- 浙江省乡(镇)土地利用总体规划

- 数据库标准

- (修订版)

- 浙江省国土资源厅

二〇一四年十月

- 前　　　言

为了规范浙江省乡(镇)土地利用总体规划数据库建设，实现数据库的网络互联和信息共享，根据有关法律、法规和技术规定编制本标准。

- 本标准由浙江省国土资源厅规划处提出。

- 本标准由浙江省国土资源厅归口。

- 本标准由浙江省土地勘测规划院负责起草。

- 本标准委托浙江省土地勘测规划院负责解释。

- 本标准主要起草人：(略)

- 目        录

1  适用范围	1

2  引用标准	1

3   土地利用规划信息的基本内容和分类体系	1

4土地利用规划信息分类与编码	4

5  土地利用规划数据文件命名	7

6  土地利用规划要素分层及定义	7

7 土地利用规划文档	36

8 土地利用规划空间数据交换格式	36

9  土地利用规划数据元数据	36

# 1  适用范围

本标准包含乡（镇）土地利用规划数据库内容、存储方式、交换格式，规定了土地利用规划信息的分类与代码、规划数据文件的命名规则、规划要素的分层、数据结构及元数据，适用于浙江省乡（镇）土地利用规划数据库建设。

# 2  引用标准

- 下列标准所包含的内容，通过本标准的引用而构成本标准的组成部分。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准时应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

（1）国家技术监督局：《中华人民共和国行政区划代码》  （GB/T 2260—1999）

（2）国家技术监督局：《县级以下行政区划代码编制规则》 （GB/T 100114—1988）

（3）国家技术监督局：《地球空间数据交换格式》 （GB/T 17798—1999）

- （4）全国农业区划委员会：《土地利用现状调查技术规程》 （1984）

（5）国土资源部：《土地利用数据库标准》（TD/T 1016—2007）

（6）原国家土地管理局：《县级土地利用总体规划编制规程》（TD/T 1020-2009）

（7）国土资源部：《市（地）级土地利用总体规划制图规范》（TD/T 1020-2009）

（8）国土资源部：《县级土地利用总体规划制图规范》（TD/T 1021-2009）

（9）国土资源部：《乡（镇）土地利用总体规划制图规范》（TD/T 1022-2009）

（10）国土资源部：《市（地）级土地利用总体规划编制规程》（TD/T 1023-2010）

（11）国土资源部：《县级土地利用总体规划编制规程》（TD/T 1024-2010）

（12）国土资源部：《乡（镇）土地利用总体规划编制规程》（TD/T 1025-2010）

（13）国土资源部：《市（地）土地利用总体规划数据库标准》（TD/T 1026-2010）

（14）国土资源部：《县级土地利用总体规划数据库标准》（TD/T 1027-2010）

（15）国土资源部：《乡（镇）土地利用总体规划数据库标准程》（TD/T 1028-2010）

（16）浙江省国土资源厅：《浙江省土地利用现状数据库建设技术规定》 （试行） （2002）

（17）浙江省国土资源厅：《浙江省土地利用现状更新调查技术规范》 （试行） （2003）

（18）浙江省国土资源厅：《浙江省乡级土地利用总体规划编制导则》（试行）（2009）

（19）浙江省国土资源厅：《浙江省县、乡级土地利用总体规划上报成果电子数据要求》（2009）

（20）浙江省国土资源厅：《浙江省土地利用总体规划基数转换及审定办法（修订版）》（2014）

（21）浙江省国土资源厅：《浙江省县级土地利用总体规划调整完善技术指南（试行）》（2014）

（22）浙江省国土资源厅：《浙江省乡级土地利用总体规划调整完善技术指南（试行）》（2014）

注：行政区划代码应参照浙江省民政部门颁布的行政区划代码及最新变动。

# 3   土地利用规划信息的基本内容和分类体系

根据土地利用规划信息的主要特征，将土地利用规划信息划分成不同的门类、大类、小类，构成土地利用规划信息的分类体系，以控制各类信息的编码和使用（见表1）。

- 土地利用规划信息分类体系表

| 编 号 | 门 类 | 大 类 | 小 类 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 基础地理信息 | 基础地理 | 行政区划 地形 其他 | 空间信息 |
| B | 土地利用规划基期信息 | 土地利用现状 | 现状地类图斑 现状线状地物 现状零星地物 | 空间信息 |
|  |  | 现状建成区 | 现状建成区 | 空间信息 |
|  |  | 基期地类 | 基期地类图斑 基期线状地物 基期零星地物 基期地类界线 | 空间信息 |
|  |  | 标准农田 | 已建标准农田 | 空间信息 |
|  |  | 基数转换 | 基数转换图斑 | 空间信息 |
|  |  | 已建成高标准基本农田 | 已建成高标准基本农田 | 空间信息 |
| C | 土地利用规划期信息 | 土地规划地类 | 农用地 建设用地 其他土地 | 空间信息 |
|  |  | 规划用途 | 基本农田 一般农田 园地 林地 牧草地 其他农用地 城乡建设用地 交通水利建设用地 其他建设用地 水域 自然保留地 | 空间信息 |
|  |  | 土地用途区 | 基本农田保护区 一般农地区 林业用地区 城镇建设用地区 村镇建设用地区 独立工矿用地区 风景旅游用地区 生态环境安全控制区 自然与文化遗产保护区 林业用地区 | 空间信息 |
|  |  | 规划基本农田要素 | 规划基本农田保护区 规划基本农田调整 | 空间信息 |
|  |  | 永久基本农田示范区 | 永久基本农田示范区 | 空间信息 |
|  |  | 建设用地管制边界 | 规模边界 扩展边界 禁建边界 | 空间信息 |
|  |  | 建设用地管制区 | 允许建设区 有条件建设区 限制建设用地区 禁止建设用地区 | 空间信息 |
|  |  | 土地整治要素 | 土地整治重点区域 基本农田整备区 | 空间信息 |
|  |  | 重点建设项目 | 面状重点建设项目 | 空间信息 |
|  |  | 规划指标库 | 规划指标下达 指标变化 指标使用 | 数值信息 |
|  |  | 土地利用规划文档资料 | 规划文本 规划说明 专题报告 其他文档 | 文本信息 |
|  |  | 规划表格要素 | 土地利用结构调整表 耕地保有量、基本农田情况表 新增建设用地控制指标表 土地整治规划表 重点建设项目用地规划表 土地用途分区面积统计表 | 数值信息 |
|  |  | 规划栅格图 | 土地利用现状图 土地利用总体规划图 建设用地管制图和基本农田保护图 土地整治规划图 其他规划图件 | 图件信息 |
| D | 土地利用规划实施信息 | 土地利用年度计划管理 | 年度计划下达 指标变化 指标使用 | 数值信息 |
|  |  | 土地利用总体规划局部修改 | 项目信息 项目区位 | 文本信息 空间信息 |
|  |  | 项目选址 | 项目信息 项目区位 | 文本信息 空间信息 |
|  |  | 建设用地预审 | 项目信息 项目区位 | 文本信息 空间信息 |
|  |  | 农转用方案编制 | 项目信息 项目区位 | 文本信息 空间信息 |
|  |  | 补充耕地项目规划审查 | 项目信息 项目区位 | 文本信息 空间信息 |
| E | 注记信息及其他信息 | 注记要素 | 地名注记 水系注记 交通注记 地形注记 其他注记 | 空间信息 |

# 4土地利用规划信息分类与编码

4.1  分类编码的原则与方法

要素分类大类采用面分类法，小类以下采用线分类法。根据分类编码通用原则，依次按大类、小类、一级类、二级类、三级类、四级类划分，分类代码采用十位数字层次码组成，其结构如下：

ＸＸ  ＸＸ   ＸＸ  ＸＸ     Ｘ    Ｘ

｜    ｜     ｜    |       |     |

大    小     一    二      三    四

类    类     级    级      级    级

码    码     类    类      类    类

要    要      要    要

素    素      素    素

码    码      码    码

其中：

a)  大类码为专业代码，设定为二位数字码，基础地理专业为10，土地专业为20。

b)  小类码为业务代码，设定为二位数字码，土地利用规划的业务代码为03。

c)  一至四级类码为要素分类代码，其中：一级类和二级类要素代码分别为二位数字码，三级类和四级类要素代码分别为一位数字码，空位以0补齐。

d） 基础地理信息要素的一级类码、二级类码、三级类码和四级类码引用GB/T 13923－2006中的基础地理信息要素与代码。

在《乡（镇）土地利用总体规划数据库标准程》(TD/T 1028-2010)中已定义的图层要素代码以TD/T 1028-2010为准，其他图层以TD/T 1028-2010为基础进行扩充，数据库要素与代码见表2。

4.2基础地理信息分类与编码

- 基础地理信息分类与编码表

| 序号 | 类 目 名 称 | 要素代码 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础地理信息要素 | 1000000000 |  |
| 2 | 境界与行政区 | 1000600000 |  |
| 3 | 行政区 | 1000600100 |  |
| 4 | 行政区界线 | 1000600200 |  |
| 5 | 国界 | 1000600210 |  |
| 6 | 省、自治区、直辖市界 | 1000600220 |  |
| 7 | 自治州、地区、盟、地级市界 | 1000600230 |  |
| 8 | 县、自治县、旗、县级市界 | 1000600240 |  |
| 9 | 乡、镇、国营农场、林场、牧场界 | 1000600250 |  |
| 10 | 村界 | 1000600260 | 乡（镇）级规划 |
| 11 | 土地信息要素 | 2000000000 |  |
| 12 | 土地利用规划要素 | 2003000000 |  |
| 13 | 土地利用现状要素 | 2003030000 |  |
| 14 | 现状地类图斑 | 2003030100 |  |
| 15 | 现状线状地物 | 2003030200 |  |
| 16 | 现状零星地物 | 2003030300 |  |
| 17 | 现状建成区 | 20030310400 |  |
| 18 | 土地利用规划基期要素 | 2003010000 |  |
| 19 | 基期地类图斑 | 2003010100 |  |
| 20 | 基期线状地物 | 2003010300 |  |
| 21 | 基期零星地物 | 2003010500 |  |
| 22 | 基期地类界线 | 2003010700 |  |
| 23 | 已建标准农田 | 2003010800 |  |
| 24 | 基数转换图斑 | 2003010900 |  |
| 25 | 已建成高标准基本农田 | 2003011000 |  |
| 26 | 目标年规划要素 | 2003020000 |  |
| 27 | 规划地类要素 | 2003020200 |  |
| 28 | 土地规划地类 | 2003020210 |  |
| 29 | 规划用途要素 | 2003020700 |  |
| 30 | 规划用途 | 2003020710 |  |
| 31 | 土地用途区要素 | 2003020100 |  |
| 32 | 土地用途区 | 2003020110 |  |
| 33 | 规划基本农田要素 | 2003020300 |  |
| 34 | 规划基本农田保护区 | 2003020310 |  |
| 35 | 规划基本农田调整 | 2003020330 |  |
| 36 | 建设用地空间管制要素 | 2003020400 |  |
| 38 | 建设用地管制边界 | 2003020410 |  |
| 39 | 建设用地管制区 | 2003020420 |  |
| 40 | 土地整治要素 | 2003020500 |  |
| 34 | 土地重点整治区域 | 2003020510 |  |
| 37 | 基本农田整备区 | 2003020560 |  |
| 42 | 重点建设项目要素 | 2003020600 |  |
| 43 | 面状重点建设项目 | 2003020610 |  |
| 44 | 永久基本农田示范区 | 2003020800 |  |
| 45 | 土地利用规划实施要素 | 2003070000 |  |
| 46 | 土地利用总体规划局部修改 | 2003070100 |  |
| 47 | 项目信息 | 2003070110 |  |
| 48 | 区位信息 | 2003070120 |  |
| 49 | 项目选址 | 2003070200 |  |
| 50 | 项目信息 | 2003070210 |  |
| 51 | 区位信息 | 2003070220 |  |
| 52 | 建设用地预审 | 2003070300 |  |
| 53 | 项目信息 | 2003070310 |  |
| 54 | 区位信息 | 2003070320 |  |
| 55 | 农转用方案编制审查 | 2003070400 |  |
| 56 | 项目信息 | 2003070410 |  |
| 57 | 区位信息 | 2003070420 |  |
| 58 | 补充耕地项目规划审查 | 2003070500 |  |
| 59 | 项目信息 | 2003070510 |  |
| 60 | 区位信息 | 2003070520 |  |
| 61 | 注记要素 | 2003080000 |  |
| 62 | 地名注记 | 2003080100 |  |
| 63 | 国家级名称 | 2003080110 |  |
| 64 | 省级名称 | 2003080120 |  |
| 65 | 地(市)级名称 | 2003080130 |  |
| 66 | 县(市)级名称 | 2003080140 |  |
| 67 | 乡(镇)级名称 | 2003080150 |  |
| 68 | 村名称 | 2003080160 |  |
| 69 | 水域注记 | 2003080200 |  |
| 70 | 河流注记 | 2003080210 |  |
| 71 | 湖泊注记 | 2003080220 |  |
| 72 | 水库注记 | 2003080230 |  |
| 73 | 交通注记 | 2003080300 |  |
| 74 | 铁路注记 | 2003080310 |  |
| 75 | 公路注记 | 2003080320 |  |
| 76 | 管道运输用地注记 | 2003080330 |  |
| 77 | 机场注记 | 2003080340 |  |
| 78 | 港口码头注记 | 2003080350 |  |
| 79 | 交通附属设施注记 | 2003080360 |  |
| 80 | 地形注记 | 2003080400 |  |
| 81 | 等高线注记 | 2003080410 |  |
| 82 | 高程点注记 | 2003080420 |  |
| 83 | 其它注记 | 2003080500 |  |
| 84 | 规划文档资料要素 | 2003040000 |  |
| 85 | 规划文本 | 2003040100 |  |
| 86 | 规划说明 | 2003040200 |  |
| 87 | 规划专题报告 | 2003040300 |  |
| 88 | 其他文档 | 2003040900 |  |
| 89 | 规划表格要素 | 2003050000 |  |
| 90 | 土地利用结构调整表 | 2003050100 |  |
| 91 | 耕地保有量、基本农田情况表 | 2003050200 |  |
| 92 | 新增建设用地指标控制表 | 2003050300 |  |
| 93 | 土地整治规划表 | 2003050400 |  |
| 94 | 重点建设项目用地规划表 | 2003050500 |  |
| 95 | 土地用途分区面积统计表 | 2003050600 |  |
| 96 | 规划栅格图要素 | 2003060000 |  |
| 97 | 土地利用现状图 | 2003060100 |  |
| 98 | 土地利用总体规划图 | 2003060200 |  |
| 99 | 建设用地管制和基本农田保护图 | 2003060500 |  |
| 100 | 土地整治规划图 | 2003060600 |  |
| 101 | 其他规划图件 | 2003069900 |  |

# 5  土地利用规划数据文件命名

文件名称按照《浙江省县、乡级土地利用总体规划上报成果电子数据要求》命名。

# 6  土地利用规划要素分层及定义

以下是土地利用规划要素分层及定义，各地可根据具体情况进行扩充。

6．1 土地利用规划要素分层及定义

- 土地利用规划要素层名称及各层要素

| 序号 | 层名 | 层代码 | 层要素 | 几何特征 | 属性表名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础地理 | A11 | 行政区 | Polygon | XZQ |
|  |  | A12 | 行政区界线 | Line | XZQJX |
| 2 | 土地利用现状 | B11 | 现状地类图斑 | Polygon | XZTB |
|  |  | B12 | 现状线状地物 | Line | XZXW |
|  |  | B13 | 现状零星地物 | Point | XZLW |
|  |  | B20 | 现状建成区 | Polygon | XZJCQ |
| 3 | 土地利用规划基数 | B31 | 基期地类图斑 | Polygon | JQDLTB |
|  |  | B32 | 基期线状地物 | Line | JQXZDW |
|  |  | B33 | 基期零星地物 | Point | JQLXDW |
|  |  | B34 | 基期地类界线 | Line | JQDLJX |
|  |  | B40 | 已建标准农田 | Polygon | BZNT |
|  |  | B50 | 基数转换图斑 | Polygon | JSZH |
|  |  | B60 | 已建成高标准基本农田 | Polygon | GBZJBNT |
| 4 | 规划期信息 | C10 | 土地规划地类 | Polygon | TDGHDL |
|  |  | C20 | 规划用途 | Polygon | GHYT |
|  |  | C30 | 土地用途区 | Polygon | TDYTQ |
|  |  | C40 | 建设用地管制边界 | Line | JSYDGZBJ |
|  |  | C50 | 建设用地管制区 | Polygon | JSYDGZQ |
|  |  | C60 | 面状重点建设项目 | Polygon | MZZDJSXM |
|  |  | C70 | 规划基本农田保护区 | Polygon | GHJBNTBHQ |
|  |  | C80 | 规划基本农田调整 | Polygon | GHJBNTTZ |
|  |  | C90 | 永久基本农田示范区 | Polygon | YJJBNTSFQ |
|  |  |  | 扩展边界面 | Polygon | KZBJM |
| 5 | 规划实施信息 | D11 | 土地利用总体规划局部修改地类 | Polygon | JBXGDL |
|  |  | D12 | 土地利用总体规划局部修改用途 | Polygon | JBXGYT |
|  |  | D13 | 土地利用总体规划局部修改分区 | Polygon | JBXGFQ |
|  |  | D21 | 项目选址 | Polygon | GHXZ |
|  |  | D31 | 建设用地预审 | Polygon | JSYSDK |
|  |  | D41 | 农转用方案编制审查 | Polygon | NZSCDK |
|  |  | D51 | 补充耕地项目规划审查 | Polygon | BCGDDK |
| 6 | 注记 | E10 | 注记 | Point | ZJFH |

6．2土地利用规划信息属性表结构

以下是各空间要素所对应的基本属性结构表，各地可根据具体情况进行扩充。

注：面积以平方米（不保留小数位）、公顷（保留两位小数）为计量单位，长度以米为计量单位,人口以人为单位。

- 行政区要素基本属性结构表（属性表名：XZQ）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Int | 10 |  |  |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  | 见表2 |
| 3 | 行政区代码 | XZQDM | Char | 12 |  |  |
| 4 | 行政区名称 | XZQMC | Char | 100 |  |  |
| 5 | 描述 | MS | Char | 250 |  |  |
| 6 | 人口 | ZRK | Int | 8 |  |  |
| 7 | 面积 | MJ | Float | 14 |  |  |

- 行政区界线要素基本属性结构表（属性表名：XZQJX）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Int | 10 |  |  |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  | 见表2 |
| 3 | 界线类型 | JXLX | Char | 6 |  | 见表52 |
| 4 | 界线性质 | JXXZ | Char | 6 |  | 见表53 |
| 5 | 界线说明 | JXSM | Char | 100 |  |  |

- 现状地类图斑要素基本属性结构表（属性表名：XZTB）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Int | 10 |  |  |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  | 见表2 |
| 3 | 地类代码 | DLDM | Char | 4 |  | 见《土地利用现状分类》GB/T 21010-2007 |
| 4 | 地类名称 | DLMC | Char | 25 |  | 见《土地利用现状分类》GB/T 21010-2007 |
| 5 | 权属性质 | QSXZ | Char | 2 |  | 见《土地利用数据库标准》TD/T1016-2007 |
| 6 | 权属单位代码 | SQBM | Char | 12 |  |  |
| 7 | 权属单位名称 | SQMC | Char | 30 |  |  |
| 8 | 行政区代码 | XZQDM | Char | 12 |  |  |
| 9 | 行政区名称 | XZQMC | Char | 30 |  |  |
| 10 | 图斑编号 | TBBH | Char | 8 |  | 以行政村为单位顺序编号，如1，2 |
| 11 | 坡度级别 | PDJB | Char | 1 |  | 见《土地利用数据库标准》TD/T1016-2007 |
| 12 | 田坎系数 | TKXS | Float | 5 |  |  |
| 13 | 图斑计算毛面积 | TBMJ | Float | 15 |  |  |
| 14 | 应扣线状地物计算面积 | KSXM | Float | 15 |  |  |
| 15 | 应扣零星地物面积 | KLWM | Float | 15 |  |  |
| 16 | 应扣田坎计算面积 | KKSM | Float | 15 |  |  |
| 17 | 图斑计算净面积 | TBDLMJ | Float | 15 |  |  |

- 现状线状地物要素基本属性结构表（属性表名：XZXW）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Int | 10 |  |  |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  | 见表2 |
| 3 | 地类代码 | DLDM | Char | 4 |  | 见《土地利用现状分类》GB/T 21010-2007 |
| 4 | 地类名称 | DLMC | Char | 25 |  | 见《土地利用现状分类》GB/T 21010-2007 |
| 5 | 线状地物计算长度 | XWSC | Float | 8 | 1 |  |
| 6 | 线状地物宽度 | XWKD | Float | 4 | 1 |  |
| 7 | 线状地物计算面积 | XZDWMJ | Float | 15 |  |  |
| 8 | 线状地物名称 | XZDWMC | Char | 60 |  |  |
| 9 | 权属性质 | QSXZ | Char | 2 |  | 见《土地利用数据库标准》TD/T1016-2007 |
| 10 | 权属单位代码1 | SQBM1 | Char | 12 |  |  |
| 11 | 权属单位名称1 | SQMC1 | Char | 30 |  |  |
| 12 | 权属单位代码2 | SQBM2 | Char | 12 |  | 见本表注1 |
| 13 | 权属单位名称2 | SQMC2 | Char | 30 |  |  |
| 14 | 扣除图斑编号1 | KCTBBH1 | Char | 8 |  |  |
| 15 | 扣除图斑行政区代码1 | KCXZQDM1 | Char | 12 |  |  |
| 16 | 扣除图斑编号2 | KCTBBH2 | Char | 8 |  | 见本表注2 |
| 17 | 扣除图斑行政区代码2 | KCXZQDM2 | Char | 12 |  |  |
| 18 | 扣除系数 | KCXS | Float | 3 | 1 |  |
| 注1：当该线状地物属两侧的单位共同所有时，权属代码代码2为必填。 注2：当线状地物需要从两个图斑扣除面积时，扣除图斑编号2、扣除图斑行政区代码2为必填，扣除系数为0.5。否则扣除图斑编号2、扣除图斑行政区代码2为空，扣除系数为1。 |  |  |  |  |  |  |

- 现状零星地物要素基本属性结构表（属性表名：XZLW）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 目标标识码 | BSM | Int | 10 |  |  |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  | 参见表2 |
| 3 | 地类代码 | DLDM | Char | 4 |  | 见《土地利用现状分类》GB/T 21010-2007 |
| 4 | 地类名称 | DLMC | Char | 25 |  | 见《土地利用现状分类》GB/T 21010-2007 |
| 5 | 权属性质 | QSXZ | Char | 2 |  | 见《土地利用数据库标准》TD/T1016-2007 |
| 6 | 权属单位名称 | SQMC | Char | 30 |  |  |
| 7 | 权属单位代码 | SQBM | Char | 12 |  |  |
| 8 | 行政区代码 | XZQDM | Char | 12 |  |  |
| 9 | 行政区名称 | XZQMC | Char | 30 |  |  |
| 10 | 所在图斑编号 | SZTBBH | Char | 8 |  |  |
| 11 | 零星地物面积 | LXDWMJ | Float | 8 | 3 |  |

- 现状建成区要素属性结构表（属性表名：XZJCQ）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Int | 10 |  |  |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  | 见表2 |
| 3 | 图斑编号 | TBBH | Char | 8 |  | 以乡镇为单一统一顺序编号，1、2… |
| 4 | 行政区代码 | XZQDM | Char | 12 |  | 填写至乡镇 |
| 5 | 行政区名称 | XZQMC | Char | 30 |  | 填写至乡镇 |

- 基期地类图斑要素属性结构表（属性表名：JQDLTB）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Int | 10 |  |  |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  | 见表2 |
| 3 | 图斑编号 | TBBH | Char | 8 |  | 行政村为单位统一顺序编号如1，2 |
| 4 | 行政区代码 | XZQDM | Char | 12 |  |  |
| 5 | 地类名称 | DLMC | Char | 30 |  | 见《浙江省乡级土地利用总体规划调整完善技术指南》 |
| 6 | 图斑面积 | TBMJ | Float | 16 |  |  |
| 7 | 图斑地类面积 | TBDLMJ | Float | 16 |  |  |
| 8 | 地类备注 | DLBZ | Char | 2 |  | 见表54 |
| 9 | 地类代码 | DLDM | Char | 3 |  | 见《浙江省乡级土地利用总体规划调整完善技术指南》 |
| 10 | 权属单位代码 | SQBM | Char | 12 |  |  |
| 11 | 权属单位名称 | SQMC | Char | 30 |  |  |
| 12 | 行政区名称 | XZQMC | Char | 30 |  |  |
| 13 | 权属性质 | QSXZ | Char | 2 |  | 见《土地利用数据库标准》 TD/T1016-2007 |
| 14 | 坡度级别 | PDJB | Char | 1 |  | 见《土地利用数据库标准》 TD/T1016-2007 |
| 15 | 田坎系数 | TKXS | Float | 5 |  |  |
| 16 | 应扣线状地物计算面积 | KSXM | Float | 15 |  |  |
| 17 | 应扣零星地物面积 | KLWM | Float | 15 |  |  |
| 18 | 应扣田坎计算面积 | KKSM | Float | 15 |  |  |
| 19 | 批准文号 | PZWH | Char | 50 |  | 本表注 |
| 20 | 规划期限 | HQRQ | Date |  |  |  |
| 注：如“地类备注”为“10”（批而未用）需填写批准书文件号。 |  |  |  |  |  |  |

- 基期线状地物要素基本属性结构表（属性表名：JQXZDW）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Int | 10 |  |  |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  | 见表2 |
| 3 | 地类名称 | DLMC | Char | 30 |  | 见《浙江省乡级土地利用总体规划调整完善技术指南》 |
| 4 | 线状地物面积 | XZDWMJ | Float | 16 |  |  |
| 5 | 线状地物名称 | XZDWMC | Char | 60 |  |  |
| 6 | 地类代码 | DLDM | Char | 3 |  | 见《浙江省乡级土地利用总体规划调整完善技术指南》 |
| 7 | 线状地物计算长度 | XWSC | Float | 8 | 1 |  |
| 8 | 线状地物宽度 | XWKD | Float | 4 | 1 |  |
| 9 | 权属性质 | QSXZ | Char | 2 |  | 见《土地利用数据库标准》TD/T1016-2007 |
| 10 | 权属单位代码1 | SQBM1 | Char | 12 |  |  |
| 11 | 权属单位名称1 | SQMC1 | Char | 30 |  |  |
| 12 | 权属单位代码2 | SQBM2 | Char | 12 |  | 见本表注1 |
| 13 | 权属单位名称2 | SQMC2 | Char | 30 |  |  |
| 14 | 扣除图斑编号1 | KCTBBH1 | Char | 8 |  |  |
| 15 | 扣除图斑行政区代码1 | KCXZQDM1 | Char | 12 |  |  |
| 16 | 扣除图斑编号2 | KCTBBH2 | Char | 8 |  | 见本表注2 |
| 17 | 扣除图斑行政区代码2 | KCXZQDM2 | Char | 12 |  |  |
| 18 | 扣除系数 | KCXS | Float | 3 | 1 |  |
| 注1：当该线状地物属两侧的单位共同所有时，权属代码代码2为必填。 注2：当线状地物需要从两个图斑扣除面积时，扣除图斑编号2、扣除图斑行政区代码2为必填，扣除系数为0.5。否则扣除图斑编号2、扣除图斑行政区代码2为空，扣除系数为1。 |  |  |  |  |  |  |

- 基期零星地物要素基本属性结构表（属性表名：JQLXDW）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Int | 10 |  |  |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  | 见表2 |
| 3 | 地类名称 | DLMC | Char | 30 |  | 见《浙江省乡级土地利用总体规划调整完善技术指南》 |
| 4 | 零星地物面积 | LXDWMJ | Float | 16 |  |  |
| 5 | 地类代码 | DLDM | Char | 3 |  | 见《浙江省乡级土地利用总体规划调整完善技术指南》 |
| 6 | 权属性质 | QSXZ | Char | 2 |  | 见《土地利用数据库标准》TD/T1016-2007 |
| 7 | 权属单位名称 | SQMC | Char | 30 |  |  |
| 8 | 权属单位代码 | SQBM | Char | 12 |  |  |
| 9 | 行政区代码 | XZQDM | Char | 12 |  |  |
| 10 | 行政区名称 | XZQMC | Char | 30 |  |  |
| 11 | 所在图斑编号 | SZTBBH | Char | 8 |  |  |

- 基期地类界线属性结构描述表  （属性表名：JQDLJX）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Int | 10 |  |  |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  | 见表2 |

- 已建标准农田要素属性结构表（属性表名：BZNT）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 |  | 小数位数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Int | 10 |  |  |  |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  |  | 见表2 |
| 3 | 区块次序号 | QKCXH | Char | 16 |  |  |  |
| 4 | 区块编号 | QKBH | Char | 16 |  |  | 见本表注1 |
| 5 | 标准农田面积 | BZNTMJ | Float | 15 |  |  |  |
| 6 | 验收文号 | YSWH | Char | 16 |  |  |  |
| 7 | 项目名称 | XMMC | Char | 50 |  |  |  |
| 8 | 项目备案号 | XMBAH | Char | 16 |  |  |  |
| 9 | 获取日期 | HQRQ | Date |  |  |  |  |
| 注1：县级行政区划代码+乡镇代码+行政村代码+区块次序号（3位流水代码） |  |  |  |  |  |  |  |

- 基数转换图斑属性结构表（属性表名：JSZH）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Int | 10 |  |  |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  | 见表2 |
| 3 | 行政区代码 | XZQDM | Char | 12 |  |  |
| 4 | 行政区名称 | XZQMC | Char | 30 |  |  |
| 5 | 转换前现状地类代码 | DLDM | Char | 4 |  | 见《土地利用现状分类》GB/T 21010-2007 |
| 6 | 转换前现状地类名称 | DLMC | Char | 25 |  | 见《土地利用现状分类》GB/T 21010-2007 |
| 7 | 转换前规划地类代码 | YDLDM | Char | 4 |  | 见《浙江省乡级土地利用总体规划调整完善技术指南》 |
| 8 | 转换前规划地类名称 | YDLMC | Char | 25 |  | 见《浙江省乡级土地利用总体规划调整完善技术指南》 |
| 9 | 转换后规划地类代码 | ZDLDM | Char | 4 |  | 见《浙江省乡级土地利用总体规划调整完善技术指南》 |
| 10 | 转换后规划地类名称 | ZDLMC | Char | 25 |  | 见《浙江省乡级土地利用总体规划调整完善技术指南》 |
| 11 | 面积 | MJ | Float | 15 |  |  |
| 12 | 分类处理编号 | FLCL | Char | 30 |  | 见本表注1 |
| 13 | 证明材料 | ZMCL | Char | 50 |  | 见本表注2 |
| 14 | 地块编号 | DKBH | Char | 30 |  | 见本表注3 |
| 15 | 备注 | BZ | Char | 50 |  | 见本表注4 |
| 注1：分类处理编号字段中填写转换类别编号，编号说明详见表50要求。 注2：证明材料字段中，B类转换（整理开发复垦等项目）填写验收文号，C类转换（批而未建）填写批准文号，D2类转换（盐田细分）填写盐业部门证明材料文件名称，G类转换（其他独立建设用地转换）填写证明材料文件名称。 注3：针对需人工核查的B、C、D2、G类转换，进行地块编号； 编号原则为按分类处理方式对现状图斑层中需转换图斑进行地块编号，如：B-00Ⅹ、C-00Ⅹ、 D2-00Ⅹ、G-00Ⅹ； 注4：备注字段中说明基数转换中存在的特殊情况。 |  |  |  |  |  |  |

- 土地规划地类要素属性结构表（属性表名：TDGHDL）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Int | 10 |  |  |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  | 见表2 |
| 3 | 图斑编号 | TBBH | Char | 8 |  |  |
| 4 | 规划地类名称 | GHDLMC | Char | 30 |  | 见《浙江省乡级土地利用总体规划调整完善技术指南》 |
| 5 | 规划地类面积 | GHDLMJ | Float | 16 |  |  |
| 6 | 说明 | SM | Char | 200 |  |  |
| 7 | 行政区代码 | XZQDM | Char | 12 |  |  |
| 8 | 规划地类代码 | GHDLDM | Char | 3 |  | 见《浙江省乡级土地利用总体规划调整完善技术指南》 |
| 9 | 行政区名称 | XZQMC | Char | 30 |  |  |
| 10 | 权属单位代码 | SQBM | Char | 12 |  |  |
| 11 | 权属单位名称 | SQMC | Char | 30 |  |  |
| 12 | 权属性质 | QSXZ | Char | 2 |  | 见《土地利用数据库标准》TD/T1016-2007 |
| 13 | 规划期限 | HQRQ | Date |  |  |  |

- 规划用途要素属性结构表（属性表名：GHYT）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 目标标识码 | BSM | Int | 10 |  |  |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  | 见表2 |
| 3 | 行政区代码 | XZQDM | Char | 12 |  |  |
| 4 | 行政区名称 | XZQMC | Char | 30 |  |  |
| 5 | 用途地块编号 | YTDKBH | Char | 7 |  | 见本表注1 |
| 6 | 规划用途代码 | GHYTDM | Char | 5 |  | 见《浙江省乡级土地利用总体规划调整完善技术指南》 |
| 7 | 规划用途编码 | GHYTBM | Char | 3 |  | 见《浙江省乡级土地利用总体规划调整完善技术指南》 |
| 8 | 规划用途名称 | GHYTMC | Char | 25 |  | 见《浙江省乡级土地利用总体规划调整完善技术指南》 |
| 9 | 面积 | MJ | Float | 20 |  |  |
| 10 | 净面积 | JMJ | Float | 20 |  | 见本表注2 |
| 11 | 备注 | BZ | Char | 90 |  | 见本表注3 |
| 12 | 基本农田类型 | JNLX | Char | 1 |  | 见本表注4 |
| 13 | 批准文号 | PZWH | Char | 30 |  | 见本表注5 |
| 14 | 规划期限 | HQRQ | Date |  |  |  |
| 15 | 新增农田类型 | XZNTLX | Char | 1 |  | 见本表注6 |
| 注1：以行政村为单位编写，规划用途编码+“-”+ 顺序号，如A1-001、D1-001，不得重号。变更后地块编号以最大顺序号续编。 注2：当地块的规划用途为基本农田时，须填写净面积，其他不须填写。 注3：如果该地块为已经确认的重点建设项目或补充耕地项目，则在备注中填写项目名称。 注4：当地块的规划用途为基本农田时，须填写。“1”表示耕地，“2”表示确认的优质园地和坑塘水面。 注5：当基本农田类型填写为“2”时，则需要填写该地块批准为基本农田的批准文号，且批准文号必须为“浙”开头。 注6：当地块的规划用途为新增一般农田，须填写。“1”表示农用地整理，“2”表示建设用地整理，“3”表示宜耕后备资源开发，“4”表示土地复垦。 |  |  |  |  |  |  |

- 土地用途区要素属性结构表（属性表名：TDYTQ）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Int | 10 |  |  |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  | 见表2 |
| 3 | 土地用途区类型代码 | TDYTQLXDM | Char | 3 |  | 见表56 |
| 4 | 土地用途区编号 | TDYTQBH | Char | 5 |  | 顺序编号 |
| 5 | 土地用途区面积 | TDYTQMJ | Float | 16 | 2 | 公顷 |
| 6 | 说明 | SM | Char | 200 |  |  |
| 7 | 行政区代码 | XZQDM | Char | 12 |  | 填写至乡镇 |
| 8 | 行政区名称 | XZQMC | Char | 30 |  | 填写至乡镇 |
| 9 | 土地用途区类型 | TDYTQLX | Char | 30 |  | 见表56 |
| 10 | 规划期限 | HQRQ | Date |  |  |  |

- 建设用地管制边界属性结构描述表（属性表名：JSYDGZBJ）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Int | 10 |  |  |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  | 见表2 |
| 3 | 管制边界类型代码 | GZBJLXDM | Char | 7 |  | 见表57 |
| 4 | 说明 | SM | Char | 200 |  |  |
| 注： 管制边界类型代码如果存在边界压盖的情况，类型代码合并，中间以英文逗号隔开，如：010,020 |  |  |  |  |  |  |

- 建设用地管制区属性结构描述表（属性表名：JSYDGZQ）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Int | 10 |  |  |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  | 见表2 |
| 3 | 管制区类型代码 | GZQLXDM | Char | 3 |  | 见表58 |
| 4 | 管制区面积 | GZQMJ | Float | 16 | 2 | 单位：公顷 |
| 5 | 说明 | SM | Char | 200 |  |  |
| 6 | 行政区代码 | XZQDM | Char | 12 |  |  |
| 注1：该区为城镇允许建设用地区或城镇有条件建设用地区时，在“说明”中填写“1”；为农村允许建设用地区时，在“说明”中填写“2”。 |  |  |  |  |  |  |

- 面状重点建设项目属性结构描述表（属性表名：MZZDJSXM）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Int | 10 |  |  |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  | 见表2 |
| 3 | 项目类型代码 | XMLXDM | Char | 2 |  | 见表65 |
| 4 | 项目名称 | XMMC | Char | 100 |  |  |
| 5 | 建设性质代码 | JSXZDM | Char | 2 |  | 见表61 |
| 6 | 建设年限 | JSNX | Char | 10 |  |  |
| 7 | 用地总规模 | YDZGM | Float | 16 | 2 | 单位：公顷 |
| 8 | 新增建设用地 | XZJSYD | Float | 16 | 2 | 单位：公顷 |
| 9 | 建设占用耕地 | JSZYGD | Float | 16 | 2 | 单位：公顷 |
| 10 | 涉及村（镇） | SJCZ | Char | 200 |  |  |
| 11 | 描述 | MS | Char | 250 |  |  |
| 12 | 行政区代码 | XZQDM | Char | 12 |  |  |

- 规划基本农田保护区属性结构描述表（属性表名：GHJBNTBHQ）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Int | 10 |  |  |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  | 见表2 |
| 3 | 保护区编号 | BHQBH | Char | 4 |  | 顺序编号 |
| 4 | 保护区面积 | BHQMJ | Float | 16 | 2 | 单位：公顷 |
| 5 | 农用地等别代码 | NYDDBDM | Char | 2 |  | 见表62 |
| 6 | 农用地面积 | NYDMJ | Float | 16 | 2 | 单位：公顷 |
| 7 | 耕地面积 | GDMJ | Float | 16 | 2 | 单位：公顷 |
| 8 | 基本农田面积 | JBNTMJ | Float | 16 | 2 | 单位：公顷 |
| 9 | 说明 | SM | Char | 200 |  |  |

- 规划基本农田调整属性结构描述表（属性表名：GHJBNTTZ）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Int | 10 |  |  |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  | 参见表2 |
| 3 | 调整类型代码 | TZLXDM | Char | 2 |  | 见表63 |
| 4 | 农用地等别代码 | NYDDBDM | Char | 2 |  | 见表62 |
| 5 | 基期年地类 | JQNDL | Char | 30 |  | 见《浙江省乡级土地利用总体规划调整完善技术指南》 |
| 6 | 调整面积 | TZMJ | Float | 16 | 2 | 单位：公顷 |
| 7 | 说明 | SM | Char | 200 |  |  |

- 扩展边界面属性结构描述表（属性表名：KZBJM）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Int | 10 |  |  |
| 2 | 面积 | MJ | Float | 16 | 2 | 单位：公顷 |

- 土地利用总体规划局部修改规划地类更新属性结构表（属性表名：JBXGDL）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Int | 10 |  |  |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  | 见表2 |
| 3 | 变更行为 | BGXW | Char | 1 |  | 见本表注1 |
| 4 | 项目编号 | XMBH | Char | 9 |  | 见本表注2 |
| 5 | 项目名称 | XMMC | Char | 50 |  |  |
| 6 | 修改类型 | XGLX | Char | 1 |  | 见表66 |
| 7 | 地块号 | DKH | Char | 3 |  | 见本表注3 |
| 8 | 地块面积 | MJ | Float | 10 | 4 |  |
| 9 | 调整前地类地块编号 | QDLDKBH | Char | 6 |  |  |
| 10 | 调整前规划地类代码 | QGHDLDM | Char | 10 |  |  |
| 11 | 调整前地块耕地面积 | QGDMJ | Float | 10 | 4 |  |
| 12 | 调整前行政区代码 | QZQBM | Char | 12 |  |  |
| 13 | 调整前行政区名称 | QZQMC | Char | 30 |  |  |
| 14 | 调整前权属单位代码 | QSQBM | Char | 12 |  |  |
| 15 | 调整前权属单位名称 | QSQMC | Char | 30 |  |  |
| 16 | 调整前权属性质 | QQSXZ | Char | 2 |  |  |
| 17 | 调整后地类地块编号 | HDLDKBH | Char | 6 |  |  |
| 18 | 调整后规划地类代码 | HGHDLDM | Char | 10 |  |  |
| 19 | 调整后地块耕地面积 | HGDMJ | Float | 10 | 4 |  |
| 20 | 调整后行政区代码 | HZQBM | Char | 12 |  |  |
| 21 | 调整后行政区名称 | HZQMC | Char | 30 |  |  |
| 22 | 调整后权属单位代码 | HSQBM | Char | 12 |  |  |
| 23 | 调整后权属单位名称 | HSQMC | Char | 30 |  |  |
| 24 | 调整前权属性质 | HQSXZ | Char | 2 |  |  |
| 25 | 批准文号 | PZWH | Char | 30 |  |  |
| 26 | 上报日期 | SBRQ | Date |  |  |  |
| 27 | 批准日期 | PZRQ | Date |  |  |  |
| 28 | 备注 | BZ | Char | 90 |  |  |
| 注1：灭失表示为“0”；规划地类代码发生变化表示为“1”； 规划地类代码没有发生变化表示为“2” 注2：项目编号：年份（4位）项目类型（2位）次序号（3位） 注3：地块号指一个局部调整项目中各个地块的顺序码。 |  |  |  |  |  |  |

- 土地利用总体规划局部修改规划用途更新属性结构表（属性表名：JBXGYT）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Int | 10 |  |  |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  | 参见表2 |
| 3 | 变更行为 | BGXW | Char | 1 |  | 见本表注1 |
| 4 | 项目编号 | XMBH | Char | 9 |  | 见本表注2 |
| 5 | 项目名称 | XMMC | Char | 50 |  |  |
| 6 | 修改类型 | XGLX | Char | 1 |  | 见表66 |
| 7 | 地块号 | DKH | Char | 3 |  | 见本表注3 |
| 8 | 地块面积 | MJ | Float | 10 | 4 |  |
| 9 | 调整前用途地块编号 | QYTDKBH | Char | 10 |  |  |
| 10 | 调整前规划用途代码 | QGHYTDM | Char | 5 |  |  |
| 11 | 调整前规划用途名称 | QGHYTMC | Char | 25 |  |  |
| 12 | 调整前基本农田类型 | QJNLX | Char | 1 |  | 见表17注4 |
| 13 | 调整前地块耕地面积 | QGDMJ | Float | 10 | 4 |  |
| 14 | 调整前基本农田面积 | QJNMJ | Float | 10 | 4 |  |
| 15 | 调整后用途地块编号 | HYTDKBH | Char | 10 |  |  |
| 16 | 调整后规划用途代码 | HGHYTDM | Char | 5 |  |  |
| 17 | 调整后规划用途名称 | HGHYTMC | Char | 25 |  |  |
| 18 | 调整后基本农田类型 | HJNLX | Char | 1 |  | 见表17注4 |
| 19 | 调整后地块耕地面积 | HGDMJ | Float | 10 | 4 |  |
| 20 | 调整后基本农田面积 | HJNMJ | Float | 10 | 4 |  |
| 21 | 批准文号 | PZWH | Char | 30 |  |  |
| 22 | 上报日期 | SBRQ | Date |  |  |  |
| 23 | 批准日期 | PZRQ | Date |  |  |  |
| 24 | 备注 | BZ | Char | 90 |  |  |
| 注1：灭失表示为“0”、规划用途编码发生变化表示为“1”；规划用途编码没有发生变化表示为“2” 注2：项目编号：年份（4位）项目类型（2位）次序号（3位） 注3：地块号指一个局部调整项目中各个地块的顺序码。 |  |  |  |  |  |  |

- 土地利用总体规划局部修改用途分区更新属性结构表（属性表名：JBXGFQ）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Int | 10 |  |  |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  | 参见表2 |
| 3 | 变更行为 | BGXW | Char | 1 |  | 见本表注1 |
| 4 | 项目编号 | XMBH | Char | 9 |  | 见本表注2 |
| 5 | 项目名称 | XMMC | Char | 50 |  |  |
| 6 | 修改类型 | XGLX | Char | 1 |  | 见表66 |
| 7 | 项目性质 | XMXZ | Char | 1 |  | 见表64 |
| 8 | 项目类型 | XMLX | Char | 2 |  | 见表65 |
| 9 | 地块号 | DKH | Char | 3 |  | 见本表注3 |
| 10 | 地块面积 | MJ | Float | 10 | 4 |  |
| 11 | 调整前用途区编号 | QFQBH | Char | 2 |  |  |
| 12 | 调整前用途区代码 | QFQDM | Char | 2 |  |  |
| 13 | 调整前建设用地空间管制区 | QKJGZ | Char | 2 |  |  |
| 14 | 调整后用途区编号 | HFQBH | Char | 2 |  |  |
| 15 | 调整后用途区代码 | HFQDM | Char | 2 |  |  |
| 16 | 调整后建设用地空间管制区 | HKJGZ | Char | 2 |  |  |
| 17 | 批准文号 | PZWH | Char | 30 |  |  |
| 18 | 上报日期 | SBRQ | Date |  |  |  |
| 19 | 批准日期 | PZRQ | Date |  |  |  |
| 20 | 备注 | BZ | Char | 90 |  |  |
| 21 | 更新时间 | GXSM | date |  |  |  |
| 注1：灭失表示为“0”；用途分区代码发生变化表示为“1”；用途分区代码没有发生变化表示为“2” 注2：项目编号：年份（4位）项目类型（2位）次序号（3位） 注3：地块号指一个局部调整项目中各个地块的顺序码。 |  |  |  |  |  |  |

- 土地规划项目选址要素属性结构表（属性表名：GHXZ）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Int | 10 |  |  |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  | 见表2 |
| 3 | 项目编号 | XMBH | Char | 10 |  | 见本表注1 |
| 4 | 项目名称 | XMMC | Char | 50 |  |  |
| 5 | 项目类型 | XMLX | Char | 2 |  | 见表65 |
| 6 | 项目性质 | XMXZ | Char | 1 |  | 见表64 |
| 7 | 面积 | MJ | Float | 10 | 4 | 单位：公顷 |
| 8 | 备注 | BZ | Char | 90 |  |  |
| 9 | 获取日期 | HQRQ | Date |  |  |  |
| 注1：项目编号：年份（4位）项目类型（2位）次序号（3位） |  |  |  |  |  |  |

建设用地预审地块属性结构表（属性表名：JSYSDK）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Int | 10 |  |  |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  | 见表2 |
| 3 | 项目名称 | XMMC | Char | 50 |  |  |
| 4 | 项目编号 | XMBH | Char | 20 |  | 本表注1 |
| 5 | 项目性质 | XMXZ | Char | 2 |  | 见表64 |
| 6 | 项目类型 | XMLX | Char | 2 |  | 见表65 |
| 7 | 地块号 | DKBH | Char | 3 |  | 见本表注2 |
| 8 | 地块面积 | DKMJ | Float | 10 | 4 | 单位：公顷 |
| 9 | 批准文号 | PZWH | Char | 30 |  |  |
| 10 | 备注 | BZ | Char | 30 |  |  |
| 11 | 获取日期 | HQRQ | Date |  |  |  |
| 注1：项目编号：浙+业务类型如“预审”、“批次”两个中文+“[年份]”中括号加4位年份+“-”+6位序号 注2：地块号指一个建设用地预审项目中各个地块的顺序码。 |  |  |  |  |  |  |

- 农转用方案编制审查地块属性结构表（属性表名：NZSCDK）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 |  | 小数位数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Int | 10 |  |  |  |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  |  | 参见表2 |
| 3 | 项目名称 | XMMC | Char | 50 |  |  |  |
| 4 | 项目编号 | XMBH | Char | 20 |  |  | 见本表注1 |
| 5 | 项目性质 | XMXZ | Char | 1 |  |  | 见表64 |
| 6 | 项目类型 | XMLX | Char | 2 |  |  | 见表65 |
| 7 | 地块号 | DKBH | Char | 3 |  |  | 见本表注2 |
| 8 | 地块面积 | DKMJ | Float | 10 | 4 |  | 单位：公顷 |
| 9 | 指标类型 | ZBLX | Enum |  |  |  |  |
| 10 | 指标追加文号 | ZBWH | Char | 30 |  |  |  |
| 11 | 批准文号 | PZWH | Char | 30 |  |  |  |
| 12 | 是否违法补办 | WFBB | Char | 1 |  |  | 见本表注3 |
| 13 | 备注 | BZ | Char | 90 |  |  |  |
| 14 | 获取日期 | HQRQ | Date |  |  |  |  |
| 注1：项目编号：浙+业务类型如“预审”、“批次”两个中文+“[年份]”中括号加4位年份+“-”+6位序号 注2；地块号指一个农转用项目中各个地块的顺序码。 注3：“0”表示不是违法补办，“1”表示违法补办。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 补充耕地项目规划审查地块属性结构表（属性表名：BCGDDK）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Int | 10 |  |  |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  | 见表2 |
| 3 | 项目名称 | XMMC | Char | 50 |  |  |
| 4 | 项目类型 | XMLX | Char | 2 |  | 见表65 |
| 5 | 项目类别 | XMLB | Char | 1 |  | 本表注1 |
| 6 | 项目编号 | XMBH | Char | 9 |  | 本表注2 |
| 7 | 地块号 | DKBH | Char | 3 |  | 本表注3 |
| 8 | 地块面积 | DKMJ | Float | 10 | 4 | 单位：公顷 |
| 9 | 项目验收文号 | YSWH | Char | 20 |  |  |
| 10 | 新增耕地面积 | XZGDMJ | Float | 10 | 4 |  |
| 11 | 新增基本农田面积 | XZJNMJ | Float | 10 | 4 |  |
| 12 | 新增标准农田面积 | XZBNMJ | Float | 10 | 4 |  |
| 13 | 备注 | BZ | Char | 90 |  |  |
| 14 | 获取日期 | HQRQ | Date |  |  |  |
| 注1：填写“1”表示农用地整理项目，“2”表示建设用地整理项目，“3”表示宜耕后备资源开发项目，“4”表示复垦项目 注2：项目编号：年份（4位）项目类型（2位）次序号（3位） 注3：地块号指一个补充耕地项目中各个地块的顺序码。 |  |  |  |  |  |  |

- 注记属性表结构（属性表名：ZJFH）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Int | 10 |  |  |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  | 见表2 |
| 3 | 注记内容 | ZJNR | Char | 60 |  |  |
| 4 | 字体 | ZT | Char | 4 |  |  |
| 5 | 颜色 | YS | Char | 12 |  |  |
| 6 | 磅数 | BS | Int | 4 |  | 单位：磅 |
| 7 | 形状 | XZ | Char | 1 |  |  |
| 8 | 下划线 | XHX | Char | 1 |  |  |
| 9 | 宽度 | KD | Float | 15 | 1 |  |
| 10 | 高度 | GD | Float | 15 | 1 |  |
| 11 | 间隔 | JG | Float | 6 | 2 |  |
| 12 | 注记点左下角X坐标 | ZJDZXJXZB | Float | 15 | 3 |  |
| 13 | 注记点左下角Y坐标 | ZJDZXJYZB | Float | 15 | 3 |  |
| 14 | 注记方向 | ZJFX | Float | 10 | 6 | 单位：弧度 |

- 建设用地预审项目信息表（属性表名：JSYSXM）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Int | 10 |  |  |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  | 见表2 |
| 3 | 项目名称 | XMMC | Char | 50 |  |  |
| 4 | 项目编号 | XMBH | Char | 20 |  | 本表注1 |
| 5 | 项目性质 | XMXZ | Char | 2 |  | 见表64 |
| 6 | 项目类型 | XMLX | Char | 2 |  | 见表65 |
| 7 | 申请项目总面积 | SQMJ | Float | 10 | 4 |  |
| 8 | 批准项目总面积 | PZMJ | Float | 10 | 4 |  |
| 9 | 其中批准耕地面积 | PZGDMJ | Float | 10 | 4 |  |
| 10 | 其中批准农用地面积 | PZNYDMJ | Float | 10 | 4 |  |
| 11 | 批准文号 | PZWH | Char | 30 |  |  |
| 12 | 批准文件 | PZWJ | Char | 30 |  | 见本表注2 |
| 13 | 备注 | BZ | Char | 30 |  |  |
| 14 | 获取日期 | HQRQ | Date |  |  |  |
| 注1：项目编号：浙+业务类型如“预审”、“批次”两个中文+“[年份]”中括号加4位年份+“-”+6位序号 注2：填写扫描文件存放路径。 |  |  |  |  |  |  |

- 农转用方案编制审查项目属性结构表（属性表名：NZSCXM）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 |  | 小数位数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Int | 10 |  |  |  |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  |  | 见表2 |
| 3 | 项目名称 | XMMC | Char | 50 |  |  |  |
| 4 | 项目编号 | XMBH | Char | 20 |  |  | 见本表注1 |
| 5 | 项目性质 | XMXZ | Char | 1 |  |  | 见表64 |
| 6 | 项目类型 | XMLX | Char | 2 |  |  | 见表65 |
| 7 | 申请项目总面积 | SQMJ | Float | 10 | 4 |  |  |
| 8 | 批准项目总面积 | PZMJ | Float | 10 |  | 4 |  |
| 9 | 其中批准耕地面积 | PZGDMJ | Float | 10 |  | 4 |  |
| 10 | 其中批准农用地面积 | PZNYDMJ | Float | 10 |  | 4 |  |
| 11 | 指标类型 | ZBLX | Enum |  |  |  |  |
| 12 | 使用指标数 | ZBS | Float | 10 |  | 4 |  |
| 13 | 指标追加文号 | ZBWH | Char | 30 |  |  |  |
| 14 | 批准文号 | PZWH | Char | 30 |  |  |  |
| 15 | 批准文件 | PZWJ | Char | 30 |  |  | 见本表注3 |
| 16 | 是否违法补办 | WFBB | Char | 1 |  |  | 见本表注4 |
| 17 | 备注 | BZ | Char | 90 |  |  |  |
| 18 | 获取日期 | HQRQ | Date |  |  |  |  |
| 注1：项目编号：浙+业务类型如“预审”、“批次”两个中文+“[年份]”中括号加4位年份+“-”+6位序号 注2；地块号指一个农转用项目中各个地块的顺序码。 注3：填写扫描文件存放路径。 注4：“0”表示不是违法补办，“1”表示违法补办。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 补充耕地项目规划审查项目属性结构表（属性表名：BCGDXM）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Int | 10 |  |  |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  | 见表2 |
| 3 | 项目名称 | XMMC | Char | 50 |  |  |
| 4 | 项目类型 | XMLX | Char | 2 |  | 见表65 |
| 5 | 项目类别 | XMLB | Char | 1 |  | 本表注1 |
| 6 | 项目编号 | XMBH | Char | 9 |  | 本表注2 |
| 10 | 项目实施单位 | SSDW | Char | 20 |  |  |
| 11 | 项目总面积 | ZMJ | Float | 10 | 4 |  |
| 12 | 批准项目文号 | PZWH | Char | 30 |  |  |
| 13 | 项目立项编号 | LXBH | Char | 50 |  |  |
| 14 | 项目验收文号 | YSWH | Char | 30 |  |  |
| 15 | 新增耕地面积 | XZGDMJ | Float | 10 | 4 |  |
| 16 | 新增基本农田面积 | XZJNMJ | Float | 10 | 4 |  |
| 17 | 新增标准农田面积 | XZBNMJ | Float | 10 | 4 |  |
| 18 | 批准文件 | PZWJ | Char | 30 |  | 本表注3 |
| 19 | 备注 | BZ | Char | 90 |  |  |
| 20 | 获取日期 | HQRQ | Date |  |  |  |
| 注1：填写“1”表示农用地整理项目，“2”表示建设用地整理项目，“3”表示宜耕后备资源开发项目，“4”表示土地复垦项目 注2：项目编号：年份（4位）项目类型（2位）次序号（3位） 注3：填写扫描文件存放路径。 |  |  |  |  |  |  |

- 土地整治重点区域属性结构描述表（属性表名：TDZZZDQY）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Int | 10 |  |  |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  | 见表2 |
| 3 | 行政区代码 | XZQDM | Char | 12 |  |  |
| 4 | 土地整治类型代码 | TDZZLXDM | Char | 2 |  | 见表59 |
| 5 | 整治区编号 | ZZQBH | Char | 5 |  | 见本表注1 |
| 6 | 整治区面积 | ZZQMJ | Float | 16 | 2 | 单位：公顷 |
| 7 | 净增耕地面积 | JZGDMJ | Float | 16 | 2 | 见本表注2 |
| 8 | 说明 | SM | Char | 200 |  |  |
| 注1：采用“特征码+3位数字顺序码”方式编号，其中农用地整理、建设用地整理、宜耕后备资源开发和土地复垦的特征码分别为NZ、JZ、KF、FK。(乡镇内统一编号) 注2：当土地整治类型为建设用地整理重点区域以外的其他类型时，必填。单位：公顷。 |  |  |  |  |  |  |

- 基本农田整备区属性结构描述表（属性表名：JBNTZBQ）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Int | 10 |  |  |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  | 见表2 |
| 3 | 行政区代码 | XZQDM | Char | 12 |  |  |
| 4 | 整备区编号 | ZBQBH | char | 3 |  | 乡镇内顺序编号 |
| 5 | 整备区面积 | ZBQMJ | Float | 16 | 2 | 单位：公顷 |
| 6 | 农用地面积 | NYDMJ | Float | 16 | 2 | 单位：公顷 |
| 7 | 耕地面积 | GDMJ | Float | 16 | 2 | 单位：公顷 |
| 8 | 基本农田面积 | JBNTMJ | Float | 16 | 2 | 单位：公顷 |
| 9 | 说明 | SM | Char | 200 |  |  |
| 10 | 行政区名称 | XZQMC | Char | 30 |  |  |

- 土地利用总体规划局部修改项目信息表（属性表名：JBXGXM）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Int | 10 |  |  |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 6 |  | 见表2 |
| 3 | 项目编号 | XMBH | Char | 9 |  | 见本表注1 |
| 4 | 项目名称 | XMMC | Char | 50 |  |  |
| 5 | 修改类型 | XGLX | Char | 1 |  | 见表66 |
| 6 | 项目性质 | XMXZ | Char | 1 |  | 见表64 |
| 7 | 项目类型 | XMLX | Char | 2 |  | 见表65 |
| 8 | 批准文号 | PZWH | Char | 30 |  |  |
| 9 | 批准文件 | PZWJ | Char | 30 |  | 见本表注2 |
| 10 | 上报日期 | SBRQ | Date |  |  |  |
| 11 | 批准日期 | PZRQ | Date |  |  |  |
| 12 | 是否追加规划指标 | ZJGH | int | 1 |  | 见本表注3 |
| 13 | 是否追加计划指标 | ZJJH | int | 1 |  | 见本表注3 |
| 14 | 备注 | BZ | Char | 90 |  |  |
| 注1：项目编号：年份（4位）项目类型（2位）次序号（3位） 注2：填写扫描文件存放路径。 注3：“1”表示是，“0”表示否。 |  |  |  |  |  |  |

- 已建成高标准基本农田要素属性结构表（属性表名：GBZJBNT）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 |  | 小数位数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Int | 10 |  |  |  |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  |  | 见表2 |
| 3 | 区块编号 | QKBH | Char | 16 |  |  | 见本表注1 |
| 4 | 面积 | MJ | Float | 15 |  |  |  |
| 5 | 项目名称 | XMMC | Char | 50 |  |  |  |
| 6 | 项目备案号 | XMBAH | Char | 16 |  |  |  |
| 7 | 验收文号 | YSWH | Char | 16 |  |  |  |
| 8 | 验收日期 | YSRQ | Date |  |  |  |  |
| 注1：县级行政区划代码+乡镇代码+行政村代码+区块次序号（3位流水代码） |  |  |  |  |  |  |  |

- 永久基本农田示范区属性结构表（属性表名：YJJBNTSFQ）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 |  | 小数位数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识码 | BSM | Int | 10 |  |  |  |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  |  | 见表2 |
| 3 | 区块编号 | QKBH | Char | 16 |  |  | 见本表注1 |
| 4 | 面积 | MJ | Float | 15 |  |  |  |
| 注1：县级行政区划代码+乡镇代码+行政村代码+区块次序号（3位流水代码） |  |  |  |  |  |  |  |

6.3非空间要素分类

- 非空间要素分类表

| 要素类型 | 要素名称 | 属性表名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规划文档 | 规划文本 | GHWB |  |
|  | 规划说明 | GHSM |  |
| 规划表格 | 土地利用结构调整表 | TDLYJGTZB |  |
|  | 耕地保有量、基本农田情况表 | GDBYLJBNTQKB |  |
|  | 新增建设用地指标控制表 | XZJSYDZBKZB |  |
|  | 土地整理规划表 | TDZZGHB |  |
|  | 重点建设项目用地规划表 | ZDJSXMYDGHB |  |
|  | 土地用途分区面积统计表 | TDYTFQMJTJB |  |

6.4非空间要素属性表结构

- 规划文本、规划说明属性结构描述表（属性表名：GHWB、GHSM）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行政区代码 | XZQDM | Char | 12 |  | 见本表注 |
| 2 | 要素代码 | YSDM | Char | 10 |  | 参见表2 |
| 3 | 文档名称 | WDMC | Char | 100 |  |  |
| 4 | 文档文件 | WDWJ | Char | 250 |  |  |
| 5 | 说明 | SM | Char | 200 |  |  |

- 土地利用结构调整表属性结构描述表（属性表名：TDLYJGTZB）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行政区代码 | XZQDM | Char | 12 |  |  |
| 2 | 地类名称 | DLMC | Char | 30 |  | 见《浙江省乡级土地利用总体规划调整完善技术指南》 |
| 3 | 基期年面积 | JQNMJ | Float | 16 | 2 | 单位：公顷 |
| 4 | 近期目标年面积 | JQMBNMJ | Float | 16 | 2 | 单位：公顷 |
| 5 | 规划目标年面积 | GHMBNMJ | Float | 16 | 2 | 单位：公顷 |
| 6 | 说明 | SM | Char | 200 |  |  |

- 耕地保有量、基本农田情况表属性结构描述表（属性表名：GDBYLJBNTQKB）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行政区代码 | XZQDM | Char | 12 |  |  |
| 2 | 期限类型代码 | QXLXDM | Char | 2 |  | 见表67 |
| 3 | 农用地整理补充耕地 | NYDZLBCGD | Float | 16 | 2 | 单位：公顷 |
| 4 | 建设用地整理补充耕地 | JSYDZLBCGD | Float | 16 | 2 | 单位：公顷 |
| 5 | 宜耕后备资源开发补充耕地 | HBZYKFBCGD | Float | 16 | 2 | 单位：公顷 |
| 6 | 土地复垦补充耕地 | TDFKBCGD | Float | 16 | 2 | 单位：公顷 |
| 7 | 建设占用减少耕地 | JSZYJSGD | Float | 16 | 2 | 单位：公顷 |
| 8 | 灾毁减少耕地 | ZHJSGD | Float | 16 | 2 | 单位：公顷 |
| 9 | 其他减少耕地 | QTJSGD | Float | 16 | 2 | 单位：公顷 |
| 10 | 规划期间净增减 | GHQJJZJ | Float | 16 | 2 | 单位：公顷 |
| 11 | 基本农田保护面积 | JBNTBHMJ | Float | 16 | 2 | 单位：公顷 |
| 12 | 说明 | SM | Char | 200 |  |  |

- 新增建设用地指标控制表属性结构描述表（属性表名：XZJSYDZBKZB）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段 长度 | 小数 位数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行政区代码 | XZQDM | Char | 12 |  |  |
| 2 | 类型代码 | LXDM | Char | 2 |  | 见表68 |
| 3 | 近期新增建设用地 | JQXZJSYD | Float | 16 | 2 | 单位：公顷 |
| 4 | 近期建设占用农用地 | JQJSZYNYD | Float | 16 | 2 | 单位：公顷 |
| 5 | 近期建设占用耕地 | JQJSZYGD | Float | 16 | 2 | 单位：公顷 |
| 6 | 远期新增建设用地 | YQXZJSYD | Float | 16 | 2 | 单位：公顷 |
| 7 | 远期建设占用农用地 | YQJSZYNYD | Float | 16 | 2 | 单位：公顷 |
| 8 | 远期建设占用耕地 | YQJSZYGD | Float | 16 | 2 | 单位：公顷 |
| 9 | 规划期新增建设用地 | GHQXZJSYD | Float | 16 | 2 | 单位：公顷 |
| 10 | 规划期建设占用农用地 | GHQJSZYNYD | Float | 16 | 2 | 单位：公顷 |
| 11 | 规划期建设占用耕地 | GHQJSZYGD | Float | 16 | 2 | 单位：公顷 |
| 12 | 说明 | SM | Char | 200 |  |  |

- 土地整治规划表属性结构描述表（属性表名：TDZZGHB）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段 长度 | 小数位数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行政区代码 | XZQDM | Char | 12 |  |  |
| 2 | 调整至地类 | TZZDL | Char | 30 |  | 见《浙江省乡级土地利用总体规划调整完善技术指南》 |
| 3 | 农用地整理调整至地类面积 | NYDZLTZZDLMJ | Float | 16 | 2 | 单位：公顷 |
| 4 | 建设用地整理调整至地类面积 | JSYDZLTZZDLMJ | Float | 16 | 2 | 单位：公顷 |
| 5 | 宜耕后备资源开发调整至地类面积 | HBZYKFTZZDLMJ | Float | 16 | 2 | 单位：公顷 |
| 6 | 土地复垦调整至地类面积 | TDFKTZZDLMJ | Float | 16 | 2 | 单位：公顷 |
| 7 | 说明 | SM | Char | 200 |  |  |

- 重点建设项目用地规划表属性结构描述表（属性表名：ZDJSXMYDGHB）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行政区代码 | XZQDM | Char | 12 |  |  |
| 2 | 项目名称 | XMMC | Char | 40 |  |  |
| 3 | 项目类型代码 | XMLXDM | Char | 2 |  | 见表60 |
| 4 | 建设性质代码 | JSXZDM | Char | 2 |  | 见表61 |
| 5 | 建设年限 | JSNX | Char | 10 |  |  |
| 6 | 用地规模 | YDGM | Float | 16 | 2 | 单位：公顷 |
| 7 | 新增建设用地面积 | XZJSYDMJ | Float | 16 | 2 | 单位：公顷 |
| 8 | 占用耕地面积 | ZYGDMJ | Float | 16 | 2 | 单位：公顷 |
| 9 | 涉及村（镇） | SJCZ | Char | 100 |  |  |
| 10 | 备注 | BZ | Char | 100 |  |  |

- 土地用途分区面积统计表属性结构描述表（属性表名：TDYTFQMJTJB）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行政区代码 | XZQDM | Char | 12 |  |  |
| 2 | 行政区名称 | XZQMC | Char | 50 |  | 按行政村填写 |
| 3 | 行政村辖区面积 | XZCXQMJ | Float | 16 | 2 | 单位：公顷 |
| 4 | 基本农田保护区面积 | JBNTBHQMJ | Float | 16 | 2 | 单位：公顷 |
| 5 | 一般农地区面积 | YBNDQMJ | Float | 16 | 2 | 单位：公顷 |
| 6 | 城镇建设用地区面积 | CZJSYDQMJ | Float | 16 | 2 | 单位：公顷 |
| 7 | 村镇建设用地区面积 | CHZJSYDQMJ | Float | 16 | 2 | 单位：公顷 |
| 8 | 独立工矿用地区面积 | DLGKYDQMJ | Float | 16 | 2 | 单位：公顷 |
| 9 | 风景旅游用地区面积 | FJLYYDQMJ | Float | 16 | 2 | 单位：公顷 |
| 10 | 生态环境安全控制区面积 | STHJAQKZQMJ | Float | 16 | 2 | 单位：公顷 |
| 11 | 自然与文化遗产保护区面积 | ZRYWHYCBHQMJ | Float | 16 | 2 | 单位：公顷 |
| 12 | 林业用地区面积 | LYYDQMJ | Float | 16 | 2 | 单位：公顷 |
| 13 | 牧业用地区面积 | MYYDQMJ | Float | 16 | 2 | 单位：公顷 |
| 14 | 其他用地区面积 | QTYDQMJ | Float | 16 | 2 | 单位：公顷 |
| 15 | 说明 | SM | Char | 200 |  |  |

6．5土地利用规划指标数据结构定义

- 年度计划指标——新增建设用地（农转用指标）

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行政区代码 | XZQDM | Char | 12 |  |  |
| 2 | 行政区名称 | XZQMC | Char | 30 |  | 乡级规划为村名称，县级规划为乡（镇）名称 |
| 3 | 指标年份 | NF | Int | 4 |  |  |
| 4 | 指标文号 | PZWH | Char | 20 |  |  |
| 5 | 下达机关 | XDDW | Char | 20 |  | 下达单位 |
| 6 | 新增总量 | XZZL | Float | 14 | 4 |  |
| 7 | 农用地指标 | NZZB | Float | 14 | 4 |  |
| 8 | 耕地指标 | GDZB | Float | 14 | 4 |  |
| 9 | 指标来源 | ZBLY | Char | 10 |  | 见表69 |
| 10 | 指标用途 | ZBYT | Char | 10 |  | 见表70 |

- 年度计划指标——耕地保有量及补充耕地指标

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行政区代码 | XZQDM | Char | 12 |  |  |
| 2 | 行政区名称 | XZQMC | Char | 30 |  | 乡级规划为村名称，县级规划为乡（镇）名称 |
| 3 | 指标年份 | NF | Int | 4 |  |  |
| 4 | 指标文号 | PZWH | Char | 20 |  |  |
| 5 | 下达机关 | XDDW | Char | 20 |  | 下达单位 |
| 6 | 耕地保有量 | GDBYL | Float | 14 | 4 |  |
| 7 | 补充耕地 | BCGD | Float | 14 | 4 | 8+9+10+11+12总和 |
| 8 | 农用地整理 | NYDZL | Float | 14 | 4 |  |
| 9 | 建设用地整理 | JSYDZL | Float | 14 | 4 |  |
| 10 | 宜耕后备资源开发 | HBZYKF | Float | 14 | 4 |  |
| 11 | 土地复垦 | TDFK | Float | 14 | 4 |  |
| 12 | 其他 | QT | Float | 14 | 4 |  |
| 13 | 指标来源 | ZBLY | Char | 10 |  | 见表69 |

- 指标使用情况

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行政区代码 | XZQDM | Char | 12 |  |  |
| 2 | 行政区名称 | XZQMC | Char | 30 |  | 乡级规划为村名称，县级规划为乡（镇）名称 |
| 3 | 项目编号 | XMBH | Char | 20 |  |  |
| 4 | 项目名称 | XMMC | Char | 200 |  |  |
| 5 | 申请农用地 | SQNYD | Float | 14 | 4 |  |
| 6 | 申请耕地 | SQGD | Float | 14 | 4 |  |
| 7 | 占用年度 | ZYND | Int | 4 |  |  |
| 8 | 批准农用地 | PZNYD | Float | 14 | 4 |  |
| 9 | 批准耕地 | PZGD | Float | 14 | 4 |  |
| 10 | 指标类型 | ZBLX | Char | 10 |  | 见表71 |
| 11 | 批准机关 | PZJG | Char | 200 |  |  |
| 12 | 批准文号 | PZWH | Char | 200 |  |  |
| 13 | 批准日期 | PZRQ | Char | 20 |  |  |

- 指标追加

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行政区代码 | XZQDM | Char | 12 |  |  |
| 2 | 行政区名称 | XZQMC | Char | 30 |  | 乡级规划为村名称，县级规划为乡（镇）名称 |
| 3 | 项目编号 | XMBH | Char | 20 |  |  |
| 4 | 项目名称 | XMMC | Char | 200 |  |  |
| 5 | 申请省留规划指标 | SQZB | Float | 14 | 4 |  |
| 6 | 申请耕地 | SQGD | Float | 14 | 4 |  |
| 7 | 批准省留规划指标 | PZZB | Float | 14 | 4 |  |
| 8 | 批准耕地 | PZGD | Float | 14 | 4 |  |
| 9 | 申请理由 | SQLY | Char | 50 |  |  |
| 10 | 项目类型 | XMLX | Char | 50 |  |  |
| 11 | 项目性质 | XMXZ | Char | 50 |  |  |
| 12 | 性质认定文号 | XZRDWH | Char | 200 |  |  |
| 13 | 立项文号 | LXWH | Char | 200 |  |  |
| 14 | 批准机关 | PZJG | Char | 200 |  |  |
| 15 | 批准文号 | PZWH | Char | 200 |  |  |
| 16 | 批准日期 | PZRQ | Char | 20 |  |  |

6．6属性值代码表

- 界线类型代码表

| 代 码 | 界线类型 |
| --- | --- |
| 250200 | 海岸线 |
| 250201 | 大潮平均高潮线 |
| 250202 | 零米等深线 |
| 250203 | 江河入海口陆海分界线 |
| 620200 | 国界 |
| 630200 | 省、自治区、直辖市界 |
| 640200 | 地区、自治州、地级市界 |
| 650200 | 县、区、旗、县级市界 |
| 660200 | 街道、乡、（镇）界 |
| 670402 | 开发区、保税区界 |
| 670500 | 村界 |

- 界线性质代码表

| 代 码 | 界线性质 |
| --- | --- |
| 600001 | 已定界 |
| 600002 | 未定界 |
| 600003 | 争议界 |
| 600004 | 工作界 |
| 600009 | 其他 |
| - 注：本表根据GB/T 13923-2006的扩充原则取值。 |  |

- 地类备注取值代码表

| 代 码 | 界线类型 |
| --- | --- |
| 10 | 批而未用 |
| 20 | 违法用地 |
| 30 | 可调整耕地 |
| 99 | 其他 |

- 基数转换分类处理类型代码表

| 分类处理类型 | 代码 |
| --- | --- |
| 可调整地类转换为旱地 | A |
| 整理开发复垦等地块转换 | B |
| 批而未建（包含违法补办）转换 | C |
| 采矿用地细分为盐田（2005年更新调查中认定盐田） | D1 |
| 采矿用地细分出盐田（2005年后新增盐田） | D2 |
| 风景名胜及特殊用地细分出特殊用地 | E |
| 建成区范围内建设用地转换为城镇用地 | F |
| 建成区范围外农村居民点用地转换为其他独立建设用地 | G |

- 土地用途区类型代码表

| 代码 | 土地用途区类型 |
| --- | --- |
| 010 | 基本农田保护区 |
| 011 | 永久基本农田示范区 |
| 020 | 一般农地区 |
| 021 | 园地区 |
| 030 | 城镇建设用地区 |
| 031 | 保留城镇建设用地区 |
| 040 | 村镇建设用地区 |
| 041 | 保留村镇建设用地区 |
| 050 | 独立工矿区 |
| 051 | 保留独立工矿区 |
| 060 | 风景旅游用地区 |
| 061 | 风景旅游用地核心区 |
| 070 | 生态环境安全控制区 |
| 071 | 自然保护区核心区 |
| 072 | 列入省级以上保护名录野生动植物自然栖息地 |
| 073 | 水源保护区核心区 |
| 074 | 主要河湖蓄滞洪区 |
| 075 | 地质灾害高危险地区 |
| 080 | 自然与文化遗产保护区 |
| 081 | 地质公园 |
| 082 | 森林公园 |
| 083 | 自然与文化遗产保护核心区 |
| 090 | 林业用地区 |
| 091 | 生态林区 |

- 建设用地管制边界类型代码表

| 代 码 | 管制边界类型 |
| --- | --- |
| 010 | 规模边界 |
| 020 | 扩展边界 |
| 030 | 禁建边界 |
| 031 | 生态保护红线 |
| 032 | 永久基本农田红线 |

- 建设用地管制区类型代码表

| 代 码 | 管制区类型 |
| --- | --- |
| 010 | 允许建设区 |
| 020 | 有条件建设区 |
| 030 | 限制建设用地区 |
| 040 | 禁止建设用地区 |
| 041 | 自然保护区核心区 |
| 042 | 森林公园 |
| 043 | 地质公园 |
| 044 | 列入省级以上保护名录野生动植物自然栖息地 |
| 045 | 水源保护核心区 |
| 046 | 主要河湖蓄滞洪区 |
| 047 | 地质灾害高危险地区 |
| 048 | 永久基本农田示范区 |
| 049 | 其他保护区 |

- 土地整治类型代码表

| - 代 码 | - 土地整治类型 |
| --- | --- |
| - 01 | - 农用地整理 |
| - 02 | - 建设用地整理 |
| - 03 | - 宜耕后备资源开发 |
| - 04 | - 土地复垦 |

- 重点建设项目类型代码表

| 代 码 | 重点建设项目类型 |
| --- | --- |
| 01 | 能源 |
| 02 | 交通 |
| 03 | 水利 |
| 04 | 电力 |
| 05 | 环保 |
| 99 | 其他 |

- 重点建设项目建设性质代码表

| - 代 码 | - 重点建设项目建设性质 |
| --- | --- |
| - 01 | - 新建 |
| - 02 | - 改建 |
| - 03 | - 扩建 |

- 农用地等别代码表

| 代 码 | 农用地等别 |
| --- | --- |
| 01 | 一等 |
| 02 | 二等 |
| 03 | 三等 |
| 04 | 四等 |
| 05 | 五等 |
| 06 | 六等 |
| 07 | 七等 |
| 08 | 八等 |
| 09 | 九等 |
| 10 | 十等 |
| 11 | 十一等 |
| 12 | 十二等 |
| 13 | 十三等 |
| 14 | 十四等 |
| 15 | 十五等 |
| 注：农用地分等等别使用国家级利用等别。 |  |

- 基本农田调整类型代码表

| - 代 码 | - 调整类型 |
| --- | --- |
| - 00 | - 保留基本农田 |
| - 01 | - 调入基本农田 |
| - 02 | - 调出基本农田 |

- 项目性质

| 项目性质 | 代码 |
| --- | --- |
| 国家重点建设项目 | 1 |
| 省重点建设项目 | 2 |
| 一般建设项目 | 3 |

- 项目类型

| 项目类型 |  | 代码 |
| --- | --- | --- |
| 防灾救灾 | 地质灾害 | 11 |
|  | 台风 | 12 |
|  | 其他 | 13 |
| 社会公益 | 军事 | 21 |
|  | 国防 | 22 |
|  | 监教 | 23 |
|  | 教育 | 24 |
|  | 卫生 | 25 |
|  | 环保 | 26 |
|  | 其他 | 27 |
| 基础设施 | 交通 | 31 |
|  | 水利 | 32 |
|  | 能源 | 33 |
|  | 城镇基础设施 | 34 |
|  | 村庄基础设施 | 35 |
| 工业 | 污染企业搬迁 | 41 |
|  | 其他 | 42 |
| 旅游 | / | 50 |
| 其他 | / | 60 |

- 规划局部修改类型

| 局部修改类型 | - 代码 |
| --- | --- |
| 城乡建设用地规模边界调整 | - 11 |
| 市县乡级预留指标追加 | - 12 |
| 省级规划预留指标追加 | - 13 |
| 农村综合整治复垦调整 | - 14 |
| 低丘缓坡开发利用调整 | - 15 |
| 省市县乡预留指标追加和城乡建设用地规模边界调整 | - 17 |
| 省市县乡级预留指标追加 | - 18 |

- 耕地保护控制指标期限类型代码表

| - 代 码 | - 期限类型 |
| --- | --- |
| - 01 | - 规划近期 |
| - 02 | - 规划期 |
| - 03 | - 规划期年均增减 |

- 新增建设用地控制指标类型代码表

| - 代码 | - 指标类型 |
| --- | --- |
| - 10 | - 城乡建设用地 |
| - 11 | - 城镇 |
| - 12 | - 农村居民点 |
| - 13 | - 采矿用地和其他独立建设用地 |
| - 20 | - 交通用地 |
| - 30 | - 水利设施 |
| - 40 | - 其他建设用地 |
| - 80 | - 总计 |
| - 90 | - 年均占用 |

- 指标来源

| 指标来源 | 数据库中标示码 |
| --- | --- |
| 下达 | 1 |
| 追加 | 2 |
| 调剂 | 3 |

- 指标用途

| 指标用途 | 数据库中标示码 |
| --- | --- |
| 欠发达专项扶持 | 1 |
| 集约用地分配 | 2 |
| 报国务院审批 | 3 |
| 其他 | 4 |

- 指标类型

| 指标类型 | 数据库中标示码 |
| --- | --- |
| 计划指标 | 1 |

# 7 土地利用规划文档

土地利用规划文档要求HTML、PDF、WORD、RTF或txt格式，内容包括规划文本及其表格，编制说明、专题报告等文字材料。文件名称按《浙江省县、乡镇级土地利用总体规划上报成果电子数据要求》命名。

# 8 土地利用规划空间数据交换格式

采用国土资源部最新的土地利用规划空间数据交换格式。

# 9  土地利用规划数据元数据

采用国土资源部最新制定的《元数据标准》进行描述。