浙江省地表水环境质量监测采测分离样品分析服务项目招标竞投须知

一、项目概况

根据《浙江省地表水环境质量监测采测分离实施方案》的要求，2022年绍兴市内石壁水库、南山水库、辽湾水库、长诏水库、钦寸水库、平水水库、汤浦水库等7个县级以上集中式饮用水水源需完成一次采测分离样品全指标分析工作。

二、采购需求

项目名称：浙江省地表水环境质量监测采测分离样品分析服务项目

工作期限：2022年/1次。（2022年6月或7月，根据浙江省地表水环境质量监测采样分离工作安排。）

项目总金额：人民币200000元(大写：贰拾万元)。

三、工作内容

1、监测项目（详见表1）

表1  监测项目

| 组分类别 | 具 体 项 目 |
| --- | --- |
| 地表水环境质量标准基本项目 | 水温、pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需量(COD)、五日生化需氧量(BOD5)、氨氮(NH3-N)、总磷（以P计）、总氮（湖、库，以N计）、铜、锌、氟化物（以F-计）、硒、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、氰化物、挥发酚、石油为类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、 |
| 集中式生活饮用水地表水源地补充项目 | 硫酸盐（以SO42-计）、氯化物（以Cl-计）、硝酸盐（以N计）、铁、锰 |
| 集中式生活饮用水地表水源地特定项目 | 三氯甲烷、四氯化碳、三溴甲烷、二氯甲烷、1,2二氯乙烷、环氧氯丙烷、氯乙烯、1,1二氯乙烯、1,2二氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯、氯丁二烯、六氯丁二烯、苯乙烯、甲醛、乙醛、丙烯醛、三氯乙醛、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、异丙苯、氯苯、1,2二氯苯、1,4二氯苯、三氯苯、四氯苯、马拉硫磷、乐果、敌敌畏、敌百虫、内吸磷、百菌清、甲萘威、溴氰菊酯、阿特拉津、苯并(a)芘、甲基汞、多氯联苯、六氯苯、硝基苯、二硝基苯、2,4二硝基甲苯、2,4,6三硝基甲苯、硝基氯苯、2,4二硝基氯苯、2,4二氯苯酚、2,4,6三氯苯酚、五氯酚、苯胺、联苯胺、丙烯酰胺、丙烯腈、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二(2-基己基)酯、水合肼、四乙基铅、吡啶、松节油、苦味酸、丁基黄原酸、活性氯、滴滴涕、林丹、环氧七氯、对硫磷、甲基对硫磷、微藻毒素-LR、黄磷、钼、钴、铍、硼、锑、镍、钡、钒、钛、铊 |

分析测试方法选用国家或行业标准方法，若无标准方法可参照生态环境部的统一规定。相关HJ标准方法必须具备CMA或CNAS资质。现场监测项目根据采测分离工作安排，由采样公司负责。

2、监测任务分工

（1）中标单位负责样品运输及保存、监测分析、数据汇总及报告出具等。

（2）采购单位根据中标单位监测报告自行上报数据。

3、质量保证和质量控制

（1）监测人员要求

分析人员具有相关工作经验，并且均需持证上岗。

（2）监测仪器管理与定期检查

计量器具和设备应按有关规定定期校验和维护，检定合格后方可使用。

（3）实验室一般性要求

实验环境应远离有机溶剂，避免二氯甲烷、丙酮、正己烷等的干扰。

（4）监测分析的质量控制

按照相关监测技术规范进行样品运输及保存，按照通过CMA认定的分析方法进行样品分析。

4、数据审核与提交

（1）分析结果的审核

监测结果（包括实验记录、监测数据及质控数据等）审核主要包括：实验室分析记录是否规范、完整，包括有效数字等；质控指标复核，确保各项质控指标合格。对审核判定为无效的数据，应在数据提交委托方时加以说明。

（2）数据汇总及审定

按照委托方规定的格式汇总监测结果，并经相关负责人审核审定后提交给委托方。

（3）数据提交

审定后的数据汇总表按照规定的格式、方式和时间签发报出。数据报送时间至少早于当月《浙江省地表水环境质量监测采测分离工作方案》中数据报送截止时间3天。

5、检测报告及质控报告

（1）检测报告

采样任务结束10天内，提供检测报告的纸质盖章版和电子版各1套。

（2）质控报告

采样任务结束10天内，提供服务期内质控报告的纸质盖章版和电子版各1份，对监测质量保证与质量控制进行总结，以体现监测工作的规范性和数据的科学性与准确性。

报告应包括以下内容：前言，概括阐述监测过程质量控制与质量保证情况；质控概况，简要说明监测点位、监测时间、质控措施、人员上岗、仪器设备检定等情况；结果与评价，说明质量控制的方式和方法，并对样品的受控情况进行统计，给出总体质控结论；问题与对策措施，如依据质量控制结果发现的问题，及时提出整改对策与措施。

- 四、合同的签订、付款方式及售后服务

1、中标供应商凭成交通知书在10个工作日内与采购单位签订合同。

2、付款方式及期限

采购单位自采购合同生效及具备实施条件后1个月内支付合同金额的40%；项目完成且整体资料移交采购单位，经采购单位对整体资料复核完整后支付至合同款的100%。

注：中标供应商根据采购单位每期的支付金额提供正规税务发票。

五、报价要求

1、报价应按附件1进行报价，应为最优惠价格。

2、报价币种采用人民币。仅允许提供一个报价，采购人不接受两个或两个以上的报价。竞投人若有两个或两个以上的报价且未声明哪个为有效报价的，则该报价无效。单价、总价、总报价都应填写完整，否则该报价作无效报价处理。

3、报价若有更改，更改处须加盖公章，否则该报价无效。

4、报价不能超过该项目总金额，否则该报价无效。

5、报价单应由单位法定代表人（或负责人）或委托代理人签字，并加盖单位公章，作为竞投文件的一部分。报价单必须每页加盖公章完整投递不得缺页。竞投人的法定代表人（或负责人）或其委托代理人应按时携带本人身份证参加报价单拆封现场会议，否则视为自动弃权。

6、报价须慎重，报价单一经提交，不可更改，不可撤回。

7、报价修正原则：若单价与数量的乘积与总价不一致时，则以单价为准;若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修正单价；总价相加与总报价不一致时，以总价相加为准；用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

8、询价文件必须胶订或线订形式装订成册。活页装订（是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）的竞投文件作无效响应处理。

9、竞投文件份数：正本1份，副本2份。

六、报价提交截止时间

2022年 5月23日15时前。

提交地点：浙江省绍兴生态环境监测中心406办公室（绍兴市越城区北海街道树下王路38号）。

- 七、竞投文件的组成

投标文件由“报价文件”、“技术文件” 两部分组成

*1．承诺书（可根据采购需求自行承诺，但必须实质性响应采购需求中关于技术规格、产品质保、售后服务、交货时间和付款方式等要求，否则作无效响应处理）；

*2．相关资质证明文件：

*2.1营业执照复印件加盖公章；

*2.2税务登记证副本复印件加盖公章；

*2.3法定代表人身份证明书；

*2.4法定代表人授权委托书（如委托）；

*3. 资质证书（检验检测机构资质认定证书）；

*4.投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

*5．采购报价单（单独密封）。

以上打有*的文件材料必须在竞投文件中提供，否则作无效报价处理。

- 八、成交供应商的确定

1、根据符合采购需求且综合评分最高的原则确定成交单位。若综合评分最高有两个或两个以上，则抽签确定成交单位。

2、成交单位确定后，在绍兴市生态环境局官网上公布成交结果。

- 九、评分办法及评分标准

本项目由采购人授权的评标委员会直接确定中标人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分20分，技术分、商务分和资信及其他部分权值80分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分。

各投标人最终得分=技术分、商务分和资信及其他分得分+价格分得分。

（1）价格分

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（投标报价/评标基准价）×20%×100

（2）技术分、商务分、资信及其他分

本项目设技术分、商务分、资信及其他分80分。

（3）技术分、商务分、资信及其他分的计算

技术、商务、资信及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：

技术、商务、资信及其他分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

附件：评分表格式

| 评分项目 | 评标内容及标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 同类业绩 | 根据投标人提供自2018年1月1日以来（以合同签订日为准、至开标截止时间）承担过同类项目业绩,每提供1份合同得0.5分，最高得1分（以提供的合同复印件为准），本项最高得1分。（提供合同扫描件或复印件加盖公章编入投标文件，未提供不得分） | 0-1分 |
| 企业资质 证书 | 投标人具有检验检测机构资质认定证书（CMA）得2分，具有中国合格评定国家认可委员会颁发的实验室认可证书（CNAS）的得2分。 资质认定通过的检测能力范围涵盖地表水环境质量标准GB3838-2002表1所有指标，得3分，资质认定通过的检测能力范围涵盖地表水环境质量标准GB3838-2002表3所有指标，得3分，资质认定通过的检测能力范围涵盖地表水环境质量标准GB3838-2002表1、表2、表3所有指标，得3分,本项最高得9分。 （实验室检测能力以市场监督管理部门颁发的检验检测机构资质认定证书上的能力附表信息为准，证书、证明材料复印件或扫描件加盖公章编入投标文件，否则不得分） | 0-11分 |
| 对本项目的理解 | 投标人对本项目工作要求的认识和理解,由评委酌情给分。（0-6分） | 0-6分 |
| 实施方案 | 根据投标人针对本项目进度安排及控制措施的科学合理情况，由评委酌情给分。 | 0-4分 |
|  | 根据投标人对本项目的工作思路，技术路线，工作重点计划的合理性及准确性，由评委酌情给分。 | 0-4分 |
|  | 投标人结合项目及自身情况，分析投标人对本项目的优势，由评委酌情给分。 | 0-5分 |
| 实验室情况 | 投标人具有满足检测工作需要的实验室大小、配置、条件等情况，实验室面积2000平方以下得1分，2000（含）-5000（不含）平方以下得2分，5000平方以上得3分。（提供房屋租赁合同、房产证或发改委立项证明、实验室平面布置图等相关证明材料） | 0-3分 |
| 设备配备 | 根据投入本项目的仪器设备情况得0-10分，液相色谱-串联质谱仪得2分、气相色谱-质谱仪得2分、等离子体质谱仪得2分、气相色谱仪3台得2分、液相色谱-荧光检测器得2分，最高10分。（提供仪器设备照片、校准证书复印件或扫描件加盖公章编入投标文件，否则不得分） | 0-10分 |
|  | 拟投入本项目的工作用车配备情况：每配备1辆工作用车得2分，最高得4分。 （车辆以投标人名义购买的相关证明材料扫描件或复印件加盖公章编入投标文件，未提供不得分） | 0-4分 |
| 拟投入本项目人员配备 | 项目负责人为环保类正高级工程师职称得5分，环保类高级工程师职称得3分，环保类工程师职称得1分。本项最高得5分。（以上材料扫描件或复印件及近六个月社保证明并加盖公章编入投标文件，未提供不得分） | 0-5分 |
|  | 项目组成员（项目负责人除外）：具有环境相关专业正高级职称的，每人得3分，最高得6分。具有环保相关专业高级职称的，每人得2分，最高得10分。 具有环保相关专业中级职称的，每人得1分，最高得4分。（同一人员不重复计分，按高计取,以上材料扫描件或复印件及近六个月社保证明并加盖公章编入投标文件，未提供不得分） | 0-20分 |
|  | 项目单位承担饮用水源相关课题并获奖，省部级及以上得3分/项，市厅级得1分/项，最高得7分。（同一人员不重复计分，按高计取，以上材料扫描件或复印件及近六个月社保证明并加盖公章编入投标文件，未提供不得分） | 0-7分 |
| 项目质量保证措施 | 项目实施具有明确的管理组织构架、监督体系，并具有详细可行的实施内容，根据投标人能实现本项目的全程管理和质量保证情况，由评委酌情给分。 | 0-4分 |
| 服务承诺 | 根据售后服务方案、措施、响应及服务便捷性等情况，由评委酌情给分。 | 0-3分 |
| 应急预案及措施 | 对发生突发事件时的应急预案及相应的措施，由评委酌情给分。 | 0-3分 |

注：所有文件、合同等需要真实有效。中标人在中标后签订合同前需提供相关证明文件原件，若发现资料作假的取消中标资格。

附件一

浙江省地表水环境质量监测采测分离项目报价单

金额单位：人民币

| 序号 | 项目名称 | 工作期限 | 项目总金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙江省地表水环境质量监测采测分离样品分析服务项目 | 2022年6月或7月 （根据浙江省地表环境质量监测采样分离工作安排）。 |  |  |
| 合计金额 |  | 小写： 大写： |  |  |

说明：1、所有报价均应包括安装调试、相关安装、运输税费等一切费用。

2、所有技术指标必须全部满足，且不接受技术指标负偏离，无法在竞投文件中提供的，其报价作无效报价处理。

竞投人（公章）：

法定代表人（或负责人）或委托代理人（签字）：

年  月   日

附件二

承诺书

浙江省绍兴生态环境监测中心：

我方若能成交，对产品质保、售后服务、交货日期及付款方式等作如下承诺：

1．

2．

3．

……

竞投人（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

年  月  日

注：必须全部响应采购需求，否则作无效标处理。

附件三

法定代表人身份证明书

｛姓名｝ 　，　｛性别｝　，　｛年龄｝　，　｛职务｝　，身份证号码：                       ，系　｛竞投人名称｝ 的法定代表人。

特此证明。

｛竞投人名称｝　（盖章）

年   月   日

法定代表人身份证复印件粘贴处

附件四

法定代表人（或负责人）授权委托书

浙江省绍兴生态环境监测中心：

本授权书声明：我      （姓名）系                     （单位名称）的法定代表人（或负责人），现授权委托        （单位名称）的        （姓名）为我公司全权代理人，身份证号码                                 ，以本公司的名义参加贵方组织的项目编号为XXXXX XXXXX采购项目的询价采购活动。代理人在采购过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

竞投人（盖章）：

授权人（签字或盖章）：

代理人签字：

年   月   日

（法定代表人（或负责人）和代理人身份证复印件必须附后，作为本授权书的一部分，否则该授权书无效。）