衢州市柯城区现代农业园区建设项目—鲟鱼展示馆改造提升工程（多媒体及配套设施采购）

公开招标文件

项目编号：ZJSFDCQZ202100729

采购人：衢州市乡村振兴发展有限公司

采购代理单位：浙江省房地产管理咨询有限公司

二〇二一年八月

目 录

第一章  招标公告	1

第二章  投标须知前附表及投标须知	5

一、 投标须知前附表	5

二、 投标须知	7

三、 招标文件说明	9

四、 投标文件的编制	10

五、 投标保证金	13

六、 投标文件的签署及规定	13

七、 投标文件的递交	13

八、 投标无效的情形	14

九、 串通投标的情形	15

十、 废标的情形	15

十一、 开标和评标	15

十二、 授予合同	17

十三、 质疑与投诉	17

十四、 法律责任	17

十五、 其他	19

第三章  采购内容及要求	21

第四章  合同文本	71

第五章  应提交的有关格式范例	77

一、 投标文件封面	77

二、资格审查文件	78

三、商务技术文件	80

四、报价文件	86

第六章  评标办法及开标程序	93

一、评标委员会的组成	93

二、评标原则	93

三、注意事项	93

四、评分标准	93

五、开评标程序	96

第一章  招标公告

项目概况

衢州市柯城区现代农业园区建设项目—鲟鱼展示馆改造提升工程（多媒体及配套设施采购）招标项目的潜在投标人应在政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取招标文件，并于 2021年9月8日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：ZJSFDCQZ20210726

项目名称：衢州市柯城区现代农业园区建设项目—鲟鱼展示馆改造提升工程（多媒体及配套设施采购）

采购预算：440万元

最高限价：本项目采购文件中涉及的最高限价都以更正公告为准。

采购需求：

| 序号 | 内容 | 数量 | 单位 | 最高限价 | 规格、技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多媒体设备 | 1 | 批 | 万元 | 详细技术要求见招标文件第三章。 |  |
| 2 | 中控设备 | 1 | 批 |  |  |  |
| 3 | 鲟鱼工厂3D体验厅 | 1 | 批 |  |  |  |
| 4 | 鲟鱼直播间 | 1 | 批 |  |  |  |
| 5 | 安防网络设备 | 1 | 批 |  |  |  |
| 6 | 活动家具 | 1 | 批 |  |  |  |
| 7 | 鲟鱼鱼缸 | 1 | 批 |  |  |  |

合同履行期限：在合同签订后须于2021年10月20日前完成所有设备供货、安装、调试、试运行、验收及交付使用。

本项目（否）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力或根据《关于规范政府采购投标人资格设定及资格审查的通知》 （浙财采监[2013]24 号）第 6 条规定接受金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业（应依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），能证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料）；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3））具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加政府采购活动前三年内（新成立不满三年的公司自成立之日起算）在经营活动中没有重大违法记录；（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（1）《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

（2）对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持。

3.本项目的特定资格要求：无

4.投标人未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

## 三、获取招标文件

时间：招标公告发布之日起至投标截止时间前

地点：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

方式：供应商按下述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

- 本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册同时办理CA领取。

- 潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）

- 3.提示：招标公告内的招标文件（免费）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2021年9月8日14点30分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”，“电子加密投标文件”在政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）按时解密，地点为柯城区公共资源交易中心（浮石路188号4楼）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

- 1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

- 2、在线投标响应（电子投标）说明

- （1）本项目通过“政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

- （2）“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见政采云平台《投标人项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

- （3）为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

- （4）投标人应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

- （5）投标人在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（EMS或顺丰邮寄形式，以采购代理机构联系人签收时间为准）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”。

- （6）通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标人递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标人仅递交备份投标文件的，投标无效。

- 3、企业信用融资: 省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》浙财采监[2012]13号)，所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构(以下简称银行)以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的投标人发放贷款的一种融资方式。投标人可登录浙江政府采购( (tp:/www zizfcg gov.cn)的中小企业信用融资栏目了解相关信息。 供应商可以通过浙江政府采购网(https://zfcg. czt.zj. gov.cn/)首页的“浙江政采贷”模块进入申请，还可以通过政府采购云平台(https://www. zcygov.cn/)首页的“金融服务”模块进入申请。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：衢州市乡村振兴发展有限公司

地址：衢州市柯城区双港中路18号

项目联系人：徐女士

联系方式：0570-3862096

质疑答复联系人：刘女士

联系方式：0570-3862096

2.采购代理机构信息

名 称：浙江省房地产管理咨询有限公司

地　址：衢州市柯城区荷花街道城市之星9幢321室

项目联系人：徐女士

联系方式：0570-8886955、13505708400

质疑答复联系人：马先生

联系方式：0570-8886952、 15757858311

3.监督管理部门名称：衢州市柯城区政府采购管理办公室

地址：衢州市柯城区上街92号

联系人： 蒋先生

监督投诉电话：0570-3020829

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。
CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章  投标须知前附表及投标须知

- 投标须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 衢州市乡村振兴发展有限公司 |
| 2 | 项目名称 | 衢州市柯城区现代农业园区建设项目—鲟鱼展示馆改造提升工程（多媒体及配套设施采购） |
| 3 | 最高限价 | 万元 |
| 4 | 服务期限 | 在合同签订后须于2021年10月20日前完成所有设备供货、安装、调试、试运行、验收及交付使用。 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件递交截止之日起90天 |
| 6 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 7 | 投标文件的编制 | 投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 8 | 投标文件的签章 | 电子签章 |
| 9 | 投标文件的形式 | 电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 10 | 投标文件份数 | - “电子加密投标文件”：在“政府采购云平台”上传递交、一份。每份电子投标文件应包括资格审查文件、商务技术文件及报价文件三部分内容。 - （2）“备份投标文件”：密封包装后（顺丰快递形式）投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：衢州市柯城区荷花街道城市之星9幢321室，徐女士收） - （3）如中标，中标人需根据采购人要求提供纸质投标文件至少一份。 |
| 11 | 投标文件的上传和递交（上传、递交过程中如有疑问，可咨询“政采云”客服热线：400-881-7190） | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标人在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（EMS或顺丰邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）； b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标人名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 12 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购代理机构将向各投标人发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标人如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购代理机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 13 | 投标文件递交截止时间 | 2021年9月8日14点30分（北京时间） |
| 14 | 开标地点 | 柯城区公共资源交易中心（浮石路188号4楼） |
| 15 | 开标时间 | 2021年9月8日14点30分（北京时间） |
| 16 | 电子投标文件的传输递交 | 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被拒收。 |
| 17 | 签订合同 | 中标通知书发出后三十天内签订合同。 |
| 18 | 履约保证金 | 中标人通过电汇、转账、银行或保险公司出具履约保函向采购人交纳中标金额5%的履约保证金。 |
| 19 | 联合体投标 | 本项目谢绝联合体投标。 |
| 20 | 本项目需要落实的政府采购政策： | 《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 |
|  |  | 对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。 |
| 21 | 信用查询 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： 1）采购人或采购代理机构将对本项目投标人的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 2）截止时点：提交投标文件（投标文件）截止时间前3年内； 3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 22 | 采购公告，更正公告，中标公示发布网址 | zfcg.czt.zj.gov.cn（浙江政府采购网） |
| 23 | 注意事项 | 本项目采用远程异地开评标，投标人无需到开标现场，投标截止时间后投标人凭CA数字证书完成投标解密等事宜。投标人的联系电话在投标当天保持通信畅通，因通信问题无法联系到投标人造成的后果由投标人自行承担。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。 |

- 投标须知

  - 适用范围

本招标文件仅适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

  - 定义

    - “招标组织机构”系指组织本次招标的浙江省房地产管理咨询有限公司。

    - “采购人”系指提出本次采购的委托单位：衢州市乡村振兴发展有限公司。

    - “投标人”系指向招标方提交投标文件的投标人。

    - “货物”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的各类设备、软件、技术资料及使用手册等。

    - “服务”系指根据本合同规定，中标人必须承担安装、调试、技术协助、培训以及其他类似的义务。

    - “▲”系指实质性要求条款。

  - 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

  - 招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

  - 投标委托

本项目原则上采用远程异地开评标，投标人无需到开标现场。

  - 联合体投标

本项目不接受联合体投标。

  - 转包与分包

本项目不允许转包。分包须经采购人书面同意后方可实施。

  - 特别说明：

    - ▲提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同时，以报价低者获得中标人推荐资格。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人认定。

    - ▲投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人（负责人）所拥有。

    - ▲投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

    - ▲投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.关于中小企业、监狱和戒毒企业和残疾人福利性单位参与政府采购活动的规定

9.1根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的有关规定，《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本办法所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

9.2根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号）的有关规定，监狱和戒毒企业参与政府采购活动的视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

9.3根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

9.4小型、微型企业参加投标时，应提供《中小企业声明函》、国家企业信用信息公示系统——小微企业名录查询记录(提供网站截图复印件)；监狱和戒毒企业参加投标时应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位参加投标时应提供残疾人福利性单位声明函。不提供以上材料的投标人将不享受评审中价格扣除优惠。

- 招标文件说明

  - 招标文件的组成

    - 招标公告；

    - 投标须知前附表及投标须知；

    - 采购内容及要求；

    - 合同文本；

    - 应提交的有关格式范例；

    - 评标办法及开评标程序。

  - 招标文件的澄清及修改

    - 招标人可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，如澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，在采购公告原发布媒体上发布更正公告，更正内容作为招标文件的组成部分；不足15日的，招标人将顺延提交投标文件的截止时间。如澄清或修改的内容不影响投标文件编制的，招标人将不延长提交投标文件的截止时间。

- 投标文件的编制

  - 总体要求

    - 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，投标文件可能视为无效投标文件。

    - 投标文件及投标人与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

    - 投标人应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。投标文件应装订成册。

    - 投标文件的形式

投标文件为电子投标文件。电子投标文件按政采云平台投标人项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件要求制作、加密并递交。

  - 投标文件的组成及份数

▲投标文件（电子投标文件）应分为【资格审查文件】、【商务技术文件】和【报价文件】。电子投标文件中须加盖公章部分均采用CA签章。

    - ▲【资格审查文件】

      - 投标函；

      - 投标人资格声明；

      - 有效的投标人《企业法人营业执照》；

      - 法人授权委托书扫描件；

      - 法定代表人或法人授权代表身份证扫描件；

      - 财务状况报告；

      - 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

      - 提供有效的依法缴纳税收证明（完税凭证或税务部门出具的证明）；

      - 提供有效的依法缴纳社会保障资金证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）；

      - 没有重大违法记录承诺函；

      - 投标人认为需要的其他资料。

    - 【商务技术文件】

      - 自评分表；

      - 2017年1月以来，投标人实施的类似项目的成功案例，须提供项目合同扫描件；

      - 项目组成员汇总表；

      - 针对本项目的完整实施方案，包括项目组织机构和各部分项目进度计划等；针对本项目的技术力量配备；

      - 所投产品详细规格说明；

      - 技术支持及服务承诺书；

      - 售后服务承诺书和其他优惠承诺；

      - 技术偏离表；

      - 详细的培训计划（包括时间、地点、人数、师资、培训内容等）；

      - 投标人认为需要的其他技术资料。

    - 【报价文件】

      - ▲开标一览表；

      - ▲报价明细表；

      - 《中小企业声明函》（符合小微企业相关政策的投标人提供）；

      - 监狱和戒毒企业应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

      - 残疾人福利性单位应提供残疾人福利性单位声明函。

  - 投标文件内容填写说明

    - 投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写：电子投标文件按政采云平台投标人项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件要求制作、加密。

    - 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人对其中任何资料进一步审查的要求。

    - 《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

    - 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性的和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将会导致投标被拒绝。

    - 投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用指定的第三方中间件和插件的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，必须在投标文件中予以特别说明，否则，招标人可以拒绝其投标文件。

    - 投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由授权代表签字或盖章。

    - 由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

    - 技术偏离表：所投服务如与采购服务在服务上有更好的建议，应填写《技术偏离表》，否则认为响应招标文件要求。

  - 投标报价

    - 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

    - 报价中必须包括在承包区域内所提供服务及其他所有服务所需的一切人员工资、奖金、服装费、加班费、夜餐费、住宿费、工具设备与物料消耗费（合同规定由采购人提供的除外）、各种保险、管理费用、税费、代理服务费、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定即合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。在合同服务期间内不得违反国家相关政策规定。

    - 投标人认为完成本采购文件规定的项目承包内容所发生的直接成本、间接成本、利润、税金、政策性文件规定的费用、设备进出场费、原材料价格变化风险等一切费用均应计入投标报价，凡未列入的将被认为均已包含在投标总价中，今后不得以任何理由追加或调整。

    - 投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

  - 投标有效期

    - ▲投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天；

    - 特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，招标人可要求投标人同意延长投标文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标人的这种要求。接受延长投标文件有效期的投标人将不会被要求和允许修正投标文件。

- 投标保证金

本项目不收取投标保证金。

- 投标文件的签署及规定

- 电子投标文件按政采云平台投标人项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

- 投标文件的递交

  - 递交投标文件截止期

（1）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标、投标文件，将被拒收。

（2）本项目原则上采用远程异地开评标，投标人无需到开标现场。

  - 投标文件的修改和撤销

    - 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件：递交投标文件截止时间之前补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。

    - 投标人修改后的投标文件应按原来的规定编制、标记和递交。

    - 在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

    - 递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件。

    - 实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

- 投标无效的情形

  - 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发生下列情况之一的，其投标视为无效：

    - 不具备招标文件规定资格要求；

    - 投标文件未有效授权的;

    - 招标文件中有▲处条款投标人未作实质性响应的；

    - 资格审查或商务技术文件中包含投标报价的；

    - 投标文件关键内容字迹模糊、无法辨认的；

    - 投标文件含有采购人不能接受的附件条件的；

    - 报价超出招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

    - 提供虚假材料谋取中标的；

    - 投标人串通投标的；

    - 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

    - 电子投标文件解密失败的；

    - 电子投标文件未按规定要求提供电子签章的。

- 串通投标的情形

- 20.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 20.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 20.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 20.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 废标的情形

- 采购中，出现下列情形之一的，应予废标，废标后，采购人将废标理由通知所有投标人：

- 21.1符合专业条件的投标人或对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

- 20.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 20.3投标人的报价均超过了采购预算（最高限价），采购人不能支付的；

- 20.4因重大变故，采购任务取消的；

- 开标和评标

- 开标

- 22.1招标人在规定的日期、时间和地点组织招标会。

- 22.2电子投标文件开标

（1）投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

（2）由评标委员会评审资格审查文件，若资格审查不符合招标文件要求，即终止其参与投标资格。

- 23. 评标委员会

- 23.1采购代理机构和采购人将根据采购货物的特点组建评标委员会,其成员由技术方面的专家组成。评标委员会对投标文件进行审查、询标、评议和推荐中标候选人。

- 对投标文件的审查和响应性的确定

- 24.1评标委员会将审查投标文件是否真实、完整,总体编排是否有序,文件签署是否正确,有无计算上的错误等。

- 24.2算术错误将按以下方法更正:

（1）开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价应经投标人书面确认，投标人不予确认的，其投标无效。

- 25. 评标

- 25.1评定原则：根据符合采购需求、质量和服务等要求，综合评分确定中标人。

- 25.2投标文件的澄清：在评标期间, 评标委员会可要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清,但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

- 25.3评标报告：评标委员会完成评定后，向招标人提交经各评标委员会成员签字的评定结果报告，并按评定办法推荐中标候选人。

- 保密

- 26.1开标后直到宣布授予中标人合同为止,凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料且与授予合同有关的信息都不得向任何投标人或与上述评标过程无关的人员透露。

- 26.2投标人对评标、比较或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为,都可能导致其投标被拒绝。

- 授予合同

- 中标通知和合同授予

评定结果经采购人确定后，浙江省房地产管理咨询有限公司在中标人确定之日起2个工作日内将以书面形式发出《中标通知书》。中标通知书于中标公告发布之日签发，中标人应于本公告发布之日起两个工作日内，凭法人授权委托书及被授权人身份证原件至浙江省房地产管理咨询有限公司领取中标通知书，逾期领取的后果自负。中标人与采购单位须按本公告发出两个工作日后的三十天内签订合同，并经浙江省房地产管理咨询有限公司鉴证后生效。

- 27.1《中标通知书》一经发出即发生法律效力。招标人无义务向未中标人解释落选原因，不退回投标文件。《中标通知书》将作为签订合同的依据。

- 27.2履约保证金：中标人通过电汇、转账、银行或保险公司出具履约保函向采购人交纳中标金额5 %的履约保证金。合同履行期满后无息退还。

- 27.3签订合同：中标人按《中标通知书》指定的时间、地点与采购人直接签订合同,并经浙江省房地产管理咨询有限公司签证后生效。在有合理证据证明中标人在投标过程中承诺的内容不能实质响应的，采购人有权拒签合同。

- 27.4招标文件、澄清文件、投标文件等，均为签订合同的依据。中标人接到中标通知书后在规定的时间内与采购人签订合同，并交浙江省房地产管理咨询有限公司鉴证。

- 27.5中标人不遵守投标文件的要约、承诺，擅自修改投标文件的内容或在接到中标通知书规定的时间内，借故拖延、拒签合同者，采购人将取消该投标人的中标资格。

- 质疑与投诉

- 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)，政府采购投标人可以依法提起质疑和投诉。

- 投标人询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购机构在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 投标人质疑

- 29.1投标人认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购机构提出质疑。

政府采购法第五十二条规定的投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

- 29.2投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 29.3投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。投标人提交的质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书格式范本详见 http://www.qzggzy.com/zlxz/008003/008003001/20180209/e5393fa3-0afe-40b9-9b38-ba76c4c906be.html。

- 29.4采购机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 投标人投诉

质疑投标人对采购机构的答复不满意或者采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

- 法律责任

- 投标人有下列情形之一的,处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动,并予以公告,有违法所得的,并处没收违法所得,情节严重的,由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任:

- 31.1提供虚假材料谋取中标的;

- 31.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的;

- 31.3与采购人、采购代理机构、其他投标人恶意串通的;

- 31.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的;

- 31.5在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同,或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的;

- 31.6拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

- 其他

- 解释权：本招标文件是依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）及有关规定编制的，解释权属招标人。

- 服务费：本次采购，采购代理服务费按计价格[2002]1980号文件规定计取，以项目中标价作为计费基数（采购代理服务费不足人民币3000元按3000元计取）；公证费、评委费按实收取。以上费用中标人在领取中标通知书时一次性支付给采购代理机构。

- 联系方式：所有与招标有关的函电请按下面联系

- 通讯地址：衢州市柯城区荷花街道城市之星9幢321室    邮编：324000

- 项目联系人：徐女士   答疑咨询电话：0570-8886955

- 第三章  采购内容及要求

一、采购清单

1、多媒体

| 序号 | 版块 |  | 产品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 展区一 | 序厅 | 弧形LED屏 | 投标产品LED像素点间距＜1.6mm;像素密度≥390000点/㎡。 显示屏有效显示尺寸为4.2m*2.025m（按照项目修改尺寸），投标方也可根据自身产品尺寸进行拼接，但是显示尺寸长和宽均不得小于规定长宽，误差范围不超过2％。 箱体结构采用压铸铝合金，后壳采用双列格板散热设计，增大散热面积，无风扇，无孔。 投标产品最大刷新率≥3840Hz ，换帧频率为50-120Hz，最大对比度≥5000:1。 投标LED的灯板采用无线缆设计，信号和电源连接采用浮动接插件，无排线设计，灯板支持水平上下左右调整，六向调节。 投标产品客户端操作可使LED 箱体显示实际连线编号，可快捷连线，无需到屏后查看编号。（提供首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 投标产品支持信源接入状态显示，可通过物理按键、客户端、遥控器进行信源切换。（提供首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 投标产品亮度色温支持0-100%无极可调，1000K~13000K 连续可调，可设置亮度定时调节，支持通过客户端、遥控器、物理按键进行调节。（提供首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） ★投标产品可通过遥控器的操作，对图像的对比度、清晰度、饱和度、色温以及图像模式进行调节设置。（提供首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） ★投标产品的客户端、遥控器更改设置时，屏幕出现OSD 提示菜单。（提供首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 投标产品支持无信号输入自动熄屏待机，有信号输入自动唤醒功能。（提供首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） ★支持分段校正，提升各个灰阶的显示均匀性（提供首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） ★具备智能节能功能，自动检测当前环境是否有人，无人时自动调暗屏幕画面或黑屏（提供首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） ★具备手动、自动护眼模式： 1）手动：设置护眼模式，减少对眼睛的刺激； 2）自动：设备根据当前环境色温，自动判断是否开启护眼模式 若监测到当前环境光处于暖色调，自动开启护眼模式 （提供首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） ★当控制卡的网络环境变化后，能自动获取控制卡的IP地址，防止网络环境变化后，使用者无法登录设备（提供首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 支持从屏幕或者云端加载显示参数，使屏幕达到最佳显示效果（提供首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 投标产品需提供CCC认证证书，中国环保产品（II型）认证证书，中国节能产品认证证书。 | 8.5 | ㎡ | 4.2m*2.025m |
| 2 |  |  | 发送卡 | 投标产品支持1个DVI、1个HDMI、1个DP输入接口，支持4K分辨率信号接入。（提供公安部检测报告复印件） 投标产品支持亮度调节，可以通过客户端、遥控器、PAD及物理按键进行调节，并支持多台设备同时调节。（提供公安部检测报告复印件） 投标产品支持倍帧功能，可以将输入为30Hz的信号转成60Hz信号输出。（提供公安部检测报告复印件） 投标产品支持图片上传作为底图显示，且图片可轮巡。提供公安部检测报告复印件。 投标产品支持800*600-4092*2160之间的多种分辨率视频信号自适应接入。（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 投标产品具备光感扩展接口，配合光感传感器，无需增加额外设备即可实现光感调节功能。（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） ★投标产品支持屏体各通道逐个延时上电，可通过遥控器进行操作。（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） ★投标产品可通过物理按键、遥控器、客户端方式对屏幕红、绿、蓝、白、条纹逐行扫描进行自检操作。（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） ★投标产品可通过遥控器的便捷式操作，对图像的对比度、清晰度、饱和度、色温以及图像模式进行调节设置。（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） ★投标产品具备文稿模式、护眼模式、影院场景、监控场景、常规场景、商用场景、广电场景。（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） | 4 | 套 |  |
| 3 |  |  | 屏体安装架构 | 1）适用于模组及箱体前维护产品 2）贴着墙安装 3）屏表面离后墙15cm以内 4）墙需承重墙 | 8.5 | ㎡ |  |
| 4 |  |  | 解码处理器 | 基于FPGA的纯硬件图像处理设备，能够实现多路拼接和多路信号切换显示。具备高处理性能，可以实现4K@60HZ的信号输入和输出，支持多台设备级联实现更大规模的拼接。具备良好的兼容性可以实现LCD、DLP、LED屏幕的对接。适用于商场、会议室、报告厅等拼接应用场景。 • 支持2路HDMI输入，支持按键切换，支持输入自定义分辨率， 支持漫游、开窗功能。 • 支持4路HDMI输出，支持输出自定义分辨率。 • 支持3840 × 2160@60HZ输入。 • 支持最大4台设备级联，实现16个屏幕拼接，级联情况下仅有第一个设备的2个信号输入口可以使用，不支持通过级联增加输入口。 • 支持显卡多口融合输入实现超高分信号接入 输入接口：2个HDMI 2.0 4096 × 2160@60 Hz, 4096 × 2160@30 Hz, 3840 × 2160@60 Hz, 3840 × 2160@30 Hz, 1920 × 1080@60 Hz, 1920 × 1080@50 Hz, 1920 × 1200@60 Hz, 1600 × 1200@60 Hz, 1680 × 1050@60 Hz, 1280 × 1024@60 Hz 支持输入自定义分辨率 输出接口：4个HDMI 2.0 1920 × 1080@60 Hz, 1920 × 1200@60 Hz, 1080 × 1920@60 Hz, 1200 × 1920@60 Hz, 1280 × 720P@60 Hz 音频输出 1路 3.5 mm音频接口 网络接口 1个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网接口 同步口：1个Sync In同步输入口 1个Sync Out同步输出口 级联口： 1个LOOP OUT环通输出口 控制方式 客户端，前面板 电源 外置12 VDC 功耗 18 W | 3 | 台 |  |
| 5 |  |  | 配电柜 | 1) 类型：10KW配电柜 2) 控制：欧姆龙PLC控制器，网络远程控制 3）元器件：德力西断路器，施耐德接触器 4) 输入电压：380V 5）输出电压：220V 6）输出回路：3个单向回路 7）尺寸：450*600*200 | 1 | 台 |  |
| 6 |  |  | 配套设施 | 立槽钢顶底加固，强弱电配线，装饰包边 | 1 | 项 |  |
| 7 |  |  | 同轴吸顶扬声器 | 低音單體 LF Unit: 8 inch 高音單體 HF Driver : 3/4 inch 阻抗 Impedance(AC)：8Ω 輸出音壓 Output SPL：85±3dB 共振頻率 Resonant Freq.( FO )：59±20Hz 頻率響應 Freq. Range：FO~20KHz±3dB 額定功率 Rated Input Power：40W 最大功率 Max Input Power : 80W 尺寸Dimension: 268mm x 70mm x 269mm (WxHxD) 重量 Net Weight: 1.2kg ★提供包括该产品型号的第三方检测机构出具的符合《GB8898-2011音频、视频及类似电子设备安全要求》的检测报告加盖原厂公章。 ★提供具有该产品型号的符合IP66防水防尘等级的检测报告加盖原厂公章。 | 2 | 只 |  |
| 8 |  |  | CLASS D一体功放 | 高效能 Class D 放大電路設計 兩聲道功率擴大機 每聲道提供 50W 輸出功率 4Ω/8Ω/橋接模式可選擇 12VDC 輸出/輸入觸發電壓 RCA 音源迴路輸出 三種啟動模式 適用於各國電壓 ★提供包括该产品型号的第三方检测机构出具的符合《GB8898-2011音频、视频及类似电子设备安全要求》的检测报告加盖原厂公章。 ★提供具有该产品型号的3C证书加盖原厂公章 | 1 | 台 |  |
| 9 |  |  | 媒体信号播控管理器 | 1、多媒体信息处理器，处理终端与外部信号间的音频及视频画面信号。CPU： Intel i7 内存：不低于8GB DDR3、硬盘： 256GB SSD硬盘、高性能独显 2、接口类型： 1×VGA接口、1×DVI接口、1×HDMI接口、6×USB2.0接口、2×USB3.0接口、1×RJ45接口、一组音频口。 3、支持终端网络信号与HDMI、VGA及音频信号编解码转换功能，任何终端画面及音频可通过此功能输出至其他信号显示设备。 ★提供包括该产品型号的信号管理系列产品质量检查报告加盖生产商公章； | 1 | 台 |  |
| 10 |  |  | 主题形象片拍摄及互动程序开发 | 影视脚本文案设计 | 120 | 秒 |  |
| 11 |  |  |  | 分镜脚本撰写 |  |  |  |
| 12 |  |  |  | 视频素材拍摄 |  |  |  |
| 13 |  |  |  | 视频素材剪辑 |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 视频校色 |  |  |  |
| 15 |  |  |  | 特效粒子制作 |  |  |  |
| 16 |  |  |  | 氛围音乐+旁边配音 |  |  |  |
| 17 |  |  |  | 片头包装设计 |  |  |  |
| 18 |  |  |  | 视频输出压缩 |  |  |  |
| 19 | 展区二 | 鲟鱼产业1 | 55寸拼接屏 | 55寸3.5mm，京东方面板LCD液晶显示单元； 尺寸：55英寸； 物理拼缝：3.5mm； 分辨率：1920x1080； 视角：178°(水平)/ 178°(垂直)； 响应时间：8ms(G to G)； 输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, YPbPr × 1, CVBS × 1, USB × 1 控制接口：RS232 IN × 1, RS232 OUT × 1 | 5 | 台 | 利旧 |
| 20 |  |  | 前维护支架 | 液压前维护支架； 支持前后左右四向微调； 自由伸缩节省空间； 适配46寸~55寸屏幕 | 5 | 套 |  |
| 21 |  |  | 触摸感应设备 | 红外触摸感应设备 | 5 | 套 |  |
| 22 |  |  | 同轴吸顶扬声器 | 低音單體 LF Unit: 8 inch 高音單體 HF Driver : 3/4 inch 阻抗 Impedance(AC)：8Ω 輸出音壓 Output SPL：85±3dB 共振頻率 Resonant Freq.( FO )：59±20Hz 頻率響應 Freq. Range：FO~20KHz±3dB 額定功率 Rated Input Power：40W 最大功率 Max Input Power : 80W 尺寸Dimension: 268mm x 70mm x 269mm (WxHxD) 重量 Net Weight: 1.2kg ★提供包括该产品型号的第三方检测机构出具的符合《GB8898-2011音频、视频及类似电子设备安全要求》的检测报告加盖原厂公章。 ★提供具有该产品型号的符合IP66防水防尘等级的检测报告加盖原厂公章。 | 2 | 只 |  |
| 23 |  |  | CLASS D一体功放 | 高效能 Class D 放大電路設計 兩聲道功率擴大機 每聲道提供 50W 輸出功率 4Ω/8Ω/橋接模式可選擇 12VDC 輸出/輸入觸發電壓 RCA 音源迴路輸出 三種啟動模式 適用於各國電壓 ★提供包括该产品型号的第三方检测机构出具的符合《GB8898-2011音频、视频及类似电子设备安全要求》的检测报告加盖原厂公章。 ★提供具有该产品型号的3C证书加盖原厂公章 | 1 | 台 |  |
| 24 |  |  | 媒体信号播控管理器 | 1、多媒体信息处理器，处理终端与外部信号间的音频及视频画面信号。CPU： Intel i7 内存：不低于8GB DDR3、硬盘： 256GB SSD硬盘、高性能独显 2、接口类型： 1×VGA接口、1×DVI接口、1×HDMI接口、6×USB2.0接口、2×USB3.0接口、1×RJ45接口、一组音频口。 3、支持终端网络信号与HDMI、VGA及音频信号编解码转换功能，任何终端画面及音频可通过此功能输出至其他信号显示设备。 ★提供包括该产品型号的信号管理系列产品质量检查报告加盖生产商公章； ★提供触屏界面编程软件证书复印件加盖生产商公章； | 1 | 台 |  |
| 25 |  |  | 发展变迁内容制作及互动程序开发 | 互动策划脚本设计 | 1 | 套 |  |
| 26 |  |  |  | 平面设计；UI设计 | 1 | 套 |  |
| 27 |  |  |  | MG演示动画制作 | 1 | 套 |  |
| 28 |  |  |  | 底层互动逻辑框架搭建 | 1 | 套 |  |
| 29 |  |  |  | 多层级触摸识别程序开发设计 | 1 | 套 |  |
| 30 |  |  |  | 互动程序开发设计 | 1 | 套 |  |
| 31 |  |  |  | 软件包 | 1 | 套 |  |
| 32 |  | 鲟鱼产业2 | 32寸卧式触控一体机 | 32寸，多点触控，高清分辨率，通电自启 显示尺寸：32寸 物理分辨率：1920 × 1080 亮度：350 cd/m2 可视角：178°(H)/178°(V) 响应时间 ：8 ms 刷新率：60 Hz 触摸方式：红外触控 触控点：10 点 触控响应速度 < 15 ms | 1 | 台 |  |
| 33 |  |  | 75寸工业显示屏 | 75寸4K超高清显示分辨率、带通电自启功能 背光源类型：DLED 物理分辨率：3840 × 2160 亮度：350 cd/m2 可视角：178°(H)/178°(V) 刷新率：60 Hz 电源 ：100~240 VAC, 50/60 Hz | 1 | 台 |  |
| 34 |  |  | 媒体信号播控管理器 | 1、多媒体信息处理器，处理终端与外部信号间的音频及视频画面信号。CPU： Intel i5 内存：不低于8GB DDR3、硬盘： 256GB SSD硬盘、高性能独显 2、接口类型： 1×VGA接口、1×DVI接口、1×HDMI接口、6×USB2.0接口、2×USB3.0接口、1×RJ45接口、一组音频口。 3、支持终端网络信号与HDMI、VGA及音频信号编解码转换功能，任何终端画面及音频可通过此功能输出至其他信号显示设备。 ★提供包括该产品型号的信号管理系列产品质量检查报告加盖生产商公章； | 1 | 台 |  |
| 35 |  |  | 成果展示内容制作及交互程序开发（飞屏特效） | 互动策划脚本设计 | 1 | 套 |  |
| 36 |  |  |  | 平面设计；UI设计 | 1 | 套 |  |
| 37 |  |  |  | 背景动态氛围效果制作 | 2 | 套 |  |
| 38 |  |  |  | 触摸识别UI动画效果制作 | 2 | 套 |  |
| 39 |  |  |  | 素材视频剪辑包装制作（或成果照片展示） | 1 | 套 |  |
| 40 |  |  |  | 底层逻辑架构搭建 | 2 | 套 |  |
| 41 |  |  |  | 互动程序开发设计 | 2 | 套 |  |
| 42 |  |  |  | 局域网络通信架构搭建 | 1 | 套 |  |
| 43 |  |  |  | 信息数据识别传输 | 2 | 套 |  |
| 44 |  |  |  | 后台素材便捷式自定义更换接口开发 | 2 | 套 |  |
| 45 |  |  |  | 软件包 | 1 | 套 |  |
| 46 | 展区三 | 鲟鱼标本橱窗及产业融合展示 | 鲟鱼标本透明数字橱窗内容制作互动程序开发 | 互动策划脚本设计 | 3 | 套 |  |
| 47 |  |  |  | 平面设计；UI设计 | 3 | 套 |  |
| 48 |  |  |  | 产品三维建模、贴图、光照构建、渲染 | 3 | 套 |  |
| 49 |  |  |  | 产品小样动画制作 | 3 | 套 |  |
| 50 |  |  |  | 交互底层逻辑框架搭建 | 3 | 套 |  |
| 51 |  |  |  | 讲解图文多层级触摸识别程序开发设计 | 3 | 套 |  |
| 52 |  |  |  | 互动弹窗程序开发设计 | 3 | 套 |  |
| 53 |  |  |  | 三维产品展示交互功能开发（旋转缩放等功能） | 3 | 套 |  |
| 54 |  |  |  | 软件包 | 3 | 套 |  |
| 55 |  |  | 55寸触控一体机 | 55寸，多点触控，高清分辨率，通电自启 显示尺寸：55寸 物理分辨率：3840 × 2160 亮度：350 cd/m2 可视角：178°(H)/178°(V) 响应时间 ：8 ms 刷新率：60 Hz 触摸方式：红外触控 触控点：10 点 触控响应速度 < 15 ms | 2 | 台 |  |
| 56 |  |  | 互动魔墙内容制作及交互程序开发 | 互动策划脚本设计 | 1 | 套 |  |
| 57 |  |  |  | 平面设计:UI设计 | 1 | 套 |  |
| 58 |  |  |  | 标准化模块动态互动逻辑架构搭建 | 1 | 套 |  |
| 59 |  |  |  | 模块底层动画制作 | 1 | 套 |  |
| 60 |  |  |  | 触摸识别程序开发设计 | 1 | 套 |  |
| 61 |  |  |  | 后台素材自定义更换功能开发设计 | 1 | 套 |  |
| 62 |  |  |  | 素材互动程序开发设计（滑动、缩放、查询等功能） | 1 | 套 |  |
| 63 |  |  |  | 图文视频素材自适应适配功能开发 | 1 | 套 |  |
| 64 |  |  |  | 软件包 | 1 | 套 |  |
| 65 | 展区四 | 沉浸式体验空间及产品展示区 | 融合投影机（含超短焦镜头） | 1. 亮度：≥7200lm(ISO21118标准)，中心亮度：≥7500lm(ISO21118标准)； 2. 分辨率：1920 x 1200（2,304,000像素）； 3. 显示宽高比：16：10（兼容16:9,14:9,4:3）； 4. 对比度：4,000,000:1(动态模式)； 5. 成像系统：HTPS高温多晶硅有源矩阵式液晶显示板≥0.76英寸（显示宽高比16：10）； 6. 成像技术：3LCD技术； 7. 光源类型：激光二极管； 8. 光源寿命：20,000小时(标准模式/静音);30,000小时(模式1);50,000小时(模式2)； 9. 整机功率：正常模式≤520W； 10. 待机功耗：≤0.5W(节能模式)； 11. 工作温度：0~40℃； 12. 重量：约18.2kg（工程机）； 13. 输入接口：15针微型D-sub端子×1、RCA VIDEO端子x1、HDMI x2、HDBaseTx1、DP x1、AUDIO（3.5mm接口）x1、RCAL/R端子x1、RS-232x1、LANx1、USB-Ax1、Remote Control x1; 14. 输出接口：15针微型D-sub端子×1、AUDIO（3.5mm接口）x1、Remote Control x1、HDMI OUT接口x1； 15. 图像显示模式支持HDR电影、电影、HDR广播、动态、黑板（白）、DICOM模式、标准、自然、用户1-3（自定义调整）； 16. RESOLUTION ENHANCER (图像画质增强)技术，通过强化适用于激光光源颜色特性的“精细感”“阴影感”“鲜艳度”等来 增强影像的真实感； 17. 第二代SUPER CONTRAST调整功能进行了“高演色化”改善， 能够更为深入地校正因室内照明或者外界光源对画面造成的影响，从而提 升画面对比效果，优化视觉感受。即使在明亮的环境下，也能够清晰显示影像； 18. 自动调整边缘融合功能；内置8点校正、弧形校正，可调节不规则平面幕； 19. 内置画面重影修正功能可将重影画面调节为高质量图像； 20. 支持双数字信号画中画、画外画显示； 21. 投射比0.38-8.3范围电动控制聚焦、变焦、位移； 22. 电子快门，可根据需要快速关闭影像； 23. 自定义开机显示画面和无信号显示画面； 24. 无线传输、有线网络功能显示，多台投影模式； 25. 支持无线双频段（2.4GHz/5GHz），连接更快速，传输更流畅； 26. 数字信号兼容2K-4K(24Hz-60Hz)4096x2160-3840x2160； 27. Hybrid高效防尘过滤网，能够有效保护机体光学系统，将灰尘、粉粒等充分过滤； 28. 支持网络集中控制功能兼容RoomView,AMX、PJ-Link、XTP协议； 29. 支持快速开关机、信号源激活开机； 30. 日程安排、遥控频率切换、遥控按键锁定、身份识别密锁、菜单显示位置调整、17种语言选择； 31. 360°全方位安装； 32. 产品认证：提供3C认证，中国节能产品认证，中国环保产品认证等证书复印件，产品检测报告，附加产品彩页； 33. 供货要求：供货时提供厂家供货证明函和售后服务承诺函。提供制造商环境管理体系认证证书ISO14001,质量管理认证证书ISO9001； | 6 | 台 |  |
| 66 |  |  |  |  |  | 套 |  |
| 67 |  |  | 投影吊架 | 投影吊装支架，多角度调节 | 6 | 路 |  |
| 68 |  |  | 融合软件 | 6通道高清视频融合软件 | 6 | 只 |  |
| 69 |  |  | 同轴吸顶扬声器 | 低音單體 LF Unit: 8 inch 高音單體 HF Driver : 3/4 inch 阻抗 Impedance(AC)：8Ω 輸出音壓 Output SPL：85±3dB 共振頻率 Resonant Freq.( FO )：59±20Hz 頻率響應 Freq. Range：FO~20KHz±3dB 額定功率 Rated Input Power：40W 最大功率 Max Input Power : 80W 尺寸Dimension: 268mm x 70mm x 269mm (WxHxD) 重量 Net Weight: 1.2kg ★提供包括该产品型号的第三方检测机构出具的符合《GB8898-2011音频、视频及类似电子设备安全要求》的检测报告加盖原厂公章。 ★提供具有该产品型号的符合IP66防水防尘等级的检测报告加盖原厂公章。 | 2 | 台 |  |
| 70 |  |  | CLASS D一体功放 | 高效能 Class D 放大電路設計 兩聲道功率擴大機 每聲道提供 50W 輸出功率 4Ω/8Ω/橋接模式可選擇 12VDC 輸出/輸入觸發電壓 RCA 音源迴路輸出 三種啟動模式 適用於各國電壓 ★提供包括该产品型号的第三方检测机构出具的符合《GB8898-2011音频、视频及类似电子设备安全要求》的检测报告加盖原厂公章。 ★提供具有该产品型号的3C证书加盖原厂公章 | 1 | 台 |  |
| 71 |  |  | 媒体信号播控管理器 | 1、多媒体信息处理器，处理终端与外部信号间的音频及视频画面信号。CPU： Intel i7 内存：不低于8GB DDR3、硬盘： 256GB SSD硬盘、高性能独显 2、接口类型： 1×VGA接口、1×DVI接口、1×HDMI接口、6×USB2.0接口、2×USB3.0接口、1×RJ45接口、一组音频口。 3、支持终端网络信号与HDMI、VGA及音频信号编解码转换功能，任何终端画面及音频可通过此功能输出至其他信号显示设备。 ★提供包括该产品型号的信号管理系列产品质量检查报告加盖生产商公章； ★提供触屏界面编程软件证书复印件加盖生产商公章； | 1 | 秒 |  |
| 72 |  |  | 非标大分辨率沉浸式异型实拍素材剪辑及交互程序开发 | 影视脚本文案设计 | 60 | 秒 |  |
| 73 |  |  |  | 分镜脚本撰写 |  |  |  |
| 74 |  |  |  | 视频素材拍摄 |  |  |  |
| 75 |  |  |  | 片头包装设计 |  |  |  |
| 76 |  |  |  | 特效粒子制作 |  |  |  |
| 77 |  |  |  | 视频校色 |  |  |  |
| 78 |  |  |  | 沉浸式场景镜头三维重构 |  |  |  |
| 79 |  |  |  | 视频矫正 |  |  |  |
| 80 |  |  |  | 视频渲染输出合成压缩 |  |  |  |
| 81 |  |  |  | 氛围音乐+旁边配音 |  |  |  |
| 82 | 游客接待中心 | 信息发布屏 | 55寸液晶发布屏 | 尺寸：65英寸；分辨率：1920 × 1080@60 Hz（向下兼容）； 工业机面板，使用寿命达60000小时以上，7*24小时连续工作； 视角：89°(水平)/ 89°(垂直)；响应时间：6 ms (G to G)；对比度：5000:1；亮度：700cd/㎡；电源要求：100～240 VAC, 50/60 Hz；外形尺寸：1511.6 (W) mm × 894.5 (H) mm × 120.7 (D) mm； | 1 | 台 | 利旧 |
| 83 |  |  | 媒体信号播控管理器 | 1、多媒体信息处理器，处理终端与外部信号间的音频及视频画面信号。CPU： Intel i5 内存：不低于8GB DDR3、硬盘： 256GB SSD硬盘、高性能独显 2、接口类型： 1×VGA接口、1×DVI接口、1×HDMI接口、6×USB2.0接口、2×USB3.0接口、1×RJ45接口、一组音频口。 3、支持终端网络信号与HDMI、VGA及音频信号编解码转换功能，任何终端画面及音频可通过此功能输出至其他信号显示设备。 ★提供包括该产品型号的信号管理系列产品质量检查报告加盖生产商公章； | 1 | 套 |  |
| 84 |  |  | 同轴吸顶扬声器 | 低音單體 LF Unit: 6 inch 高音單體 HF Driver : 3/4 inch 阻抗 Impedance(AC)：8Ω 輸出音壓 Output SPL：86±3dB 共振頻率 Resonant Freq.( FO )：72±20Hz 頻率響應 Freq. Range：FO~20KHz±3dB 額定功率 Rated Input Power：30W 最大功率 Max Input Power : 60W 尺寸Dimension: 234mm x 70mm x 234mm (WxHxD) 重量 Net Weight: 1.1kg ★提供包括该产品型号的第三方检测机构出具的符合《GB8898-2011音频、视频及类似电子设备安全要求》的检测报告加盖原厂公章。 ★提供具有该产品型号的符合IP66防水防尘等级的检测报告加盖原厂公章 | 2 | 只 |  |
| 85 |  |  | CLASS D一体功放 | 高效能 Class D 放大電路設計 兩聲道功率擴大機 每聲道提供 50W 輸出功率 4Ω/8Ω/橋接模式可選擇 12VDC 輸出/輸入觸發電壓 RCA 音源迴路輸出 三種啟動模式 適用於各國電壓 ★提供包括该产品型号的第三方检测机构出具的符合《GB8898-2011音频、视频及类似电子设备安全要求》的检测报告加盖原厂公章。 ★提供具有该产品型号的3C证书加盖原厂公章 | 1 | 台 |  |
| 86 | 二楼 | 鱼子酱品鉴区 | 75寸工业显示屏 | 75寸4K超高清显示分辨率、带通电自启功能 背光源类型：DLED 物理分辨率：3840 × 2160 亮度：350 cd/m2 可视角：178°(H)/178°(V) 刷新率：60 Hz 电源 ：100~240 VAC, 50/60 Hz | 1 | 台 |  |
| 87 |  |  | 同轴吸顶扬声器 | 低音單體 LF Unit: 6 inch 高音單體 HF Driver : 3/4 inch 阻抗 Impedance(AC)：8Ω 輸出音壓 Output SPL：86±3dB 共振頻率 Resonant Freq.( FO )：72±20Hz 頻率響應 Freq. Range：FO~20KHz±3dB 額定功率 Rated Input Power：30W 最大功率 Max Input Power : 60W 尺寸Dimension: 234mm x 70mm x 234mm (WxHxD) 重量 Net Weight: 1.1kg ★提供包括该产品型号的第三方检测机构出具的符合《GB8898-2011音频、视频及类似电子设备安全要求》的检测报告加盖原厂公章。 ★提供具有该产品型号的符合IP66防水防尘等级的检测报告加盖原厂公章 | 2 | 只 |  |
| 88 |  |  | CLASS D一体功放 | 高效能 Class D 放大電路設計 兩聲道功率擴大機 每聲道提供 50W 輸出功率 4Ω/8Ω/橋接模式可選擇 12VDC 輸出/輸入觸發電壓 RCA 音源迴路輸出 三種啟動模式 適用於各國電壓 ★提供包括该产品型号的第三方检测机构出具的符合《GB8898-2011音频、视频及类似电子设备安全要求》的检测报告加盖原厂公章。 ★提供具有该产品型号的3C证书加盖原厂公章 | 1 | 台 |  |
| 89 |  |  | 媒体信号播控管理器 | 1、多媒体信息处理器，处理终端与外部信号间的音频及视频画面信号。CPU： Intel i5 内存：不低于8GB DDR3、硬盘： 256GB SSD硬盘、高性能独显 2、接口类型： 1×VGA接口、1×DVI接口、1×HDMI接口、6×USB2.0接口、2×USB3.0接口、1×RJ45接口、一组音频口。 3、支持终端网络信号与HDMI、VGA及音频信号编解码转换功能，任何终端画面及音频可通过此功能输出至其他信号显示设备。 ★提供包括该产品型号的信号管理系列产品质量检查报告加盖生产商公章； | 1 | 套 |  |
| 90 | 其它 | 机房 | 中控服务器 | 功能：支持对展厅硬件设备的管理和控制，支持云端素材同步。 设备配置：高配，支持64路播控，256路终端控制，512G多媒体存储。 通讯方式：8路RJ45接口，支持RS232模式和RS485模式自由转换 ★提供集中控制器软件著作权证书 | 1 | 台 |  |
| 91 |  |  | 智能电箱 | 定制，具备对接协议，可远程控制，20路 | 1 | 台 |  |
| 92 |  |  | UPS | 企业级UPS不间断电源，3KVA/2.4KW，塔式标机，内置电池 | 1 | 台 |  |
| 93 |  |  | PAD | 系统 安卓,屏幕比例16:10,具备WiFi功能；具备蓝牙功能 | 1 | 套 |  |
| 94 |  | 线缆辅材 | 15米HDMI高清线 | 工程级2.0数据线，锌合金接口，耐磨编制外被，18Gbps总带宽，32音频通道 | 12 | 条 |  |
| 95 |  |  | 5米HDMI高清线 | 工程级2.0数据线，锌合金接口，耐磨编制外被，18Gbps总带宽，32音频通道 | 4 | 条 |  |
| 96 |  |  | 网线 | 六类4对数双绞线缆 | 2 | 卷 |  |
| 97 |  |  | 音响线 | 2*100芯双色透明音响线 | 300 | 米 |  |
| 98 |  |  | 音频线 | RCA、3.5音频、卡侬线 | 10 | 条 |  |

- 云中控

| 序号 | 名称 | 服务 | 说明 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云中控系统 | 基础运用模块 | ★1、具备服务管理功能、集中控制服务功能。实现各功能服务模块管理，启停。设备集中联接，协议转换等。（提供多媒体中控系统软件著作权证书） 2、根据控制指令，播放不同的媒体内容，如：视频、图片、程序、网址，PPT等。并对音量，视频进度进行控制。支持播控内容一键切换。 ★3、系统后台预案编辑功能包括：对展厅多媒体素材和播放形式进行设置，配置屏幕显示形式等。（提供后台管理软件著作权证书） ★4、系统设备管理功能，远程对设备进行控制并可对运行状态进行监控。（提供远程设备监控系统软件著作权证书） ★5、多媒体素材管理。（提供可互动多媒体展示及控制软件著作权证书） 6、第三方设备协议存储、转换功能：对第三方设备提供接口接入，对第三方协议进行存储，管理。 7、支持虚拟键鼠功能。 8、支持欢迎词编辑。 9、提供通用版APP控制端。 | 1 | 套 |  |
|  |  | 功能运用模块 | 1、可通过软件实现屏幕的合屏和分屏功能，同一拼接屏组可不受物理屏幕限制自由切分。 | 1 | 套 |  |
|  |  |  | 2、支持多预案，可支持主题设置，一键切换主题。展区所有设备播放内容依据设定主题同时更换播放内容。 | 1 | 套 |  |
|  |  |  | 3、微信小程序，实现Pad端同样的功能，适应手机端界面尺寸。无需借助单独的Pad进行控制。 | 1 | 套 |  |
|  |  |  | 1、定制版平板控制APP，UI界面设计，实现展厅控制，包括：播放控制，设备管理，灯光控制等。 | 1 | 套 |  |
|  |  |  | 2、订制化硬件对接控制功能开发。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 3、订制化多媒体内容交互功能联调开发。 | 1 | 项 |  |
| 2 | 云平台空间 | 标准版 | 1、云平台空间（50G）租赁费（三方平台租用费用）；流量费； | 1 | 项 |  |
|  |  | 扩展运用 | 2、提供云盘存储空间升级扩容功能。50G为一个容量单位项。 | 2 | 年 |  |
| 3 | 系统部署 | 部署内容 | 单点系统部署：安装、调测，环境变量配置等； ★多媒体内容上云管理；（提供云端软件著作权证书） 单套预案编辑，场景设置； 系统组网联调； 控制端配套调测（如有定制开发费用另计）； 三方程序对接调测（如有定制开发费用另计）； 三方设备对接调测（如有定制开发费用另计）； | 1 | 项 |  |

- 鲟鱼工厂3D体验厅

| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内全彩显示屏 | 投标产品LED像素点间距＜1.88mm;像素密度≥284000点/㎡。（提供第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 显示屏有效显示尺寸为6.72m*2.16m（按照项目修改尺寸），投标方也可根据自身产品尺寸进行拼接，但是显示尺寸长和宽均不得小于规定长宽，误差范围不超过2％。 投标产品箱体结构采用压铸铝材质，结构件背部具备散热孔设计；电源设计位置采用精加工设计，可完全贴合箱体后 舱，高效散热。 投标产品采用浮动接插件设计，具备拼缝微调节机构，用于调整箱体间平整度；灯板、电源、接收卡均可从正面拆卸维护。 投标产品客户端操作可使LED 箱体显示实际连线编号，可快捷连线，无需到屏后查看编号。（提供首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 投标产品支持信源接入状态显示，可通过物理按键、客户端、遥控器进行信源切换。（提供首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 投标产品亮度色温支持0-100%无极可调，1000K~13000K 连续可调，可设置亮度定时调节，支持通过客户端、遥控器、物理按键进行调节。（提供首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） ★投标产品可通过遥控器的操作，对图像的对比度、清晰度、饱和度、色温以及图像模式进行调节设置。（提供首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） ★投标产品的客户端、遥控器更改设置时，屏幕出现OSD 提示菜单。（提供首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） ★投标产品支持无信号输入自动熄屏待机，有信号输入自动唤醒功能。（提供首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） ★支持分段校正，提升各个灰阶的显示均匀性（提供首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） ★具备智能节能功能，自动检测当前环境是否有人，无人时自动调暗屏幕画面或黑屏（提供首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） ★具备手动、自动护眼模式： 1）手动：设置护眼模式，减少对眼睛的刺激； 2）自动：设备根据当前环境色温，自动判断是否开启护眼模式 若监测到当前环境光处于暖色调，自动开启护眼模式 （提供首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） ★当控制卡的网络环境变化后，能自动获取控制卡的IP地址，防止网络环境变化后，使用者无法登陆设备（提供首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 支持从屏幕或者云端加载显示参数，使屏幕达到最佳显示效果（提供首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 投标产品需提供CCC认证证书，中国环保产品（II型）认证证书，中国节能产品认证证书。 | 14.5 | ㎡ | 6.72m*2.16m |
| 2 | 发送卡 | 投标产品支持1个DVI、1个HDMI、1个DP输入接口，支持4K分辨率信号接入。（提供公安部检测报告复印件） 投标产品支持亮度调节，可以通过客户端、遥控器、PAD及物理按键进行调节，并支持多台设备同时调节。（提供公安部检测报告复印件） 投标产品支持倍帧功能，可以将输入为30Hz的信号转成60Hz信号输出。（提供公安部检测报告复印件） 投标产品支持图片上传作为底图显示，且图片可轮巡。提供公安部检测报告复印件。 投标产品支持800*600-4092*2160之间的多种分辨率视频信号自适应接入。（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 投标产品具备光感扩展接口，配合光感传感器，无需增加额外设备即可实现光感调节功能。（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） ★投标产品支持屏体各通道逐个延时上电，可通过遥控器进行操作。（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） ★投标产品可通过物理按键、遥控器、客户端方式对屏幕红、绿、蓝、白、条纹逐行扫描进行自检操作。（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） ★投标产品可通过遥控器的便捷式操作，对图像的对比度、清晰度、饱和度、色温以及图像模式进行调节设置。（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） ★投标产品具备文稿模式、护眼模式、影院场景、监控场景、常规场景、商用场景、广电场景。（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） | 2 | 套 |  |
| 3 | 大屏支架 | 1）适用于模组及箱体前维护产品 2）贴着墙安装 3）屏表面离后墙15cm以内 4）墙需承重墙 | 14.5 | ㎡ |  |
| 4 | 大屏解码处理器 | 8HDMI输入，4HDMI输出； 投标产品需提供权威机构所出具的CCC、FCC、CE、RoHS等检测报告。 投标产品投标产品可提供权威机构出具的平均无故障运行时间（MTBF）达到180000小时检测报告、MTTR小于15分钟且设备整体可用度≥99.99%的检测报告。 投标产品支持BNC、YPbPr、SDI、DVI、DisplayPort、HDMI、HDBaseT等输入，输出支持DVI、SDI、HDBaseT输出。支持远距离同轴高清信号传输，传输距离可达500m。提供封面具有CNAS盖章的权威检测报告。 ★投标产品支持预览功能，能同时对矩阵和显示终端进行配置；设备可同时输出不同信号源视频图象，并在同一屏幕上显示；可通过屏幕编号调整分屏显示顺序；可对视频文件进行回放。提供封面具有CNAS盖章的权威检测报告。 ★投标产品支持远程控制功能，可通过客户端软件远程操作接入设备的子客户端，实现全面接管控制、划线标注、图片展示、视频播放、office文件演示功能。提供封面具有CNAS盖章的权威检测报告。 投标产品支持视频参数设置功能。具有亮度、对比度、饱和度、锐度设置选项，位置上下、左右可调。提供封面具有CNAS盖章的权威检测报告。 投标产品支持同轴高清传输功能，可通过500m同轴电缆接入云台并调用前端菜单。提供封面具有CNAS盖章的权威检测报告。 ★投标产品支持EDID自由设置功能，支持HDTVI反向云台控制功能。提供封面具有CNAS盖章的权威检测报告。 投标产品支持超高分辨率底图显示，支持底图更换技术，底图支持16384X8192像素，支持在线便捷替换。提供封面具有CNAS盖章的权威检测报告。 投标产品可支持移动终端无线投射功能。可将Ipad、手机等移动终端的图片、视频等图像投射到显示墙上，并对图像进行拼接、漫游、放大、缩小等操作。提供封面具有CNAS盖章的权威检测报告。 输入分辨率最大可支持3840X2160、4088X4088且可向下兼容，输出支持1920X1200且可向下兼容。提供封面具有CNAS盖章的权威检测报告。 ★投标产品设备最大可支持同时开启1152个窗口。支持内置矩阵功能，信号源支持一拖多，一路进最多可以3840路出。提供封面具有CNAS盖章的权威检测报告。 ★投标产品支持将输入视频图像以60帧/秒的帧率显示输出，可将1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示，提供封面具有CNAS盖章的权威检测报告。 ★投标产品支持输出分辨率自定义功能，可通过客户端软件或浏览器对输出分辨率进行设置，最大分辨率可设为1920*1200。提供封面具有CNAS盖章的权威检测报告。 ★投标产品在网络直联环境下，只输出单一信号源，视频图像传输至客户端的延时小于等于80ms，提供封面具有CNAS盖章的权威检测报告。 投标产品信号源切换时无黑场现象，提供封面具有CNAS盖章的权威检测报告。 投标产品支持两台设备的HDBaseT信号输入接口和HDBaseT信号输出接口用100m六类非屏蔽网线直接连接，可正常显示监视画面，提供封面具有CNAS盖章的权威检测报告。 投标产品网络抓屏功能，设备支持网络远程抓屏上墙功能，支持全屏抓屏和自定义抓屏，提供封面具有CNAS盖章的权威检测报告。 ★投标产品支持大屏区域权限管理，可以使不同的用户管理不同的显示墙区域，最大支持32个用户管理各自区域。支持用户密码安全等级认证机制。 投标产品支持客户端管理功能，支持用户管理、日志管理、权限管理、告警管理、远程维护等功能。 可将电视墙场景一键等比例显示在其他电视墙上。提供封面具有CNAS盖章的公安部出具的检测报告。 可通过客户端远程操作接入样机的子客户端，实现全面接管控制、划线标注、图片展示、视频播放、office文件演示功能 | 1 | 台 |  |
| 5 | 配电柜 | 1) 类型：20KW配电柜 2) 控制：欧姆龙PLC控制器，网络远程控制 3）元器件：德力西断路器，施耐德接触器 4) 输入电压：380V，三相五线 5）输出电压：220V 6）输出回路：6个单相回路 7）尺寸：450*600*200 | 1 | 台 |  |
| 6 | 装饰包边辅材 | 立槽钢，强弱电配线，装饰包边 | 1 | 项 |  |
| 7 | 智能大屏管理平台 | ★系统具备 C/S 和 B/S 结构，可通过客户端软件、平板和浏览器对大屏系统进行统一管理，包括大屏门户、 场景配置、预案切换、远程操控、 信号控制、 一键上墙、内容切换、多屏互动、窗口叠加/拼接/漫游/放大/缩小/移动/关闭等操作；支持查看信号源实时画面，实时查看大屏中正在播放的内容等功能（提供公安部检验报告证明复印件加盖原厂公章） ★支持拼控器、播控主机、 KVM 坐席、 PC主机、中控主机设备增删改查的统一管理；支持查看播控主机、 KVM 坐席、 PC 主机、中控主机设备的在线/离线状态；支持通过平台远程重启、更新播控主机的程序；支持场景关联播控主机的开关量模式（提供公安部检验报告证明复印件加盖原厂公章） ★支持查看指定屏幕场景的播放状态，可添加、修改、删除、切换场景，并且可将场景关联中控模式，使场景与灯光、空调、投影等设备开关量模式联动（提供公安部检验报告证明复印件加盖原厂公章） ★支持按照当前选定的显示屏建立相同分辨率的场景，以图形化编辑方式对窗口的开窗参数、窗口比例、窗口位置、窗口大小、窗口层级等参数进行设置，以鼠标拖动方式将信号、视频文件、字幕、图片、程序包等加载至场景中指定播放窗口；支持将网页、程序包、图片、视频、 PPT、Word 文档、 Excel、 PDF、文本等内容窗口拖动到大屏中，每种类型窗口可添加多个文件，可设置内容文件播放时长，内容播放顺序等属性；支持实时查看大屏显示的内容，可远程操控数据可视化面本、AR 客户端、VR 网页端、第三方业务系统等（提供公安部检验报告证明复印件加盖原厂公章） ★大屏上支持显示配置好的门户，作为统一的门户入口，可控制单块或多块屏幕一起切换；支持自定义设置门户标题、背景图片、菜单名称、菜单图片、菜单链接内容，包含页面、场景、二级门户等（提供公安部检验报告证明复印件加盖原厂公章） ★可控制大屏的智能控制功能，包括广告、会议、监控、护眼模式的开启屏保，以及对具有除湿功能的大屏进行除湿（提供公安部检验报告证明复印件加盖原厂公章） ★支持可视化展示播控主机、屏幕、拼控器、中控主机、 PC 主机、 KVM 坐席等设备的在离线统计信息以及播控主机的页面数量、分辨率、温度、稳定运行时长、设备告警等信息（提供公安部检验报告证明复印件加盖原厂公章） ★支持屏幕、网页、窗口等类型投屏，不需要外接物理线缆；通过电脑/平板远程控制播控主机，并可实时显示画面，支持设置抓屏区域的分辨率，可设置为7680×2160、 3840×2160、 2736×1824、 1920×1080、 1280×720；（提供公安部检验报告证明复印件加盖原厂公章） ★支持通过平板设置大屏门户菜单，可切换屏幕进行内容显示；支持通过门户菜单实现对大屏内容显示的导航操作；支持控制正在播放视频的进度，启动、停止播放；支持在平板上进行 PPT 上一页、下一页等操作；支持同步 WEB 端平台添加的所有内容，可实时切换大屏中显示的网页、视频、图片等；支持查看场景详情；支持拖动信号源至场景，可设置该信号窗口的大小、位置、置顶、放大/还原、层级等；支持查看场景下的信号源列表；支持查看预案、启动预案、停止预案；支持通过鹰眼视图框选大屏局部进行查看和控制；支持查看服务器 cpu、 gpu、内存参数；可实时查看大屏正在播放内容；可在播放信号源内容之前进行预查看，不影响大屏内容当前显示的内容；支持在平板上移动、删除虚拟 LED；支持实时查看大屏显示的内容，可远程操控数据可视化面本、AR 客户端、VR 网页端、第三方业务系统等。（提供公安部检验报告证明复印件加盖原厂公章） ★支持通过触摸板（ Surface 显控端、会议平板）控制多个屏幕场景的展示。（提供公安部检验报告证明复印件加盖原厂公章） 软件平台采用模块化设计，实现实时浏览、录像回放、大屏管理、字幕管理、中控管理、音频配置、信息发布等系统互联互通，在同一平台下可对不同功能模块进行操作，实现统一管理 提供操作提示，每一步操作成功或失败都会有弹框提醒，并有日志记录 支持可编程中控功能，通过对系统的编程配合周边的功能扩展模块，可实现灯光、音箱、投影、幕布、空调、窗帘、大屏等统一控制，支持模式切换； 支持大屏预编辑功能，在不影响大屏显示的前提下进行后台布局 支持一键将本地电脑桌面，投放到大屏上显示 可对 PLC 配电箱单台控制或多台级联控制；统一配置配电箱控制时，支持大屏系统一键开关机， 并可设置定时开关机； | 1 | 套 |  |
| 8 | 全频主音箱 | 配置一个25芯高分子聚酯膜高音单元和一个10寸高效率低音单元。采用90×50度可旋转非对称号角。结合成熟的电声技术，稳定的电子分频，具有良好的频响和相位特性。箱体采用高密度复合板精密加工，多重特殊喷涂制作，坚固耐用。 频率响应：50Hz-20KHz 灵敏度(1W@1m)：≥96dB 标称抗阻：8Ω 额定功率：≥250W AES, 1000W peak 低音单元：1×10＂(250mm)/2＂voice coil LF 高音单元：1×1＂(25mm)/1＂voice coil HF 扩散角度：90°×50° 最大声压级：≥117dB continuous,123dB peak 连接插座：2×Speakon NL4 净重：13.7kg 尺寸：310mm X 310mm X 490mm ★箱体采用多层复合夹板精密加工，多重特殊工艺制作，坚固耐用，达到IP66防护等级。（提供包括该产品型号的IP66等级证书及第三方检测机构出具的检测报告加盖原厂公章） ★提供包括该产品型号的第三方检测机构出具的符合《GB8898-2011音频、视频及类似电子设备安全要求》的检测报告加盖原厂公章。 | 2 | 只 |  |
| 9 | 全频功放 | 产品牌特性：2U标准机箱，高强度的钢机架结构；采用SMT贴片技术，保证了产品的一致性和稳定性；可选择立体声、并联、桥接三种工作模式环形变压器，功率充沛，具备磁屏层，有效的隔离干扰；精心打造的大功率、高效率专业功放； 全功能保护电路，包括温度（过热）、短路、直流、压限、过载、过流、失真限幅、欠压/过压、开/ 关机噪音、负载不匹配（低阻）、开机软启动、开机防浪涌、无线电干扰、次生波、高频输出自动检测（超高频）保护等保护。 参数规格： 额定功率(rms) 立体声 8Ω:≥2X400W; 额定功率(rms) 立体声 4Ω:≥2X600W; 桥接8Ω:1200W; 桥接4Ω:1600W; 输入灵敏度（×40/32dB）:0.775V/1.4V; 最大功耗:1000VA/4.3A; 净重:13.5Kg; 外形尺寸(WxDxH):483 X 400 X 88 mm ★提供包括该产品型号的第三方检测机构出具的符合《GB8898-2011音频、视频及类似电子设备安全要求》的检测报告加盖原厂公章。 ★提供具有该产品型号的3C证书加盖原厂公章。 | 1 | 台 |  |
| 10 | 全频辅助音箱 | 配置一个25芯高分子聚酯膜高音单元和一个8寸高效率低音单元。采用90×50度可旋转非对称号角，结合成熟的电声技术，稳定的电子分频，具有良好的频响和相位特性。箱体采用高密度复合板精密加工，多重特殊喷涂制作，坚固耐用。 频率响应：50Hz-20KHz 灵敏度(1W@1m)：≥94dB 标称抗阻：8Ω 额定功率：≥200W AES, 800W peak 低音单元：1×8＂(200mm)/1.5＂voice coil LF 高音单元：1×1＂(25mm)/1＂voice coil HF 扩散角度：90°×50° 最大声压级：≥114dB continuous,120dB peak 连接插座：2×Speakon NL4 净重：10.5kg 尺寸：253mm X 253mm X 433mm ★箱体采用多层复合夹板精密加工，多重特殊工艺制作，坚固耐用，达到IP66防护等级。（提供包括该产品型号的IP66等级证书及第三方检测机构出具的检测报告加盖原厂公章） ★提供包括该产品型号的第三方检测机构出具的符合《GB8898-2011音频、视频及类似电子设备安全要求》的检测报告加盖原厂公章。 | 2 | 只 |  |
| 11 | 全频功放 | 产品牌特性：2U标准机箱，高强度的钢机架结构；采用SMT贴片技术，保证了产品的一致性和稳定性；可选择立体声、并联、桥接三种工作模式环形变压器，功率充沛，具备磁屏层，有效的隔离干扰；精心打造的大功率、高效率专业功放； 全功能保护电路，包括温度（过热）、短路、直流、压限、过载、过流、失真限幅、欠压/过压、开/ 关机噪音、负载不匹配（低阻）、开机软启动、开机防浪涌、无线电干扰、次生波、高频输出自动检测（超高频）保护等保护。 参数规格： 额定功率(rms) 立体声 8Ω:≥2X300W; 额定功率(rms) 立体声 4Ω:≥2X450W; 桥接8Ω:900W; 桥接4Ω:1200W; 输入灵敏度（×40/32dB）:0.775V/1.4V; 最大功耗:750VA/3.3A; 净重:12.8Kg; 外形尺寸(WxDxH):483 X 400 X 88 mm ★提供包括该产品型号的第三方检测机构出具的符合《GB8898-2011音频、视频及类似电子设备安全要求》的检测报告加盖原厂公章。 ★提供具有该产品型号的3C证书加盖原厂公章。 | 1 | 台 |  |
| 12 | 音频处理器 | 2进6出数字音频处理器 采用第四代SHARC ADSP-21489高性能浮点DSP芯片，强大的音 频处理能力 96Khz采样频率保障捕捉声音细节，AD/DA动态范围达118dB 采用进口ELNA电容，精选音频专用器件，保障处理器对声染色的影响降低到最小 高性能指标：动态范围>110dB，THD+N<0.0025%，设备最小固定延时<2ms 内置粉红/白噪声/正弦发生器 参量均衡器类型：PEQ/Lo-Shelf/Hi-Shelf/Allpass1/Apass2（全通滤波器可用作相位调节） 高低通滤波器：Bessel/Butterworth/Link-Riley的斜率从6~48dB/Oct范围内可选 输入输出可调延时达1000ms，精度0.02ms 输入通道：噪声门、反馈抑制器、10段参量均衡、3段动态均衡器、高低通、压缩器、延时 输出通道功能：矩阵混音，10段参量均衡、高低通、压缩器、限幅器、延时器 以太网+USB+RS232/485控制接口，开放TCP/IP及串口协议实现第三方控制 灵活的GPIO端口（输入输出各2个）便于系统集成联控[可选GPIO扩展盒] PC 软件搜索发现处理器，支持23组场景预设，可灵活调用 ★提供包括该产品型号的第三方检测机构出具的符合《GB8898-2011音频、视频及类似电子设备安全要求》的检测报告加盖原厂公章。 ★提供具有该产品型号的3C证书加盖原厂公章。 | 1 | 台 |  |
| 13 | 音频调音台 | 12路通道输入 每通道3段均衡器 2 AUX，1组立体声输出 内置99 DSP数字效果器 内置提供直流48V幻象电源 高品质USB播放器带显示 蓝牙显示器 60mm 推子 总谐波失真：低于0.1% 频率响应：20Hz—20KHz,+1dB-3dB 输入和输出阻抗：话筒输入：2.4KΩ 线路输入：11KΩ 立体声输入：100KΩ 主输出阻抗：75Ω 编组阻抗：75Ω AUX输出阻抗：75Ω EQ(单声道输入) 高频：12kHz±15dB 中频：120Hz~4k±15dB 低频：80Hz±15dB 温度范围：-10℃~+45℃ 供电：AC 220V 50/60Hz 消耗功率：20W ★提供包括该产品型号的第三方检测机构出具的符合《GB8898-2011音频、视频及类似电子设备安全要求》的检测报告加盖原厂公章。 ★提供具有该产品型号的3C证书加盖原厂公章。 | 1 | 台 |  |
| 14 | 无线会议主控机 | 电源输入：DC12V-15V，≧1A 消耗功率：< 7W 工作温度 -10℃ -- 40℃ 主控机尺寸（W×H×D）：485mm×100mm（2U，包括机箱脚垫）×355mm 主控机重量：7.2 kgl音频信道 通信方式：UHF无线方式（单向） 信道数：5路（1主席单元通路，4代表单元通路） 频率范围：（频率段在500MHz --- 950MHz范围内可供选择） 解调方式：FM 接收灵敏度：-100dBml控制信道 通信方式：UHF无线方式(双向） 信道数：16 频率范围：422.4MHz -- 438.4MHz 调制方式：FSK 接收灵敏度：-100dBm 辐射功率：≦+6dBm 频率偏差：<0.002 数据速率：100KBPS1.3.3列席单元话筒技术指标 信号覆盖范围：室内半径60米（不包括使用天线延长器或天线放大器）音频频率响应：50Hz --- 15KHz 音频总增益：≦20dB 信噪比：>85dB 音频总谐波失真：≦0.8% ★提供包括该产品型号的第三方检测机构出具的符合《GB8898-2011音频、视频及类似电子设备安全要求》的检测报告加盖原厂公章。 ★提供具有该产品型号的3C证书加盖原厂公章。 | 1 | 台 |  |
| 15 | 主席单元 | 工作电源：DC 3.7V -- 4.5V 消耗功率： 待机≦360mW,讲话状态≦630mW 工作温度 -10℃ -- 40℃ 咪杆长：400mm 尺寸（W×H×D）：170mm×5.8mm（不含咪杆）×120mm 重量：0.6 kg 音频信道 通信方式： UHF无线方式（单向） 信道数： 5路（1主席单元通路，4代表单元通路） 频率范围：（频率段在500MHz --- 950MHz 范围内可供选择） 调制方式：FM 调制量：60K 辐射功率：≦+9dBm 频率偏差：<0.002 参考讲话距离：10cm--30cm 控制信道 通信方式：无线方式(双向） ★提供具有该产品型号的3C证书加盖原厂公章。 | 1 | 支 |  |
| 16 | 代表单元 | 工作电源：DC 3.7V -- 4.5V 消耗功率： 待机≦360mW,讲话状态≦630mW 工作温度 -10℃ -- 40℃ 咪杆长：400mm 尺寸（W×H×D）：170mm×5.8mm（不含咪杆）×120mm 重量：0.6 kg 音频信道 通信方式： UHF无线方式（单向） 信道数： 5路（1主席单元通路，4代表单元通路） 频率范围：（频率段在500MHz --- 950MHz 范围内可供选择） 调制方式：FM 调制量：60K 辐射功率：≦+9dBm 频率偏差：<0.002 参考讲话距离：10cm--30cm 控制信道 通信方式：无线方式(双向） ★提供具有该产品型号的3C证书加盖原厂公章。 | 10 | 支 |  |
| 17 | 无线手持话筒 | 真分集式无线麦克风 . 采用数字导频和ID码身份认证技术 . 采用锁相环PLL频率合成稳定系统,提供200个通道 . 采用最新型高频滤波器,最大限度地滤除带外干扰信号 . 采用二次变频的高频电路设计,具有极高的灵敏度 . 多重静噪控制电路,拒绝外部干扰接收距离达250米。 . 专门设计的语音压缩扩展电路,极大地提高信噪比 . 独特的电路设计,动态大,频响宽,噪音小 . 频率范围:UHF 520-930MHz . 调制方式:宽频FM . 可调范围:50MHz . 通道数目:2x100 . 通道间隔:250OKHz . 频率稳定度:±0.005%以内 . 动态范围:100dB . 最大频偏:±45KHz . 音频回应:80Hz-18KHz(±3dB)10.综合信噪比:>105dB . 综合失真:≤0.5% . 工作温度:-10℃～50℃ . 接收机指标: . 接收机方式:二次变频超外差 . 中频频率:第一中频:110MHz,第二中频10.7MHz . 无线界面:BNC/50 . 灵敏度:12dB uV80dBSN . 灵敏度范围:12-32dBuV . 杂散抑制:≥75dB . 最大输出电平:+10dBV 发射器指标: . 天线程式;腰包式发射器采用14波长鞭状天线,手持麦克风内置螺旋天线 . 输出功率:高频率30Mw,低频率3Mw . 杂散抑制:-60dB . 供电:两节AA DC 1.5V电池5.使用时间:30mW时大于10小时,3mW时大于15小时 ★提供包括该产品型号的第三方检测机构出具的符合《GB8898-2011音频、视频及类似电子设备安全要求》的检测报告加盖原厂公章。 ★提供具有该产品型号的3C证书加盖原厂公章。 | 1 | 套 |  |
| 18 | 反馈抑制器 | DSP数字芯片处理设计的反馈抑制器，可快速搜索话筒所在位置的啸叫频点处理，使话筒的有效拾音距离轻松提高。电路技术频响宽，频响范围可达20Hz-20KHz，独特的DSP数字数据算法处理话筒啸叫，更大限度抑制会场啸叫，大幅度提升话筒是因距离。在同时使用多个话筒情境下,全自动检测会场环境声学数据,使用之无需对设备调试可直接使用, 校正效率高、动态显著音质保证。 模拟输入: 4路XLR和1/4“TRS(母)输入，电子平衡/非平衡 输入阻抗: 平衡47Ω，不平衡20KΩ 供电电压:4通道单独48V供电 最大线路电平输入: +18dBµ 模拟输出: 1路XLR、1路非平衡、1路RCA 最大输出电平: +20dBµ 频率响应: 20Hz-20KHz，±0.3dB 信噪比: >105dB(A) 动态范围: 103dB 总谐波失真+噪声: 0.005％,1KHz；20Hz-10KHz， <0.01％；10KHz-20KHz，<0.025％ 工作电压: 220V±10% 50Hz 重量: 2.7KG 产品尺寸：480×220×44mm ★提供包括该产品型号的第三方检测机构出具的符合《GB8898-2011音频、视频及类似电子设备安全要求》的检测报告加盖原厂公章。 ★提供具有该产品型号的3C证书加盖原厂公章。 | 1 | 台 |  |
| 19 | 电源管理器 | 一款全数字控制的电源管理器，拥有时尚轻巧的外观造型，实现灵活的空间活动，彩色液晶触摸显示屏让设备工作状况更加清晰直观，更加方便的参数设置，有多重的保护功能，告别繁琐的开关工作，同时能够按照顺序关闭和开启各类设备，可以有效的统一管理和控制，避免人为的失误操作而损坏用电设备，同时还可以减少设备在开关机瞬间产生的感生电流对设备的冲击，确保整套系统的稳定使用。 产品特性：配备2.8寸TFT-LCD显示屏，可实时显示当前电压，日期时间，通道开关状;8路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0~999秒）；每通道可以独立设置开启/关闭，方便设备灵活使用；内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开启/关闭每一通道；欠压、过压保护，可自定义设置保护值；配置RS232和RS485接口，支持级联、中央设备控制； 参数： 输入电源：AC 100~240V 50~60Hz 单路额定输出电流：15A 额定输出总电流：40A 时序控制每步时间音隔：0.1~999s USB接口：DC 5V/1A 电源输出接口：8路智能控制,1路直通输 尺寸（WxDxH)：480x225x65mm ★提供具有该产品型号的3C证书加盖原厂公章 | 1 | 台 |  |
| 20 | 充电箱 | 功能特点： 1．充电器可同时插满所有USB接口，供设备批量充电 2．使用USB线充电，一端连接充电器一端连接会议单元。 3．根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电，同时有过流保护功能，保证被充电单元的安全。 4．智能自动电路保护，所有USB插口均具有短路保护功能和自恢复功能。 技术参数： 1．输入电压：100-240V AC 50/60Hz 2．充电接口（USB）：10个/100W 3．充电电压：5V 4．充电电流：2A（最大） 5．颜色：黑色 6．尺寸（长×宽×高） 217×142×64(mm) 7. 重量：1.68kg ★提供包括该产品型号的第三方检测机构出具的符合《GB8898-2011音频、视频及类似电子设备安全要求》的检测报告加盖原厂公章。 ★提供具有该产品型号的3C证书加盖原厂公章。 | 1 | 套 |  |
| 21 | HDMI多媒体接口 | HDMI/音频/电源接口，HDMI高清线缆 | 2 | 套 |  |
| 22 | 线缆辅材 | 音频连接线，网络配线等 | 1 | 批 |  |

- 鲟鱼直播间

| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直播高清摄像机（含三脚架） | 全高清图像：1/2.8高品质图像传感器，分辨率可达1920x1080输出帧率高达60帧/秒。多种光学变倍镜头：5X、10X、12X、20X、30X多种光学变倍镜头，具有72.5°无畸变宽视角。领先的自动聚焦技术：先进的自动聚焦算法使得镜头快速、准确、稳定地完成自动聚焦。低噪声高信噪比：低噪声CMOS有效地保证了摄像机视频的超高信噪比。采用先进的2D、3D降噪技术，进一步降低了噪声，同时又能确保图像清晰度。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 直播电容话筒（含悬臂支架） | 话筒类型：电容式 换能原理：压力梯度传感器 音头直径：17 mm, 0.67 in 指向性心型 灵敏度：16.7 mV/Pa, -35.5 dBV/Pa 等效噪声级：19 dB (A), 心型 最大声压级（失真度0.5%）：142 dBSPL 动态范围：123 dB (A) | 1 | 支 |  |
| 3 | 直播声卡 | 24bit 96/192KHz 6进6出DJ USB音频接口 高动态范围 数字模拟转换器：动态范围：114dB 模拟数字转换器：动态范围：114dB 4进4出全双工录音和回放 双话筒/乐器前置放大器与分别的增益控制和幻象电源开关 2个模拟线性输入1/4″TRS接口 2个模拟输出1/4″TRS接口 RCA同轴接口的S/PDIF输入输出 1进1出 16通道MIDI接口 主音量控制在前面板上 硬件监听控制旋钮在前面板 2个耳机输出带有音量旋钮 通过软件控制面板可灵活控制每个通道 | 1 | 台 |  |
| 4 | 直播手机接口 | 进口芯片，高清采集，无损转换，双路耳机输出，安卓苹果全兼容 | 1 | 台 |  |
| 5 | 监听耳机 | 先进工程设计和建构质量 40毫米驱动单元，以稀土磁铁及铜包铝线音圈结构，调整至加强型的低音频表现，包围耳朵轮廓的耳罩设计，在嘈杂的环境中有良好的隔音效果，方便的单边导线出口。 类别：密闭动圈型 驱动单元：钕磁铁 频率响应：15 ~ 22,000Hz 最大输入功率：700mW 于 1kHz 灵敏度：96 dB/mW 阻抗：47 Ω 重量：190 g (不包含导线及插头) 导线：3.0 m 左边出口 | 2 | 只 |  |
| 6 | 直播电脑（含显示器） | 第11代英特尔酷睿i7-11700F/16G内存/256G固态硬盘+1T机械硬盘/4G独立显卡/24寸IPS高清显示器 | 1 | 台 |  |
| 7 | 75寸工业显示屏 | 75寸4K超高清显示分辨率、带通电自启功能 背光源类型：DLED 物理分辨率：3840 × 2160 亮度：350 cd/m2 可视角：178°(H)/178°(V) 刷新率：60 Hz 电源 ：100~240 VAC, 50/60 Hz | 1 | 台 |  |
| 8 | LED手机直播灯（含灯架） | LED环形冷暖双色温美颜灯，160颗LED灯珠，3300K-8000K色温调节，大光圈，三色面光，无极调光，远程控制 | 1 | 台 |  |
| 9 | LED直播灯(含灯箱灯罩灯架） | CRI显色指数≥96，功率150W，色温参数：5600+200K，光照度≈58000，8种FX光效模式，尺寸：34*20*16mm | 3 | 台 |  |
| 10 | 线缆辅材 | 音频连接线，灯光配线，网络配线等 | 1 | 批 |  |

- 安防网络设备

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 有线网络 |  |  |  |  |
| 1 | 六类信息模块 | 1.标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801:2008；ANSI/ TIA-568-C.2 2.产品传输性能支持两节点5米短信道，三节点9米短信道和四节点14米短信道并提供第三方原厂盖章检验报告 3.180度设计即可安装在面板上也可安装在配线架上面 4.IDC 采用45度自锁式结构交叉设计,IDC材料：磷青铜,金针：磷青铜表面镀金,防尘盖：透明PC材料 5.插头与插座插合次数：≥1000次,导线端接次数：≥250次 6.最高传输频率：250MHz | 96 | 只 |  |
| 2 | 网络信息面板 | 1.面板采用圆角造型设计，信息插座与面板采用90度安装方式 2.组合式结构，前后双层面板设计，外形美观，避免固定螺丝孔外露 3.风格统一的双口面板均带有弹簧式自动回弹防尘门设计，防止灰尘等异物侵入 4.带有标识纸和标识盖，方便维护和使用 5.面板尺寸：高度:86×宽度:86mm，颜色：白色，材料：ABS | 48 | 只 |  |
| 3 | 底盒 | 1.安装方式：暗装 2.尺寸：高度:86×宽度:86mm 3.深度：45mm 4.安装方便，坚固耐用 5.颜色：白色 6.材料：ABS | 48 | 个 |  |
| 5 | 六类网线 | 1.标准：YD/T1019，ANSI∕TIA-568-C.2，ISO/IEC 11801，ZC，IEC 61156-5，IEC60332-1-2 2.通过标准最高传输频率250MHz测试 3.额定传输速率(NVP)：68% 4.单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m 5.导体：软圆铜线、0.57mm±0.02mm，绝缘：HDPE，线对：4对 6.屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离 7.护套材料：PVC，护套外径：6.3±0.3mm | 4800 | 米 |  |
| 6 | 网络配线架 | 1.标准：YD/T 926.3，ISO/IEC11801，ANSI/TIA- 568-C.2 2.标准19英寸机架式安装，高度：1U，端口数量：24口，采用模块化设计，每个模块都可以单独拆卸 3.后端自带线缆管理单元，采用双爪式免工具设计，便于安装和拆卸 4.完善清晰的标识系统，让施工、维护、管理更方便、快捷 5.IDC：磷青铜，金针：磷青铜表面镀金，线缆保护盖：PC 6.进线方式：180°进线，45°卡线设计 7.插头与插座插合次数：≥1000次，导线端接次数：≥250次 8.最高传输频率：500MHz | 6 | 台 |  |
| 7 | 理线器 | 1.标准19”机架式安装 2.SPCC冷轧钢板表面脱脂、磷化、静电喷塑处理 3.高度：1U 4.上下各24口理线槽， 5.厚度：1.0/1.2MM | 12 | 只 |  |
| 8 | 110对语音配线架 | 1.符合标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2 2.标准19英寸机架式安装，高度：1U,规格：100对 3.采用IDC技术上下两排均在正面端接，使施工维护更方便 4.塑料件：ABS 5.塑料件颜色：象牙色 6.卡接导体线径：0.4mm~0.65mm，26AWG~22AWG | 1 | 台 |  |
| 9 | 六类非屏蔽跳线 | 1.标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2 2.原厂成型，100%测试，具有更高的可靠性和传输性能 3.长度：2米，颜色：灰色 4.导体: 多股绞合，软圆铜线 5.导体线规：24AWG，屏蔽方式: U/UTP 6.护套材料：PVC，护套外径：6.0±0.3mm 7.插头: RJ45，8P8C，插头护套： PVC 8.塑胶壳：透明聚碳酸酯 9.簧片材料：铜表面镀金 10.插拔次数：≥1000次 11.最高传输频率：250MHz | 200 | 条 |  |
| 10 | 语音跳线 | 1.标准：YD/T 926.3，ISO/IEC11801，ANSI/TIA-568-C.2 2.导体: 多股绞合，软圆铜线 3.导体线规：24AWG 4.屏蔽方式: U/UTP，插头：110-RJ45 ，规格：1对 5.插拔次数：RJ45≥1000次，110≥200次 6.最高传输频率：16MHz | 10 | 条 |  |
| 11 | PVC线管 | PVC20/25阻燃线管 | 1920 | 米 |  |
| 12 | 网络机柜 | 600*800*2000mm前后网孔门 带透气孔的前门门条和三段六角网孔后门，方便通风散热；高效坚固的并柜连接。 | 2 | 台 |  |
| 二 | 无线WIFI |  |  |  |  |
| 1 | 吸顶AP | ★802.11ac Wave 2协议，兼容802.11a/b/g/n/ac协议，支持2.4G和5G同时工作； 支持2x2 MIMO，2.4G最大传输速率≥300Mbps，5G最大传输速率≥860Mbps，整机最大传输速率≥1160Mbps 内置矩阵式智能天线 以太网口≥2个，并需提供1个RJ-45 Console管理口 ★USB接口≥1个，可拓展物联网模块使用，可外接U盘 支持802.3af标准的PoE供电和本地电源适配器供电两种方式 AP满负荷工作功耗≤13W AP发射功率≤20dBm（最大不超过100mw），且功率可调节（调节粒度为1dBm，调节范围为1dBm~20dBm） 单射频接入人数≥128，整机最大接入人数≥256 支持基于SSID的接入用户数限制 支持虚拟AP技术，单射频SSID数量≥16，整机≥32； 支持SSID隐藏；支持英文SSID、中文SSID或中英文混合SSID 支持SSID与1QVLAN一对一或一对多的映射； ★支持Fat和Fit 两种工作模式，根据网络规划的需要，可以灵活地在Fat和Fit两种工作模式中切换，同时可以根据应用需求，选择工作模式，提供官网截图并加盖原厂公章； AP支持集中转发和本地转发两种数据转发模式，同一个AP上基于SSID选择本地转发或者集中转发； 支持AP零配置，支持二三层发现、DHCP Option43、DNS域名等多种AC自动发现机制 支持跨三层、跨广域网、NAT部署AP，并支持与AC的管理隧道加密； 支持WIPS/防钓鱼WIFI，支持对非法接入点的实时检测、告警及反制 ★无线AP支持联动安全策略，通过安全策略可以实现对疑似感染病毒或已感染病毒的无线客户端进行识别、监控与隔离等多种方式的处理，提供功能截图证明，并加盖厂商公章； 支持将内网终端用于的ARP扫描、IP扫描、端口扫描达到阈值后告警或进入动态黑名单。 支持接入点VPN功能，可以跨互联网与异地的无线控制器建立加密通信隧道，实现加密远程访问 支持802.11h 动态频率选择(DFS)、信道自动扫描功能，自动规避干扰 支持基于时间计划定时开启或关闭指定SSID，并可配置例外SSID 通过基于特征和协议的射频优化，有效提升无线部署中高密度接入、流媒体传输等场景中的应用加速能力和质量保障效果。其中包含：多用户时间公平调度、混合接入公平、干扰过滤、终端速率管控、频谱导航、组播增强、广播优化、逐包功率控制和智能带宽保障等。 支持无线带宽平均分配，让不同协商速率的终端占用相等的无线信道时间，防止低速终端拉低网络整体速； 支持基于STA数、信号强度、信道利用率的智能负载均衡，自动平衡各AP之间的接入压力 支持Fit AP切换成网关模式（非Fat AP模式），支持PPPoE拨号、静态IP、DHCP三种上网方式； 支持DHCP Server和DNS代理功能 支持逃生模式，AP与控制器连接中断后，原有用户在线、新用户正常接入，业务不中断； ★为保证兼容性与统一管理，要求本次招标的系统平台管理软件AP与POE交换机兼容或为同一品牌 | 14 | 台 |  |
| 2 | 云管理交换机 | 千兆POE电口数≥8个，千兆SFP光口≥4个； 支持IEEE 802.3af/at供电标准，单端口最大输出功率≥30W，整机最大输出功率≥135W Console口≥1个 交换性能≥256Gbps/2.56Tbps，包转发率≥27Mpps/102Mpps（若存在双参数，以较小参数为准）； ★支持胖瘦一体化，支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时灵活的进行切换，提供官网截图并加盖原厂公章； 支持基于交换机单端口、聚合口的ACL策略； 支持基于源目IP地址、MAC地址的ACL策略； 支持基于协议（例如：OSPF、UDP、ARP），同时支持自定义协议号的ACL策略； 支持基于时间的ACL策略； 支持基于802.1p、IP及服务等级、DSCP的优先级设置； 以上功能需提供平台功能配置截图证明； 支持流量端口镜像及重定向功能； 支持交换机端口设置为信任端口或非信任端口，非信任端口也可设置白名单响应DHCP报文 二层广播自动发现控制器平台，配置静态IP地址三层发现控制器平台，DHCP Option43方式发现控制器平台，DNS域名发现控制器平台，以上方式提供官网截图证明以及第三方权威机构检测报告并加盖原厂公章； ★支持通过控制器平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换，提供平台功能截图以及官网截图证明并加盖原厂公章； 支持STP、RSTP、MSTP协议 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping 支持4K个VLAN 支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的。 支持MAC地址≥16K 支持MAC地址自动学习 支持源MAC地址过滤 支持接口MAC地址学习个数限制 支持端口聚合≥64个 支持手工和静态LACP ARP表≥512 支持DHCP Server ★支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面，提供功能配置截图以及第三方权威机构检测报告证明并加盖原厂公章； 支持静态路由 路由表≥64 组播条目≥1k 支持IGMP Snooping V1,V2,V3 支持通过控制器平台查看交换机端口负载情况，提供平台功能截图证明； 支持防网关ARP欺骗 管理员分级管理 支持端口保护、隔离 支持防止DOS、ARP攻击功能 支持CPU保护功能 支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置，提供APP软件功能配置截图证明； 支持通过网管平台跨广域网、NAT远程管理智能交换机，提供截图证明； 支持通过在控制器平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息，提供功能截图证明； 支持通过控制器平台图形化操作对交换机端口状态的开启与关闭，提供功能截图证明； 支持通过控制器平台查看交换机面板端口工作状态，通过端口颜色显示状态即可判断端口是否在线工作； ★支持通过控制器平台查看交换机处于工作端口最近5分钟、1小时、最近1天、最近1周发送与接收的流量趋势，提供功能截图证明并加盖原厂公章； ★支持终端类型库，基于指纹自动识别PC、路由器、监控终端设备等，提供平台终端类型识别库截图以及第三方权威机构检测报告证明并加盖原厂公章； 支持基于终端类型自动识别结果，禁止非法终端(例如私接路由器)接入 ★支持安全日志显示对应安全事件，包括钓鱼AP攻击、DDOS攻击、爆破攻击、IP冲突、ARP扫描攻击等，提供功能截图证明并加盖原厂公章； 支持终端的MAC与交换机端口变更检测，提供功能截图； 支持终端发生安全策略事件后，交换机将终端加入黑名单 支持交换机端口终端类型变更后，通过APP、短信告警，提供功能截图证明； 支持查看安全事件记录、终端类型异常记录、终端在端口迁移次数、终端地址异常记录等安全事件的记录统计，提供功能截图证明； ★提供《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，出具该许可证的检测报告，并加盖厂商公章； 为保证产品软件成熟度，设备生产厂商需具备CMMI5级证书，提供证书复印件证明，并加盖厂商公章 | 2 | 台 |  |
| 3 | AC控制器 | 千兆电口≥4个； 提供USB接口数≥2个，用于外接硬件设备； 集中转发模式下最大可支持管理AP数≥60，单台设备最大可支持管理AP数≥500； 支持接入终端操作系统智能识别，能识别安卓、ios、windows移动终端、windows PC、MAC PC等接入终端，基于终端操作系统类型、终端MAC黑白名单库，实现基于终端的准入； 支持统计系统安全事件次数并呈现环比状态，包含但不限于呈现钓鱼AP、非法AD-Hoc、无线泛洪攻击等安全时间的次数。（提供实际功能截图并加盖软件系统开发商公章，实际功能效果支持现场测试）； ★通过网络管理系统可视化查看到网络账号安全状况，感知潜在风险，图形报表直观展示系统安全事件，帮助管理员轻松掌握网络的账号安全，显钓鱼AP、干扰AP、无线泛洪攻击、DDOS攻击等详细数据（提供实际功能截图并加盖软件系统开发商公章，实际功能效果支持现场测试）； 支持802.1x、Portal、MAC地址认证、CA证书认证、802.1X WEP等企业认证的方式满足内部不同场景认证方式的使用和选择，以及二维码审核认证、短信认证、临时访客账号等可用来满足外来访客接入认证需求，并且能够采集终端信息满足公安部信息安全要求。实现方式包含但不限于通过该系统支持对外提供Portal和Radius服务功能，实现兼容原有网络设备做认证统一平台，支持授权用户≥10K。提供功能截图证明并加盖软件系统开发商公章）； 支持人脸识别认证方式，通过收集用户人脸数据建立数据库，上网认证识别用户人脸数据对比数据库，建立基于用户身份的认证机制（提供实际功能截图并加盖软件系统开发商公章，实际功能效果支持现场测试）； ★支持对接移动办公平台进行用户认证，包括阿里钉钉、微信企业号、口袋助理等主流平台，支持同步组织架构实现不同部门人员分配不同的上网权限策略，同时用户端可以直接通过APP或轻应用即可自助管理账号密码（提供实际功能截图并加盖软件系统开发商公章，实际功能效果支持现场测试）； ★支持应用识别，能识别不低于5000种的网络应用，能识别邮件、游戏、P2P流媒体、WEB流媒体、金融交易、办公OA、移动终端应用等主流应用（提供实际功能截图并加盖软件系统开发商公章，实际功能效果支持现场测试）； 网络控制器支持基于应用层的互联网流量和内网流量双重访问控制；上述内容实现方式包含但不限于无线网络处于本地转发状态下； ★为了保证内部工作人员及来访人员的上网安全，规避网络安全事件的发生，同时满足公安部82号、151号以及网络安全法等相关法律法规的政策要求，规范用户无线上网行为，可审计用户访问的URL、网络应用类型、非加密的邮件正文及其附件内容、Web BBS发帖内容、微博内容、FTP上传和下载的文件名、TELNET执行的命令等（提供功能截图证明及第三方权威检测报告并加盖软件系统开发商公章）； 符合相关职能单位的监管要求，支持支持记录用户注册信息、IP、终端MAC、上下线时间、访问的目的IP等信息，支持与本地公安网监平台对接，按照要求将审计结果上传至公安的网监平台（提供功能截图证明并加盖软件系统开发商公章） 为了预防办公Wi-Fi安全风险，需要支持对防钓鱼Wi-Fi、私接无线路由器的实时检测、告警及反制； 为了合理利用投资和出口带宽资源，提高资源利用率，支持网络应用智能缓存，自动将无线网络中首次下载或更新的APP，缓存到本地服务器，第二个用户下载或更新相同APP时可以直接从本地提取，节省带宽资源（提供功能截图证明并加盖软件系统开发商公章）； 为了更好的管理维护网中POE、接入、汇聚交换机，需要支持通过该系统实现统一的配置管理（非简单的SNMP网管协议），并且支持可视化的运维配置管理，以及多种方式在网管平台自动上线，包括但不限于二三层发现、DHCP Option43、DNS域名（提供功能截图证明并加盖软件系统开发商公章）； 保证兼容性与统一管理，要求本次招标AC与AP、交换机同一品牌； ★为保证设备扩展性，要求设备制造商软件开发能力达到CMMI五级，提供相应证书复印件并要求设备制造商盖章证明 为保证设备安全性，要求设备制造商为WAPI产业联盟会员，提供相应证书复印件并要求设备制造商盖章证明 | 1 | 台 |  |
| 4 | 六类网线 | 1.标准：YD/T1019，ANSI∕TIA-568-C.2，ISO/IEC 11801，ZC，IEC 61156-5，IEC60332-1-2 2.通过标准最高传输频率250MHz测试 3.额定传输速率(NVP)：68% 4.单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m 5.导体：软圆铜线、0.57mm±0.02mm，绝缘：HDPE，线对：4对 6.屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离 7.护套材料：PVC，护套外径：6.3±0.3mm | 840 | 米 |  |
| 5 | PVC线管 | PVC20/25阻燃线管 | 336 | 米 |  |
| 三 | 门禁监控 |  |  |  |  |
| 1 | 人脸门禁一体机 | ★1、设备采用4.3英寸LCD触摸显示屏，屏幕流明度290cd/㎡，分辨率不小于800*480，屏幕防暴等级IK04；设备结构后壳（除后壳盖板部分）防暴等级：IK07。。（公安部检验报告证明） 2、设备采用高清双目相机（1路可见光摄像头，1路红外摄像头），最大分辨率为1920×1080，帧率30帧/s；适应强光、逆光、暗光等条件下的人脸识别；支持通过人脸及人体测光，快速调节图像亮度。（公安部检验报告证明） 3、设备本地人脸库存储容量5000张，本地卡存储容量10000张，本地出入记录存储容量20000条。 4、设备支持IC卡，身份证卡号读取，CPU卡内容读取及开启/关闭NFC刷卡功能。 ★5、设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力： LAN*1（10M/100M/1000M自适应） ；RS485*1；韦根*1；USB*1；喇叭扬声器；I/O输出*1； I/O输入*2；机械防拆开关*1。（公安部检验报告证明） ★6、设备的人脸识别距离0.2~3m；人脸识别高度：0.8~2.5m（安装高度1.4m，距离1.5m）；人脸识别误识率≤0.01%的条件下，准确率应≥99.8%，人脸识别速度≤0.2s。（公安部检验报告证明） 7、设备支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别开门。 8、设备支持多种人脸注册方式：设备本地人脸注册；本地U盘导入人员信息； 远程中心下发人脸；通过APP采集人脸并注册下发。 ★9、设备支持局域网、互联网环境的网络通信；支持云平台通信，实现视频、对讲及权限管控功能；支持被4个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录。（公安部检验报告证明） 10、设备支持视频对讲功能，可跟平台或客户端、室内机、管理机、手机APP进行视频对讲。（公安部检验报告证明） 11、设备支持授权人员刷人脸时可抓拍图片并实时上传平台；未授权陌生人刷人脸时，设备支持抓拍人像照片实时上报平台预警；支持接入消防应急信号联动开门。（公安部检验报告证明） 12、设备支持手动校时功能；支持NTP自动校时功能；支持在线升级功能和本地U盘升级功能。（公安部检验报告证明） 13、系统主要操作响应时间小于1s，电控锁响应时间应小于等于1s，报警响应时间应小于等于1s（公安部检验报告证明） ★设备应具有CE、FCC、UL、CB、BIS、公安部检测报告。 | 2 | 台 |  |
| 2 | 磁力锁含支架 | 最大静态直线拉力：280kg(600Lbs) ± 15% 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/420mA 或 24V/210mA； 锁体尺寸：长238*宽47*厚28(mm)； 吸板尺寸：长182*宽38*高13(mm)； 使用环境：室内（不防水）； 适用门 | 2 | 套 |  |
| 3 | 门禁电源 | 输入电压：100-240VAC。 输出电压：12V。 输出电流：4.17A。 支持蓄电池接入。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 门禁开关 | 结构：塑料面板。 最大耐用电流1.25A电压250V。 输出：常开。 适合埋入式电器盒适用。 外形尺寸：86mm×86mm。 | 2 | 套 |  |
| 5 | 400W半球摄像头 | 具有400万像素CMOS传感器。 最大分辨率2560x1440。 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。（公安部检验报告证明） 最低照度彩色：0.001lx(AGC开，RJ45输出)，黑白:0.0001lx(AGC开，RJ45输出)，灰度等级不小于11级。（公安部检验报告证明） 红外补光距离不小于50米。（公安部检验报告证明） 需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2560x1440@30fps，第三码流最大2560x1440@30fps，子码流704x576@30fps。 在2560x1440@25fps下，清晰度不小于1400TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。（公安部检验报告证明） 信噪比不小于55dB。（公安部检验报告证明） 需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。（公安部检验报告证明） 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。（公安部检验报告证明） 需支持智能后检索功能。（公安部检验报告证明） 需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、走廊模式、视频水印等功能。（公安部检验报告证明） 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。（公安部检验报告证明） 设备与客户端之间用100米网线进行传输，数据包丢包率小于0.1%。（公安部检验报告证明） 不低于IP67防尘防水等级。（公安部检验报告证明） 需具有1个RJ-4510M/100M自适应网络接口。（公安部检验报告证明） 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。（公安部检验报告证明） 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。（公安部检验报告证明） 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。（公安部检验报告证明） | 11 | 只 |  |
| 6 | 16口NVR录像机 | ★支持接入带有越界报警、区域入侵、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊报警、场景变更报警、虚焦报警、人脸识别报警功能的网络摄像机，当触发报警时可联动录像、抓拍、报警输出（以公安部检测报告为准） ★支持接入具有断网续传功能的网络摄像机,当设备与摄像机之间网络中断并恢复后,可自动接收摄像机内存储的视频图像（以公安部检测报告为准） 可设置16/9/8/6/4/1等多种预览模式（以公安部检测报告为准） 支持2个SATA接口，每个接口1TB/2TB/3TB/4TB/6TB硬盘（以公安部检测报告为准） 支持对任一录像文件打标签，单个文件最大支持1024个标签；NVR设备可添加的标签个数不少于8192，支持对任一录像文件加锁、解锁，只有解锁后才可被覆盖（以公安部检测报告为准） 支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录；支持密码复杂度登记显示功能；新出厂设备需激活（以公安部检测报告为准） 支持客户端与设备端进行实时双向对讲；支持客户端与设备的IP通道进行实时双向对讲（以公安部检测报告为准） 支持任一通道接入有客流统计功能的IPC，可检索客流数量并按日、周、月、年报表方式展现（以公安部检测报告为准） 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级；支持远程对IPC的编码配置修改（以公安部检测报告为准） | 1 | 台 |  |
| 7 | 监控POE交换机 | 千兆电口数≥24个，千兆SFP光口≥2个 工作温度：0°C～40°C 存储温度：-10°C～70°C 相对湿度：5%～90% RH 无凝结 交换性能≥256Gbps 包转发率≥48Mpps 保证兼容性与统一管理，要求本次招标网关与AP、交换机同一品牌 为保证设备安全性，要求设备制造商为WAPI产业联盟会员，提供相应证书复印件并要求设备制造商盖章证明 | 2 | 台 |  |
| 8 | 6T硬盘 | SEAGATE,SKYHAWK,6TB,256MB,SATA 6Gb/s | 2 | 块 |  |
| 9 | 显示器 | 23.8寸IPS高清液晶显示屏，VGA+HDMI接口 | 1 | 台 |  |
| 四 | 网络管理 |  |  |  |  |
| 1 | 网关防火墙 | 1、硬件平台 产品采用多核并行处理架构，提供中国信息安全测评中心、公安部信息安全产品检测中心、中国软件评测中心、国家版权局之中任意一家机构出具的关于“多核并行安全操作系统”的证书或测试报告。 2、硬件规格 配置不低于6个千兆电口+2个千兆光口，内存大小≥2G，硬盘容量≥64G minisata SSD; 3、性能要求 网络层吞吐量≥3G，应用层吞吐量≥600M，防病毒吞吐量≥250M，IPS吞吐量≥150M，全威胁吞吐量≥130M，并发连接数≥80万，HTTP新建连接数≥1.8万； 4、链路探测 具备链路故障检测功能，通过ARP、DNS、PING协议等方式检测目标主机的可达性，确认接口链路是否有效，并可自定义检测频率。 5、链路聚合 具备链路聚合功能，将2个或者更多物理链路组合成一个更高带宽的逻辑链路接口，提高链路带宽和链路可靠性。 6、路由功能 支持基于IP地址、端口、地域、协议、应用等维度配置策略路由策略，支持多种负载均衡算法，包括加权、带宽比例、轮询、线路排序等。（需提供产品功能截图证明） 7、地域访问控制 访问控制规则支持模拟策略匹配，输入源目的IP、端口、协议五元组信息，模拟策略匹配方式，给出最可能的匹配结果，方便排查故障，或环境部署前的调试；（需提供相关功能截图证明） 8、AI检测 支持采用无特征AI检测技术对恶意勒索病毒及挖矿病毒等热点病毒进行检测； 9、深层检测 支持对HTTP、HTTPS、FTP、SMB、SMTP、POP3、IMAP协议进行病毒检测和查杀，支持最大16层的压缩文件查杀。（需提供产品功能截图证明） 10、★入侵防御 具备僵尸网络检测功能，可基于僵尸网络检测引擎发现主机的异常外联行为，并提供威胁等级和非法外联次数作为举证。（需提供产品功能截图证明） 11、策略快速部署 支持在单条安全策略中可同时启用入侵防御、防病毒、URL过滤、文件过滤、Web应用防护等安全功能。 12、策略生命周期管理 支持应用控制策略生命周期管理，包含安全策略的变更时间、变更类型和策略变更用户，并对变更内容记录日志，方便策略的管理和运维。（需提供产品功能截图证明） 13、★资产识别 支持安全运营中心功能，可以对全网所有的服务器和主机的威胁进行全面评估，管理员通过一键便可完成对服务器和主机的资产更新识别、脆弱性评估、策略动作的合理化监测、当前服务器和用户的保护状态、当前的服务器和主机的风险状态及需要管理员待办的紧急事项等，可以自动化直观的展示最终的风险；（需提供相关功能截图证明） 14、安全报表 支持自动生成综合安全风险报表，报表内容体现被保护对象的整体安全等级，发现漏洞情况以及遭受到攻击的统计，具备有效攻击行为次数统计和攻击举证；（提供安全报表） 15、高级威胁 支持高级威胁事件分析，并展示热点事件详情，如全网威胁情报、高级黑客、持续性攻击、网站存在后门（webshell）、黑链、感染流行僵尸网络、大面积病毒感染、外发攻击等，并将高危事件推送到运维管理员手机微信端进行预警；（需提供相关功能截图证明） 16、产品稳定性要求 要求所投产品连续5年入围Gartner企业级防火墙魔力象限，提供有效证明材料。 17、★要求所投产品在IDC在2020年集成类防火墙(UTM)市场占有率排名前三，提供有效证明材料。 18、要求所投产品的生产厂商参与制定《信息安全技术 第二代防火墙安全技术 要求》，需提供证明材料。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 核心交换机 | 100/1000 Base-X 千兆光口≥24个，千兆电combo口≥4个（与前面的24个光口中的4个复用），10G SFP+万兆光口≥4个； 支持双电源（交流/直流），整机功耗≤60W Console口≥1个、Manage口≥1个 交换性能≥336Gbps/3.36Tbps，包转发率≥108Mpps/126Mpps（若存在双参数，以较小参数为准）； 支持胖瘦一体化，支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时灵活的进行切换，提供官网截图并加盖原厂公章； 支持流量端口镜像及重定向功能； 支持交换机端口设置为信任端口或非信任端口，非信任端口也可设置白名单响应DHCP报文 ★二层广播自动发现控制器平台，配置静态IP地址三层发现控制器平台，DHCP Option43方式发现控制器平台，DNS域名发现控制器平台,以上方式提供官网截图证明以及第三方检测报告并加盖原厂公章； ★支持通过控制器平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换，提供平台功能截图证明并加盖原厂公章； 支持STP、RSTP、MSTP协议 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping 支持4K个VLAN 支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的。 支持MAC地址≥16K 支持MAC地址自动学习 支持源MAC地址过滤 支持接口MAC地址学习个数限制 支持端口聚合≥64个 支持手工和静态LACP ARP表≥512 支持DHCP Server ★支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面，提供功能配置截图证明并加盖原厂公章； 支持静态路由 路由表≥64 组播条目≥512 支持IGMP Snooping V1,V2,V3 支持通过控制器平台查看交换机端口负载情况，提供平台功能截图证明； 支持通过在控制器平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息； 支持通过控制器平台查看交换机处于工作端口最近5分钟、1小时、最近1天、最近1周发送与接收的流量趋势； ★支持终端类型库，基于指纹自动识别PC、路由器、监控终端设备等，提供平台终端类型识别库截图证明以及第三方检测报告并加盖原厂公章； 支持基于终端类型自动识别结果，禁止非法终端(例如私接路由器)接入 支持安全日志显示对应安全事件，包括钓鱼AP攻击、DDOS攻击、爆破攻击、IP冲突、ARP扫描攻击等，提供功能截图证明； 支持查看安全事件记录、终端类型异常记录、终端在端口迁移次数、终端地址异常记录等安全事件的记录统计，提供功能截图证明； 支持查看终端的历史接入交换机端口，终端的活跃状态，提供功能截图证明； ★提供《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，出具该许可证的检测报告，并加盖厂商公章； 为保证产品软件成熟度，设备生产厂商需具备CMMI5级证书，提供证书复印件证明，并加盖厂商鲜章 | 1 | 台 |  |
| 3 | 接入交换机 | 千兆电口数≥24个，千兆SFP光口≥2个 工作温度：0°C～40°C 存储温度：-10°C～70°C 相对湿度：5%～90% RH 无凝结 交换性能≥256Gbps 包转发率≥48Mpps 保证兼容性与统一管理，要求本次招标网关与AP、交换机同一品牌 为保证设备安全性，要求设备制造商为WAPI产业联盟会员，提供相应证书复印件并要求设备制造商盖章证明 | 6 | 台 |  |
| 4 | 电路费 | 上传下载50M，固定网络IP | 2 | 年 |  |

- 活动家具

| 序号 | 名称 | 参数规格 | 单位 | 数量 | 图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一层游客接待中心 |  |  |  |  |  |
| 1 | 三人位排椅 | 【扶手、支脚】：使用优质铝合金材料，通过专用大型精压模具压铸成型，打磨抛光处理再进行表面涂装处理。 【座板】：自结皮聚胺酯PU，采用优质冷轧钢板，专用高速数控冲床配合专用冲孔模具冲孔，一体冷压成型。 【横梁】：采用优质冷轧钢板，通过专用大型高精度拆边机成型，使用进口机器手及专用模具定位焊接，安装孔后打磨抛光再进行表面涂装处理。 | 套 | 4 |  |
| 2 | 工作椅 | 三明治网布，2.0厚电镀钢架 | 张 | 18 |  |
| 3 | 洽谈休闲桌椅（1桌4凳） | 600mm木质油漆圆桌1张，实木油漆围椅4张 | 套 | 2 |  |
| 鲟鱼工厂3D体验中心 |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢制工位操作台 | 采用进口数控设备，经剪切、冲压、折弯、焊接等加工过程。 材质：主框架为2.0mm冷轧钢，侧板、门板等采用1.2-1.5mm冷轧钢板，钢板部分经脱脂、酸洗、防锈磷化喷塑处理。 | 米 | 6 |  |
| 2 | 可活动多功能组合式工作台 | 特点：移动,自由组合,防火,可拆卸。 材质：座背板采用弯曲木防火板。 五金部分采用优质钢材，表面采用静电粉末喷涂。 规格：400mm*1200mm*750mm | 张 | 8 |  |
| 3 | 管理室工作台 | 材质：EI级环保板材，材质柔韧不易变形开裂。加厚优质钢化玻璃，优质铝合金拉手，不锈钢铰链 规格：600mm*1400mm*750mm | 张 | 1 |  |
| 4 | 工作椅 | 三明治网布，2.0厚电镀钢架 | 张 | 17 |  |
| 5 | 折叠椅 | 粉末涂层钢架，双排加强筋，高密度聚乙烯椅面 | 张 | 2 |  |
| 6 | 管理室文件柜 | 材质：EI级环保板材，材质柔韧不易变形开裂。加厚优质钢化玻璃，优质铝合金拉手，不锈钢铰链。 规格：800mm*1800mm*320mm | 组 | 2 |  |
| 7 | 管理员休息室储物柜 | 材质：EI级环保板材，材质柔韧不易变形开裂。加厚优质钢化玻璃，优质铝合金拉手，不锈钢铰链。 规格：800mm*2000mm*500mm | 组 | 1 |  |
| 二层资料室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 储物柜 | 材质：EI级环保板材，材质柔韧不易变形开裂。加厚优质钢化玻璃，优质铝合金拉手，不锈钢铰链。 规格：800mm*2000mm*500mm | 组 | 4 |  |
| 2 | 储物柜 | 材质：EI级环保板材，材质柔韧不易变形开裂。加厚优质钢化玻璃，优质铝合金拉手，不锈钢铰链。 规格：800mm*1800mm*320mm | 组 | 2 |  |
| 3 | 资料员工作台 | 材质：EI级环保板材，材质柔韧不易变形开裂。1.2mm优质烤漆钢架，国产优质轨道滑轮。 规格：600mm*1400mm*750mm | 张 | 4 |  |
| 1 | 工作椅 | 三明治网布，2.0厚电镀钢架 | 张 | 4 |  |
| 2 | 折叠椅 | 粉末涂层钢架，双排加强筋，高密度聚乙烯椅面 | 张 | 4 |  |
| 3 | 洽谈休闲桌椅（1桌4凳） | 600mm木质油漆圆桌1张，实木油漆围椅4张 | 套 | 1 |  |
| 鲟鱼直播间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 直播室客服工作台 | 材质：EI级环保板材，材质柔韧不易变形开裂。1.2mm优质烤漆钢架，国产优质轨道滑轮。 规格：600mm*1400mm*750mm | 张 | 2 |  |
| 2 | 工作椅 | 三明治网布，2.0厚电镀钢架 | 张 | 2 |  |
| 3 | 直播椅 | 新中式实木圈椅，木质坚硬，色泽优雅。传统工艺，榫卯结构。坐垫高弹泡沫海绵。 圈椅2个：650mm*600mm*730mm 圆几1张：直径500mm*高600mm | 套 | 1 |  |
| 4 | 直播室产品柜 | 材质：EI级环保板材，材质柔韧不易变形开裂。加厚优质钢化玻璃，优质铝合金拉手，不锈钢铰链。 规格：1200mm*350mm*220mm | 组 | 2 |  |
| 5 | 玻璃钢休闲椅 | 实木沙发框架，木纹清晰质地坚硬，E0级环保多层板，高密度海绵，天然棉麻透气面料。 规格：3200mm*350mm*300mm | 套 | 1 |  |
| 交流活动室培训室洽谈室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 活动室屏风置物架 | 材质：优质冷轧碳钢，环保静电粉末喷塑，承重力强坚固耐用，环保零甲醛无气味。实木橡木指接板储物格，随心组合。 规格：2000mm*300mm*2000mm | 组 | 2 |  |
| 2 | 活动室条桌 | 材质：新西兰松木全实木桌面，无指接板。华润水性环保漆，耐高温无异味。优质钢材桌角，表面采用静电粉末喷涂。 规格：800mm*2000mm*750mm | 张 | 2 |  |
| 3 | 实木椅 | 材质：全松木实木框架。华润水性环保漆，耐高温无异味。优质PU软面座椅。 | 张 | 16 |  |
| 4 | 培训室操作台 | 特点：移动,自由组合,防火,可拆卸。 材质：座背板采用弯曲木防火板。 五金部分采用优质钢材，表面采用静电粉末喷涂。 规格：400mm*1200mm*750mm | 张 | 12 |  |
| 5 | 椅子 | 三明治网布，2.0厚电镀钢架 | 张 | 24 |  |
| 6 | 洽谈室储物柜 | 材质：EI级环保板材，材质柔韧不易变形开裂。加厚优质钢化玻璃，优质铝合金拉手，不锈钢铰链。 规格：800mm*2000mm*500mm | 组 | 3 |  |
| 休闲露台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 户外休闲沙发 | 材质：竹藤结构缠接工艺，进口PE藤，铝合金框架结构。座垫高密度回弹海绵，软硬适中，舒适透气，进口防水布料。岩板茶几，取材天然，防大理石纹理，耐高温、高硬度、环保不褪色。 双人位沙发2张，规格：130cm*75cm*70cm。 茶几1张，规格：40cm*80cm*100cm。 | 套 | 4 |  |
| 2 | 遮阳伞 | 三角稳定设计，加厚铝型材，平衡伞面，减少晃动，鲸鱼式铝制升降手摇把手。铝合金罗马柱105*65mm，厚度达2.5mm。铸铝材质360度旋转盘。加重125公斤水箱底座。伞面直径达3米以上。 | 把 | 4 |  |

- 鲟鱼鱼缸

| 序号 | 内容 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主缸玻璃38MM厚超大板玻璃 | 14 | 平方 | 玻璃缸 |
| 2 | 主缸玻璃57MM厚底板玻璃 | 6 | 平方 |  |
| 3 | 玻璃精细磨边 | 60 | 米 |  |
| 4 | 底柜3500*2000*800鱼缸专用6*6方管焊接 | 1 | 个 | 钢架 |
| 5 | 德国瓦克鱼缸专用玻璃胶121 | 140 | 支 |  |
| 6 | 货车费（超大板上海直接到衢州需返程拉玻璃架） | 1 | 次 |  |
| 7 | 台湾三厘SANKING管件（鱼缸专用） | 1 | 批 |  |
| 8 | 上缸亚克力和下缸干湿分离盒 | 3 | 组 |  |
| 9 | 鱼缸贴纸背景和底膜 | 1 | 套 |  |
| 11 | 森森 博特 增氧设备及配件 | 1 | 套 | 制氧及水处理 |
| 12 | 喜尊水质调节生物制剂 | 1 | 组 |  |
| 13 | 妙的 博特 高端变频水泵 | 2 | 台 |  |
| 14 | 生化棉 过滤棉 | 15 | 片 |  |
| 15 | 细菌柱 过滤沙 科技环 | 300 | 只 |  |
| 16 | 最新款生态滴流式过滤系统 | 1 | 组 |  |
| 17 | 森森恒温机2匹 | 2 | 台 | 恒温机 |
| 18 | 恒温机专用管件 | 1 | 批 |  |
| 20 | 鱼缸专用UV杀菌灯 | 3 | 只 | 控制及照明设备 |
| 21 | 水族专用照明多色LED神灯 | 12 | 只 |  |
| 22 | 鱼缸智能控制设备远程操作温度 喂食 警报 定时 | 1 | 套 |  |

- 质保期：

- 1、质保期：从验收合格之日起二年；质保期内的维修费用（包括材料）全部由中标单位负责；超过质保期的，维修时只收部件成本费；

2、质保期内的维修费用（包括配件）全部由供货方负责；

3、技术支持要求：质保期内出现问题，1小时内响应，2小时内到达现场，12小时内解决问题，对于现场解决不了的故障，中标单位应提供采购人同型号、同规格的备用设备使用，直至故障设备修复；

4、在保修期内供方必须不得以任何理由影响用户的正常使用。投标方必须对所供产品实行终身维修，配件按市场价格收取。

- 服务期限：

从合同签订之日起至2021年10月20日。（采购人可根据项目情况合理调整服务期限。）

四、投标报价：

- 本项目为固定总价合同，要求报“交钥匙工程价”，所有报价均以人民币报价。报价应包括设备和材料采购费（包括设备及其备品备件费用、包装费、运杂费、运输保险费、手续费、税费等）、安装、调试、试运行、培训费、技术服务费以及管理人员的工资、第三方检测费、公众责任险、办公费、差旅交通费、工具用具使用费、税金、验收、培训、售后服务及辅助工作等其他费用及利润等一切与完成本项目有关的所有费用。

五、项目预算：

本项目预算为440万元。

- 第四章  合同文本

（以最终合同为准）

- 一、通用条款

合同编号：

甲方（货物及服务购买方）：

乙方（货物及服务提供或出让方）：

- 1.货物和服务的名称、技术规范和数量

应与招标文件及投标人提供的技术偏离表相一致。

- 2.货物和服务的质量、技术标准

合同货物和服务的质量、技术标准如在招标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁发的最新的国标或专业（部）标准执行及相应的国际标准。没有国家或专业(部)标准的，按企业标准执行。

- 3.专利权

乙方对—切可能的侵权指控负责。

- 4.风险责任

执行本合同的过程中，确因在现有水平和条件下难以克服的技术困难，导致部分或全部失败所造成的损失，风险责任由乙方全部承担。

- 5.无瑕疵条款

乙方在交付货物和服务后发现有瑕疵或漏项的，乙方应负担由此而产生的一切损失。

- 6.合同转让和分包

本合同不得转让。未经甲方书面同意，乙方不得将合同内容分包给第三方。

- 7.合同修改

甲方与乙方双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书。在合同签证时由第三方审核。原则性条款不允许修改。

- 8.不可抗力事件处理

8.1在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所致不能履行合同，则合同履行期可延长，延长期与不可抗力影响期相同。

8.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

8.3不可抗力事件延续60天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 9.延期责任

甲乙双方因各自原因造成项目延期的，应分别承担相应责任。

9.1乙方如遇不能按时交付或不能及时提供服务的情况，应及时以书面形式通知甲方，并说明理由。

9.2若乙方未按本合同规定的时间到货的，则每超一天支付未到货货款的1%的违约金给甲方。未到货款累计额度，以未到货相应合同总价款为限。若乙方未能在本合同规定的时间内完成安装并完成移交的，则每超一天支付合同总价的 1%的违约金给甲方。未交付罚款累计额度，以未交付相应合同总价价款为限。如供货逾期或安装逾期超出 10 天，除罚款外将扣除全部履约保证金，且甲方有权终止合同（如因甲方原因造成的工期延误除外）。

9.3因甲方原因造成工期延误，总工期相应顺延。由甲方造成的经济损失，甲方应承担相应责任。

9.4 甲方应按合同约定时间支付相应货款，如有延误应按银行同期贷款利率支付延误时间的利息（由乙方原因造成的延误除外）。

- 10.违约责任

10.1除此合同另有约定外，乙方没有按本合同履行合同约定的义务的，视为违约，应承担由此给甲方造成的全部损失。

- 11.违约终止合同

甲方在乙方存在如下违约情况时，有权考虑并提出终止全部或部分合同。

11.1乙方未能在合同规定期限或甲方同意延长的期限内交付全部或部分货物。

11.2 乙方未能履行合同规定的其他义务。

11.3 在发生上述情况后，乙方收到甲方的违约通知后 10 天内未能纠正其过失。

- 12.争议的解决

双方在履行合同过程中产生争议时(1)请政府采购监管部门调解;(2)采取仲裁方式解决的,约定向衢州仲裁委员会提请仲裁,或直接向合同签订地

人民法院提请诉讼。

- 二、专用条款

甲、乙双方根据（项目编号：__________）项目招标结果和招标文件的要求，并经双方协调一致，订立本采购合同。

- 13.合同文件

13.1 本合同书

13.2 中标/成交通知书

13.3 中标单位投标文件

13.4 变更补充文件

13.5 招标文件

13.6 本合同专用条款

13.7 本合同通用条款

13.8 标准、规范、图纸及有关技术文件

13.9 其他

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

14.合同金额：                                   (大写），包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到检查以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。另验收未通过的，验收费用由乙方支付。

项目编号：                                             单位：元

| 序号 | 设备名称 | 单价 | 数量 | 金额 | 规格规格 | 制造商 | 原产地 | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 安装调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 总计 | ￥： （元） 大写： （元） |  |  |  |  |  |  |  |

- 15.质量保证

15.1 乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合招标文件及本合同规定的质量、规格和性能的要求。

15.2 产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执

行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

15.3 产品的包装，国家或行业主管部门有规定的，按规定执行。

15.4 乙方提供主要设备的质量保证期为现场安装验收合格之后的___个月。如甲方原因导致不能及时安装的，产品的质保期自到货之日起   个月后开始计算。在质保期内因产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换 。

15.5 所提供的货物及服务完全符合合同规定的运行性能和安全要求，乙方应保护甲方在使用该系统或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设备等知识产权的指控，如果第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

15.6 项目完成后，运行结果符合产品标准和本招标文件及相关文件的要求；在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到甲方的认可；所有合同中规定的货物和材料均已提交；整套产品资料及技术文件均已提交并得到接受。系统即可通过初验。

15.7 设备从初验合格次日起 7 天内，出现非甲方人为因素造成的无法排除的故障，由乙方予以整机调换。

15.8 工程终验时，乙方须提供已办妥的相应质保及售后服务手续，同时，协助甲方通过电话查询售后服务手续办理情况予以验证。

15.9 （视项目需要可具体细化）

- 16.到货验收及调试

16.1 乙方将所供设备运至交货地点，并向甲方提供到货证明。采购人在收到到货证明 5 天内，对货物的外观、规格、数量、进行检验。如发现货物的外观、规格、数量与合同规定不符，甲方有权拒绝接受。设备到货时，须提供设备正常途径的供货证明。所供设备现场设备安装和集成时，根据要求决定是否由(原厂/乙方)工程师负责实施。集成的主要内容如下：

16.1.1乙方应完成供货、安装，并协助用户完成整套设备系统的正常、稳定运行。包括：协助用户完成设备安装环境准备并验收，负责设备系统的初期维护等，并完成验收前期的各项准备工作等。

16.1.2乙方将投标设备与现有的设备进行集成，所有系统和设备能够连通并正常运转，所有硬件能够在相应平台上正常运行，同时达到招标需求要求的性能和投标产品技术规格中的性能。设备安装、调试所需的工具、仪器及安装材料由乙方负责。

16.1.3验收分到货清点验收、系统集成初验、工程终验三阶段。乙方将所供设备运至交货地点，在甲方人员在场时拆箱，由甲方当场清点验收。安装调试完毕后，协助甲方完成系统集成初验。

16.1.4设备从系统集成初验合格次日起 7 天内，出现非甲方人为因素造成的无法排除的故障，由乙方予以整机调换。

16.1.5工程终验在系统集成初验合格三个月后组织实施。工程终验时，乙方须提供已办妥相应质保及售后服务手续，同时，协助甲方通过电话查询售后服务手续办理情况予以验证。

16.1.6（视项目需要可具体细化）

- 17.安装试运行

17.1 乙方负责系统设计、设备购置、安装、调试、试运行等全过程的工作。

17.2 乙方应提供集成计划给甲方认可。安装时乙方按需提供分派针对相对应设备的各个认证工程师负责安装、调试及运行工作，以检测其设计、制造、运行效果等，并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员，直到保证正常稳定运行。安装结束前，乙方应提交测试和调试方法及记录表格给甲方。

17.3 设备试运行应在甲方的监督下进行，此类监督不免除乙方应承担的相关责任。

17.4 （视项目需要可具体细化）

- 18.需提供的资料

18.1 乙方须在合同签订后五天内提交供甲方认可的需求分析报告、设计方案、设计说明书、项目实施计划书各一份，其中项目实施计划书的内容包括：设计、购置、交货、安装调试、质保期内规定完成的所有工作及活动。

18.2 乙方应对合同中提供的设备主要部件建立质量保证计划。

18.3 提供所有技术说明文档和设备安装、维护使用说明书。

18.4 设备及其和安装有关的技术原理图、接线图。

18.5 随机的辅助设备、专用电线电缆、随机软件、技术资料（包括操作手册、使用指南、维修指南和含维修网点在内的服务手册等）。

18.6 设备运行所必需的随机消耗材料，相应的技术服务与质量保证。投标方应提供所供产品备件、附件和耗材的使用、消耗情况说明并推荐相应供应商及供货单价。

18.7 在所供设备交付使用时，乙方必须向甲方提供产品说明书、质量保证书、保修卡、配置文档、使用手册、测试文档等必须具备的相关资料和必备的附件。

18.8 乙方认为可能需要的其它文件。

- 19.付款方式

19.1 乙方在合同签订时，向甲方交纳合同总价5%的履约保证金。合同履行期满后15个工作日内无息退还。

19.2甲方与乙方签署协议生效后，采购人在收到中标人提供的正式发票后15个工作日内支付合同价30%的预付款。

19.3 项目完成一半后付至合同价的70%。

19.4 全部安装、验收合格后付至合同价的97.5%，余款作为质量保证金，质保期结束后，采购人与中标人结清合同款项，且无息退还质量保证金。

19.5 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算，并签订补充协议。

- 20.培训

20.1培训在项目实施过程中按采购人确定的时间进行。

- 21.售后服务

21.1 售后服务内容以乙方承诺及相关要求等为准。备品备件的替换应按同等性能、同等配置要求进行。

21.2 乙方应明确承诺售后服务保证，提供详细的服务地点、联系人、电话等有关资料；

21.3 质保期符合或优于国家标准（采购需求表中另有约定的例外）。在质保期内，设备的维修和保养所发生的一切费用均由乙方承担；

21.4 设备签约的同时，双方签订质保期满后的维修保养协议或合同。

21.5 （视项目需要可具体细化）

- 22.工期要求

22.1在合同签订后一个月内完成所有装修、设备供货、安装、调试、试运行、验收及交付使用。

22.2 安装时间为：	年	月	日至	年	月	日。

- 23.单位变动情况处理

乙方发生收购、兼并、重组等单位变动情况，责任顺延至收购方、兼并方、重组方等新主体。

- 24.合同的生效

24.1 本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章，浙江省房地产管理咨询有限公司加盖鉴证章后生效。

24.2 本合同一式陆份，甲、乙双方各执贰份，鉴证方执贰份。

甲方：（盖章）                      乙方：（盖章）

法人代表：（签字或盖章）            法人代表：（签字或盖章）

联系电话：                          联系电话：

签订地址：                          签订地址：

日期：                              日期：

开户银行：

账号：

鉴证方: （盖章）浙江省房地产管理咨询有限公司

经办人：

联系电话:

- 第五章  应提交的有关格式范例

- 一、 投标文件封面

资格审查文件（商务技术文件、报价文件）

项目名称：

项目编号：

投标人：                       （盖单位公章）

日期：     年    月     日

- 二、资格审查文件

1. 投标函

致：                （招标采购单位名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告（项目编号：             ），被授权代表             （全名）经正式授权并代表投标人                           （投标人名称）提交资格审查文件、商务技术文件、报价文件各一份。

据此函，被授权代表宣布同意如下：

1. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3. 我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

4.本投标有效期自开标日起      日。

5.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                        邮编：           电话：

传真：              被授权代表姓名：           职务：

投标人名称(公章):

开户银行：                         银行账号：

被授权代表签字:

日期:     年   月   日

2. 法定代表人授权书

浙江省房地产管理咨询有限公司：

（投标人全称）法定代表人     授权     （被授权代表姓名）为全权代表，参加贵方组织的               项目（项目编号：），并全权处理采购活动中的一切事宜。

法定代表人签字或盖章：

投标人全称（公章）：

日  期：

附：

被授权代表姓名：           性别：

职务：                   职称：

详细通讯地址：

电话：                   传真：

移动电话：

邮政编码：

3.投标人资格声明

1、基本情况

投标人名称：

地   址：             电  话：

成立和注册日期：

主管部门：

公司性质：

主要负责人：

职工人数：              (其中:技术人员          )

最近公司(企业)的主要财务情况（到2020年12月31日止）

注册资金：

固定资产：

原值：

净值：

流动资产：

长期负债：

短期负债：

营业收入/主营业务收入：

利润：

2、最近二年的年度总营业额：

年   份    总  额

2019年

2020年

3、最近二年与其他客户签订的较大项目合同：

项目名称      地   址    　时  间  　金额(人民币元)

4、投标人最近二年法律纠纷情况
时间     案由    涉及金额     目前办理情况

5、有关银行的名称和地址：

6、其他情况：

就我们所知，兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示此证明文件。

日    期：

被授权代表签字：

被授权代表的印刷字体姓名：

被授权代表的职务：

电话号和传真号：

公     章：

4.具有履行合同所必需的专业服务（技术）能力的承诺函

（采购人）                   ：

我方 （投标人）          承诺具有履行合同所必需的专业服务（技术）能力。如有虚假，招标人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表人（签字）：

日  期：

5.没有重大违法记录承诺函

（采购人）：

我方（投标人）            具有良好的商业信誉，在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，招标人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表人（签字）：

日  期：

三、商务技术文件格式

1、投标人类似的成功业绩业绩表及证明材料

项目名称:

项目编号：

| 序号 | 采购单位名称 | 项目名称 | 采购数量 | 合同金额 （万元） | 项目实施时间 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：附采购项目合同复印件。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表人（签字）：

日  期：

2.项目组成员汇总表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称（或资质） | 岗位 | 现场工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

此表可在不改变格式的情况下自行制作（必填）

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表人（签字）：

日  期：

3.技术偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件技术规范要求 | 投标人响应详细内容 | 正/负偏离 | 偏离说明 | 投标文件响应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：投标人递交的技术规格书中与招标文件的技术规格书中的要求有不同时，应逐条列在技术偏离表中并作出“正偏离/负偏离”，同时在说明栏目中具体说明及填写页码，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表人（签字）：

日  期：

- 4.技术支持及服务承诺书

- 项目名称：

- 项目编号：

| 序号 | 质量保障措施及服务内容 | 承 诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保修时间及保修范围 |  |  |
| 2 | 有关技术人员现场免费提供安装、调试服务 |  |  |
| 3 | 免费换货期限 |  |  |
| 4 | 免费上门服务期限 |  |  |
| 5 | 质保期内产品故障服务响应时限 |  |  |
| 6 | 质保期满后的保修服务费用 |  |  |
| 7 | 交货时间 |  |  |
| 8 | 是否有提供备品备件 |  |  |
| 9 | 是否有质保期外的服务承诺 |  |  |
| 10 | 货物品牌是否原装正品 |  |  |
| 11 | 其他 |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表人（签字）：

日期：

- 四、报价文件格式

1. 开标一览表

项目名称：

项目编号：                                          金额单位：元

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 总计 | ￥： 元 大写： 元 |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表人（签字）：

日期：

2.报价明细表

项目名称：

项目编号：                                                单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 制造商 | 主要技术参数 | 原产地 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 产品配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 附件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 安装调试 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 总计 | ￥： 元 大写： 元 |  |  |  |  |  |  |

注：1、报价应包括运输、培训（质保期内，包括培训费、差旅费、餐费、住宿费，由供应商统一支付）、安装、调试和售后服务等所有费用。

2、按采购需求逐项列出所需的各种费用。

3、以上表格中各项可进一步细分，栏数不够可自加。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表人（签字）：

日期：

3.中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称） ，从业人员 	  人，营业收入为    万元，资产总额为 	  万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称） ，从业人员	 人，营业收入为	 万元，资产总额为	 万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.货物类项目采购填写此声明函。

3.投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

4.监狱和戒毒企业证明材料

监狱和戒毒企业参加投标时应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 第六章  评标办法及开标程序

- 一、评标委员会的组成

1.评标委员会由5人组成，依法随机抽取，评标委员会对投标文件进行评审。

2.询标期间，工作人员通过政采云系统向投标人发出在线询标内容，投标人法人代表或法人委托人负责解答及上传相关文件。

- 二、评标原则

3. 资格审查采用通过制，投标人得分由商务技术分和报价分合计组成,满分为100分。

4. 商务技术分和报价分合计得分最高者为第一中标候选人，得分次高者为第二中标候选人，总分相同时，价格低者优先。

5.评标委员会根据招标文件和投标文件，结合商务技术评分细则对各投标人的商务技术部分进行评审。评标委员会各成员所评分值的算术平均值即为各投标人的商务技术分值（计算时四舍五入保留二位小数）。

6. 评定结果经采购人确定后，浙江省房地产管理咨询有限公司在中标人确定之日起2个工作日内将以书面形式发出《中标通知书》，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标结果。

- 三、注意事项

7. 评审时评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 四、评分标准

8. 商务技术评分：

| 评分内容 | 细则内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 技术指标和配置 | 根据投标产品基本性能参数配置及提供的证明材料，是否符合招标文件的要求及符合程度进行评价，所有技术参数指标都满足或高于招标文件要求得16分。参数指标存在负偏离的每项扣1分，扣完为止。根据采购清单中打“★”的内容，提供涉及的相关证明材料。 | 0-16分 |
| 演示 | 1、云中控PAD平板端和手机端控制功能演示，演示界面包括屏幕列表展示、内容列表展示、播控功能演示。2分 2、数字橱窗演示：三维产品展示交互功能、互动弹窗功能，触控功能操作演示。2分 3、发展变迁互动程序演示：以时间或事件轴架构，多层级触控功能演示。2分 投标人自备笔记本电脑，提供产品演示视频。按顺序进行现场演示，演示时间8分钟之内。 | 0-6分 |
| 认证证书 | 投标人具有有效期内质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、信息安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书，提供一个证书得1分，最高得5分。 须提供相关证书扫描件加盖投标人公章，未提供不得分。 | 0-5分 |
| 拟派项目人员技术力量 | - 1、项目经理1名，应具备相应项目管理职业资格证书，项目管理师一级得3分，项目管理师二级得2分，没有的不得分，本项最高得3分。 - 2、项目组成员（不含项目经理）： - 具有高级软件工程证书得2分，具有中级软件工程师证书得1分，没有的不得分，本项最高得2分。 - 本项最高得5分。需提供上述人员相关证书、投标单位近3个月来为其缴纳的社保证明扫描件，否则不得分。 | 0-5分 |
| 业绩 | - 自2017年1月以来，投标人中标实施的政府采购同类业绩，每个得1分，最多得3分。 - 注：提供中标（成交）通知书和合同扫描件，时间以中标通知书落款时间为准,未按要求提供不得分。 | 0-3分 |
| 实施方案 | 根据投标人针对本项目制定的软硬件选型及配置的完整性、可扩展性、合理性进行综合给分，方案详细、合理、先进、可行的得3-5分；方案基本详细、基本合理、基本先进、基本可行的得1-3分；方案不详细、不合理、不可行的不得分。 | 0-5分 |
| 质量保证 | 根据投标人针对本项目成果质量保障方案的完善程度，质量目标明确性，质量保障体系和质量保证措施具体、方法得当、可操作性等情况进行综合给分，内容详实、科学、合理且具有先进性、预见性的得3-5分，内容比较详实、科学且比较合理的得1-3分，内容不完整的，未提供的不得分。 | 0-5分 |
| 进度计划保障措施 | 投标人针对本项目制定的进度计划保障措施全面、有效、能确保项目进度的得3-5分；基本全面、基本有效、基本能保障项目进度的得1-3分；不全面、无法保障项目进度的不得分。 | 0-5分 |
| 安全保障措施 | 投标人针对本项目制定的安全生产、文明施工措施、产品安全性的详细内容描述全面、可行、有效的3-5分；基本全面、基本可行、基本有效的1-3分；不全面、不可行的不得分。 | 0-5分 |
| 应急处置方案 | 应急处置方案：为应对采购人的不时之需，投标人所提供的应急处置方案和快速服务响应能力综合评分:内容详实、科学、合理且具有先进性、预见性的得3-5分，内容比较详实、科学且比较合理的得1-3分，内容不完整的，未提供的不得分。 | 0-5分 |
| 售后服务 | 根据投标人提供的售后服务方案（包括服务措施、维护能力及服务响应时间、回访等），售后服务方案全面、有效、可操作性强的得1-2分；售后服务方案基本全面、基本有效、可操作的得0.5-1分；售后服务方案不全面、不可操作的不得分。 所投产品质保及运维服务能满足招标文件维保的基本要求外，承诺维保服务并每增加一年的得1分，最多加3分。 | 0-5分 |
| 售后服务网点 | 本项目投标人即为维保单位，投标人在衢州市设有生产基地或售后服务网点的得2分，在衢州市外浙江省内设有生产基地或售后服务网点的得1分，浙江省外的不得分。 以投标人营业执照注册地为准。 | 0-2分 |
| 合理化建议 | 根据投标人提供的对本项目的了解情况，以及针对本项目提出的可行性的合理化建议进行评审，满分3分。 | 0-3分 |
| 合 计 |  | 70分 |

- 报价评分（30分）：

9.1满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价;

（1）有效投标人的投标价等于评标基准价时，其报价分为满分30分；

（2）其他投标人的报价分按以下公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标人投标报价）×价格权值×100（得分四舍五入后保留小数2位，价格权值为30%）。

9.2政策功能的评标价格扣除

（1）“评标价格”是指符合相关政策要求，按一定比例对投标报价进行政策功能的扣除后，仅用作报价分评分的价格（中标价及合同价仍以其投标报价为准）。

（2）投标人为小微（监狱）企业且提供的是本企业或其他小微（监狱）企业制造的货物，其评标价格为投标报价扣除6%，即投标报价*94%。

（3）残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。 此项由评标委员会集体核实后统一打分。

（4）证明材料提供不全或无法证明的视为不符合政策功能的评标价格扣除要求，将不予评标价格的扣除。

9.3▲本项目采购最高限价  万元，如投标人报价超过采购预算，其投标文件作无效标处理。

9.4所有投标人报价均超采购预算，本次招标失败，重新组织招标。

- 五、开评标程序

10.工作人员宣布投标截止时间，截止时间以国家授时中心标准时间为准，宣布招标会议开始。

11. 工作人员通过政采云系统下发投标文件解密通知。

12. 电子投标开标及评审程序

（1）投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

（2）由评标委员会对资格审查文件、商务技术文件、报价文件进行评审；

（3）在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

13.开标会结束。