附件1：

农业机械维修业开业技术条件

第1部分：农业机械综合维修点

一、范围

本部分规定了农业机械综合维修点应具备的设备、设施、人员、质量管理、安全生产及环境保护等条件。

本部分适用于对农业机械综合维修点（一级、二级、三级）开业资格审核和日常监督检查。

二、术语和定义

下列术语和定义适用与本文本。

1. 农业机械综合维修点：从事农业机械的整机、总成和主要零部件综合维修业务的企业和业户。农业机械综合维修点按维修作业的复杂程度分为3个等级。

2. 农机维护：为保持农业机械完好技术状态或工作能力而进行的技术与组织活动。

3. 局部性修理：用局部更换或维修个别零件的方法，保证或恢复农业机械工作能力而进行的修理。

4. 三级农业机械综合维修点：从事农业机械的局部性修理、一般性故障排除以及整机维护工作的农业机械综合维修点。

5. 二级农业机械综合维修点：从事农业机械的修理和总成、零部件监理，以及三农农业机械综合维修业务的所有项目的农业机械综合维修点。

6. 一级农业机械综合维修点：从事农业机械整机维修竣工检验，以及二级农业机械综合维修业务的所有项目的农业机械综合维修点。

三、设备条件

1. 农业机械综合维修点配备的设备种类、规格和数量应与其维修规模、维修工艺相适应；设备技术状况应完好，满足维修使用要求；检测设备及量具应保证精准度满足使用要求。

2. 农业机械综合维修点应配备表1和表2中所列的仪器、设备和工具。

表1计量器具、通用设备和手工具

| 设备名称 |  | 农业机械综合维修点级别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级 | 二级 | 三级 |
| 计 量 器 具 | 外径千分尺 | √ | √ | √ |
|  | 游标卡尺 | √ | √ | √ |
|  | 内劲百分表 | √ | √ | √ |
|  | 平尺、直角尺、厚薄规 | √ | √ | √ |
|  | 高效率放电仪 | √ | √ | √ |
|  | 电解液比重计 | √ | √ | — |
|  | 转速表 | √ | √ | — |
|  | 万用电表 | √ | √ | ◇ |
|  | 轮胎气压表 | √ | √ | ◇ |
|  | 扭力扳手 | √ | √ | √ |
|  | 量缸表 | √ | √ | — |
|  | 液压油压力表 | √ | √ | ◇ |
| 通 用 设 备 | 计算机 | √ | √ | — |
|  | 普通车床 | ◇ | — | — |
|  | 台钻 | √ | √ | — |
|  | 砂轮切割机 | √ | √ | √ |
|  | 电焊设备 | √ | √ | √ |
|  | 氧—乙炔焊设备 | √ | √ | ◇ |
|  | 钎焊设备 | √ | √ | ◇ |
|  | 充电机 | √ | √ | — |
|  | 发电机 | √ | √ | — |
|  | 空气压缩机 | √ | √ | — |
|  | 砂轮机 | √ | √ | √ |
|  | 钳工工作台及设备 | √ | √ | √ |
| 手 工 具 | 千斤顶 | √ | √ | √ |
|  | 常用扳手 | √ | √ | √ |
|  | 手电钻 | √ | √ | √ |
|  | 手动绞刀 | √ | √ | ◇ |
| 注：“√”表示必须具备的设备；“◇”表示必要时应具备的设备； “—”表示不要求的设备。 |  |  |  |  |

表2 清洗、修理及试验、检测设备

| 设备名称 |  | 农业机械综合维修点级别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级 | 二级 | 三级 |
| 清洗 设备 | 外部清洗设备 | √ | √ | — |
|  | 零件清洗设备 | √ | √ | √ |
| 修 理 专 用 设 备 | 举升设备或地沟设施 | √ | √ | — |
|  | 总成吊装设备 | √ | √ | — |
|  | 拉力器 | √ | √ | — |
|  | 气门座铣削设备 | √ | — | — |
|  | 气门与气门座研磨设备或工具 | √ | √ | √ |
|  | 曲轴磨床 | ☆ | — | — |
|  | 曲轴校正设备 | ☆ | — | — |
|  | 无损探伤设备 | ☆ | — | — |
|  | 润滑油脂加注设备 | √ | √ | √ |
|  | 轮胎修补设备 | √ | √ | — |
|  | 喷漆设备 | √ | ☆ | ☆ |
|  | 移动维修间（维修服务车） | √ | ☆ | — |
|  | 废油、废液收集设备 | √ | √ | √ |
|  | 检查平台 | √ | — | — |
| 试 验 、 检 测 设 备 | 气缸压力表 | √ | √ | — |
|  | 电器试验台或电器性能测试仪 | √ | — | — |
|  | 功率油耗测试仪 | ☆ | ☆ | — |
|  | 发动机诊断仪 | ☆ | ☆ | — |
|  | 液压系统检测试验台 | ☆ | — | — |
|  | 喷油泵试验台 | ☆ | — | — |
|  | 喷油器试验器 | √ | √ | √ |
|  | 动平衡机 | √ | ☆ | — |
|  | 烟度计 | √ | ☆ | — |
|  | 排气分析仪 | ☆ | ☆ | — |
| 注：“√”表示必须具备的设备；“☆”表示允许外协的设备； “—”表示不要求的设备。 |  |  |  |  |

四、设施条件

1. 应有固定的经营场所，属于租赁场所的应具有合法租赁合同，租用期限不少于3年。

2. 维修车间的结构、设施应满足相应登记农业机械综合维修点作业的要求，水电、暖气（需供暖地区）等供给可靠；并符合安全、环境保护、卫生和消防等有关规定，地面应坚实、平整。

3. 停车场地面应坚实、平整，区域界定标志明显，不得占用道路和公共场所进行作业和停车。

4. 维修车间面积应与其维修规模、维修工艺相适应，并符合表3的规定。

表3 维修车间面积

| 维修点等级 | 一级 | 二级 | 三级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 维修车间面积 | ≥500 | ≥200 | ≥20 |

5. 主要总成和零部件的修理、加工、装配、检测作业应在维修车间内进行。

五、人员条件

1. 农业机械综合维修点工种设置应与其从事的维修范围相适应；维修人员数量应与其维修规模、维修工艺相适应，并符合表4的规定。

表4 维修人员数量

| 维修点等级 | 一级 | 二级 | 三级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 维修人员数量 | ≥10 | ≥5 | ≥1 |

2. 一级、二级农业机械综合维修点应有高级工以上或相应技术等级的人员负责技术管理工作；三级农业机械综合维修点应有专人负责技术管理工作。

3. 相应工种维修人员应经过专业培训，取得职业资格证书，持证上岗。一级农业机械综合维修点应至少具有高级工2人，二级农业机械综合维修点至少具有高级工1人。

六、质量管理条件

1. 应具有维修合同和包括进出厂检验、维修材料清单、维修结算清单在内的维修记录。

2. 应具备所修农业机械的维修技术资料，确保完整有效并即使更新。

3. 应建立并执行维修质量承诺、质量检测、技术档案管理、设备管理和人员培训等相关制度。

4. 采购维修配件应进行标识、外观、质量证明等进货验收，做好维修配件出入库台账管理。

七、安全生产条件

1. 应具备与其维修作业有关的安全管理制度和安全操作规程，并明示在相应的工位处。必要时，修理完成后要做磨合试验。

2. 使用和存储有毒、易燃、易爆、腐蚀剂、污染物、压力容器等物品应有安全防护措施和设施。安全防护设施应有明显的警示标识。

3. 个人劳动保护用品的配备应符合有关规定。

4. 应符合消防法律、法规和规章，有自身消防安全急救措施。

八、环境保护条件

1. 维修作业环境应符合国家的环境保护法律、法规和环境保护部门的规章。

2. 对废油、废气、废液、废蓄电池、废轮胎及垃圾等有害物质集中收集，按有关规定处理。

3. 喷漆和发动机调试等产生污染源的车间应设有环境保护措施。

第2部分：农业机械专项维修点

一、范围

本部分规定了农业机械专项维修点应具备的设备、设施、人员、质量管理、安全生产及环境保护等条件。

本部分适用于对农业机械专项维修点开业资格审核和日常监督检查。

二、术语和定义

下列术语和定义适用与本文本。

1. 农业机械专项维修点：从事农业电器修理、喷油泵和喷油器修理、液压系修理、曲轴磨修、散热器修理、轮胎修补、电气焊修理等一项或多项农机专项维修的业户。

三、设备条件

1. 农业机械专项维修点应配备与维修项目相应的设备、仪器，满足表1的规定。

表1 设备、维修人员数量和维修车间面积

| 维修项目 | 设备名称 | 维修人员数量 | 维修车间面积，㎡ |
| --- | --- | --- | --- |
| 农机电器修理 | 电器试验台或电器性能测试仪 | ≥1 | ≥20 |
|  | 万用电表 |  |  |
|  | 电解液比重计 |  |  |
|  | 高效率放电仪 |  |  |
|  | 台钻或手电钻 |  |  |
|  | 钎焊设备 |  |  |
|  | 充电机 |  |  |
|  | 钳工工作台及设备 |  |  |
| 喷油泵、喷油器修理 | 喷油泵试验台 | ≥1 | ≥30 |
|  | 喷油器试验器 |  |  |
|  | 钳工工作台 |  |  |
|  | 外径千分尺 |  |  |
|  | 厚薄规 |  |  |
|  | 外部清洗设备 |  |  |
|  | 零件清洗设备 |  |  |
| 液压系修理 | 液压系统检测试验台或液压系统检测仪 | ≥1 | ≥30 |
|  | 钳工工作台 |  |  |
|  | 修理工具 |  |  |
| 曲轴磨修 | 曲轴磨床 | ≥1 | ≥40 |
|  | 曲轴校正设备 |  |  |
|  | 无损探伤设备（允许外协） |  |  |
|  | 动平衡机 |  |  |
|  | 检查平台 |  |  |
|  | 磁性底座百分表 |  |  |
|  | 外径千分尺 |  |  |
| 散热器修理 | 清洗及管道疏通设备 | ≥1 | ≥20 |
|  | 氧—乙炔焊设备 |  |  |
|  | 钎焊设备 |  |  |
|  | 散热器密封试验设备 |  |  |
| 轮胎修补 | 空气压缩机 | ≥1 | ≥20 |
|  | 漏气试验设备 |  |  |
|  | 轮胎气压表 |  |  |
|  | 轮胎修补设备 |  |  |
|  | 轮胎螺母拆装机 |  |  |
|  | 千斤顶 |  |  |
| 电气焊修理 | 电焊设备 | ≥1 | ≥20 |
|  | 氧—乙炔焊设备 |  |  |
|  | 钎焊设备 |  |  |
|  | 砂轮机 |  |  |
|  | 砂轮切割机 |  |  |

2. 农业机械专项维修点配备的设备种类、规格和数量应与其维修规模、维修工艺相适应；设备技术状况应完好，满足维修使用要求；检测设备及量具应保证精度满足使用要求。

四、设施条件

1. 应有固定的经营场所，属于租赁场所的应具有合法租赁合同，租用期限不少于3年。

2. 维修车间的结构，设施应满足农机专项维修作业的要求，水、电、气等供给可靠，符合安全、环境保护、卫生和消防等有关规定，地面应坚实、平整。

3. 喷油泵、喷油器修理的维修间应洁净，有防尘隔风措施；农机电器修理的充电间应与作业间分隔开，其地面和水池应用耐酸材料建造。

4. 作业面积应与其维修规模、维修工艺相适应，并符合表1规定。应有车辆暂时停泊位。

五、人员条件

1. 农业机械专项维修点工种设施应与其从事的维修范围相适应；应有专人负责技术管理和质量管理工作。维修人员数量应与其维修规模、维修工艺相适应，并符合表1的规定。

2. 相应工种维修人员应经过专业培训，取得职业资格证书，持证上岗。

3. 农机电器修理、喷油泵和喷油器修理、曲轴磨修等专项维修点应至少有中级工1人。

六、质量管理条件

1. 应具有维修合同和包括进出厂检验、维修材料清单、维修结算清单在内的维修记录。

2. 应具备所修农业机械的维修技术资料，确保完整有效并及时更新。

3. 应建立并执行维修质量承诺、质量检测、技术档案管理、设备管理和人员培训等相关制度。

4. 采购维修配件应进行标识、外观、质量证明等进货验收，做好维修配件出入库台账管理。

七、安全生产条件

1. 应具有与其维修作业有关的安全管理制度和安全操作规程，并明示在相应的工位处。

2. 使用和存储有毒、易燃、易爆、腐蚀剂、污染物、压力容器等物品应有安全防护措施和设施。安全防护设施应有明显的警示标识。

3. 个人劳动保护用品的配备应符合有关规定。

4. 应符合消防法律、法规和规章，有自身消防安全急救措施。

八、环境保护条件

1. 维修作业环境应符合国家的环境保护法律、法规和环境保护部门的规章。

2. 对废油、废气、废液、废蓄电池、废轮胎及垃圾等有害物质集中收集，按有关规定处理。

附件2：

农机维修点摸底调查表

| 基础信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  |  |  | 地址 |  |
| 法人姓名 |  |  |  | 联系方式 |  |
| 检测标准 |  |  |  |  | 调查情况 |
| 1.二级农机维修点维修车间面积≥200平方米，三级农机维修点和专项维修点的维修车间面积≥20平方米 |  |  |  |  |  |
| 2.维修车间水电等供给可靠。二、三级农机维修点必须有计量器具、通用设备和手工具，清洗、修理及试验、检测设备；农机专项维修点必须有相应的维修设施 |  |  |  |  |  |
| 3.农机维修点不得选址在集镇附近（200米以内），应有固定的经营场所，属于租赁场所的应具有合法租赁合同，租用期限不少于3年 |  |  |  |  |  |
| 4.二级农机维修点维修人员数量大于等于5人；三级农机维修点和专项维修点的维修人数大于等于1人 |  |  |  |  |  |
| 5.二级农机综合维修点应有高级工以上或相应技术等级的人员负责技术管理工作；三级农机综合维修点及专项农机维修点应有专人负责技术管理工作 |  |  |  |  |  |
| 6.具有与维修作业有关的安全管理制度和安全操作流程，并明示在相应的工位处。使用和存储有毒、易燃、易爆、腐蚀剂、污染物、压力容器等物品应有安全防护措施和设施，并有明显的警示标识。同时还应配齐个人劳动保护用品 |  |  |  |  |  |
| 7.有自身消防安全急救措施，必须配备如防火沙、干粉灭火器等消防设备 |  |  |  |  |  |
| 8.废油、废弃、废液、废蓄电池、废轮胎及垃圾等有害物质必须集中收集、按有关规定处理。喷漆和发动机调式等生产污染源的车间应设有环境保护措施 |  |  |  |  |  |
| 9.维修作业必须在维修车间及相应场地内进行，不得占用街边道路、人行道等公共用地 |  |  |  |  |  |
| 镇（街） 审核意见 |  | □合格 □整改 □取缔 | 镇（街）调查人员签名： |  |  |
| 农机监管部门 复核意见 |  | □合格 □整改 □取缔 | 农机监管部门复核员签名： |  |  |