舟山港航道与锚地专项规划                                                    第2章  自然条件


第2章  自然条件

2.1地理概况

舟山位于长江、钱塘江、甬江三江入海交汇处，背靠江、浙、皖、鄂等辽阔腹地和上海、杭州、宁波等大中城市群，踞我国南北沿海航线与长江水道交汇枢纽，是长江流域对外开放的海上门户和通道，与亚太诸新兴城市呈扇形辐射之势，区位优势十分显著。
舟山港水路向北距青岛433海里、距秦皇岛683海里，向南距厦门476海里、广州824海里，近洋航线中，距台中、长崎、釜山约500海里，距高雄、汉城约600海里，距香港、神户、大阪约700海里。

舟山群岛是我国最大的群岛，岛屿众多。舟山市是我国唯一的以群岛设置的地级市，位于浙江省的东北部，座落在长江口南侧，杭州湾外缘的东海海域中。地理位置介于北纬29°32′～ 31°04′，东经121°30′～123°25′之间。 全市区域界线分别为：北界沿浙沪分界线经嵊泗花鸟山北面即北纬31°04′、东经122°30′之点一直向东；南界从普陀西磨盘岛东南方即北纬29°32′、东经122°15′处向东延伸；西界位于滩浒岛与嘉兴五盘山岛之间；东界根据我国关于领海基线的声明中所列的佘山、海礁、东南礁、两兄弟屿、渔山列岛的领海基点连线外推12海里作为界线（见附图1-1）。

舟山东西长约181.7km、南北169.4km，总面积约22216km2，其中海域总面积达20959 km2。舟山群岛1390个岛屿中，有人居住的岛屿共98个。群岛呈东西成行、南北成列、面上成群的分布格局。岛屿的分布格局，造就了众多大小不等、海况各异的海区和水道。这些海况各异、深浅不一的海区和水道，不仅为各种鱼类提供了良好的栖息、繁殖场所，也为各种船只提供了极好的航道和锚地。
2.2 气象

舟山港地处亚热带，东临太平洋，背靠欧亚大陆，全年气候温和，四季分明，雨量充沛，春季多海雾，夏秋多台风，总的气候特征属亚热带季风湿润气候。

舟山岛屿众多，受海洋和大陆的影响程度不同，气象特征差异较大。各主要站点的气象特征如表2-1所示。
表2-1  舟山港区各主要站点气象特征值表

	
	南部海域
	中部海域
	北部海域

	
	虾峙门
	金塘
	定海
	普陀
	沈家门
	岱山
	衢山
	洋山
	嵊泗
	嵊山
	大戢山

	极端最高气温（oC）
	32.1
	37.2
	39.5
	38.2
	39.1
	37.1
	34.4
	34.9
	36.7
	34.4
	34.5

	年平均
气温（oC）
	18
	16.4
	16.4
	16.1
	16.4
	16.2
	16.2
	17.2
	15.9
	15.6
	15.6

	极端最低气温（oC）
	1.4
	
	-6.1
	-6.5
	
	-5.6
	-4.7
	-3.5
	-7
	-4.7
	-7

	年最大降雨量（mm）
	
	1977
	1977
	
	1977
	1295
	1273.5
	
	1613
	
	

	年平均降雨量（mm）
	1409
	1247
	1356
	1306
	1356
	1027
	936
	1013
	1007
	1073
	

	年大雨
天数（d）
	
	9.6
	13.1
	
	13.1
	7
	7
	10.5
	9.1
	
	

	年平均
相对湿度（％）
	83
	78
	79
	
	79
	78
	
	79
	81
	
	

	年平均
雷暴日数（d）
	
	18
	28.3
	
	44
	16
	16
	20.2
	21
	
	

	年平均
雾日（d）
	32
	22
	17.4
	
	17.4
	14.5
	14.5
	29
	32
	
	


2.2.1 风

舟山地区受季风影响，风向随季节变化明显，冬季多偏北风，夏季多偏南风，春秋季为两种季风过渡期。最大风速为28～46m/s，分布特点为东部大于西部、北部大于南部；极大风速可达54.2 m/s。部分测站的风速特征列于表2-2。
表2-2  风速特征值表

	站 名
	平均风速（m/s）
	常风向
	强风向及

最大风速（m/s）
	年大风日数（d）

	虾峙门
	6.2
	SE/NW
	NNW，23.8
	≥7级：14

≥8级：5

	金塘
	5.1
	NW
	WNW,29
	

	老塘山
	4.3
	N
	N,26
	

	定海
	5.0
	NNW
	NW,28
	≥8级：24.3

	普陀
	5.6
	NNW
	NNW，35
	≥6级：37.1

	沈家门
	5.0
	NW
	NNW,32
	

	岱山
	5.8
	NNE
	N,37
	≥7级：7.3

≥8级：0.7

	衢山
	6.9
	NNW
	N，33
	≥8级：18

	洋山
	5.8
	N
	NNW,29.1
	≥7级：20.6

	马迹山
	5.3
	NW
	ESE，24.3
	

	嵊泗
	7
	NNW
	N,54.2
	≥6级：138.3

	大戢山
	7.9
	N
	NNE，35
	


2.2.2 灾害性天气

舟山地区的灾害性天气主要是台风和寒潮。每年7－9月易受热带风暴影响，平均每年出现3.9次。热带风暴出现的风向以NNW～NNE向和ENE向为多，一次热带风暴影响最长持续时间约2～3天。近50年来影响最严重的台风是9711号台风，最大风速为44m/s，降水量为112～302mm，最大增水为142cm。对舟山海域影响最严重的台风是在浙江中、南部登陆，然后转向东北出海消亡或转向西北内陆消亡的台风，另一类是中心接近舟山群岛沿岸北上的海上掠过型台风。

2.3 水文泥沙

2.3.1 潮汐

2.3.1.1 潮汐特征

舟山沿海的潮汐受外海潮波的控制，潮汐性质多为半日潮，舟山西部海域由于潮波受岛屿和浅海的影响而变形，潮汐性质多为非正规半日潮，东部海域则多为正规半日潮。
2.3.1.2  潮流

外海潮波由舟山海域的东南方向经岛屿间的航门水道进入各港区。受地形影响，岛屿之间水域的潮流流速较大，流向大致与水道走向平行，大多数港址水域的潮流呈往复运动。海区的潮流性质一般是不规则半日潮流，浅海分潮明显。

2.3.2 波浪

舟山海域濒临东海，是我国沿海的大浪区，长周期波浪可传入本海域。受季风影响，冬季以偏N向浪为主，波高较大；夏季以偏S向浪居多，波高较冬季小。部分区域波浪情况见表2-3。

表2-3    舟山部分区域波浪情况表

	站点
	常浪向
	强浪向
	年平均波高（m）
	年平均周期（s）
	最大波高（m）
	最大周期（s）

	虾峙门
	ESE
	N
	0.9
	3.9
	4.6
	8.5

	朱家尖
	NE
	E
	0.5
	3.6
	4.2
	16.0

	马岙港区
	NW-NE
	NW
	0.4
	
	0.58
	

	岱山水道
	偏N
	N-ESE
	0.4
	2
	3.4
	

	洋山（杨梅咀站）
	NNE
	NE
	
	
	3.5
	5.6

	洋山（观音山站）
	SE
	S
	
	
	2.7
	4.9

	嵊山
	NE
	ESE
	1.1
	4.9
	11.5
	19.8

	滩浒
	N
	ENE
	0.4
	1.9
	4.0
	6.0


2.3.3 泥沙

2.3.3.1含沙量

舟山海域的泥沙主要来自附近海域，河流输沙很少。含沙量分布为西部大于东部，南部大于北部，冬季大于夏季，大潮大于小潮，底层大于表层和岛屿周围大于开阔水域。受地形、水流、风、波浪以及季节的影响，各水域含沙量差异较大。平均含沙量在0.05～2.0kg/m3，最大可达2.8 kg/m3。表2-4给出部分港区的水体含沙量值。

表2-4    舟山海域水体含沙量   
	站点
	平均含沙量（kg/m3）
	测验时段

	定海
	0.62-0.86
	春季

	金塘南侧
	0.02-0.97
	夏季

	高亭
	0.32-0.51
	大潮

	蛇移门
	0.05-0.26
	夏、冬季

	岱山水道
	0.316-0.514
	秋季

	马岙
	0.76-0.99
	

	洋山
	0.54-2.77
	春到冬季

	泗礁
	0.16-0.59
	夏、冬季


2.3.3.2 悬移质和底质

表2-5  舟山海域悬移质和底质特征

	站点
	悬移质
	底质

	
	类型
	中值粒径（mm）
	类型
	中值粒径（mm）

	虾峙门
	淤泥质粘土
	夏季：0.0079-0.0094

冬季：0.0051-0.0064
	淤泥质粘土
	夏季：0.0041-0.0167

冬季：0.0046-0.0099

	马岙
	粘土质粉砂
	0.0061-0.0068
	粘土质粉砂
	0.007-0.016

	灌门水道、龟山航门
	淤泥
	
	淤泥
	

	岱山
	粘土，亚粘土
	0.006-0.009
	亚粘土和粘土
	

	洋山
	粘性泥沙
	峰值0.005-0.0064
	亚粘土和粘土
	


2.4 地质

舟山群岛位于浙东南褶皱带北部，在大地构造上属于华南褶皱系东南褶皱带。各港区地质特征列于表2-6。
表2-6   舟山海域地各港区地质特征

	港区
	地质

	六横
	以粉砂粘土混合物为主，水深大于30m的水道及深槽底部多为砂砾质粗物质，并有老沉积层和基岩裸露

	沈家门
	大于30m的底质为砂、砂砾、贝壳砂或老沉积层裸露，局部基岩裸露，水深小于30m的底质以粘土质粉砂为主

	定海
	深水区底质多为砂、砾砂等粗碎屑沉积物，局部有老沉积层和基岩裸露，浅水区（小于30m）多为粘土质粉砂

	老塘山
	大于30m的区域多为砂砾、砾砂，并有老沉积地层和基岩裸露，水深小于30m处多为粘土质粉砂等细颗粒沉积物

	金塘
	金塘水道北侧和金塘岛西部以细砂等为主，册子水道和西堠门以砂砾为主

	马岙
	小于30m处为粘土粉砂，大于30m为砂砾或老沉积层，甚至有基岩裸露

	高亭
	粘土质粉砂、砂、砂砾、粘土－粉砂－砂，局部基岩和老地层裸露

	衢山港区
	粘土质粉砂为主，局部为砂、砂砾、贝壳砂及粘土－粉砂－砂

	洋山
	淤泥、粉质粘土夹粉砂、淤泥质粘土、淤泥质粉质粘土、粘质粉土

	泗礁
	粘土质粉砂

	绿华
	粘土质粉砂，枸杞、嵊山两岛间为粘土－粉砂－砂混合物，含少量贝壳和砾石


2.5 地震

册子、金塘、六横等南部地区的地震基本烈度为6度，相应地震动峰值加速度为0.05g，北部为7度，地震动峰值加速度为0.10g。

2.6 海床稳定性

舟山群岛是浙江天台山余脉向海延伸出露水面的部分，受北东向构造的控制，自西南向东北分两行分布。各岛群在南北方向上呈西北－东南走向的排列，各主要岛屿的走向呈东西方向。岛屿的分布格局造就了众多的港湾锚地，为船舶的锚泊和避风提供了良好的水域和四通八达的深水航道。

舟山各岛的海岸基本属于稳定型和侵蚀型海岸，大多数岛屿的迎风面由于受外海较强风浪和潮流的作用，岸线曲折，岬湾相间，而其它部位由于水流的作用，泥沙不易落淤，基本上是稳定的。

影响舟山海域的泥沙主要是悬沙，在季风和海流的作用下，泥沙运动有明显的季节性，冬季在西北风吹送下，长江口泥沙随沿岸流向南运移，本海区潮滩发生淤积；夏季盛行东南风，泥沙向北运移，潮滩冲刷。台风对泥沙的运移有明显的影响，一般情况下，台风过境潮滩发生较大的冲刷，其后逐步回淤。

舟山海域水体的含沙量较高，工程后改变水流流态会造成不同程度的冲淤。但由于该海域的水流流速较大，泥沙的回淤强度不大，一般小于1m/a。

（1）杭州湾

杭州湾属典型海湾地貌特征，根据近多年以来的海图对比分析，整个杭州湾海域由于受长江口与杭州湾泄海泥沙影响，其湾口30m以上等深线总体上呈逐年向外海推进态势，说明由于受长江口与杭州湾泻海泥沙影响，杭州湾海域总体上呈微淤态势。

(2) 南汇咀浅滩
南汇咀边滩附近动力条件较弱而为良好的泥沙沉积环境，边滩稳定地向外海淤涨延伸。历史上，南汇边滩每40年向海淤涨1km。南汇咀边滩水下堆积体东北坡平缓、南坡较陡，主要沿东向和东北方向发展。南汇边滩与崎岖列岛间水域宽阔，东西向涨落潮流流速较大，泥沙呈现东西向往返输移之势，含沙量虽高但沉积较慢。崎岖列岛和川湖列岛之间海域年平均淤积强度约2.7cm/a，呈缓慢淤积状态。

(3) 岱衢洋

近半个多世纪以来岱衢洋大衢山西侧-10m以上滩地正在向南、北二个方向逐渐扩展，由岱衢洋通过大衢山西侧所穿越的10m线以上滩地最窄处宽度，由1932年的3.15km，至1984年已增加到4.65km。岱衢洋在过去的半个多世纪时间里，除外海20m线外，其余各等深线在总体上都在缓慢向外淤涨，淤涨速度逐渐趋缓，1963年以来变化甚微，仅作局部调整，说明该海区目前正处于基本微淤稳定状态。

(4) 黄大洋

黄大洋海域位于杭州湾湾口南侧，其泥沙也主要来自于长江口与杭州湾，当地径流来沙较少。马岙港区航道 2～15m等深线向SE或NW方向延伸明显，局部年份有小幅回缩，在总体上呈冲淤平衡或微淤态势，数十年来深槽的水下地形变化甚微。黄大洋长涂山附近10m线由于受沿岛流的影响有所冲刷。15m以上各等深线在近半个多世纪间，在总体上变化幅度较小，其变化规律与岱衢洋各等深线的变化相近。但由于黄大洋受周围岛屿及沿岛流的影响较大，故其各等深线向外淤涨速度要明显小于岱衢洋，说明该海区受长江口外输泥沙的影响要小于岱衢洋，基本处于稳定状态。

（5）洋山海区
从二十世纪初到八十年代，崎岖列岛海区海床经历了堆积和冲刷的交替运动过程，从本世纪初到五十年代崎岖列岛海区主要是淤积趋势，其中在三十年代小洋山北部出现过一片冲刷区，但在六十年代前这片冲刷区又转为淤积区；从六十年代至八十年代，崎岖列岛海区又复成为冲刷区。在崎岖列岛以北、以南海区，因受长江口泥沙扩散影响，年均淤厚2.5～5.0cm，而崎岖列岛以西的杭州湾内中部区域，年均淤厚1.0cm左右。
历史海图对比分析表明，从较长时期来看崎岖列岛及其周边海区处于堆积和冲刷过程的交替作用下，基本处于动态平衡状态，但从近期资料分析看，工程所处的局部海域呈现微冲态势。
（6）灌门水道、龟山航门

根据1962年～2004年航道水深资料对比分析，灌门航道海床冲刷区平均厚度大于淤积区平均厚度，冲刷厚度为0.71m，说明全区域呈微量冲刷。龟山航门航道海床冲刷区厚度亦大于淤积区平均厚度，冲刷厚度为1.30m，全区域平均为微量冲刷。灌门航道、龟山航门航道年平均冲刷厚度分别为0.017m和0.031m。对此，可以认为航道水下地形基本上是稳定的。

（7）岱山水道

岱山水道在近半个多世纪以来，除近水道两侧等深线有所缓慢微淤及局部调整外，水道深槽和局部深水点在不同时期海图上均可见到，说明岱山水道目前基本处于微淤状态。

（8）虾峙门

根据实测资料分析和计算本海区在自然状态下冲淤变化的结果表明：虾峙门海区属冲淤平衡区，年冲淤幅度为±0.1m左右，海床长期以来处于相对稳定状态。















































































特征值





站名














































































































































































































PAGE  
2-3

