杭政储出[2009]55号地块商品住宅

（含配套公建）建设项目

环境影响报告书

（简本）

浙 江 省 工 业 环 保 设 计 研 究 院

- INSTITUTE OF INDUSTRY EP & D , ZHEJIANG PROVINCE

- 国环评证：甲字第2007号

- 二O一一年一月

一、 总  论

## 1.1项目由来

杭政储出 [2009]55号地块商品住宅（含配套公建）项目由杭州赛丽绿城申花置业有限公司开发建设。杭州市发展和改革委员会于2010年1月以杭发改备[2010]17号文同意杭州赛丽绿城申花置业有限公司在拱墅区申花路R21-5地块进行杭政储出[2009]55号地块商品住宅（含配套公建）的建设，建设商品住宅（含配套公建），地上建筑面积82293平方米，项目用地34289平方米，总投资136800万元，项目代码100324620017。2010年2月杭州市规划局建设项目规划条件（受理号：1120100129；编号：规字第330100201000134号）同意杭州赛丽绿城申花置业有限公司按规划设计条件及附图有关内容委托设计单位进行方案设计。

## 1.2环评执行标准

### 1.2.1环境质量标准

（1）该项目所在区域空气环境属二类区，执行GB3095-1996《环境空气质量标准》二级标准。

（2）该区域噪声环境参照执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，临丰潭路距离为30m±5m一侧执行4a类标准。

（3）本项目附近水体为婴儿港，水环境标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准。

### 1.2.2污染物排放标准

（1）根据该区域噪声环境功能区划，噪声排放执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准。

（2）本项目产生的污水纳入市政污水管网，污水排放执行GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准。

（3）废气排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级标准。

（4）项目施工期间产生的噪声执行GB12523-90《建筑施工场界噪声限值》。

## 1.3主要保护目标

项目位于杭州市拱墅区申花路R21-5地块，丰潭路以东，方家北路以北，南侧的方家埭村农转居公寓和方家埭村综合楼、西北侧的西城年华住宅小区及西侧的石桥头为项目建设期的保护目标；东侧、南侧、西侧和北侧的规划住宅以及本项目为项目建成营运期的保护目标。

# 二、 建设项目区域环境概况

2.1 建设地环境现状

拟建址现状为空地。周围现状东侧为空地，规划为住宅用地；南侧为空地，规划为方家北路和住宅用地，空地南侧为方家埭村农转居公寓（在建）和方家埭村综合楼（在建）；西临丰潭路，隔丰潭路为石桥头村和空地，规划为住宅、市政公用设施用地、商业金融业用地；北侧为空地，洗车店以及沿街用房（空置拆除中），规划为住宅用地；西北侧隔丰潭路为西城年华住宅小区。总体而言，拟建址所在地社会环境良好。

2.2 项目选址与城市总体规划衔接

根据拱墅区祥符单元区块控规，本项目杭政储出[2009]55号地块属于住宅用地。东侧规划为住宅用地；南侧为规划方家北路，隔方家北路规划为住宅用地；西侧为丰潭路，隔丰潭路规划为住宅用地，北侧规划为住宅用地。项目选址符合申花单元区块控制性详细规划，符合城市建设发展总体规划。

# 三、建设项目概况

3.1 建设内容及规模

本项目规划用地性质为商品住宅用地（设配套公建）。整个地块包括6幢高层住宅及配套用房，临丰潭路、方家北路和北侧规划道路1~2层布置商业用房，为每个面积不大于300平米的底商式商业网点或社区物业等配套用房，其余为架空层，楼上为住宅；地下室1层，设有汽车库、自行车库、住宅门厅和设备用房。项目总用地面积34289平方米，总建筑面积113975平方米，其中地上总建筑面积82293平方米，地下建筑面积31682平方米；机动车停车位总计648辆，其中地下车库588辆，地上商业及访客停车位60辆。项目在西北角7#平房中设置公厕（81 m2）和垃圾直运房（16 m2）。

### 87B87B87B                                            本项目各层功能布局如表1：

表1  各建筑单体功能布局

| 楼号 | 建筑高度 | 功 能 布 局 |
| --- | --- | --- |
| 1#、2#楼 | 56.90m | 1、2层为商业及配套用房，3-17层为住宅 |
| 3#楼 | 75.75m | 1层为商业及架空层，2-23层为住宅 |
| 4#楼 | 60.00m | 1层为商业及配套用房，2-18层为住宅 |
| 5#楼 | 69.45m | 1层为商业及配套用房，2-21层为住宅 |
| 6#楼 | 75.75m | 1层为架空层，2-23层为住宅 |
| S1#、S2#楼 | 10.05m | 商业用房 |
| 7# | 4.3m | 配套公建：公厕（81 m2）和垃圾直运房（16 m2） |

### 3.2  排水系统

本项目室内采用污、废水分流制，室外采用雨、污分流，污、废合流，就近接入市政污水管网，污水管在接入市政管网前设置格栅井，自设化粪池；雨水收集到室外雨水管内，再纳入附近的市政雨水管道。

### 3.3暖通系统

本项目不设大型集中中央空调系统。

3.4其他

项目在5#楼南侧布置12m×25m室外泳池。

本项目商业内容的设置应符合《杭州市服务行业环境保护管理办法》的要求，并另行报批。

本项目主要设备及其位置如表2：

表2   项目主要设备及其位置项目主要设备及其位置

| 序号 | 设备名称 | 规格、型号 | 数量(台) | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排风排烟风机 | HTFC | 11 | 地下室各排烟机房（1#和5#楼地下室各1个排烟机房、2#、3#、4#、6#楼地下室各2个排烟机房） |
| 2 | 补风机 | SWF | 4 | 地下室各进风机房 |
| 3 | 正压送风机（消防前室） | SWF | 14 | 屋面上各设备用房 |
| 4 | 干式变压器 | SCB10-800KVA | 6 | 5#楼西侧地下室、6#楼西侧地下室和2#楼东侧地下室公用变电所 |
| 5 | 消火栓系统增压设备 | ZW(L)-II-X-E | 1套 | 5#楼和6#楼之间东侧地下室水处理机房 |
| 6 | 消火栓泵 | XBD12/40-150D/6-L | 2 |  |
| 7 | 喷淋泵 | XBD6/30-125G/3-L | 2 |  |
| 8 | 生活变频泵 | CRI(E)20-5，3台；CRI(E)15-7，3台；CRI(E)10-12，2台 | 3组 |  |

本项目的废气源及其位置列于表3：

表3  项目的废气源及其位置

| 废气源 | 废气源位置 | 排气口位置 | 个数 | 高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽车尾气 | 地下车库 | 1#楼东北侧一个 | 1 | 57.05 m |
|  |  | 2#楼西北、东北侧各一个 | 2 | 57.05 m |
|  |  | 3#楼西北、东北侧各一个 | 2 | 75.75 m |
|  |  | 4#楼西北、东北侧各一个 | 2 | 60.00 m |
|  |  | 5#楼北侧一个 | 1 | 69.50 m |
|  |  | 6#楼西北、东北侧各一个 | 2 | 75.75 m |

地下车库共设置3个出入口，地下车库出入口距项目最近住宅楼的距离列于表4。

表4  地下车库出入口距项目最近住宅楼的距离

| 出入口 | 位置 | 距最近住宅楼距离 |
| --- | --- | --- |
| 1#出入口 | 1#楼南侧 | 约12.6米（距1#楼商业） |
| 2#出入口 | 4#楼北侧 | 约11.5米（距4#楼商业） |
| 3#出入口 | 5#楼东侧 | 约2.5米（距5#楼） |

# 四、建设项目污染源强分析

## 4.1 建设项目所在地污染源情况调查

根据建设项目规划条件附图，拟建地块原为祥符镇方家埭村农居和农田，杭政储出[2009]55号地块北侧原有洗车店和沿街用房（空置拆除中）和空地，西侧为拱墅区公安分局祥符派出所方家埭社区警务室（拆除中），没有化工和其他有严重污染的企业。原有的污染源主要是来自祥符镇方家埭村村民日常生活中以及企业单位产生的生活废水和生活垃圾。现拟建地块已为空地，地块内部不存在有毒有害污染物遗留污染问题。

## 4.2 建设项目建设期污染源分析

（1）噪声：主要来自汽车运输、建筑机械设备的使用等。

（2）扬尘：主要由建筑施工过程（建筑材料运输和堆放过程）中产生。

（3）固体废弃物：主要指建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。

（4）废水：包括施工人员产生的生活污水和施工泥浆废水。

## 4.3 建设项目建成启用后的污染源分析

（1）废水：居民及沿街商铺生活污水；

（2）废气：地下车库汽车尾气；

（3）噪声：水泵、变压器等设备噪声以及地下车库出入口汽车行驶噪声等；

（4）固体废弃物：居民及沿街商铺生活垃圾。

## 五、环境影响预测主要结论

## 5.1环境质量现状评价结论

1. 空气环境质量现状：本环评采用杭州市环境监测中心站提供的2010年1月4日至1月11日和睦小学的监测数据，从监测数据可以看出，除2010年1月8日至1月9日PM10日平均值超标外，其他与GB3095-1996《环境空气质量标准》中日平均值相比可达到二级标准。总体而言，评价区域环境空气质量超过二类区要求，超标指标主要是PM10。

2. 地表水环境现状：本环评采用杭州市环境检测科技有限公司于2010年10月11日对婴儿港断面监测的实测数据，从实测数据可以看出，pH、溶解氧、高锰酸盐指数和石油类达标，氨氮和总磷超标。总体来说，目前建设项目所在区域附近水体婴儿港水质超出《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准。

3. 声环境质量现状：本环评采用杭州市环境检测科技有限公司2010年10月11日的现场监测数据，从现状监测结果可以看出，昼间项目东、南、西、北及地块中间5个监测点噪声等效声级分别为51.9dB、53.5dB、56.7dB、54.8dB和53.2dB，西侧临丰潭路一侧达4a类昼间标准，其余均达2类区昼间标准，主要声源为交通噪声；夜间项目东、南、西、北及地块中间噪声等效声级分别为43.4dB、45.3dB、48.1dB、44.5dB和43.9dB，西侧临丰潭路一侧达4a类夜间标准，其余均达2类区夜间标准，主要声源为交通噪声。总体而言，项目所在地声环境质量尚可。

5.2  环境影响分析结论

5.2.1 施工期

（1） 项目建设期施工机械设备噪声将会对周围环境产生一定的影响，施工单位必须严格遵守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》中的有关建筑施工噪声污染防治的条款，减少噪声对附近居民正常生活环境的干扰影响。

（2） 项目建设期必须严格执行杭州市人民政府第163号令《杭州市城市排水管理办法》中的有关规定。

（3） 项目施工期建材运输、堆放、使用过程中会产生大量粉尘，项目建设单位必须严格执行杭州市人民政府第190号令《杭州市城市扬尘污染防治管理办法》的有关规定。

（4）项目施工期产生建筑废土及其它建筑垃圾应严格按照建设部令第139号《城市建筑垃圾管理规定》和杭州市政府令［2003］第192号《杭州市建设工程渣土管理办法》实施。

### 5.2.2 运营期

5.2..2.1 水环境

项目日均污水排放量约为328.7 t/d，年均排放废水约12.0万吨。排放废水水质参照城市生活污水水质为CODCr200-400 mg/L、BOD5150-200 mg/L、SS100-200 mg/L、NH3-N15～30 mg/L、TP1.8～4.0 mg/L、pH 6-9。项目生活污水（含阳台水）纳入市政管网，室内拟采用污、废分流制，室外采用雨、污分流，污、废合流，垃圾直运房和公厕废水纳入市政污水管网，纳入城市污水处理厂处理达标排放。雨水汇集后排入市政雨水总管。

5.2.2.2 空气环境

1、地下车库汽车尾气的影响

(1) 排放速率和排放浓度达标分析

项目地下车库汽车尾气排放均通过专用尾气竖井的排气口从主楼向大气排放，南区块共设18个地下车库排烟口，其中6#、8#、11#、14#楼各一个，1#、2#、3#、4#、5#、9#、10#楼各两个；北区块共设18个地下车库排烟口，其中2#、5#、7#、8#楼各一个，1#、3#、4#、6#、9#、10#、11#楼各两个，对比地下车库污染物排放速率与相应标准，在满负荷从主楼屋顶高空排放，地下车库污染物排放速率远低于相应标准。

(2) 集中高空排放落地浓度影响预测

预测结果表明，所有气象组合条件下，地下车库满负荷运行，项目汽车尾气通过竖井从主楼屋顶高空排放，污染物贡献值远小于二级标准值，汽车尾气在项目周围建筑前的浓度为<0.0001 mg/m3，超标区域面积为0平方米。由此可见，地下车库汽车尾气通过主楼屋顶高空排放，经扩散后对区域地面环境空气质量的贡献浓度甚微，不会对周围环境及保护目标产生影响。

(3) 地下车库出入口汽车尾气对周围环境的影响

项目设3个地下车库出入口，预测可知，地下车库出入口附近25米处空气中CO、HC、NO2的小时浓度最大，分别为0.195 mg/m3、0.009778 mg/m3、0.002914 mg/m3。对比《环境空气质量标准》中二级标准：CO 10mg/m3、HC 2.0 mg/m3、NO2 0.24 mg/m3，均低于环境空气质量标准值，不会对周围环境及保护目标产生影响。

(4) 地下停车库空气质量达标分析

地下停车库设置机械通风设施，通风量按每小时换气6次设计。根据对地下停车库空气中汽车尾气污染物浓度的预测，项目地下停车库内空气CO小时最大浓度为11.16mg/m3，NO2浓度为0.166mg/m3。根据我国GBZ2-2007《工作场所有害因素职业接触限值》中所规定的CO最高允许浓度30 mg/m3、NO2最大浓度的10 mg/m3的限值，地下停车库空气中主要污染物的浓度均能够达标。

2、垃圾直运房和公厕臭气影响

项目在西北侧设置垃圾直运房 (16m2) 和公厕 (81m2)，应符合规划和卫生部门的要求。垃圾直运房的垃圾应及时清运，公厕应及时清扫，达到GB/T 17217-1998《城市公共厕所卫生标准》中表1的要求。

5.2..2.3  声环境

项目停车泊位总数为648个，其中地面停车位60个，地下停车位588个。项目设3个地下车库出入口，1#和2#地下车库出入口与最近住宅距离均大于10米，3#出入口最近距离5#楼约2.5米；2#地下车库出入口距周界的距离均大于10米，1#和3#出入口与最近周界距离为5米和3.6米。根据预测，2#地下车库出入口汽车噪声在住宅楼前及周界的预测值小于60dB，可达昼间2类标准； 3#地下车库出入口汽车噪声在5#住宅楼前的预测值大于60dB，1#和3#出入口在周界噪声预测值大于60 dB。

项目夜间地下车库出入口汽车行驶噪声在10m处的影响值低于45dB，也能够符合2类区域声环境夜间50dB的标准。

为减少车辆进出车库对周边整体声环境的影响：建议加强对进出车辆的管理，在各出入口附近道路设置禁鸣和限速标志；各出入口地面采用低噪声坡道，1#和3#出入口设置吸隔声顶棚，侧面做吸隔声板，保证环境噪声达到功能区要求。

（2）地块内设备噪声影响

排风排烟风机置于地下室各排烟机房（1#和5#楼地下室各1个排烟机房、2#、3#、4#、6#楼地下室各2个排烟机房），补风机置于地下室各进风机房，正压送风机（消防前室用）置于屋面上各风机房。各风机设置独立机房，并采用隔振降噪措施，如对底座用减震器，风机和风管之间用软接头等。本项目水泵房置于5#楼和6#楼之间东侧绿地下地下室水处理机房，水泵与基础之间安装弹性材料构成的隔振构件。项目设3个变配电房，位于2#、5#和6#楼地下室独立变配电房，设备和基础之间安装隔振构件。项目风机、水泵、变配电等经减振隔声等措施治理后，在厂界及周围敏感点等效声级可达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准限值，对外界声环境不会产生不良影响。

5.2.2.4  固体废弃物

固体废弃物主要来自住宅及商铺等产生的生活垃圾，整个项目年产垃圾量为1006.6 t，其中住宅产生978.0 t/a，商业用房24.6 t/a，配套用房4.0 t/a。项目固废物处置应按照城管部门的相关要求落实。垃圾袋装化，并分类收集，由环卫部门及时清运。

5.2.2.5 生态环境影响分析结论

项目建成后，只要加强绿化，包括立体绿化，尽量扩大绿化面积，积极采取措施防止和降低水污染、空气污染和噪声污染，不会对该区域的生态环境造成明显影响。

5.2.2.6 外环境对项目的影响

外环境的影响主要是西侧丰潭路交通噪声对2#、3#和4#楼西侧住宅以及南侧方家北路对1#和2#楼南侧住宅声环境的影响。根据现状监测和类比预测，近期和中期临丰潭路一侧立面住户室外声环境昼间和夜间噪声均可以满足4a类环境标准要求。中期临方家北路一侧立面住户室外声环境2-9层超2类区标准要求。为减轻周边城市交通干道噪声对本项目住宅楼声环境的影响，建设单位应按照《中华人民共和国环境噪声污染防治法》和《地面交通噪声污染防治技术政策》的要求，做好防治道路交通噪声影响措施，尽量减轻交通噪声对本项目住宅楼声环境的影响。建设单位在预售房时必须公示有关环评及环保验收信息，告知买房者周围道路交通噪声环境影响情况，履行环保告知。

## 5.3 污染防治措施汇总

本项目拟采取的污染防治措施及预期治理效果汇总见表5和表6。

表5 项目建设期拟采取的污染防治措施汇总

| 内容 类型 | 污染物名称 | 防治措施 |
| --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 扬尘 | ①工地四周设防护墙； ②采用商品混凝土，减少混凝土搅拌过程粉尘的产生； ③建材、砂石运输车辆必须加有密封装置，做到净车出场； ④对施工区道路进行硬化处理，路面经常洒水，保持路面湿润，抑制道路扬尘污染； |
| 水 污 染 物 | 施工 废水 | - 施工现场应加强建材等的堆放管理，防止雨水冲刷； - 做好机械的日常维修保养； ③施工废水须经沉淀处理后外排。 |
|  | 生活 污水 | ①食堂废水经隔油池处理，粪便废水经化粪池处理； ②生活污水废水纳管。 |
| 噪 声 | 交通 噪声 | ①运输车辆应保持良好车况，尽量匀速慢行； ②运输车辆选择合适的路线进入施工场地，尽量避免从北侧进入。 |
|  | 机械 噪声 | ①禁止夜间22时至次日凌晨6时高噪声施工作业；如确有需要，施工单位应当持所在地建设行政主管部门的施工意见书，向所在地环境保护部门申领夜间作业证明，并公告居民； ②尽量采用低噪声机械和施工工艺，加强施工机械的维修管理。 |
| 固 体 废 物 | 建筑 垃圾 | 废土及时清运； |
|  | 生活 垃圾 | 由环卫部门统一清运 |

表6 项目营运期拟采取的污染防治措施及预期治理效果汇总

| 内容 类型 | 排放源(编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 汽车 | 尾气 | 汽车尾气收集经竖井至主楼屋顶高空排放 | GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》新污染源二级排放标准 |
| 水 污 染 物 | / | 生活污水（含阳台水） | 纳入市政管网 | 达GB8978-1996《污水综合排放标准》中三级标准 |
|  |  | 垃圾直运房和公厕废水 | 纳入市政管网 |  |
| 固 体 废 物 | / | 生活 垃圾 | 按城管办要求做好固废物的收集、清运 | 资源化 无害化 |
| 噪 声 | 水泵、变配电等均置于地下独立机房，并安装隔振构件；风机置于独立机房，采用减震器和软接头。 各地下车库地面采用低噪音坡道，1#和3#出入口设置吸隔声顶棚，侧面设置吸隔声板。 |  |  | 确保场界噪声达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准的相关限值标准 |
| 其他 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 加强对水、电等能源管理，提高设备运行效率，降低能耗。 |  |  |  |  |

## 六、公众参与

根据《中华人民共和国环境影响评价法》的规定，本项目建设单位和环评单位在项目拟建地块所在的杭州拱墅区祥符镇方家塘社区社务公开栏、项目拟建址入口（方家塘社区警务室门口）及西城年华小区公示栏张贴本建设项目的环境信息公告（2010.6.15~2010.6.28）和环保公告（2010.10.18~2010.10.29）。公示期间建设单位、环评单位、所在地村委及西城年华物业服务中心均没有收到公众对项目的反馈意见。在项目所在地周围开展公众调查，共调查个人50人，单位20家，被调查者对工程的建设无一人或单位持反对态度。

## 七、环保审批原则相符性分析

审批原则1 选址符合生态环境功能区划、土地利用总体规划、城市总体规划或者村镇建设规划，并符合环境功能区划要求

相符性分析：本项目拟建地址规划的用地性质为“商品住宅用地”，根据“杭州市申花单元（GS05）控制性详细规划—用地规划图”，本项目选址符合当地城市总体规划。

根据杭州市人民政府 《杭州市主城区生态环境功能区规划》（2007.11），项目所在地属于拱墅城区综合发展生态环境功能小区（I1－10105D04），属于优化准入区，其生态环境保护目标中指出该区“以居住、商贸、教育科研、现代物流为主导功能”。项目为住宅居住，符合杭州市主城区生态环境功能区规划中对拱墅城区综合发展生态环境功能小区的规划要求。

当地环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准；水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水标准；声环境质量执行《声环境质量标准》GB3096－2008中的2类标准。根据本报告的环境现状影响分析，项目所在区域声环境达到2类区声环境标准要求，环境空气质量能够达二级标准，地表水体婴儿港水环境超Ⅳ类水标准。基本符合环境功能区划。

审批原则2 符合国家及浙江省产业政策

相符性分析：根据国家发展和改革委员会第40号《产业结构调整指导目录》（2005年本），本项目不属于国家发展和改革委员会第40号禁止、淘汰类建设项目范围。同时项目不属于国土资源部和国家发改委发布的《限制用地项目目录（2006年本）》和《禁止用地项目目录（2006年本）》规定的项目。本项目为普通商品房建设，根据《杭州市2010年产业发展导向目录与空间布局指引》，本项目建设符合相关的产业政策。综上所述，本项目的建设符合国家产业政策要求，也符合浙江省及杭州市地方产业政策要求。

审批原则3 符合清洁生产要求

相符性分析：本项目为非生产性建设项目。在房屋设计建造方面，按照国家有关房地产开发建设的节能要求进行设计。项目建设符合清洁生产要求。

审批原则4 排放污染物不超过国家和浙江省规定的污染物排放标准

相符性分析：项目运营过程中污染物主要有生活污水、地下车库汽车尾气、汽车噪声、设备噪声及生活垃圾等。本项目生活污水能达到《污水综合排放标准》（GB8987-1996）中的三级标准排入附近的城市污水管网；地下车库汽车尾气能够达标从屋顶高空排放；项目内部噪声经防治措施后不会对住宅楼及周围环境产生噪声污染；生活垃圾按照城管办的要求落实。根据工程分析和环境影响分析，经采取措施后“三废”均能达标排放。

审批原则5 环境保护设施正常运行要求

相符性分析：本项目的主要环保设施包括游泳池循环处理设施、地下车库出入口低噪声坡道、隔声棚等，应严格按照“三同时制度”与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

审批原则6 在实施污染物排放总量控制区域内的建设项目，必须执行污染物排放总量控制要求

相符性分析：本建设项目为非生产性建设项目，主要污染物为生活污水。根据浙环发（2009）77号文，建设项目不排放生产污水，只排放生活污水的，不需要进行区域替代消减。因此对该项目不提总量控制要求。

审批原7 建设项目造成的环境影响必须符合项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求

相符性分析：本项目在营运期的主要环境影响是汽车尾气和地下车库出入口噪声，根据预测，在采取必要的污染防治措施的基础上，能够做到达标排放。生活污水和生活垃圾均纳入市政系统，统一处理后达标排放。因此，本项目建成后符合项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求。

审批原则8 环境风险可接受原则分析

相符性分析：本项目为房地产项目，根据工程分析等相关章节，本项目污染产生较少且无危险废物，同时根据当地规划，本项目周边地块的功能定位为以居住以及研发用地为主，无环境风险。

审批原则9 符合国家环保总局《环境影响评价公众参与暂行办法》的有关要求

相符性分析：根据两次公示（在第三方单位张贴环保公告，并由第三方单位出示环保公示证明）和对周围个人、团体的调查表明，被调查者普遍认为项目建设对当地经济发展有力，周边公众对项目是认可的。因此，该项目能为公众所接受。本项目建设符合国家环保总局《环境影响评价公众参与暂行办法》的有关要求。

审批原则10 有利于促进地方经济的健康持续发展，有利于构建和谐社会

相符性分析：项目的建设将进一步促进周围区域的建设发展，促使区域土地具有更高的利用和开发价值，将会产生更好的经济效益，促进地方社会和经济发展。

## 八、综合评价结论

综上所述，项目在建设运营过程中，必须严格执行国家有关环保法律、环境标准，认真执行建设项目“三同时”制度，全面落实本报告“表5和表6项目应采取的防治措施及预期治理效果”表中提出的各项污染防治对策，在此前提下，该项目在拟选址建设从环保角度论证是可行的。