杭政储出[2013]1号地块普通住宅、商业办公用房项目

环境影响报告书

- （简本）

二○一三年八月

# 项目概况

## 工程概况

项目名称：杭政储出[2013]1号地块普通住宅、商业办公用房项目

建设单位：杭州世融汇盈置业有限公司

建设性质：新建

总 投 资：52500万美元

## 建设规模

总用地面积58184m2，地上总建筑面积200153m2，地下建筑面积为67210.8m2。项目分两期建设，一期用地面积28000 m2，位于地块北部，以普通住宅为主，包括高层住宅4幢，公共租赁住房1幢以及配套公共用房。二期用地面积30184m2，位于地块南部，以商业办公为主，西侧布局31F的酒店及4F裙房、东侧布局2F、3F、7F不等的商业楼和18F的办公楼。两期地块之间规划一条平行于江南大道的辅路，连接规划道路与西环路，作为地块内机动车出入口。项目主要经济技术指标见表1-1。

#### 主要经济技术指标

| 编号 | 项目 | 数值 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总用地面积（m2） | 58184.0 |  |  | / |
| 2 | 总建筑面积（m2） | 267363.8 |  |  | 住宅地块建造5幢高层住宅，商业地块建一幢18层的办公塔楼加底部2层商业，一幢7层的商业塔楼加底部2层商业，三幢3层的商业，三者之间以室外连廊相连接，以及一幢32层的酒店和4层的裙房。地块设一个地下车库。 |
| 3 | 计容建筑面积（m2） | 200153.0 |  |  |  |
|  | 其中 | 住宅建筑面积 |  | 98264.2 | 5幢高层住宅，其中1幢为公共租赁住房 |
|  |  | 商业 |  | 20005.0 |  |
|  |  | 酒店 |  | 25000.0 | 7#楼1~12层 |
|  |  | 酒店式办公 |  | 35000 | 7#楼13~32层 |
|  |  | 办公 |  | 19556.7 | 6-1#楼4~18层 |
|  |  | 社区养老服务设施 |  | 204.9 | 4#楼2层 |
|  |  | 社区配套用房 |  | 537.4 | 4#楼2层 |
|  |  | 物业管理用房（住宅） |  | 364.8 | 4#楼1层 |
|  |  | 物业经营用房（住宅） |  | 480.0 | 4#楼1层 |
|  |  | 物业用房（商业） |  | 300.0 |  |
|  |  | 开闭所（住宅） |  | 86.1 | 4#楼1层 |
|  |  | 开闭所（商业） |  | 157.3 | 6-2#楼1层、7#楼1层 |
|  |  | 门卫（住宅） |  | 24.0 |  |
|  |  | 垃圾收集用房（住宅） |  | 50.4 | 4#楼北侧1层局部 |
|  |  | 公共厕所（商业） |  | 64.0 |  |
|  |  | 消防控制室 |  | 38.0 | 4#、7#楼一层 |
| 4 | 地下建筑面积（m2） | 67210.8 |  |  | / |
| 5 | 建筑占地面积（m2） | 20073.5 |  |  | / |
| 6 | 容积率 | 3.44 |  |  | / |
| 7 | 建筑密度 | 34.5% |  |  | / |
| 8 | 绿地率 | 30.4% |  |  | / |
| 9 | 总户数 | 942户 |  |  | / |
| 10 | 机动车停车数 | 1657 |  |  | / |
|  | 其中 | 地上 | 118 |  | 住宅区南侧沿辅助道路，地块东侧沿西环路 |
|  |  | 地下 | 1539 |  |  |

## 功能设置

本项目具体功能设置及建构物情况详见表1-2。

#### 各幢建筑功能布置情况

| 建筑名称 |  | 楼层 | 各层功能布置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1栋 | 41层、局部25层 | -1F（标高-5.4m） | 地下车库、排烟机房（1#楼西侧129.7m、1#楼南侧79.7m）、单元配电 |
|  |  | 1F（标高4.5m） | 架空层 |
|  |  | 2-41F | 住宅 |
| 2、3栋 | 27层 | -1F（标高-5.4m） | 地下车库、排烟机房（2#楼北侧79.7m、南侧79.7m，3#楼中部79.7m）、单元配电 |
|  |  | 1F（标高4.5m） | 架空层 |
|  |  | 2~27F | 住宅 |
| 4栋 | 28层 | -1F（标高-5.4m） | 地下车库、单元配电、排烟风机1处（东侧78.4m）、变电所（西侧） |
|  |  | 1~2F | 垃圾收集房、开闭所、物业经营用房、社区服务用房、养老服务用房、物业管理用房 |
|  |  | 3-28F | 居住 |
| 5栋 | 41层 | -1F（标高-5.4m） | 地下车库、储藏室、配电房、自行车库 |
|  |  | 1F | 架空层 |
|  |  | 2-41F | 居住 |
| 6 | 18层(79m) 局部3层 | -2F（标高-5.2m） | 地下车库 |
|  |  | -1F（标高-5.4m） | 地下车库、生活水泵房、消防水泵房、消防水池、配电房、排烟风机14处（南侧和北侧）、2处变电站 |
|  |  | 1F（标高5m） | 开闭所、大堂、零售店、超市、消防控制室 |
|  |  | 2F（5m） | 超市、零售店 |
|  |  | 3F（5m） | 零售店 |
|  |  | 4-18F | 办公 |
| 7栋 | 32层(123m) 局部4层 | -2F（-5.2m） | 地下车库、单元配电、排烟风机2处（西侧和北侧） |
|  |  | -1F（标高-5.4m） | 酒店服务用房、排烟风机3处（西侧和北侧） |
|  |  | 1F（标高6m） | 开闭所、厨房、餐厅、办公、大堂、零售 |
|  |  | 2F（6m） | 宴会厅、厨房、会议室 |
|  |  | 3F（4.6m） | 厨房、餐厅 |
|  |  | 4F | 泳池、健身房、康体中心 |
|  |  | 12-26F、28-32F | 酒店式办公 |
|  |  | 5-12F | 酒店 |
|  |  | 9、27F | 酒店、避难层 |

# 建设项目周围环境现状

## 周边环境概况

项目位于杭州市滨江区之江单元，项目地块东至西环路，南至江南大道，西至规划支路，北至杭州市土地储备中心。项目拟建地原为农田和绿化用地，该地块在土地出让前经过平整处理，现状为空地。地块周边环境情况见表3-1。

#### 项目周边环境概况

| 地块名称 | 方位 | 最近距离 | 历史 | 现状用地情况 | 规划用地情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 杭政储出[2013]1号地块 | 东面 | 约30m | 农田 | 景江苑 | 景江苑 |
|  |  | 约55m | 农田 | 之江公寓 | 之江公寓 |
|  |  | 紧邻 | 西环路 | 西环路 | 西环路 |
|  | 南面 | 约75m | 农田 | 临江花园 | 临江花园 |
|  |  | 紧邻 | 江南大道 | 江南大道 | 江南大道 |
|  |  | 约28m | 河道 | 永久河 | 永久河 |
|  | 西面 | 紧邻 | 农田 | 规划道路 | 规划道路 |
|  |  | 约50m | 农田 | 杭州生物医药科技创业基地 | 杭州生物医药科技创业基地 |
|  | 北面 | 约100m | 农田 | 闻涛路 | 闻涛路 |
|  |  | 紧邻 | 农田 | 高层住宅在建项目 | 商业住宅用地 |
|  |  | 约180m | 河道 | 钱塘江 | 钱塘江 |

## 环境质量现状

本项目西南侧新浦河东信大道断面水质不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求，主要超标因子为DO、NH3-N。新浦河现状水质超标原因很可能主要是受农业污染、生活污染的影响导致。

本项目拟建地属于二类环境空气质量区，环境空气质量执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。项目西南侧约2km滨文小学配套支路以西地块空SO2、NO2小时平均浓度及PM1024小时平均浓度均符合GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准。

项目所在区域声环境功能为1类标准适用区，沿江南大道一侧声环境执行4a类。根据监测结果，地块南侧测点符合GB3096-2008《声环境质量标准》中4a类标准要求，其余各测点昼夜间噪声均符合GB3096-2008《声环境质量标准》中的1类标准要求。

## 项目环境影响评价范围

本项目环境影响评价范围见表2-2。

#### 项目环境影响评价范围

| 环境要素 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 环境空气 | 以地块中心为中心，直径5km范围内 |
| 地表水环境 | 项目废水主要为生活污水，水质较简单，废水自行预处理后纳管，接管达标性分析及水环境影响分析 |
| 地下水环境 | 以能说明地下水环境的基本情况，并满足环境影响预测和分析的要求为原则确定范围，一般不大于20km2 |
| 声环境 | 场界外200m范围内 |
| 生态环境 | 项目拟建址区域周边100m范围内 |

敏感保护目标见表2-3。

#### 主要环境保护目标情况

| 环境要素 | 名称 | 方位 | 距周界最近距离 | 概况 | 保护级别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气环境 声环境 | 景江苑 | 东面 | 约30m | 共9幢 | 空气环境二级 声环境1类 |  |
|  | 之江公寓 | 东面 | 约55m | 共32幢 |  |  |
|  | 临江花园 | 南面 | 约75m | 共34幢 |  |  |
|  | 之江花园 | 东北 | 约150m | 共54幢 |  |  |
|  | 碧水豪园 | 东南 | 约220m | 共51幢 |  |  |
| 水环境 | 钱塘江 | 北面 | 约180m | 河宽约1200m | 水环境Ⅱ类 |  |
|  | 永久河 | 南面 | 约28m | 河宽约20m | 水环境Ⅳ类 |  |

# 建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果

## 污染源强

本项目废水包括住宅、商业的生活污水，收集后经化粪池预处理，厨房含油废水经隔油池处理，与其它废水一起接入位于规划道路、西环路市政污水管网，纳入萧山钱江污水处理厂集中处理。

#### 项目废水污染源强

| 序号 | 污染物 名称 | 产生浓度（mg/L） | 产生量（t/a） | 纳管浓度（mg/L） | 纳管量（t/a） | 排放浓度（mg/L） | 最终排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水量 | —— | 258354.08 | —— | 258354.08 | —— | 258354.08 |
| 2 | CODCr | 300 | 77.51 | 300 | 77.51 | 60 | 15.50 |
| 3 | NH3-N | 35 | 9.04 | 35 | 9.04 | 15 | 3.88 |

项目营运期废气主要为进出停车库汽车进出时产生的尾气、垃圾收集房产生的恶臭、员工餐厅和酒店餐饮的油烟废气以及燃气锅炉燃烧产生的废气。

本项目地下车库汽车尾气中各污染物排放速率情况见表3-2。

#### 地下车库汽车尾气排放情况

| 污染物 废气位置 | 排放速率 (kg/h) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CO | HC | NO2 |
| 地下停车库 | 28.786 | 0.271 | 1.351 |

本项目地下车库各尾气井尾气排放速率及排放浓度均能符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中二级排放标准。

餐饮油烟的排放量为68.4g/d(24.966kg/a)，排放浓度为0.17mg/m3，低于《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）规定的油烟废气最高允许排放浓度。

锅炉燃烧废气各污染物排放情况见表3-3。

#### 燃气锅炉产生的大气污染物汇总表

| 序号 | 污染物名称 | 单位产生量 (kg/万m3) | 全年产生量 (kg/a) | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 （kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 0.046 | 8.53 | 0.74 | 0.003 |
| 2 | NOx | 12.9 | 2392.59 | 207.7 | 0.831 |
| 3 | TSP | 0.8 | 148.38 | 12.9 | 0.052 |

项目燃气锅炉排放的烟尘、二氧化硫、氮氧化物浓度均符合GB13271-2001《锅炉大气污染物排放标准》二类区Ⅱ时段标准。

项目污染源强汇总见表3-4。

#### 本项目污染源强汇总表

| 污染物名称 |  |  | 产生量 | 削减量 | 排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 水量 |  | 258354.08 | 0 | 258354.08 |  |
|  | CODCr |  | 77.51 | 62.1 | 15.50 |  |
|  | NH3-N |  | 9.04 | 5.16 | 3.88 |  |
| 废气 | 机动车尾气 | CO | 21.014 | 0 | 21.014 |  |
|  |  | HC | 0.198 | 0 | 0.198 |  |
|  |  | NOx | 0.987 | 0 | 0.987 |  |
|  | 油烟废气 |  | 0.166 | 0.141 | 0.025 |  |
|  | 燃气 废气 | SO2 | 0.001 | 0 | 0.001 |  |
|  |  | NOx | 2.393 | 0 | 2.393 |  |
|  |  | TSP | 0.015 | 0 | 0.015 |  |
| 固体废物 | 废包装材料 |  | 20 | 20 | 0 |  |
|  | 生活垃圾 |  | 879.15 | 879.15 | 0 |  |

## 环境影响预测分析

1．废水

本项目废水以生活污水为主，废水水质相对简单，生活污水中粪便污水经化粪池处理，餐饮含油废水经隔油池处理，经处理后项目综合废水水质可以达GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准要求。

项目实施过程中周边道路先行施工，周边道路均铺设有市政污水管网，本项目产生的生活污水纳入规划道路、西环路市政污水管网，送至萧山钱江污水处理厂达标处理后排放。因此，项目产生的废水对周围水环境影响基本无影响。

2．废气

经预测分析，最大小时落地浓度位于386m处，污染物浓度贡献值均小于GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准。因此本项目所排放的汽车尾气对周边敏感点影响较小，项目所在地空气质量能维持现有等级。

本项目垃圾收集房为密闭建筑，生活垃圾均采用垃圾袋装后分类投放。根据同类型小区调查，只要垃圾及时清运，做好清洁工作，垃圾收集房产生恶臭对小区居民影响不明显。

项目厨房油烟废气经配套油烟净化装置处理达标后由7#楼裙房屋顶东北角的厨房排油烟井于24m高度排放。处理后的油烟废气对周边空气环境影响很小。

项目燃烧废气经专用锅炉排气井从裙房屋顶西北角23.4m高度排放，其污染物浓度低于GB13271-2001《锅炉大气污染物排放标准》中的二类区Ⅱ时段的标准值，对周边空气环境影响很小。

3．噪声

本项目固定声源均放置在地下室，地下室采用混凝土浇筑，经地下室隔声后，各设备噪声在地面处的贡献值均低于GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中1类区夜间标准限值（45dB）。

开闭所噪声经距离衰减后对南场界噪声影响符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类区昼夜间标准限值，对最近住宅噪声影响昼间符合GB3096-2008《声环境质量标准》中2类区昼间标准限值，但夜间有所超标，超标值为8.6dB，根据调查了解，开闭所噪声主要来自通风系统，采取措施后，开闭所噪声级可降低10dB以上，对最近住宅噪声影响符合GB3096-2008《声环境质量标准》中2类区昼夜间标准限值。

开闭所（住宅）噪声经距离衰减后对东场界、北场界噪声影响符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中1类区昼夜间标准限值，采取措施后，开闭所对最近住宅噪声影响符合GB3096-2008《声环境质量标准》中1类区昼夜间标准限值。

地下车库出入口采取噪声防治措施后，可以使本项目对外环境的噪声达标。

4．固废

固体废物主要来自生活垃圾以及废包装材料。生活垃圾委托当地环卫部门及时上门清运；废包装材料分类收集后可出售。项目产生的固体废物均能得到妥善的处置，加强日常管理，可以做到零排放，对周围环境不产生影响。

5．外环境对本项目的影响

西环路西侧第一排（4#住宅楼）各楼层昼夜间均存在不同程度的超标。 在本项目售楼过程中应如实告知购房人本项目住宅周边道路概况及影响情况，使其在充分了解周边情况下购房。

## 防治措施

### 建设期污染防治对策

建设期污染防治对策见表3-5。

#### 建设期污染防治对策

| 噪声污染防治 | 1．从声源上控制：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备。同时在施工过程中应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 2．合理安排施工时间：除工程必须，并取得环保部门批准外，严禁在22：00～6：00期间施工； 3．采用距离防护措施：在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排，同时对固定的机械设备尽量入棚操作； 4．使用商品混凝土，避免混凝土搅拌机等噪声的影响； 5．采用声屏障措施：施工结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部也应采用围挡，以减轻设备噪声对周围环境的影响； 6．建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷； 7．建设与施工单位还应与施工场地周围单位、居民建立良好的关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，并取得大家的共同理解。如要夜间施工，根据《杭州市环境噪声管理条例》的规定，施工单位应当持所在地建设行政主管部门的施工意见书，向所在地环境保护部门申领夜间作业证明。同时，施工单位应当将夜间作业证明提前三日向附近居民公告，并按照夜间作业证明载明的作业时间、作业内容、作业方式以及避免或者减轻干扰附近居民正常生活的防范措施等要求进行施工。 |
| --- | --- |
| 大气污染防治 | 1．运输黄沙、石子、弃土、建筑垃圾等的车辆必须用帆布严密覆盖，覆盖率要达100%。工地出入口15m内应将路面硬化，并派专人冲洗进出运输车辆和保持出入口通道的整洁。 2．施工期间对施工场地及车辆行驶路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次。 不在露天堆放沙石、水泥等粉状建材，不在露天进行搅拌作业。在露天暂时堆放的沙石、水泥等必须用帆布或塑料编织布严密封盖。混凝土浇制应采用商品混凝土，以减少粉尘污染。 4．施工装修采用无苯油漆和稀释剂，减少有机废气污染。 |
| 水环境污染防治 | 1．施工队伍的生活污水经化粪池、隔油池预处理后由环卫部门清运。 2．基础施工中的泥浆废水，经沉淀处理后上清液用于洒水抑尘。在施工工地周界设置排水明沟，地面径流水经明沟引入沉淀池沉淀达标后排入市政污水管，不得随意排放。 3．地块内设置机械、车辆集中清洗点，清洗废水经临时排水沟、隔油沉砂池处理后用于洒水抑尘。 |
| 固废污染防治 | 1．施工建筑中的弃土应根据《杭州市建设工程渣土管理办法》在其规定的已合法登记的消纳场地内处理，废建筑材料、工程结束后的多余建材，施工单位应规范运输及时清运，建设单位应要求施工单位规范运输，不要随路散落，也不要随意倾倒建筑垃圾，制造新的垃圾堆场。 2．施工队伍生活垃圾应收集到指定的垃圾箱（桶）内，由环卫部门统一处理。 3．建筑垃圾应根据《杭州市建设工程渣土管理办法》在其规定的已合法登记的消纳场地内处理，并且运输车辆必须密闭化，严禁在运输过程中跑、冒、滴、漏。 |
| 生态保护措施 | 1．注重优化施工组织和制定严格的施工作业制度，挖填施工尽可能安排在非雨汛期，并缩短挖填土石方的堆置时间，缩短了施工时间，降低了施工期的生态影响； 2．开挖的土石方需集中堆置，且控制在征用的土地范围之内，堆置过程中做好堆置坡度、高度的控制及位置的选择，必要时应采取草包填土作临时围栏、开挖水沟等防护措施，以减少施工期水土流失量； 3．应随时与气象部门联系，事先了解降雨的时间和强度，以便在雨季前将填铺的松土压实，并做好防护措施；施工时应随时保持施工现场排水设施的畅通，雨季施工时，应随挖、随运、随填、随压，以保证地块内及周边的生态环境的保护。 4．加强施工人员的环保意识的宣教工作，禁止施工人员破坏设计用地以外的植被。 |
| 其他 | 地下挖掘施工中要注意文物保护，一旦发现有价值的文物如古钱币、陶瓷、青铜器等应停止挖掘，保护好现场，及时报告文物管理部门，决不能使文物流失。 |

### 营运期污染防治对策

营运期污染防治对策见表3-6。

#### 营运期污染防治对策汇总表

| 项目 | 对策内容 | 预期效果 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | 1．项目排水采用雨、污分流；在区块内外设置的污水收集输送系统，不得采取明沟布设。 2．项目生活污水经化粪池预处理，厨房含油废水经隔油池处理后，纳入市政污水管道，送萧山钱江污水处理工程集中处理。 | 符合GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准 |
| 废气 | 1．项目地下车库采用机械通风，通风换气次数每小时6次以上，排放汽车尾气经风机收集后通过各排风井送至建筑屋顶高出屋面排放。 2．厨房油烟废气及燃料废气一起通过专用竖井由建筑物屋顶排放。 3．锅炉、备用发电机烟气在建筑内设置专用竖井，送至建筑屋顶高出屋面排放。 4．生活垃圾袋装后分类投放，环卫部门派专人及时清运，保持垃圾收集房周围较好的卫生状况，减少垃圾恶臭对小区空气环境的影响。 | 符合GB16297-1996（表2）二级排放标准 |
| 噪声 | 1．在设备选型时应选用低噪声的风机、水泵等。 2．地下泵房、风机房和变电所等均设置在地下室，并设独立机房，动力设备底部布置砼基础，设备和砼基础之间安装减震器，机房内部做吸隔声处理，涉及到水的进出口处须用软连接。 3．风机房采用隔声门，风机用弹性挂钩吊挂并安装消声器，风机底座安装减震器，机房补风口采用吸声百叶。开闭所通风窗加装消声器。 4．所有地下车库出入口坡道均采用低噪声坡道，侧壁表面拉毛处理，采用构筑物封闭顶部及两侧，构筑物顶上覆绿；加强区内交通管理，汽车限速行驶，禁鸣喇叭。 5．4#一层开闭所通风窗加装消声器，同时在开闭所上方设隔声夹层。 6．开式冷却塔西侧北侧设置隔声屏障（隔声量不小于20dB）；设备下垫橡胶减振垫。 7．4#住宅楼东侧窗体均采用隔声玻璃窗，隔声量应大于30dB。 8．在售楼时应告知购房者项目周边道路等外环境情况，在售楼合同内明确周边道路可能造成的不良环境影响。 | 符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的1类及4类标准 |
| 固废 | 生活垃圾由当地环卫部门统一清运处理。 | 合理处置 |

## 环保投资

根据“三同时”原则，建设项目防治污染和其他公害的设施，必须与项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。本项目总投资52500万美元，一次性环保投资585万元，约占项目总投资额的0.18%。

## 环境经济损益分析结论

本项目的建设除了会带来土地占用、植被破坏为不可逆环境经济损失外，其它环保投资均为一次性或短期的环境经济损失。而项目的开发和建设的环境效益、社会效益和经济效益将为当地的长远发展带来深远的影响。

本项目由于存在废水、废气、噪声等的影响，若不经处理直接排入环境，给环境质量所造成的损害是极大的，且由于环境质量的恶化，也会带来种种负面影响（包括社会、经济、人文景观等）；所以从表面上看，虽然环境保护需花费一次性投入，但从长远利益来看，环保的投资换得了较好的环境质量，这些效益是无法估价的。因此，从环境经济损益上分析，环境所获得的效益远远大于一次性投入的经济损失。

## 环境管理制度

根据实际情况，在建设施工阶段，工程指挥部应设专人负责环境保护事宜。项目投入使用后，环境管理机构由物业管理部门负责，下设环境管理小组对该项目环境管理和环境监控负责，并受项目主管单位及环保局的监督和指导。

环保机构定员：施工期在建设工程指挥部设1～2名环境管理人员。运营期应设环保管理人员、垃圾处置人员及绿地养护人员。

# 公众参与

  - 调查目的

本项目的建设，有利于促进地方经济的发展，但该项目的建设还应满足当地环保管理要求及当地居民对生活环境质量的要求。根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《环境影响评价公众参与暂行办法》规定，需在环境影响评价过程中开展公众参与工作，以使当地公众了解该项目的意义和由于项目的建设可能带来的环境影响，以及本工程针对这些影响所采取的防治措施和效果，充分发挥公众对本地区环境保护的参与和监督作用，使公众支持和配合该项目，进一步消除或缓解建设项目对周围环境带来的不利影响，并把公众意见和建议落实到评价中。环评完成后将对项目进行公示，广泛听取意见，使项目的建设和运营更趋合理。

  - 调查对象、方式与内容

### 调查对象

本项目主要调查对象分为团体和个人，调查范围主要集中在项目周边2.5km范围内，团体调查对象主要为项目拟建地周边的企事业单位，个人调查对象主要为项目拟建地周边的居民及企事业单位的工作人员等。

### 调查方式

本次调查采用发放表格、张贴公示等形式进行调查，征求评价区范围内附近企事业单位、行政部门、个人等对此项目的态度、意见及要求。

### 调查内容

公众参与调查内容包括被调查团体及个人对项目拟建址当前的环境质量现状的感受、对建设相关的环境问题的看法以及可接受程度。

### 调查意见分析

本次调查共发出团体调查表22份，回收22份，回收率为100%。发放个人调查表50份，回收50份，回收率为100%。

从调查结果分析，公众参与意见大致如下：

（1）58%的个人和36.4%的团体认为当地环境质量一般，42%个人和63.6%的团体认为当地环境质量较好。

（2）44%的个人和40.9%认为主要的环境问题是空气环境质量，46%的人个和59.1%的团体认业主要环境问题为声环境，12%的个人和4.5%团体认为周边水环境质量是主要环境问题。

（3）对于项目的建设，44%的个人和50％的团体关心空气污染问题，14％的个人关心废水问题，50％的个人和59.1%的团体关注噪声影响，4.5%的团体关注生态环境破坏。

（4）54％的个人和40.9%的团体认为项目的选址是合理的，46%的个人和59.1%的团体认为基本合理。

（5）76%的个人和63.6%的团体支持本项目的建设，24%的个人和36.4%的团体对本项目的建设表示无所谓，无反对意见。

部分被调查者表示，本工程建设在施工期将给周边的居民带来一定的影响，最主要的是噪声和废气，希望建设单位在工程建设期合理安排施工，做好必要防护措施，使工程建设对周围居民的影响降低到最小程度。

根据以上调查结果，我们将公众的意见和建议反馈给建设单位，建设单位在听取了公众的意见后表示：项目在施工期及建成后，把环境保护放在第一位，严格执行“三同时”政策，对污染物排放源采取环保治理措施，严格控制污染物的排放，以减少污染物对周围环境的影响，维持区域环境质量。

因此，只要建设单位切实做好污染防治措施，是能够得到当地群众和企事业单位的认可和支持的。

  - 公示

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和浙江省人民政府令第288号《浙江省建设项目环境保护管理办法》要求，本项目建设应在项目拟建当地进行公告和公示，公告和公示时间均不少于10个工作日。

在签订委托合同后7日内对项目基本情况进行公示（即项目公示），听取周边群众以及当地政府对项目情况的反映，公示地点在景江苑、之江花园、之江公寓宣传栏，公示时间为2013年7月1日～7月12日共10个工作日。公示内容及证明见附件及附图。公示期间未收到任何团体、群众及个人对项目反映和投诉。

在环评得出初步结论后对本项目进行环保公示，听取周边群众以及当地政府对项目环保情况的反映，公示地点在景江苑、之江花园、之江公寓宣传栏，公示时间为2013年7月18日～7月31日共10个工作日。公示内容及证明见附件及附图。在公示期间未收到任何团体、群众及个人对项目的反映和投诉。

  - 公众意见及采纳情况

本项目在公众调查过程中，收集到部分被调查个人提出的意见，主要意见为“注意施工时间的合理安排以及污染物的控制”、“减少污染”和“不要占用公共道路”，业主将严格落实环评中提出的各项施工期环保措施，以减轻施工期对周围环境的影响。

# 环境影响评价结论

## 建设项目环评审批原则符合性分析

### 建设项目符合生态环境功能区规划的要求

根据《杭州主城区生态环境功能区规划》，项目实施地位于钱塘江饮用水陆域二级保护区生态环境功能小区（I2-10101B01），为限制准入区。本项目为商品住宅开发项目，符合生态环境功能小区中加强环境基础设施建设，加快污水管网建设力度的目标要求，因此项目符合生态功能区规划要求。

### 排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准

本项目运营后，经落实各项污染防治措施后，汽车废气收集后经高层住宅楼屋顶排放，能达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中的二级标准，油烟废气油烟净化器处理后经建筑物屋顶排放，排放浓度低于《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）规定的油烟废气最高允许排放浓度，锅炉燃烧废气经专用锅炉排气井从建筑物屋顶，污染物浓度低于GB13271-2001《锅炉大气污染物排放标准》中的二类区Ⅱ时段的标准值；声环境能达标排放；生活污水达GB8978-1996《污水综合排放标准》中三级标准后接入市政污水管网后送城市污水处理厂处理后达标排放；固废收集后合理处置，可以做到零排放。项目污染物均可以做到达标排放。

### 排放污染物符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标

本项目主要污染物为生活污水和汽车尾气，排放的污染因子中被纳入总量控制指标的有CODCr、NH3-N。本项目生活污水经预处理后接入周边市政污水管网送萧山钱江污水处理厂处理达标后排放。

本项目总量控制建议值为CODCr15.5t/a、NH3-N3.88t/a。项目废水仅为生活污水的，总量控制指标无需区域替代削减。因此，本项目符合总量控制要求。

### 造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求

根据环境质量现状监测资料，目前该项目区域水环境较差，空气环境、声环境质量较好。项目建设不会区域水环境造成不良影响；空气环境可以达标；区域声环境亦能符合GB3096-2008《声环境质量标准》中1类标准；固废可以做到零排放。

项目的建设会产生一定量的污染物，但采取相应的治理措施后，污染物的排放不会对周边环境造成不良影响，不会改变区域环境功能区要求，能维持环境功能区现状。

综上所述，项目实施从环境角度可行。

## 建设项目环评审批要求符合性分析

### 清洁生产要求的符合性分析

项目为房地产行业，不涉及生产，项目在设计过程中采用先进的节能节水设备，符合清洁生产要求。

### 公众参与符合性分析

为了使公众了解本项目的意义，以收集相关区域公众对本项目建设的认识、态度和要求，确认环保措施的必要性和可行性，使建设单位了解公众与本项目的关系，并在项目实施过程中充分考虑与项目的协调性，提高项目的环境效益和社会效益，本次环评对本项目进行了两次公示，公示周期均为10个工作日，公示期间未收到公众对建设项目的意见和建议。公众调查表明，个人调查以及团体调查中对本项目均无反对意见。

本项目环保公示和公众参与调查公开、透明、有效，符合《环境影响评价公众参与暂行办法》相关规定。

## 建设项目其他部门审批要求符合性分析

### 城市总体规划和土地利用规划符合性分析

项目拟建址位于杭州市滨江区之江单元，根据滨江区总体规划，地块位于整个滨江区的钱塘江发展轴与中兴路发展轴之上，属于之江住宅片区，项目滨江区九个居住片区之一，项目所在地块用地性质为居住及商业金融业用地。本项目为普通住宅、商业办公用房建设项目，建设内容与规划用地性质相符。同时，杭州市规划局以规字第330108201200054号同意了本项目的选址。

### 建设项目符合国家和省产业政策等的要求

根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录》(2011年本、2013年修订)，本项目不属于禁止、淘汰类建设项目范围。

同时项目不属于国土资源部和国家发改委发布的《关于发布实施<限制用地项目目录（2012年本）>和<禁止用地项目目录（2012年本）>的通知》规定的项目。

本项目为商品住宅建设，根据《杭州市2013年产业发展导向目录与空间布局指引》，本项目不属于限制类和禁止类，符合相关的产业政策。

此外，本项目的建设能有力地支持杭州市城市建设及杭州市滨江区之江单元的发展；且项目已由浙江省发展和改革委员会备案，项目建设符合国家及地方产业政策要求。

  - 环评总结论

综上所述，杭政储出[2013]1号地块普通住宅、商业办公用房项目位于杭州市滨江区之江单元，项目符合生态环境功能区规划；污染物排放符合国家、省规定的污染物排放标准，符合总量控制要求，项目建设造成的环境影响符合项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求；同时，项目符合清洁生产要求，符合公众调查要求，项目具有明显的社会、经济、环境综合效益。从环保角度看，本项目的建设是可行的。

# 联系方式

## 建设单位名称及联系方式

1．单位名称：杭州世融汇盈置业有限公司

2．单位所在地：杭州市滨江区江南大道4777号维客假日酒店2011 邮编：310051

3．联系人姓名：梁小姐

4．联系电话：86597523

## 环境影响评价单位名称及联系方式

1．单位名称：浙江省工业环保设计研究院有限公司

2．单位所在地：杭州市湖墅南路439号

3．邮编：310005

4．联系人姓名：朱先生

5．联系电话：0571-88385270

6．传    真：0571-88385270