杭政储出【2013】32号地块商品住宅（设配套公建）及商业、商务设施用房建设项目环境影响报告书

- (简本)

浙江环科环境咨询有限公司

Zhejiang Huanke Environment Consultancy Co., Ltd.

      - 国环评证：甲字第2003号

二O一三年九月

目 录

(送 审 稿)	1

一、 建设项目概况	1

1.1.建设项目的地点及相关背景	1

1.2 建设项目概况	1

1.3审批原则符合性分析	2

二、建设项目周围环境现状	5

2.1建设项目所在地的环境现状	5

2.2 建设项目环境影响评价范围	6

2.3建设项目评价范围内的环境保护目标分布情况	6

2.4评价标准	7

三、建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果	11

3.1 主要环境影响及其预测评价结果	11

3.2 污染防治措施、达标情况及效果	15

3.3环境保护措施的技术、经济论证结果	17

四、公众参与	18

4.1公众参与方法与内容	18

五、环境影响评价结论	25

六、联系方式	26

# 一、 建设项目概况

## 1.1.建设项目的地点及相关背景

杭政储出【2013】32号地块商品住宅（设配套公建）及商业、商务设施用房建设项目位于滨江区奥体单元FG02-R/C、R22-01地块，东至奥运路，南至滨盛路，西至七甲路，北至规划支路。地块总用地面积33452m²，地上建筑面积114816m²，用途为住宅用地，本项目所在地现为空地。

杭州市发改委于2013年7月8日为该项目出具了备案通知书(杭发改备[2013]66号)，见附件1。为此，杭州莱水房地产开发有限公司委托中国联合工程公司根据杭州市规划局规划许可证及规划条件（住宅建筑面积84816m²（含配建550 m²公建租赁用房，套型建筑面积90 m²以下住宅面积所占比重，必须达到开发建设总住宅面积的70%以上，商业、商务设施用房建筑面积30000m²地块内配建12班幼儿园，用地面积4748m²，建成后无偿移交给相关部门）进行了方案设计。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》和省、市环保局有关文件规定，该项目的建设必须进行环境影响评价。2013年7月，杭州莱水房地产开发有限公司委托浙江环科环境咨询有限公司进行环境影响评价工作，我单位在接受委托后，根据国家有关法律法规及相关规范，在现场踏勘、资料收集和现状监测的基础上，编制了《杭政储出【2013】32号地块商品住宅（设配套公建）及商业、商务设施用房建设项目环境影响报告书》

## 1.2 建设项目概况

1.2.1 项目基本情况

1、项目名称：杭政储出【2013】32号地块商品住宅（设配套公建）及商业、商务设施用房建设项目。

2、建设地点：项目位于滨江区奥体单元FG02-R/C、R22-01地块，东至奥运路，南至滨盛路，西至七甲路，北至规划支路。

3、建设性质：新建项目。

4、项目投资：210000万元。

5、建设单位：杭州莱水房地产开发有限公司。

6、建设内容：建设5栋33层、1栋27层、1栋24层高层住宅、1栋3层幼儿园及局部商铺，建设地下停车库，配套公建主要建设内容为商业用房、社区及物业管理用房等。

1.2.2 建设规模

本项目地块总用地面积33452m²，地上建筑面积114816m²，其中住宅面积84816m²（含配建550m²公建租赁用房，套型建筑面积90m²以下住宅面积所占比重，必须达到开发建设总住宅面积的70%以上），此外，商业、商务设施用房地上建筑面积为30000m²，建成后无偿移交给相关部门，架空层面积1200m²，地下建筑面积33443.43m2。项目主要经济技术指标见表1-1。

表1-1  建设项目主要经济技术指标

| 序号 | 规划指标名称 | 单位 | 指标数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总用地面积 | ㎡ | 33452 |  |
| 2 | 总建筑面积 | ㎡ | 148259.43 |  |
| 3 | 地上总建筑面积 | ㎡ | 114816 | 计容 |
| 4 | 其中： 住宅面积 | ㎡ | 84816 | 854户 |
| 5 | 办公面积 | ㎡ | 17000 |  |
| 6 | 商业面积 | ㎡ | 11526.29 |  |
| 7 | 配套用房 | ㎡ | 1473.71 |  |
| 8 | 地下总建筑面积 | ㎡ | 33443.43 |  |
| 9 | 其中： 机动车快及设备用房 | ㎡ | 28799 |  |
| 10 | 地下自行车库 | ㎡ | 4644.43 | 1、2、3、4、5、6、7#主楼地下室 |
| 11 | 架空层建筑面积 | ㎡ | 1200 |  |
| 12 | 容积率 | % | 4.0 |  |
| 13 | 建筑占地面积 | ㎡ | 9296.09 |  |
| 14 | 建筑密度 | % | 32.39 |  |
| 15 | 绿地面积 | ㎡ | 8639.90 |  |
| 16 | 绿地率 | % | 30.1 |  |
| 17 | 总户数 | 户 | 866 |  |
| 18 | 机动车停车位 | 辆 | 985 |  |
| 19 | 其中： 地下室停车位 | 辆 | 904 | 3层机械式停车位199辆 |
| 20 | 地面停车位 | 辆 | 81 |  |
| 21 | 公共自行车停车数量 | 辆 | 1297 |  |
| 22 | 人民防空建筑面积 | ㎡ | 9441.9 |  |

## 1.3审批原则符合性分析

1.3.1环评审批原则符合性分析

1、建设项目符合生态环境功能区规划的要求

项目拟建址位于本项目所在区域的生态功能区划为钱塘江饮用水源陆域二级保护区生态环境功能小区（I2－10101B01）限制准入区、滨江高新产业发展生态环境功能小区(I3-10109C01）重点准入区。

项目北侧的区域位于钱塘江饮用水源陆域二级保护区生态环境功能小区（I2－10101B01）的区域，本项目废水接入市政污水管网经提升泵站后送萧山钱江污水处理厂处理，不直接排入钱塘江杭州饮用水源区水环境功能区的陆域保护范围，因此符合钱塘江杭州饮用水源区水环境功能区的陆域保护范围的要求项目建设符合杭州市生活饮用水水源保护条例中的各项要求，符合该功能小区的要求。

项目南侧的区域位于滨江高新产业发展生态环境功能小区(I3-10109C01）重点准入区，其建设开发活动准入条件主要为符合国家的产业政策，促进工业企业的产业升级。本项目为房地产建设项目，符合国家产业政策，符合该功能小区要求。

2、排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准

该项目生活污水达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343-2010)后排入周边道路市政污水管网。地下车库废气经收集后引至建筑物屋顶高空排放，废气污染物浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准要求。配套设备在采取隔声降噪措施后对厂界的噪声影响能够达到(GB3096-2008)《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准要求。生活垃圾由环卫部门清运。评价认为该项目的建设符合污染物达标排放原则。

3、排放污染物符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标

根据“十二五”期间浙江省总量控制要求：“建设项目不排放生产废水，只排放生活污水的，其新增生活污水排放量可以不需区域替代削减。但建设项目同时排放生产废水和生活污水的，应将生产废水和生活污水排放总量全部核算为建设项目污染物排放总量，需新增污染物排放量的，必须按新增污染物排放量的削减替代要求执行”。本项目为商品住宅项目，只排放生活污水，新增生活污水排放量不需区域替代削减，符合总量控制要求。

4、造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求

根据本环评分析，该项目污染物均得到有效收集和处理，在采取本环评中提到的各种污染防治措施后，对周围环境的影响不大，基本可维持区域环境质量，符合维持环境质量原则。

1.3.2环评审批要求符合性分析

1、建设项目符合清洁生产要求

本项目为房地产建设项目，产生污染物较少，采取相应措施进行治理，降低环境影响；本项目建设中采用各种节能、低噪等先进设备和工艺，故本项目符合清洁生产要求。

2、符合国家环保总局《环境影响评价公众参与暂行办法》的有关要求

按照《环境影响评价公众参与暂行办法》要求，环评期间进行了两次公告公示，期间未收到关于本项目建设的任何意见和建议。从回收的调查表可知，被调查者总体表示支持本项目的建设，无反对意见。

1.3.3其他审批要求符合性分析

1、建设项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城市规划的要求

杭政储出【2013】32号地块商品住宅（设配套公建）及商业、商务设施用房建设项目位于滨江区奥体单元FG02-R/C、R22-01地块，东至奥运路，南至滨盛路，西至七甲路，北至规划支路。根据《杭州市奥体中心、国际博览中心单元控制性详细规划》，该规划区块建设成为现代居住区，本项目所处位置属于中部居住片。本项目是其组成部分，符合当地的规划

2、符合国家和省产业政策的要求

根据《产业结构调整指导目录(2012年本)》及《杭州市2012年产业发展导向目录与空间布局指引》，本项目是建设商品住宅及相配套的公建用房，不属于限制类及禁止类发展项目，为允许类产业。因此，本项目的建设符合相关的国家产业导向及政策要求。

# 二、建设项目周围环境现状

## 2.1建设项目所在地的环境现状

1、环境空气质量现状

为了解所在区域空气环境质量现状，本次环评利用杭州市环境检测科技有限公司提供的环境空气现状监测结果进行评价，监测位置在合丰村在建安置房，时间为2012年6月8日，该监测点SO2、PM10、NO2指标均达到GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准浓度限值要求，环境空气质量较好。

2、声环境质量现状

为了解项目所在地的声环境质量现状，本次环评对所在地周界声环境进行了监测。现状监测结果表明，项目拟建址周边各测点噪声监测值都能达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准，声环境质量较好。

3、地表水环境现状

为了解项目所在地的地表水环境质量现状，本次环评利用杭州市环境检测科技有限公司提供的地表水环境质量监测结果进行评价。现状监测结果表明，拟建址附近河道水质指标高锰酸盐指数、总磷、石油类、岸段以及五日生化需氧量指标均存在超标现象，未达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中III类水质标准要求，其中TP略有超标，高锰酸盐指数超标，石油类和氨氮超标严重，为劣V类水质。这主要是由于七甲闸河所处区域属于城乡结合部，目前尚未完成河道整治工作，北部尚未连通，水体流动性较差，所在区域污水管网近期才建成，河道沿线周边地块原为农田及农居，之前周围农居生活污水直接向河道排放而使该河水质之前受到一定程度的污染，长期遗留的生活污水、农业面源污染，加之该区域剧烈的开发建设，造成了水质超标现象。

4、地下水环境现状

为了解项目所在地的地下水环境质量现状，本次环评利用杭州市环境检测科技有限公司提供的地下水环境质量监测结果进行评价。现状监测表明，项目所在地地下水pH值、氨氮、总硬度均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准要求，但镉指标有较大程度的超标，监测指标已不能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准要求。

5、生态环境现状

根据现状调查，该项目拟建址原用地性质为农用地，现状地块已全部平整完毕，处于人类高强度开发活动范围内，已无原始植被生长和珍贵野生动物活动，区域生态系统敏感程度较低。

## 2.2 建设项目环境影响评价范围

(1)地表水环境

该项目污水纳入市政污水管网，评价范围主要考虑项目污水接入市政污水管网排放口。

(2)地下水环境

由于拟建项目场地地质条件复杂程度为一般，含水层渗透性较弱，评价工作等级为三级，评价范围确定为项目场地外扩半径为1.5km内的圆形区域。

(3)环境空气

该项目废气评价范围以地下停车库排气筒为中心，主导风向为主轴，边长5km的方形范围内，面积约25.0km2。

(4)声环境

噪声评价范围为拟建址四界外延200m的区域。

(5)生态环境

生态环境评价范围以地块周界为范围，适当外延。

## 2.3建设项目评价范围内的环境保护目标分布情况

项目地块周边用地现状及规划情况见表2-2，项目保护目标详见表2-3。

表2-2  地块周边用地现状及规划情况

| *注：三桥连接线为西兴大桥与机场高速连接线。 地块名称 | 方位 | 与本地块用地红线最近距离 | 现状用地情况 | 规划用地情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 杭政储出【2013】32号地块商品住宅 | 东面 | 紧邻 | 奥运路 | 奥运路 |
|  |  | 约50米 | 空地 | 旭辉房地产项目 |
|  |  | 轨道线距离本项目建筑35m | 地铁七号线轨道 | 规划地铁七号线轨道 |
|  |  | 约130米 | 奥体中心 | 奥体中心 |
|  | 南面 | 紧邻 | 滨盛路 | 滨盛路 |
|  |  | 约72米 | 杂地 | 规划幼儿园、小学用地 |
|  | 西面 | 紧邻 | 七甲闸路 | 七甲闸路 |
|  |  | 约45米 | 水电新村 |  |
|  |  | 约565米 | 杂地 | 龙湖春江彼岸 |
|  |  | 约890米 | 三桥连接线* | 三桥连接线 |
|  |  | 约540米 | 110kV变电站 | 110kV变电站 |
|  |  | 610米 | 污水预处理厂 | 地铁上盖物业 |
|  | 北面 | 紧邻 | 规划支路 | 规划支路 |

表2-3  项目周边敏感点现状分布情况

| 环境 要素 | 名称 | 方位 | 距周界最近距离 | 概况 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气环境、声环境 | 合丰村 | 东南面 | 约1100m | 约2567人 | 空气环境二级 |
|  | 七甲闸村 | 南面 | 约1200m | 约2128人 |  |
|  | 缤纷小区 （星民村） | 南面 | 约745m | 约5000人 |  |
|  | 奥体博览城安置房 | 西南面 | 约433m | 约5460人 |  |
|  | 水电新村 | 西面 | 约45m | 约2136人 |  |
|  | 杂地 | 南面 | 约72m | 规划幼儿园、小学 | 空气环境二级 声环境2类 |
| 水环境 | 钱塘江 | 北面 | 约420m | 河宽约1200m | 水环境Ⅱ类 |
|  | 七甲闸河 | 东面 | 约680m | 河宽约25m | 水环境Ⅲ类 |

## 2.4评价标准

1、环境质量标准

（1）环境空气质量标准

根据《杭州市环境空气质量功能区划表》，项目评价区域空气环境属二类区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，具体标准值详见表2-4。

表2-4  GB3095-2012《环境空气质量标准》

| 污染物名称 | 取值时间 | 二级标准浓度限值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 60 | μg/m3 |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
|  | 1小时平均 | 500 |  |
| NO2 | 年平均 | 40 |  |
|  | 24小时平均 | 80 |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |
| PM10 | 年平均 | 70 |  |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
| CO | 24小时平均 | 4 | mg/m3 |
|  | 1小时平均 | 10 |  |
| HC | 1小时平均 | 2.0 |  |

根据《大气污染物综合排放标准详解》，特殊污染物NMHC(非甲烷总烃计)环境质量标准取2.0mg/m3(小时浓度)。

（2）地表水环境质量标准

项目所在区域水环境质量执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准。具体标准值详见表2-5。

表2-5  GB3838-2002《地表水环境质量标准》  单位：mg/L（pH除外）

| 水质标准 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- |
| pH（无量纲） | 6-9 |  |
| DO | ≥6.0 | ≥5.0 |
| 高锰酸盐指数 | ≤4.0 | ≤6.0 |
| BOD5 | ≤3.0 | ≤4.0 |
| 氨氮 | ≤0.5 | ≤1.0 |
| 总磷（以P计） | ≤0.1 | ≤0.2 |
| 石油类 | ≤0.05 | ≤0.05 |

（3）地下水环境质量标准

项目所在区域地下水尚未划分功能区，根据地下水功能用途及附近地表水体功能区划，区域地下水参照执行GB/T14848-93《地下水质量标准》Ⅲ类标准，具体标准值详见表2-6。

表2-6    GB/T14848-93《地下水质量标准》 单位：mg/L（pH除外）

| 水质指标 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 6.5～8.5 |  |  |  |
| 总硬度（mg/L） | ≤150 | ≤300 | ≤450 | ≤550 |
| NH3-N（mg/L） | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.2 | ≤0.5 |

（4）声环境质量标准

根据杭州市《区域环境噪声标准》适用区域划分，项目拟建址所在区域现状声环境属2类区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。噪声标准限值具体见表2-7。

表2-7     声环境质量标准   dB

| 采用标准 | 类 别 | 昼 间 | 夜 间 |
| --- | --- | --- | --- |
| GB3096-2008 | 2类 | 60 | 50 |

2、污染物排放标准

（1）废水

项目废水接入市政污水管网经提升泵站后送萧山钱江污水处理厂处理，废水纳管排放执行GB8978-1996《污水综合排放标准》表2中三级标准，萧山钱江污水处理厂废水经处理达GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级B标准后排放，具体标准值见表2-8。

表2-8  GB8978-1996《污水综合排放标准》  单位：mg/L（除pH外）

| 序号 | 项目 | GB18918-2002一级B标准 | GB8978-1996三级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | 6～9 | 6～9 |
| 2 | SS | 20 | 400 |
| 3 | BOD5 | 20 | 300 |
| 4 | CODCr | 60 | 500 |
| 5 | 动植物油 | 3 | 100 |
| 6 | NH3-N | 8 | 45* |
| 注：*NH3-N接管标准参照执行CJ343-2010《污水排入城市下水道水质标准》。 |  |  |  |

（2）废气

项目地下车库汽车尾气排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中二级标准，具体见表2-9。

表2-9  GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》（单位：mg/m3）

| 污染物 | 最高允许排放浓度 | 最高允许排放速率（kg/h） |  | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度(m) | 二级 | 监控点 | 浓度 |
| NOx | 240 | 90 | 40 | 周界外浓度最高点 | 0.12 |
|  |  | 98 | 49.6 |  |  |
|  |  | 100 | 52 |  |  |
| 非甲烷总烃 | 120 | 40 | 100 |  | 4.0 |
|  |  | 98 | 600 |  |  |

项目地块内幼儿园食堂规模为中型，油烟废气排放执行GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》要求，详见表2-10。

表2-10  GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》

| 规模 | 小型 | 中型 | 大型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基准灶头数 | ≥1，＜3 | ≥3，＜6 | ≥6 |
| 对应灶头总功率108J/h | 1.67，＜5.00 | ≥5.00，＜10 | ≥10 |
| 对应排气罩灶面总投影面积（m2） | ≥1.1，＜3.3 | ≥3.3，＜6.6 | ≥6.6 |
| 最高允许排放浓度（mg/m3） | 2.0 |  |  |
| 净化设施最低去除率（%） | 60 | 75 | 85 |

（3）噪声

①根据杭州市城市噪声功能区划，项目拟建址所在区域现状声环境属2类区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。具体标准值见表2-11。

表2-11  GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》  单位：dB

| 功能区类别 | 等效声级 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 2类 | 60 | 50 |

②施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)。

a、建筑施工过程中场界环境噪声昼间不得超过70dB(A)，夜间不得超过55dB(A)。

b、夜间噪声最大声级值超过限值的幅度不得高于15dB(A)。

c、当场界距噪声敏感建筑物较近，其室外不满足测量条件时，可在噪声敏感建筑物室内测量，并将a中相应限值减10dB(A)作为评价依据。

（4）固体废物

本项目一般固废处理参照执行GB18599-2001《一般工业固废弃物贮存、处置场污染控制标准》。

# 三、建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果

## 3.1 主要环境影响及其预测评价结果

3.1.1环境空气影响分析

项目废气主要为地下车库汽车尾气，单个排气筒CO最大落地浓度0.01276mg/m3，占标率为0.128%；HC最大落地浓度为0.0009108mg/m3，占标率为0.0455%；NOX最大落地浓度为0.0004462mg/m3，占标率为0.178%，最大落地浓度出现在距离下风向737m处，满足GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准小时浓度和其它相关标准的限值要求，对周围环境空气和敏感点影响不大。7根排气筒最大落地浓度之和的占标率也不超过50%，废气浓度能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准小时浓度和其它相关标准的限值要求，对周围环境空气和敏感点影响不大。

项目地面停车位规模相对于地下停车规模较小，而且地面停车位相对分散，通风状态良好，产生的污染物较小，对周围环境影响小。

项目幼儿园食堂油烟废气经高效油烟净化设施处理达标后通过竖井由建筑物屋顶排放，对周边环境影响较小。

项目生活垃圾采取袋装化分类投放，垃圾收集房内的垃圾应及时清运，在做好卫生清洁工作情况下，垃圾恶臭对周围环境的影响不大。

3.1.2水环境影响分析

1、地表水环境影响分析

本项目废水排放主要包括居民生活、配套公建用房等产生的生活污水，年总排放废水为221993t (约608.2t/d)。废水中主要污染物产生浓度为：pH为7左右、COD 290mg/L、SS 180mg/L、氨氮20mg/L；污染物产生量为：COD64.38t/a，SS 39.96t/a，氨氮4.44t/a。建设项目排水采用室内、外均采用雨污分流制，生活污水经化粪池、餐厨含油废水经隔油池处理后与其他生活污水一起就近排入市政污水管网，污染物排放量为COD64.38t/a，SS 39.96t/a，氨氮4.44t/a。污水最终排入萧山钱江城市污水处理厂经处理达到GB1891-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级标准的B标准后排入钱塘江。本项目建成后污水排放不排入七甲闸河，对其水环境影响不大。

此外建议小区内阳台洗衣废水和垃圾点冲洗废水纳入污水管网，最终一起排入萧山钱江城市污水处理厂。

2、地下水环境影响分析

拟建项目各类废水产生量为221993t (约608.2t/d)，生活污水经化粪池处理后水质达到《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）的要求，进入市政污水管网，最终进入萧山钱江污水处理厂集中处理后排入钱塘江。

在开发建设阶段，应充分做好污水管道的防渗处理，杜绝污水渗漏，确保污水收集处理系统衔接良好，严格用水管理，防止污水“跑、冒、滴、漏” 现象的发生，这样可以保证项目区内产生的废水全部汇集到污水处理厂集中处理，可以很大程度的消除周边地区污染物排放对地下水环境的影响。

本项目建成后，区内地面硬化率的提高，对地下水涵养带来了负面影响。因此，建设一定规模的生态绿地是解决雨水下渗补充地下水资源的有效途径。绿地不仅渗透能力强，而且植物根系能对雨水径流中的悬浮物、杂质等起到一定的净化作用。此外，区内硬化地面、人行道、停车场、广场等可使用透水方砖或植草砖铺设，下面用透水材料铺垫，孔隙间种植草本植物，这样既增加了绿地面积，又增加了雨水下渗量。

综上分析，本项目场区地下水敏感性差，污染物排放简单，在落实好防渗、防污措施后，本项目污染物能得到有效处理，对地下水水质影响较小，项目的建设不会产生其他环境地质问题，因此，对地下水环境影响很小。

3.1.3 声环境影响分析

1、地下室设备对周围声环境影响分析

设备布置合理性分析：根据设计，项目水泵房、风机房、变配电间等高噪声设备均布置于地下层，并设独立机房，而且主要设备对应上方大多为绿地，起到了合理布置、建筑隔声的效果，地下室设备布局合理，一般不会对地上的建筑及周边环境产生不良影响。

噪声设备防治措施：项目配电间、水泵房等均设独立机房，在设计中水泵房、变配电间等动力设备下垫橡胶减振垫，机房内部天花板做了吸隔声处理，水管的进出口均装橡胶软接头；机房换气风机安装消声器。在采取上述措施后，地下层设备噪声对住户的声环境不会造成不良影响。

2、汽车出入地下车库噪声对周围声环境影响分析

本项目地下车库出入口高峰期噪声贡献值符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准值，为减少汽车出入口对项目居民噪声影响，需做好噪声防治措施，对地下车库出入口采取吸隔声顶棚、两侧吸声设备、低噪声坡道等噪声防治措施；加强地块内交通管理，汽车严格限速5km/h以下行驶，禁鸣喇叭。

3.1.4 外环境对本项目住宅影响分析

1、周边道路对本项目的影响

项目周边道路主要为东至奥运路，南至滨盛路，西至七甲路，北至规划支路。项目四周各路段的噪声影响随着距离的增加而减小。项目道路对道路中心线两侧的噪声贡献值主要与车流有关，车流越大，噪声贡献值越大。2019年中期噪声预测结果表明，各道路对紧邻的各楼均有不同程度的超标现象，及不满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，因此建议道路楼面安装中空隔声窗。因各条道路采用的都是类比车流量，不是道路环评最终的设计车流量，在预测的结果上会与道路环评中预测的实际结果有一定的差距，因此此处的预测结果只能做道路环评的参考，最终的还是以道路环评的预测为准，具体防护措施也以道路环评中的措施为主。

2、三桥连接线对本项目环境影响分析

根据《杭州萧山机场公路改建工程（西兴大桥~萧山国际机场入口处）环境影响报告书（报批稿）》，三桥连接线远期规划在道路上方将建设机场高速高架线，三桥连接线与江南大道交叉口建设立交桥。三桥连接线位于项目东南侧，间距约为890m，因此距离较远，且有杭政储出[2012]16号地块的商业住房进行阻挡，道路交通噪声经距离衰减后对本项目影响较小。

3、污水预处理厂对本项目环境影响分析

项目地块东南面约610m为杭州高新（滨江）水务有限公司污水预处理厂，污水预处理厂主要功能为对滨江区产生的污水进行动力提升以及污水预处理（主要为格栅处理），该污水预处理厂处理池、管线均为地下设置，并对处理池密封加盖；根据实地现场调查，当人处于该与处理厂内，基本闻不到恶臭等难闻气味；车间配有臭气处理装置，对处理池产生恶臭气体经除臭后再通过高约3.5m的排气筒至车间外排放。

因此，污水预处理厂产生的噪声、恶臭等对本项目影响较小。现状污水预处理厂所在地远期规划为地铁上方物业，现状污水预处理厂将搬迁至本项目东南侧江南大道延伸段奔竞二路南侧地块，距离本项目约950m，搬迁后污水预处理厂工艺与现有工艺相同，距离本项目较远，对本项目影响较小。

4、110kV变电站对本项目影响分析

项目东南侧隔七甲路规划为110kV变电站，110kV变电站主要设备建于室内，进出线均为地埋方式敷设，根据浙江省辐射环境监测站《110奥体输变电工程报告》（2011年5月）环境影响分析结论： 110kV奥体输变电工程投入运行后，对变电所围墙外20m、0.5MHz频率处的无线电干扰贡献值将低于评价标准值；变电所周围以及电缆输电线路沿线的工频电场强度、磁感应强度亦将分别符合本工程对居民区的评价标准值，符合电磁场环境保护要求。

项目东南角110kV变电站距离本项目边界约540m，因此变电站对本项目辐射影响均能满足相关评价标准要求。

5、幼儿园噪声对本项目的影响分析

本项目规划幼儿园位于地块西南角，幼儿园学生活动、课间学生做操时喇叭播放音乐等产生噪声。学生活动噪声主要为课间或活动课，噪声级一般在60dB左右，该噪声为动态噪声，噪声一般随着活动课结束而降低；喇叭广播噪声会对周边环境产生较大影响，因此要求学校建设过程中充分考虑周边环境影响，操场上禁用高音喇叭，改用低噪音喇叭，尽量远离居民住宅小区，且不得朝向居民楼。

6、规划的地铁7号线对本项目影响分析

根据奥体博览城规划，本项目所在区域远期规划有杭州地铁7号线从项目东侧奥运路通过，与本项目住宅最近间距约35m，基本为地下线，其噪声排放对本项目基本无影响，但列车在80公里/小时的高速运行导致的振动将从轨道开始向四周辐射。根据杭州地铁1号线类比预测，在轨道采取减振措施并正常运行状态下，距离铁轨28m敏感点处的振动排放值为66.4dB，达到2类区昼间70dB、夜间67dB的标准限值。即7号线的正常运行产生的振动不会对本项目住宅造成超标影响。具体的影响情况可在远期地铁规划确定后，在地铁7号线环评中予以分析，地铁建设时必须落实环评报告提出的相关减振措施及振动防护间距要求。

7、奥体中心主体育场对本项目影响分析

本项目离奥体中心约150m，根据《杭州奥体中心主体育场、网球中心项目环境影响报告》，项目主体育场及网球中心主要用于各类大型球赛，在进行比赛过程中产生喧闹声，根据设计，主体育场及网球中心均采用顶部敞开半封闭式设计，比赛主要集中在昼间，经过距离衰减后比赛喧闹声对周边声环境影响小。

3.1.5 固体废弃物环境影响分析

该项目产生的固体废物主要为生活垃圾，估计发生量为3410t/a。

由于项目建成后的固废主要是生活垃圾，生活垃圾的类型与来源，与人群的生活水准、生活习惯等有着密切的关系，生活垃圾成份很复杂，各地差异和季节性变化都很大。根据有关调查资料分析，主要为残剩食物、各类包装袋等，主要特点是食品垃圾多，有机物丰富；办公用房纸张、塑料、金属、玻璃瓶类包装废物多，可回收利用性强。

生活垃圾应按照杭州市居民小区垃圾分类处置的有关规定，小区物业管理部门设置相应的分类收集垃圾箱，做好生活垃圾的分类投放、分类收集工作，由当地城管办统一及时清运、分类处置，则对周围环境不会产生明显影响。

## 3.2 污染防治措施、达标情况及效果

3.2.1污染治理措施及达标排放情况

施工期污染防治对策见表3-1。

表3-1  施工期污染防治对策汇总表

| 污染物 | 防治措施 |
| --- | --- |
| 生活污水 | 生活污水预处理后排入附近市政污水处理管网 |
| 施工废水 | 工地周围设置排水明沟，并汇集到泥浆水沉淀池中，经沉淀处理后的废水上清液可次日用于工程养护和机具清洗，废水综合利用。基坑排水经多级沉淀处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中一级标准(SS浓度 ≤ 70mg/L)后回用于施工生产用水，如混凝土系统冲洗水、路面洒水等。雨季无法回用部分基坑排水经处理达标准后排入市政污水管网。 |
|  | 施工期堆置泥浆废水应在施工辅助区较低处位置设临时集水井，进入沉淀池处理后，进入回用水池回用，可回用于施工区洒水抑尘、道路冲洗、绿化等。 |
| 废气 | 严格遵守杭州市人民政府[2003]第190号令《杭州市城市扬尘污染防治管理办法》。加强现场管理，做好文明施工和标化施工，采取配置工地滞尘防护网、设置围档和硬化道路，以及车辆出场冲洗等措施，并采用商品混凝土建房，必要时采用水雾以降低和防止二次扬尘。限速行驶及保持路面清洁，同时适当洒水以减少施工场地车辆扬尘。目前距离项目最近的水电新村会受到扬尘的影响，建议施工期间加强对水电新村的防护措施，房地产建设靠近水电新村侧滞尘防护网、设置围档。 在土方挖掘、平整阶段，运土车辆必须做到净车出场，最大限度减少泥土撒落构成扬尘污染，在运输、装卸建筑材料时，应采用封闭车辆运输，尤其是泥砂等。 |
| 噪声 | 严格执行《中华人民共和国噪声污染防治法》和GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放限值》，采用低噪声施工机具和先进工艺进行施工，基础打桩应采用静压桩。同时在施工作业中必须合理安排各类施工机械的工作时间，因生产工艺要求确需在夜间进行施工作业的，根据《杭州市环境噪声管理条例》的要求，施工单位应当持所在地建设行政主管部门的证明，向所在地环境保护部门申领《建筑施工夜间作业许可证》。根据有关规定，建设施工时除抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊要求必须连续作业外，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，“因特殊要求必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者有关主管部门的证明”(《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第三十条)，并且必须公告附近居民，高考等敏感阶段严禁夜间施工。 |
| 固废 | 废土、砖石及各种建筑垃圾，必须按照市容环卫、环保和建筑业管理部门的有关规定处置，及时将固废运到指定点(如垃圾填埋场、铺路基等)妥善处置。建筑垃圾中钢筋等回收利用。施工人员的生活垃圾也及时收集到指定的垃圾箱(筒)内，由当地环卫部门统一及时清运处理。 |
| 针对敏感点的措施 | 项目所用混凝土全部实行外购；料场、钢筋加工等易产生扬尘、高噪声施工生产场地建议远离幼儿园地块和饮用水源陆域范围内布置，并做好相应的噪声及废气污染防治工作；夜间时段不得施工；施工车辆尽可能从地块东侧或北侧出入； 做好生活污水和生产废水的预处理及纳管排放工作； 做好施工期工程概况及施工方基本情况的公示，留出联络方式，以便于接收周边单位和个人对项目施工期环保措施建议和意见。 |

运营期污染防治对策见表3-2。

表3-2  营运期污染防治对策汇总表

| 污染物 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | ①该项目地下车库汽车尾气必须采用机械强制排风，设置排风机组，保证平时通风换气次数不小于6次/小时，汽车尾气经收集经专用竖向风井至建筑屋顶高空排放。 加强对送排风机的定期检修和维护，确保地下车库排风换气系统的正常运行，使得出入口处依赖排风机组的运行保持微负压，降低无组织汽车尾气的排放量。 物业管理部门应加强车辆进出管理，设置明显限速禁鸣标志，保持区块内交通秩序和畅通，并加强对送排风机的定期检修和维护，确保地下车库排风换气系统的正常运行，车库出入口周围应加强绿化，在车库通道顶棚和墙体上种植攀援和藤本植物，使之成为“绿色出入口”。 ②幼儿园食堂油烟废气经高效油烟净化设施处理后通过竖井由建筑物屋顶排放，油烟净化效率不小于75%，风机风量大于10000m3/h，幼儿园食堂距离最近居民距离不小于15m，油烟排放口离周边最近居民距离不小于20m。 ③居民厨房油烟经家用油烟机净化后和燃料废气一起经竖井至建筑物屋顶排放。 ④垃圾袋装化；及时清运并做好清洁卫生工作；垃圾收集房与相邻住宅楼相距约25m。 | 达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准 |
| 生活污水 | 雨污分流，生活污水经化粪池处理后排入周边道路市政污水管，此外建议小区内阳台洗衣废水和垃圾点冲洗废水纳入污水管网。最终一起排入萧山钱江城市污水处理厂。 | 达到《污水综合排放标准》三级标准 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾经收集后由当地环卫部门统一清运处理，幼儿园食堂餐厨垃圾应放在有盖容器内，并由回收单位定期回收处理，其中废油由有资质的单位回收处理。 | 不产生固废污染 |
| 噪声 | ①该项目使用的设备必须选用低噪声或超低噪声类型，并应合理布局。风机、等高噪声设备均应设在地下室单独隔声间内。地下室设备按《隔振设计规范》进行设计和安装，风机选用低噪声风机箱，设置在专用机房内，车库通风管路中设置消声器，通风机进出口均设置软接头，风机等均设置钢筋混凝土结构减振台座。 ②本项目3个地下车库出入口均须采用隔声顶棚、低噪声坡道(金刚砂混合树脂类材料)，同时做好地下车库出入口绿化工作，小区内所有住户采用双层中空隔声门窗。地下车库道路采用静音材料，项目交付使用后，开发商会要求本项目物管单位采取措施，控制车辆速度及车流量，车库出入口禁止鸣笛，降低噪声影响。 ③幼儿园食堂专用风机房与外界连接的墙、楼板、屋面，其空气隔声指数不宜小于40dB，门和窗的隔声指数不宜小于35dB；幼儿园禁用高音喇叭。 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 |
| 其它 | ①住宅楼下的商铺、物业经营用房等不得建设产生油烟、恶臭的饮食服务经营场所以及产生高噪声或振动污染的娱乐服务项目。 ②在本项目商品房预售前公告环境影响评价相关内容(周边环境现状、环境影响预测评价结果、污染防治对策、结论等)。 |  |

## 3.3环境保护措施的技术、经济论证结果

本项目施工期和营运期需要在噪声防治、汽车废气收集排放、生活垃圾收集和生活污水纳管等环境保护工作上投入一定资金，以确保环境污染防治工程措施落实到位。施工期、营运期环境保护投资估算见表3-3。该项目环保投资额预计为833万元，约占本项目投资总额的0.40%。

表3-3  本项目环境保护投资估算

| 环 境 污 染 防 治 项 目 |  |  | 环保投资(万元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 噪声防治 | 施工期 | 施工围挡 | 20.0 |
|  | 营运期 | 设备隔振、减振措施(隔振垫、挠性连接、消声器等) | 100.0 |
|  |  | 3个地下车库出入口低噪声坡道(金刚砂混合树脂类材料)，设置隔声顶棚，墙体吸声材料，禁止鸣笛等 | 100.0 |
|  |  | 建筑门窗采用双层中空玻璃 | 200.0 |
| 废气防治 | 施工期 | 施工围挡 | 计入噪声投资 |
|  |  | 滞尘防护网 | 5.0 |
|  |  | 洒水车租用洒水 | 6.0 |
|  |  | 车辆封闭装载运输 | 计入工程费用中 |
|  | 营运期 | 地下车库排风系统 | 计入工程费用中 |
| 污废水防治 | 施工期 | 沉淀池、排水明沟 | 20.0 |
|  |  | 化粪池、移动式厕所 | 12.0 |
|  | 营运期 | 废水预处理及排水雨、污分流系统 | 150.0 |
| 固废防治 | 施工期 | 固废运输填埋 | 计入工程费用中 |
|  | 营运期 | 分类垃圾桶收集 | 20.0 |
| 绿化 | 营运期 | 小区内及沿路一侧、出入口两侧绿化 | 200.0 |
| 总 计 |  |  | 833 |

# 四、公众参与

公众参与是我国环境保护法律的一项基本规定。人民群众的关心和参与是做好环境保护工作的根本动力和保证。工程建设必然会对周围自然环境和社会环境带来有利或不利的影响，从而直接或间接影响工程周围地区公众的工作、生活、学习和娱乐。群众出于自身利益或公众利益的考虑，也会对该项工程的环境影响问题持不同的观点和意见。因此，公众参与具有重要的参考价值，也是建设项目环境影响评价的重要组成部分，它可使决策者在决定项目的建设时充分兼顾公众的利益和要求，避免片面性，减少盲目性，使项目的设计规划更完善、更合理，为施工和运营期间的环境保护工作顺利进行打好基础，将建设项目对环境的影响程度减小到最低程度，发挥更好的环境和经济效益，从而实现环境保护与经济发展“双赢”。

## 4.1公众参与方法与内容

### 4.1.1 公众调查

1、调查方法

根据国家环保总局《环评公众参与暂行办法》，项目环评报告编制中的公众参与分两部分完成，即公示和公众调查。

2、公示

按照国家环保部公众参与暂行办法规定，公示分两次进行，第一次为接受环评任务后，在当地张贴发布关于项目情况、建设单位和环评单位等一般信息的披露。杭州莱水房地产开发有限公司于2013年7月9日至7月23日进行了该项目的第一次公示。第二次为环评初步结论公示，于2013年7月24日至8月6日进行了该项目的第二次公示。两次公示的地点均位于七甲闸村、西兴街道、水电新村和奥体中心管委会进行项目公示。两次公示内容、证明、图片见附件。

3、公众调查

本次环评的公众调查采用发放团体和个人调查表格的形式开展，广泛收集项目拟建址当地有关部门、企事业单位等和附近个人对项目实施的态度和关心的环境问题。调查表设计的调查内容简单明了，被调查个人和团体只要打“√”就可以反映其主要看法和要求，同时在表格最后还设置了“具体要求和建议”一栏，可让被调查对象详述具体的意见和建议。

### 4.1.2 公众参与

1、公示

在本项目第一次、第二次公示期间建设单位、环评单位、当地环境保护行政主管部门均未收到关于本项目建设的反对意见。

2、公众调查

(1)调查对象和范围

本次公众调查范围为项目七甲闸村、星民村、西兴街道、水电新村和奥体中心管委会内企业及政府机关团体等，共计发放团体表20份、个人表50份，实际收回20份团体表、50份个人表，回收率均为100%。主要调查对象为政府部门、相关的村委会、企事业及项目拟建地附近的村民等各阶层和各年龄段人群，其中团体调查表重点调查了本项目地块周边商业地块业主、居委会等相关单位。团体调查对象统计情况见表4-1，个人调查对象基本情况统计见表4-2。

表4-1   团体调查对象列表

| 序号 | 单位名称 | 单位 性质 | 相对 距离 | 相对 方位 | 联系人 | 联系电话 | 所持 态度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杭州市滨江区西兴街道水电社区居民委员会 | 事业 | 510 | 西北 | 张传林 | 86688911 | 无所谓 |
| 2 | 杭州金榜旅行社有限公司 | 私企 | 300 | 西 | 王会桥 | 85222780 | 支持 |
| 3 | 杭州市缤纷电信营业厅 | 企业 | 340 | 西 | 王文华 | 85110637 | 无所谓 |
| 4 | 杭州市滨江区周瑞手机店 | 私企 | 380 | 南 | 刘旭 | 18058119516 | 支持 |
| 5 | 杭州市滨江区七甲大酒店 | 私企 | 200 | 西南 | 孙中良 | 86623778 | 支持 |
| 6 | 杭州奥体博览中心滨江建设指挥部 | 行政 | 950 | 北 | 章方浩 | 87667309 | 支持 |
| 7 | 杭州市滨江区西兴街道七甲闸社区居民委员会 | 事业 | 400 | 西 | 来柏根 | 86688911 | 支持 |
| 8 | 两岸咖啡滨江店 | 私企 | 430 | 西 | 袁元 | 15356813262 | 支持 |
| 9 | 浙江金 贸易有限公司杭州滨江分公司 | 私企 | 250 | 西 | 熊东山 | 88262080 | 支持 |
| 10 | 杭州市滨江区劳燕莉食品店 | 私企 | 210 | 西 | 劳燕莉 | 18606711013 | 支持 |
| 11 | 杭州市滨江区才源饭店 | 私企 | 280 | 西 |  | 86625097 | 支持 |
| 12 | 杭州市拓格修脚馆 | 私企 | 230 | 西 | 徐根福 | 58103674 | 支持 |
| 13 | 杭州联桥房地产代理有限公司滨江分公司 | 私企 | 220 | 西 | 张 宝 | 18058109692 | 无所谓 |
| 14 | 珂卡芙 | 私企 | 500米 | 西南 | 刘金凤 | 85392635 | 支持 |
| 15 | 杭州市滨江区普丽宝婴童生活馆 | 私企 | 300 | 西 | 娄芳 | 85263019 | 支持 |
| 16 | 一鸣真鲜奶吧春晓店 | 私企 | 200 | 西 | 张文佳 | 88142001 | 支持 |
| 17 | 杭州原畅广告有限公司 | 私企 | 220 | 西 | 李曦 | 56079792 | 支持 |
| 18 | 杭州市滨江区人民政府西兴街道办事处 | 事业 | 1100 | 西 | 颜新川 | 86695907 | 支持 |
| 19 | 杭州江锦汽车销售有限公司 | 私企 | 1800 | 西南 | 唐建中 | 28135107 | 支持 |
| 20 | 杭州睿马汽车有限公司 | 私企 | 900 | 西 | 冯业 | 87666079 | 支持 |

表4-2  个人调查对象基本情况列表

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 文化 程度 | 所在村名 | 身份证号或 联系电话 | 相对 方向 | 相对 距离 | 所持 态度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 秦羽丰 | 男 | 47 | 高中 | 西兴社区 | 87667554 | 西 | 1000米 | 支持 |
| 2 | 张伟仁 | 男 | 47 | 高中 | 西兴社区 | 87635306 | 西 | 1000米 | 支持 |
| 3 | 陆林泽 | 男 | 27 |  | 七甲闸村 | 15958027228 |  | 500米 | 支持 |
| 4 | 张建华 | 男 | 26 | 大专 | 水电社区 | 88693199 | 西北 | 420米 | 支持 |
| 5 | 吕思峰 | 男 | 46 | 初中 | 星民村 | 86627355 | 西 | 1200米 | 支持 |
| 6 | 康银坤 | 男 | 46 | 大专 | 奥体博览中心 | 85937611 |  | 950米 | 支持 |
| 7 | 吴志明 | 男 | 25 | 大专 | 星民村 | 86606354 | 西 | 1200米 | 支持 |
| 8 | 侯云华 | 女 | 27 | 大专 | 水电社区 | 13588456257 | 西北 | 420米 | 支持 |
| 9 | 王泽鹏 | 男 | 53 | 高中 | 七甲闸村 | 87660655 | 南 | 300 | 支持 |
| 10 | 卢俊磊 | 男 | 26 | 本科 | 水电社区 | 86695112 | 西北 | 400 | 无所谓 |
| 11 | 刘庆汉 | 男 | 48 | 大专 | 奥体中心管委会 | 13634100547 | 西 | 190 | 支持 |
| 12 | 刘文强 | 男 | 40 |  | 奥体博览中心 | 13336106797 | 北 | 950 | 支持 |
| 13 | 冷明东 | 男 | 19 |  | 奥体中心管委会 | 87664433 | 西 | 190 | 支持 |
| 14 | 张沙杆 | 男 | 32 | 大专 | 奥体中心管委会 | 87334467 | 西 | 190 | 支持 |
| 15 | 王永春 | 男 | 47 | 大专 | 西兴街道 | 85666205 | 西 | 1000 | 支持 |
| 16 | 张兴旺 | 男 |  |  | 奥体博览中心 |  | 北 | 950 | 支持 |
| 17 | 钱贤珠 | 女 | 24 | 大专 | 奥体博览中心 | 85021167 | 北 |  | 支持 |
| 18 | 梁大坤 | 男 | 39 |  | 奥体博览中心 | 87689125 | 北 | 950 | 支持 |
| 19 | 龚金勇 | 男 | 31 | 本科 | 奥体博览中心 | 86684347 | 北 | 950 | 支持 |
| 20 | 冷光极 | 男 | 42 | 大专 | 奥体博览中心 | 86687911 | 北 | 950 | 支持 |
| 21 | 周锡华 | 男 | 33 | 本科 | 奥体博览中心 | 13757108755 | 北 | 950 | 支持 |
| 22 | 王安权 | 男 | 44 | 大专 | 奥体博览中心 | 87551257 | 北 | 950 | 支持 |
| 23 | 胡勋祥 | 男 | 46 | 初中 | 星民村 | 86674543 | 西 | 1200 | 支持 |
| 24 | 罗开兵 | 男 | 33 | 高中 | 星民村 | 86649169 | 西 | 1100 | 支持 |
| 25 | 冷光学 | 男 | 34 | 大专 | 星民村 | 86649169 | 西 | 1200 | 支持 |
| 26 | 张小涛 | 男 |  | 大专 | 奥体博览中心 |  | 北 | 900 | 支持 |
| 27 | 严艳萍 | 女 |  | 初中 | 七甲闸村 | 18657187687 | 南 | 310 | 无所谓 |
| 28 | 任卫刚 | 男 |  | 初中 | 七甲闸村 | 15024597346 | 南 | 310 | 支持 |
| 29 | 郑小力 | 男 | 25 | 高中 | 七甲闸村 | 15869020256 | 南 | 310 | 支持 |
| 30 | 任立民 | 男 | 22 | 初中 | 七甲闸村 | 13868438802 | 南 | 300 | 支持 |
| 31 | 楼卿伟 | 男 | 29 | 大专 | 七甲闸村 | 15158180911 | 南 | 310 | 无所谓 |
| 32 | 来宏波 | 男 | 37 | 初中 | 七甲闸村 | 15968886161 | 南 | 320 | 支持 |
| 33 | 徐林莱 | 男 | 41 | 高中 | 七甲闸村 | 13282196066 | 南 | 310 | 支持 |
| 34 | 邬水福 | 男 | 35 | 大专 | 七甲闸村 | 13757928518 | 南 | 300 | 无所谓 |
| 35 | 楼关良 | 男 |  | 大专 | 七甲闸村 | 15067909590 | 南 | 310 | 支持 |
| 36 | 洪飞扬 | 男 | 22 | 大专 | 七甲闸村 | 15068731581 | 南 | 310 | 无所谓 |
| 37 | 陈 琪 | 男 | 31 | 大专 | 七甲闸村 | 15088720367 | 南 | 300 | 支持 |
| 38 | 朱新丰 | 男 | 27 | 大专 | 七甲闸村 | 13566019481 | 南 | 300 | 支持 |
| 39 | 张勇博 | 男 | 28 | 大专 | 七甲闸村 | 15990199527 | 南 | 300 | 支持 |
| 40 | 朱耕伟 | 男 | 21 | 高中 | 七甲闸村 | 18857104584 | 南 | 300 | 支持 |
| 41 | 钟保福 | 男 | 53 | 高中 | 七甲闸村 | 13221041973 | 南 | 300 | 支持 |
| 42 | 杜江锋 | 男 | 28 | 大专 | 七甲闸村 | 13616507437 | 南 | 310 | 支持 |
| 43 | 蒋才富 | 男 | 26 | 本科 | 水电社区 | 86606285 | 西北 | 420 | 支持 |
| 44 | 王国生 | 男 | 40 | 本科 | 七甲闸村 | 15906697028 | 南 | 300 | 支持 |
| 45 | 赵宇飞 | 男 | 26 | 本科 | 七甲闸村 | 13221407146 | 南 | 310 | 无所谓 |
| 46 | 贾晓斌 | 男 | 32 | 大专 | 七甲闸村 | 13575999569 | 南 | 310 | 支持 |
| 47 | 丁一新 | 男 | 26 | 大专 | 七甲闸村 | 18268811558 | 南 | 310 | 支持 |
| 48 | 厉 强 | 男 | 21 | 高中 | 七甲闸村 | 13858184514 | 南 | 300 | 无所谓 |
| 49 | 郑 林 | 男 | 21 | 大专 | 七甲闸村 | 18888961507 | 南 | 300 | 支持 |
| 50 | 关娇艳 | 女 | 26 | 本科 | 水电新村 | 86695744 | 西北 | 400 | 支持 |

(2)调查内容

本次公众调查的内容如下：

调查内容主要包括：

①对当地环境质量现状满意程度；

②贵单位认为当地目前主要环境问题；

③贵单位对本项目的了解程度；

④对杭州莱水房地产开发有限公司的满意程度；

⑤贵单位对该项目最担心的环境问题；

⑥该项目建设对周边居民生活环境的影响程度；

⑦如果本项目对环境的影响能满足国家标准，对本项目的建设态度；

⑧您对本项目的建议；

(3)调查结果及分析

①团体调查

本次被调查的单位团体有21家，团体调查表统计分析结果见表4-3。

- 表4-3    团体调查统计结果

| 调 查 内 容 |  | 数量(个) | 所占比例(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 对当地环境质量现状满意程度 | 很满意 | 13 | 65 |
|  | 基本满意 | 7 | 35 |
|  | 不满意 | 0 | 0 |
| 2. 贵单位认为当地目前主要环境问题 | 废水 | 2 | 10 |
|  | 废气 | 12 | 60 |
|  | 噪声 | 7 | 35 |
|  | 废渣 | 0 | 0 |
|  | 其他 | 1 | 5 |
| 3. 贵单位对本项目的了解程度； | 很了解 | 5 | 25 |
|  | 一般了解 | 11 | 55 |
|  | 不清楚 | 4 | 20 |
| 4. 对杭州莱水房地产开发有限公司的满意程度 | 满意 | 10 | 50 |
|  | 一般满意 | 9 | 45 |
|  | 不满意 | 0 | 0 |
|  | 不清楚 | 1 | 5 |
| 5. 贵单位对该项目最担心的环境问题 | 废水 | 0 | 0 |
|  | 废气 | 5 | 25 |
|  | 噪声 | 3 | 65 |
|  | 废渣 | 2 | 10 |
|  | 其他 | 1 | 5 |
| 6. 该项目建设对周边居民生活环境的影响程度 | 较大影响 | 0 | 0 |
|  | 轻微影响 | 14 | 70 |
|  | 基本无影响 | 6 | 30 |
| 7. 如果本项目对环境的影响能满足国家标准，对本项目的建设态度 | 支持 | 17 | 85 |
|  | 无所谓 | 3 | 15 |
|  | 不支持 | 0 | 0 |

从表8.3-3的公众团体的调查表中的统计结果可以发现：

a、65%的团体对当地环境质量状况表示很满意，35%的团体认为基本满意。

b、在调查中发现60%的单位团体认为当前主要环境问题为废气，35%的认为是噪声，10%的认为主要问题是水污染，另有5%的团体认为主要的环境问题是其他问题。

c、被调查单位大都对本项目有所了解，其中25%的调查团体对本工程很了解，55%的一般了解，有20%的团体对本项目不清楚。

d、被调查单位对莱水房地产公司满意度较高，其中50%的被调查者很满意，45%的一般满意，5%的对该公司不是很清楚。

e、被调查的单位团体中最为担心的项目建设的环境问题主要为噪声，占65%，有25%的团体认为是大气，有10%的团体认为是废渣，另有5%的团体认为是其他环境问题。

f、有70%的调查团体认为建设项目对周边居民生活环境有轻微的影响，30%的认为基本无影响。

g、调查的团体单位85%对本工程的建设保持支持的态度，无团体表示反对。

②个人调查

本次被调查个人有50人，个人调查表统计分析结果见表4-4。

- 表4-4    个人调查统计结果

| 调 查 内 容 |  | 数量(个) | 所占比例(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 对当地环境质量现状满意程度 | 很满意 | 16 | 87.04 |
|  | 基本满意 | 33 | 12.96 |
|  | 不满意 | 1 | 0 |
| 2. 您认为当地目前主要环境问题 | 废水 | 6 | 12 |
|  | 废气 | 22 | 44 |
|  | 噪声 | 18 | 36 |
|  | 废渣 | 5 | 10 |
|  | 其他 | 11 | 22 |
| 3. 您对本项目的了解程度； | 很了解 | 7 | 14 |
|  | 一般了解 | 27 | 54 |
|  | 不清楚 | 16 | 32 |
| 4. 对杭州莱水房地产开发有限公司的满意程度 | 满意 | 8 | 16 |
|  | 一般满意 | 22 | 44 |
|  | 不满意 | 0 | 0 |
|  | 不清楚 | 20 | 40 |
| 5. 贵单位对该项目最担心的环境问题 | 废水 | 8 | 16 |
|  | 废气 | 17 | 34 |
|  | 噪声 | 34 | 68 |
|  | 废渣 | 5 | 10 |
|  | 其他 | 4 | 8 |
| 6. 该项目建设对周边居民生活环境的影响程度 | 较大影响 | 4 | 8 |
|  | 轻微影响 | 27 | 54 |
|  | 基本无影响 | 19 | 38 |
| 7. 如果本项目对环境的影响能满足国家标准，对本项目的建设态度 | 支持 | 43 | 86 |
|  | 无所谓 | 7 | 14 |
|  | 不支持 | 0 | 0 |

a、32%的被调查者对当地环境质量现状很满意，66%的人基本满意，2%的人不满意。

b、有12%的被调查者认为当地目前主要环境问题是废水，44%的认为是废气，36%认为是噪声，10%的认为是噪声，还有22%的被调查者认为是其他环境问题。

c、14%的被调查者表示对本项目很了解，54%的表示一般了解。

d、被调查者中对杭州莱水房地产开发有限公司满意的占16%，一般满意的占44%，不清楚的占40%，不满意的为0%。

e、被调查者中对该项目最担心的环境问题，噪声占68%， 16%的认为是废水，34%的认为是废气， 10%的认为是废渣，另有8%的被调查者认为是其他环境问题。

f、有8%的被调查者认为该项目对周边居民生活环境有较大影响，54%的认为有轻微影响，38%的认为基本无影响。

g、被调查者中86%对本项目的建设保持支持的态度，14%表示无所谓，无不支持意见。

3、公众参与结论

以上公示及公众调查结果表明，该项目附近的团体单位和个人绝大多数对本项目总体持支持的态度，大多数团体单位和个人认为项目建设对周边居民生活环境的影响较小，且对莱水房地产公司的满意度较高。

项目附近的团体单位和个人对项目建设和运行产生的环境影响比较关注，主要表现在废气污染、噪声污染和固体废弃污染等方面的影响。

因此建设单位要以项目拟建区的环境为出发点，切实落实各项污染防治措施，按照国家的法律法规要求，保证各类污染物达标排放与妥善处理，使项目建设和运行对当地的环境影响减少到最小程度。

# 五、环境影响评价结论

综上所述，杭州莱水房地产开发有限公司的杭政储出（2013）32号地块商品住宅项目的建设符合国家及杭州市的产业政策，符合城乡规划、土地利用总体规划及杭州市生态环境功能区规划，也符合污染物达标排放、环境质量功能要求、总量控制等要求。

建设单位在建设期和营运期严格执行国家有关环保法律、环境标准及“三同时”制度，认真全面落实本报告提出的污染防治对策，本项目从环境保护角度而言是可行的。

# 六、联系方式

项目审批部门：杭州市环境保护局滨江分局

联系人：董工    电话：0571-87795792

联系地址：滨江区建设局4楼

建设单位：杭州莱水房地产开发有限公司

联系人：陈先生

联系地址：杭州市滨江区海业大厦601604号

环评单位：浙江省环科环境咨询有限公司

联系人：郭磊    电话：0571-87992602，电子邮件：253867081@qq.com

联系地址：杭州市天目山路109号