杭州市在用机动车排放检验

信息系统及联网规范

（试行）

杭州市机动车排气污染管理处

# 一、适用范围

为加强我市机动车环保检验机构（以下简称：检验机构）管理，规范和提高检测行业服务能力水平，根据《中华人民共和国大气污染防治法》、《杭州市大气污染防治规定》、环境保护部、公安部、国家认证认可监督管理委员会《关于进一步规范排放检验加强机动车环境监督管理工作的通知》（国环规大气〔2016〕2号）和杭州市人民政府办公厅关于印发《杭州市推行机动车排气简易工况法检测实施方案的通知》（杭政办函〔2008〕415号）的规定和要求，特制定本规范。

# 二、规范性引用文件

本规范内容引用了下列文件中的条款。凡是不注日期的引用文件，其有效版本适用于本规范。

GB 3847－2005 《车用压燃式发动机和压燃式发动机汽车排气烟度排放限值及测量方法》

GB 18285－2005《点燃式发动机汽车排气污染物排放限值及测量方法（双怠速法及简易工况法）》

HJ/T289－2006《汽油车双怠速法排气污染物测量设备技术要求》

HJ/T290－2006《汽油车简易瞬态工况法排气污染物测量设备技术要求》

HJ/T292－2006《柴油车加载减速工况法排气烟度测量设备技术要求》

HJ/T395－2007《压燃式发动机汽车自由加速法排气烟度测量设备技术要求》

HJ/T396－2007《点燃式发动机汽车瞬态工况法排气污染物测量设备技术要求》

DB33 843-2013 在用压燃式发动机汽车加载减速法排气烟度排放限值

DB33-660-2016 在用点燃式发动机轻型汽车简易瞬态工况法排气污染物排放限值

HJ/ 460－2009《环境信息网络建设规范》

HJ/ 461－2009《环境信息网络管理维护规范》

HJ/ 511－2009《环境信息化标准指南》

GB/T 2260 中华人民共和国行政区划代码

GA 329.2 全国道路交通管理信息数据库规范

GA 24 机动车登记信息代码

# 三、术语和定义

下列术语和定义适用于本规范。

（一）检验机构

机动车排放检验机构的简称，指依法通过资质认定（计量认证），使用经依法检定合格的机动车排放检验设备，按相关标准对机动车进行排放检验并出具检验报告，相关检验数据与环境保护主管部门联网实时共享的单位。

（二）检验设备

指能够按照标准要求完成在用车排放测试的一个或一组设备，如五气分析仪、流量计、转速表、烟度计、气象站、司机助和底盘测功机等。

（三）检验设备控制软件

检验设备控制软件是指用于控制检验设备，按照标准规范完成在用车排放测试、检查自检等工作的控制软件。

（四）检验机构端系统

检验机构端系统是指部署在排放检验机构，完成车辆信息录入、与检验设备控制软件通讯，采集相关信息，和管理端监管系统进行数据交换的软件系统。

（五）管理端监管系统

管理端监管系统指部署在管理部门，用于采集排放检验信息，监控检验过程、统计分析、实现排放检验数据联网共享的软件系统。

（六）机动车排放检验信息系统

机动车排放检验信息系统指由检验设备控制软件、检验机构端系统、管理端监管系统，此外还包括数据传输网络以及相应监控设施组成，用于采集和监管机动车排放检验信息的软件系统。

监控设施包括站点服务器、视频监控及相关辅助设施、网络传输设施，检验设备状态监测装置以及监管系统在检验机构端运行的其他软硬件设施。

（七）数据接口

数据接口由环保部门提供，包括两类：写入类和查询类。

（八）写入类数据接口

检验机构通过接口写入环保部门业务数据库。

（九）查询类数据接口

环保部门对检验机构提供数据共享。

（十）授权码

授权码由环保部门统一下发至检验机构，由8位随机数组成。

（十一）交换识别码

交换识别码是每次数据交互的唯一标识，由8位检验机构编码+14位时间编码+8位数据流水码+8位授权码。

# 四、检验机构联网建设规范

## （一）机构基本条件

检验机构应是在中华人民共和国境内注册的独立法人单位，遵守国家或地方法律、法规，合法取得工商营业执照、资质认定（计量认证）等证书，具备与环保部门联网报送检测数据条件，独立开展检测业务的机构。

检验机构应向县级以上环保主管部门递交合法有效的工商营业执照、计量认证证书、设备检定证书、场地监控设置平面图、人员机构设置文件、环境影响评价报告、与联网接入相关信息化技术能力的专家评审意见（详见附表D）、联网申请书和守法自律承诺书，经环保部门资料审查无误后给予办理检测数据联网接入。

检验机构名称由企业自行命名，但不得冠以杭州市环境保护局等易产生歧义的政府、机关、事业单位名称，不得使用联网报送接入编号或易与其造成混淆的名称。

检验机构涉及改、扩建，基础设施发生重大变更影响联网能力的，应及时向县级以上环保主管部门备案，根据规范要求进行联网建设完善，并通过计量认证。

## （二）信息化建设规范

检验机构与环保部门机动车排气污染信息系统平台联网，必须按照杭州市环境保护局（以下简称市环保局）有关技术要求建立起计算机信息管理系统，配备数据传输、上报设备，支持机动车不在检验机构场内检测（上门服务），并根据要求预留线路管道及检修孔。具体要求如下：

（1）硬件及网络配置规范

排气检验机构硬件设备应配备PC电脑工作站、外检工位便携式终端、可提供场外检验（离线检验）的设备、可打印检验报告的打印机，配备高拍仪、摄像头、移动智能终端等图像采集设备；检验机构除日常机动车检测设备外，针对柴油车检测还需配备尾气收集装置；综合布线的设计方案应符合国际标准ISO∕IEC IS11801：1995及ANSI∕TIA∕EIA 568A标准，充分保证计算机网络高速、可靠的信息传输要求，能够支持1000MHz的数据传输，可支持以太网、高速以太网、等网络及应用；检验机构内数据传输直线距离超过90米的，必须采用光纤传输，不得露天架设五类线，所有露天线路必须做到防雷、防水。

检验机构自主建设通讯网络，达到一条主干线路一条备用线路的配置，要求能通过标准TCP/IP、HTTP网络协议，按照市环保局规定的接口标准（建议采用双线接入中心网络），主动向中心站上传即时数据，包括所有过程数据（数据格式根据中心要求实施）；对于检测数据具有缓冲能力，在远程网络出现故障时，能对所有实时数据进行缓冲保存，数据缓冲要求至少能保证48小时缓冲量，一旦通讯恢复，系统自动将缓冲数据上传至中心，保证数据完整性；系统具有自动与中心数据库同步能力，采用标准的WebService或POST等方式上报数据，通讯均要求采用长链接方式，与中心数据库进行握手联系，可适应不稳定广域网的通讯环境；可采用抽帧、压缩存储等技术对视频、影像资料进行本地化存储，将重要过程数据资料上传至环保部门中心平台；机构信息系统与中心数据库可以采用专网或者VPN连接等多种方式，中心将需要下发的数据通过中心数据库的数据表单提供，检验机构有义务自行及时读取并使用下发数据。

检验机构建设弱电方案需向县级以上环保主管部门备案，包括布线图、数据设备型号及配置情况。排气检验机房可与安检机房共用。机房位置应根据办公大楼实际情况选择一间10-20㎡的独立专用房间作为机房（建议选择一楼中间位置）；机房必须恒温，供电系统必须要有稳压、防雷保护系统，并具备必要的消防措施；机房应具备机房现场温湿度、配电、UPS、视频等信息的在线监控，并将监控日志信息上传至环保部门数据平台；机房地面应铺设抗静电活动地板，在机柜安装位置，增加地板支撑密度。

（2）软件系统建设规范

检验机构软件系统应满足：

专机专用，除安装操作系统、检测设备控制软件、必要的病毒防护软件外，不应安装未经环保主管部门认可的其他软件。

应具有按标准规定的测试方法（包括双怠速法、简易瞬态工况法、加载减速工况法、自由加速不透光烟度法等）自动控制排气污染物测量并记录相关过程数据的功能。

应具有按照标准规定采集检测设备的标定和自检数据，包括五气分析仪、烟度计、底盘测功机、流量分析仪(适用于使用简易瞬态工况法的地区)、转速计、气象站等。

应能要求进行车辆检测、响应指令、进行设备自检和标定等功能，完整准确的上传检测时间起止数据、检测和标定结果数据、过程数据及其他需要上传的数据、影像资料等，检测过程中应实时求反馈检验数据和状态，接受网络监控。

应按标准规定具备机动车污染控制装置查验和车载诊断系统（OBD）检查功能。

对检测设备自检异常、设备标定异常、检测过程数据异常（如车速累积超差时间、连续超差时间、氧浓度、过程数据完整性、采样气体低流量、泄露、集气管低流量。环境信息）等情况，应及时告警，并提示操作员在保证检测安全的条件下中止检测。

能够按照环保部门要求与机动车排气污染信息系统平台数据对接，能完成车检调度管理，检验报告生成和打印。

建立本地服务器或数据缓存，检测系统和相关数据服务系统要求保留包括检测数据、操作人员信息、受检车辆文档资料、时间戳等所有相关信息，保存时间至少6年，如发生因本地数据保存不当，导致无法追溯历史情况的，由所在的检验机构营运企业负全部责任。

（3）监控系统建设规范

检测视频监控由检验机构自行建设，并保证与环保部门监控中心实时联网。

为防止车辆碰撞引发监控立杆、挑杆剧烈抖动，建议立杆高度不超过2米，挑杆长度不超过1米。

1、监控设备要求

各检验机构必须采用高清摄像头，确保传输线路的稳定和高效。监控设备应支持区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域、虚焦检测、声强突变检测等功能。

2、全场监控安装要求

应确保在以下几个位置安装球机

2.1车辆总入口处安装一台高清球机，要求可覆盖待检区域；

2.2车辆总出口处安装一台高清球机，要求可覆盖已检区域；

2.3检测车间内能够覆盖监控全部检测线的位置安装高清球机（设置隔断的需增加球机确保全覆盖）；

2.4服务大厅能够覆盖所有服务台席的位置安装一台高清球机；

2.5停车场（待检停车或已检停车）距离较远，无法被出、入口球机覆盖的，根据实际需要增设高清球机。

球机数量以覆盖检验机构出入口、所有检测线为设计依据，允许球机复用。安装高度建议大于3m，红外照射距离不小于200米。

3、外检监控安装要求

外观检测线前后应安装监控，具备上传清晰完整的外观检测过程视频能力。外检地沟监控应采用仰视的照射角度，光照不够的情况下可以采用外部补光，照射范围需能够清晰的记录底盘检测的过程以及相关的操作人员。

4、排气检测线监控布点要求

排气检测线监控安装如图1所示。

（无特殊情况下两摄像头需对角设置，左右位置可根据实际情况调整）

图1：检测线监控点位安装示意图

摄像机（前后）：前方摄像机主要用于拍摄车头及（左/右侧）车身全景，要求能清晰拍摄驾驶员（检测员）正面画面、车辆号牌。后方摄像机主要用于拍摄车辆尾部及（左/右侧）车身全景，并能拍摄尾部操作人员操作情况、后号牌，要求具有车辆号牌识别功能。每条检测线应设置一台可移动的高清摄像机，能上传清晰的插管员插拔管操作视频，插管员不得坐在下位机附近遮挡对插管等操作过程的监拍。安装要求优先选用壁装，如果壁装无法稳定固定，则需要单独立杆供前后枪机使用。安装高度建议不超过2m，水平照射最佳距离8m，采用俯视的照射角度。

每条检测线应在后（前）部摄像头处放置一块显示屏，同步显示司机助内容，确保显示屏内容在上传的监控视频中清晰可见。

5、场外（上门服务）检测监控要求

对于在检测线、检测场地外开展检测的，应按照前述规范，确保记录受检对象、检验操作过程的全程监控录像、照片等资料，可采用定时、定点回传方式，将过程记录上传至环保主管部门中心平台。

# 五、检验机构数据联网报送内容及流程

## （一）检验机构基本信息备案

检验机构应按照环保部门要求将检验机构基本信息上报备案。所有检验机构备案信息会汇总在环保部门系统平台上，各系统用户可通过平台下载检验相关备案信息。

## （二）检测前车辆登记信息上报

机动车进行初次排气检验之前，检验机构应向环保部门系统平台报送受检车辆的基本信息，系统审核上报信息完整后自动分配给受检车辆唯一的检验流水号。非初次排气检验车辆，车辆的检验流水号不变。同时对行驶证、送检人身份证、车主委托证明、变更检测方法证明、跨站检测证明、维修证明、检验委托合同等拍照上传。

## （三）外观检验流程

车辆进行外观检验时，外检工位使用便携式终端与检验机构业务系统进行信息交互，发送外检开始信息。同时对前45度、后45度、车架号、发动机号、仪表盘里程等内容拍照上传。对外检视频（前）、外检视频（后）、外检底盘检测视频截取上传。

## （四）上线检验流程

车辆进行上线排气检验时，检测线工位与检验机构业务系统进行交互，根据车型适用的检验方法发送上线检验开始信息。对于上线检验不合格的车辆，检验机构应告知车主，将车辆送至交通运输部门公布的有资质的企业进行维修。对上线检测前部摄录视频、上线检测后部摄录视频、上线检测移动式视频截取上传。

机动车排气检验流程见图2。

图2：机动车排气检验流程图

## （五）数据上报流程

登记、外检、上线检验流程结束后，将登记、外检数据、上线检验数据及检测结果数据、视频图片资料打包上传至环保部门系统平台。

## （六）复检流程

检验机构在收到复检车辆检测申请时，应核对该车本次检验周期内的检验信息，查看车辆维修凭证。确认无误的，方可允许车辆按机动车排气检验流程进行检验，检验数据联网报送的同时还应上传车辆的维修信息并上传维修的影像文档。

## （七）排放检验报告打印

排放检验完成并上传完整的检验数据，并通过环保部门有效性审查，检验机构接收到环保部门返回的检测信息编码后，按要求打印排放检验报告，没通过有效性审查的不予返回检测信息编码。

## （八）新登记上牌车辆检验

自2017年7月15日起，新购置机动车在我市注册登记时应进行环保检验，免予安全技术检验的机动车及列入国家环保达标车型公告的新购置小、微型载客汽车可免予检验。新车检验参照在用车检验过程。

## （九）场外（上门服务）检测流程

检验机构应具备车辆场外排气检验的能力，受检车辆车主可通过预约平台或电话预约等方式与检验机构确定场外检验的时间及地点。

车辆场外检验之前，检验机构可对受检车辆进行预登记信息上传，具体格式参照线上检验数据上传格式。

检验机构场外检验设备应具备数据离线存储功能，在能与环保部门联网后上传受检车辆信息及检验数据。

# 六、异常处置

（一）环保部门设坐席人员对检验机构上传数据的完整性、数据传输过程的安全性进行检查，内容包括：

排放检验的完整性（视频（车牌、取样探头、集气管）、照片、过程数据完整）；

排放检验使用的参数适用是否正确（基准质量、方法、限值、环境参数）；

排放检验机构日常运行情况，如仪器设备检定的有效性；

过程数据是否完整，各项污染物数值是否合理，过程数据计算结果是否符合和接收到最终检测结果。

（二）检验机构系统出现故障或安全问题的，应主动向环保部门上报并停止上传，待检修完毕后方可继续联网上传。若环保部门发现检验机构系统受到攻击等安全问题，将视情况暂时中断该站通讯，直到系统恢复正常，由此造成的后果由检验机构自行负责。

（三）对于备案检验设备标定过期的，检验设备已停用、撤销仍继续使用的，检验机构备案信息不全的，环保部门将停止检验数据接受并发出整改要求，检验机构按照要求整改到位后，方允许其联网。

（四）检验机构上传过程数据、影像资料不完整的，环保部门将视情况要求更正、补传有关数据资料后方予下发检验合格报告编码。上传资料严重缺失的，环保部门将停止检验数据接受，待检验机构按要求整改到位后，方允许其继续联网。

# 七、联网及数据交换

## （一）联网层级

联网层级关系图如下所示：

INCLUDEPICTURE  "D:\\用户目录\\我的文档\\Tencent Files\\819596458\\Image\\C2C\\Image1\\`5(XV`DF`[KCZZU}1[)NVVU.png" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "D:\\用户目录\\我的文档\\Tencent Files\\819596458\\Image\\C2C\\Image1\\`5(XV`DF`[KCZZU}1[)NVVU.png" \* MERGEFORMATINET

## （二）交换方式及要求

检验机构与环保部门以接口方式进行数据交换。数据交换以HTTP方式，通过JSON数据格式传输，实现数据交换。

视频上传：检验机构应当记录和上传被检车辆从到达检验工位开始到结束检验的完整过程，与该车本次检测信息关联，上传至环保部门管理端监管系统，包括外检视频（前）、外检视频（后）、外检底盘检测视频（清晰记录底盘检查情况）、上线检测前部摄录视频（清晰记录整车、车牌号码）、后部摄录视频（清晰记录车牌号码、司机助）、移动式视频（清晰记录插管位置），要求上述单条视频大小不超过15M，总体不超过40M。

照片上传：检验机构需将外检照片、车辆信息照片、送检人信息照片等，与该车本次检测信息关联，上传至环保部门管理端监管系统，具体包括前45度、后45度、车架号、发动机号、仪表盘里程、底盘照片等照片，总体大小不超过10M。

交换要求：检测站实现检测数据（含视频及照片）存储本地存储，存储年限至少一年，并可实现再次重传功能。

新登记上牌车辆唯一性规则：浙+8位车架号做为号牌号码，与号牌种类（大小车）共同确定唯一性。

## （三）交换频次

检验机构将变更后的数据通过写入类数据接口上报至上级环保部门，同时定时上报心跳包数据以保证与上级环保部门的通讯畅通。

心跳数据包交互30秒钟一次，检验完成后实时交换。每日每条数据上传错误尝试次数不超过4次，保证与服务端通讯畅通。

## （四）数据联网接口

数据接口由环保部门提供，包括两类：写入类和查询类。

写入类数据接口：检验机构通过接口写入环保部门业务数据库。

查询类数据接口：环保部门对检验机构提供数据共享。

## （五）接口列表

| 序号 | 接口名称 | 接口定义 | 提供者 | 调用者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数据共享查询接口 | - 机动车信息查询接口（Hzhbjkr001） - 检验机构信息查询接口（Hzhbjkr002） - 检测线信息查询接口（Hzhbjkr003） - 检验设备信息查询接口（Hzhbjkr004） - 检验人员信息查询接口（Hzhbjkr005） - 检验报告编码查询接口（Hzhbjkr006） - 检验信息查询接口（Hzhbjkr008） - 照片信息查询接口（Hzhbjkr009） - 检测人员登录接口（Hzhbjkr010） - 检验方法查询接口（Hzhbjkr012） - 审验环节查询接口（Hzhbjkr013） - 检验报告二维码查询接口（Hzhbjkr014） | 环保 部门 | 检测 机构 |
|  | 联网数据交换接口 | - 检测设备自检信息上报接口（Hzhbjkw011） - 检测登记信息上报接口（Hzhbjkw012） - 外检信息上报接口（Hzhbjkw013） - 照片上报接口（Hzhbjkw014） - 检测结果数据上报接口（Hzhbjkw015） - 检测过程数据上报接口（Hzhbjkw016） - 检测数据提交接口（Hzhbjkw017） - 资料补齐提交接口（Hzhbjkw018） - 视频文件上传接口（Hzhbjkw019） - 心跳数据上传接口（Hzhbjkw050） | 环保 部门 | 检测 机构 |

## （五）交换流程

### （1） 写入数据流程

检验机构向环保部门上报数据，环保部门收到数据后进行校验，交换识别码，授权码验证成功后根据数据完整性校验规则进行校验，校验不通过则返回校验结果至检验机构，校验通过后将数据交换码返回检验机构完成写入数据流程。

### （2） 查询数据流程

检验机构向环保部门发送查询请求，环保部门收到请求后校验交换识别码，授权码验证成功后，获取业务数据并返回至检验机构完成查询数据流程。

### （3） 上传检验信息基本流程

## （七）交换报文格式

### （1） 数据交换要求

1）交换数据内容以UTF-8编码；

2）所有业务数据上报均需包括：号牌号码、号牌种类、车架号、初次登记日期内容。

### （2） 数据接口调用规范

#### 数据接口访问地址

环保部门对检验机构提供数据接口地址如下：

http://ip:port/projectName/services/functionName.do

其中ip标识为Web服务器地址；port为Web服务器使用端口号，使用80端口的可不填写。

#### 数据接口调用函数

数据接口请求格式包括三组参数，包括检测机构编码、接口授权码和交换数据。

数据接口回执格式包括交换类型、回执时间、回执结果说明，回执结果等。

检验机构编码（jcjgbm）

授权码（sqm）

交换数据（JSON数据）

接口编号（jkid）

1）写入类数据接口

Public String fwsave(String jyjgbm,String sqm,String jkid,String jsonData)

写入类接口调用参数说明：

| 序号 | 参数名称 | 参数说明 | 备注信息 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | jyjgbm | 检验机构编码 | 检验机构编码，由上级环保部门统一下发至检验机构。 |
|  | sqm | 接口授权码 | 申请码由上级环保部门统一下发至检验机构，由8位随机数组成。 |
|  | jkid | 接口编号 | 接口调用识别码 |
|  | jsonData | 写入数据 | 使用JSON格式文档 |

2）查询类数据接口

Public String query(String jyjgbm, String sqm,String jkid,String jsonData)

查询类接口调用参数说明：

| 序号 | 参数名称 | 参数说明 | 备注信息 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | jyjgbm | 检验机构编码 | 检验机构编码，由上级环保部门统一下发至检验机构。 |
|  | sqm | 授权码 | 申请码由上级环保部门统一下发至检验机构，由8位随机数组成。 |
|  | jkid | 接口编号 | 接口调用识别码 |
|  | jsonData | 查询条件 | 使用JSON格式文档 |

### （3） 交换数据格式说明

#### 写入数据格式

写入数据组成：

| exchangeType | exchangeCode | requestTime | body |
| --- | --- | --- | --- |

写入数据格式样例：

http://127.0.0.1:8080/projectName/services/fwsave.do

其中post参数内容：

| 参数名称 | 参数值 |
| --- | --- |
| jyjgbm | 33010502 |
| sqm | 12345678 |
| jkid | Hzhbjkw012 |
| jsonData | {"exchangeType":"10","exchangeCode":"330101201701111113140000000112345678","requestTime":"20170101111314","body":[{"field1":"writeStr1","field2":"writeStr2"}],"veresion":"1"} |

其中jsonData详细说明：

{

"exchangeType":"10",--写入请求数据

"exchangeCode":"330101201701111113140000000112345678",

"requestTime":"20170101111314",--请求数据时间

"jyjgbm":"33010502",

"sqm":"12345678"

"body":[{--写入数据块

"field1":"writeStr1",--写入数据字段1

"field2":"writeStr2",--写入数据字段2

"field3":"writeStr3",--写入数据字段3

… --其他字段

}],

"veresion":"1"—版本号

}

不同接口有相应的数据写入字段格式，写入数据格式在各接口中有详细说明。

上级部门收到数据后向检验机构返回写入数据回执，如下：

写入数据回执数据组成

| exchangeType | exchangeCode | responseTime | code | message | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

写入数据回执数据格式样例：

{

"exchangeType":"11",

"exchangeCode":"330101201701111113140000000112345678",

"responseTime":"20170101111314",--返回数据时间

"code":"1",--返回结果定义

"message":"数据上报成功",--返回结果内容

… --其他字段,

"veresion":"1"

}

#### 查询数据格式

查询请求数据组成：

| exchangeType | exchangeCode | requestTime | body | jyjgbm | sqm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

检验机构向上级环保部门查询发送请求数据格式样例：

http://127.0.0.1:8080/projectName/work/nozzle/query.do

其中post参数内容：

| 参数名称 | 参数值 |
| --- | --- |
| jyjgbm | 33010502 |
| sqm | 12345678 |
| jkid | Hzhbjkr001 |
| jsonData | {"exchangeType":"20","exchangeCode":"330101201701111113140000000112345678","requestTime":"20170101111314","body":[{"field1":"queryStr1","field2":"queryStr2"}],"veresion":"1"} |

其中jsonData参数详细说明：

{

"exchangeType":"20",--查询请求数据

"exchangeCode":"330101201701111113140000000112345678",

"requestTime":"20170101111314",--请求数据时间

"jyjgbm":"33010502",

"sqm":"12345678",

"body":[{--数据请求条件

"field1":"queryStr1",--请求条件1

"field2":"queryStr2",--请求条件2

"field3":"queryStr3",--请求条件3

… --其他字段

}],

"veresion":"1"—版本号

}

不同接口有相应的数据查询格式，数据查询条件字段在各接口中有详细说明。

上级部门收到请求后向检验机构返回查询结果数据，如下：

查询结果数据组成

| exchangeType | exchangeCode | responseTime | code | message | … | body |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

查询结果数据样例：

{

"exchangeType":"21",

"exchangeCode":"330101201701111113140000000112345678",

"responseTime":"20170101111314",

"code":"1",--返回结果定义

"message":"数据请求成功",--返回结果内容

"body":[{ --返回结果内容块

"field1":"textStr1",--返回结果字段1

"field2":"textStr2",--返回结果字段2

… --其他字段

}],

"veresion":"1"

}

返回多条结果集的回执格式如下：

{

"exchangeType":"21",

"responseTime":"20170101111314",

"code":"1",

"message":"数据请求成功",

"body":[{ --返回结果内容块1

"field1":"textStr1",

"field2":"textStr2",

…

},{ --返回结果内容块2

"field1":"textStr1",

"field2":"textStr2",

…

},

… --其他内容块

] ,

"veresion":"1"

}

### （4） 数据定义说明

#### exchangeType定义

| 描述 | 交换类型 |
| --- | --- |
| 取值 | 00为心跳数据 01为心跳回执数据 10写入数据 11写入回执数据 20查询数据 21查询结果数据 |

#### exchangeCode定义

| 描述 | 交换标识码 |
| --- | --- |
| 取值 | 交换识别码是每次数据交互的唯一标识，由8位检验机构编码+14位时间编码+8位数据流水码+8位授权码。 格式如：330101201701111113140000000112345678 |

#### requestTime定义

| 描述 | 上报数据时间、查询数据请求时间 |
| --- | --- |
| 取值 | 格式为yyyyMMddHHmmss |

#### body定义

| 描述 | 上报数据或查询返回内容。 |
| --- | --- |

#### responseTime定义

| 描述 | 返回数据时间 |
| --- | --- |
| 取值 | 格式为yyyyMMddHHmmss |

#### code定义

| 描述 | 返回结果JSON文档，code（标记，1成功；小于等于0失败， message（描述信息）。 |
| --- | --- |
| 取值 | 1 数据请求成功 -1 数据请求失败 -2 数据项格式不正确 -3 数据项业务关联不正确 -9998 检验业务信息系统时间不合法 -9999 其他错误，实际返回具体描述信息 $E 系统异常 |

#### message定义

| 描述 | 返回结果内容 |
| --- | --- |
| 取值 | code编码对应的描述，如数据校验失败、XX数据内容不完整、XX数据格式不正确等、业务关联不正确等。 |

#### version定义

| 描述 | 版本号，数值类型，初始版本为1，后续2，3，4… |
| --- | --- |

#### jyjgbm定义

| 描述 | 检验机构编码，由市级环保部门统一下发。 |
| --- | --- |

#### sqm定义

| 描述 | 接口授权码，由市级环保部门统一下发的8位随即上报数据授权编码。 |
| --- | --- |

#### nodecode定义

| 描述 | 影像结点对应编号 |
| --- | --- |

#### method定义

| 描述 | 检验方法。见附录C1.7 |
| --- | --- |

#### cursor定义

| 描述 | 多用途，顺序号优先级或影像编号。 |
| --- | --- |

#### source

| 描述 | 来源,默认为1（上报接口数据）。 |
| --- | --- |

#### start

| 描述 | 查询时间段开始时间。 |
| --- | --- |

#### end

| 描述 | 查询时间段结束时间。 |
| --- | --- |

附录A （规范性附录）数据共享查询接口

## A1 机动车信息查询接口

### A1.1 处理过程

检验机构系统通过调用上级环保部门提供的接口，查询机动车基本信息、所有人信息、后处理装置信息等。

### A1.2 接口数据内容

车辆基本信息表

| 序号 | 代 码 | 名 称 | 类 型 | 描 述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | hphm | 号牌号码 | VARCHAR2(20) |  |
|  | hpys | 号牌颜色 | VARCHAR2(1) | 1-蓝色，2-黄色，3-白色，4-黑色，5-绿色 |
|  | hpzl | 号牌种类 | VARCHAR2(2) | 格式同GA 24.7，新增51-大型新能源车，52-小型新能源车 |
|  | clsbdh | 车辆识别代号 | VARCHAR2(30) |  |
|  | clpp1 | 车辆品牌（中文） | VARCHAR2(40) |  |
|  | clpp2 | 车辆品牌（英文） | VARCHAR2(40) |  |
|  | clxh | 车辆型号 | VARCHAR2(40) |  |
|  | cllx | 车辆类型(GB) | VARCHAR2(3) | 格式同GA 24.5，公安会有补充。 |
|  | ccdjrq | 初次登记日期 | DATE | 格式yyyyMMdd |
|  | ccrq | 制造日期/出厂日期 | DATE | 格式yyyyMMdd |
|  | gcjk | 国产/进口 | VARCHAR2(2) | 格式同GA 24.12 |
|  | syxz | 使用性质 | VARCHAR2(2) | 格式同GA 24.3 |
|  | syr | 所有人 | VARCHAR2(255) |  |
|  | syq | 所有权 | VARCHAR2(1) | 格式同GA 24.5 |
|  | qzbfqz | 强制报废期止 | DATE |  |
|  | fdjh | 发动机号 | VARCHAR2(40) |  |
|  | zzcbh | 制造厂编号 | VARCHAR2(10) |  |
|  | zzcmc | 制造厂/车辆生产厂家 | VARCHAR2(80) |  |
|  | zzg | 制造国 | VARCHAR2(10) | 按GB/T 2659， 3位。 |
|  | xslcs | 行驶里程数 | NUMBER(12,2) | 最新一次检测显示的行驶里程读数 |
|  | pfjd | 排放阶段 | VARCHAR2(1) | 格式见基础代码说明C1.1 |
|  | fdjxh | 发动机型号 | VARCHAR2(40) |  |
|  | fdjpl | 发动机排量 | NUMBER(8,2) | 单位：升(L) |
|  | fdjyh | 发动机油耗 | NUMBER(8,2) | 单位：升/千米（L/km），工程机械等为升/时（L/H） |
|  | fdjgg | 发动机规格 | VARCHAR2(40) |  |
|  | fdjscs | 发动机生产商 | VARCHAR2(100) |  |
|  | fdjgl | 发动机(额定)功率 | NUMBER(8,2) | 单位：千瓦(kw) |
|  | fdjedzs | 发动机额定转速 | NUMBER(8,2) | 单位：转每分(r/min) |
|  | rlzl | 燃料种类 | VARCHAR2(3) | 可同时输入三种，格式同GA 24.9 |
|  | qdfs | 驱动方式 | VARCHAR2(1) | 格式见基础代码说明C1.4 |
|  | ckgcc | 长*宽*高尺寸 | VARCHAR2(40) |  |
|  | csys | 车身颜色 | VARCHAR2(40) | 可同时保存三种颜色 |
|  | zzl | 总质量/最大总质量 | NUMBER(11) |  |
|  | zbzl | 整备质量 | NUMBER(11) |  |
|  | edzzl | 额定载质量 | NUMBER(11) |  |
|  | zqyzzl | 准牵引总质量 | NUMBER(11) |  |
|  | hdzk | 核定载客数 | NUMBER(4) |  |
|  | lts | 轮胎数 | NUMBER(2) |  |
|  | xzqh | 行政区划 | VARCHAR2(6) | 机动车注册地 格式同GB/T 2260 |
|  | glqh | 管理区划 | VARCHAR2(6) | 格式同GB/T 2260 |
|  | jyjgbm | 检验机构编码 | VARCHAR2(8) | 最新一次检测 |
|  | jcff | 检验方法 | VARCHAR2(10) | 最新一次检测，格式见基础代码说明C1.7 |
|  | jcsj | 检测时间 | DATE | 最新一次检测 |
|  | jcjg | 检测结果 | VARCHAR2(1) | 最新一次检测 |
|  | sfyegr | 是否有EGR | VARCHAR2(1) |  |
|  | sfyryzfkzzz | 是否有燃油蒸发控制装置 | VARCHAR2(1) |  |
|  | sfyhclzz | 是否有后处理装置 | VARCHAR2(1) |  |
|  | hclzzzl | 后处理种类 | VARCHAR2(1) | 格式见基础代码说明C1.5 |
|  | sfdk | 是否电控 | VARCHAR2(1) |  |
|  | sfywqjh | 是否有尾气净化装置 | VARCHAR2(1) |  |
|  | sfyobd | 是否有OBD | VARCHAR2(1) |  |
|  | sfngbcswd | 是否能关闭车身稳定（如ESP） | VARCHAR2(1) |  |
|  | hmdzt | 黑名单状态 | VARCHAR2(1) | 1-在黑名单，0-正常 |

### A1.3 接口定义及说明

接口类型：查询类接口；

调用接口：Public String query(String jyjgbm, String sqm,String jkid , String source,String jsonData)

接口说明：

jkid：接口编码，为“Hzhbjkr001”；

jsonData的body部分JSON格式如下：

{

"hphm":"浙A00001", --不为空

"hpzl":"01",--不为空

… --其他字段

}

返回结果举例：

{"body":[{"bfzt":"1","ccdjrq":"20170321000000","ccrq":"20170316000000","clpp1"奥迪","clsbdh":"123456789022","clsbdh6":"789022","clxh":"abcd","gcjk":"A","glqh":"330102","hphm":"浙A34088","hpys":"1","hpzl":"01","jcff":"0","jcjg":"1","jdcbh":"JD33010200000036","key":"JD33010200000036","qzbfqz":"20170312000000","syr":"张三","syrbh":"33010200000161","clly":"222","fxszjgmc":"1212","jdcbh":"JD33010200000036","key":"JD33010200000036","xszbh":"12","xszzcrq":"20170320000000","zt":"A"}],"code":"1","exchangeType":"21","responseTime":"20170326102523","veresion":1}

## A2 检验机构信息查询接口

### A2.1 处理过程

检验机构系统通过调用上级环保部门提供的接口，查询检验机构信息。该接口只能查询本机构相关信息。

### A2.2 接口数据内容

| 序号 | 代 码 | 名 称 | 类 型 | 描 述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | xzqh | 行政区划 | VARCHAR2(6) | 检验机构所在地 格式同GB/T 2260 |
|  | jyjgbm | 检验机构编码 | VARCHAR2(8) | 全省唯一 |
|  | jyjgqc | 检验机构全称 | VARCHAR2(255) |  |
|  | jyjgjc | 检验机构简称 | VARCHAR2(255) |  |
|  | zzjgdm | 组织机构代码 | VARCHAR2(255) |  |
|  | jyjgfr | 检验机构法人 | VARCHAR2(255) |  |
|  | zzjgdz | 检验机构地址 | VARCHAR2(255) |  |
|  | lxr | 联系人 | VARCHAR2(64) |  |
|  | lxrdh | 联系人电话 | VARCHAR2(64) |  |
|  | lxrdzyx | 联系人电子邮箱 | VARCHAR2(255) |  |
|  | sczlrzrq | 首次资质认证的日期 | VARCHAR2(255) |  |
|  | xkzbh | 许可证编号 | VARCHAR2(40) |  |
|  | xkzyxqs | 许可证有效期始 | DATE |  |
|  | xkzyxqz | 许可证有效期止 | DATE |  |
|  | jcxzs | 检测线总数 | NUMBER(11) |  |
|  | jcryzs | 检测人员总数 | NUMBER(11) |  |
|  | jcff | 检验方法 | VARCHAR2(20) | 可多选，格式见基础代码说明C1.7 |
|  | zt | 检验机构状态 | VARCHAR2(2) | 1正常，2停业，3断网，4注销，5申请 |
|  | lwsj | 联网时间 | DATE |  |
|  | jd | 经度 | NUMBER(10,6) |  |
|  | wd | 纬度 | NUMBER(10,6) |  |
|  | jyjglb | 检验机构类别 | VARCHAR2(1) | A-A类，B-B类 |

### A2.3 接口定义及说明

接口类型：查询类接口；

调用接口：Public String query(String jyjgbm, String sqm,String jkid ,String source,String jsonData)

接口说明：

jkid：接口编码，为“Hzhbjkr002”；

jsonData的body部分JSON格式如下：

{

… --其他字段

}

返回结果举例：

{"body":[{"hmdzt":"1","jcff":2.0,"jcryzs":1.0,"jcxzs":1.0,"jyjgbh":"330101002","jyjgbm":"33010102","jyjgfr":"1","jyjgjc":"某某一站","jyjgqc":"某某一站","key":"330101002","lxr":"张三","lxrdh":"1","lxrdzyx":"1","scbj":"0","sczlrzrq":"2017-03-29","sqm":"33010102","xkzbh":"1","xkzyxqs":"20170314000000","xkzyxqz":"20170307000000","xzqh":"330101","zt":"1","zzjgdm":"330101","zzjgdz":"1"}],"code":"1","exchangeType":"21","responseTime":"20170326124623","veresion":1}

## A3 检测线信息查询接口

### A3.1 处理过程

检验机构系统通过调用上级环保部门提供的接口，查询检测线信息。该接口只能查询本机构相关信息。

### A3.2 接口数据内容

| 序号 | 代 码 | 名 称 | 类 型 | 描 述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | jyjgbm | 检验机构编码 | VARCHAR2(8) | 全省唯一 |
|  | jcxbm | 检测线编码 | VARCHAR2(2) | 检测线编码：01,02… |
|  | jcxmc | 检测线名称 | VARCHAR2(64) |  |
|  | jcxlx | 检测线类型 | VARCHAR2(1) | 1-汽油线，2-柴油线 |
|  | jcff | 检验方法 | VARCHAR2(40) | 多选情况下，多个的中间用英文逗号隔开如1,2,3。 格式见基础代码说明C1.7 |
|  | zt | 检测线状态 | VARCHAR2(2) | 1正常，2停业，3断网，4注销 |

### A3.3 接口定义及说明

接口类型：查询类接口；

调用接口：Public String query(String jyjgbm, String sqm,String jkid ,String source,String jsonData)

接口说明：

jkid：接口编码，为“Hzhbjkr003”；

jsonData的body部分JSON格式如下：

{

"jcxbm":"01", --可为空，为空时返回该机构所有检测线

… --其他字段

}

返回结果举例：

{"body":[{"jcff":"0","jcxbh":"3301000102","jcxbm":"01","jcxlx":"1","jcxmc":"某某一线","jyjgbh":"330101002","jyjgbm":"33010102","key":"3301000102","qtbz":"q","scbj":"0","zt":"2"}],"code":"1","exchangeType":"21","responseTime":"20170326125415","veresion":1}

## A4 检验设备信息查询接口

### A4.1 处理过程

检验机构系统通过调用上级环保部门提供的接口，查询检验设备信息。该接口只能查询本机构相关信息。

### A4.2 接口数据内容

| 序号 | 代 码 | 名 称 | 类 型 | 描 述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | jyjgbm | 检验机构编码 | VARCHAR2(8) |  |
|  | jcxbm | 检测线编码 | VARCHAR2(2) |  |
|  | jcsbbm | 检测设备编码 | VARCHAR2(15) |  |
|  | jcsbmc | 检测设备名称 | VARCHAR2(255) |  |
|  | sblx | 设备类型 | VARCHAR2(2) | 格式见基础代码说明C1.8 |
|  | sbrzbh | 设备认证编号 | VARCHAR2(64) |  |
|  | sbrzrq | 设备认证日期 | DATE |  |
|  | sbyxqz | 设备有效期止 | DATE |  |
|  | sbxl | 设备系列 | VARCHAR2(64) |  |
|  | sbxh | 设备型号 | VARCHAR2(64) |  |
|  | sbgg | 设备规格 | VARCHAR2(64) |  |
|  | zzsbm | 制造商编码 | VARCHAR2(64) |  |
|  | zzsmc | 制造商名称 | VARCHAR2(255) |  |
|  | scrq | 生产日期 | DATE |  |
|  | zt | 检测设备状态 | VARCHAR2(2) | 1-正常、2-过期、3-停用，4-维修 |

### A4.3 接口定义及说明

接口类型：查询类接口；

调用接口：Public String query(String jyjgbm, String sqm,String jkid ,String source,String jsonData)

接口说明：

jkid：接口编码，为“Hzhbjkr004”；

jsonData的body部分JSON格式如下：

{

"jcxbm":"01",--可为空，为空时返回该机构所有检测线

"jcxsbbm ":"XXXX",--可为空，为空时返回该机构所有设备

… --其他字段

}

返回结果举例：

{"body":[{"jcjgbh":"330101002","jyjgbm":"33010102","jcsbbh":"3301010201001","jcsbbm":"3301010201001","jcsbmc":"438400","jcxbh":"3301010201","jcxbm":"01","key":"3301010201001","sbgg":"438400","sblx":"1","sbrzbh":"438400","sbxh":"438400","sbxl":"438400","sbyxqz":"20170314000000","scbj":"0","scrq":"20170315000000","zjsj":"20170301000000","zjzt":"1","zt":"1","zzsbm":"438400","zzsmc":"438400"}],"code":"1","exchangeType":"21","responseTime":"20170327101248","veresion":1}

## A5 检验人员信息查询接口

### A5.1 处理过程

检验机构系统通过调用上级环保部门提供的接口，查询检验人员信息。该接口只能查询本机构相关信息。

### A5.2 接口数据内容

| 序号 | 代 码 | 名 称 | 类 型 | 描 述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | jyjgbm | 检验机构编码 | VARCHAR2(8) |  |
|  | jcxbm | 检测线编码 | VARCHAR2(2) |  |
|  | ryxm | 人员姓名 | VARCHAR2(64) |  |
|  | rysfzbh | 人员身份证编号 | VARCHAR2(64) |  |
|  | rysjhm | 人员手机号码 | VARCHAR2(64) |  |
|  | rygh | 人员工号 | VARCHAR2(64) |  |
|  | ryxb | 人员性别 | VARCHAR2(1) | M-男，F-女 |
|  | rylc | 人员类型 | VARCHAR2(40) | 多选情况下，多个的中间用英文逗号隔开如1,2,3。 - 站长，2-技术负责人，3-质量负责人，4-外检员，5-登录员，6-驾控员，7-其他，8-引车员，9-检验人员，10-插管员，11-操作员，12-收费员，13-法人，14-授权签字人 |
|  | ryxl | 人员学历 | VARCHAR2(2) | 1-无，2-小学，3-初中，4-高中，5-中专，6-技工学校，7-大专，8-本科，9-硕士，10-博士 |
|  | rzrq | 入职日期 | DATE |  |
|  | lzrq | 离职日期 | DATE |  |
|  | zt | 状态 | VARCHAR2(2) | 1-正常、2-离职、3-请假 |
|  | gwzslx | 岗位证书类型 | VARCHAR2(20) | 多选情况下，多个的中间用英文逗号隔开如1,2,3。 1-管理人员培训证，2-仪器设备操作员，3-信息录入员，4-驾驶操作员 |
|  | glryzsbh | 管理人员证书编号 | VARCHAR2(100) | 证书格式如：浙-杭-0001 |
|  | glryzsfzrq | 管理人员证书发证日期 | DATE | yyyyMMdd |
|  | glryzsyxqz | 管理人员证书有效期止 | DATE | yyyyMMdd，无截止日期的填写9999-01-01 |
|  | glryzszt | 管理人员证书状态 | VARCHAR2(1) | 1-有效，2-过期，3-作废 |
|  | sbczyzsbh | 仪器设备操作员证书编号 | VARCHAR2(100) | 证书格式如：浙-杭-0001 |
|  | sbczyzsfzrq | 仪器设备操作员发证日期 | DATE | yyyyMMdd |
|  | sbczyzsyxqz | 仪器设备操作员证书有效期止 | DATE | yyyyMMdd |
|  | sbczyzszt | 仪器设备操作员证书状态 | VARCHAR2(1) | 1-有效，2-过期，3-作废 |
|  | lryzsbh | 录入员证书编号 | VARCHAR2(100) |  |
|  | lryzsfzrq | 录入员证书发证日期 | Date | yyyyMMdd |
|  | lryzsyxqz | 录入员证书有效期止 | Date | yyyyMMdd |
|  | lryzszt | 录入员证书状态 | VARCHAR2(1) | 1-有效，2-过期，3-作废 |
|  | jsczyzsbh | 驾驶操作员证书编号 | VARCHAR2(100) |  |
|  | jsczyzsfzrq | 驾驶操作员发证日期 | DATE | yyyyMMdd |
|  | jsczyzsyxqz | 驾驶操作员证书有效期止 | DATE | yyyyMMdd |
|  | jsczyzszt | 驾驶操作员证书状态 | VARCHAR2(1) | 1-有效，2-过期，3-作废 |
|  | jsczyzsjcff | 驾驶操作员操作检验方法 | VARCHAR2(20) | 多选情况下，多个的中间用英文逗号隔开如1,2,3。 1-双怠速法，3-简易瞬态工况法，4-加载减速工况法，5-不透光烟度法 |
|  | jsczyzjcx | 驾驶操作员准驾车型 | VARCHAR2(20) | 格式如：A1、B1、C1.... |

### A5.3 接口定义及说明

接口类型：查询类接口；

调用接口：Public String query(String jyjgbm, String sqm,String jkid,String source,String jsonData)

接口说明：

jkid：接口编码，为“Hzhbjkr005”；

jsonData的body部分JSON格式如下：

{

"jcxbm":"01",--可为空

"rygh":"XXXX",--人员工号，若没有工号，则搜索全部人员

… --其他字段

}

返回结果：

{"body":[{"jcrybh":"330103010002","jyjgbh":"330101002","jyjgbm":"33010102","key":"330103010002","lzrq":"20170314000000","pxh":1.0,"qtbz":"1","rygh":"1","rylc":"1","rysfzbh":"1","rysjhm":"1","ryxb":"M","ryxl":"1","ryxm":"信息","ryxmpy":"FK","rzrq":"20170314000000","scbj":"0","sgsj":"20170307000000","zt":"1"}],"code":"1","exchangeType":"21","responseTime":"20170327101344","veresion":1}

## A6 检验报告编码查询接口

### A6.1 处理过程

检验机构系统通过调用上级环保部门提供的接口，查询环检授权码信息。该接口仅查询本机构产生的报告信息。

### A6.2 接口数据内容

| 序号 | 代 码 | 名 称 | 类 型 | 描 述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | hphm | 号牌号码 | VARCHAR2(20) |  |
|  | hpzl | 号牌种类 | VARCHAR2(2) | 格式同GA 24.7，新增51-大型新能源车，52-小型新能源车 |
|  | sqbm | 检验报告编码 | VARCHAR2(24) | 按国家要求，需要将该编码打印到检验报告单上 |
|  | sqlx | 报告类型 | VARCHAR2(1) | 1年检，2免检 |

### A6.3 接口定义及说明

接口类型：查询类接口；

调用接口：Public String query(String jyjgbm, String sqm,String jkid,String source,String jsonData)

接口说明：

jkid：接口编码，为“Hzhbjkr006”；

jsonData的body部分JSON格式如下：

{

"hphm":"浙A00001", --不为空

"hpzl":"01",--不为空

"sqsj":"20170326111504",--授权时间，同检验登记时间，不为空

… --其他字段

}

返回结果：

{"body":[{"glbh":"330101011703230001","sqbh":"201703250001","sqbm":"330101011703230001","sqsj":"20170325120100"}],"code":"1","exchangeType":"21","responseTime":"20170327101433","veresion":1}

## A7 检验信息查询接口

### A7.1 处理过程

检验机构系统通过调用上级环保部门提供的接口，查询机动车检验信息等。

### A7.2 接口数据内容

- 检验基本信息

| 序号 | 代 码 | 名 称 | 类 型 | 描 述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | jybgbm | 检验报告编码 | VARCHAR2(24) |  |
|  | xzqh | 行政区划 | VARCHAR2(6) | 机动车注册地 格式同GB/T 2260 |
|  | jyjgbm | 检验机构编码 | VARCHAR2(8) |  |
|  | jcxbm | 检验线编码 | VARCHAR2(2) |  |
|  | jclb | 检验类别 | VARCHAR2(2) | 格式见基础代码说明C1.6 |
|  | jcff | 检验方法 | VARCHAR2(2) | 格式见基础代码说明C1.7 |
|  | jyrlzl | 检验燃料种类 | VARCHAR2(1) | 单选，格式同GA 24.9 |
|  | hphm | 号牌号码 | VARCHAR2(20) |  |
|  | hpys | 号牌颜色 | VARCHAR2(1) | 1-蓝色，2-黄色，3-白色，4-黑色，5-绿色 |
|  | hpzl | 号牌种类 | VARCHAR2(2) | 格式同GA 24.7，新增51-大型新能源车，52-小型新能源车 |
|  | cllx | 车辆类型 | VARCHAR2(3) | 格式同GA 24.5，公安会有补充。 |
|  | clsbdh | 车辆识别代号(车架号) | VARCHAR2(30) |  |
|  | clxh | 车辆型号 | VARCHAR2(40) |  |
|  | fdjxh | 发动机型号 | VARCHAR2(40) |  |
|  | ccdjrq | 初次登记日期 | DATE |  |
|  | syr | 所有人 | VARCHAR2(255) |  |
|  | sccsmc | 生产厂商名称 | VARCHAR2(80) |  |
|  | fdjh | 发动机号 | VARCHAR2(40) |  |
|  | csys | 车身颜色 | VARCHAR2(40) |  |
|  | syxz | 使用性质 | VARCHAR2(2) | 格式同GA 24.3 |
|  | rlzl | 燃料种类 | VARCHAR2(3) | 格式同GA 24.9 |
|  | gcjk | 国产进口 | VARCHAR2(2) | 格式同GA 24.12 |
|  | zzl | 总质量 | NUMBER(6) |  |
|  | hdzzl | 核定载质量 | NUMBER(6) |  |
|  | hdzk | 核定载客 | NUMBER(6) |  |
|  | zbzl | 整备质量 | NUMBER(6) |  |
|  | ccrq | 出厂日期 | DATE |  |
|  | clpp1 | 车辆品牌(中文) | VARCHAR2(40) |  |
|  | sjr | 送检人（姓名） | VARCHAR2(40) |  |
|  | sjrbz | 送检人备注 | VARCHAR2(255) |  |
|  | djsj | 登记时间 | DATE |  |
|  | djy | 登记员（姓名） | VARCHAR2(40) | 窗口登记人员 |
|  | djbz | 登记备注 | VARCHAR2(255) |  |
|  | wjy | 外检员（姓名） | VARCHAR2(40) |  |
|  | ycy | 引车员（姓名） | VARCHAR2(40) | 上线驾驶车辆人员 |
|  | cgy | 插管员（姓名） | VARCHAR2(40) |  |
|  | czy | 操作员（姓名） | VARCHAR2(40) | 同国家规范操控员 |
|  | jykssj | 检验开始时间 | DATE |  |
|  | wjkssj | 外检开始时间 | DATE |  |
|  | wjjssj | 外检结束时间 | DATE |  |
|  | sxkssj | 上线开始时间 | DATE |  |
|  | sxjssj | 上线结束时间 | DATE |  |
|  | jyjssj | 检验结束时间 | DATE |  |
|  | wjyjgpd | 外检员结果判定 | VARCHAR2(1) | 1-通过，0-不通过 |
|  | wjyjgpdms | 外检员结果判定描述 | VARCHAR2(255) |  |
|  | sxjgpd | 上线结果判定 | VARCHAR2(40) | 1-通过，0-不通过 |
|  | sypd | 审验判定 | VARCHAR2(1) | 1-通过，0-不通过 |
|  | zzjgpd | 最终结果判定 | VARCHAR2(1) | 1-通过，0-不通过 |
|  | zzjgpdms | 最终结果判定描述 | VARCHAR2(255) |  |
|  | syhj | 审验环节 | VARCHAR2(4) | 审验信息编号，见格式见基础代码说明C1.10 |
|  | syhjsm | 审验环节说明 | VARCHAR2(255) |  |
|  | pfjd | 排放阶段 | VARCHAR2(1) | 格式见基础代码说明C1.1 |
|  | chyy | 撤回原因 | VARCHAR2(512) | 环保部门撤回原因备注 |
|  | scsj | 上传时间 | DATE |  |

### A7.3 接口定义及说明

接口类型：查询类接口；

调用接口：Public String query(String jyjgbm, String sqm ,String jkid ,String source,String jsonData)

接口说明：

jkid：接口编码，为“Hzhbjkr008”；

jsonData的body部分JSON格式如下：

{

"hphm":"浙A00001",--可空

"hpzl":"01",--可空

"sqsj":"20170326111504",--授权时间，同检验登记时间，可空

"start":"20170326111504",--开始时间,可空,开始结束时间均为空则查询当天

"end":"20170326111504",--结束时间,可空

"pageNo ":XXX,--页码,可空

… --其他字段

}

返回结果举例：

{"body":[{"hmdzt":"1","jcff":2.0,"jcryzs":1.0,"jcxzs":1.0,"jyjgbh":"330101002","jyjgbm":"33010102","jyjgfr":"1","jyjgjc":"某某一站","jyjgqc":"某某一站","key":"330101002","lxr":"张三","lxrdh":"1","lxrdzyx":"1","scbj":"0","sczlrzrq":"2017-03-29","sqm":"33010102","xkzbh":"1","xkzyxqs":"20170314000000","xkzyxqz":"20170307000000","xzqh":"330101","zt":"1","zzjgdm":"330101","zzjgdz":"1"}],"code":"1","exchangeType":"21","responseTime":"20170327100712","veresion":1}

## A8 照片信息查询接口

### A8.1 处理过程

检验机构系统通过调用上级环保部门提供的接口，输出机动车检验对应照片。

### A8.2 接口数据内容

返回照片数据流。

### A8.3 接口定义及说明

接口类型：查询类接口；

调用接口：Public String images(String jyjgbm, String sqm ,String jkid ,String nodecode,String source,String jsonData)

接口说明：返回照片数据流

jkid：接口编码，为“Hzhbjkr009”；

nodecode：编码为见C1.20；

jsonData的body部分JSON格式如下：

{

"hphm":"浙A00001",--不可空

"hpzl":"01",--不可空

"sqsj":"20170326111504",--授权时间，同检验登记时间，不可空

"cursor":"XX",

… --其他字段

}

## A9 检测人员登录接口

### A9.1 处理过程

检验机构系统人员通过调用上级环保部门提供的接口，获取检测人员登录信息。

### A9.2 接口数据内容

| 序号 | 代 码 | 名 称 | 类 型 | 描 述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dlmc | 登录名称 | VARCHAR2( 40) |  |
|  | dlmm | 登录密码 | VARCHAR2( 40) |  |
|  | jcxbm | 检测线编码 | VARCHAR2( 2) |  |

### A9.3 接口定义及说明

接口类型：查询类接口；

调用接口：Public String ologin(String jyjgbm, String sqm ,String jkid ,String source,String jsonData)

接口说明：

jkid：接口编码，为“Hzhbjkr010”；

jsonData的body部分JSON格式如下：

{

"dlmc":"XXX",--

"dlmm":"F",--登录密码

"jcxbm":"01"—检测线，可空

… --其他字段

}

## A10检测方法查询接口

### A10.1 处理过程

检验机构系统人员通过调用上级环保部门提供的接口，获取车辆历史检验方法。

### A10.2 接口数据内容

| 序号 | 代 码 | 名 称 | 类 型 | 描 述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | jyjgbm | 检验机构编码 | VARCHAR2(8) |  |
|  | jyjgmc | 检测线名称 | VARCHAR2(32) |  |
|  | jcff | 检验方法 | VARCHAR2(2) | 格式见基础代码说明C1.7 |
|  | teststime | 检验时间 | DATE |  |
|  | zzjgpd | 最终结果判定 | VARCHAR(1) | 1-通过，0-不通过 |

### A10.3 接口定义及说明

接口类型：查询类接口；

调用接口：Public String query(String jyjgbm, String sqm ,String jkid ,String source,String jsonData)

接口说明：

jkid：接口编码，为“Hzhbjkr012”；

jsonData的body部分JSON格式如下：

{

"clsbdh":"1234567890",--不可空

… --其他字段

}

返回结果举例：

{"body":[{"jcff":"4","jyjgmc":"（五站）","teststime":"20170404153214","vehiclecode":"123456789010"},{"jcff":"4","jyjgmc":"（五站）","teststime":"20170405090008","vehiclecode":"123456789010"}],"code":"1","exchangeType":"20","responseTime":"20170824163301","version":1}

## A11检验报告二维码查询接口

### A11.1 处理过程

检验机构系统通过调用上级环保部门提供的接口，获取检验报告二维码。

### A11.2 接口定义及说明

接口类型：查询类接口；

调用接口：Public byte[] queryi(String jyjgbm, String sqm ,String jkid ,String source,String jsonData)

接口说明：

接口类型：查询类接口

jkid：接口编码，为“Hzhbjkr014”；

jsonData的body部分JSON格式如下：

{

"exchangeType":"10",--写入请求数据

"exchangeCode":"330101201701111113140000000112345678",

"requestTime":"20170101111314",--请求数据时间

"body":[{

"hphm":"浙A00001",

"hpzl":"01",

"sqsj":"20170326111504",---授权时间，同检验登记时间，不可空

"xh":"XXXXXX" ----公安序号

…--其他字段

}]

}

返回结果：

返回二维码图片流。

## A12 审验环节查询接口

### A12.1 处理过程

检验机构系统通过调用上级环保部门提供的接口，获取审验环节。本检验机构指定日期段内，号牌种类，车架号，登记时间，检验方法，审验环节等。其中“SYHJ”字段为审验信息编号，见附录C1.10。

### A12.2 接口定义及说明

接口类型：查询类接口；

调用接口：Public String query(String jyjgbm, String sqm ,String jkid ,String source,String jsonData)

接口说明：

接口类型：查询类接口

jkid：接口编码，为“Hzhbjkr013”；

jsonData的body部分JSON格式如下：

{

"exchangeType":"10",--写入请求数据

"exchangeCode":"330101201701111113140000000112345678",

"requestTime":"20170101111314",--请求数据时间

"body":[{

" jcjgbm":" XXXXXX ",---检验机构编码，不可空

"start":"20170326000000",---指定日期段开始时间，不可空

"end":"20170326000000"----指定日期段结束时间，不可空

…--其他字段

}]

}

附录B （规范性附录）联网数据交换接口

## B1  检测设备自检信息上报接口

### B1.1 处理过程

检验机构通过调用上级环保部门提供的接口，对上报信息进行校验，将检测设备自检信息上报到上级环保部门，返回处理结果。

### B1.2 接口数据内容

注：VAL*字段的对应关系参考C1.9

| 序号 | 代 码 | 名 称 | 类 型 | 是否 必填 | 描 述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | jyjgbm | 检验机构编码 | VARCHAR2(8) | 是 | 检验机构编码 |
|  | jcxbm | 检测线编码 | VARCHAR2(2) | 是 | 检测线编码 |
|  | jcsbbm | 检测设备编码 | VARCHAR2(13) | 是 | 检测设备编码 |
|  | lx | 类型 | VARCHAR2(1) | 是 | 1自检、2标定、3时钟同步 |
|  | jcsbmc | 检测设备名称 | VARCHAR2(255) | 是 | 检测设备名称 |
|  | sblx | 设备类型 | VARCHAR2(2) | 是 | 格式见基础代码说明C1.8 |
|  | czxm | 操作项目 | VARCHAR2(2) |  | 格式如 0-自检、1-车速标定、2-扭力标定，3=寄生功率，4=加载滑行，5=废气仪标定，6=烟度计标定，9时钟同步 |
|  | czrbh | 操作人编号 | VARCHAR2(40) |  | 操作人编号 |
|  | czr | 操作人 | VARCHAR2(100) |  | 操作人 |
|  | czsj | 操作时间 | DATE |  | 操作时间 |
|  | czkssj | 操作开始时间 | DATE |  | 操作开始时间 |
|  | czjssj | 操作结束时间 | DATE |  | 操作结束时间 |
|  | zjjd | 自检阶段 | VARCHAR2(2) |  | 自检阶段 |
|  | zjjg | 自检结果 | VARCHAR2(2) | 是 | 自检结果0-不通过、1-通过 |
|  | zjcwxx | 自检错误信息 | VARCHAR2(255) |  | 自检错误信息 |
|  | val01 |  | VARCHAR2(40) |  | 字段的对应关系参考C1.9 |
|  | val02 |  | VARCHAR2(40) |  | 字段的对应关系参考C1.9 |
|  | val03 |  | VARCHAR2(40) |  | 字段的对应关系参考C1.9 |
|  | val04 |  | VARCHAR2(40) |  | 字段的对应关系参考C1.9 |
|  | val05 |  | VARCHAR2(40) |  | 字段的对应关系参考C1.9 |
|  | val06 |  | VARCHAR2(40) |  | 字段的对应关系参考C1.9 |
|  | val07 |  | VARCHAR2(40) |  | 字段的对应关系参考C1.9 |
|  | val08 |  | VARCHAR2(40) |  | 字段的对应关系参考C1.9 |
|  | val09 |  | VARCHAR2(40) |  | 字段的对应关系参考C1.9 |
|  | val10 |  | VARCHAR2(40) |  | 字段的对应关系参考C1.9 |
|  | val11 |  | VARCHAR2(40) |  | 字段的对应关系参考C1.9 |
|  | val12 |  | VARCHAR2(40) |  | 字段的对应关系参考C1.9 |
|  | val13 |  | VARCHAR2(40) |  | 字段的对应关系参考C1.9 |
|  | val14 |  | VARCHAR2(40) |  | 字段的对应关系参考C1.9 |
|  | val15 |  | VARCHAR2(40) |  | 字段的对应关系参考C1.9 |
|  | val16 |  | VARCHAR2(40) |  | 字段的对应关系参考C1.9 |
|  | val17 |  | VARCHAR2(40) |  | 字段的对应关系参考C1.9 |
|  | val18 |  | VARCHAR2(40) |  | 字段的对应关系参考C1.9 |
|  | val19 |  | VARCHAR2(40) |  | 字段的对应关系参考C1.9 |
|  | val20 |  | VARCHAR2(40) |  | 字段的对应关系参考C1.9 |
|  | val21 |  | VARCHAR2(40) |  | 字段的对应关系参考C1.9 |
|  | val22 |  | VARCHAR2(40) |  | 字段的对应关系参考C1.9 |
|  | val23 |  | VARCHAR2(40) |  | 字段的对应关系参考C1.9 |
|  | val24 |  | VARCHAR2(40) |  | 字段的对应关系参考C1.9 |
|  | val25 |  | VARCHAR2(40) |  | 字段的对应关系参考C1.9 |
|  | qtbz | 其他备注 | VARCHAR2(255) |  | 其他备注 |

### B1.3 接口定义及说明

接口类型：写入类接口，调用写入类接口；

调用接口：Public String fwsave(String jyjgbm,String sqm,String jkid,String source,String jsonData)

接口说明：

jkid：接口编码，为“Hzhbjkw011”；

jsonData的JSON格式如下：

{

"exchangeType":"10",--写入请求数据

"exchangeCode":"330101201701111113140000000112345678",

"requestTime":"20170101111314",--请求数据时间

"body":[{

"jcxbm":"01",

"jcsbbm":"FFFFFFFFFF",--检测设备编码,设备编码唯一

… --其他字段

}]

}

## B2 检测登记信息上报接口

### B2.1 处理过程

检验机构通过调用上级环保部门提供的接口，对上报信息进行校验，将检验登记信息上报到上级环保部门，返回处理结果。

### B2.2 接口数据内容

| 序号 | 代 码 | 名 称 | 类 型 | 是否 必填 | 描 述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | xzqh | 行政区划 | VARCHAR2(6) | 是 | 机动车注册地 格式同GB/T 2260 |
|  | jyjgbm | 检验机构编码 | VARCHAR2(8) | 是 | 6地区+2流水 |
|  | jcxbm | 检验线编码 | VARCHAR2(2) | 是 | 如适用 |
|  | jclb | 检验类别 | VARCHAR2(2) | 是 | 格式见基础代码说明C1.6 |
|  | jcff | 检验方法 | VARCHAR2(2) | 是 | 格式见基础代码说明C1.7 |
|  | jyrlzl | 检验燃料种类 | VARCHAR2(1) | 是 | 单选，格式同GA 24.9 |
|  | hphm | 号牌号码 | VARCHAR2(20) | 是 |  |
|  | hpys | 号牌颜色 | VARCHAR2(1) | 是 | 1-蓝色，2-黄色，3-白色，4-黑色，5-绿色 |
|  | hpzl | 号牌种类 | VARCHAR2(2) | 是 | 格式同GA 24.7，新增51-大型新能源车，52-小型新能源车 |
|  | cllx | 车辆类型 | VARCHAR2(3) | 是 | 格式同GA 24.5，公安会有补充。 |
|  | clsbdh | 车辆识别代号(车架号) | VARCHAR2(30) | 是 |  |
|  | clxh | 车辆型号 | VARCHAR2(40) | 是 |  |
|  | fdjxh | 发动机型号 | VARCHAR2(40) | 是 |  |
|  | fdjpl | 发动机排量 | NUMBER(8,2) | 是 | 升(L) |
|  | fdjedzs | 发动机额定转速 | NUMBER(8,2) |  | 转每分(r/min) |
|  | fdjgl | 发动机额定功率 | NUMBER(8,2) | 是 | 柴油车必填，单位kW |
|  | ccdjrq | 初次登记日期 | DATE | 是 | yyyyMMdd |
|  | syr | 所有人 | VARCHAR2(255) | 是 |  |
|  | sccsmc | 生产厂商名称 | VARCHAR2(80) | 是 |  |
|  | fdjh | 发动机号 | VARCHAR2(40) | 是 |  |
|  | csys | 车身颜色 | VARCHAR2(40) |  |  |
|  | syxz | 使用性质 | VARCHAR2(2) | 是 | 格式同GA 24.3 |
|  | rlzl | 燃料种类 | VARCHAR2(3) | 是 | 格式同GA 24.9 |
|  | gcjk | 国产进口 | VARCHAR2(2) | 是 | 格式同GA 24.12 |
|  | zzl | 总质量 | NUMBER(6) | 是 | kg |
|  | hdzzl | 核定载质量 | NUMBER(6) |  | kg |
|  | hdzk | 核定载客 | NUMBER(6) | 是 | kg |
|  | zbzl | 整备质量 | NUMBER(6) | 是 | kg |
|  | ccrq | 出厂日期 | DATE | 是 | yyyyMMdd |
|  | clpp1 | 车辆品牌(中文) | VARCHAR2(40) | 是 |  |
|  | pfjd | 排放阶段 | VARCHAR2(1) | 是 | 格式见基础代码说明C1.1 |
|  | sjr | 送检人（姓名） | VARCHAR2(40) | 是 | 如适用 |
|  | sjrno | 送检人身份证号 | VARCHAR2(40) | 是 | 如适用 |
|  | sjrsjhm | 送检人手机号码 | VARCHAR2(40) | 是 | 如适用 |
|  | sjrbz | 送检人备注 | VARCHAR2(255) |  |  |
|  | djsj | 登记时间 | DATE | 是 | yyyyMMddHHmmss |
|  | djy | 登记员姓名 | VARCHAR2(40) | 是 |  |
|  | djyno | 登记员身份证号 | VARCHAR2(40) | 是 |  |
|  | djbz | 登记备注 | VARCHAR2(255) |  |  |
|  | ycy | 引车员姓名 | VARCHAR2(40) | 是 |  |
|  | ycyno | 引车员身份证号 | VARCHAR2(40) | 是 |  |
|  | wjy | 外检员姓名 | VARCHAR2(40) | 是 |  |
|  | wjyno | 外检员身份证号 | VARCHAR2(40) | 是 |  |
|  | cgy | 插管员姓名 | VARCHAR2(40) | 是 |  |
|  | cgyno | 插管员身份证 | VARCHAR2(40) | 是 |  |
|  | czy | 操作员姓名 | VARCHAR2(40) | 是 |  |
|  | czyno | 操作员身份证号 | VARCHAR2(40) | 是 |  |
|  | qtbz | 备注 | VARCHAR2(1024) |  | 检验方法变更等备注 |
|  | xh | 公安序号 | VARCHAR2 (15) |  |  |

### B2.3 接口定义及说明

接口类型：写入类接口，调用写入类接口；

调用接口：Public String fwsave(String jyjgbm,String sqm,String jkid,String source,String jsonData)

接口说明：

jkid：接口编码，为“Hzhbjkw012”；

jsonData的JSON格式如下：

{

"exchangeType":"10",--写入请求数据

"exchangeCode":"330101201701111113140000000112345678",

"requestTime":"20170101111314",--请求数据时间

"body":[{

"hphm":"浙A00001",

"hpzl":"01",

"sqsj":"20170326111504",--授权时间，同检验登记时间，不可空

…--其他字段

}]

}

## B3 外检信息上报接口

### B3.1 处理过程

检验机构通过调用上级环保部门提供的接口，对上报信息进行校验，将外检信息上报到上级环保部门，返回处理结果。

### B3.2 接口数据内容

| 序号 | 代 码 | 名 称 | 类 型 | 是否 必填 | 描 述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | xzqh | 行政区划 | VARCHAR2(6) | 是 | 机动车注册地 格式同GB/T 2260 |
|  | jyjgbm | 检验机构编码 | VARCHAR2(8) | 是 |  |
|  | hphm | 号牌号码 | VARCHAR2(20) | 是 |  |
|  | hpys | 号牌颜色 | VARCHAR2(1) | 是 | 1-蓝色，2-黄色，3-白色，4-黑色，5-绿色 |
|  | hpzl | 号牌种类 | VARCHAR2(2) | 是 | 格式同GA 24.7，新增51-大型新能源车，52-小型新能源车 |
|  | cllx | 车辆类型 | VARCHAR2(3) | 是 | 格式同GA 24.5，公安会有补充。 |
|  | clsbdh | 车辆识别代号 | VARCHAR2(30) | 是 |  |
|  | clxh | 车辆型号 | VARCHAR2(40) | 是 |  |
|  | fdjxh | 发动机型号 | VARCHAR2(40) | 是 |  |
|  | ccdjrq | 初次登记日期 | DATE | 是 | yyyyMMdd |
|  | syr | 所有人 | VARCHAR2(255) | 是 |  |
|  | fdjh | 发动机号 | VARCHAR2(40) | 是 |  |
|  | csys | 车身颜色 | VARCHAR2(40) |  |  |
|  | syxz | 使用性质 | VARCHAR2(2) | 是 | 格式同GA 24.3 |
|  | rlzl | 燃料种类 | VARCHAR2(3) | 是 | 格式同GA 24.9 |
|  | zzl | 总质量 | NUMBER(6) | 是 |  |
|  | hdzk | 核定载客 | NUMBER(6) | 是 |  |
|  | zbzl | 整备质量 | NUMBER(6) | 是 |  |
|  | ccrq | 出厂日期 | DATE | 是 | yyyyMMdd |
|  | clpp1 | 车辆品牌 | VARCHAR2(40) | 是 |  |
|  | bsxxs | 变速箱型式 | VARCHAR2(1) |  | 1-手动，2-自动，3-手自一体，4-无极 格式见基础代码表C1.2 |
|  | dws | 档位数 | NUMBER(4) |  |  |
|  | jqfs | 进气方式 | VARCHAR2(1) | 是 | 1-自然吸气，2-涡轮增压 格式见基础代码说明C1.3 |
|  | fdjqgs | 发动机气缸数 | NUMBER(4) | 是 |  |
|  | wjy | 外检员姓名 | VARCHAR2(40) | 是 |  |
|  | wjyno | 外检员身份证号 | VARCHAR2(40) | 是 |  |
|  | wjkssj | 外检开始时间 | DATE | 是 | yyyyMMddHHmmss |
|  | wjjssj | 外检结束时间 | DATE | 是 | yyyyMMddHHmmss |
|  | xslcs | 行驶里程数 | NUMBER(12,2) | 是 | 仪表盘读数 |
|  | qdfs | 驱动方式 | VARCHAR2(2) | 是 | 1-前驱，2-后驱，3-四驱，4-全时四驱 格式见基础代码说明C1.4 |
|  | hclzl | 后处理种类 | VARCHAR2(2) | 是 | 0-无，1-三元催化，2-DPF，3-SCR，4-DOC，5-POC，6-其他 格式见基础代码说明C1.5 |
|  | cpfsyz | 车牌是否一致 | VARCHAR2(1) | 是 | 1-是，0-否 |
|  | clsbdhpd | 车辆识别代号判定 | VARCHAR2(1) | 是 | 1-是，0-否 |
|  | fdjsfyz | 发动机是否一致 | VARCHAR2(1) | 是 | 1-是，0-否 |
|  | lxsfyz | 车辆类型是否一致 | VARCHAR2(1) | 是 | 1-是，0-否 |
|  | sfyryzfkz | 是否有燃油蒸发控制装置 | VARCHAR2(1) | 是 | 1-是，0-否 |
|  | sfyzyq | 是否有增压器 | VARCHAR2(1) | 是 | 1-是，0-否 |
|  | fgdhxpd | 是否有发动机分缸点火线 | VARCHAR2(1) | 是 | 1-是，0-否 |
|  | pyzpd | 是否有发动机喷油嘴 | VARCHAR2(1) | 是 | 1-是，0-否 |
|  | kqlxpd | 是否有发动机空气滤芯 | VARCHAR2(1) | 是 | 1-是，0-否 |
|  | fqzxhgpd | 是否有发动机废气再循环管 | VARCHAR2(1) | 是 | 1-是，0-否 |
|  | clgzswpd | 车辆工作水温是否正常 | VARCHAR2(1) | 是 | 1-是，0-否 |
|  | bmhypd | 不冒黑烟 | VARCHAR2(1) | 是 | 1-是，0-否 |
|  | jpqblq | 进排气不漏气 | VARCHAR2(1) | 是 | 1-是，0-否 |
|  | jpqbly | 进排气不漏油 | VARCHAR2(1) | 是 | 1-是，0-否 |
|  | jpqbls | 进排气不漏水 | VARCHAR2(1) | 是 | 1-是，0-否 |
|  | jwjhqpd | 发动机机外净化器 | VARCHAR2(1) | 是 | 1-是，0-否 |
|  | ltylpd | 轮胎压力是否正常 | VARCHAR2(1) | 是 | 1-是，0-否 |
|  | wyzmspd | 轮胎未严重磨损判定 | VARCHAR2(1) | 是 | 1-是，0-否 |
|  | wjdywpd | 轮胎未夹硬物判定 | VARCHAR2(1) | 是 | 1-是，0-否 |
|  | wcscspd | 轮胎未潮湿存水判定 | VARCHAR2(1) | 是 | 1-是，0-否 |
|  | sfgbnf | 检查是否关闭暖风/ABS/ASR/ESP等特殊装置 | VARCHAR2(1) | 是 | 1-是，0-否 |
|  | sfyobd | 是否有OBD | VARCHAR2(1) |  | 1-是，0-否 |
|  | obdsfgz | OBD检验是否有正常 | VARCHAR2(1) |  | 1-是，0-否 |
|  | bnsxjcyy | 不能上线检测原因 | VARCHAR2(255) | 是 | 如适用，（外检）冷却系统/润滑系统/传动系统/其他（请注明） |
|  | wjyjgpd | 外检员结果判定 | VARCHAR2(1) | 是 | 1-合格，0-不合格 |
|  | wjyjgpdms | 外检员结果判定描述 | VARCHAR2(255) |  |  |

*新登记上牌检验车辆外检项补充内容

| 序号 | 代 码 | 名 称 | 类 型 | 是否 必填 | 描 述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | scqdxxgkbh | 随车清单信息公开编号或型号核准编号 | VARCHAR2(255) | 是 |  |
|  | sfyecu | 是否有ECU | VARCHAR2(1) | 是 | 1-是，0-否 |
|  | sfyegr | 是否有EGR | VARCHAR2(1) | 是 | 1-是，0-否 |
|  | sfysych | 是否有三元催化 | VARCHAR2(1) | 是 | 如适用，1-是，0-否 |
|  | sfydoc | 是否有DOC | VARCHAR2(1) | 是 | 如适用，1-是，0-否 |
|  | sfyscr | 是否有SCR | VARCHAR2(1) | 是 | 如适用，1-是，0-否 |
|  | sfydpf | 是否有DPF | VARCHAR2(1) | 是 | 如适用，1-是，0-否 |
|  | sfypoc | 是否有POC | VARCHAR2(1) | 是 | 如适用，1-是，0-否 |
|  | sfyycg | 是否有氧传感 | VARCHAR2(1) | 是 | 如适用，1-是，0-否 |
|  | fdjzdjgl | 发动机最大净功率 | NUMBER(8,2) | 是 | 柴油车填写 |
|  | fdjzdzs | 发动机最大转速 | NUMBER(8) | 是 |  |

### B3.3 接口定义及说明

接口类型：写入类接口，调用写入类接口；

调用接口：Public String fwsave(String jyjgbm,String sqm,String jkid,String source,String jsonData)

接口说明：

jkid：接口编码，为“Hzhbjkw013”；

jsonData的JSON格式如下：

{

"exchangeType":"10",--写入请求数据

"exchangeCode":"330101201701111113140000000112345678",

"requestTime":"20170101111314",--请求数据时间

"body":[{

"hphm":"浙A00001",

"hpzl":"01",

"sqsj":"20170326111504",--授权时间，同检验登记时间，不可空

"xh":"XXXXXX" ----公安序号

…--其他字段

}]

}

## B4 照片上报接口

### B4.1 处理过程

检验机构通过调用环保部门提供的接口，对上报信息进行校验，将外检信息照片上报到上级环保部门，返回处理结果。

### B4.2 接口数据内容

| 序号 | 代 码 | 名 称 | 类 型 | 是否 必填 | 描 述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | hphm | 号牌号码 | VARCHAR2(20) | 是 |  |
| 2 | hpys | 号牌颜色 | VARCHAR2(1) | 是 | 1-蓝色，2-黄色，3-白色，4-黑色，5-绿色 |
| 4 | filename | 影像名称 | VARCHAR2(255) | 是 |  |
| 5 | cursor | 影像编号 | VARCHAR2(2) |  | 格式见基础代码说明见C1.11 |

### B4.3 接口定义及说明

接口类型：写入类接口，调用写入类接口；

调用接口：Public String fesave(String jyjgbm,String sqm,String jkid,String nodecode ,String source,String jsonData)

接口说明：附件流名称为filename；

文件名：8位检验机构码+2位检测线码+14位时间(yyyyMMddHHmmss)_2位顺影像编号cursor；

接口类型：写入类接口

jkid：接口编码，为“Hzhbjkw014”；

nodecode：编码为见C1.11；

jsonData的JSON格式如下：

{

"exchangeType":"10",--写入请求数据

"exchangeCode":"330101201701111113140000000112345678",

"requestTime":"20170101111314",--请求数据时间

"body":[{

"hphm":"浙A00001",

"hpzl":"01",

"sqsj":"20170326111504",--授权时间，同检验登记时间，不可空

"cursor":"FF",

"filename":"FFFFFFFFF",--影像名称

"xh":"XXXXXX" ----公安序号

…--其他字段

}]

}

## B5 检测结果数据上报接口

### B5.1 处理过程

检验机构通过调用上级环保部门提供的接口，对上报信息进行校验，将检测结果数据上报到上级环保部门，返回处理结果。

### B5.2 接口数据内容

注：每种检验方法VAL*字段的对应关系参考表后说明

| 序号 | 代 码 | 名 称 | 类 型 | 是否 必填 | 描 述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | jyjgbm | 检验机构编码 | VARCHAR2(8) | 是 |  |
|  | jcxbm | 检测线编码 | VARCHAR2(2) | 是 |  |
|  | jclb | 检测类别 | VARCHAR2(2) | 是 | 路检、复检、年检等 |
|  | jcff | 检验方法 | VARCHAR2(2) | 是 | 格式见基础代码说明C1.7 |
|  | xzqh | 行政区划 | VARCHAR2(6) | 是 | 机动车注册地 格式同GB/T 2260 |
|  | hphm | 号牌号码 | VARCHAR2(20) | 是 |  |
|  | hpys | 号牌颜色 | VARCHAR2(1) | 是 | 1-蓝色，2-黄色，3-白色，4-黑色，5-绿色 |
|  | hpzl | 号牌种类 | VARCHAR2(2) | 是 | 格式同GA 24.7，新增51-大型新能源车，52-小型新能源车 |
|  | cllx | 车辆类型 | VARCHAR2(3) | 是 | 格式同GA 24.5，公安会有补充。 |
|  | clsbdh | 车辆识别代号 | VARCHAR2(30) | 是 |  |
|  | clxh | 车辆型号 | VARCHAR2(40) | 是 |  |
|  | fdjxh | 发动机型号 | VARCHAR2(40) | 是 |  |
|  | ccdjrq | 初次登记日期 | DATE | 是 | yyyyMMdd |
|  | ccrq | 出厂日期 | DATE | 是 | yyyyMMdd |
|  | syr | 所有人 | VARCHAR2(255) | 是 |  |
|  | rlzl | 燃料种类 | VARCHAR2(3) | 是 | 格式同GA 24.9 |
|  | clpp1 | 车辆品牌 | VARCHAR2(40) | 是 |  |
|  | sxkssj | 上线开始时间 | DATE | 是 | yyyyMMddHHmmss |
|  | sxjssj | 上线结束时间 | DATE | 是 | yyyyMMddHHmmss |
|  | sxjgpd | 上线结果判定 | VARCHAR2(1) | 是 | 1-通过，0-不通过 |
|  | wd | 温度 | NUMBER(3) | 是 | 环境温度,℃摄氏度 |
|  | qy | 气压 | NUMBER(6) | 是 | 大气压,kPa千帕 |
|  | sd | 湿度 | NUMBER(3,2) | 是 | 相对湿度,% |
|  | cysd | 采样深度 | NUMBER(6) | 是 | Mm |
|  | fdjzs | 发动机转速 | NUMBER(8) |  | r/min |
|  | val01 |  | VARCHAR2(40) |  |  |
|  | valsx01 |  | VARCHAR2(40) |  |  |
|  | valxx01 |  | VARCHAR2(40) |  |  |
|  | valpd01 |  | VARCHAR2(1) |  |  |
|  | val02 |  | VARCHAR2(40) |  |  |
|  | valsx02 |  | VARCHAR2(40) |  |  |
|  | valxx02 |  | VARCHAR2(40) |  |  |
|  | valpd02 |  | VARCHAR2(1) |  |  |
|  | val03 |  | VARCHAR2(40) |  |  |
|  | valsx03 |  | VARCHAR2(40) |  |  |
|  | valxx03 |  | VARCHAR2(40) |  |  |
|  | valpd03 |  | VARCHAR2(1) |  |  |
|  | val04 |  | VARCHAR2(40) |  |  |
|  | valsx04 |  | VARCHAR2(40) |  |  |
|  | valxx04 |  | VARCHAR2(40) |  |  |
|  | valpd04 |  | VARCHAR2(1) |  |  |
|  | val05 |  | VARCHAR2(40) |  |  |
|  | valsx05 |  | VARCHAR2(40) |  |  |
|  | valxx05 |  | VARCHAR2(40) |  |  |
|  | valpd05 |  | VARCHAR2(1) |  |  |
|  | val06 |  | VARCHAR2(40) |  |  |
|  | valsx06 |  | VARCHAR2(40) |  |  |
|  | valxx06 |  | VARCHAR2(40) |  |  |
|  | valpd06 |  | VARCHAR2(1) |  |  |
|  | val07 |  | VARCHAR2(40) |  |  |
|  | valsx07 |  | VARCHAR2(40) |  |  |
|  | valxx07 |  | VARCHAR2(40) |  |  |
|  | valpd07 |  | VARCHAR2(1) |  |  |
|  | val08 |  | VARCHAR2(40) |  |  |
|  | valsx08 |  | VARCHAR2(40) |  |  |
|  | valxx08 |  | VARCHAR2(40) |  |  |
|  | valpd08 |  | VARCHAR2(1) |  |  |
|  | val09 |  | VARCHAR2(40) |  |  |
|  | valsx09 |  | VARCHAR2(40) |  |  |
|  | valxx09 |  | VARCHAR2(40) |  |  |
|  | valpd09 |  | VARCHAR2(1) |  |  |
|  | val10 |  | VARCHAR2(40) |  |  |
|  | valsx10 |  | VARCHAR2(40) |  |  |
|  | valxx10 |  | VARCHAR2(40) |  |  |
|  | valpd10 |  | VARCHAR2(1) |  |  |
|  | val11 |  | VARCHAR2(40) |  |  |
|  | valsx11 |  | VARCHAR2(40) |  |  |
|  | valxx11 |  | VARCHAR2(40) |  |  |
|  | valpd11 |  | VARCHAR2(1) |  |  |
|  | val12 |  | VARCHAR2(40) |  |  |
|  | valsx12 |  | VARCHAR2(40) |  |  |
|  | valxx12 |  | VARCHAR2(40) |  |  |
|  | valpd12 |  | VARCHAR2(1) |  |  |
|  | val13 |  | VARCHAR2(40) |  |  |
|  | valsx13 |  | VARCHAR2(40) |  |  |
|  | valxx13 |  | VARCHAR2(40) |  |  |
|  | valpd13 |  | VARCHAR2(1) |  |  |
|  | val14 |  | VARCHAR2(40) |  |  |
|  | valsx14 |  | VARCHAR2(40) |  |  |
|  | valxx14 |  | VARCHAR2(40) |  |  |
|  | valpd14 |  | VARCHAR2(1) |  |  |
|  | val15 |  | VARCHAR2(40) |  |  |
|  | valsx15 |  | VARCHAR2(40) |  |  |
|  | valxx15 |  | VARCHAR2(40) |  |  |
|  | valpd15 |  | VARCHAR2(1) |  |  |
|  | val16 |  | VARCHAR2(40) |  |  |
|  | valsx16 |  | VARCHAR2(40) |  |  |
|  | valxx16 |  | VARCHAR2(40) |  |  |
|  | valpd16 |  | VARCHAR2(1) |  |  |
|  | val17 |  | VARCHAR2(40) |  |  |
|  | valsx17 |  | VARCHAR2(40) |  |  |
|  | valxx17 |  | VARCHAR2(40) |  |  |
|  | valpd17 |  | VARCHAR2(1) |  |  |
|  | val18 |  | VARCHAR2(40) |  |  |
|  | valsx18 |  | VARCHAR2(40) |  |  |
|  | valxx18 |  | VARCHAR2(40) |  |  |
|  | valpd18 |  | VARCHAR2(1) |  |  |
|  | val19 |  | VARCHAR2(40) |  |  |
|  | valsx19 |  | VARCHAR2(40) |  |  |
|  | valxx19 |  | VARCHAR2(40) |  |  |
|  | valpd19 |  | VARCHAR2(1) |  |  |
|  | val20 |  | VARCHAR2(40) |  |  |
|  | valsx20 |  | VARCHAR2(40) |  |  |
|  | valxx20 |  | VARCHAR2(40) |  |  |
|  | valpd20 |  | VARCHAR2(1) |  |  |

- 1）双怠速法检验结果信息

| 序号 | 代 码 | 名 称 | 类 型 | 是否 必填 | 描 述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | val01 | 过量空气系数检测值 | VARCHAR2(40) | 是 | 内容格式为浮点型数值 |
|  | valsx01 | 过量空气系数上限 | VARCHAR2(40) |  | 内容格式为浮点型数值 |
|  | valxx01 | 过量空气系数下限 | VARCHAR2(40) |  | 内容格式为浮点型数值 |
|  | valpd01 | 过量空气系数判定 | VARCHAR2(40) |  | 1-合格，0-不合格 |
|  | val02 | 怠速CO浓度检测值 | VARCHAR2(40) | 是 | 内容格式为浮点型数值，单位% |
|  | valsx02 | 怠速CO浓度限值 | VARCHAR2(40) | 是 | 内容格式为浮点型数值，单位% |
|  | valpd02 | 怠速CO判定 | VARCHAR2(40) | 是 | 1-合格，0-不合格 |
|  | val03 | 怠速HC浓度检测值 | VARCHAR2(40) | 是 | 内容格式为浮点型数值，单位10-6 |
|  | valsx03 | 怠速HC浓度限值 | VARCHAR2(40) | 是 | 内容格式为浮点型数值，单位10-6 |
|  | valpd03 | 怠速HC判定 | VARCHAR2(40) | 是 | 1-合格，0-不合格 |
|  | val04 | 高怠速CO浓度检测值 | VARCHAR2(40) | 是 | 内容格式为浮点型数值，单位% |
|  | valsx04 | 高怠速CO浓度限值 | VARCHAR2(40) | 是 | 内容格式为浮点型数值，单位% |
|  | valpd04 | 高怠速CO浓度判定 | VARCHAR2(40) | 是 | 1-合格，0-不合格 |
|  | val05 | 高怠速HC浓度检测值 | VARCHAR2(40) | 是 | 内容格式为浮点型数值，单位10-6 |
|  | valsx05 | 高怠速HC浓度限值 | VARCHAR2(40) | 是 | 内容格式为浮点型数值，单位10-6 |
|  | valpd05 | 高怠速HC判定 | VARCHAR2(40) | 是 | 1-合格，0-不合格 |
|  | val06 | 怠速转速检测值 | VARCHAR2(40) | 是 | 内容格式为浮点型数值，单位r/min |
|  | val07 | 高怠速转速检测值 | VARCHAR2(40) | 是 | 内容格式为浮点型数值，单位r/min |
|  | val08 | 怠速机油温度检测值 | VARCHAR2(40) |  | 内容格式为浮点型数值，单位℃ |
|  | val09 | 高怠速机油温度检测值 | VARCHAR2(40) |  | 内容格式为浮点型数值，单位℃ |
|  | val10 | CO2浓度 | VARCHAR2(40) | 是 | 内容格式为浮点型数值，单位% |
|  | val11 | O2浓度 | VARCHAR2(40) | 是 | 内容格式为浮点型数值，单位% |

- 2）简易瞬态工况法检验结果信息

| 序号 | 代 码 | 名 称 | 类 型 | 是否 必填 | 描 述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | val01 | HC质量检测值 | VARCHAR2(40) | 是 | 内容格式为浮点型数值，单位g/km |
|  | valsx01 | HC质量限值 | VARCHAR2(40) |  | 内容格式为浮点型数值，单位g/km |
|  | valpd01 | HC质量判定 | VARCHAR2(40) |  | 如适用，1-合格，0-不合格 |
|  | val02 | CO质量检测值 | VARCHAR2(40) | 是 | 内容格式为浮点型数值，单位g/km |
|  | valsx02 | CO质量限值 | VARCHAR2(40) | 是 | 内容格式为浮点型数值，单位g/km |
|  | valpd02 | CO质量判定 | VARCHAR2(40) | 是 | 1-合格，0-不合格 |
|  | val03 | NOX质量检测值 | VARCHAR2(40) | 是 | 内容格式为浮点型数值，单位g/km |
|  | valsx03 | NOX质量限值 | VARCHAR2(40) |  | 内容格式为浮点型数值，单位g/km |
|  | valpd03 | NOX质量判定 | VARCHAR2(40) |  | 如适用，1-合格，0-不合格 |
|  | val04 | HCNOX质量检测值 | VARCHAR2(40) | 是 | 内容格式为浮点型数值，单位g/km |
|  | valsx04 | HCNOX质量限值 | VARCHAR2(40) | 是 | 内容格式为浮点型数值，单位g/km |
|  | valpd04 | HCNOX质量判定 | VARCHAR2(40) | 是 | 如适用，1-合格，0-不合格 |
|  | val05 | CO2质量 | VARCHAR2(40) | 是 | 内容格式为浮点型数值，单位g/km |

- 3）加载减速法检验结果信息

| 序号 | 代 码 | 名 称 | 类 型 | 是否 必填 | 描 述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | val01 | 100%VelMaxHP点的光吸收系数k排放 | VARCHAR2(40) | 是 | 内容格式为浮点型数值，单位m-1 |
|  | valsx01 | 光吸收系数限值 | VARCHAR2(40) | 是 | 内容格式为浮点型数值，单位m-1 |
|  | valpd01 | 光吸收系数判定 | VARCHAR2(40) | 是 | 1-合格，0-不合格 |
|  | val02 | 90%VelMaxHP点的光吸收系数k排放 | VARCHAR2(40) | 是 | 内容格式为浮点型数值，单位m-1 |
|  | valsx02 | 光吸收系数限值 | VARCHAR2(40) | 是 | 内容格式为浮点型数值，单位m-1 |
|  | valpd02 | 光吸收系数判定 | VARCHAR2(40) | 是 | 1-合格，0-不合格 |
|  | val03 | 80%VelMaxHP点的光吸收系数k的排放 | VARCHAR2(40) | 是 | 内容格式为浮点型数值，单位m-1 |
|  | valsx03 | 光吸收系数限值 | VARCHAR2(40) | 是 | 内容格式为浮点型数值，单位m-1 |
|  | valpd03 | 光吸收系数判定 | VARCHAR2(40) | 是 | 1-合格，0-不合格 |
|  | val04 | 实测最大轮边功率 | VARCHAR2(40) | 是 | 实测MaxHp 内容格式为浮点型数值，单位kW |
|  | valsx04 | 最大轮边功率限值(下限) | VARCHAR2(40) | 是 | 内容格式为浮点型数值，单位kW |
|  | valpd04 | 最大轮边功率判定 | VARCHAR2(40) | 是 | 1-合格，0-不合格 |
|  | val05 | 最大功率点的发动机转速 | VARCHAR2(40) | 是 | 内容格式为浮点型数值，单位r/min |
|  | val06 | 实测MaxHp时滚筒线速度 | VARCHAR2(40) | 是 | 实测VelMaxHp 内容格式为浮点型数值，单位km/h |
|  | val07 | 计算MaxHp时滚筒线速度 | VARCHAR2(40) | 是 | 计算VelMaxHp 内容格式为浮点型数值，单位km/h |
|  | val08 | 功率修正系数 | VARCHAR2(40) | 是 | 内容格式为浮点型数值 |
|  | val09 | 修正最大轮边功率 | VARCHAR2(40) | 是 | 内容格式为浮点型数值，单位kW |
|  | val10 | 所需最小轮边功率 | VARCHAR2(40) | 是 | 内容格式为浮点型数值，单位kW |

- 4）自由加速法检验结果信息

| 序号 | 代 码 | 名 称 | 类 型 | 是否 必填 | 描 述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | val01 | 光吸收系数k1 | VARCHAR2(40) | 是 | 倒数第1次测量值。 内容格式为浮点型数值，单位m-1 |
|  | val02 | 光吸收系数k2 | VARCHAR2(40) | 是 | 倒数第2次测量值。 内容格式为浮点型数值，单位m-1 |
|  | val03 | 光吸收系数k3 | VARCHAR2(40) | 是 | 倒数第3次测量值。 内容格式为浮点型数值，单位m-1 |
|  | val04 | 光吸收系数k4 | VARCHAR2(40) |  | 倒数第4次测量值。 内容格式为浮点型数值，单位m-1 |
|  | val05 | 光吸收系数平均值 | VARCHAR2(40) | 是 | 光吸收系数k1,k2,k3的平均值 内容格式为浮点型数值，单位m-1 |
|  | valsx05 | 光吸收系数平均值限值 | VARCHAR2(40) | 是 | 内容格式为浮点型数值，单位m-1 |
|  | valpd05 | 光吸收系数平均值判定 | VARCHAR2(40) | 是 | 1-合格，0-不合格 |
|  | val06 | 怠速转速 | VARCHAR2(40) | 是 | 内容格式为浮点型数值，单位r/min |
|  | val07 | 光吸收系数校正值 | VARCHAR2(40) | 是 | 内容格式为浮点型数值，单位m-1 |

### B5.3 接口定义及说明

接口类型：写入类接口，调用写入类接口；

调用接口：Public String fwsave(String jyjgbm,String sqm,String jkid ,String source,String jsonData)

接口说明：

jkid：接口编码，为“Hzhbjkw015”；

jsonData的body部分JSON格式如下：

{

"exchangeType":"10",--写入请求数据

"exchangeCode":"330101201701111113140000000112345678",

"requestTime":"20170101111314",--请求数据时间

"body":[{

"hphm":"浙A00001",

"hpzl":"01",

"sqsj":"20170326111504",--授权时间，同检验登记时间，不可空

"xh":"XXXXXX" ----公安序号

…其他字段

}]

}

## B6 检测过程数据上报接口

### B6.1 处理过程

检验机构通过调用上级环保部门提供的接口，对上报信息进行校验，将检测过程数据上报到上级环保部门，返回处理结果。

### B6.2 接口数据内容

- 1）双怠速法检验过程信息

| 序号 | 代 码 | 名 称 | 类 型 | 是否 必填 | 描 述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | jyjgbm | 检验机构编码 | VARCHAR(1) | 是 |  |
|  | jcxbm | 检测线编码 | VARCHAR2(2) | 是 |  |
|  | jcff | 检验方法 | VARCHAR2(2) | 是 | 格式见基础代码说明C1.7 |
|  | gklx | 工况类型 | VARCHAR(1) | 是 | 0-70%额定转速、1-高怠速准备、2-高怠速检测、3-怠速准备、4-怠速检测 |
|  | qydxh | 取样点序号 | NUMBER(4) | 是 | 从1开始，逐秒递增1 |
|  | czsj | 操作时间 | DATE | 是 | yyyyMMddHHmmss |
|  | fdjzs | 发动机转速 | NUMBER(8) | 是 | r/min |
|  | glkqxs | λ过量空气系数 | NUMBER(8,2) | 是 |  |
|  | hcnd | HC浓度 | NUMBER(8,2) | 是 | 10-6 |
|  | cond | CO浓度 | NUMBER(8,2) | 是 | % |
|  | nond | NO浓度 | NUMBER(8,2) |  | 10-6 |
|  | o2nd | O2浓度 | NUMBER(8,2) | 是 | % |
|  | co2nd | CO2浓度 | NUMBER(8,2) | 是 | % |

- 2）简易瞬态工况法检验过程信息

| 序号 | 代 码 | 名 称 | 类 型 | 是否 必填 | 描 述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | jyjgbm | 检验机构编码 | VARCHAR2(8) | 是 |  |
|  | jcxbm | 检测线编码 | VARCHAR2(2) | 是 |  |
|  | jcff | 检验方法 | VARCHAR2(2) | 是 | 格式见基础代码说明C1.7 |
|  | gklx | 工序 | VARCHAR2(20) | 是 | 1，2，3，…15个操作工序 |
|  | qydxh | 取样点序号 | NUMBER(11) | 是 | 逐秒，从1开始，每条递增1，总共195秒 |
|  | czgx | 操作内容 | VARCHAR2(20) | 是 | 格式见基础代码说明C1.13 |
|  | czsj | 操作时间 | DATE | 是 | yyyyMMddHHmmss |
|  | bzss | 标准时速 | NUMBER(8,2) | 是 | km/h |
|  | sscs | 实时车速 | NUMBER(8,2) | 是 | km/h |
|  | fdjzs | 发动机转速 | NUMBER(8) | 是 | r/min |
|  | zjzgl | 底盘测功机总加载功率 | NUMBER(8,2) | 是 | kW |
|  | jsgl | 底盘测功机寄生功率 | NUMBER(8,2) | 是 | kW |
|  | zsgl | 底盘测功机指示功率 | NUMBER(8,2) | 是 | kW |
|  | nl | 底盘测功机扭力 | NUMBER(8,2) | 是 | N |
|  | hcnd | HC浓度 | NUMBER(8,2) | 是 | 10-6 |
|  | cond | CO浓度 | NUMBER(8,2) | 是 | % |
|  | nond | NO浓度 | NUMBER(8,2) | 是 | 10-6 |
|  | co2nd | CO2浓度 | NUMBER(8,2) | 是 | % |
|  | hjo2nd | 环境氧浓度O2 | NUMBER(8,2) | 是 | % |
|  | fxyo2nd | 原始氧浓度O2 | NUMBER(8,2) | 是 | % |
|  | llyo2nd | 稀释氧浓度O2 | NUMBER(8,2) | 是 | % |
|  | hczl | HC排放质量 | NUMBER(8,2) | 是 | g/km |
|  | cozl | CO排放质量 | NUMBER(8,2) | 是 | g/km |
|  | noxzl | NOX排放质量 | NUMBER(8,2) | 是 | g/km |
|  | hcnoxzl | HC-NOX质量 | NUMBER(8,2) | 是 | g/km |
|  | co2zl | CO2质量 | NUMBER(8,2) | 是 | g/km |
|  | lljwd | 流量计温度 | NUMBER(8,2) | 是 | ℃ |
|  | lljsd | 流量计湿度 | NUMBER(8,2) | 是 | % |
|  | lljyl | 流量计压力 | NUMBER(8,2) | 是 | kPa |
|  | sjtjll | 实际体积流量 | NUMBER(8,2) | 是 | L/S |
|  | bztjll | 标准体积流量 | NUMBER(8,2) | 是 | L/S |
|  | wqsjpfll | 尾气实际排放流量 | NUMBER(8,2) | 是 | L/S |
|  | sdxzxs | 湿度修正系数 | NUMBER(8,2) | 是 |  |
|  | xsxzxs | 稀释修正系数 | NUMBER(8,2) | 是 |  |
|  | xsb | 稀释比 | NUMBER(8,2) | 是 |  |
|  | fxyglyl | 分析仪管路压力 | NUMBER(8,2) |  | kPa |

- 3）加载减速工况法检验过程信息

| 序号 | 代 码 | 名 称 | 类 型 | 是否 必填 | 描 述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | jyjgbm | 检验机构编码 | VARCHAR2(8) | 是 |  |
|  | jcxbm | 检测线编码 | VARCHAR2(2) | 是 |  |
|  | jcff | 检验方法 | VARCHAR2(2) | 是 | 格式见基础代码说明C1.7 |
|  | gklx | 工况类型 | VARCHAR2(20) | 是 | 0-功率扫描中，1-恢复到100%VelMaxHp过程，2-100%VelMaxHp点检验过程，3-90%VelMaxHp过程，4-80%VelMaxHp过程 |
|  | qydxh | 取样点序号 | NUMBER(11) | 是 | 从1开始，逐秒递增1 |
|  | czsj | 操作时间 | DATE | 是 | yyyyMMddHHmmss |
|  | sscs | 实时车速 | NUMBER(8,2) | 是 | km/h |
|  | fdjzs | 发动机转速 | NUMBER(8) | 是 | r/min |
|  | gxsxsk | 光吸收系数K | NUMBER(8,2) | 是 | m-1 |
|  | zjzgl | 底盘测功机总加载功率 | NUMBER(8,2) | 是 | kW |
|  | jsgl | 底盘测功机寄生功率 | NUMBER(8,2) | 是 | kW |
|  | zsgl | 底盘测功机指示功率 | NUMBER(8,2) | 是 | kW |
|  | nl | 底盘测功机扭力 | NUMBER(8,2) | 是 | N |
|  | glxzxs | 功率修正系数 | NUMBER(8,2) | 是 |  |

- 4）自由加速法不透光烟度法检验过程信息

| 序号 | 代 码 | 名 称 | 类 型 | 是否 必填 | 描 述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | jyjgbm | 检验机构编码 | VARCHAR2(8) | 是 |  |
|  | jcxbm | 检测线编码 | VARCHAR2(2) | 是 |  |
|  | jcff | 检验方法 | VARCHAR2(2) | 是 | 格式见基础代码说明C1.7 |
|  | gklx | 工况类型 | VARCHAR2(20) | 是 | 0：最后三次测量前过程数据 1-3：最后三次测量时过程数据 |
|  | qydxh | 取样点序号 | VARCHAR(40) | 是 | 从1开始，逐秒递增1 |
|  | czsj | 操作时间 | DATE | 是 | yyyyMMddHHmmss |
|  | fdjzs | 发动机转速 | NUMBER(8) | 是 | r/min |
|  | btgdsfn | 不透光度N | NUMBER(2) | 是 | % |
|  | gxsxsk | 光吸收系数K | NUMBER(8,2) | 是 | m-1 |

### B6.3 接口定义及说明

接口类型：写入类接口，调用写入类接口；

调用接口：Public String fwsave(String jyjgbm,String sqm,String jkid,String source,String jsonData)

接口说明：单车单次检测数据打包上传；

jkid：接口编码，为“Hzhbjkw016”；

jsonData的body部分JSON格式如下：

{

"method":"1",--检验方法，调用参数

"body":[{

"hphm":"浙A00001",

"hpzl":"01",

"sqsj":"20170326111504",--登记时间

"cursor":"FFF ",--序号

"xh":"XXXXXX" ----公安序号

…--其他字段

}]

}

## B7 检测数据提交接口

接口类型：写入类接口，调用写入类接口；

调用接口：Public String fwsave(String jyjgbm,String sqm,String jkid,String source,String jsonData)

接口说明：上报检测数据，提交检测数据到检验人员

jkid：接口编码，为“Hzhbjkw017”；

jsonData的body部分JSON格式如下：

{

"exchangeType":"10",--写入请求数据

"exchangeCode":"330101201701111113140000000112345678",

"requestTime":"20170101111314",--请求数据时间

"body":[{

"hphm":"浙A00001",

"hpzl":"01",

"sqsj":"20170326111504",--授权时间，同检验登记时间，不可空

"cursor":"FFF ",--优先级

"xh":"XXXXXX" ----公安序号

…--其他字段

}]

}

## B8 资料补齐提交接口

接口类型：写入类接口，调用写入类接口；

调用接口：Public String fwsave(String jyjgbm,String sqm,String jkid,String source,String jsonData)

接口说明：照片等资料使用B4.1补齐提交，调用该接口重新提交检测数据到检验人员

jkid：接口编码，为“Hzhbjkw018”；

jsonData的body部分JSON格式如下：

{

"exchangeType":"10",--写入请求数据

"exchangeCode":"330101201701111113140000000112345678",

"requestTime":"20170101111314",--请求数据时间

"body":[{

"hphm":"浙A00001",

"hpzl":"01",

"sqsj":"20170326111504",--授权时间，同检验登记时间，不可空

"cursor":"FFF ",--优先级

"xh":"XXXXXX" ----公安序号

…--其他字段

}]

}

## B9 视频文件上传接口

### B9.1 视频文件名上传

接口类型：写入类接口，调用写入类接口；

调用接口：Public String fwsave(String jyjgbm,String jksqm,String jkid ,String nodecode ,String source,String jsonData)

接口说明：视频上传包括：插管位

名称命名8位检测机构编码+12位时间(yyyyMMddHHmmss)+2位顺序号cursor;

接口类型：写入类接口

nodecode：编码见C1.12

jkid：接口编码，为“Hzhbjkw019”；

jsonData的body部分JSON格式如下：

{

"exchangeType":"10",--写入请求数据

"exchangeCode":"330101201701111113140000000112345678",

"requestTime":"20170101111314",--请求数据时间

"body":[{

"hphm":"浙A00001",

"hpzl":"01",

"sqsj":"20170326111504",--授权时间，同检验登记时间，不可空

"cursor":"FF ",--顺序号

"fileName":"xxxx ",--文件名

"contentType":"xxxx ",--文件类型 .jpg

"fileSize":"1000 ",--文件大小

"xh":"XXXXXX" ----公安序号

… --其他字段

}]

}

### B9.2 视频文件上传

将检测车辆对应视频文件通过API形式上传至中心FastDFS服务器端。

## B10 心跳上传接口

### B10.1 处理过程

检验机构通过调用上级环保部门提供的接口，定时上传心跳数据包，返回处理结果。

### B10.2 接口定义及说明

接口类型：写入类接口，调用写入类接口；

调用接口：Public String fhsave(String jyjgbm,String sqm,String jkid,String source,String jsonData)

接口说明：检验机构每隔30秒上传一次心跳数据包；

jkid：接口编码，为“Hzhbjkw050”；

jsonData的body部分为空：

- 附录C （资料性附录）数据规范说明

## C1基础代码说明

C1.1 排放阶段

| 序号 | 编码 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 国〇 |  |
|  | 1 | 国Ⅰ |  |
|  | 2 | 国Ⅱ |  |
|  | 3 | 国Ⅲ |  |
|  | 4 | 国Ⅳ |  |
|  | 5 | 国Ⅴ |  |
|  | 6 | 国Ⅵ |  |

C1.2 变速箱型式

| 序号 | 编码 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 手动 |  |
|  | 2 | 自动 |  |
|  | 3 | 手自一体 |  |
|  | 4 | 无极 |  |

C1.3 进气方式

| 序号 | 编码 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 自然吸气 |  |
|  | 2 | 涡轮增压 |  |

C1.4 驱动方式

| 序号 | 编码 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 前驱 |  |
|  | 2 | 后驱 |  |
|  | 3 | 四驱 |  |
|  | 4 | 全时四驱 |  |

C1.5 后处理种类

| 序号 | 编码 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 无 |  |
|  | 1 | 三元催化 |  |
|  | 2 | DPF |  |
|  | 3 | SCR |  |
|  | 4 | DOC |  |
|  | 5 | POC |  |
|  | 6 | 其他（如适用） |  |

C1.6 检验类别

| 序号 | 编码 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 定期检验 |  |
|  | 2 | 新注册登记检验 | 新车上牌检测 |
|  | 3 | 实验比对 |  |
|  | 4 | 监督抽测不合格复检 |  |
|  | 5 | 定期检验不合格复检 |  |
|  | 6 | 路检 |  |
|  | 7 | 场检 |  |
|  | 8 | 行政复检 |  |

C1.7 检验方法

多选情况下，多个的中间用英文逗号隔开如1,2,3。

| 序号 | 编码 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 低怠速法 |  |
| 2 | 1 | 双怠速法 |  |
| 3 | 2 | 稳态工况法 |  |
| 4 | 3 | 简易瞬态工况法 |  |
| 5 | 4 | 加载减速工况法 |  |
| 6 | 5 | 不透光烟度法 |  |
| 7 | 6 | 滤纸烟度法 |  |

C1.8 设备类型

| 编码 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 底盘测功机 |  |
| 2 | 气体分析仪 | 废气仪 |
| 3 | 烟度计 |  |
| 4 | 电子环境信息仪 | 温湿度、大气压力 |
| 5 | 发动机转速仪/转速计 |  |
| 6 | 流量计 |  |
| 7 | 油温传感器 |  |

C1.9 设备自检/标定内容

1）流量计检查字段说明

| 列名 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| VAL01 | 流量计氧气高量程标值 |  |
| VAL02 | 流量计氧气高量程测量值 |  |
| VAL03 | 流量计氧气高量程误差 |  |
| VAL04 | 流量计氧气低量程标值 |  |
| VAL05 | 流量计氧气低量程测量值 |  |
| VAL06 | 流量计氧气低量程误差 |  |
| VAL07 | 流量计氧检查设备型号 |  |

2）加载滑行检查字段说明

| 列名 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| VAL01 | 加载滑行检查48-32km/h实际滑行时间 |  |
| VAL02 | 加载滑行检查32-16km/h实际滑行时间 |  |
| VAL03 | 加载滑行检查40km/h时的内损 |  |
| VAL04 | 加载滑行检查25km/h时的内损 |  |
| VAL05 | 加载滑行检查48-32km/h名义滑行时间 |  |
| VAL06 | 加载滑行检查32-16km/h名义滑行时间 |  |
| VAL07 | 加载滑行检查48-32km/h滑行指示功率 |  |
| VAL08 | 加载滑行检查32-16km/h滑行指示功率 |  |
| VAL09 | 加载滑行检查基本惯量 |  |
| VAL10 | 加载滑行检查48-32km/h滑行检查结果 |  |
| VAL11 | 加载滑行检查32-16km/h滑行检查结果 |  |

3）附加功率损失检查字段说明

| 列名 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| VAL01 | 附加功率损失滑行检查开始时间 |  |
| VAL04 | 附加功率损失32-16km/h实际滑行时间 |  |
| VAL02 | 附加功率损失滑行检查结束时间 |  |
| VAL03 | 附加功率损失48-32km/h实际滑行时间 |  |
| VAL05 | 附加功率损失40km/h时的内损 |  |
| VAL06 | 附加功率损失25km/h时的内损 |  |
| VAL07 | 附加功率损失基本惯量 |  |
| VAL08 | 附加功率结果 |  |

4）分析仪检查字段说明

| 列名 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| VAL01 | 分析仪检查标准气C3H8浓度 |  |
| VAL02 | 分析仪检查标准气CO浓度 |  |
| VAL03 | 分析仪检查标准气CO2浓度 |  |
| VAL04 | 分析仪检查标准气NO浓度 |  |
| VAL05 | 分析仪检查标准气O2浓度 |  |
| VAL06 | 分析仪检查HC检查结果值 |  |
| VAL07 | 分析仪检查CO检查结果值 |  |
| VAL08 | 分析仪检查CO2检查结果值 |  |
| VAL09 | 分析仪检查NO检查结果值 |  |
| VAL10 | 分析仪检查O2检查结果值 |  |
| VAL11 | 分析仪检查PEF值 |  |

5）泄露检查字段说明

| 列名 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| VAL01 | 泄露检查开始时间 |  |

6）分析仪氧量程检查字段说明

| 列名 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| VAL01 | 分析仪氧量程检查氧气量程标值 |  |
| VAL02 | 分析仪氧量程检查氧气量程测量值 |  |
| VAL03 | 分析仪氧量程检查氧气量程误差 |  |
| VAL04 | 分析仪氧量程检查结果 |  |
| VAL05 | 分析仪氧量程检查类型 |  |
| VAL06 | 分析仪氧量程检查开始时间 |  |

7）低标气检查字段说明

| 列名 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| VAL01 | 低标气检查标准气C3H8浓度 |  |
| VAL02 | 低标气检查标标准气CO浓度 |  |
| VAL03 | 低标气检查标准气CO2浓度 |  |
| VAL04 | 低标气检查标准气NO浓度 |  |
| VAL05 | 低标气检查标准气O2浓度 |  |
| VAL06 | 低标气检查HC检查结果值 |  |
| VAL07 | 低标气检查CO检查结果值 |  |
| VAL08 | 低标气检查CO2检查结果值 |  |
| VAL09 | 低标气检查NO检查结果值 |  |
| VAL10 | 低标气检查O2检查结果值 |  |
| VAL11 | 低标气检查PEF值 |  |
| VAL12 | 低标气检查开始时间 |  |

C1.10 审验信息编号

| 序号 | 代 码 | 名 称 | 描 述 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1000 | 机动车信息编码 |  |
|  | 1001 | 检测登记信息编码 |  |
|  | 1002 | 外检信息编码 |  |
|  | 1003 | 外检信息照片编码 |  |
|  | 1004 | 检验过程信息编码 |  |
|  | 1005 | 检验结果信息编码 |  |
|  | 1018 | 资料补齐提交编码 |  |
|  | 1019 | 检测数据提交编码 |  |
|  | 1021 | 审验待检编码 |  |
|  | 1022 | 审验预检编码 |  |
|  | 1024 | 审验不通过编码 |  |
|  | 1025 | 退回 |  |
|  | 1026 | 审验通过编码 |  |
|  | 0000 | 默认编码 |  |

C1.11 照片编号

| 序号 | 模块编码 | 代 码 | 名 称 | 描 述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 登记 （1001） | 01 | 行驶证 | 要求清晰完整的行驶证照片 |
|  |  | 04 | 送检人身份证 | 仅车主委托他人参加检验时提供 |
|  |  | 05 | 车主委托证明 | 仅车主（个人或单位）委托他人参加检验时提供，车主本人参加检测无需提供； 要求清晰完整的车主委托证明照片，个人委托由委托人签字，单位委托由单位盖章。 |
|  |  | 06 | 变更检验方法证明 | 仅变更检测方法提供； 要求清晰完整包含检验机构负责人签字的变更检测方法证明照片。 |
|  |  | 07 | 跨站检测证明 | 仅跨站检测提供； 要求清晰完整包含检验机构负责人签字的跨站检测证明照片。 |
|  |  | 08 | 维修证明 | 仅维修复检车辆提供； 要求清晰完整的维修证明照片，包括维修清单、发票等。 |
|  |  | 10 | 检验委托合同 | 检验委托合同是由检验机构与送检人签订的检验合同； 要求清晰完整的检验委托合同照片。 |
|  | 外检照片 （1002） | 01 | 前45度 | 要求清晰完整车辆整体画面包含清晰的车牌号码 |
|  |  | 02 | 后45度 | 要求清晰完整车辆整体画面包含清晰的车牌号码 |
|  |  | 03 | 车架号 | 要求清晰完整的车架号照片 |
|  |  | 04 | 发动机号 | 要求清晰完整包含发动机号的发动机照片，如无法拍摄可不提交 |
|  |  | 05 | 仪表盘里程 | 要求清晰完整的车辆总里程读数照片 |
|  | 检验结果 （1005） | 01 | 报告单 | 要求清晰完整检验报告单照片 |
|  | 新注册登记检验信息编码 （1000） | 01 | 环保信息随车清单 | 要求清晰完整的环保信息随车清单照片 |
|  |  | 02 | 铭牌照片 | 要求清晰完整的铭牌照片，信息可识别 |
|  |  | 03 | 三元催化照片 | 要求清晰完整的三元催化照片，品牌型号可识别 |
|  |  | 04 | DOC照片 | 要求清晰完整的DOC装置照片，品牌型号可识别 |
|  |  | 05 | SCR照片 | 要求清晰完整的SCR装置照片，品牌型号可识别 |
|  |  | 06 | DPF照片 | 要求清晰完整的DPF装置照片，品牌型号可识别 |
|  |  | 07 | POC照片 | 要求清晰完整的POC装置照片，品牌型号可识别 |
|  |  | 08 | EGR照片 | 要求清晰完整的EGR装置照片，品牌型号可识别 |
|  |  | 09 | ECU照片 | 要求清晰完整的ECU装置照片，品牌型号可识别 |
|  |  | 10 | 氧传感器照片 | 要求清晰完整的氧传感器照片，品牌型号可识别 |
|  |  | 11 | OBD数据接口照片 | 要求清晰完整的OBD数据接口照片 |

C1.12 视频编号

| 序号 | 模块编码 | 代 码 | 名 称 | 描 述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 外检 （1002） | 01 | 外检视频（前） | 要求记录车辆完整、清晰、无遮挡的外检视频（前）视频，画面内容须记录完整的车辆结构、清晰可识别的车牌号码。 |
|  |  | 02 | 外检视频（后） | 要求记录车辆完整、清晰、无遮挡的外检视频（后）视频，画面内容须记录完整的车辆结构、清晰可识别的车牌号码。 |
|  |  | 03 | 外检底盘检测视频 | 要求记录车辆完整、清晰、无遮挡的外检底盘检测视频，画面内容须记录检验人员地沟检查过程。 |
|  | 上线检 （1004） | 04 | 上线检测前部摄录视频 | 要求记录车辆从上检测线开始至离开检测线的完整、清晰、无遮挡的上线检测前部摄录视频，须与上线检测后部摄录视频、上线检测移动式视频同步；画面内容须记录完整的车辆检测过程（车辆结构完整、车牌清晰可识别）、清晰的司机助同步画面（上线检测前部和后部视频二选一）。 |
|  |  | 01 | 上线检测后部摄录视频 | 要求记录车辆从上检测线开始至离开检测线的完整、清晰、无遮挡的上线检测后部摄录视频，须与上线检测前部摄录视频、上线检测移动式视频同步；画面内容须记录完整的插管操作过程、完整的车辆检测过程（车辆结构完整、车牌清晰可识别）、清晰的司机助同步画面（上线检测前部和后部视频二选一）。 |
|  |  | 02 | 上线检测移动式视频 | 要求记录车辆从上检测线开始至离开检测线的完整、清晰、无遮挡的上线检测移动式视频，须与上线检测前部摄录视频、上线检测后部摄录视频同步；画面内容须记录完整的插管操作过程至车辆离开检测线。 |

C1.13 操作内容

| 序号 | 名 称 |
| --- | --- |
|  | 怠速 |
|  | 加速 |
|  | 等速 |
|  | 减速 |
|  | 减速，离合器脱开 |
|  | 怠速 |
|  | 加速 |
|  | 换挡 |
|  | 加速 |
|  | 等速 |
|  | 减速 |
|  | 减速，离合器脱开 |
|  | 怠速 |
|  | 加速 |
|  | 换挡 |
|  | 加速 |
|  | 换挡 |
|  | 加速 |
|  | 等速 |
|  | 减速 |
|  | 等速 |
|  | 换挡 |
|  | 减速 |
|  | 减速，离合器脱开 |
|  | 怠速 |

- 附录D 杭州市环保检验机构联网能力评审表

| 分类 | 评审内容 | 评审意见 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符合 | 基本符合 | 不符合 | 不适用 | 说明 | 评审要点 |
| 机构基本条件 | 检验机构资质认定证书（计量认证证书）、设备检定证书合格、合法、有效 |  |  |  |  | ★否决项 |  |
| 硬件配置 | 检验机构联网硬件设备配置齐全 |  |  |  |  | ▲重点项 | 查：是否配备联网接入需要的PC工作站、外检便携式终端、具备离线检验功能的设备、可打印检验报告的打印机，是否配备采集高清图像的采集设备 |
| 网络配置 | 检验机构综合布线合理，满足高速、可靠的信息传输要求 |  |  |  |  | ▲重点项 | 查：机构内数据传输直线距离超过90米的，是否采用光纤传输，是否露天架设五类线，露天线路是否具有防护措施 |
|  | 通讯网络做到“一主一备”，具备数据缓冲能力，具有自动与环保部门中心数据库同步的能力 |  |  |  |  | ▲重点项 | 查：数据缓冲是否保证至少48小时缓冲量，数据传输滞后是否超过5分钟 |
| 弱电机房配置 | 检验机构配备弱电机房，能够监控机房现场温湿度、配电、UPS、视频等信息，并将信息上传至环保部门 |  |  |  |  | ▲重点项 |  |
| 软件系统 | 检验机构具有自建的软件系统，并能与环保部门管理端监管系统对接 |  |  |  |  | ★否决项 |  |
|  | 检验机构端系统能够按标准采集检测设备的标定和自检数据 |  |  |  |  | ▲重点项 |  |
|  | 检验机构端系统能按要求进行车辆检测、响应指令、设备自检和标定，上传检测时间起止数据、检测和标定结果、过程数据及其他需要上传的数据 |  |  |  |  | ▲重点项 |  |
|  | 检验机构具备相关检测数据本地存储能力 |  |  |  |  | ▲重点项 | 查：是否具备检测数据、操作人员信息、受检车辆资料等信息的本地存储能力，存储时间至少6年 |
| 监控设备 | 检验机构监控设备性能满足联网规范要求 |  |  |  |  | ★否决项 | 查：监控设备是否支持区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域、虚焦检测及红外补光等功能；检测工位监控设备是否具备车辆捕获、车牌识别能力 |
|  | 检验机构监控布点满足联网规范要求 |  |  |  |  | ★否决项 | 查：全场球机、外检地沟监控、检测线监控、场外检测监控是否满足在线接入规范要求 |
| 说明 | 未能达到★项要求的检验机构，一律不予联网 |  |  |  |  |  |  |