宁波市奉化艾瑞可电控科技有限公司年产160万套电磁线圈扩建项目环境影响评价审批前公示

一、建设项目名称及概要

1、项目名称：年产160万套电磁线圈扩建项目

2、工程性质：扩建项目

3、建设单位：宁波市奉化艾瑞可电控科技有限公司

4、建设内容：宁波市奉化艾瑞可电控科技有限公司位于宁波市奉化区溪口镇大岙工业区迎和路8号，建设年产160万套电磁线圈扩建项目。

二、本项目对周围环境主要影响

项目废气主要为有机废气（塑封工艺废气、移印油墨废气）及焊锡烟尘；废水主要为职工生活污水；固废主要包括塑料边角料、废布条、线头、废包装桶及生活垃圾。

三、拟采取的主要环保措施

主要为营运期环境保护对策与措施等。

1、废水治理

本项目塑封冷却水为间接冷却水，不与产品直接接触，冷却水循环使用无排放，仅定期添加损耗。因此本项目废水主要为生活污水。

生活污水经粪池预处理，化粪池应当定期清掏，防止堵塞、漫溢，化粪池底部的污泥建议保持在20％左右；经化粪池处理后的生活污水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳管。

生活污水通过预处理后达到GB8978-1996《污水综合排放标准》中三级标准后排入区块污水管网，最终经奉化城区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的A级标准标后排放，项目新增职工人数较少，现有的化粪池处理设施可完全容纳该部分生活污水的处理，对现有的废水处理设施影响不大。

2、噪声治理

本项目声源主要为各类设备噪声，其噪声范围在65~85dB（A）之间。要求经常设备维护、合理布局、设减震措施。经厂房的阻隔和距离衰减，预计项目所在地昼间噪声都能够达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准，对周围环境影响较小。

3、固体废物治理

本项目产生的塑料边角料与线头经收集后外售处置；生活垃圾经收集后委托环卫部门定期清运处置；原料桶与废布条委托相关资质单位处置，对环境影响不大。

4、废气治理

本项目产生的废气主要为塑封工艺废气、移印工艺废气及焊锡烟尘。

根据分析，扩建后塑封工艺产生的工艺废气产生量为14.08kg/a，产生速率为5.87g/h；扩建后移印工艺废气产生量为0.001t/a，产生速率为0.42g/h（以一天8h计）。

扩建后本项目产生塑封工艺废气与移印工艺废气量均较小，根据现场勘查与企业提供的资料可知，现有塑封工艺为车间无组织形式排放。本环评要求企业加强塑封与移印车间的车间密封性，并于塑封机和移印机上方设置集气罩，废气经收集后通过15m排气筒高空排放，根据分析，经处理后的塑封工艺废气排放能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值要求，移印工艺废气排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）“新污染源大气污染物排放限值”二级标准要求，废气排放对外环境影响较小。

项目漆包线线头与线架利用电烙铁进行焊锡加工，焊锡过程中有少量烟尘产生，其主要成分为锡及其化合物，产生量按5g/kg焊料计算，本项目锡丝年用量为0.1t/a，则焊锡烟尘产生量为0.5kg/a，产生速率为0.21g/h。由于企业用锡量极少，因此焊锡过程产生的烟尘（成分为锡及其化合物）极少，浓度远低于排放标准，加强焊锡车间车间通风后，对车间及周边环境影响较小。

四、本次环评主要结论

本项目选址合理，符合国家产业政策，符合清洁生产原则，符合总量控制原则。项目投入运营后，产生的三废经治理后可达标排放，空气和声环境不会改变环境功能区等级。只要企业在开发建设和日常运转管理中遵循“三同时”原则，充分落实本环评中的各项污染防治对策，强化管理，积极实施绿化，在安全生产，确保污染物达标排放，加强环保管理的前提下，该项目从环保角度来说是可行的。