生态环境部门审批意见 奉环建表[2020]82号 宁波奉化旌淦五金厂： 你单位报送的《申请报告》、《宁波奉化旌淦五金厂年产10万只拉篮建设项目环境影响报告表》收悉，根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关法律法规，经研究，批复如下： 一、该项目拟建于奉化区西坞街道尚桥路9-1号，总投资500万元，主要生产工艺：原材料经下料，折弯，点焊，氩焊，抛光，成品，年生产10万只拉篮。经我局审查，在项目符合产业政策及相关规划等前提下，原则同意环境影响报告表结论和报告表提出的污染防治措施，经批复后的环境影响报告表可以作为本项目建设和日常运行管理的生态环境保护依据。如有重大变化，须按法定程序重新报批。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环评文件应报我局重新审核。 二、在项目建设过程中和建成运行后应做到以下几点： 1、本项目不设食宿，须雨污分流，生活废水经化粪池处理达到相应标准后纳管。 2、加强车间机械排风，点焊、氩焊、抛光废气应设废气收集设施，点焊、氩焊、抛光废气分别经移动式集尘器处理净化，废气的各项指标应达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的相关标准后达标排放，并确保废气不扰民。 3、合理布局，合理安排生产时间，采用低噪声设备，加强设备维护和管理，采取隔声降噪防震减震等有效措施，厂界噪声应按声环境功能区要求达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的相关标准，并确保噪声不扰民。 4、按规范做好固体废物的收集处置工作，废金属边角料、收集的金属粉尘等须落实堆存场所，收集后外售综合利用，办公生活垃圾应按规范分类后委托环卫部门及时清运，做无害化处置。 三、项目建设应严格执行环保“三同时”制度，落实污染物排放总量控制措施，组织实施生态环境保护对策措施，建设项目竣工后，你单位应当按规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格，方可投入生产。 （公 章） 年 月 日

宁波市生态环境局奉化分局建设项目环评批复文件

送达回执单

| 送达机关 | 宁波市生态环境局奉化分局 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 送达文书名称及文号 | 年产10万只拉篮建设项目 环境影响报告表（奉环建表[2020]82号） |  |  |  |
| 送达地点 | 奉化区行政服务中心生态环境分局窗口 |  |  |  |
| 送达人 |  |  | 送达时间 |  |
| 受送达单位 | 宁波奉化旌淦五金厂 |  |  |  |
| 收件人 |  | 收件时间 |  |  |
|  |  | 送达文书内容是否已全部阅知 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |