环保部门审批意见 奉环建表[2019]4号 宁波市奉化江口荣兴厨房用具厂： 你单位报送的《申请报告》，《宁波市奉化江口荣兴厨房用具厂年产3100套家用柜建设项目环境影响报告表》收悉，经研究，批复如下： 一、该项目拟建于奉化区方桥恒丰西路2号，总投资500万元，主要生产工艺：PVC板、橡木板、多层板经锯板，打孔、铣，打磨，喷涂底漆，晾干，批灰，打磨，喷涂面漆，晾干，免漆板经锯板封边，打孔，金刚石板经锯板，雕刻，再经组装，成品，年生产3100套家用柜。经我局审查，原则同意报告表结论和报告表提出的污染防治措施，经批复后的环境影响报告表可以作为本项目建设和日常运行管理的环境保护依据。如有变化，须按法定程序重新报批。 二、在项目建设过程中和建成运行后应做到以下几点： 1、本项目不设食宿，须雨污分流，生活废水经化粪池处理达到相应标准后纳管，金刚石板加工的冷却水经处理后回用于生产，除漆雾废水经“调节+絮凝气浮”等处理，废水经处理各项指标应达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的三级标准（其中，氨氮、总磷须符合《浙江省工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》DB33/887-2013）后纳管。金刚石板加工车间内实施干、湿区分离，车间地坪须采用防腐和防渗漏措施, 按规范设置废水和雨水排放口，并设立明显的标识牌。 2、加强管理，须逐项落实《浙江省、宁波市涂装行业挥发性有机物污染整治规范》要求，须采用符合规范的喷涂工艺，喷漆车间（调漆设在喷漆房内）、晾干车间（板材粘合、固化工序设在晾干房内）须全密闭设置，喷漆废气、调漆废气、晾干废气、粘合废气收集后经“水喷淋+光氧催化+活性炭吸附”等处理，金刚石板采用湿法加工，减少粉尘产生，板材加工工序、打磨工序须设粉尘收集设施，粉尘收集后经脉冲式布袋除尘器处理，废气收集效率和处理效率均应达到规定要求，废气的各项指标均须分别达到《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/ 2146—2018）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源大气污染物（特别）排放限值和无组织排放监控浓度限值，达到相应标准的废气应通过15米以上排气筒排放，并确保废气不扰民。 3、合理布局，合理安排生产时间，采用低噪声设备，加强设备维护和管理，采取砖墙隔音，隔声降噪防震减震等有效措施，厂界噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类区标准，并确保噪声不扰民。 4、废边角料及屑、石材加工的沉渣、一般固废的粉尘、废砂皮纸等须落实堆存场所，收集后外售综合利用，办公生活垃圾应委托环卫部门及时清运，做无害化处置，废原料桶、漆渣、废活性炭、污泥、打磨粉尘等属危险废物，须严格按危险废物管理要求收集、储存，委托有资质单位做好安全处置。 5、根据环评报告表计算结果，本项目不需设置大气环境防护距离，喷漆、晾干、加工车间需分别设置100米、100米、50米卫生防护距离，具体控制范围详见环评报告表，应按规定落实相应措施。 6、加强教育，加强化学品的安全使用管理，制定安全操作规程和环境突发事件应急预案，落实各项事故防范和环境风险应急措施，确保周边环境安全。须设置足够容量的应急事故池。 三、项目建设应严格执行环保“三同时”制度，落实环境保护投资概算，组织实施环境保护对策措施，建设项目竣工后，你单位应当按规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开，不得弄虚作假，经验收合格，方可投入生产。 经办人： 签批人： （公 章） 年 月 日

奉化区环境保护局建设项目环评批复文件送达回执单

| 送达机关 | 奉化区环境保护局 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 送达文书名称及文号 | 年产3100套家用柜建设项目 环境影响报告表（奉环建表[2019]4号） |  |  |  |
| 送达地点 | 奉化区行政服务中心环保局窗口 |  |  |  |
| 送达人 |  |  | 送达时间 |  |
| 受送达单位 | 宁波市奉化江口荣兴厨房用具厂 |  |  |  |
| 收件人 |  | 收件时间 |  |  |
|  |  | 送达文书内容是否已全部阅知 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |