生态环境部门审批意见 奉环建表[2020]62号 宁波奉化恒诚镀膜科技有限公司： 你单位报送的《申请报告》、《宁波奉化恒诚镀膜科技有限公司年产150万只真空镀膜塑料制品项目环境影响报告表》收悉，根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关法律法规，经研究，批复如下： 一、该项目拟建于奉化区西坞街道西宁路101-1号，总投资100万元，主要生产工艺：PP塑料件、ABS塑料件经上架，静电除尘，（火焰处理），喷底漆，流平，光固化，真空镀膜，喷面漆，流平，光固化，下架，检验成品；大型塑料件经喷底漆，流平，光固化，真空镀膜，喷面漆，流平，光固化，检验成品，喷枪经洗枪水清洗，夹具经碱液浸泡，清洗、沥干，年生产150万只真空镀膜塑料制品。经我局审查，在项目符合产业政策及相关规划等前提下，原则同意报告表结论和报告表提出的污染防治措施，经批复后的环境影响报告表可以作为本项目建设和日常运行管理的生态环境保护依据。如有重大变化，须按法定程序重新报批。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环评文件应报我局重新审核。 二、在项目建设过程中和建成运行后应做到以下几点： 1、本项目不设食堂，须雨污分流，生活废水经化粪池处理达到相应标准后纳管。生产废水经“Fendon氧化+混凝沉淀”等处理，废水应分别达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《浙江省工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》DB33/887-2013）的相关标准后纳管。洗枪、浸泡、清洗车间内须实施干、湿区分离，车间地坪和废水收集处理系统须采用防腐和防渗漏措施。按规范设置废水和雨水排放口，并设立明显的标识牌。冷却水须循环使用，不得遗撒。 2、须逐项落实《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》、《宁波市涂装行业挥发性有机物污染治理技术指南（试行）》的要求，建立完善各项生态环境保护措施，采用符合规范的涂料和喷涂工艺，加强车间机械排风，涂装车间、调漆间须密闭微负压设置，采用全密闭涂装流水线，调漆、喷涂（含洗枪）、光固化、火焰、流平等工序均须设废气收集设施，废气的收集率和处理率均应符合规定要求，喷涂（含洗枪）废气、调漆废气、火焰废气、流平废气、固化废气等收集后经“水吸收+碱吸收+等离子+光催化工艺”等处理，废气的各项指标均应分别达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/ 2146-2018）的相应标准以及《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)的要求，废气应通过15米以上排气筒达标排放，并确保废气不扰民。 3、合理布局，合理安排生产时间，采用低噪声设备，加强设备维护和管理，采取隔声降噪等有效措施，厂界噪声应按声环境功能区要求达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的相应标准，并确保噪声不扰民。 4、按规范做好固体废物收集处置工作，残次品须落实堆存场所，收集后由专业回收公司综合利用，办公生活垃圾应按规范分类后委托环卫部门及时清运，做无害化处置，废UV光固化灯管、漆渣、洗枪水废溶剂、吸收废液、废包装材料、污泥等危险废物，须严格按危险废物管理要求收集、储存，委托有资质单位做好安全处置。 5、加强安全生产、环保教育，制定安全操作规程，落实各项事故防范和环境风险应急措施，确保周边环境安全。须设置足够容量的事故应急池。 三、项目建设应严格执行环保“三同时”制度，落实生态环境保护对策措施，建设项目竣工后，你单位应当按规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格，方可投入生产。 （公 章） 年 月 日

宁波市生态环境局奉化分局建设项目环评批复文件

送达回执单

| 送达机关 | 宁波市生态环境局奉化分局 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 送达文书名称及文号 | 年产150万只真空镀膜塑料制品项目 环境影响报告表（奉环建表[2020]62号） |  |  |  |
| 送达地点 | 奉化区行政服务中心生态环境分局窗口 |  |  |  |
| 送达人 |  |  | 送达时间 |  |
| 受送达单位 | 宁波奉化恒诚镀膜科技有限公司 |  |  |  |
| 收件人 |  | 收件时间 |  |  |
|  |  | 送达文书内容是否已全部阅知 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |