生态环境部门审批意见 奉环建表[2020]76号 宁波市奉化岳城喷涂厂（普通合伙）： 你单位报送的《申请报告》、《宁波市奉化岳城喷涂厂（普通合伙）年加工300万件塑料件建设项目环境影响报告表》收悉，根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关法律法规，经研究，批复如下： 一、该项目拟建于奉化区莼湖街道桐蕉司村，总投资500万元，主要生产工艺：塑料件经烘干，喷涂，烘干，印字，烘干，成品，年加工300万件塑料件。经我局审查，在项目符合产业政策及相关规划等前提下，原则同意报告表结论和报告表提出的污染防治措施，经批复后的环境影响报告表可以作为本项目建设和日常运行管理的生态环境保护依据。如有重大变化，须按法定程序重新报批。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环评文件应报我局重新审核。 二、在项目建设过程中和建成运行后应做到以下几点： 1、本项目不设食宿，须雨污分流，生活废水经化粪池处理达到相应标准后纳管。生产废水经“调节+曝气+沉淀+气浮+过滤吸附”等处理，分别达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《浙江省工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）的相关标准后纳管，喷漆房的水帘水、废气处理的喷淋水须循环使用，不得遗撒，按规范设置废水和雨水排放口。 2、须逐项落实《浙江省涂装行业/印刷和包装行业挥发性有机物污染整治规范》、《宁波市涂装行业/包装印刷行业挥发性有机物污染治理技术指南》的要求，建立完善各项生态环境保护措施，采用符合规范的涂料和喷涂工艺，喷漆车间（调漆设在喷漆车间内）、丝印车间须密闭负压设置，加强车间机械排风，喷涂、烘干、丝印等工序均须设废气收集设施，喷漆废气和烘干（涂装）废气须分类收集、分别处理，喷漆、调漆、丝印、烘干（丝印）废气应分别经“水喷淋+光催化氧化+活性炭吸附”等处理，涂装烘干废气经“干式过滤+活性炭吸附+脱附+催化燃烧”等处理，废气的收集率和处理率均应符合规定要求，废气的各项指标均应分别达到《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/ 2146-2018）的相应标准以及《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)和关于印发《工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知（环大气[2019]56号）的各项要求，废气应通过15米以上排气筒达标排放，并确保废气不扰民。 3、合理布局，合理安排生产时间，采用低噪声设备，加强设备维护和管理，采取隔声降噪等有效措施，厂界噪声应按声环境功能区要求达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的相应标准，并确保噪声不扰民。 4、按规范做好固体废物收集处置工作，办公生活垃圾应按规范分类后委托环卫部门及时清运，做无害化处置，废活性炭、漆渣、污泥、废原料桶等危险废物，须严格按危险废物管理要求收集、储存，委托有资质单位做好安全处置。 5、加强安全生产、环保教育，制定安全操作规程，落实各项事故防范和环境风险应急措施，确保周边环境安全。须设置足够容量的事故应急池。 三、项目建设应严格执行环保“三同时”制度，落实污染物排放总量控制措施，组织实施生态环境保护对策措施，建设项目竣工后，你单位应当按规定的标准和程序，对配套建设的生态环境保护设施进行验收，经验收合格，方可投入生产。 （公 章） 年 月 日

宁波市生态环境局奉化分局建设项目环评批复文件

送达回执单

| 送达机关 | 宁波市生态环境局奉化分局 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 送达文书名称及文号 | 年加工300万件塑料件建设项目 环境影响报告表（奉环建表[2020]76号） |  |  |  |
| 送达地点 | 奉化区行政服务中心生态环境分局窗口 |  |  |  |
| 送达人 |  |  | 送达时间 |  |
| 受送达单位 | 宁波市奉化岳城喷涂厂（普通合伙） |  |  |  |
| 收件人 |  | 收件时间 |  |  |
|  |  | 送达文书内容是否已全部阅知 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |