环保部门审批意见 奉环建表[2019]7号 宁波派谱新材料科技有限公司： 你单位报送的《申请报告》、《宁波派谱新材料科技有限公司年产3000吨塑料管材建设项目环境影响报告表》收悉，经研究，批复如下： 一、该项目拟建于奉化区方桥恒安路14号，总投资200万元，主要生产工艺：聚乙烯、稳定剂/聚氯乙烯、氯化聚乙烯、钛白粉、碳酸钙、稳定剂经投料，混匀，挤出，冷却，牵引，切割，包装，成品，年生产3000吨塑料管材。经我局审查，原则同意报告表结论和报告表提出的污染防治措施，经批复后的环境影响报告表可以作为本项目建设和日常运行管理的环境保护依据。如有重大变化，须按法定程序重新报批。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环评文件应报我局重新审核。 二、在项目建设过程中和建成运行后应做到以下几点： 1、本项目不设食宿，须雨污分流，生活废水经化粪池处理达到相应标准后纳管，废气处理设施的喷淋废水经中和等处理，废水经处理各项指标应达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的三级标准（其中，氨氮、总磷须符合《浙江省工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》DB33/887-2013）后纳管, 按规范设置废水和雨水排放口，并设立明显的标识牌。冷却水应循环使用。 2、生产车间应密闭，加强车间整体机械抽风，粉性原料应使用密闭车辆运输，各工序采用管道由泵机密闭输送，投料、混合工序应设废气收集设施，粉尘经布袋除尘器处理，挤出废气收集后经碱液喷淋装置处理，废气的收集率应达到规定要求，废气的各项指标应达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015)的新建企业大气污染物特别排放限值和无组织排放监控浓度限值，达到相应标准的废气通过15米以上排气筒排放，并确保废气不扰民。 3、合理布局，合理安排生产时间，采用低噪声设备，加强设备维护和管理，采取砖墙隔音，隔声降噪防震减震等有效措施，厂界噪声应按声环境功能区要求达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的相应标准，并确保噪声不扰民。 4、废塑料边角料、收集的粉尘、一般固废的废包装材料等须落实堆存场所，收集后外售综合利用，办公生活垃圾应委托环卫部门及时清运，做无害化处置。 5、根据环评报告表计算结果，本项目不需设置大气环境防护距离，生产车间需设置100米卫生防护距离，具体控制范围详见环评报告表，应按规定落实相应措施。 三、项目建设应严格执行环保“三同时”制度，组织实施环境保护对策措施，建设项目竣工后，你单位应当按规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开，不得弄虚作假，经验收合格，方可投入生产。 经办人： 签批人： （公 章） 年 月 日

奉化区环境保护局建设项目环评批复文件送达回执单

| 送达机关 | 奉化区环境保护局 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 送达文书名称及文号 | 年产3000吨塑料管材建设项目 环境影响报告表（奉环建表[2019]7号） |  |  |  |
| 送达地点 | 奉化区行政服务中心环保局窗口 |  |  |  |
| 送达人 |  |  | 送达时间 |  |
| 受送达单位 | 宁波派谱新材料科技有限公司 |  |  |  |
| 收件人 |  | 收件时间 |  |  |
|  |  | 送达文书内容是否已全部阅知 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |