生态环境部门审批意见 奉环建表[2019]178号 宁波市奉化西坞欣盛压铸厂： 你单位报送的《申请报告》、《宁波市奉化西坞欣盛压铸厂年产500万件铝压铸件建设项目》收悉，经研究，批复如下： 一、该项目位于宁波市奉化区西坞街道虎啸刘村金水路6号，总投资200万元，环保投资27万元，年产500万件铝压铸件。项目主要生产工艺：铝锭-熔化-压铸-脱模-抛丸-金加工-振抛清洗-检验-成品。经我局审查，原则同意报告表结论和报告表提出的污染防治措施，经批复后的环境影响报告表可以作为本项目建设和日常运行管理的环境保护依据。如有重大变化，须按法定程序重新报批。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环评文件应报我局重新审核。 二、在项目建设过程中和建成运行后应做到以下几点： 1、根据环评报告计算分析，本项目不设食宿。须雨污分流，生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准（氨氮达到浙江省地方标准DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》）后纳管；振抛清洗废水经隔油、混凝沉淀处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准后纳管。项目废水最终由奉化城区污水处理厂处理并达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排入县江。压铸冷却水循环利用不外排，定期挖取沉淀物并作补充。 2、加强车间通风，加强管理，必须使用铝锭作为原料，不得使用废料。熔化炉上方设置集气罩，熔化废气经收集后由耐高温布袋除尘器处理，并通过15米高排气筒排放，排放浓度须达到《铸造行业大气污染物排放限值》（T/CFA030802-2--2017）中的2级标准和无组织排放浓度限值。抛丸采用密闭设备，抛丸粉尘经旋风+布袋设施处理后通过15米高排气筒排放，脱模废气经集气罩收集后15M高排气筒排放，废气排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源二级标准要求，并确保废气不扰民。 3、合理布局，合理安排生产时间，采用低噪声设备，加强设备维护和管理，采取隔声降噪防震减震等有效措施。夜间不生产，昼间厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准，并确保噪声不扰民。 4、按规范做好固体废物的收集处置工作。废切削液、废水处理污泥均属于危险废物，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关规定要求，在厂区内暂存时，应注意封闭管理，并委托有资质的专业单位回收处理；金属边角料及熔化炉炉渣、布袋收集熔化烟尘、布袋收集抛丸粉尘、废包装材料分类收集后由物资公司回收利用；废脱模剂桶、油桶、废清洗剂桶经收集后由生产厂家回收利用；办公生活垃圾分类收集后，委托环卫部门做无害化处置。 三、项目建设应严格执行环保“三同时”制度，落实环境保护投资概算，组织实施环境保护对策措施，建设项目竣工后，你单位应当按规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开，不得弄虚作假，经验收合格，方可投入生产。 经办人： 签批人： （公 章） 年 月 日

宁波市生态环境局奉化分局

建设项目环评批复文件送达回执单

| 送达机关 | 宁波市生态环境局奉化分局 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 送达文书名称及文号 | 年产500万件铝压铸件建设项目 环境影响报告表（奉环建表[2019]178号） |  |  |  |
| 送达地点 | 奉化区行政服务中心环保局窗口 |  |  |  |
| 送达人 |  |  | 送达时间 |  |
| 受送达单位 | 宁波市奉化西坞欣盛压铸厂 |  |  |  |
| 收件人 |  | 收件时间 |  |  |
|  |  | 送达文书内容是否已全部阅知 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |