宁波贝泰五金工具制造有限公司年产8亿套干电池原料及配件技改项目环境影响报告书环境影响报告书的批复

宁波贝泰五金工具制造有限公司：

你单位报送的《申请报告》、《宁波贝泰五金工具制造有限公司年产8亿套干电池原料及配件技改项目环境影响报告书（报批稿）》、专家函审意见以及本项目环评行政许可公示意见反馈情况等收悉，经研究，批复如下：

一、该项目拟建于奉化区西坞街道镇南东路29号，总投资160万元，其中环保投资63.5万元，由原位于奉化区经济开发区东峰路80号的宁波贝泰五金工具制造有限公司异地新建。租赁奉化市华兴建筑材料厂所有的已建成厂房，实施年产1.4亿节碳性干电池建设。主要工艺流程：原料处理-化合-净化-压滤-置换-压滤-成品贮存池，产品主要为下游企业宁波贝泰喜来士有限公司配套。经我局审查，原则同意报告书结论和报告书提出的污染防治措施，经批复后的环境影响报告书可以作为本项目建设和日常运行管理的环境保护依据。如有变化，须按法定程序重新报批。

二、在项目建设过程和日常运行中，必须加强环境保护设施建设和管理，落实环境保护对策和措施，重点做好以下工作：

（一）加强管理，逐项落实《宁波市环境污染整治工作领导小组办公室关于印发宁波市化工、造纸、铸造等重污染行业污染整治提升方案的函》（甬环整办函[2012]8号）。厂区排水要做好清污分流，雨污分流，分类收集，分质处理。本项目无设备冲洗水；水降膜吸收塔废水循环使用，并在化合工序运行过程中定量回用；企业反应装置区拟平均2-3天冲洗一次地面，地面冲洗水平均产生量约0.908t/d，企业拟设置明沟，冲洗水通过车间内明沟汇入集水池内，回用于化合工序。整个生产系统水循环使用，做到零排放。生产废水经化粪池预处理，在达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准后纳入市政污水管网，最终经奉化城区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入县江。

（二）原料准备工段产生的废气为粉尘，拟通过集气罩收集后进除尘室经脉冲式布袋除尘器处理。处理后的粉尘排放浓度可满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表4大气污染物特别排放限值的要求；化合工段挥发的氯化氢经二级水降膜吸收后，剩余废气经过厂区15m高排气筒高空排放，排放浓度满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表4大气污染物特别排放限值的要求。

（三）优先选用低噪声设备，设备安装应采取有效的隔声和减振措施，高噪声设备应设隔振基础或铺垫减震垫，设置隔声罩或隔声间；设备间安装各种隔声门、窗，厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008）和GB3096-2008《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求。

（四）压滤产生的S1、S2滤渣为危险废物，应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求规范建设，做好该堆放场防雨、防风、防渗、防漏等措施，并委托有相关处理资质的企业进行处理处置。生活垃圾全部袋装化，定时收集，垃圾桶密封无渗漏，集中收集后，委托当地环卫部门每天清运，做到日产日清。

（五）根据环评报告表计算结果，本项目不需设置大气环境防护距离，卫生防护距离确定为100米，具体控制范围详见环评报告表，应按规定落实相应政策。

（六）加强安全生产、环保教育，建立健全的环境管理制度，制定突发环境事件应急预案，落实各项事故防范风险应急措施，确保周边环境安全，应设置容积不小于391.7立方米的事故应急池。

三、项目建设应严格执行环保“三同时”制度，在设计、建设、生产各个阶段认真落实各项环保要求。

四、请宁波市奉化区环境监察大队加强对该项目的日常环境保护监督检查工作。

以上意见，请你单位在项目建设中予以落实，建设项目在投入使用前，你单位应当按规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开，不得弄虚作假，经验收合格，方可投入使用。

年     月    日