消防安全告知书

各位出租人、承租人：

为确保居住出租房屋及人身财产安全，现将《浙江省居住出租房屋消防安全要求》告知如下：

第一条  为加强居住出租房屋的消防安全管理，明确居住出租房屋的消防安全要求，根据《中华人民共和国消防法》、《浙江省消防条例》和《浙江省居住房屋出租登记管理办法》等法律法规，制定本消防安全要求。

第二条  本消防安全要求所称的居住出租房屋（以下简称“出租房”）是指出租后用作或者兼用作居住的房屋。

旅馆业客房、廉租房、公共租赁房屋应当符合国家工程建设消防技术标准。

第三条  出租房不得与生产、储存、经营易燃易爆危险品场所设置在同一建筑物内。

出租房与生产、储存、经营其他物品的场所设置在同一建筑物内的，居住部分与非居住部分应当进行防火分隔，并设置独立的楼梯等疏散设施。防火分隔措施应当采用耐火极限不低于2小时的隔墙和耐火极限不低于1.5小时的楼板，当墙上确需开门时，应当采用不低于乙级的常闭式防火门。

第四条  出租房的内部隔墙应当采用不燃材料，并砌筑至楼板底部。

第五条  出租房的每个居室人均（不包括12周岁以下的未成年人）使用面积不得少于4平方米，且每个居室实际居住人数不得超过8人。

居室使用面积是指住人居室的使用面积。

第六条  出租房应当设置在一、二级耐火等级的建筑中。当设置在三级耐火等级的建筑时，不得设置在6层及6层以上。当设置在四级耐火等级的建筑时，不得设置在3层及3层以上。

第七条  出租房每个楼层应当至少有两部不同方向的疏散楼梯，符合下列要求的可设置一部疏散楼梯：

（一）单元式、塔式居住房屋出租的单元，每层建筑面积不超过300平方米，且每层人数不超过30人的；

（二）通廊式居住房屋：

1、耐火等级为一、二级，出租房设置在3层及3层以下，每层建筑面积小于500平方米，且每层居住人数少于30人的；

2、耐火等级为三级，出租房设置在3层及3层以下，每层建筑面积小于200平方米，且每层居住人数少于15人的；

3、耐火等级为四级，出租房设置在2层及2层以下，每层建筑面积小于200平方米，且每层居住人数少于10人的。

第八条  出租房内的公共疏散走道和疏散楼梯净宽度不宜小于1.1米，疏散楼梯宜通至屋顶平台。

第九条  出租房为3层及3层以上的，疏散楼梯不得采用木楼梯或者未经防火保护的室内金属梯。

第十条  疏散通道和安全出口应当保持畅通，严禁在疏散通道、安全出口处堆放物品影响疏散。

第十一条  3层及3层以上出租房房间的窗户或阳台不得设置金属栅栏；确需设置的，应当能从内部易于开启。

第十二条  出租房应当按每一承租户不少于1具的标准配备灭火器；每层建筑面积超过100平方米的，也可按每50平方米1具的标准配备灭火器。

灭火器应当选用2公斤以上的ABC型干粉灭火器，宜放置在公共部位。

第十三条  设置在3层及3层以上的出租房，应当配置逃生绳或缓降器、逃生软梯等逃生设施。

第十四条  出租房应当按每人一套的标准配备逃生用口罩、报警哨和手电筒等设施。

第十五条  出租房内每一电表后应当安装空气开关、剩余电流动作保护器（漏电保护器），不得使用铜丝、铁丝等代替保险丝。

出租房内电气线路的规格应当满足用电设备负荷要求，电气线路敷设应当采用金属套管或PVC阻燃套管保护。

第十六条  出租房除厨房外，不得使用明火，不应使用、存放液化石油气罐和甲、乙、丙类易燃可燃液体。使用、存放液化石油气罐的厨房应当采取分隔措施，并设置自然排风窗。

第十七条  出租人、承租人应当加强消防设施、器材的维护保养，确保完好有效。

第十八条  本消防安全要求自印发之日起施行。执行中遇到的具体问题，由省公安厅负责解释。

以上标准要求，请出租人、承租人认真对照执行。发现违法、违规行为一律依法查处。

宁波市奉化区人民政府江口街道办事处

2018年2月

# 附件3：

居住出租房检查登记表

镇（街道）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　填报日期：

| XX村（社区） | 序号 | 地址 | 房东姓名 | 联系电话 | 出租房屋间数 | 居住户数及人数 （XX户XX人） | 存在的消防重点隐患情况 | 整改情况（填写已整改或整改中，并注明安装及配备消防设施数量情况） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | ／ | 填写已整改、整改中数量和安装及配备消防设施数量情况 |  |

备注：此表由各镇（街道）、派出所存档备查。

# 附件4：

奉化区居住出租房花名册

| 序号 | 属地乡镇（街道） | 属地村（社区） | 具体地址 | 房东姓名 | 联系电话 | 出租房间数 | 承租人数 | 是否由厂房改建 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |