奉环字〔2017〕16号

关于奉化市诚欣环保科技有限公司年加工

200万平方米表面处理项目环境影响

报告书的审查意见

宁波市环境保护局：

奉化市诚欣环保科技有限公司年加工200万平方米表面处理项目环境影响报告书已委托宁波市环境保护科学研究设计院编写完成，我局对该环境影响报告书进行了认真审查，审核意见如下：

一、奉化市诚欣环保科技有限公司年加工200万平方米表面处理项目拟建于奉化区江口街道禾家桥村大江北路5号，总投资3400万元，其中环保投资535万元，淘汰1条电镀线、1条铝氧化线，新建7条全自动电镀生产线，其中2条铜镍铬垂直线、2条铜镍铬龙门线、2条铜镍铬滚镀线、1条铜镍银滚镀线。经我局审查，在符合《奉化环境功能区划》等前提下上报市环保局审批。

二、在工程建设过程中和建成运行后应做到以下几点：

（一）采用和落实先进的生产工艺和设备，全面实施清洁生产，切实减少和控制污染物的产生和排放，污染物排放水平须达到国内先进水平。

（二）采用雨污分流，废污分流，生产废水分类分级处理。应全面达到《宁波市电镀行业环境污染治理深度治理方案》（甬环发[2016]30号）的要求。含镍废水经混凝沉淀、树脂交换法处理，树脂再生废水须进入含镍废水处理系统处理，含银废水经二级碱性氯氧氧化法处理，含铬废水经焦亚硫酸钠处理法处理，废水经处理应达到GB21900-2008《电镀污染物排放标准》中表3“水污染物特别排放限值”后进入综合废水处理系统处理，含氰废水经二级破氢、混凝沉淀后进入综合废水处理系统处理。综合废水、前处理废水再经电化学处理、芬顿氧化、混凝沉淀、活性炭吸附等处理，废水经处理各项指标均应达到GB21900-2008《电镀污染物排放标准》中表3“水污染物特别排放限值”后排放附近东江。生活废水经厂内有动力污水处理系统处理后达到GB8978-1996《污水综合排放标准》一级标准后排放附近东江。待方桥污水管网工程建成运行后纳管。按规范设置一个污水排放口和一个雨水排放口，并设立明显标志牌，镍、银、铬单独处理系统出口须设相应重金属在线监测设施，企业总排口须须设pH、COD、氨氮、重金属的在线监测设施。

（三）须采取电镀生产线全线封闭＋槽边双侧吸＋顶吸的方式收集电镀工艺废气，硫酸雾和盐酸雾收集后经填料塔处理，3%硫酸溶液和2-6%氢氧化钠溶液分别作为一、二级吸收液；氰化氢废气收集后经填料塔处理，硫酸亚铁溶液作为吸收液，废气经处理应分别达到GB21900-2008《电镀污染物排放标准》和（GB14554-93）《恶臭污染物排放标准》中“新建企业大气污染物排放限值”标准后通过高于25m排气筒排放。电泳废气收集后经二级填料喷淋塔（加少量乳化剂的水为吸收液）处理，废气经处理应达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的“新建企业大气污染物排放限值”二级标准后通过高于15m排气筒排放,。废气处理系统的废吸收液须进入污水处理系统处理。

（四）合理布局，合理安排生产时间，采用低噪声设备，加强设备的维护，风机、空压机等高噪声设备应做进行减震挤出，风机与进、排风管采用柔性连接管连接，空压机应设置在隔声房内，采取消声、隔音等有效措施，加强厂区绿化，厂界噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》的3类标准。

（五）阳极残料、电镀报废件等一般固废收集后外售综合利用，镀槽废渣、废包装材料、废水处理污泥、废滤袋、废活性炭和废树脂等属于危险废物，须按危险废物管理要求收集、分类存放，定期委托有资质的单位安全处理。生活垃圾应收集后委托环卫部门及时清运，作无害化处置。

（六）建立健全的环境管理制度，制定环境污染事故应急预案，落实风险事故的防范措施，配备相应的应急物资与设备。本项目须设置大于30 m³的初期雨水截留井并设在线监控系统和应急水泵，须设置容积大于650m³的事故应急池，二楼及以上车间电镀等生产设备需设10-20cm的围堰。

（七）本项目设置200米卫生防护距离，具体范围见环评报告书。

三、须符合《奉化环境功能区划》等要求，并按环境功能目标制定实施污染物减排计划，削减污染物排放总量。

四、项目建设应严格执行环保的“三同时”制度，在设计和实施中认真落实各项环保要求，项目竣工后，须按法定程序申请竣工环境保护验收。

以上意见仅供市局审批时参考。

宁波市奉化区环境保护局

2017年3月28日

宁波市奉化区环境保护局办公室            2017年3月28日