奉环字〔2017〕42号

关于宁波比亚迪汽车有限公司宁波比亚迪电动客车项目环境影响报告书的初审意见

浙江省环境保护厅：

厅建设处《关于征求宁波比亚迪汽车有限公司宁波比亚迪电动客车项目环境影响报告书意见的函》及《宁波比亚迪汽车有限公司宁波比亚迪电动客车项目环境影响报告书（报批稿）》已收悉，经我局审查，意见如下：

一、根据技术咨询会专家组意见，同意报告书结论和报告书提出的环境保护措施，报省厅审批。

二、浙江仁欣环科院有限责任公司编制的《宁波比亚迪汽车有限公司宁波比亚迪电动客车项目环境影响报告书》符合规范，内容全面，重点突出，评价因子、等级确定基本合适，执行的环境标准符合奉化环境功能区划确定的要求，评价结论可信。

三、项目应严格按照报告书所述地点、性质、规模和工艺进行设计建设，在项目建设和运行过程中应按报告书提出的各项环境保护措施予以落实:焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化器处理，抛丸、打磨粉尘分别经布袋除尘器处理，裱糊废气、发泡废气、除油废气分别经活性炭纤维系统处理，洗枪废气（先回收清洗剂）、车身、车架喷涂废气和调漆废气分别经水旋器+过滤棉+活性炭附装置处理，车身、车架烘干废气分别经四元体直接焚烧室处理，并经热交换器回收热能，食堂油烟经油烟净化器处理；生活污水中粪便水经化粪池、食堂含油废水经隔油池预处理后纳管，漆雾净化废水经调节池、混凝气浮池、水解酸化池、UBF、好氧、pH调节池、沉淀处理后纳管，项目洗车废水和淋雨试验废水经收集后直接接入市政污水管网，按规范设置废水和雨水排放口，并设立明显的标识牌；合理布局，选用先进的低噪设备，采取有效的隔声降噪措施，加强设备设施的维护；一般固废出售给回收公司进行综合利用，焊渣和生活垃圾由当地环卫部门统一清运处理，危险固废委托北仑固废安全处置，确保各类污染物达标排放。

四、建立相应的环保制度和环保管理机构，制定并实施环境风险事故应急预案，落实各项环境风险防备设施和措施。

五、建设项目应严格执行环保“三同时”制度，并委托具有环境工程监理能力的单位，对设计施工阶段的“三同时”措施、有关环保管理方案进行全过程监督管理，并以此作为项目竣工环保验收的依据，项目竣工后，建设单位应按规定程序申请建设项目竣工环境保护验收。

以上意见仅供省厅审批时参考，如有不妥，请指正。

宁波市奉化区环境保护局

2017年6月14日

宁波市奉化区环境保护局办公室          2017年6月14日印发