编号：RXHKY-2016-1219

建设项目环境影响报告表

项目名称：年产300吨紧固件项目

建设单位：宁波市奉陆高强度紧固件有限公司（盖章）

编制日期：2016年11月

申请报告

奉化区环境保护局：

根据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价文件分级审批规定》、《浙江省建设项目环境保护管理办法》的有关规定，本人（单位）委托浙江仁欣环科院有限责任公司已编制完成了宁波市奉陆高强度紧固件有限公司年产300吨紧固件项目，现报上，请贵局审批。

同时，本人（单位）郑重承诺：

（一）本人（单位）对报送的宁波市奉陆高强度紧固件有限公司年产300吨紧固件项目及其它相关材料的实质内容真实性负责，如隐瞒有关情况或者提供虚假申请材料的，愿意承担相应的法律责任。

（二）本人（单位）在本项目建设和运营中，将严格遵守相关环保法律法规，并按照本项目环境影响报告表和贵局审批意见中的内容和要求实施项目建设，切实落实各项污染防治和生态保护措施。本人（单位）承诺，项目未经环评批复前不开工建设。若项目在建设和运行过程中产生不符合经审批的环评文件情形的，本人（单位）将及时办理相关环保手续。

特此申请和承诺。

单位法人签字：

年    月     日（单位盖章）

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	4

三、环境质量状况	7

四、评价适用标准	11

五、建设项目工程分析	14

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	17

七、环境影响分析	18

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	22

九、结论与建议	23

附图一  项目地理位置图	28

附图二  项目周边环境示意图	29

附图三  总平面布置	30

附件1  土地证	31

附件2  房产证	32

附件3  企业营业执照	33

附件4  更名证明	34

附件5  法人身份证	35

建设项目环境保护“三同时”措施一览表	38

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产300吨紧固件项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 宁波市奉陆高强度紧固件有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 陆惠群 |  |  | 联系人 | 陆惠群 |  |
| 通讯地址 | 奉化区东郊开发区瑞峰路73号 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18858029327 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 3155500 |
| 建设地点 | 奉化区东郊开发区瑞峰路73号 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | —— |  |  | 核准文件号 | —— |  |
| 建设性质 | 新建(补办) |  | 行业类别及代码 |  | C3482紧固件制造 |  |
| 用地面积 | 1915.67㎡ |  | 建筑面积 |  | 1719.67m2 |  |
| 总投资(万元) | 500 |  | 其中：环保投资(万元) | 10 | 环保投资占总投资比例 | 2% |
| 评价经费 | / | 预期开工日期 |  | / | 预期投产日期 | 已投产 |
| 工程内容及规模 1、项目概况 宁波市奉陆高强度紧固件有限公司前身为奉化区高强度紧固件厂，主要生产紧固件，企业于2017年7月26日转型为有限责任公司，正式更名为宁波市奉陆高强度紧固件有限公司。企业利用位于奉化区东郊开发区瑞峰路73号厂房实施“年产300吨紧固件项目”，企业总投资500万元，利用自有已建成厂房进行生产加工活动，占地面积1915.67平方米，总建筑面积1719.67平方米。由于企业当时未进行环境影响评价，现受企业委托，由我公司承担该项目的环境影响评价工作，编制环境影响报告表。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日起施行），本项目类别属于“二十二、金属制品业”类中“67 金属制品加工制造（其他）”小类，应编制环境影响报告表。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，建设项目必须进行环境影响评价，受该公司委托，我公司承担该项目的环境影响评价工作，编制环境影响报告表。 2、建设内容及规模 1）产品方案及规模 企业总投资500万元，占地面积1915.67平方米，总建筑面积1719.67平方米，年产300吨紧固件。 2）主要原辅材料及年消耗量 本项目主要原辅材料及其年消耗量等情况详见下表。 表1-1 项目主要原辅材料及年消耗量一览表 序号; 名称; 单位; 年消耗量; 备注. 1; 圆钢; t/a; 400; Ф3.5~Ф12不等. 2; 精磨液; t/a; 0.3; /. 3; 机油; t/a; 0.3; /. 3）主要生产设备及辅助设备 本项目主要生产及辅助设备详见下表。 表1-2 项目主要生产及辅助设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 单位; 备注. 1; 车床; CA6140; 4; 共6; 台; 金工. JIMK530; 1; 台. JIC6132; 1; 台. 2; 仪表车; CO30等; 22; 台; 金工. 3; 抛光机; ASJ16; 1; 台; 金工. 4; 台钻; 0-3; 3; 台; 金工. 5; 平面磨床; M260; 1; 台; 金工. 6; 滚丝机; ZA28系列; 6; 台; 金工. 7; 攻丝机; SB4600-76; 2; 台; 金工. 8; 冲床; JB23、JB11系列; 9; 台; 热锻. 9; 摩擦压力机; 300T; 2; 台; 热锻. 10; 中频; CR1500/215-8; 1; 台; 热锻. 11; 高频; 80KVA; 3; 台; 热锻. 12; 抛丸机; Q326C; 1; 台; 热锻. 13; 电阻炉; 35KVA; 2; 台; 热处理. 12KVA; 2; 台; 热处理. 14; 变压器; 35KVA; 1; 台; 热处理. 15; 锯床; GB4025; 2; 台; 仓库. 16; 磁粉探伤机; TC2000; 1; 台; 数控车间. 17; 数控车床; CJK系列; 10; 台; 数控车间. 18; 铣床; XW6036; 1; 台; 数控车间. 19; 检测仪器; /; 诺干; 台; /. 3、项目总平面布置 企业厂区内现已建有1幢一层厂房、1幢三层综合楼，总建筑面积约1719.67m2。本项目主要在南、西两侧一层厂房及三层厂房的一楼内实施。厂房的具体生产功能布置情况详见下表，总平面布置图见附图三。 表1-3 项目厂区生产布置一览表 序号; 车间名称; 层数; 功能布置; 对应房产证幢号. 1; 压力车间; 1F; 红打、冲压; 南侧厂房. 2; 热处理车间; 1F; 热处理; 西侧厂房. 3; 综合楼; 3F; 机加工车间; 1层. 仓库; 2层. 办公; 3层. 4、劳动定员和工作时间 企业现有职工30人，采用白班8h工作制，年工作天数为300天，厂区内不设职工食堂和宿舍。 5、公用工程 1）给水：由市政自来水管网直接供给； 2）排水：本项目周边污水管网已接通，生活污水经化粪池处理后排入开发区污水管网，经奉化城区污水处理厂处理后最终排放县江。 3）供电：由市政电网集中供给。 6、环保投资 本项目总投资500万元，其中环保投资10万元，约占总投资的2%。 |
| 与本项目有关的原有污染源情况及主要环境问题 项目始建于2014年，现根据生产现状进行补办，按新建项目编写，污染情况一同在本环评中进行阐述。 |  |  |  |  |  |  |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 本项目位于奉化区东郊开发区瑞峰路73号。 周边情况：项目位于东郊开发区，周边主要为工业企业，东侧紧邻瑞峰路，隔瑞峰路约30m处为在建艾盛春天里小区；南侧为园区道路；西侧为工业厂房；北侧为奉化区东升塑胶厂，北侧约150m处为中山东路。 最近敏感点：东侧约30m处艾盛春天里小区。 2、自然环境简况 1）气候特征 奉化区地貌复杂，地势由西南向东北倾斜，分属浙北平原区、浙东丘陵区和东部港湾区。市区北部为平原区，地面平坦，水网密布，剡江、县江、东江在此汇流，为重要耕作区；市域西部及南部属丘陵区；市区东部为港湾区。 2）气象、气候特征 奉化区属于亚热带季风气候，冬夏季风交替明显，四季分明，雨量充沛，多年平均气温16.3℃，极端最高温度39℃，极端最低温度-11.1℃，全年降水量1416.8mm，城区常年主导风向为SSW、S，其次为NNW、N、NNE。年均风速3.63m/s。冬季受北方南下冷空气侵袭，多西北风；夏季受副热带高气压和热带气团的控制，天气炎热，盛行东南风；春季常伴有冷空气活动，气温偏低，多阴雨天气。全年无霜期在246天左右。 3）水文 奉化水系分为奉化江水系和莼湖水系，源于四明山脉和天台山脉，奉化江水系有剡江、县江和东江。 4）生态 奉化地处亚热带边缘，属中亚热带常绿阔叶亚地带，浙闽山丘甜槠木荷林区。原始植被几乎绝迹，取代者为针叶林、阔叶林、灌丛、草丛等次生植被及人工引种植被。矿产资源贫乏，基本无可以开采利用的矿产。农业以种植粮食作物、油料作物、棉花、蔬菜瓜类等为主。 奉化区境内常见的脊椎动物包括哺乳类、鸟类、爬行类、两栖类、鱼类等有400余种；无脊椎动物，尤其是昆虫，数不胜数。穿山甲、白鹳、黑鹳、白鹤、丹顶鹤、白枕鹤等为国家一级保护动物。水獭、大灵猫、白额雁、松鸡、白颈长尾雉、灰鹤、大鲵、虎纹蛙等为国家二级保护动物。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 2.1 奉化区概况 地处长江三角洲南翼的东海之滨，是宁波市的副中心城市。全区辖6个镇、5个街道，下设354个行政村，2016年末全区户籍人口483761人。总面积1349平方公里，其中陆地面积1253平方公里，海域面积96平方公里。 2.2 岳林街道概况 岳林街道办事处成立于2001年6月，位于宁波市奉化区城区县江以东，东临象山港，西为国家级风景名胜区溪口，北靠宁波主城区，属全国甲类经济开放区。辖区面积26.69平方公里，常住户数14016户，常住人口37000人，在册居民14356人，暂住人口26300人。辖区内通讯设施先进，电力供应充足，淡水资源丰富。 根据《奉化区环境功能区划》（奉化区人民政府2015.8），项目所在地块为奉化岳林环境优化准入区（0283-Ⅴ-0-1），为环境优化准入区，详见附图4。 2. 3环境功能区划 （1）基本概况 面积为4.126 km2，位于岳林街道东部，东到甬台温高速公路，南到明化路-金海路，西到金峰路，北至中山路-大成东路以北约480m。 （2）主要环境功能和保护目标 主导功能： 提供健康、安全的生活和工业生产环境，保障人群健康安全。 环境质量目标： 1、地表水环境质量达到Ⅲ类或水环境功能区要求； 2、环境空气质量达到二级标准； 3、声环境质量达到2类标准或声环境功能区要求； 4、土壤环境质量达到相关评价标准。 生态保护目标： 河湖水域面积不减少。 管控措施 1）除经批准专门用于三类工业集聚的开发区（工业区）外，禁止新建、扩建三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造； 2）新建二类、三类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平； 3）严格实施污染物总量控制制度，根据环境功能目标实现情况，编制实施重点污染物减排计划，削减污染物排放总量； 4）优化居住区与工业功能区布局，在居住区和工业功能区、工业企业之间设置隔离带，确保人居环境安全； 5）禁止畜禽养殖； 6）加强土壤和地下水污染防治与修复； 7）保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、航运为主要功能的河湖堤岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造。 负面清单： 部分二类工业项目，包括：27、煤炭洗选、配煤；29、型煤、水煤浆生产；30、火力发电（燃气发电、热电）；46、黑色金属压延加工等污染和环境风险不高、污染物排放量不大的项目。 部分三类工业项目，包括：30、火力发电（燃煤）；43、炼铁、球团、烧结；44、炼钢；45、铁合金制造；锰、铬冶炼；48、有色金属冶炼（含再生有色金属冶炼）；49、有色金属合金制造（全部）；58、水泥制造；68、耐火材料及其制品中的石棉制品；69、石墨及其非金属矿物制品中的石墨、碳素；84、原油加工、天然气加工、油母页岩提炼原油、煤制原油、生物制油及其他石油制品；85、基本化学原料制造；肥料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；（除单纯混合和分装外的）；86、日用化学品制造（除单纯混合和分装外的）；87、焦化、电石；88、煤炭液化、气化；90、化学药品制造；96、生物质纤维素乙醇生产；112、纸浆、溶解浆、纤维浆等制造，造纸（含废纸造纸）；115、轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品翻新；116、塑料制品制造（人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的）；118、皮革、毛皮、羽毛（绒）制品（制革、毛皮鞣制）；119、化学纤维制造（除单纯纺丝外的）；120、纺织品制造（有染整工段的）等重污染、高环境风险行业项目。 本项目类别属于“二十二、金属制品业”类中“67 金属制品加工制造（其他）”小类，项目污染物排放水平可达到同行业国内先进水平，不属于负面清单内项目，项目建设符合该区管控措施要求，因此，符合环境功能区划。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 根据《奉化区环境质量报告书》（2016年）数据显示，奉化区环境保护监测站在区监测站和溪口镇政府楼顶设立两个自动监测站位，本项目最近的监测站位为奉化区监测站监测点，故项目引用区监测站站位常规监测数据，2016年奉化区监测站大气常规监测数据如表3-1。 表3-1 2013年度奉化区空气质量监测结果 源; 统计量; 一季度; 二季度; 三季度; 四季度; 全年. SO2; 有效日均天数（天）; 91; 91; 92; 92; 366. 最大日均值（ug/m³）; 30; 20; 15; 26; 26. 平均值（ug/m³）; 15; 11; 10; 13; 12. 超标率（%）; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0. NOX; 有效日均天数（天）; 91; 91; 92; 92; 366. 最大日均值（ug/m³）; 77; 64; 39; 71; 77. 平均值（ug/m³）; 34; 24; 16; 34; 27. 超标率（%）; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0. PM10; 有效日均天数（天）; 91; 91; 92; 92; 366. 最大日均值（ug/m³）; 186; 125; 85; 161; 186. 平均值（ug/m³）; 79; 55; 43; 69; 62. 超标率（%）; 3.3; 0.0; 0.0; 2.2; 1.4. 监测结果显示，SO2和NOX24小时平均值均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，PM10全年超标率1.4%，主要是由建筑施工和道路扬尘引起的。 2、纳污水环境质量现状 本项目废水经厂区内处理后纳管，经奉化城区污水处理厂处理后最终排放县江“惠政大桥~金钟闸下1公里”段水域，根据《奉化区环境质量报告书》（2016年）可知，奉化区环境保护监测站在龙潭和长汀断面设有监测点位，2016年龙潭和长汀断面水环境质量在线监测数据如下： 表3-2 2015年县江“惠政大桥~金钟闸下1公里”段水质监测结果表 断面 名称; 项目; pH; DO; 高锰酸盐指数; BOD5; 氨氮; 总磷. 龙潭 断面1#; 样品数; 12; 12; 12; 12; 12; 12. 最大值; 8.72; 10.79; 4.56; 3.04; 0.97; 0.176. 最小值; 6.58; 7.53; 0.41; ＜2.00; 0.08; 0.079. 平均值; /; 8.70; 1.79; 1.27; 0.41; 0.120. 超标率; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0. 均值类别; Ⅰ类; Ⅰ类; Ⅰ类; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 长汀 断面2#; 样品数; 12; 12; 12; 12; 12; 12. 最大值; 8.74; 12.8; 3.95; 2.66; 1.71; 0.283. 最小值; 6.51; 7.46; 0.52; ＜2.00; 0.21; 0.131. 平均值; /; 7.56; 1.94; 1.48; 0.95; 0.190. 超标率; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; 8.33%; 0.0. 均值类别; Ⅰ类; Ⅰ类; Ⅰ类; Ⅰ类; Ⅲ类; Ⅲ类. 从上表可见，2016年龙潭断面水质指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类地表水标准，满足近期水环境功能区Ⅲ类水要求，长汀断面水质指标不能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类地表水标准，其中氨氮超标率8.33%，不能满足近期水环境功能区Ⅳ类水要求，主要可能由周边居民排放生活废水引起。 3、声环境质量现状 为了解项目所在地声环境质量现状，环评期间对项目所在地地块四周声环境质量现状实施了监测，监测结果见下表。 表3-3 项目厂界噪声监测结果一览表 监测点位; 噪声监测值（ dBA）; 标准值（dBA）; 备注; 是否达标. 昼间; 昼间. 东厂界; 63.3; 65; /; 达标. 南厂界; 61.5; 65; /; 达标. 西厂界; 62.4; 65; /; 达标. 北厂界; 60.8; 65; /; 达标. 艾盛春天; 55.2; 60; 住宅小区; 达标. 监测结果表明，项目所在地声环境均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准（即昼间65dBA，夜间55dBA），厂界东侧约30m处艾盛春天小区的声环境质量满足2类标准（即昼间60dBA，夜间50dBA）。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据区域环境功能区划及建设项目所在地的环境状况，本项目的主要环境保护目标及保护级别详见下表。 表3-4 环境保护目标及保护级别一览表 保护目标; 方位; 距项目边界 最近距离; 敏感性描述; 规模; 保护类别. 艾盛春天里小区; 东; 30m; 一般; 约1200户; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准.

# 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气 根据宁波市环境空气质量功能区划，本项目位于二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，具体详见下表。 表4-1 环境空气质量标准 污染物项目; 平均时间; 单位; 二级浓度限值; 备注. SO2; 年平均; μg/m3; 60; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012） 二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 5; 0. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 2、地表水环境 根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》（2016版），本项目纳污水体执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类。主要参数见表4-2。 表4-2 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类 序号; 污染物项目; 标准值（mg/L，pH无量纲）. Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类; Ⅳ类. 1; pH; 6~9. 2; 高锰酸钾指数; 2; 4; 6; 10. 3; 溶解氧>; 饱和率90%（或7.5）; 6; 5; 3. 4; 化学需氧量≤; 15; 15; 20; 30. 5; 五日生化需氧量≤; 3; 3; 4; 6. 6; 总氮≤（以N计）; 0.20; 0.5; 1.0; 1.5. 7; 总磷≤（以P计）; 0.015; 0.0; 0.045. 3、声环境 本项目声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，即昼间65dBA，夜间55dBA，本项目东侧约30m处艾盛春天里小区的声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，即昼间60dBA，夜间50dBA。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气 抛丸粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准（新污染源）中颗粒物和非甲烷总烃标准，具体数值见表4-3 表4-3《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度mg/m; 最高允许排放速率 kg/h; 无组织排放监控 浓度限值. 排气筒高度m; 二级; 监控点; 浓度 mg/m3. 颗粒物; 120; 15; 3.7; 周界外浓度最高点; 1.0. 2、废水 生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳管，经污水处理厂处理后出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，具体指标如下表，具体指标如下表： 表4-4 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 标准; pH; SS; CODCr; BOD5; 氨氮; 石油类; 总磷. 三级标准（mg/L）; 6~9; 400; 500; 30; 35; 30; —. 表4-5《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 标准; pH; SS; CODCr; BOD5; 石油类; 氨氮; 总磷. 一级A（mg/L）; 6～9; 10; 50; 10; 1（10）; 5（8）; 0.1. 3、噪声 营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间65dBA、夜间55dBA）。 4、固体废弃物 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）及2013修改单。 |
| 总量控制指标 | 本环评结合环保管理要求，对项目主要污染物的排放量进行总量控制分析。根据《宁波市环保局建设项目排污总量调剂平衡审核管理规定（试行）》确定的实施排放总量控制的五项污染物，即化学需氧量（CODCr）、二氧化硫（SO2）、氨氮、氮氧化物和重金属的排放量。项目涉及的总量控制因子为CODCr、氨氮。 本项目属新建，依据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》的第八条：新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减。项目仅产生生活污水，因此，本项目水污染物无需进行区域替代削减。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本项目产品为紧固件，主要为螺栓，生产工艺分别如下： 1、六角螺栓 图5-1 六角螺栓流程图 圆钢通过锯床锯成小段，在厂区内通过中频炉加热至红时进行打头（六角状），随后热处理后通过数控车床等设备加工成型，之后通过滚丝机滚丝，最后外协发黑加工后即可成品。 2、双头螺栓 图5-2 双头螺栓流程图 圆钢通过锯床锯成小段，随后热处理后通过数控车床等设备加工成型，之后通过滚丝机滚丝，最后外协发黑加工后即可成品。 3、热处理 图5-3 热处理流程 热处理工艺一般包括加热、保温、冷却三个过程，本项目金属件先装炉，用电阻炉进行加热。加热温度是热处理工艺的重要工艺参数之一，选择和控制加热温度 ，是保证热处理质量的主要问题，一般加热至850℃~900℃，本项目加热时不使用甲醇和液氮等保护气体，然后进行淬火冷却（本项目为水淬火），冷却后的金属件回火炉进行回火（温度300℃~500℃），自然冷却后即可包装入库。 主要污染工序： 1、施工期 本项目在已建房屋内实施，故无施工期环境污染。 2、营运期 1）废气 本项目废气主要为抛丸粉尘。水淬火过程产生水蒸气，对人体无危害，因此不做分析。热处理流程金属件用电阻炉进行加热，一般加热至850℃~900℃，加热时不适用甲醇和液氮等保护气体，然后进行淬火冷却（水淬火），冷却后的金属件回火炉进行回火（温度300℃~500℃），自然冷却后即可包装入库，因此无剩余保护气（甲醇、氮气等）产生。滚丝采用冷滚压工艺，属于无屑加工，因此无滚丝油雾产生。 抛丸粉尘：项目采用封闭式抛丸机，抛丸过程中会产生一定的粉尘（其成分主要为金属氧化物等），产生的粉尘经脉冲式布袋除尘器处理，除尘效率大于99%，最后通过一根15m高排气筒排放，根据同类厂家类比，本项目抛丸机粉尘平均产生浓度为1500mg/m3，经布袋除尘器处理后排放的浓度为15mg/m3，抛丸机由风量为2000m3/h的风机引出经布袋除尘器除尘后经15米高排气筒排放，抛丸时间为每天2小时，则抛丸机的粉尘产生量约为1.8t/a（3kg/h），粉尘收尘1.782t/a，排放量为0.03kg/h（18kg/a）。 废气处理设备如下所示 图5-4 废气处理设备示意图 2）废水 本项目废水主要为员工生活废水。 本项目共有员工30人，员工用水量按50L/d计，本项目生活用水量为1.5m³/d（450m³/a），产污量按80%计，则生活废水产生量约为1.2m³/d（360m³/a）。生活污水水质参考城市生活污水水质：CODCr：350mg/L、氨氮：35mg/L，则生活污水中污染物产生量为CODCr：0.126t/a、氨氮：0.013t/a。生活废水经厂区内化粪池处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准后通过污水管网进入奉化城区污水处理厂，经污水处理厂处理后排放县江，最终排放水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。废水最终排放水质：CODCr：50mg/L、氨氮：5mg/L，则生活污水中污染物排放量为CODCr：0.018t/a、氨氮：0.002t/a。 3）噪声 主要为压力机、数控车床、铣床等设备运行噪声，类比同类行业，噪声范围在85~95dB（A）之间。 4）固体废弃物 本项目固废主要包括一般固废和危险废物。 ①一般固废 主要包括车床设备加工过程产生的原料边角料、金属屑和抛丸过程收集的粉尘和员工生活垃圾。 项目车床加工过程产生的原料边角料、金属屑产生量约为原料用量的3%，则约为9t/a，该部分固废经统一收集后外售处置；生活垃圾主要为厨余、果皮、塑料、纸张等，按0.5kg/d•人计，小区生活垃圾产生总量为4.5t/a，由环卫部门统一清运；抛丸机自带集尘装置，粉尘收集量约为1.782t/a，该部分固废经收集后外售处置。 ②危险废物 本项目危险废物主要包括定期更换的废皂化液。 皂化液可循环使用，定期更换，皂化液与水配比使用（1:20），使用量约为0.1t/a，生产过程中由于产品带走等原因，最终废皂化液产生量约为0.3t/a，根据《国家危险废物名录》，废皂化液属危险废物，废物类别为HW09，废物代码900-00-09，危险废物必须妥善处置，不得随意排放，应按《危险废物转移联单管理办法》送有资质的单位处置。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 抛丸 | 粉尘 | 1.8t/a（3kg/h） | 0.018t/a（0.03kg/h） 15mg/m³ |
| 水污染物 | 生活废水 | 废水量 CODcr 氨氮 | 废水量：360m3/a CODcr 350mg/L 氨氮 35mg/L | 360m3/a， CODcr≤50mg/L 氨氮≤5mg/L |
| 固体 废弃物 | 车加工 | 边角料、金属屑 | 9t/a | 0（外售处置） |
|  | 抛丸 | 收集的粉尘 | 1.782t/a | 0（外售处置） |
|  | 职工 | 生活垃圾 | 4.5t/a | 0（委托环卫部门清运处理） |
|  | 车加工 | 废皂化液 | 0.3t/a | 0（委托有处理资质的企业处置） |
| 噪声 | 主要为压力机、数控车床、铣床等设备运行噪声，类比同类行业，噪声范围在85~95dB（A）之间。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 营运期产生“三废”经适当治理后达标排放，对周边生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响分析 本项目在已建房屋内实施，故无施工期环境污染。 营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 本项目废气主要为抛丸粉尘。 项目采用封闭式抛丸机，抛丸过程中会产生一定的粉尘（其成分主要为金属氧化物等），产生的粉尘经除尘效率大于99%的脉冲式布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放，抛丸时间为每天2小时，则抛丸机的粉尘产生量约为1.8t/a（3kg/h），粉尘收尘1.782t/a，排放量为0.03kg/h（18kg/a），排放可达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准（新污染源）中颗粒物的排放标准限值。 环境影响预测分析 根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2—2008)中推荐的估算模式，估算模式中具体参数见表7-1，废气经处理后下风向预测浓度及下风向最大浓度计算结果见表7-2。 表7-1 废气预测源强及源参数 污染物; 点源参数; 面源参数. 源强 kg/h; 高度 m; 出口 内径m; 风量 m3/h; 出口 温度℃; 源强 kg/h; 平均 高度m; 面积 m×m. 抛丸粉尘; 0.015; 15; 0.3; 2000; 20; /; /; /. 表7-2 废气下风向落地浓度 预测项目; 最大落地浓度(mg/m3); 最大落 地距离（m）; 评价标准 (mg/Nm3); 占标率%. 抛丸粉尘（点源）; 0.0006864; 653; 0.45; 0.15. 由表7-2可知，最不利气象条件下，抛丸粉尘最大落地浓度及周边敏感点落地浓度均可达到相关质量标准浓度限值要求。 2、水环境影响分析 本项目废水主要为员工生活废水。本项目劳动定员约30人，平均生活用水量按50L/人•d计，生活污水量按用水量的80%计，则生活污水产生量为1.2m³/d（360m³/d）。本项目污水管网已接通，生活污水经化粪池处理后，排入开发区污水管网，废水最终接入奉化区城区污水处理厂，经处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的A级标准后终排放县江“惠政大桥~金钟闸下1公里”段Ⅳ类水体，主要污染因子为CODCr、氨氮，水质为CODCr50mg/L，氨氮5mg/L，则污染物产生量CODCr0.018t/a，氨氮0.002t/a。生活废水水质较为单一，经处理后最受纳水体影响较小。 3、声环境影响分析 根据现场实地踏勘，项目最近敏感点为东侧约30m处艾盛春天里，小区正在建设，建成后会对该小区产生一定的影响，为减少项目对周围环境的影响，本环评要求：①合理安排厂房布局，车间内设备布置密度应控制在适宜的范围内，高噪设备应置于车间西部，车间的门窗采用双层隔音门和隔音窗；②振动设备均应设防振基础或减震垫。根据表3-3可知，项目四侧厂界噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 噪声预测 该项目噪声主要由车间内设备引起。经类比监测的泡沫压机声源85~95dB，取平均值90dB。为确保厂界噪声的达标排放，企业拟采取以下降噪措施： 落实上述措施后，本环评中运用整体声源法对车间生产设备运行时的噪声在厂界的噪声贡献值进行预测估算。 1）整体声源模式 对于室内声源，本环评拟采用整体声源法进行预测。该方法的基本思想是将整个建设区域视作一个声源，故称整体声源。噪声预测采用整体声源模型，具体如下： Lp=Lw―ΣAi 式中：Lp——受声点的声级，dB； Lw——整体声源的声功率级，dB； ∑Ai——总衰减量，dB，总衰减量∑Ai=Ad+Aa+Ab，预测计算时只考虑屏障衰减； 整体声源的声功率简化换算模式： Lw=Lpt+10lg（2S） 式中：Lpt——整体声源周围平均声压值，dB； S——拟建车间面积，m2； 受声点声级计算模式：Lp=Lpt+10lg（2S）―Ad―Aa―Ab 式中：Ad=10lg（2πr2）——距离衰减； Aa=10lg（1+1.5×10 - 3 r）— 附加衰减； Ab=10lg（3+20N）——屏障衰减； r——整体声源的中心到受声点的距离，m； N—菲涅耳数； 受声点声级叠加计算模式：Lpd=10lg∑(100.1 L p I) 式中：Lpd——受声点的总声压级，dB； L p I——各个声源在受声点的声压级，dB； n——声源个数。 2）预测参数 车间整体声源声功率级所选用的参数见表7-4，具体预测结果详见下表： 表7-3计算声功率级所选用的参数 编号; 车间名称; 车间面积（m2）; 车间内平均声级（dB）; 车间平均隔声量（dB）; Lw（dB）. 整体声源; 流水线; 600; 90; 34; 110.8. 该项目生产车间位于项目一层，在采取噪声防治措施后，围护隔声量按30dB计。屏障衰减：生产车间隔声以一层6dB计，两层以10dB计，三层及三层以上以12dB 计；一排房子衰减4dB，二排房子衰减8dB，三排及三排以上房子衰减12dB，围墙隔声2dB计算。 3）预测结果 经用上述模式预测分析，该项目建成投产后在建设单位落实本次环评报告提出的噪声治理措施，生产噪声对厂界四周的昼间噪声影响见表7-5。 表7-4 建设项目生产噪声对厂界噪声预测结果 单位：dB（A） 测点编号; 1#. 测点位置; 艾盛春天里. 车间; 中心点至测点距离（m）; 50. 距离衰减值; 42.0. 围护及屏障衰减值; 34. 贡献值; 34.8. 预测值; 34.8(昼). 标准值; 65（昼）. 从表7-4的预测结果可知，项目生产噪声对最近敏感点艾盛春天里小区的噪声贡献值能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）昼间2类标准，对周围声环境影响较小。 要求企业严格执行本评价提出的各项降噪措施，确保厂界噪声达标排放。 4、固体废弃物处置影响分析 根据《国家危险废物名录》（本名录自2016年8月1日起实行），对本项目产生的固体废物进行分类，并采取相应的处置措施，具体见下表。 表7-7 本项目固体废物处置情况一览表 序号; 废物名称; 产污工序; 危废性质; 产生量; 处置方式. 1; 生活垃圾; 日常生活; 一般固体废物; 4.5t/a; 环卫部门清运. 2; 原料边角料、金属屑; 车床加工; 一般固体废物; 6t/a; 外售处置. 3; 收集的粉尘; 抛丸; 一般固废废物; 0.3t/a; 外售处置. 4; 废皂化液; 机加工; 危险废物 （废物类别为HW09，废物代码900-00-09）; 0.3t/a; 委托有资质单位处置. 危险废物贮存设施的选址、设计、运行、安全防护、监测和关闭等必须符合GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》的一般要求，必须应采用统一的防渗漏、防锐器的专用袋包装；暂时贮存医疗垃圾的场地要符合卫生和环保要求，有明显的警示标识。分类收集后的废皂化液在卫生主管部门及环保管理部门的监管下，委托相关资质单位进行安全处置。 经上述处理后，项目固体废物对周边环境影响较小。

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 抛丸 | 粉尘 | 经自带的旋风除尘装置收集后通过15m高排气筒排放。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 |
| 水污 染物 | 员工生活 | CODcr、氨氮 | 生活污水经化粪池处理后排入开发区污水管网，废水最终接入奉化区城区污水处理厂 | 纳管达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准后 |
| 固体 废物 | 车加工 | 边角料、金属屑 | 收集、暂存后，外售处理 | 资源化 |
|  | 抛丸 | 收集的粉尘 | 收集、暂存后，外售处理 | 资源化 |
|  | 职工 | 生活垃圾 | 收集、暂存后，环卫部门清运 | 无害化 |
|  | 车加工 | 废皂化液 | 委托有处理资质的企业进行处置 | 无害化 |
| 噪声 | ①合理安排厂房布局，车间内设备布置密度应控制在适宜的范围内，高噪设备应置于车间西部，车间的门窗采用双层隔音门和隔音窗；②振动设备均应设防振基础或减震垫。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 营运期做好“三废”防治措施，使之达标排放，同时企业应严格执行“三同时”制度，以减少对周边生态环境的影响。 |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

1、项目概况 宁波市奉陆高强度紧固件有限公司是一家以生产紧固件为主的企业。企业利用位于奉化区东郊开发区瑞峰路73号厂房实施年产300吨紧固件项目，企业总投资500万元，利用自有已建成厂房进行生产加工活动，占地面积1915.67平方米，总建筑面积1719.67平方米。 2、环境质量现状 ①环境空气质量现状 监测结果显示，SO2和NOX24小时平均值均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，PM10全年超标率1.4%，主要是由建筑施工和道路扬尘引起的。 ②地表水水质现状 根据《奉化区环境质量报告书》（2011-2015）数据显示，2016年龙潭断面水质指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类地表水标准，满足近期水环境功能区Ⅲ类水要求，长汀断面水质指标不能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类地表水标准，其中氨氮超标率8.33%，不能满足近期水环境功能区Ⅳ类水要求，主要可能由周边居民排放生活废水引起。 ③声环境现状 根据噪声现状的监测结果表明，项目所在地周边昼间声环境均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中昼间3类区标准，满足3类功能要求。 3、营运期环境影响分析结论 1）大气环境影响结论 项目采用封闭式抛丸机，抛丸过程中会产生一定的粉尘（其成分主要为金属氧化物等），产生的粉尘经除尘效率大于99%的脉冲式布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放，抛丸时间为每天2小时，则抛丸机的粉尘产生量约为0.9t/a（1.5kg/h），粉尘收尘0.891t/a，排放量为0.015kg/h(9kg/a)，排放可达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准（新污染源）中颗粒物的排放标准限值。 2）水环境影响分析结论 本项目污水管网已接通，生活污水经化粪池处理后，排入开发区污水管网，废水最终接入奉化区城区污水处理厂，经处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的A级标准后排放。 3）声环境影响分析结论 根据现场实地踏勘，项目最近敏感点为东侧约30m处艾盛春天里，小区正在建设，建成后会对该小区产生一定的影响，为减少项目对周围环境的影响，本环评要求：①合理安排厂房布局，车间内设备布置密度应控制在适宜的范围内，高噪设备应置于车间西部，车间的门窗采用双层隔音门和隔音窗；②振动设备均应设防振基础或减震垫。根据表3-3可知，项目四侧厂界噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 4）固体废物 本项目固废主要包括一般固废和危险废物。 ①一般固废 主要包括车床设备加工过程产生的原料边角料、金属屑和抛丸过程收集的粉尘和员工生活垃圾。 项目车床加工过程产生的原料边角料、金属屑经统一收集后外售处置；生活垃圾由环卫部门统一清运；抛丸机自带集尘装置，收集的粉尘经收集后外售处置。 ②危险废物 本项目危险废物主要包括定期更换的废皂化液。 皂化液可循环使用，定期更换，皂化液与水配比使用（1:20），使用量约为0.1t/a，生产过程中由于产品带走等原因，最终废皂化液产生量约为0.3t/a，根据《国家危险废物名录》，废皂化液属危险废物，废物类别为HW09，废物代码900-00-09，危险废物必须妥善处置，不得随意排放，应按《危险废物转移联单管理办法》送有资质的单位处置。 5、六项审批原则符合性分析 1）环境功能区规划符合性分析 项目位于奉化区东郊开发区瑞峰路73号，根据奉化区环境功能区划图，本项目位于奉化岳林环境优化准入区（0283-Ⅴ-0-1），为环境优化准入区，本项目不属于负面清单中项目，因此符合环境功能区划。 2）污染物排放可达性分析 本项目的各项污染物经落实本环评提出的防治措施后对周边环境影响较小，符合各项审批原则。 3）总量控制指标 根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年（2011－2015年）规划纲要》，其中对二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮四项指标施行总量控制，项目CODCr、氨氮均来自生活污水，属于生活污染源，根据“关于印发《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》的通知”（浙环发[2012]10号）的精神，因此产生的CODCr和氨氮不列入总量控制指标。 4）维持环境质量原则符合性分析 经预测分析，项目上马后污染物经治理达标排放后对周围环境影响不大，当地环境质量仍能维持现状。 5）清洁生产分析 清洁生产是从生产全过程不断改进管理、推行技术进步，通过对生产全过程的清洁生产审计，发现从原料投放、产品工艺、技术路线、现场管理等环节上的问题，并采取相应措施，从而起到降低原材料消耗，合理利用能源，减少废料和污染物排放量的作用，以获得明显的经济效益，减少污染物排放及降低生产活动对环境的危害。 本项目采用清洁能源，产污染较少，符合清洁生产。 6）产业政策符合性分析 参照《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，本项目并非国家明令要求淘汰或限制的落后项目，故本项目符合国家的产业政策。 总结论：本项目如能切实落实本环评提出的各项环保措施，并严格执行“三同时”，加强环境管理工作，确保污染物达标排放，做到环境与经济的协调发展，从环境保护的角度而言本项目是可行的。

预审意见： （公 章） 经办人（签字）： 年 月 日

所在地政府意见： （公 章） 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： （公 章） 经办人（签字）： 年 月 日

审批意见： （公 章） 经办人（签字）： 年 月 日

| 建设项目环评审批基础信息表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填表单位（盖章）：宁波市奉陆高强度紧固件有限公司 填表人（签字）： 翁靖 项目经办人（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 设 项 目 | 项目名称 |  | 年产300吨紧固件项目 |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 奉化区东郊开发区瑞峰路73号 |  |  |  |  |
|  | 项目代码1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设内容、规模 |  | 建设内容： 紧固件 规模：300 计量单位：吨 |  |  |  |  |  |  | 计划开工时间 |  |  |  | / |  |  |  |  |
|  | 项目建设周期 |  | / |  |  |  |  |  |  | 预计投产时间 |  |  |  | / |  |  |  |  |
|  | 环境影响评价行业类别 |  | 67 金属制品加工制造 |  |  |  |  |  |  | 国民经济行业类型2 |  |  |  | C3482紧固件制造 |  |  |  |  |
|  | 建设性质 |  | 新建（补办） |  |  |  |  |  |  | 项目申请类别 |  |  |  | / |  |  |  |  |
|  | 现有工程排污许可证编号 （改、扩建项目） |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 规划环评开展情况 |  | / |  |  |  |  |  |  | 规划环评文件名 |  |  |  | / |  |  |  |  |
|  | 规划环评审查机关 |  | / |  |  |  |  |  |  | 规划环评审查意见文号 |  |  |  | / |  |  |  |  |
|  | 建设地点中心坐标3（非线性工程） |  | 经度 | 29.6963010656 |  | 纬度 |  | 121.4255225658 |  | 环境影响评价文件类别 |  |  |  | 环境影响报告表 |  |  |  |  |
|  | 建设地点坐标（线性工程） |  | 起点经度 | / |  | 起点纬度 |  | / |  | 终点经度 | / |  |  | 终点 纬度 | / |  | 工程长度 | / |
|  | 总投资（万元） |  | 500 |  |  |  |  |  |  | 环保投资（万元） |  |  |  | 10 |  |  | 所占比例（%） | 2.0 |
| 建 设 单 位 | 单位名称 |  | 宁波市奉陆高强度紧固件有限公司 |  |  | 法人代表 |  |  | 陆惠群 | 评价 单位 |  | 单位名称 |  | 浙江仁欣环科院有限责任公司 |  |  | 证书编号 | 甲字第2004号 |
|  | 通 讯 地 址 |  | 奉化区东郊开发区瑞峰路73号 |  |  | 技术负责人 |  |  | 陆惠群 |  |  | 通讯地址 |  | 宁波市鄞州区日丽中路南部商务西区3号楼水街61号 |  |  | 联系电话 | 88575091 |
|  | 统一社会信用代码 （组织机构代码） |  | 91330283MA292UJ106 |  |  | 联系电话 |  |  | 18858029327 |  |  | 环评文件项目负责人 |  | 胡芸 |  |  |  |  |
| 污 染 物 排 放 量 | 污染物 |  | 现有工程 （已建+在建） |  |  | 本工程 （拟建或调整变更） |  |  | 总体工程 （已建+在建+拟建或调整变更） |  |  |  |  |  |  | 排放方式 |  |  |
|  |  |  | ①实际排放量 （吨/年） |  | ②许可排放量 （吨/年） | ③预测排放量 （吨/年） |  |  | ④“以新带老”削减量（吨/年） | ⑤区域平衡替代本工程削减量4（吨/年） |  |  | ⑥预测排放总量 （吨/年） | ⑦排放增减量 （吨/年） |  |  |  |  |
|  | 废水 | 废水量 |  |  |  | 0.036 |  |  |  |  |  |  | 0.036 | +0.036 |  | □不排放 √间接排放：√市政管网 □集中式工业污水处理厂 □直接排放：受纳水体 ___ |  |  |
|  |  | COD |  |  |  | 0.018 |  |  |  |  |  |  | 0.018 | +0.018 |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  | 0.002 |  |  |  |  |  |  | 0.002 | +0.002 |  |  |  |  |
|  |  | 总磷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 | 废气量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  |  | 0.018 |  |  |  |  |  |  | 0.018 | +0.018 |  | / |  |  |
|  |  | 挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 注：1、同级经济部门审批核发的唯一项目代码 2、分类依据：国民经济行业分类(GB/T 4754-2011) 3、对多点项目仅提供主体工程的中心座标 4、指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量 5、⑦＝③－④－⑤，⑥＝②－④＋③ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目涉及保护区与风景名胜区的情况 |  | 影响及主要措施 生态保护目标 |  |  | 名称 |  | 级别 |  | 主要保护对象（目标） | 工程影响情况 |  |  | 是否占用 | 占用面积（hm2） |  | 生态防护措施 |  |  |
|  |  | 自然保护区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 避让减缓补偿重建（多选） |  |  |
|  |  | 饮用水水源保护区（地表） |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  | 避让减缓补偿重建（多选） |  |  |
|  |  | 饮用水水源保护区（地下） |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  | 避让减缓补偿重建（多选） |  |  |
|  |  | 风景名胜区 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  | 避让减缓补偿重建（多选） |  |  |

# 建设项目环境保护“三同时”措施一览表

| 营运期环保措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 序号 | 治理设施或措施 | 数量 | 治理对象 （主要内容） | 处置方式 | 处理能力 | 安装部位 | 预期处理效果 |
| 废气治理 | 1 | 旋风除尘、15m高排气筒 | / | 抛丸粉尘 | 15m高空排放 | / | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 |
| 废气治理 | 1 | 化粪池 | / | 生活废水 | 生活污水经化粪池处理后排入开发区污水管网，废水最终接入奉化区城区污水处理厂 | / | / | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的A级标准 |
| 噪声治理 | 1 | 合理布局、厂房隔声、距离衰减 | / | 设备噪声 | 厂房隔音、距离衰减 | / | / | 达标排放 |
| 固体废物处置 | 1 | 一般固废暂存区 | / | 边角料、金属屑 | 收集、暂存后，外售处理 | / | / | 综合利用 |
|  | 2 |  | / | 收集的抛丸粉尘 |  | / | / | 综合利用 |
|  | 3 |  | / | 生活垃圾 | 环卫部门清运 | / | / | 无害化 |
|  | 4 | 危险废物堆存处 | / | 废皂化液 | 专桶收集、避雨暂存后，委托有资质单位处置 | / | / | 安全处置 |
| 项目应采用的清洁生产措施： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它环保措施（如居民拆迁安置、人文景观及文物古迹的保护、生态保护及修复措施、修建污水输送管线、使用物料种类限制、工作时间、运输车辆行驶路线限制等）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：填写时应简明扼要、突出重点