环保部门审批意见 奉环建表[2017]236号 宁波市奉化区交通投资发展集团有限公司： 你单位报送的《申请报告》、《甬金高速至生态公路连接线工程环境影响报告表》收悉，经研究，批复如下： 一、甬金高速至大张连接线工程总投资29902万元，起点位于位于宁波奉化区萧王庙街道，主线起点位于上畸线甬金高速公路溪口东出口以东约1公里处（上畸线与石溪线交叉口），路线沿石溪线老路向南延伸至K2+769处与生态公路平交，并沿石溪线老路继续向南延伸至规划的奉化中学南出口。工程主线全长3.707公里，其中已实施路段长744m，本项目主线实施总长度2.963公里，采用一级公路设计标准，设计速度60km/h，起点至已建道路段路基宽25.5米，生态公路至终点段路基宽36米。上畸线交叉口至主线起点接线，长度为271.515m。全线设置桥梁1座（上畸线交叉口右转车道老桥拼宽），需征用土地约182亩，全线均采用沥青混凝土路面结构。经我局审查，原则同意报告表结论、报告表提出的污染防治和生态保护措施，经批复后的环境影响报告表可以作为本工程建设和日常环境管理的依据，如有变化，须按法定程序重新报批。 二、在工程建设过程中和建成运行后，必须加强环境保护设施建设和管理，落实各项环境保护对策和措施，重点做好以下工作： 1、落实施工期环境保护措施，租用现有的住宅作为施工营地，施工人员的生活污水经化粪池处理、厨房含油废水经隔油处理后委托环卫部门送至奉化城区污水处理厂处理。施工车辆、设备应定点冲洗，施工车辆、设备的冲洗废水、施工废水须经隔油、沉淀处理后回用，废油、残油严格按危废管理规定做到安全处置，桥梁桩基施工应采用钢护筒围护，泥浆水经沉淀后回用，淤泥应干化后回填，施工场地、沙石料堆场、临时堆土场等周围应设置挡墙、排水沟和沉沙池。应实行半封闭施工，施工场地应设置施工屏障，使用商品混凝土、成品沥青，并采取密闭运输，不得设沥青拌和站，料场应设置临时盖棚，不得露天堆放。对道路、施工场地及时洒水、清扫，运输易扬尘的建材和渣土的车辆须限速并加盖蓬布，减少扬尘产生量。合理安排施工时间，尽量避免大风天气施工作业，禁止夜间进行产生噪声污染的施工作业。选用先进的施工工艺和机械，使用低噪声设备，加强施工车辆管理，加强施工机械的维护和保养，施工运输路线尽量避开集中居住区，邻近敏感目标路段施工时应设置临时围护、加装隔声板等隔声降噪措施。认真落实各项水土保持措施和生态保护措施，严禁乱开乱挖，减少水土流失，施工结束应及时复绿，充分利用弃土、淤泥及建筑垃圾和施工废料，不能利用的须合理处置，施工人员的生活垃圾须委托环卫部门及时清运。 2、加强运行期管理，须建设公路边沟、排水沟管道和集水井、沉淀池等，加强公路日常维护，保持公路的清洁，及时清理路面的尘土、碎屑、油污和吸附物，最大程度保护沿线的水环境。加强公路的绿化，发现路面破损及时修复，减少车辆的颠簸和扬尘产生。全程须采用低噪声路面，道路两侧的敏感点，特别是奉化中学，根据实际噪声超标情况，落实安装隔声窗、隔声屏障等隔声降噪措施，确保区域噪声达到《声环境质量标准》的相应标准。合理设置公路两侧的垃圾筒，定期清理公路沿线的固体废物。设立敏感地段的警示标志，减速标志，制订事故应急预案并配备有必要的应急处理设施，加强有毒、有害化学品车辆运输管理，制定运行线路和时间，加强对驾驶员的安全意识和职业道德教育，减少人为交通事故的发生。 3、本项目的部分工程位于饮用水源保护区（0283-Ⅰ-5-1）内，你单位须在饮用水水源保护区调整为非饮用水源保护区后再实施该部分工程。 三、项目建设应严格执行环保“三同时”制度，落实环境保护投资概算，组织实施环境保护对策措施，建设项目竣工后，你单位应当按规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开，不得弄虚作假，经验收合格，方可投入运行。 经办人： 签批人： （公 章） 年 月 日

奉化区环境保护局建设项目环评批复文件送达回执单

| 送达机关 | 奉化区环境保护局 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 送达文书名称及文号 | 甬金高速至生态公路连接线工程 环境影响报告表（奉环建表[2017]235号） |  |  |  |
| 送达地点 | 奉化区行政服务中心环保局窗口 |  |  |  |
| 送达人 |  |  | 送达时间 |  |
| 受送达单位 | 宁波奉化区交通投资发展集团有限公司 |  |  |  |
| 收件人 |  | 收件时间 |  |  |
|  |  | 送达文书内容是否已全部阅知 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |