环保部门审批意见 奉环建表[2017]240号 宁波市奉化融信贴纸厂： 你单位报送的《申请报告》、《宁波市奉化融信贴纸厂年加工35万套手电筒外壳和4.5万套桌边框项目环境影响报告表》收悉，经研究，批复如下： 一、该项目拟建于奉化区尚田镇后潭路5-1号，总投资200万元，生产工艺：手电筒外壳/桌边框上架，水转印，清洗，烘干（电加热），成品，年生产加工35万套手电筒外壳和4.5万套桌边框。经我局审查，原则同意报告表结论和报告表提出的污染防治措施，经批复后的环境影响报告表可以作为本项目建设和日常运行管理的环境保护依据。如有变化，须按法定程序重新报批。 二、在项目建设过程中和建成运行后应做到以下几点： 1、本项目不设食宿，须雨污分流，生活废水经化粪池、地埋式生化处理设施处理，生产废水（包括贴纸池废水和清洗废水）经混凝沉淀处理，废水经处理应达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的一级标准后排放附近内河的Ⅲ类水体。水转印车间和清洗车间内实施干、湿区分离，车间地坪须采用防腐和防渗漏措施, 按规范设置废水和雨水排放口，并设立明显的标识牌。 2、加强车间机械排风，应采用全封闭清洗烘干一体机，清洗、烘干工序产生的废气经收集净化，废气应达到《大气污染物综合排放标准》的新建企业大气污染物最高允许排放浓度和无组织排放监控浓度限值，废气经处理达到相关标准后通过15米以上排气筒排放。 3、合理布局，合理安排生产时间，采用低噪声设备，加强设备维护和管理，采取砖墙隔音，隔声降噪防震减震等有效措施，厂界噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》的2类标准。 4、残次品收集后由厂商回收，污泥、办公生活垃圾应委托环卫部门及时清运，做无害化处置。 三、项目建设应严格执行环保“三同时”制度，落实环境保护投资概算，组织实施环境保护对策措施，建设项目竣工后，你单位应当按规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开，不得弄虚作假，经验收合格，方可投入生产。 经办人： 签批人： （公 章） 年 月 日

奉化区环境保护局建设项目环评批复文件送达回执单

| 送达机关 | 奉化区环境保护局 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 送达文书名称及文号 | 年加工35万套手电筒外壳和4.5万套桌边框项目环境影响报告表（奉环建表[2017]240号） |  |  |  |
| 送达地点 | 奉化区行政服务中心环保局窗口 |  |  |  |
| 送达人 |  |  | 送达时间 |  |
| 受送达单位 | 宁波市奉化融信贴纸厂 |  |  |  |
| 收件人 |  | 收件时间 |  |  |
|  |  | 送达文书内容是否已全部阅知 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |