环保部门审批意见 奉环建表[2018]011号 宁波市奉化旭强脉冲阀制造厂： 你单位报送的《申请报告》、《宁波市奉化旭强脉冲阀制造厂年生产电磁脉冲阀8万只项目环境影响报告表》收悉，经研究，批复如下： 一、该项目拟建于奉化区溪口镇中兴东路555-5号，总投资200万元，法人代表：王达。生产工艺：铝型材经机加工，抛丸，研磨，装配，测试成品，年生产8万只电磁脉冲阀。经我局审查，原则同意报告表结论和报告表提出的污染防治措施，经批复后的环境影响报告表可以作为本项目建设和日常运行管理的环境保护依据。如有变化，须按法定程序重新报批。 二、在项目建设过程中和建成运行后应做到以下几点： 1、本项目不设食宿，须雨污分流，生活废水经化粪池处理后纳管，生产废水须经混凝沉淀处理，废水经处理各项指标应达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的三级标准（其中，氨氮、总磷须符合《浙江省工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》DB33/887-2013）后纳管。研磨车间内实施干、湿区分离，车间地坪须采用防腐和防渗漏措施, 按规范设置废水和雨水排放口，并设立明显的标识牌。 2、应使用全封闭抛丸机，抛丸粉尘须经布袋除尘器处理净化，废气应达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的新建企业大气污染物排放浓度限值。 3、合理布局，合理安排生产时间，采用低噪声设备，加强设备维护和管理，采取砖墙隔音，隔声降噪防震减震等有效措施，厂界噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类区标准。 4、金属边角料和金属屑、收集的抛丸粉尘等须落实堆存场所，收集后外售综合利用，办公生活垃圾应委托环卫部门及时清运，做无害化处置，污泥属危险废物，须严格按危险废物管理要求收集、储存，委托有资质单位做好安全处置。 三、项目建设应严格执行环保“三同时”制度，落实环境保护投资概算，组织实施环境保护对策措施，建设项目竣工后，你单位应当按规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开，不得弄虚作假，经验收合格，方可投入生产。 经办人： 签批人： （公 章） 年 月 日

奉化区环境保护局建设项目环评批复文件送达回执单

| 送达机关 | 奉化区环境保护局 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 送达文书名称及文号 | 年生产电磁脉冲阀8万只项目 环境影响报告表（奉环建表[2018]011号） |  |  |  |
| 送达地点 | 奉化区行政服务中心环保局窗口 |  |  |  |
| 送达人 |  |  | 送达时间 |  |
| 受送达单位 | 宁波市奉化旭强脉冲阀制造厂 |  |  |  |
| 收件人 |  | 收件时间 |  |  |
|  |  | 送达文书内容是否已全部阅知 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |