环保部门审批意见 奉环建表[2018]009号 宁波市奉化中海气动成套有限公司： 你单位报送的《申请报告》，《宁波市奉化中海气动成套有限公司年产21000件气动工具生产项目环境影响报告表》收悉，经研究，批复如下： 一、该项目拟建于奉化区溪口镇畸山工业园区综研路3号，总投资300万元，法人代表：王小海。生产工艺：铝块、铝棒经下料，机加工，与其它配件组装，检验成品，年生产21000件气动工具。经我局审查，原则同意报告表结论和报告表提出的污染防治措施，经批复后的环境影响报告表可以作为本项目建设和日常运行管理的环境保护依据。如有变化，须按法定程序重新报批。 二、在项目建设过程中和建成运行后应做到以下几点： 1、根据环评报告计算分析，本项目不设食宿，无生产废水和生产废气产生。须雨污分流，生活废水须经化粪池处理后纳管。 2、合理布局，合理安排生产时间，采用低噪声设备，加强设备维护和管理，采取砖墙隔音，隔声降噪防震减震等有效措施，厂界噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类区标准。 3、金属边角料和金属屑须落实堆存场所，收集后外售综合利用，办公生活垃圾应委托环卫部门及时清运，做无害化处置。 4、加强项目建设的施工期环境管理。按照《环境影响报告表》要求，认真落实施工期各项污染防治措施。确保施工场界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），施工废水、生活污水须经处理后达标排放；有效控制施工扬尘，妥善处置施工弃土、弃渣和固体废弃物，防止施工废水、扬尘、固废、噪声等污染环境。 三、项目建设应严格执行环保“三同时”制度，落实环境保护投资概算，组织实施环境保护对策措施，建设项目竣工后，你单位应当按规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开，不得弄虚作假，经验收合格，方可投入生产。 经办人： 签批人： （公 章） 年 月 日

奉化区环境保护局建设项目环评批复文件送达回执单

| 送达机关 | 奉化区环境保护局 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 送达文书名称及文号 | 年产21000件气动工具生产项目环境影响报告表 （奉环建表[2018]009号） |  |  |  |
| 送达地点 | 奉化区行政服务中心环保局窗口 |  |  |  |
| 送达人 |  |  | 送达时间 |  |
| 受送达单位 | 宁波市奉化中海气动成套有限公司 |  |  |  |
| 收件人 |  | 收件时间 |  |  |
|  |  | 送达文书内容是否已全部阅知 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |