环保部门审批意见 奉环建表[2018]037号 宁波市奉化兴达塑料齿轮厂： 你单位报送的《申请报告》、《宁波市奉化兴达塑料齿轮厂年产400万只塑料齿轮和100万只塑料套建设项目环境影响报告表》收悉，经研究，批复如下： 一、该项目拟建于奉化区东郊开发区瑞峰路58-1号，总投资150万元，法人代表：罗世华。生产工艺：ABS/POM/PA/PP粒子（不得使用废塑料）经搅拌，注塑，冷却，包装成品，年生产400万只塑料齿轮和100万只塑料套。经我局审查，原则同意报告表结论和报告表提出的污染防治措施，经批复后的环境影响报告表可以作为本项目建设和日常运行管理的环境保护依据。如有变化，须按法定程序重新报批。 二、在项目建设过程中和建成运行后应做到以下几点： 1、本项目不设食宿，须雨污分流，生活废水经化粪池处理后纳管，冷却水应循环使用。 2、注塑车间应单独封闭设置，加强车间机械排风，注塑废气须收集净化，废气的各项指标应达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015)的新建企业大气污染物排放浓度限值和无组织排放监控浓度限值，废气经处理达到相关标准后通过15米以上排气筒排放。 3、合理布局，合理安排生产时间，采用低噪声设备，加强设备维护和管理，采取砖墙隔音，隔声降噪防震减震等有效措施，厂界噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类区标准。 4、塑料边角料、废包装材料等须落实堆存场所，收集后外售综合利用，办公生活垃圾应委托环卫部门及时清运，做无害化处置。 三、项目建设应严格执行环保“三同时”制度，落实环境保护投资概算，组织实施环境保护对策措施，建设项目竣工后，你单位应当按规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开，不得弄虚作假，经验收合格，方可投入生产。 经办人： 签批人： （公 章） 年 月 日

奉化区环境保护局建设项目环评批复文件送达回执单

| 送达机关 | 奉化区环境保护局 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 送达文书名称及文号 | 年产400万只塑料齿轮和100万只塑料套建设项目 环境影响报告表（奉环建表[2018]037号） |  |  |  |
| 送达地点 | 奉化区行政服务中心环保局窗口 |  |  |  |
| 送达人 |  |  | 送达时间 |  |
| 受送达单位 | 宁波市奉化兴达塑料齿轮厂 |  |  |  |
| 收件人 |  | 收件时间 |  |  |
|  |  | 送达文书内容是否已全部阅知 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |