奉化滕头出口包装有限公司年产4500吨瓦楞包装纸箱建设项目公示材料

一、建设项目名称及概要

1、项目名称：年产4500吨瓦楞包装纸箱建设项目

2、工程性质：新建

3、建设单位：奉化滕头出口包装有限公司

4、建设地址：奉化市萧王庙街道滕头经济园区金河路38号

5、建设内容：奉化滕头出口包装有限公司注册成立于1995年6月，是一家主营包装装潢、其他印刷品印刷的企业。地址位于奉化市萧王庙街道滕头经济园区金河路38号，利用企业自有已建成厂房进行生产活动，建筑物占地面积约为13333.27平方米，建筑面积约为6373.78平方米，总投资为1128万元，已形成年产4500吨瓦楞包装纸箱的生产规模。

二、本项目对周围环境主要影响

1)施工期

厂房已建成，不存在施工期。

2)运营期

1、废水：本项目主要为生活废水和清洗废水；

2、废气：本项目主要为印刷过程中产生的少量非甲烷总烃；

3、噪声：本项目主要为机械设备运行噪声；

4、固废：本项目主要为废纸边角料、废油墨罐、废胶水桶、废水处理污泥和员工生活垃圾。

三、拟采取的主要环保措施

1、施工期

厂房已建成，不存在施工期。

2、运营期

1）大气环境影响分析

项目在印刷工序中会产生有机废气，本项目印刷产生的废气采用在印刷设备上方安装集气罩，废气由集气罩收集，最后通过15米排气筒高空排放。集气罩收率不小于90%，总风机风量约为5000m³/h，则非甲烷总烃有组织排放量约为0.102t/a（0.042kg/h），排放浓度为8.5mg/m³，无组织排放量约为0.011t/a（0.005kg/h）。

2）水环境影响分析

项目废水主要为员工生活废水和清洗废水，废水量约为2.76m3/d（828m3/a），生活废水水质为CODCr为350mg/L、氨氮为35mg/L，生产废水水质为CODCr为4000mg/L、氨氮为45mg/L。生活废水经化粪池处理、生产废水经厂区污水处理设施处理达排放限值后纳管，最终通过奉化城区污水处理厂处理后排放县江，最终排放水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。由于项目排放的水污染物量较小，对周围环境环境影响较小。

3）声环境影响分析

本项目产生的噪声经过车间合理布局、建筑物隔声及距离衰减后，四侧厂界昼间噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。项目最近保护目标为东北侧约367m处树桥头村，距离项目200m以外，在噪声评价范围之外，因此，项目生产噪声对周围环境和保护目标影响较小，项目夜间不生产，夜间对周围声环境无影响。

4）固体废弃物处置与影响分析

本项目固废主要为本项目主要开槽、切纸过程产生的废纸边角料、废油墨罐和员工生活产生的生活垃圾。

1）生产固废：本项目主要为开槽、切纸过程产生的废纸边角料，根据企业提供资料产生量约为220t/a，经收集后作为外售处置。

2）废油墨罐

主要为废油墨罐，油墨用完后会产生废油墨罐，产生量约为0.1t/a，由原料厂商回收，根据《固体废物鉴别标准》，该部分废原料桶可不作为危险废物处置。

3）废胶水桶

粘合产生的废胶水桶，产生量约为0.05t/a，根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017），废胶水桶由生产厂商回收利用，可不作为危险废物处置。

4）废水处理过程污泥产生量约为0.1t/a，该部分废水处理产生的污泥属于危险废物（HW12 264-012-12），

5）生活垃圾：本项目的共计工作人员44人，生活垃圾产生量按0.5kg/人•d 计，则项目的生活垃圾产生量为6.6t/a，经统一收集后由环卫部门清运。

四、本次环评主要结论

本项目选址合理，符合国家产业政策，符合清洁生产原则，符合总量控制原则。项目投入运营后，产生的三废经治理后可达标排放，空气和声环境不会改变环境功能区等级。只要企业在开发建设和日常运转管理中遵循“三同时”原则，充分落实本环评中的各项污染防治对策，强化管理，积极实施绿化，在安全生产，确保污染物达标排放，加强环保管理的前提下，该项目从环保角度来说是可行的。