年产3000万套塑料制品建设项目建设项目环境影响评价审批前公示

一、建设项目名称及概要

1、项目名称：年产3000万套塑料制品建设项目

2、工程性质：新建项目

3、建设单位：宁波宜客宝塑料制品有限公司

4、建设内容：宁波宜客宝塑料制品有限公司位于宁波市奉化区汇盛路128号，是一家专业生产塑料制品的企业，主要为塑料餐具。该项目租赁宁波吉尔传动部件有限公司闲置两层生产厂房，建筑面积1800㎡。目前企业已稳定生产，可年产3000万套塑料制品。

二、本项目对周围环境主要影响

1)废气：主要是注塑过程中的废气。

2)废水：职工生活污水。

3)噪声：设备噪声。

4)固废：边角料和不合格产品、废包装袋及工生活垃圾。

三、拟采取的主要环保措施

1）、大气环境影响分析

（1）、注塑废气

企业拟于注塑机上方设置集气罩，注塑废气经集气罩收集后通过15m高排气筒排放，集气罩收集率不小于90%，总风机风量约为8000m³/h，则非甲烷总烃有组织排放量约为72.77kg/a（30g/h），排放浓度为3.8mg/m3，无组织排放量约为8.09kg/a（3.4g/h）。可达《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015)相关要求。经计算，项目无需设置大气环境防护距离。生产车间需设置50m卫生防护距离，本项目卫生防护距离内均为企业和商业区，无居住区、学校等敏感点，能够满足卫生防护距离的要求。因此项目排放的注塑废气对环境空气和保护目标影响较小。

2)、水环境影响分析

（1）、员工生活废水

生活废水经化粪池达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网。最终经奉化城区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中的一级A标准后排入县江，对周围环境影响较小。

（2）、冷却水

冷却水通过循环水系统循环利用不外排，定期补充。

综合上述，项目废水主要为生活污水，排放量较少，水质较为简单，处理工艺成熟，因此只要企业做好废水的收集工作，切实做到污水达标排放，对地表水环境影响较小。

3）、声环境影响分析

本项目噪声主要注塑机、冷却塔、包装机运行噪声，源强在65~85dBA之间。本项目地处集聚工业区内。根据现场踏勘，厂房均为钢架结构。环评单位于2018年3月12日对项目地昼间声环境进行了监测（正常工况），由表3-3可知，本项目产生的噪声经过车间合理布局、建筑物隔声及距离衰减后，四侧厂界昼间噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。为了进一步确保企业厂界噪声稳定达标，减少对南侧敏感点的影响，建议落实以下隔声防噪措施：

①生产车间安装双层隔声门窗对功率大的设备采取防震隔振、消声措施。

②对功率大的设备采取防震隔振、消声措施

③合理布置厂房生产布局，高噪声设备尽量置于厂房北侧，远离南侧敏感点。

④企业应定期巡检生产设备运行情况，并做好生产设备的保养和维护，确保设备处于良好的运转状态，避免因设备不正常运转产生高噪声现象。

因此项目经过合理布局及相应的噪声治理措施之后，对厂界和周边敏感点声环境影响较小。

4）固体废物处置利用与影响分析

本项目产生的边角料和不合格产品、废包装袋收集后外售。生活垃圾经委托环卫部门及时清运，对环境影响较小。

4、总量控制指标分析

环评建议以CODCr 0.024t/a、NH3-N 0.0024t/a作为项目实施后水污染物经化粪池通过城区污水处理厂排入环境的总量控制建议值；环评建议以VOCs 0.081t/a作为项目实施后废气处理后排入环境的总量控制建议值。

四、本次环评主要结论

本项目选址合理，符合国家产业政策，符合清洁生产原则，符合总量控制原则。项目投入运营后，产生的三废经治理后可达标排放，空气和声环境不会改变环境功能区等级。只要企业在开发建设和日常运转管理中遵循“三同时”原则，充分落实本环评中的各项污染防治对策，强化管理，积极实施绿化，在安全生产，确保污染物达标排放，加强环保管理的前提下，该项目从环保角度来说是可行的。