奉发改投〔2018〕28号

宁波市奉化区发展和改革局关于同意南山路

（老波导-甬临线）道路改造工程初步设计的批复

宁波市奉化区惠江基础设施建设有限公司：

你单位《关于要求批准南山路（老波导-甬临线）道路改造工程初步设计的函》（奉惠建〔2018〕2号）文悉，经研究，原则同意该工程初步设计。现具体批复如下：

- 建设规模和主要建设内容：本工程南起甬临线，北至老波导亦与甬临线相接，跨越县江、大成河等，改造长度约5.8千米，远期路侧绿化控制线宽度中山路以南为58米，中山路以北为72米。本工程主要建设内容包括道路工程、桥涵工程、人行地道工程、排水工程、管线工程、城市综合管廊工程以及照明绿化等配套工程。

（一）道路工程: 道路等级为城市主干道，路段设计速度为50km/h，交叉口设计速度25～30km/h，路面结构荷载标准BZZ-100。道路设计标准横断面工程起点～新丰路段标准断面30米布置为3米人行道+24米车行道+3米人行道；新丰路段～公园路段标准断面58米布置为14.5米路侧景观带+3米人行道+4米非机动车道+10.25米机动车道+3米绿化带+10.25米机动车道+4米非机动车道+3米人行道+15.5米路侧景观带；公园路～中山路路段标准断面58米布置为10.25米景观带+3米人行道+4米非机动车道+10.25米机动车道+3米绿化带+10.25米机动车道+2米绿化带+3.5米非机动车道+3米人行道+8.5米景观带；中山路～工程终点段标准断面72米布置为15.5米景观带+3米人行道+3.5米非机动车道+2米绿化带+10.5米机动车道+3米绿化带+10.5米机动车道+2米绿化带+3.5米非机动车道+3米人行道+15.5米景观带。路面基层材料采用24cm连续配筋C40钢筋混凝土基层，面层材料采用沥青混合料路面，人行道路面采用花岗石铺装并设置盲道。

（二）桥涵工程：桥梁设计荷载为城-A级汽车荷载，路面计算荷载为BZZ-100标准轴载。本次设计包括2座现状老桥和2座现状盖板涵改造。对兴奉桥进行拼宽处理，并对老桥保留部分进行维修，改造后桥梁宽度42米，横断面布置为3米人行道+4米非机动车道+28米机动车道+4米非机动车道+3米人行道；将广平路桥拆除并新建单跨8米简支梁，改造后桥梁宽度41米，横断面布置为3米人行道+4米非机动车道+27米机动车道+4米非机动车道+3米人行道；将公园路盖板涵拆除并新建单跨13米简支梁，改造后桥梁宽度46.25米，横断面布置为3米人行道+3.5米非机动车道+32.75米机动车道+4米非机动车道+3米人行道；将大成桥拆除并新建单跨20米简支梁，改造后桥梁宽度41.5米，横断面布置为3米人行道+4米非机动车道+27.5米机动车道+4米非机动车道+3米人行道。

（三）人行地道工程：人行通道位于冠城国际和银泰城之间，总长72米，通道结构净宽6米，结构净高3米，并设置无障碍设施。

（四）排水工程：本工程新建雨水管道分两侧布置，雨水管道就近排入现状河道或现状渠道内。工程起点～新丰路段：道路西侧新建雨水管道位于非机动车道下，雨水管管径DN2000mm，距离侧石线1.5米，道路东侧现状900×2000mm雨水渠道保留利用；新丰路段～公园路段：道路西侧新建雨水管道位于非机动车道下，雨水管管径DN500～DN2000mm，距离侧石线1.5米，道路东侧新建雨水管道位于车行道下，雨水管管径DN500～DN1000mm，距离侧石线1.5米；公园路段～中山路段：道路东侧新建雨水管道位于非机动车道下，雨水管管径DN500～DN1100mm，距离侧石线1.5米，道路西侧新建雨水管道位于车行道下，雨水管管径DN500～DN1350mm，距离侧石线1.5米；中山路段～望悠南路段：道路东侧新建雨水管道位于非机动车道下，雨水管管径DN1200～DN1500mm，距离侧石线1.5米，道路西侧新建雨水管道位于车行道下，雨水管管径DN800～DN1350mm，距离侧石线1.5米；望悠南路段～仁湖路段：道路东侧新建雨水管道位于非机动车道下，雨水管管径DN1800～DN2000mm，距离侧石线2.5米，道路西侧新建雨水管道位于车行道下，雨水管管径DN500～DN1500mm，距离侧石线1.5米。其中管径小于800mm的雨水管道采用PE缠绕管，管径大于800mm的雨水管道采用钢筋混凝土Ⅱ级管。污水主管为DN300mm~DN700mm，管材均采用PE缠绕管。

本工程新建污水管管径DN400～DN700mm,污水分段排入现状污水主管中。工程起点～新丰路段：新建污水管道位于道路车行道下，污水管管径DN400mm，距离机房分隔带2米；岳林路～望悠南路段：西侧现状DN600～DN800污水管保留利用，东侧新建污水管道位于道路车行道下，管径DN400～DN700mm，距离车行道侧石边线2米。长汀路～工程终点段：新建污水管道位于道路车行道下，管径DN400mm,距离侧石边线2米。其他路段污水管按保留考虑。

- 综合管廊工程：南山路综合管廊南起公园路，北至大成河，总长约2千米，预留中山路和大成路管廊接口，管廊布置在人行道下方。管廊标准段为单箱三室结构，箱体净高3.1米，净宽为3.2米，管廊内纳入24孔10KV电力、24孔综合电信、DN500给水管。

- 道路照明及景观绿化工程：本工程标准路段采用180W、150WLED路段双侧对称布置，路段间距30～32米，杆高12米。

二、项目总投资及资金来源：该项目概算总投资81668.24万元，其中建安工程费63365.33万元，所需资金由城投公司自筹解决，本次建设资金属于城投公司自有资金，不得增加政府债务。

希接文后抓紧办理相关手续，尽快组织实施，项目开工时请及时向市统计部门报送统计报表。

此复

宁波市奉化区发展和改革局

2018年3月15日

宁波市奉化区发展和改革局

2018年3月15日印发

抄送：规划局，财政局，住建局，水利局，统计局。