象山县农业产业化领导小组办公室文件

象农产业办〔2013〕12号

SHAPE \* MERGEFORMAT

象山县标准大棚新（改）建

项目补助办法

各镇（乡）政府、街道办事处：

为推动我县设施农业建设，进一步扩大标准钢架大棚规模，提升农渔业设施大棚档次，提高抗自然风险能力，实现农业增效、农民增收。现结合我县实际，特制订象山县标准大棚新（改）建项目补助办法。

一、补助对象

种植业、林特业、水产养殖业的标准塑钢或钢架大棚，其中单栋塑钢或钢架大棚联片面积需达到30亩（含）以上；连栋塑钢或钢架大棚联片面积需达到7.5亩（含）以上；玻璃温室面积需达到1000平方米（含）以上。

二、补助条件

象山县行政区域范围内当年新建或改建（竹改钢）的大棚，并且其土地流转期要求达到5年（含）以上。

三、补助标准

1.单栋塑钢或钢架大棚补助3000元/亩；

2.简易型立柱式连栋钢架大棚、水产养殖单栋钢丝大棚补助5000元/亩（投资额3.5万元/亩以下）；

3.水产养殖连栋钢架（管）大棚、农业连栋塑料钢架大棚补助8000元/亩（投资额3.5万元/亩以上）；

4.玻璃温室补助1.5万元/亩；

5.对推广应用新（改）建大棚、老大棚加固设施的面积，农业政策性保险补助上浮20%；

6.对县农机局自行研发的简易型立柱式连栋钢架大棚给予重点补贴，优先安排。

四、补助原则

1.优先补助原则。对粮食功能区、环大塘港现代农业综合区、县现代农业园区及农机示范区内的大棚进行优先安排。同时，鼓励大棚建设连片扩面，散户可以联合组成一个整体进行申报，达到连片目的。

2.先建后补原则。补助资金待大棚建成后，经县产业办联合县财政局、县农林局、县海洋渔业局、县农机局等相关单位实地验收合格后，给予一次性补助。

3.不重复补助原则。已享受现代农业园区、农业综合开发、农机专项补贴等政策的项目不予再次补助。如果第二年园区列入农业精品园项目的，原补贴部分视作县级配套资金。

五、其他说明

1.大棚标准由县产业办组织专家组进行审定；

2.补助时按大棚净面积计算，每亩按667平方米计算；

3.业主单位必须如实申报大棚面积，如申报面积与核实面积不符的，取消其补助资格，并列入黑名单，三年内不得享受政府项目补贴。

本办法施行三年，自2013年1月1日到2015年12月31日。

附件：补助大棚参考标准

象山县农业产业化领导小组办公室

2013年4月11日

附件

补助大棚参考标准

一、单栋塑料钢架大棚（GP622）

棚宽6m，主拱杆外径22mm、壁厚1.2mm、拱杆间距0.7m、肩高不低于1.35m、插入泥下深度40cm以上、顶高不低于2.3m，卡槽4道，拉杆3道，斜拉撑不少于4 根，棚长大于50米斜拉撑不少于8根，棚头直杆12根，压膜线间距1.4米，专用地锚或混凝土固定。钢管采用带钢先成型再热浸镀锌的生产工艺，单根长度4.7 m，每根单重3.1±0.15kg，材质Q235，卡槽采用热镀锌钢板冷弯成型，厚度0.7mm，塑料薄膜采用防老化防雾滴聚乙烯农膜，厚度不少于0.07mm，压膜线采用专用大棚压膜线，带卷膜器。

钢架大棚保修期至少为1年（保修期从通过验收之日起计算），主要构件的使用寿命至少为8年。

二、水产养殖单栋钢丝大棚

大棚棚顶由人字梁、横梁、钢丝绳和棚膜等构成。中间立柱采用Ф60.3mm×3.8mm以上的热镀锌钢管，热镀锌钢管应符合GB/T3091规定的要求；按池深2.5m计算，高6.0m，在池底埋入深为1.5m，水中部分应用混凝土或其他保护材料，间隔距离3.0m。边立柱可采用热镀锌钢管和水泥桩，直径可小于中间立柱，规格可参照DB330282/T040。高度应根据棚的高度确定，但必须埋入土中0.8m以上，间隔距离2.0m。横梁材料采用热镀锌钢管,规格同立柱，安装时在梁上面垫衬竹片或木条，便于固定钢丝拉绳。 锚固梁分匝梁和拉锚梁二种。匝梁为钢筋混凝土现浇，规格为60cm×35cm，梁内配置4～5根钢筋，钢筋规格为Ф12mm以上的螺纹钢，每隔0.3m扎一道箍筋，并预留拉绳拉钩。拉锚梁在塘边埋入60cm×60cm×50cm的预制块，埋入深度为1.5m，间隔2.0m，预埋件用拉杆与地面的钢丝绳相联，钢丝绳Ф12mm。钢丝拉绳：在塑料薄膜下方拉直钢丝拉绳，与横梁垂直，两端固定在锚固梁上，中间与横梁相交，间距30cm～35cm。横钢丝拉绳拉在薄膜上方，拉的方法同直钢丝拉绳，间距100cm～120cm。材料用热镀锌钢丝绳，规格Ф3.5mm以上。直、横钢丝拉绳交叉处须用铅丝扎牢固定。棚膜：吹塑棚膜技术指标应符合GB 4455的规定。棚内的平均透光率应大于65%。采用聚乙烯流滴耐老化棚膜,厚度以0.08mm(8丝)为宜。铺设前需拼接成整张后再覆盖。棚门：在大棚的两端山墙处设置进出口门,方便进出操作需要，有条件的应安装换风扇。

三、简易型立柱式连栋钢架大棚(拟GLP-622，以长39米、宽18米为例）

单体跨度大棚跨度6米，立柱间距3米，弓杆间距1米，边侧立面副立柱间距1米。顶拱钢管外径Φ25mm，壁厚1.2mm，间距0.8m，拱杆钢管采用带钢先成型再热浸镀锌的生产工艺，单重4.2±0.15kg，材质Q235；天沟高2.6米，顶高4.2米，天沟采用热镀锌板冷弯成型， 厚度1.5mm；塑料薄膜采用防老化防雾滴聚乙烯农膜，厚度不少于0.15mm。

1、水泥立柱（其中立直柱112根、地立栓4根、埋入土里600mm）规格80×80×2600mm，连接件112套。

2、纵向水平横梁（长6米每行6.5支共4行计26根）

3、横向水平横梁  （长6米每行3支×14行共42根）

4、地柱：横28只、纵8只（深120 mm、c20混凝土）

5、弓杆、纵梁。弓杆22×1.2mm，热镀锌钢管120支纵梁22×1.2mm， 热镀锌钢管72支。

6、V字斜撑。 72支×1500mm、弓杆斜撑12支×3700mm、门头立柱40支×3700mm、边立柱80支×3700mm。

7、V字形棚架。V字撑5kg 3×3非标角钢2000 mm 168支  3.5钢丝绳1900 mm。

8、摇膜杆22×1.2×6000 mm热镀锌28支、涡轮摇膜器：4套。

9、卡槽： 120支。10、卡簧：240根。

11、固定件及压顶簧：100套。12、压板：240套。13、简易门：2扇。

钢架大棚保修期至少为1年（保修期从通过验收之日起计算），主要构件的使用寿命至少为8年。

四、水产养殖连栋钢架（管）大棚

连栋钢架大棚：跨度8.0m～10.0m。主立柱采用规格Ф60.3mm×3.8mm以上的热镀锌套塑钢管，热镀锌钢管应符合GB/T3091的规定；按池深2.0m计算，主立柱高4.4m，其中埋入池底深为0.5m，用混凝土浇灌固定，间距3.0m。边立柱采用Ф33.7mm×3.2mm以上的热镀锌钢管，埋入池底深为0.4m，用混凝土浇灌固定，间距1.0m。顶拱杆采用20mm×40mm面包型注塑管（内灌混凝土），间距0.8m；水平拉杆采用Ф16.8mm×2.2mm注塑钢管；斜拉杆Ф21.3mm×2.6mm注塑钢管。顶横梁采用20mm×40mm面包型注塑钢管（内灌混凝土），间距0.5m。水平拉索采用Ф3.5钢丝绳。天沟采用热镀锌钢板冷弯成型，厚度12mm。棚膜：棚顶拱高度1.4m。棚膜采用尼龙编织膜，厚度0. 13mm；压膜采用专用压膜带压顶；侧面采用弹簧卡槽（四道）固定。卷膜装置：每栋棚顶、外侧采用手动机械卷膜装置。主要金属零部件均经热镀锌处理。

连栋钢管大棚：跨度5.8m～8.0m。主立柱采用Ф60.3mm×3.8mm以上的热镀锌钢管，热镀锌钢管应符合GB/T3091的规定；按池深2.0m计算，主立柱高4.5m，其中埋入池底深为0.5m，用混凝土浇灌固定，间距3.6m。边立柱采用Ф33.7mm×3.2mm以上的热镀锌钢管，埋入池底深为0.4m，用混凝土浇灌固定，间距1.2m。顶拱杆采用Ф21.3mm×2.8mm热镀锌钢管冷弯成型，间距1.0m。水平拉索采用Ф3.5mm钢丝绳。圈梁与立柱焊接，圈梁材料采用Ф60.3mm×3.8mm热镀锌钢管，每隔1.0m安装项拱杆连接装置1个。棚膜采用聚乙烯流滴耐老化棚膜或希腊PEP利得膜,厚度以0.08mm以上。铺设前需拼接成整张后再覆盖。压膜绳采用3×130股聚乙烯绳压顶，间距1.0m。卷膜装置：每栋棚顶、外侧采用手动机械卷膜装置。

五、农业连栋塑料钢架大棚（GLP622）

跨度6m，主立柱60mm×40mm×2.5mm热浸镀锌矩形钢管， 材质Q235，间距4 m；副立柱60mm×40mm×2mm热浸镀锌矩形钢管， 材质Q235，间距2 m；拉幕梁60 mm×40mm×2mm热浸镀锌矩形钢管，材质Q235；顶拱杆外径Φ22mm，壁厚1.2mm，间距0.8m，拱杆钢管采用带钢先成型再热浸镀锌的生产工艺，单重4.2±0.15kg，材质Q235；天沟高2.6米，顶高4.2米，天沟采用热镀锌板冷弯成型， 厚度1.5mm；塑料薄膜采用防老化防雾滴聚乙烯农膜，厚度不少于0.15mm， 基础采用预制钢筋混凝土(C25)，顶部预埋ø12螺栓连结立柱，边侧和顶部采用手动卷膜通风装置，通风口安装防虫网，顶部卡槽6道，单侧部卡槽4道，拉杆3道， 压膜线采用大棚专用压膜线，压膜线间距1.6m，压膜线顶部侧面用八字簧固定。包括外遮阳，外遮阳采用齿轮齿条传动。

钢架大棚保修期至少为1年，遮阳网质保期至少为5年（保修期（质保期）从通过验收之日起计算），主要构件的使用寿命至少为8年。

六、玻璃温室

文洛式结构，配置天窗通风、外遮阳、内遮阳、湿帘外翻窗、风机湿帘降温、电气控制系统。温室内部所有立柱采用120*60*3mm热镀锌矩形管，三角屋架采用40*25*2mm热镀锌矩形管，四周梁采用C75*2.5mm热镀锌C形钢，天沟采用2.5mm冷弯热镀锌板， 积露水槽采用铝合金型材， 温室用钢结构材料符合国家Q235优质碳素钢标准，镀锌符合《GB/T 13912－2002金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》， 铝合金推拉门按国标《GB/T 8478-2003铝合金门》设计生产，覆盖材料采用5mm厚浮化玻璃或8mmPC板覆盖，透光率90％（PC板透光率80％），符合国标《GB11614－1999浮法玻璃》中建筑级浮法玻璃质量要求。接受各用户委托的监理单位的监督。

玻璃温室按500m2建设规模标准进行每平方米报价。

玻璃温室保修期至少为1年（保修期从通过验收之日起计算），主要构件的使用寿命至少为8年。

县农业产业化领导小组办公室　　           2012年4月11日印发