附件

复杂结构体系对比计算分析报告

一、项目基本情况

| 工程名称 |  | 设计单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 |  | 设防烈度 |  |
| 建筑高度(层数) |  | 复杂结构类 型 |  |

注：复杂多高层建筑结构的类型为：带转换层的结构；带加强层的结构；错层结构；连体结构；多塔楼结构；斜梁斜柱结构；异形柱结构；无梁楼盖结构；斜交抗侧力构件的结构，相交角大于15ْ；短肢墙结构，短肢墙面积占总抗侧力构件面积>40%；楼梯结构，楼梯对整体刚度有明显影响的结构；填充墙结构，围护墙和隔墙明显不均匀布置的结构。

二、结构分析主要结果

- 计算软件

| 序号 | 软件名称 | 软件版本 | 计算模型 | 软件开发单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

注：计算模型有墙元杆系计算和通用有限元计算。

- 主要计算参数和方法

应说明：（1）是否分别考虑了单向水平地震作用平扭耦连的扭转效应、偶然偏心、双向水平地震作用的扭转效应和框架剪力调整；（2）地震作用方向；（3）风荷载方向；（4）周期折减系数和选取的振型数，以使振型参与质量大于总质量的90%；（5）连梁刚度折减系数、中梁刚度增大系数和框架梁端弯矩调幅系数（6）是否考虑楼梯构件的影响。

- 主要计算结果分析

塔块名称：

| 计算软件 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构总重量(kN) |  |  |  |  |
| 计算振型数 |  |  |  |  |
| 振型参与质量(%) | X向 |  |  |  |
|  | Y向 |  |  |  |
| 第一周期 | 周期(s) |  |  |  |
|  | 扭转系数 |  |  |  |
| 第二周期 | 周期(s) |  |  |  |
|  | 扭转系数 |  |  |  |
| 第三周期 | 周期(s) |  |  |  |
|  | 扭转系数 |  |  |  |
| 第1扭转周期/第1平动周期 |  |  |  |  |
| 地震作用下基底剪力（kN） |  | X向 |  |  |
|  |  | Y向 |  |  |
| 首层剪重比 |  | X向 |  |  |
|  |  | Y向 |  |  |
| 地震作用下首层倾覆弯矩（kN.m） |  | X向 |  |  |
|  |  | Y向 |  |  |
| 考虑偶然偏心影响，地震作用下楼层竖向构件最大水平位移与平均水平位移比值（所在层） |  | X向 |  |  |
|  |  | Y向 |  |  |
| 考虑偶然偏心影响，地震作用下楼层竖向构件最大层间位移与平均层间位移比值（所在层） |  | X向 |  |  |
|  |  | Y向 |  |  |
| 地震作用下最大层间位移角（所在层） |  | X向 |  |  |
|  |  | Y向 |  |  |
| 50年一遇风荷载作用下最大层间位移角（所在层） |  | X向 |  |  |
|  |  | Y向 |  |  |
| 结构刚重比(高层结构) |  | X向 |  |  |
|  |  | Y向 |  |  |
| 薄弱所在层 |  | X向 |  |  |
|  |  | Y向 |  |  |
| 剪力墙底部加强部位墙肢最大轴压比 |  |  |  |  |
| 柱最大轴压比 |  |  |  |  |

注：对多塔结构应分块填写，对斜交结构应填写斜交方向的结果，异形柱结构应考虑45和135度方向地震作用。

4、分析计算结果需明确的主要结论：

（1）在风荷载及地震作用下各构件的强度和变形是否满足有关规范的要求，两个软件的主要计算结果是否接近,否则应给出相应的分析并确定哪个结果更合理；

（2）墙、柱的轴压比是否符合《建筑抗震设计规范》（GB5001-2001）的要求；

（3）按弹性方法计算的楼层层间最大位移与层高之比Δu/h是否小于《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）第5.5.1条要求；

（4）是否满足《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）第5.2.5条，关于各楼层最小地震剪力系数的规定。

（5）是否满足《高层建筑混凝土结构技术规程》（JGJ3-2002）中关于高层建筑结构扭转为主的第一自振周期与平动为主的第一自振周期之比不应大于A级高度0.9 和B级高度0.85的规定；

（6）是否满足《高层建筑混凝土结构技术规程》（JGJ3-2002）第4.3.5条，考虑偶然偏心影响下关于不规则建筑各楼层的最大层间位移不应大于该楼层两端层间位移平均值的A级高度1.5和B级高度1.4倍的规定；

（7）是否满足《高层建筑混凝土结构技术规程》（JGJ3-2002）第4.4.3条，关于楼层层间受剪承载力不应小于相邻上一层的A级高度65% 和B级高度75%的规定；

（8）刚重比计算结果是否满足《高层建筑混凝土结构技术规程》（JGJ3-2002）第5.4.4条关于结构稳定性的规定，是否按要求考虑重力了二阶效应的不利影响；

三、审查意见

| 审查单位 |  |
| --- | --- |
| 审查人 |  |
| 审查意见 |  |