汛后建筑工程安全复工检查表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  | 建筑面积 |  |  |
| 结构形式 |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |
| 基础类型 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 |  |  |  |  | 检查情况 |
| 1 | 排 水 系 统 | - 现场排水系统是否合理 - 现场排水系统是否畅通有效 - 现场抽水设备是否完备、配备数量是否合理 |  |  |  |  |  |
| 2 | 临 时设 施 | - 现场办公室、宿舍等临时设施选址是否安全 - 临时设施是否设置排水措施、能否满足排水要求 - 临时设施基础是否出现沉降，墙体是否有开裂现象 - 是否对泡水区域进行消毒，是否制定防止传染病发生的相应措施，是否制定传染病发生的报告制度 - 现场围墙（围护）是否有倒塌沉降等问题 |  |  |  |  |  |
| 3 | 基 坑 支 护 | - 有无设计图纸及相应的经审批施工方案（含专家论证意见） - 坑壁（边坡）土体有无松动、渗水、滑移及坍塌迹象，坑底有无变形、隆起迹象 - 支护体系是否完好有效、内支撑（锚杆）等支护结构是否安全稳定 - 基坑周边是否按规范采取安全防护措施及警示标志 - 基坑排水系统及相应设备是否合理有效 - 基坑变形监测工作是否合理规范 |  |  |  |  |  |
| 4 | 脚 手架 及模 板工 程 | - 脚手架方案有无设计计算书，是否合理 - 基础周围是否按照要求设置排水措施，排水是否畅通 - 基础是否有泡水及沉降现象 - 架体有无倾斜现象，是否制定加固及整改措施 - 架体连墙件是否满足要求，与建筑物连接是否牢固 - 楼层安全防护措施是否到位 - 安全网有无破损现象，是否重新进行拉设 - 脚手架警示标牌、安全标识是否齐全 |  |  |  |  | - 5 - |
| 5 | 临 时用 电 | - 临时用电施工组织设计是否经审批，现场是否按照设计方案实施 - 总配电室周围、现场电缆线路是否有积水 - 现场电器设备的接零、接地保护措施是否有效牢固 - 漏电保护装置是否灵敏，电线绝缘接头是否良好 - 是否对现场配电箱漏电开关进行断电能力电阻测试 - 配电箱防雨装置是否按要求设置，电缆线路是否架空绝缘 - 对于已处于泡水环境的项目是否采取拉闸断电措施（只留照明用电） |  |  |  |  |  |
| 6 | 大 型 机 械 设 备 | - 塔吊基础施工方案是否经审批，安装方案是否合理有效 - 塔吊基础是否有积水、沉降现象，排水是否畅通 - 塔吊基础周边的土体是否有变形、坍塌迹象 - 设备垂直度是否满足规范要求 - 设备结构是否有裂纹，连接螺栓是否松动 - 力矩限制器，重量限位器、超高、变幅、行走限位器是否灵敏可靠，有无损坏现象 - 多塔作业、高压电线等特殊环境作业是否编制专项方案 |  |  |  |  |  |
| 7 | 应 急预 案 | - 是否编制应急救援预案 - 应急预案是否合理、具有针对性 |  |  |  |  |  |
| 8 | 安 全教 育检 查记 录 | - 是否在开工前开展有针对性的专项安全教育 - 是否具有本次大雨期间施工现场巡查记录 - 项目部在开工前是否开展自查自纠排除隐患记录 |  |  |  |  |  |
| 9 | 卫 生 防 疫 | - 工地食堂卫生的防疫工作及监督管理是否规范 - 食堂工作人员是否持有健康证 - 对食品的检测、采样等是否规范到位 - 是否具有卫生防范及救援措施，救援设备是否齐全 |  |  |  |  |  |
| 10 | 工 程周 边环 境 | 1、 工程周边是否临近河流、水库、山坡、道路，是否靠近煤气管道、通讯电缆、市政管网等 2、 工程项目是否存在受周边环境影响的不安全因素 3、 现场是否有针对上述问题的应急预案或相应的救援措施 |  |  |  |  |  |
| 检查结论： |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位意见： |  |  | 监理单位意见： | 施工单位意见： |  |  | 起重机械安装（维护）单位意见： |