附件1－1：

工程建设强制性标准执行情况检查

建设行政主管部门工作评分用表

部门名称：

| 序 号 | 检查内容 | 满分 | 得分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 贯彻落实国家、省有关政策法规、规范性文件的情况 | 20 |  | 是否按要求组织开展相关工作? |
| 2 | 出台地方相关措施情况 | 10 |  | 是否出台或即将出台相关措施? |
| 3 | 制定地方相关发展规划情况 | 10 |  | 是否制定规划？规划的深度？规划实施情况？ |
| 4 | 组织机构情况 | 10 |  | 是否落实责任部门和人员？有无专项经费？ |
| 5 | 专项监督检查情况 | 20 |  | 是否组织自查？有无书面检查结果？ |
| 6 | 施工图设计文件审查工作开展情况 | 10 |  | 是否在施工图审查中发行违反强制性标准的情况进行处理？ |
| 7 | 相关培训和普及工作情况 | 10 |  | 是否组织标准培训？参加培训人员层次、数量、范围 |
| 8 | 工作创新举措情况 | 10 |  | 有何创新举措？成效如何？ |
| 以上得分 |  |  |  |  |
| 9 | 施工图设计文件抽查情况 | 30 |  | 是否发现施工图设计文件中存在违反强制性标准？ |
| 10 | 工地现场抽查情况 | 20 |  | 是否发现工地现场存在违反强制性标准？ |
| 合计得分 |  |  |  |  |

检查组成员签字：                                 检查日期：

附件1－2：

工程建设强制性标准执行情况检查

施工图设计文件抽查用表

工程所在地：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 |  |  |  | 总建筑面积 |  | 平方米 |
| 建筑类别 |  |  |  | 建筑层数 |  |  |
| 规划内容标准执行情况 |  |  |  |  |  |  |
| 勘察阶段标准执行情况 |  |  |  |  |  |  |
| 施工图设计阶段标准执行情况 | 建筑 |  |  |  |  |  |
|  | 结构 |  |  |  |  |  |
|  | 水电 |  |  |  |  |  |
|  | 暖通 |  |  |  |  |  |
|  | 电气 |  |  |  |  |  |
|  | 节能 |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 工程有关责任主体单位基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 |  |  |  |  | 资质情况 | 负责人及联系方式 |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工图审查机构 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |

检查组成员签字：                              检查日期：

附件1－3：

工程建设强制性标准执行情况检查

工地现场抽查用表

工程所在地：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 |  |  |  | 总建筑面积 | 平方米 |
| 建筑类别 |  |  |  | 建筑层数 |  |
| 建设单位 |  |  |  | 联系人 |  |
| 单位名称 |  |  |  | 资质情况 | 负责人及联系方式 |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |
| 检测单位 |  |  |  |  |  |
| 施工现场执行标准情况 | 施工单位执行标准专设机构、人员的情况 |  |  |  |  |
|  | 监理单位执行标准专设机构、人员的情况 |  |  |  |  |
|  | 现场实施情况（详细用表见1-3附） |  |  |  |  |

检查组成员签字：                              检查日期：

附件1－3附：                               基 本 要 求

受检地区：                                                                                                         时间： 年  月  日

| 工程名称 |  |  |  | 建设单位 |  | 检查人员 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构类型 |  |  |  | 受检部位 |  | 开工日期 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  | 负责人 |  |  |  |  |
| 《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300－2001） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 条号 | 项目 |  | 检查内容 |  |  | 检查方法 |  | 检查情况 | 判定 |  |
| 3.0.3.1 | 规范执行 |  | - 建筑工程施工质量应符合本标准和相关专业验收规范的规定。 |  |  | 检查规范、标准的储备与执行 |  |  | 符合 | 不符合 |
| 3.0.3.2 | 工程施工符合勘察、设计的要求 |  | 2. 建筑工程施工应符合工程勘察、设计文件的要求。 |  |  | 检查按图施工、技术交底、设计变更、组织设计 |  |  | 符合 | 不符合 |
| 3.0.3.3 | 人员资格 |  | 3.参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格。 |  |  | 检查资格证书 |  |  | 符合 | 不符合 |
| 3.0.3.4 | 验收过程 |  | 4.工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行。 |  |  | 检查验收程序 |  |  | 符合 | 不符合 |
| 3.0.3.5 | 隐蔽验收 |  | 5.隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收，并应形成验收文件。 |  |  | 检查隐蔽验收记录 |  |  | 符合 | 不符合 |
| 3.0.3.6 | 见证取样 |  | 6.涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按规定进行见证取样检测。 |  |  | 检查见证取样方案、报告、台账 |  |  | 符合 | 不符合 |
| 3.0.3.7 | 检验批 |  | 7.检验批的质量应按主控项目和一般项目验收。 |  |  | 抽查检验批验收记录 |  |  | 符合 | 不符合 |
| 3.0.3.8 | 功能检测 |  | 8.对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测。 |  |  | 抽查检测报告 |  |  | 符合 | 不符合 |
| 3.0.3.9 | 检测单位资质 |  | 9.承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位应具有相应资质。 |  |  | 检查检测单位及人员证书 |  |  | 符合 | 不符合 |
| 3.0.3.10 | 观感质量 |  | 10.工程的观感质量应由验收人员通过现场检查，并应共同确认。 |  |  | 抽查检查记录 |  |  | 符合 | 不符合 |
| 5.0.4 | 单位（子单位）工程验收 |  | 单位（子单位）工程质量验收合格应符合下列规定：1. 单位（子单位）工程所含分部（子分部）工程的质量均应验收合格。2.质量控制资料应完整。3.单位（子单位）工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整。4.主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定。5.观感质量应符合要求。 |  |  | 抽查分部验收、质量控制、功能检测、主要功能抽查、观感等验收资料 |  |  | 符合 | 不符合 |
| 5.0.7 | 严禁验收 |  | 通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程，单位（子单位）工程，严禁验收。 |  |  | 检查结构修补方案、验收报告 |  |  | 符合 | 不符合 |
| 6.0.3 | 验收报告 |  | 单位工程完工后，施工单位应自行组织有关人员进行检查评定，并向建设单位提交工程验收报告。 |  |  | 检查验收报告 |  |  | 符合 | 不符合 |
| 6.0.4 | 工程验收 |  | 建设单位收到工程验收报告后，应由建设单位（项目）负责人组织施工（含分包单位）、设计、监理等单位（项目）负责人进行单位（子单位）工程验收。 |  |  | 检查工程验收的组织与程序 |  |  | 符合 | 不符合 |
| 6.0.7 | 工程备案 |  | 单位工程质量验收合格后，建设单位应在规定时间内将工程竣工验收报告和有关文件，报建设行政管理部门备案。 |  |  | 检查工程竣工验收备案表 |  |  | 符合 | 不符合 |

地 基 基 础

受检地区：                                                                                                         时间： 年  月  日

| 工程名称 |  |  |  | 建设单位 |  | 检查人员 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构类型 |  |  |  | 受检部位 |  | 开工日期 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  | 负责人 |  |  |  |  |  |
| 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB 50202－2002）《先张法预应力混凝土管桩基础技术规程（DB33/1016－2004）》* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 条号 | 项目 |  | 检查内容 |  |  |  | 检查方法 |  | 检查情况 | 判定 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合 | 不符合 |
| 4.1.5 | 单一地基 |  | 对灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基，其竣工后的结果（地基强度或承载力）必须达到设计要求的标准。检验数量，每单位工程不应少于3点，1000m2以上工程，每100 m2至少应有1点，3000 m2以上工程，每300m2至少应有1点。每一独立基础下至少应有1点，基槽每20延米应有1点。 |  |  |  | 查阅检测报告 |  |  |  |  |
| 4.1.6 | 复合地基 |  | 对水泥土搅拌桩复合地基、高压喷射注浆桩复合地基、砂桩地基、振冲桩复合地基、土和灰土挤密桩复合地基、水泥粉煤灰碎石桩复合地基及夯实水泥土桩复合地基，其承载力检验，数量为总数的0.5%～1%，但不应少于3处。有单桩强度检验要求时，数量为总数的0.5%～1%，但不应少于3根。 |  |  |  | 查阅检测报告 |  |  |  |  |
| 5.1.3 | 打（压）入桩 |  | 打（压）入桩（预制混凝土方桩、先张法预应力管桩、钢桩）的桩位偏差，必须符合表5.1.3的规定。斜桩倾斜度的偏差不得大于倾斜度正切值的15%（倾斜角系桩的纵向中心线与铅垂线间夹角）。 |  |  |  | 全数检查，查阅桩位偏差表，施工记录，尺量5处。 |  |  |  |  |
| 4.2.5* | 外加剂质量 |  | 外加剂的质量应符合《混凝土外加剂》GB8076的规定，严禁使用氯盐类外加剂*。 |  |  |  | 查阅符合证，性能检测报告，复验报告。 |  |  |  |  |
| 6.1.5（1）* | 基坑开挖 |  | 严禁边打桩边开挖基坑*。 |  |  |  | 目测 |  |  |  |  |
| 5.1.4 | 灌注桩 |  | 灌注桩的桩位偏差必须符合表5.1.4的规定，桩顶标高至少要比设计标高高出0.5m，桩底清孔质量按不同的成桩工艺有不同的要求，应按本章的各节要求执行。每浇筑50m3必须有1组试件，小于50m3的桩，每根桩必须有1组试件。 |  |  |  | 查阅桩位偏差表，施工工序验收记录，监理旁站记录，施工日记，试块抗压强度报告，全数检查 |  |  |  |  |
| 5.1.5 | 工程桩承载力 |  | 工程桩应进行承载力检验。 |  |  |  | 查检测报告 |  |  |  |  |
| 7.1.3 | 土方开挖 |  | 土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致，并遵循“开槽支撑，先撑后挖，分层开挖，严禁超挖” 的原则。 |  |  |  | 目测 |  |  |  |  |
| 7.1.7 | 基坑（槽）、管沟开挖 |  | 基坑（槽）、管沟土方工程验收必须确保支护结构安全和周围环境安全为前提。当设计有指标时，以设计要求为依据，如无设计指标时应按表7.1.7的规定执行。 |  |  |  | 查阅监测报告 |  |  |  |  |
| 《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120－99） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.2 | 基坑边界周围 |  | 基坑边界周围地面应设排水沟，且应避免漏水、渗水进入 坑内；放坡开挖时，应对坡顶、坡面、坡脚采取降排水措施。 |  |  |  | 目测 |  |  |  |  |
| 3.7.3 | 基坑周边 |  | 基坑周边严禁超堆荷载。 |  |  |  | 目测 |  |  |  |  |
| 3.7.5 | 基坑开挖 |  | 基坑开挖过程中，应采取措施防止碰撞支护结构、工程桩 或扰动基底原状土。 |  |  |  | 目测 |  |  |  |  |
| 15.1.2 | 不稳定或欠稳定的边坡 |  | 对土石方开挖后不稳定或欠稳定的边坡，应根据边坡的地质特征和可能发生的破坏等情况，采取自上而下、分段跳槽、及时支护的逆作法或部分逆作法施工，严禁无序大开挖、大爆破作业。 |  |  |  | 旁站记录 |  |  |  |  |
| 15.1.6 | 一级边坡工程 |  | 一级边坡工程施工应采用信息施工法。 |  |  |  | 查阅施工方案，监测方案，监测报告，目测 |  |  |  |  |
| 15.4.1 | 岩石边坡 |  | 岩石边坡开挖采用爆破法施工时，应采用有效措施避免爆破对边坡和坡顶建（构）筑物的震害。 |  |  |  | 查阅施工方案，检查现场措施 |  |  |  |  |
| 《建筑地基处理技术规范》（JGJ79—2002） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.2 | 垫层施工 |  | 垫层的施工质量检验必须分层进行。应在每层的压实系数符合设计要求后铺填上层土。 |  |  |  | 检查压实系数检测报告 |  |  |  |  |
| 5.4.2 | 受压土层 |  | 排水竖并处理深度范围内和竖井底面以下受压土层，经预压所完成的竖向变形和平均固结度应满足设计要求。 |  |  |  | 查阅检测方案，检测报告，全数检查 |  |  |  |  |
|  | 预压地基土 |  | 应对预压的地基土进行原位十字板剪切试验和室内土工试验。必要时，尚应进行现场载荷试验，试验数量不应少于3 点。 |  |  |  | 查阅检测报告 |  |  |  |  |
| 6.3.5 | 强夯 |  | 当强夯施工所产生的振动对邻近建筑物或设备会产生有害的影响时，应设置监测点，并采取挖振沟等隔振或防振措施。 |  |  |  | 查阅检测方案，检查现场措施，全数检查 |  |  |  |  |
| 6.4.3 | 强夯处理地基 |  | 强夯处理后的地基竣工验收时，承载力检验应采用原位测试和室内土工试验。强夯置换后的地基竣工验收时，承载力检验除应采用单载试验检验外， 尚应采用动力触探等有效手段查明置换墩着底情况及承载力与密度随深度的变化， 对饱和粉土地基允许采用单墩复合地基载荷试验代替单墩载荷试验。 |  |  |  | 查阅检测方案，检测报告，全数检查 |  |  |  |  |
| 7.4.4 | 振冲处理地基 |  | 振冲处理后的地基竣工验收时，承载力检验应采用复合地基载荷试验。 |  |  |  | 查阅检测方案，检测报告 |  |  |  |  |
| 8.4.4 | 砂石桩地基 |  | 砂石桩地基竣工验收时，承载力检验应采用复合地基载荷试验。 |  |  |  | 查阅检测方案，检测报告 |  |  |  |  |
| 9.4.2 | 水泥粉煤灰碎石桩地基 |  | 水泥粉煤灰碎石桩地基竣工验收时，承载力检验应采用复合地基载荷试验。 |  |  |  | 查阅检测方案，检测报告，全数检查 |  |  |  |  |
| 10.4.2 | 夯实水泥土桩地基 |  | 夯实水泥土桩地基竣工验收时，承载力检验应采用单桩复合地基载荷试验。对重要或大型工程，尚应进行多桩复合地基载荷试验。 |  |  |  | 查阅检测方案，检测报告，全数检查 |  |  |  |  |
| 11.3.15 | 施工机械 |  | 水泥土搅拌法（干法）喷粉施工机械必须配置经国家计量部门确认的具有能瞬时检测并记录出粉量的粉体计量装置及搅拌深度自动记录仪。 |  |  |  | 查阅施工机械性能、并对机械现场核对 |  |  |  |  |
| 11.4.3 | 水泥土搅拌桩承载力 |  | 竖向承载水泥土搅拌桩地基竣工验收时，承载力检验应采用复合地基载荷试验和单桩载荷试验。 |  |  |  | 查阅检测方案，检测报告，全数检查 |  |  |  |  |
| 12.4.5 | 旋喷桩承载力 |  | 竖向承载旋喷桩地基竣工验收时，承载力检验应采用复合地基载荷试验和单桩载荷试验。 |  |  |  | 查阅检测方案，检测报告，全数检查 |  |  |  |  |
| 13.3.9 |  |  | 石灰桩施工时应采取防止冲孔伤人的有效措施，确保施工人员的安全。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.4.3 | 石灰桩地基 |  | 石灰桩地基竣工验收时，承载力检验应采用复合地基载荷试验。 |  |  |  | 查阅检测方案，检测报告，全数检查 |  |  |  |  |
| 14.4.3 | 灰土挤密桩和土挤密桩地基 |  | 灰土挤密桩和土挤密桩地基竣工验收时，承载力检验应采用复合地基载荷试验。 |  |  |  | 查阅检测方案，检测报告，全数检查 |  |  |  |  |
| 15.4.3 | 柱锤冲扩桩地基 |  | 柱锤冲扩桩地基竣工验收时，承载力检验应采用复合地基载荷试验。 |  |  |  | 查阅检测方案，检测报告，全数检查 |  |  |  |  |
| 16.4.2 | 单液硅化法处理后的地基 |  | 单液硅化法处理后的地基竣工验收时，承载力及其均匀性应采用动力 触探或其他原位测试检验。必要时，尚应在加固土的全部深度内，每隔1m 取土样进行室内试验，测定其压缩性和湿陷性。 |  |  |  | 查阅检测方案，检测报告，全数检查 |  |  |  |  |

“判定”填写说明：

- 由多项内容组成为一条的强制性条文，取最低级判定为该条的判定。

表5.1.3  预制桩（钢桩）桩位的允许偏差（mm）

| 项 | 项目 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 盖有基础梁的桩： - 垂直基础梁的中心线 - 沿基础梁的中心线 | 100+0.01H 150+0.01H |
| 2 | 桩数为1～3根桩基中的桩 | 100 |
| 3 | 桩数为4～16根桩基中的桩 | 1/2桩径或边长 |
| 4 | 桩数大于16根桩基中的桩： - 最外边的桩 - 中间桩 | 1/3桩径或边长 1/2桩径或边长 |
| 注：H为施工现场地面标高与桩顶设计标高的距离 |  |  |

表5.1.4  灌注桩的平面位置和垂直度的允许偏差

| 序号 | 成孔方法 |  |  | 桩径允许偏差（mm） | 垂直度允许偏差（%） | 桩位允许偏差（mm） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1～3根、单排桩基垂直于中心线方向和群桩基础的边桩 | 条形桩基沿中心线方向和群桩基础的中间桩 |
| 1 | 泥浆护壁钻孔桩 | D≤1000mm |  | ±50 | ＜1 | D/6，且不大于100 | D/4，且不大于150 |
|  |  | D＞1000mm |  | ±50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100+0.01H | 150+0.01H |
| 2 | 套管成孔灌注桩 | D≤500mm |  | -20 | ＜1 | 70 | 150 |
|  |  | D＞500mm |  |  |  | 100 | 150 |
| 3 | 千成孔灌注桩 |  |  | -20 | ＜1 | 70 | 150 |
| 4 | 人工挖孔桩 |  | 混凝土护壁 | +50 | ＜0.5 | 50 | 150 |
|  |  |  | 钢套管护壁 | +50 | ＜1 | 100 | 200 |
| 注：1桩径允许偏差的负值是指个别段面。 2采用复打、反插法施工的桩。其桩径允许偏差不受上表限制。 3 H为施工现场地面标高与桩顶设计标高的距离，D为设计桩径。 |  |  |  |  |  |  |  |

表7.1.7  基坑变形的监控值（cm）

| 基坑类别 | 围护结构墙顶位移监控值 | 围护结构墙体最大位移监控值 | 地面最大沉降监控值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级基坑 | 3 | 5 | 3 |
| 二级基坑 | 6 | 8 | 6 |
| 三级基坑 | 8 | 10 | 10 |
| 注：1 符合下列情况之一，为一级基坑： - 重要工程或支护结构做主体的一部分； - 开挖深度大于10m； - 与邻近建筑物，重要设施的距离在开挖深度以内的基坑； - 基坑范围内有历史文物、近代优秀建筑、重要管线等需严加保护的基坑。 2三级基坑为开挖深度小于7m，且周围环境无特别要求时的基坑。 3除一级和三级外的基坑属二级基坑。 4当周围已有的设施有特殊要求时，尚应符合这些要求。 |  |  |  |

钢 结 构 工 程

受检地区：                                                                                                         时间： 年  月  日

| 工程名称 |  |  |  | 建设单位 |  | 检查人员 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构类型 |  |  |  | 受检部位 |  | 开工日期 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  | 负责人 |  |  |  |  |
| 《钢结构工程施工质量验收规范》（GB 50205－2001） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 条号 | 项目 |  | 检查内容 |  |  | 检查方法 |  | 检查情况 | 判定 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合 | 不符合 |
| 4.2.1 | 钢材、钢铸件 |  | 钢材、钢铸件的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。进口钢材产品的质量应符合设计和合同规定标准的要求。 |  |  | 检查质保书、中文标志、检验报告及按规范要求复验的复验报告 |  |  |  |  |
| 4.3.1 | 焊接材料 |  | 焊接材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。 |  |  | 检查合格证、中文标志、检验报告、重要结构焊接材料的复验报告，全数检查。 |  |  |  |  |
| 4.4.1 | 紧固连接件 |  | 钢结构连接用高强度大六角头螺栓连接副、扭剪型高强度螺栓连接副、钢网架用高强度螺栓、普通螺栓、铆钉、自攻钉、拉铆钉、射钉、锚栓（机械型和化学试剂型）、地脚锚栓等紧固标准件及螺母、垫圈等标准配件、其品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。高强度大六角头螺栓连接副和扭剪型高强度螺栓连接副出厂时分别随箱带有扭炬系数和紧固轴力（预应力）的检验报告。 |  |  | 检查合格证，性能检测报告、中文标志及复验报告，全数检查。 |  |  |  |  |
| 5.2.2 | 焊工合格证 |  | 焊工必须经考试合格并取得合格证书。持证焊工必须在其考试合格项目及其认可范围内施焊。 |  |  | 核查焊工证原件 |  |  |  |  |
| 5.2.4 | 焊缝内部缺陷 |  | 设计要求全焊透的一、二级焊缝应采用超声波探伤进行内部缺陷的检验，超声波探伤不能对缺陷作出判断时，应采用射线探伤，其内部缺陷分级及探伤方法应符合现行国家标准《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级法》GB 11345或《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》GB 3323的规定。焊接球节点网架焊缝、螺栓球节点网架焊缝及圆管T、K、Y形节点相关线焊缝，其内部缺陷分级及探伤方法应分别符合国家现行标准《焊接球节点钢网架焊缝超声波探伤方法及质量分级法》JBJ/3034.1、《螺栓球节点网架焊缝超声波探伤方法及质量分级法》JBJ/T3034.2、《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81的规定。一级、二级焊缝的质量等级及缺陷分级应符合表5.2.4的规定。 |  |  | 检查超声波或射线探伤记录 |  |  |  |  |
| 6.3.1 | 螺栓检验摩擦面抗滑移系数 |  | 钢结构制作和安装单位应按本规范的规定分别进行高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数检验，现场处理的构件摩擦面应单独进行摩擦面抗滑移系数试验，其结果应符合设计要求。 |  |  | 检查试验报告和复验报告，全数检查。 |  |  |  |  |
| 8.3.1 | 吊车梁和吊车桁架挠度 |  | 吊车梁和吊车桁架不应下挠。 |  |  | 用水准仪和钢尺检查，全数检查。 |  |  |  |  |
| 10.3.4 | 单层钢结构整体变形 |  | 单层钢结构主体结构的整体垂直度小于H/1000，且不应大于25.0mm；整体平面弯曲的允许偏差小于L/1500，且不应大于25.0mm。 |  |  | 各选一处用经纬仪、全站仪等测量，或查检测报告 |  |  |  |  |
| 11.3.5 | 多层及高层钢结构整体变形 |  | 多层及高层钢结构主体结构的整体垂直度小于（H/2500+10.0），且不应大于50.0mm；整体平面弯曲的允许偏差小于L/1500，且不应大于25.0mm。（H：高度，L：跨度） |  |  | 各选一处用经纬仪、全站仪等测量，或查检测报告 |  |  |  |  |
| 12.3.4 | 钢网架挠度变形 |  | 钢网架结构总拼完成后及屋面完成后应分别测量其挠度值，且所测的挠度值不应超过相应设计值的1.15倍。 |  |  | 跨度24m及以下钢网架结构测量下弦中央一点；跨度24m以上钢网架结构测量下弦中央一点及跨度的四等分点。用钢尺和水准仪实测2处。查检测报告 |  |  |  |  |
| 14.2.2 | 防腐涂料涂装 |  | 涂料、涂装遍数、涂层厚度均应符合设计要求。当设计对涂层厚度无要求时，涂层干漆膜总厚度：室外应为150μm ，室内应为125μm ，其允许偏差为－25μm 。每遍涂层干漆膜厚度的允许偏差为－5μm 。 |  |  | 用干漆膜测厚仪检查 |  |  |  |  |
| 14.3.3 | 防火涂料涂装 |  | 薄涂型防火涂料的涂层厚度应符合有关耐火极限的设计要求。厚涂型防火涂料层的厚度，80%及以上面积应符合有关耐火极限的设计要求，且最薄处厚度不应低于设计要求的85%。 |  |  | 用涂层厚度测量仪、测针和钢尺检查，抽查测量3处，查阅检测报告。 |  |  |  |  |
| 《建筑钢结构焊接技术规程》（JGJ 81－2002） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.0.1 | 钢材及焊接填充材料 |  | 建筑钢结构用钢材及焊接填充材料的选用应符合设计图的要求，并应具有钢厂和焊接材料厂出具的质量证明书或检验报告；其化学成分、力学性能和其它质量要求必须符合国家现行标准规定。当采用其它钢材和焊接材料替代设计选用的材料时，必须经原设计单位同意。 |  |  | 查阅设计文件,产品合格证，性能检测报告，设计变更联系单 |  |  |  |  |
| 4.4.2 | 调质钢 |  | 严禁在调质钢上采用塞焊和槽焊焊缝。 |  |  | 抽查 |  |  |  |  |
| 5.1.1 | 焊接工艺评定 |  | 凡符合以下情况之一者，应在钢结构构件制作及安装施工之前进行焊接工艺评定：１国内首次应用于钢结构工程的钢材（包括钢材牌号与标准相符但微合金强化元素的类别不同和供货状态不同，或国外钢号国内生产）；２国内首次应用于钢结构工程的焊接材料；３设计规定的钢材类别、焊接材料、焊接方法、接头形式、焊接位置、焊后热处理制度以及施工单位所采用的焊接工艺参数、预热后热措施等各种参数的组合条件为施工企业首次采用。 |  |  | 查阅焊接工艺评定报告，全数检查。 |  |  |  |  |
| 7.1.5 | 焊缝 |  | 抽样检查的焊缝数如不合格率小于２％时，该批验收应定为合格；不合格率大于５％时，该批验收应定为不合格；不合格率为２％～５％时，应加倍抽检，且必须在原不合格部位两侧的焊缝延长线各增加一处，如在所有抽检焊缝中不合格率不大于３％时，该批验收应定为合格，大于３％时，该批验收应定为不合格。当批量验收不合格时，应对该批余下焊缝的全数进行检查。当检查出一处裂纹缺陷时，应加倍抽查，如在加倍抽检焊缝中未检查出其它裂纹缺陷时，该批验收应定为合格，当检查出多处裂纹缺陷或加倍抽查又发现裂纹缺陷时，应对该批余下焊缝的全数进行检查。 |  |  | 查阅检查报告，重要结构现场抽查3～5处。 |  |  |  |  |
| 7.3.3（1、2） | 焊缝内部缺陷 |  | 设计要求全焊透的，其内部缺陷的检验应符合下列要求：１一级焊缝应进行１００％的检验，其合格等级应为现行国家标准《钢焊缝手工超声波探伤方法及质量分级法》（ＧＢ１１３４５）Ｂ级检验的Ⅱ级及Ⅱ级以上；２二级焊缝应进行抽检，抽检比例应不小于２０％，其合格等级应为现行国家标准《钢焊缝手工超声波探伤方法及质量分级法》（ＧＢ１１３４５）Ｂ级检验的Ⅲ级及Ⅲ级以上； |  |  | 查阅检验报告。 |  |  |  |  |

“判定”填写说明：

1.由多项内容组成为一条的强制性条文，取最低级判定为该条的判定结果。

表5.2.4  一、二级焊缝质量等级及缺陷分级

| 焊缝质量等级 |  | 一级 | 二级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内部缺陷超声波探伤 | 评定等级 | Ⅱ | Ⅲ |
|  | 检验等级 | B级 | B级 |
|  | 探伤比例 | 100% | 20% |
| 内部缺陷射线探伤 | 评定等级 | Ⅱ | Ⅲ |
|  | 检验等级 | AB级 | AB级 |
|  | 探伤比例 | 100% | 20% |
| 注：探伤比例的计数方法应按以下原则确定：（1）对工厂制作焊缝，应按每条焊缝计算百分比，且探伤长度应不小于200mm，当焊缝长度不足200mm时，应对整条焊缝进行探伤；（2）对现场安装焊缝，应按同一类型、同一施焊条件的焊缝数计算百分比，探伤长度应不小于200mm，并应不少于1条焊缝。 |  |  |  |

砌 体 结 构

受检地区：                                                                                                         时间： 年  月  日

| 工程名称 |  |  |  | 建设单位 |  | 检查人员 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构类型 |  |  |  | 受检部位 |  | 开工日期 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  | 负责人 |  |  |  |  |
| 《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203－2002） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 条号 | 项目 |  | 检查内容 |  |  | 检查方法 |  | 检查情况 | 判定 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合 | 不符合 |
| 4.0.1 | 水泥 |  | 水泥进场使用前，应分批对其强度、安定性进行复验。检验批应以同一生产厂家、同一编号为一批。当在使用中对水泥质量由怀疑或水泥出厂超过三个月（快硬硅酸盐水泥超过一个月）时，应复查试验，并按其结果使用。不同品种的水泥，不得混合使用。 |  |  | 检查合格证、性能检测报告、复验报告 |  |  |  |  |
| 4.0.8 | 外加剂 |  | 凡在砂浆中掺入有机塑化剂、早强剂、缓凝剂、防冻剂等，应经检验和试配符合要求后，方可使用。有机塑化剂应有砌体强度的型式检验报告。 |  |  | 检查合格证、性能检测报告、复验报告各3批次。 |  |  |  |  |
| 5.2.1 | 砖、砂浆 |  | 砖和砂浆的强度等级必须符合设计要求。 三组/25m3 |  |  | 检查砖的合格证、性能检测报告、复试报告、砂浆试块报告各3份。 |  |  |  |  |
| 5.2.3 | 砖砌体砌筑 |  | 砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑，严禁无可靠措施的内外墙分砌施工，对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎，斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3。 |  |  | 目测，检查5处。 |  |  |  |  |
| 6.1.2 | 小砌块 |  | 施工时所用的小砌块的产品龄期不应小于28d。 |  |  | 检查出厂合格证、检测报告、 |  |  |  |  |
| 6.1.7 | 小砌块外观质量 |  | 承重墙体严禁使用断裂小砌块。 |  |  | 目测，检查5处。 |  |  |  |  |
| 6.1.9 | 小砌块砌筑 |  | 小砌块应底面朝上反砌于墙上。 |  |  | 目测，检查5处。 |  |  |  |  |
| 6.2.1 | 小砌块、砂浆 |  | 小砌块和砂浆的强度等级必须符合设计要求。 |  |  | 检查砌块和砂浆试块的复试报告，全数检查。 |  |  |  |  |
| 6.2.3 | 小砌块砌体砌筑 |  | 墙体转角处和纵横墙交接处应同时砌筑。临时间断处应砌成斜槎，斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3。 |  |  | 目测，检查5处。 |  |  |  |  |
| 7.1.9 | 石砌体 挡土墙 |  | 挡土墙的泄水孔当设计无规定时，施工应符合下列规定：1泄水孔应均匀设置，在每米高度上间隔2m左右设置一个泄水孔。2泄水孔与土体间铺设长宽各为300mm、厚200mm的卵石或碎石作疏水层。 |  |  | 目测、尺量、检查5处。 |  |  |  |  |
| 7.2.1 | 石材、砂浆 |  | 石材及砂浆强度等级必须符合设计要求。 |  |  | 检查石材的质保书、合格证，砂浆试块试验报告，全数检查。 |  |  |  |  |
| 8.2.1 | 钢筋 |  | 钢筋的品种、规格和数量应符合设计要求。 一批/60T |  |  | 检查合格证、性能检测报告、复试报告，隐蔽工程验收记录各3份。 |  |  |  |  |
| 8.2.2 | 混凝土、砂浆 |  | 构造柱、芯柱、组合砌体构件、配筋砌体剪力墙构件的混凝土或砂浆的强度等级应符合设计要求。 |  |  | 检查试块复试报告各5份。 |  |  |  |  |
| 10.0.4 | 冬期施工所用材料 |  | 冬期施工所用材料应符合下列规定：1石灰膏、电石膏等应防止受冻，如遭冻结，应经融化后使用；2拌制砂浆用砂，不得含有冰块和大于10mm的冻结块；3砌体用砖或其他块材不得遭水浸冻。 |  |  | 观察，全数检查。 |  |  |  |  |
| 《混凝土多孔砖建筑技术规程》（D不合格 33/1014－2003） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.4 | 拉结筋 |  | 后砌的非承重砌体隔壁，应沿墙高每隔500mm配置2根Φ6的钢筋与承重墙或柱拉结，每边伸入墙内不应小于500mm，柱内不应小于40d。 |  |  | 目测检查3～5处。 |  |  |  |  |
| 6.2.1 | 施工 |  | 混凝土多孔砖不应浇水砌筑。 |  |  | 目测 |  |  |  |  |

“判定”填写说明：

1.由多项内容组成为一条的强制性条文，取最低级判定为该条的判定。

2.带*的条文为省标。

防 水 工 程

受检地区：                                                                                                         时间： 年  月  日

| 工程名称 |  |  |  | 建设单位 |  | 检查人员 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构类型 |  |  |  | 受检部位 |  | 开工日期 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  | 负责人 |  |  |  |  |
| 《地下防水工程质量验收规范》（GB 50208－2002） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 条号 | 项目 |  | 检查内容 |  |  | 检查方法 |  | 检查情况 | 判定 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合 | 不符合 |
| 3.0.6 | 防水材料 |  | 地下防水工程所使用的防水材料，应有产品的合格证书和性能检测报告，材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。不合格材料不得在工程中使用。 (附录A、B) |  |  | 检查产品合格证、性能检测报告、复试报告。 |  |  |  |  |
| 4.1.8 | 防水混凝土 |  | 防水混凝土的抗压强度和抗渗压力必须符合设计要求。 |  |  | 检查抗压、抗渗试验报告。 |  |  |  |  |
| 4.1.9 | 细部构造 |  | 防水混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道、埋设件等设置和构造，均须符合设计要求，严禁有渗漏。 |  |  | 观察检查 |  |  |  |  |
| 4.2.8 | 水泥砂浆防水层 |  | 水泥砂浆防水层各层之间必须结合牢固，无空鼓现象。 |  |  | 小锤检查10处。 |  |  |  |  |
| 4.5.5 | 塑料板防水层 |  | 塑料板的搭接缝必须采用热风焊接，不得有渗漏。 |  |  | 目测，充气检查3处。 |  |  |  |  |
| 5.1.10 | 喷锚支护喷射 混凝土 |  | 喷射混凝土抗压强度、抗渗压力及锚杆抗拔力必须符合设计要求。 |  |  | 检查混凝土和锚杆试验报告 |  |  |  |  |
| 6.1.8 | 渗排水、盲沟排水 |  | 反滤层的砂、石粒径和含泥量必须符合设计要求。 |  |  | 检查砂石试验报告 |  |  |  |  |
| 《屋面工程质量验收规范》（G不合格 50207－2002） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.0.6 | 防水、隔热保温材料 |  | 屋面工程所采用的防水、保温隔热材料应有产品合格证书和性能检测报告，材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。 |  |  | 检查产品合格证、性能检测报告、复试报告。 |  |  |  |  |
| 4.1.8 | 找平层排水坡度 |  | 屋面（含天沟、檐沟）找平层的排水坡度，必须符合设计要求。 |  |  | 拉线尺量3处。 |  |  |  |  |
| 4.2.9 | 保温层含水率 |  | 保温层的含水率必须符合设计要求。 |  |  | 目测3处、检查复试报告。 |  |  |  |  |
| 4.3.16 | 卷材防水层 |  | 卷材防水层不得有渗漏或积水现象。 |  |  | 目测、检查淋水、蓄水试验报告3份。 |  |  |  |  |
| 5.3.10 | 涂膜防水层 |  | 涂膜防水层不得有渗漏或积水现象。 |  |  | 目测、检查淋水、蓄水试验报告1～3份。 |  |  |  |  |
| 6.1.8 | 细石混凝土防水层 |  | 细石混凝土防水层不得有渗漏或积水现象。 |  |  | 目测、检查淋水、蓄水试验报告1～3份。 |  |  |  |  |
| 6.2.7 | 密封材料嵌填 |  | 密封材料嵌填必须密实、连续、饱满，粘结牢固，无气泡、开裂、脱落等缺陷。 |  |  | 观察检查5处。 |  |  |  |  |
| 7.1.5 | 平瓦屋面 |  | 平瓦必须铺置牢固。地震设防地区或坡度大于50%的屋面，应采取固定加强措施。 |  |  | 观察和手扳检查5处。 |  |  |  |  |
| 7.3.6 | 金属板材屋面 |  | 金属板材的连接和密封除了必须符合设计要求，不得有渗漏现象。 |  |  | 目测、检查淋水、蓄水试验报告1～3份。 |  |  |  |  |
| 8.1.4 | 架空屋面 |  | 架空隔热制品的质量必须符合设计要求，严禁有断裂和露筋等缺陷。 |  |  | 目测、检查合格证和试验报告1～3份。 |  |  |  |  |
| 9.0.11 | 细部构造 |  | 天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造，必须符合设计要求。 |  |  | 目测、检查隐蔽验收记录 |  |  |  |  |

“判定”填写说明：

1.由多项内容组成为一条的强制性条文，取最低级判定为该条的判定。

装 饰 装 修 工 程

受检地区：                                                                                                         时间： 年  月  日

| 工程名称 |  |  |  | 建设单位 |  | 检查人员 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构类型 |  |  |  | 受检部位 |  | 开工日期 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  | 负责人 |  |  |  |  |  |
| 《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB 50209－2002） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 条号 | 项目 |  | 检查内容 |  |  |  | 检查方法 |  | 检查情况 | 判定 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合 | 不符合 |
| 3.0.3 | 建筑地面材料 |  | 建筑地面工程采用的材料应按设计要求和本规范的规定选用，并应符合国家标准的规定；进场材料应有中文质量合格证明文件、规格、型号及性能检测报告，对重要材料应有复验报告。 |  |  |  | 查阅材料的合格证、性能检测报告、复试报告，每种材料抽查1份。 |  |  |  |  |
| 3.0.6 | 厕浴间材料 |  | 厕浴间和有防滑要求的建筑地面的板材材料应符合设计要求。 |  |  |  | 按设计文件全检。 |  |  |  |  |
| 3.0.15 | 厕浴间标高 |  | 厕浴间、厨房和有排水（或其他液体）要求的建筑地面面层与相连接各类面层的标高差应符合设计要求。 |  |  |  | 尺量，抽查5～10间。 |  |  |  |  |
| 4.9.3 | 立管、地漏等节点 |  | 有防水要求的建筑地面工程，铺设前必须对立管、套管和地漏与楼板节点之间进行密封处理；排水坡度应符合设计要求。 |  |  |  | 查阅隐蔽验收记录，目测，尺量抽查3～5间。泼水检查 |  |  |  |  |
| 4.10.8 | 厕浴间及防水地面隔离层构造 |  | 厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层。楼层结构必须采用现浇混凝土或整块预制混凝土板，混凝土强度等级不应小于C20；楼板四周除门洞外，应做混凝土翻边，其高度不应小于120mm，施工时结构层标高和预留孔洞位置应准确，严禁乱凿洞。 |  |  |  | 查阅隐蔽验收记录。观察和钢尺检查5～10处。蓄水试验 |  |  |  |  |
| 4.10.10 | 防水隔离层 |  | 防水隔离层严禁渗漏，坡向应正确、排水通畅。 |  |  |  | 查阅隐蔽验收记录，灌水试验记录3～5份。 |  |  |  |  |
| 5.7.4 | 不发火（防暴的）面层 |  | 不发火（防爆的）面层采用的碎石应选用大理石、白云石或其他石料加工而成，并以金属或石料撞击时不发生火花为合格；砂应质地坚硬、表面粗糙、其粒径宜为0.15～5mm，含泥量不应大于3%，有机物含量不应大于0.5%；水泥应采用普通硅酸盐水泥，其强度等级不应小于32.5；面层分格的嵌条应采用不发生火花的材料配制。配制时应随机检查，不得混入金属或其他易发生火花的杂质。 |  |  |  | 查阅材料报验单，水泥合格证，砂试验报告，配合比记录1～3份。 |  |  |  |  |
| 《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB 50210－2001） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 设计 |  | 建筑装饰装修工程必须进行设计，并出具完整的施工图设计文件 |  |  |  | 查阅施工图，图审记录。 |  |  |  |  |
| 3.1.5 | 设计的结构安全和主要使用功能 |  | 建筑装饰装修工程设计必须保证建筑物的结构安全和主要使用功能。当涉及主体和承重结构改动或增加荷载时，必须由原结构设计单位或具备相应资质的设计单位核查有关原始资料，对既有建筑结构的安全性进行核验、确认。 |  |  |  | 查阅设计单位资质，原结构设计单位确认意见。 |  |  |  |  |
| 3.2.3 | 材料中的有害物质 |  | 建筑装饰装修工程所用材料应符合国家有关建筑装饰装修材料有害物质限量标准的规定。 |  |  |  | 查阅性能检测报告，复验报告 |  |  |  |  |
| 3.2.9 | 防火处理 |  | 建筑装饰装修工程所使用的材料应按设计要求进行防火，防腐和防虫处理。 |  |  |  | 抽查5处，查阅处理方案。 |  |  |  |  |
| 3.3.4 | 擅自改动主体结构与使用功能 |  | 建筑装饰装修工程施工中，严禁违反设计文件擅自改动建筑主体、承重结构或主要使用功能；严禁未经设计确认和有关部门批准擅自拆改水、暖、电、燃气、通讯等配套设施。 |  |  |  | 对照原设计图，查阅装修施工图，检查有无变更，变更审批资质与程序。 |  |  |  |  |
| 3.3.5 | 使用过程的环保 |  | 施工单位应遵守有关环境保护的法律法规，并应采取有效措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废弃物、噪声、振动等对周围环境造成的污染和危害。 |  |  |  | 对照文明施工方案，检查环保措施是否落实。 |  |  |  |  |
| 4.1.12 | 外墙和顶棚抹灰 |  | 外墙和顶棚的抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固。 |  |  |  | 小锤击打抽查10间。 |  |  |  |  |
| 5.1.11 | 门窗安装 |  | 建筑外门窗的安装必须牢固。在砌体上安装门窗严禁用射钉固定。 |  |  |  | 抽查5～10只窗。 |  |  |  |  |
| 6.1.12 | 重型吊灯 |  | 重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上。 |  |  |  | 抽查1～5处。 |  |  |  |  |
| 8.2.4 | 饰面板安装 |  | 饰面板安装工程的预埋件（或后置埋件）、连接件的数量、规格、位置、连接方法和防腐处理必须符合设计要求。后置埋件的现场拉拔强度必须符合设计要求。饰面板安装必须牢固。 |  |  |  | 查阅施工方案，后置埋件拉拔试验报告，现场目测抽查5～10处。 |  |  |  |  |
| 8.3.4 | 饰面砖粘贴 |  | 饰面砖粘贴必须牢固。 |  |  |  | 抽查小锤击打10～20处。外墙粘接试验报告 |  |  |  |  |
| 9.1.8 | 幕墙结构胶 |  | 隐框、半隐框幕墙所采用的结构粘结材料必须是中性硅酸酮结构密封胶，其性能必须符合《建筑用硅酮结构密封胶》（G不合格 16776）的规定；硅酮结构密封胶必须在有效期内使用。 |  |  |  | 查阅产品合格证，检测报告，复试报告及产品有效期。 |  |  |  |  |
| 9.1.13 | 预埋件 |  | 主体结构与幕墙连接的各种预埋件，其数量、规格、位置和防腐处理必须符合设计要求。 |  |  |  | 抽查5处。 |  |  |  |  |
| 9.1.14 | 框架主体、横梁连接 |  | 幕墙的金属框架与主体结构预埋件的连接、立柱与横梁的连接及幕墙面板的安装必须符合设计要求，安装必须牢固。 |  |  |  | 抽查5～10处。 |  |  |  |  |
| 12.5.6 | 栏杆 |  | 护栏高度、栏杆间距、安装位置必须符合设计要求。护栏安装必须牢固。 1.05m |  |  |  | 尺量，观察，手扳5～10处。 |  |  |  |  |
| 《金属与石材幕墙工程技术规范》（JGJ 133－2001） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | 石材强度 |  | 花岗石板材的弯曲强度应经法定检测机构检测确定，其弯曲强度不应小于8.0MPa。 |  |  |  | 查阅检测报告。 |  |  |  |  |
| 3.5.2 | 密封胶 |  | 同一幕墙工程应采用同一品牌的单组分或双组分的硅酮结构密封胶，并应有保质年限的质量证书。用于石材幕墙的硅酮结构密封胶还应有证明无污染的试验报告。 |  |  |  | 查阅合格证，出厂日期，性能检测报告，复试报告。 |  |  |  |  |
| 3.5.3 | 结构胶与耐候胶配套使用 |  | 同一幕墙工程应采用同一品牌的硅酮结构密封胶和硅酮耐候密封胶配套使用。 |  |  |  | 抽查2组。 |  |  |  |  |
| 5.6.6 | 横梁连接 |  | 横梁应通过角码、螺钉或螺栓与立柱，角码应能承受横梁的剪力。螺钉数量不应少于3 个，螺栓不应少于2 个。横梁与立之间应有一定的相对位移能力。 |  |  |  | 目测3～5处。 |  |  |  |  |
| 5.7.2 | 立柱连结 |  | 上下立柱之间应有不小于15mm 的缝隙，并应采用芯柱连结。芯柱总长度不应小于400mm。芯柱与立柱应紧密接触。芯柱与下柱之间应采用不锈钢螺栓固定 |  |  |  | 目测3～5处。 |  |  |  |  |
| 5.7.11 | 立柱与角码连接 |  | 立柱应采用螺栓与角码连接，并再通过角码与预埋件或钢构件连接。螺栓直径不应小于10mm，连接螺栓应按现行国家标准《钢结构设计规范》(GBJ 17)进行承载力计算。立柱与角码采用不同金属材料时应采用绝缘垫片分隔。 |  |  |  | 目测3～5处。 |  |  |  |  |
| 6.3.2 | 钢销式安装 |  | 钢销式安装的石板加工应符合下列规定: 1 钢销的孔位应根据石板的大小而定。孔位距离边端不得小于石板厚度的3 倍，也不得大于180mm；钢销间距不宜大于600mm；边长不大于1.0m 时每边应设两个钢销，边长大于1.0m 时应采用复合连接；2 石板的钢销孔的深度宜为22～33mm，孔的直径宜为7mm 或8mm，钢销直径宜为5mm 或6mm，钢销长度宜为20～30mm；3 石板的钢销孔处不得有损坏或崩裂现象，孔径内应光滑、洁净。 |  |  |  | 目测，尺量3～5处。 |  |  |  |  |
| 6.5.1 | 构件质量 |  | 金属与石材幕墙构件应按同一种类构件的5%进行抽样检查，且每种构件不得少于5 件。当有一个构件抽检不符合上述规定时，应加倍抽样复验，全部合格后方可出厂。 |  |  |  | 同一种类抽查1件。 |  |  |  |  |
| 7.2.4 | 金属、石材幕墙预埋件 |  | 金属、石材幕墙与主体结构连接的预埋件，应在主体结构施工时按设计要求埋设。预埋件应牢固，位置准确，预埋件的位置误差应按设计要求进行复查。当设计无明确要求时，预埋件的标高偏差不应大于10mm，预埋件位置差不应大于20mm。 |  |  |  | 尺量，抽查5～10处。 |  |  |  |  |
| 7.3.10 | 幕墙安装验收项目 |  | 幕墙安装施工应对下列项目进行验收: 1主体结构与立柱、立柱与横梁连接节点安装及防腐处理；2 幕墙的防火、保温安装；3 幕墙的伸缩缝、沉降缝、防震缝及阴阳角的安装；4 幕墙的防雷节点的安装；5 幕墙的封口安装。 |  |  |  | 查阅验收记录，对照设计图纸抽查5～10处。 |  |  |  |  |

“判定”填写说明：

1.由多项内容组成为一条的强制性条文，取最低级判定为该条的判定。

混凝土结构工程

受检地区：                                                                                                         时间： 年  月  日

| 工程名称 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 检查人员 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构类型 |  |  |  |  | 受检部位 |  | 开工日期 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目经理 |  | 负责人 |  |  |  |  |
| 《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204－2002） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 条号 | 项目 |  | 检查内容 |  |  |  | 检查方法 |  | 检查情况 | 判定 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合 | 不符合 |
| 4.1.1 | 模板设计 |  | 模板及其支架应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载。 |  |  |  | 查阅施工方案及审批手续是否齐全 |  |  |  |  |
| 4.1.3 | 模板拆除 |  | 模板及其支架拆除的顺序及安全措施应按施工技术方案执行。 |  |  |  | 目测，对照施工方案抽查两处。 |  |  |  |  |
| 5.1.1 | 钢筋代换 |  | 当钢筋的品种、级别或规格需作变更时，应办理设计变更文件。 |  |  |  | 检查设计变更文件 |  |  |  |  |
| 5.2.1 | 钢筋力学性能 |  | 钢筋进场时，应按现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB 1499等的规定抽取试件作力学性能检验，其质量必须符合有关标准的规定。检查数量：按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。 |  |  |  | 检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告3份，现场抽取不同钢筋规格试件各一组进行试验。 |  |  |  |  |
| 5.2.2 | 抗震用钢筋性能 |  | 对有抗震设防要求的框架结构，其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求；当设计无具体要求时，对一、二级抗震等级，检验所得的强度实测值应符合下列规定：1.钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25；2.钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3。检查数量：按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。 |  |  |  | 检查进场复验报告3份。 |  |  |  |  |
| 5.5.1 | 钢筋安装 |  | 钢筋安装时，受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求。 |  |  |  | 观察、钢尺检查，现场全数检查，检查梁、柱节点监理旁站记录。 |  |  |  |  |
| 6.2.1 | 预应力钢筋性能 |  | 预应力筋进场时，应按现行国家标准《预应力混凝土用钢绞线》GB/T5224等的规定抽取试件作力学性能检验，其质量必须符合有关标准的规定。检查数量：按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。 |  |  |  | 检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。现场抽取不同钢筋规格试件各一组进行试验。 |  |  |  |  |
| 6.3.1 | 预应力钢筋安装 |  | 预应力筋安装时，其品种、级别、规格、数量必须符合设计要求。 |  |  |  | 观察、钢尺检查，现场全数检查。 |  |  |  |  |
| 6.4.4 | 张拉控制 |  | 张拉过程中应避免预应力筋断裂或滑脱；当发生断裂或滑脱时，必须符合下列规定：1.对后张法预应力结构构件，断裂或滑脱的数量严禁超过同一截面预应力筋总根数的3%，且每束钢丝不得超过一根；对多跨双向连续板，其同一截面应按每跨计算；2.对先张法预应力构件，在浇筑混凝土前发生断裂或滑脱的预应力筋必须予以更换。 |  |  |  | 观察、检查张拉记录。 |  |  |  |  |
| 7.2.1 | 水泥性能 |  | 水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查，并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验，其质量必须符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB 175等的规定。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月（快硬硅酸盐水泥超过一个月）时，应进行复验，并按复验结果使用。钢筋混凝土结构、预应力混凝土结构中，严禁使用含氯化物的水泥。检查数量：按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥，袋装不超过200t为一批，散装不超过500t为一批，每批抽样不少于一次。 |  |  |  | 检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告各3份。 |  |  |  |  |
| 7.2.2 | 外加剂质量 |  | 混凝土中掺用外加剂的质量及应用技术应符合现行国家标准《混凝土外加剂》GB 8076、《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119等和有关环境保护的规定。预应力混凝土结构中，严禁使用含氯化物的外加剂。钢筋混凝土结构中，当使用含氯化物的外加剂时，混凝土中氯化物的总含量应符合现行国家标准《混凝土质量控制标准》GB 50164的规定。检查数量：按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。 |  |  |  | 检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告各3份。 |  |  |  |  |
| 7.4.1 | 混凝土试件取样 |  | 结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件，应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定：1.每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土，取样不得少于一次；2.每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时，取样不得少于一次；3.当一次连续浇筑超过1000m3时，同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次；4.每一楼层、同一配合比的混凝土，取样不得少于一次；5.每次取样应至少留置一组标准养护试件，同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。 |  |  |  | 检查同条件养护方案，检查施工记录及试件强度试验报告，现场回弹检测10处。 |  |  |  |  |
| 8.2.1 | 外观质量严重缺陷 |  | 现浇结构的外观质量不应有严重缺陷。对已经出现的严重缺陷，应由施工单位提出技术处理方案，并经监理（建设）单位认可后进行处理。对经处理的部位，应重新检查验收。 |  |  |  | 观察、检查技术处理方案， |  |  |  |  |
| 8.3.1 | 尺寸偏差严重缺陷 |  | 现浇结构不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。混凝土设备基础不应有影响结构性能和设备安装的尺寸偏差。对超过尺寸允许偏差且影响结构性能和安装、使用功能的部位，应由施工单位提出技术处理方案，并经监理（建设）单位认可后进行处理。对经处理的部位，应重新检查验收。 |  |  |  | 量测，检查技术处理方案 |  |  |  |  |
| 9.1.1 | 预制构件结构性能 |  | 预制构件应进行结构性能检验。结构性能检验不合格的预制构件不得用于混凝土结构。 |  |  |  | 检查构件出厂合格证，性能检测报告，质保书 |  |  |  |  |
| 《钢筋焊接及验收规程》（JGJ18－2003） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.0.3 | 焊工资格 |  | 从事钢筋焊接施工的焊工必须持有焊工考试合格证，才能上岗操作。 |  |  |  | 核查原件与报批复印件 是否符合 |  |  |  |  |
| 3.0.5 | 钢材、焊接材料 |  | 凡施焊的各种钢筋、钢板均应有质量证明书； 焊条、焊剂应有产品合格证。 |  |  |  | 抽查3份 |  |  |  |  |
| 4.1.3 | 焊接施工前的试验 |  | 在工程开工正式焊接之前，参与该项施焊的焊工应进行现场条件下的焊接工艺试验，并经试验合格后，方可正式生产。试验结果应符合质量检验与验收时的要求。 |  |  |  | 检查工艺试验报告 |  |  |  |  |
| 5.1.7 | 焊接接头受拉性能 |  | 钢筋闪光对焊接头、电弧焊接头、电渣压力焊接头、气压焊接头拉伸试验结果均应符合下列要求： 1. 3个热轧钢筋接头试件的抗拉强度均不得小于该牌号钢筋规定的抗拉强度； RRB400 钢筋接头试件的抗拉强度均不得小于570N/mm2；2. 至少应有2个试件断于焊缝之外，并应呈延性断裂。当达到上述2项要求时， 应评定该批接头为抗拉强度合格。 当试验结果有2个试件抗拉强度小于钢筋规定的抗拉强度；或3个试件均在焊缝或热影响区发生脆性断裂时，则一次判定该批接头为不合格品。当试验结果有1个试件的抗拉强度小于规定值，或2个试件在焊缝或热影响区发生脆性断裂，其抗拉强度均小于钢筋规定抗拉强度的1.10倍时，应进行复验。复验时，应再切取6个试件。复验结果，当仍有1个试件的抗拉强度小于规定值，或有3个试件断于焊缝或热影响区呈脆性断裂，其抗拉强度小于钢筋规定抗拉强度的1.10倍时，应判定该批接头为不合格品。 注：当接头试件虽断于焊缝或热影响区，呈脆性断裂，但其抗拉强度大于或等于钢筋规定抗拉强度的1.10倍时，可按断于焊缝或热影响区之外，呈延性断裂同等对待。 |  |  |  | 抽查复验报告3－5份，现场抽取2组试件试拉 |  |  |  |  |
| 5.1.8 | 焊接接头弯曲性能 |  | 闪光对焊接头、气压焊接头进行弯曲试验时，应将受压面的金属毛刺和镦粗凸起部分消除，且应与钢筋的外表齐平。弯曲试验可在万能试验机、手动或电动液压弯曲试验器上进行，焊缝应处于弯曲中心点，弯心直径和弯曲角应符合表5.1.8 的规定。当试验结果，弯至90°，有2个或3个试件外侧（含焊缝和热影响区）未发生破裂，应评定该批接头弯曲试验合格。当3 个试件均发生破裂，则一次判定该批接头为不合格品。当有2个试件发生破裂，应进行复验。复验时，应再切取6个试件。复验结果，当有3个试件发生破裂时，应判定该批接头为不合格品。注：当试件外侧横向裂纹宽度达到0.5mm 时，应认定已经破裂。 |  |  |  | 抽查复验报告3－5份，现场抽取2组试件试拉 |  |  |  |  |
| 《钢筋机械连接通用技术规程》（JGJ107－2003） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.0.5 | 接头等级的性能 |  | Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级接头的抗拉强度应符合表3.0.5的规定。 |  |  |  | 查阅复验报告3－5份 |  |  |  |  |
| 6.0.5 | 工地现场抽样检验 |  | 对接头的每一验收批，必须在工程结构中随机截取3个接头试件作抗拉强度试验，按设计要求的接头等级进行评定。当3个接头试件的抗拉强度均符合本规程表3.0.5中相应等级的要求时，该验收批评为合格。如有1个试件的强度不符合要求，应再取6个试件进行复检。复检中如仍有1个试件的强度不符合要求，则该验收批评为不合格。 |  |  |  | 现场抽取2－3组试件试验 |  |  |  |  |
| 《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》（JGJ85－2002） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.0.2 | 预应力筋-锚具性能 |  | 在预应力筋强度等级已确定的条件下，预应力筋-锚具组装件的静载锚固性能试验结果，应同时满足锚具效率系数（ηa）等于或大于0.95和预应力筋总应变（εapu）等于或大于2.0%两项要求。 |  |  |  | 查阅性能试验报告 |  |  |  |  |
| 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》（JGJ52－2006） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.0.3 | 砂、石的碱活性 |  | 对于长期处于潮湿环境的重要混凝土结构所用的砂、石应进行碱活性检验。 |  |  |  | 查阅试验报告 |  |  |  |  |
| 3.1.10 | 砂中氯离子含量 |  | 砂中氯离子含量应符合下列规定： 1 对于钢筋混凝土用砂，其氯离子含量不得大于0.06％（以干砂的质量百分率计）； 2 对于预应力混凝土用砂，其氯离子含量不得大于0.02％（以干砂的质量百分率计）。 |  |  |  | 查阅试验报告 |  |  |  |  |
| 《混凝土外加剂应用技术规程》（GB 50119－2003） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | 外加剂的选择 |  | 严禁使用对人体产生危害，对环境产生污染的外加剂。 |  |  |  | 查阅产品说明书、性能检测报告、复验报告 |  |  |  |  |
| 6.2.3 | 含氯盐早强剂及减水剂的应用范围 |  | 下列结构中严禁采用含有氯盐配制的早强剂及早强减水剂：1 预应力混凝土结构；2 相对湿度大于80％环境中使用的结构、处于水位变化部位的结构、露天结构及经常受水淋、受水流冲刷的结构；3 大体积混凝土；4 直接接触酸、碱或其他侵蚀性介质的结构；5 经常处于温度为60℃以上的结构，需经蒸养的钢筋混凝土预制构件；6 有装饰要求的混凝土，特别是要求色彩一致的或是表面有金属装饰的混凝土；7 薄壁混凝土结构，中级和重级工作制吊车的梁、屋架、落锤及锻锤混凝土基础等结构；8 使用冷拉钢筋或冷拔低碳钢丝的结构；9 骨料具有碱活性的混凝土结构。 |  |  |  | 根据施工图查阅施工方案、砼配合比 |  |  |  |  |
| 6.2.4 | 含强电解质无机盐类的早强剂及减水剂的应用范围 |  | 在下列混凝土结构中严禁采用含有强电解质无机盐类的早强剂及早强减水剂：1 与镀锌钢材或铝铁相接触部位的结构，以及有外露钢筋预埋铁件而无防护措施的结构；2 使用直流电源的结构以及距高压直流电源100m以内的结构。 |  |  |  | 根据施工图查阅施工方案、砼配合比 |  |  |  |  |
| 7.2.2 | 含亚硝酸盐、碳酸盐防冻剂的应用范围 |  | 含亚硝酸盐、碳酸盐的防冻剂严禁用于预应力混凝土结构。 |  |  |  | 根据施工图查阅施工方案、砼配合比 |  |  |  |  |
| 《轻骨料混凝土技术规程》（JGJ 51－2002） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.5 | 外加剂、掺和料的适用性 |  |  | 在轻骨料混凝土配合比中加入化学外加剂或矿物掺和料时，其品种、掺量和对水泥的适应性，必须通过试验确定。 |  |  | 查阅砼配合比、试验报告 |  |  |  |  |
| 5.3.6 | 配合比调整 |  |  | 计算出的轻骨料混凝土配合比必须通过试配予以调整。 |  |  | 查阅砼配合比调整记录及试验报告 |  |  |  |  |
| 6.2.3 | 搅拌机类型 |  |  | 轻骨料混凝土拌和物必须采用强制式搅拌机搅拌。 |  |  | 目测 |  |  |  |  |
| 《建筑工程大模板技术规程》（JGJ 74－2003） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.0.2 | 系统连接可靠 |  | 组成大模板各系统之间的连接必须安全可靠。 |  |  |  | 查阅施工方案及审批程序，目测 |  |  |  |  |
| 3.0.4 | 支撑系统要求 |  | 大模板的支撑系统应能保持大模板竖向放置的安全可靠和在风荷载作用下的自身稳定性。地脚调整螺栓长度应满足调节模板安装垂直度和调整自稳角的需要，地脚调整装置应便于调整，转动灵活。 |  |  |  | 抽查2处 |  |  |  |  |
| 3.0.5 | 吊环质量要求 |  | 大模板钢吊环应采用Q235A 材料制作并应具有足够的安全储备，严禁使用冷加工钢筋。焊接式钢吊环应合理选择焊条型号，焊缝长度和焊缝高度应符合设计要求；装配式吊环与大模板采用螺栓连接时必须采用双螺母。 |  |  |  | 目测，尺量抽查3处 |  |  |  |  |
| 4.2.1（3） | 设计重量 |  | 配板设计应遵循下列原则： 3 大模板的重量必须满足现场起重设备能力的要求。 |  |  |  | 核对起重设备性能 |  |  |  |  |
| 6.1.6 | 吊装要求 |  | 吊装大模板时应设专人指挥，模板起吊应平稳，不得偏斜和大幅度摆动。操作人员必须站在安全可靠处，严禁人员随同大模板一同起吊。 |  |  |  | 查阅施工记录3份，目测 |  |  |  |  |
| 6.1.7 | 卡环吊钩、大风时停止吊装 |  | 吊装大模板必须采用带卡环吊钩。当风力超过5级时应停止吊装作业。 |  |  |  | 查阅施工记录3份 |  |  |  |  |
| 6.5.1（6） | 模板拆除要求完全脱离 |  | 大模板的拆除应符合下列规定：6 起吊大模板前应先检查模板与混凝土结构之间所有对拉螺栓、连接件是否全部拆除，必须在确认模板和混凝土结构之间无任何连接后方可起吊大模板，移动模板时不得碰撞墙体。 |  |  |  | 查阅施工记录3份，目测 |  |  |  |  |
| 6.5.2 | 模板堆放要求 |  | 大模板的堆放应符合下列要求： 1 大模板现场堆放区应在起重机的有效工作范围之内，堆放场地必须坚实平整， 不得堆放在松土、冻土或凹凸不平的场地上。2 大模板堆放时，有支撑架的大模板必须满足自稳角要求；当不能满足要求时， 必须另外采取措施，确保模板放置的稳定。没有支撑架的大模板应存放在专用的插放支架上，不得倚靠在其他物体上，防止模板下脚滑移倾倒。3 大模板在地面堆放时，应采取两块大模板板面对板面相对放置的方法，且应在模板中间留置不小于600mm 的操作间距；当长时期堆放时，应将模板连接成整体。 |  |  |  | 目测 |  |  |  |  |

“判定”填写说明：

1.由多项内容组成为一条的强制性条文，取最低级判定为该条的判定。

表5.1.8.接头弯曲试验指标

| 钢筋牌号 | 弯心直径 | 弯曲角(°) |
| --- | --- | --- |
| HPB235 | 2d | 90 |
| HRB335 | 4d | 90 |
| HRB400、RRB400 | 5d | 90 |
| HRB500 | 7d | 90 |
| 注： 1 d 为钢筋直径(mm) 2 直径大于25mm 的钢筋焊接接头，弯心直径应增加1 倍钢筋直径。 |  |  |

表3.0.5   接头的抗拉强度

| 接头等级 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 抗拉强度 | fmst0≥fst0或≥1.10fuk | fmst0≥fuk | fmst0≥1.35fyk |
| 注：fmst0----接头试件实际抗拉强度； fst0 ----接头试件中钢筋抗拉强度实测值； fuk ----钢筋抗拉强度标准值； fyk ----钢筋屈服强度标准值。 |  |  |  |

给 水 排 水 及 采 暖 工 程

受检地区：                                                                                                         时间： 年  月  日

| 工程名称 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 检查人员 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构类型 |  |  |  |  | 受检部位 |  | 开工日期 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目经理 |  | 负责人 |  |  |  |  |  |
| 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB 50242－2002） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 条号 | 项目 |  | 检查内容 |  |  |  |  | 检查方法 |  | 检查情况 | 判定 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合 | 不符合 |
| 3.3.3 | 管道地下穿墙防水 |  | 地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的，应采取防水措施。对有严格防水要求的建筑物，必须用柔性防水套管。 |  |  |  |  | 目测3-5处,检查隐蔽验收记录 |  |  |  |  |
| 3.3.16 | 管道、设备水压、灌水试验 |  | 各种承压管道系统和设备应做水压试验，非承压管道系统和设备应做灌水试验。 |  |  |  |  | 检查试验报告3-5份 |  |  |  |  |
| 4.1.2 | 给水管材、管件、生活管材卫生 |  | 给水管道必须采用与管材相适应的管件。生活给水系统所涉及的材料必须达到饮用水卫生标准。 |  |  |  |  | 查阅产品合格证、性能检测报告,目测管件3-5处 |  |  |  |  |
| 4.2.3 | 生活给水冲洗、消毒、卫生 |  | 生活给水系统管道在交付使用前必须冲洗和消毒，并经有关部门取样检验，符合国家《生活饮用水标准》方可使用。 |  |  |  |  | 检查有关部门提供的检测报告 |  |  |  |  |
| 4.3.1 | 室内消火栓试射 |  | 室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层（或水箱间内）试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验，达到设计要求为合格。 |  |  |  |  | 实地试射检查 |  |  |  |  |
| 5.2.1 | 室内排水灌水 |  | 隐蔽或埋地的排水管在隐蔽前必须做灌水试验，其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度；满水15min水面下降后，再灌满观察5min，液面不降，管道及接口无渗漏为合格。 |  |  |  |  | 查阅灌水试验记录 |  |  |  |  |
| 8.2.1 | 室内采暖管道坡度 |  | 管道安装坡度，当设计未注明时，应符合下列规定：1气、水同向流动的热水采暖管道和汽、水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道，坡度应为3‰，不得小于2‰；2气、水逆向流动的热水采暖管道和汽、水逆向流动的蒸汽管道，坡度不应小于5‰；3散热器支管的坡度应为1%，坡向应利于排气和泄水。 |  |  |  |  | 观察，水平尺、拉线，尺量检查3－5处 |  |  |  |  |
| 8.3.1 | 散热器水压试验 |  | 散热器组对后，以及整组出厂的散热器在安装之前应作水压试验。试验压力如设计无要求时应为工作压力的1.5倍，但不小于0.6MP合格。试验时间为2～3min，压力不降且不渗不漏。 |  |  |  |  | 查阅试验报告 |  |  |  |  |
| 8.5.1 | 地板辐射盘管接头 |  | 地面下敷设的盘管埋地部分不应有接头。 |  |  |  |  | 目测，查阅隐蔽验收记录 |  |  |  |  |
| 8.5.2 | 地板辐射盘管水压试验 |  | 盘管隐蔽前必须进行水压试验，试验压力为工作压力的1.5倍，但不小于0.6 MPa。稳压lh内压力降不大于0.05 MPa且不渗不漏。 |  |  |  |  | 查阅试验报告 |  |  |  |  |
| 8.6.1 | 采暖系统水压试验 |  | 采暖系统安装完毕，管道保温之前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求。当设计未注明时，应符合下列规定： 1蒸汽、热水采暖系统，应以系统顶点工作压力加0.1MPa作水压试验，同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa。 2高温热水采暖系统，试验压力应为系统顶点工作压力加0.4MPa。 3使用塑料管及复合管的热水采暖系统，应以系统顶点工作压力加0.2 MPa作水压试验，同时在系统顶点的试验压力不小于0.4 MPa。使用钢管及复合管的采暖系统应在试验压力下10min内压力降不大于0.02 MPa，降至工作压力后检查，不渗不漏；使用塑料管的采暖系统应在试验压力下1h内压力降不大于0.05 MPa，然后降压至工作压力的1.15倍，稳压2h，压力降不大于0.03 MPa，同时各连接处不渗不漏。 |  |  |  |  | 查阅试验报告 |  |  |  |  |
| 8.6.3 | 采暖系统试运行、调试 |  | 系统冲冼完毕应充水、加热，进行试运行和调试，观察、测量室温应满足要求。 |  |  |  |  | 查阅试验报告 |  |  |  |  |
| 9.2.7 | 室外给水管道冲洗、消毒 |  | 给水管道在竣工后，必须对管道进行冲洗，饮用水管道还要在冲洗后进行消毒，满足饮用水卫生要求。 |  |  |  |  | 观察冲洗水的浊度，查看有关部门提供的检验报告 |  |  |  |  |
| 10.2.1 | 室外排水坡度 |  | 排水管道的坡度必须符合设计要求，严禁无坡或倒坡。 |  |  |  |  | 用水准仪、拉线和尺量检查3－5处 |  |  |  |  |
| 11.3.3 | 室外供热管道试运行调试 |  | 管道冲洗完毕应通水、加热，进行试运行和调试。当不具备加热条件时，应延期进行。 |  |  |  |  | 测量各建筑物热力入口处供回水温度及压力 |  |  |  |  |
| 13.2.6 | 锅炉水压试验 |  | 锅炉的汽、水系统安装完毕后，必须进行水压试验。水压试验的压力应符合表13.2.6的规定。 在试验压力下10min内压力降不超过0.02MP合格；然后降至工作压力进行检查，压力不降，不渗、不漏；观察检查，不得有残余变形，受压元件金属壁和焊缝上不得有水珠和水雾。 |  |  |  |  | 查阅试验记录 |  |  |  |  |
| 13.4.1 | 锅炉安全阀定压 |  | 锅炉和省煤器安全阀的定压和调整应符合表13.4.1的规定。锅炉上装有两个安全阀时，其中的一个按表中较高值定压，另一个按较低值定压。装有一个安全阀时，应按较低值定压。 |  |  |  |  | 检验定压合格证 |  |  |  |  |
| 13.4.4 | 锅炉联锁装置 |  | 锅炉的高、低水位报警器和超温、超压报警器及联锁保护装置必须按设计要求安装齐全和有效，启动、联动试验并作好试验记录。 |  |  |  |  | 查阅试验记录 |  |  |  |  |
| 13.5.3 | 锅炉48h运行检验调整 |  | 锅炉在烘炉、煮炉合格后，应进行48h的带负荷连接试运行，同时应进行安全阀的热状态定压检验和调整，检查烘炉、煮炉及试运行全过程。 |  |  |  |  | 查阅试运行记录 |  |  |  |  |
| 13.6.1 | 热交换器水压试验 |  | 热交换器应以最大工作压力的1.5倍作水压试验，蒸汽部分应不低于蒸汽供汽压力0.3MPa；热水部分应不低于0.4Mpa，在试验压力下，保持10min压力不降。 |  |  |  |  | 查阅试验报告 |  |  |  |  |
| 《居住建筑太阳能热水系统设计、安装及验收规范》DB 33/1034－2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.0.2 | 太阳能热水系统的设置范围 |  |  | 别墅及排屋类住宅应采用太阳能热水系统制取生活热水。 |  |  |  | 观察检查抽查三处 |  |  |  |  |

“判定”填写说明：

1.由多项内容组成为一条的强制性条文，取最低级判定为该条的判定。

表  13.2.6    水压试验压力规定

| 项次 | 设备名称 | 工作压力P（MPa） | 试验压力（MPa） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉本体 | P＞0.59 | 1.5P但不小于0.2 |
|  |  | 0.59≤P≤1.18 | P+0.3 |
|  |  | P＞1.18 | 1.25P |
| 2 | 可分式省煤器 | P | 1.25P+0.5 |
| 3 | 非承压锅炉 | 大气压力 | 0.2 |

注：工作压力P对蒸汽锅炉指锅简工作压力，对热水锅炉指锅炉额定出水压力；

铸铁锅炉水压试验同热水锅炉；

非承压锅炉水压试验压力为0.2MPa，试验期间压力应保持不变。

建筑电气工程施工质量验收规范

受检地区：                                                                                                         时间： 年  月  日

| 工程名称 |  |  |  | 建设单位 |  | 检查人员 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构类型 |  |  |  | 受检部位 |  | 开工日期 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  | 负责人 |  |  |  |  |
| 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303－2002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 条号 | 项目 |  | 检查内容 |  |  | 检查方法 |  | 检查情况 | 判定 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合 | 不符合 |
| 3.1.7 | 接地支线连接 |  | 接地（PE）或接零（PEN）支线必须单独与接地（PE）或接零（PEN）干线相连接，不得串联连接。 |  |  | 现场抽查3处 |  |  |  |  |
| 3.1.8 | 高压设备和线路的试验 |  | 高压的电气设备和布线系统的继电保护系统的交接试验，必须符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150的规定。 |  |  | 检查试验记录 |  |  |  |  |
| 4.1.3 | 杆上变压器中性点接地检测 |  | 变压器中性点应与接地装置引出干线直接连接，接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。 |  |  | 检查接地电阻值测试记录；现场抽查一处连接状况 |  |  |  |  |
| 7.1.1 | 电动机、电加热器的接地 |  | 电动机、电加热器及电动执行机构的可接近裸露导体必须接地（PE）或接零（PEN）。 |  |  | 现场抽查3处 |  |  |  |  |
| 8.1.3 | 柴油发电机馈线核相 |  | 柴油发电机馈电线路连接后，两端的相序必须与原供电系统的相序一致。 |  |  | 查核相记录 |  |  |  |  |
| 9.1.4 | 不间断电源输出端中性点接地 |  | 不间断电源输出端的中性线（N极），必须与由接地装置直接引来的接地干线相连接，做重复接地。 |  |  | 现场抽查2处 |  |  |  |  |
| 11.1.1 | 绝缘子等底座接地 |  | 绝缘子的底座、套管的法兰、保护网（罩）及母线支架等可接近裸露导体应接地（PE）或接零（PEN）可靠。不应作为接地（PE）或接零（PEN）的接续导体。 |  |  | 现场抽查3处 |  |  |  |  |
| 12.1.1 | 金属电缆桥架接地 |  | 金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地（ＰＥ）或接零（ＰＥＮ）可靠，且必须符合下列规定： 1 金属电缆桥架及其支架全长应不少于２处与接地（ＰＥ）或接零（ＰＥＮ）干线相连接； 2 非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯地线，接地线最小允许截面积不小于４mm2； 3 镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不少于２个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。 |  |  | 现场抽查一路桥架 |  |  |  |  |
| 13.1.1 | 金属电缆支架等接地 |  | 金属电缆支架、电缆导管必须接地（ＰＥ）或接零（ＰＥＮ）可靠。 |  |  | 现场抽查一路桥架 |  |  |  |  |
| 14.1.2 | 金属导管连接 |  | 金属导管严禁对口熔焊连接；镀锌和壁厚小于２mm的钢导管不得套管熔焊连接。 |  |  | 现场抽查4处 |  |  |  |  |
| 15.1.1 | 交流单芯电缆穿管 |  | 三相或单相的交流单芯电缆，不得单独穿于钢导管内。 |  |  | 现场抽查3处 |  |  |  |  |
| 19.1.2 | 大型花灯过载试验 |  | 花灯吊钩圆钢直径不应小于灯具挂销直径，且不应小于6mm。大型花灯的固定及悬吊装置，应按灯具重量的2倍做过载试验。 |  |  | 查过载试验记录 |  |  |  |  |
| 19.1.6 | 2.4m及以下灯具接地 |  | 当灯具距地面高度小于2.4m时，灯具的可接近裸露导体必须接地（PE）或接零（PEN）可靠，并应有专用接地螺栓，且有标识。 |  |  | 现场抽查3处 |  |  |  |  |
| 21.1.3 | 景观照明灯具安装 |  | 建筑物景观照明灯具安装应符合下列规定： 1 每套灯具的导电部分对地绝缘电阻值大于2MΩ； 2 在人行道等人员来往密集场所安装的落地式灯具，无围栏防护，安装高度距地面2.5m以上； 3 金属构架和灯具的可接近裸露导体及金属软管的接地（PE）或接零（PEN）可靠，且有标识。 |  |  | 检查绝缘电阻值测试记录；现场各抽查2处 |  |  |  |  |
| 22.1.2 | 插座接线 |  | 插座接线应符合下列规定： 1 单相两孔插座，面对插座的右孔或上孔与相线连接，左孔或下孔与零线连接；单相三孔插座，面对插座的右孔与相线接连，左孔与零线连接； 2 单相三孔、三相四孔及三相五孔插座接地（PE）或接零（PEN）线接在上孔。插座的接地端子不与零线端子连接。同一场所的三相插座，接线的相序一致。 3接地（PE）或接零（PEN）线在插座间不串联连接。 |  |  | 现场各抽查2处 |  |  |  |  |
| 24.1.2 | 防雷接地装置 |  | 测试接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。 |  |  | 检查绝缘电阻值测试记录； |  |  |  |  |

通风和空调工程施工质量验收规范

受检地区：                                                                                                         时间： 年  月  日

| 工程名称 |  |  |  | 建设单位 |  | 检查人员 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构类型 |  |  |  | 受检部位 |  | 开工日期 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  | 负责人 |  |  |  |  |
| 《通风和空调工程施工质量验收规范》GB 50243－2002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 条号 | 项目 |  | 检查内容 |  |  | 检查方法 |  | 检查情况 | 判定 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合 | 不符合 |
| 4.2.3 | 防火风管材料 |  | 防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料必须为不燃材料，其耐火等级应符合设计的规定。 |  |  | 查验材料质量合格证明文件、性能检测报告，现场观察检查2处与点燃试验 |  |  |  |  |
| 4.2.4 | 复合材料风管 |  | 复合材料风管的覆面材料必须为不燃材料，内部的绝热材料应为不燃或难燃Ｂ1级，且对人体无害的材料。 |  |  | 查验材料质量合格证明文件、性能检测报告，观察检查2处与点燃试验 |  |  |  |  |
| 5.2.4 | 防爆风阀 |  | 防爆风阀的制作材料必须符合设计规定，不得自行替换。 |  |  | 现场抽查2处；核对材料品种、规格 |  |  |  |  |
| 5.2.7 | 防排烟系统柔性短管 |  | 防排烟系统柔性短管的制作材料必须为不燃材料。 |  |  | 现场抽查2处；核对材料品种的合格证明文件。 |  |  |  |  |
| 6.2.1 | 风管预穿墙的防护套管 |  | 在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，应设预埋管或防护套管，其钢板厚度不应小于1．6mm。风管与防护套管之间，应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。 |  |  | 现场抽查2处；尺量、观察检查。 |  |  |  |  |
| 6.2.2 | 风管安装的规定 |  | 风管安装必须符合下列规定：1风管内严禁其他管线穿越。2输送含有易燃、易爆气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统应有良好的接地，通过生活区或其他辅助生产房间时必须严密，并不得设置接口；3室外立管的固定拉索严禁拉在避雷针或避雷网上。 |  |  | 现场各抽查2处；手扳、尺量、观察检查。 |  |  |  |  |
| 6.2.3 | 高于８０℃的风管 |  | 输送空气温度高于８０℃的风管，应按设计规定采取防护措施。 |  |  | 现场抽查2处；观察检查 |  |  |  |  |
| 7.2.2 | 通风机的防护罩（网） |  | 通风机传动装置的外露部位以及直通大气的进、出口，必须装设防护罩（网） 或采取其他安全设施。 |  |  | 现场抽查2处；依据设计图核对、观察检查。 |  |  |  |  |
| 7.2.7 | 静电空气过滤器 |  | 静电空气过滤器金属外壳接地必须良好。 |  |  | 现场抽查2处；观察检查或电阻测定 |  |  |  |  |
| 7.2.8 | 电加热器的安装 |  | 电加热器的安装必须符合下列规定： １ 电加热器与钢构架间的绝热层必须为不燃材料；接线柱外露的应加设安全防护罩； ２ 电加热器的金属外壳接地必须良好； ３ 连接电加热器的风管的法兰垫片，应采用耐热不燃材料。 |  |  | 现场抽查2处；核对材料、观察检查 |  |  |  |  |
| 8.2.6 | 燃油管道系统 |  | 燃油管道系统必须设置可靠的防静电接地装置，其管道法兰应采用镀锌螺栓连接或在法兰处用铜导线进行跨接，且连接良好。 |  |  | 现场抽查2处；观察检查、查阅实验记录。 |  |  |  |  |
| 8.2.7 | 燃气系统管道 |  | 燃气系统管道与机组的连接不得使用非金属软管。燃气管道的吹扫和压力实验应为压缩空气或氮气，严禁用水。当燃气供气管道压力大于0.005MPA时，焊缝的无损检测的执行标准应按设计规定。当设计无规定，且采用超声波探伤时，应全数检测，以质量不低于Ⅱ级为合格。 |  |  | 现场抽查2处；观察检查、查阅探伤报告和试验记录。 |  |  |  |  |
| 11.2.1 | 通风与空调工程系统的调试 |  | 通风与空调工程安装完毕，必须进行系统的测定和调整（简称调试）。系统调试应包括下列项目： １ 设备单机试运转及调试； ２ 系统无生产负荷下的联合试运转及调试。 |  |  | 查阅调试记录 |  |  |  |  |
| 11.2.4 | 防排烟系统的调试 |  | 防排烟系统联合试运行与调试的结果（风量及正压），必须符合设计与消防的规定。 |  |  | 查阅调试记录、消防检测报告 |  |  |  |  |

电梯工程施工质量验收规范

受检地区：                                                                                                         时间： 年  月  日

| 工程名称 |  |  |  | 建设单位 |  | 检查人员 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构类型 |  |  |  | 受检部位 |  | 开工日期 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  | 负责人 |  |  |  |  |
| 《电梯工程施工质量验收规范》GB 50310－2002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 条号 | 项目 |  | 检查内容 |  |  | 检查方法 |  | 检查情况 | 判定 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合 | 不符合 |
| 4.2.3 | 电梯井道 |  | 井道必须符合下列规定： 1 当底坑底面下有人员能到达的空间存在，且对重（或平衡重）上未设有安全钳装置时，对重缓冲器必须能安装在（或平衡重运行区域的下边必须）一直延伸到坚固地面上的实心桩墩上； 2 电梯安装之前，所有层门预留孔必须设有高度不小于1.2m的安全保护围衬，并应保证有足够的强度； 3 当相邻两层门地坎间的距离大于11m时，其间必须设置井道安全门，井道安全门严禁向井道内开启，且必须装有安全门处于关闭时电梯才能运行的电气安全装置。当相邻轿厢间有相互救援用轿厢安全门时，可不执行本款。 |  |  | 底坑底面下现场抽查一处；层门防护抽查3层；井道安全门（若有）抽查一处；观察检查 |  |  |  |  |
| 4.5.2 | 强迫关门装置 |  | 层门强迫关门装置必须动作正常。 |  |  | 核查检测报告 |  |  |  |  |
| 4.5.4 | 锁紧元件 |  | 层门锁钩必须动作灵活，在证实锁紧的电气安全装置动作之前，锁紧元件的最小啮合长度为7mm。 |  |  | 核查检测报告 |  |  |  |  |
| 4.8.1 | 限速器动作速度整定封记 |  | 限速器动作速度整定封记必须完好，且无拆动痕迹。 |  |  | 现场抽查2处； 观察检查 |  |  |  |  |
| 4.8.2 | 可调节安全钳整定封记 |  | 当安全钳可调节时，整定封记应完好，且无拆动痕迹。 |  |  | 核查检测报告 |  |  |  |  |
| 4.9.1 | 绳头组合 |  | 绳头组合必须安全可靠，且每个绳头组合必须安装防螺母松动和脱落的装置。 |  |  | 核查检测报告 |  |  |  |  |
| 4.10.1 | 电气设备接地 |  | 电气设备接地必须符合下列规定： 1 所有电气设备及导管、线槽的外露可导电部分均必须可靠接地（PE）； 2 接地支线应分别直接接至接地干线接线柱上，不得互相连接后再接地。 |  |  | 现场抽查2处； 观察检查 |  |  |  |  |
| 4.11.3 | 层门与轿门的试验 |  | 层门与轿门的试验必须符合下列规定： 1每层层门必须能够用三角钥匙正常开启； 2 当一个层门或轿门（在多扇门中任何一扇门）非正常打开时，电梯严禁启动或继续运行。 |  |  | 现场抽查2处； 观察检查 |  |  |  |  |
| 6.2.2 | 自动扶梯、自动人行道井道周围防护 |  | 在安装之前，井道周围必须设有保证安全的栏杆或屏障，其高度严禁小于1.2m。 |  |  | 现场抽查2处； 尺量、观察检查 |  |  |  |  |

智能建筑工程施工质量验收规范

受检地区：                                                                                                         时间： 年  月  日

| 工程名称 |  |  |  | 建设单位 |  | 检查人员 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构类型 |  |  |  | 受检部位 |  | 开工日期 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  | 负责人 |  |  |  |  |
| 《智能建筑工程施工质量验收规范》GB 50339－2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 条号 | 项目 |  | 检查内容 |  |  | 检查方法 |  | 检查情况 | 判定 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合 | 不符合 |
| 5.5.2 | 防火墙和防病毒软件许可证制度 |  | 计算机信息系统安全专用产品必须具有公安部计算机管理监察部门审批颁发的“计算机信息系统安全专用产品销售许可证”；特殊行业有其他规定时，还应遵守行业的相关规定。 |  |  | 核查产品销售许可证 |  |  |  |  |
| 5.5.3 | 智能建筑网络安全系统检查 |  | 如果与因特网连接，智能建筑网络安全系统必须安装防火墙和防病毒系统。 |  |  | 开机检查是否安装； 检查产品销售许可证 |  |  |  |  |
| 7.2.6 | 火灾报警系统 |  | 检测消防控制室向建筑设备监控系统传输、显示火灾报警信息的一致性和可靠性，检测与建筑设备监控系统的接口、建筑设备监控系统对火灾报警的响应及其火灾运行模式，应采用在现场模拟发出火灾报警信号的方式进行。 |  |  | 核查消防检测报告；现场模拟检查（发出火灾报警信号2次） |  |  |  |  |
| 7.2.9 | 新型消防设施的设置及功能检测 |  | 新型消防设施的设置情况及功能检测应包括： 1 早期烟雾探测火灾报警系统； 2 大空间早期火灾智能检测系统、大空间红外图像矩阵火灾报警及灭火系统； 3 可燃气体泄漏报警及联动控制系统。 |  |  | 核查消防检测报告或现场抽查 |  |  |  |  |
| 7.2.11 | 安全防范系统对火灾自动报警的响应及火灾模式的功能检测 |  | 安全防范系统中相应的视频安防监控（录像、录音）系统、门禁系统、停车场（库）管理系统等对火灾报警的响应及火灾模式操作等功能的检测，应采用在现场模拟发出火灾报警信号的方式进行。 |  |  | 核查消防检测报告；现场模拟检查（发出火灾报警信号2次） |  |  |  |  |
| 11.1.7 | 电源与接地系统 |  | 电源与接地系统必须保证建筑物内各智能化系统的正常运行和人身、设备安全。 |  |  | 检查接地电阻值测试记录；现场抽查2处 |  |  |  |  |

建筑节能工程施工质量验收规范

受检地区：                                                                                                         时间： 年  月  日

| 工程名称 |  |  |  | 建设单位 |  |  | 检查人员 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构类型 |  |  |  | 受检部位 |  |  | 开工日期 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  |  | 负责人 |  |  |  |  |
| 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411－2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 条号 | 项目 |  | 检查内容 |  |  |  | 检查方法 |  | 检查情况 | 判定 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合 | 不符合 |
| 1.0.5 | 单位工程验收条件之一 |  | 单位工程竣工验收应在建筑节能分部工程验收合格后进行。 |  |  |  | 检查建筑节能分部工程验收记录 |  |  |  |  |
| 3.1.2 | 节能设计变更程序 |  | 设计变更不得降低建筑节能效果。当设计变更涉及建筑节能效果时，应经原施工图设计审查机构审查，在实施前应办理设计变更手续，并获得监理或建设单位的确认。 |  |  |  | 检查设计变更单及原施工图设计审查机构 的审查意见 |  |  |  |  |
| 3.3.1 | 按照设计、施工方案施工 |  | 建筑节能工程应按照经审查合格的设计文件和经审查批准的施工方案施工。 |  |  |  | 核查施工方案及审批 程序是否满足要求 |  |  |  |  |
| 4.2.2 | 墙体保温隔热材料的性能 |  | 墙体节能工程使用的保温隔热材料，其导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能应符合设计要求。 |  |  |  | 检查核查质量证明文件及进场复试报告 |  |  |  |  |
| 4.2.7 | 墙体节能工程的施工规定 |  | 墙体节能工程的施工，应符合下列规定： 1 保温隔热材料的厚度必须符合设计要求。 2 保温板材与基层及各构造层之间的粘结或连接必须牢固。粘结强度和连接方式应符合设计要求。保温板材与基层的粘结强度应做现场拉拔试验。 3 保温浆料应分层施工。当采用保温浆料做外保温时，保温层与基层之间及各层之间的粘结必须牢固，不应脱层、空鼓和开裂。 4 当墙体节能工程的保温层采用预埋或后置锚固件固定时，锚固件数量、位置、锚固深度和拉拔力应符合设计要求。后置锚固件应进行锚固力现场拉拔试验。 |  |  |  | 观察检查，保温材料厚度采用钢针插入或剖开尺量检查；核查隐蔽验收记录；粘结强度，锚固力该查试验报告； 现场抽查3处 |  |  |  |  |
| 5.2.2 | 幕墙工程保温隔热材料、幕墙玻璃 |  | 幕墙节能工程使用的保温隔热材料，其导热系数、密度、燃烧性能应符合设计要求。幕墙玻璃的传热系数、遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃露点应符合设计要求。 |  |  |  | 核查质量证明文件 和复验报告 |  |  |  |  |
| 6.2.2 | 建筑外窗性能 |  | 建筑外窗的气密性、保温性能、中空玻璃露点、玻璃遮阳系数和可见光透射比应符合设计要求。 |  |  |  | 核查质量证明文件 和复验报告 |  |  |  |  |
| 7.2.2 | 屋面保温隔热材料要求 |  | 屋面节能工程使用的保温隔热材料，其导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能应符合设计要求。 |  |  |  | 核查质量证明文件 及进场复验报告 |  |  |  |  |
| 8.2.2 | 地面节能工程用的保温材料 |  | 地面节能工程使用的保温材料，其导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能应符合设计要求。 |  |  |  | 核查质量证明文件 和复验报告 |  |  |  |  |
| 9.2.3 | 采暖系统的安装规定 |  | 采暖系统的安装应符合下列规定： 1采暖系统的制式，应符合设计要求； 2散热设备、阀门、过滤器、温度计与仪表应按设计要求安装齐全，不得随意增减和更换； 3室内温度调控装置、热计量装置、水力平衡装置以及热力入口装置的安装位置和方向应符合设计要求，并便于观察、操作和调试； 4温度调控装置和热计量装置安装后，采暖系统应能实现设计要求的分室（区）温度调控、分栋热计量和分户或分室（区）热量分摊的功能。 |  |  |  | 观察检查；现场抽查 |  |  |  |  |
| 9.2.10 | 采暖系统联合试运转和调试 |  | 采暖系统安装完毕后，应在采暖期内与热源进行联合试运转和调试。联合试运转和调试结果应符合设计要求，采暖房间温度相对于设计计算温度不得低于2℃，且不高于1℃。 |  |  |  | 检查室内采暖系统试运转和调试记录 |  |  |  |  |
| 10.2.3 | 通风与空调节能工程中的送、排风系统及空调风系统、空调水系统的安装 |  | 通风与空调节能工程中的送、排风系统及空调风系统、空调水系统的安装，应符合下列规定： 1 各系统的制式，应符合设计要求； 2 各种设备、自控阀门与仪表应按设计要求安装齐全，不得随意增减和更换； 3 水系统各分支管路水力平衡装置、温控装置与仪表的的安装位置、方向应符合设计要求，并便于观察、操作和调试； 4 空调系统应能实现设计要求的分室（区）温度调控功能。对设计要求分栋、分区或分户（室）冷、热计量的建筑物，空调系统应能实现相应的计量功能。 |  |  |  | 对照设计文件观察检查；现场抽查 |  |  |  |  |
| 10.2.14 | 通风机和空调机组等设备的单机试运转和调试 |  | 通风与空调系统安装完毕，应进行通风机和空调机组等设备的单机试运转和调试，并应进行系统的风量平衡调试。单机试运转和调试结果应符合设计要求；系统的总风量与设计风量的允许偏差不应大于10%，风口的风量与设计风量的允许偏差不应大于15%。 |  |  |  | 核查试运转和调试记录。 |  |  |  |  |
| 11.2.3 | 空调与采暖系统冷热源设备和辅助设备及其管网系统安装 |  | 空调与采暖系统冷热源设备和辅助设备及其管网系统的安装，应符合下列规定： 1 管道系统的制式，应符合设计要求； 2 各种设备、自控阀门与仪表应按设计要求安装齐全，不得随意增减和更换； 3 空调冷（热）水系统，应能实现设计要求的变流量或定流量运行； 4 供热系统应能根据热负荷及室外温度变化实现设计要求的集中质调节、量调节或质－量调节相结合的运行。 |  |  |  | 对照设计文件观察检查；现场抽查 |  |  |  |  |
| 11.2.5 | 自控阀门与仪表的安装 |  | 冷热源侧的电动两通调节阀、水力平衡阀及冷（热）量计量装置等自控阀门与仪表的安装，应符合下列规定： 1 规格、数量应符合设计要求； 2 方向应正确，位置应便于操作和观察。 |  |  |  | 对照设计文件观察检查；现场抽查 |  |  |  |  |
| 11.2.11 | 系统试运转及调试 |  | 空调与采暖系统冷热源和辅助设备及其管道和管网系统安装毕后，系统试运转及调试必须符合下列规定： 1 冷热源和辅助设备必须进行单机试运转及调试； 2 冷热源和辅助设备必须同建筑物室内空调或采暖系统进行联合试运转及调试。 3 联合试运转及调试结果应符合设计要求，且允许偏差或规定值应符合表11.2.11的有关规定。当联合试运转及调试不在制冷期或采暖期时，应先对表11.2.11中序号2、3、5、6四个项目进行检测，并在第一个制冷期或采暖期内，带冷（热）源补作序号1、4两个项目的检测。 |  |  |  | 核查试运转和调试记录。 |  |  |  |  |
| 12.2.2 | 电缆、电线截面和每芯导体电阻值 |  | 低压配电系统选择的电缆、电线截面不得低于设计值，进场时应对其截面和每芯导体电阻值进行见证取样送检。每芯导体电阻值应符合表12.2.2的规定。 |  |  |  | 检查核查质量证明文件及进场复试报告 |  |  |  |  |
| 13.2.5 | 通风与空调监测控制系统的控制功能及故障报警功能 |  | 通风与空调监测控制系统的控制功能及故障报警功能应符合设计要求。 |  |  | 在中央工作站使用检测系统软件，或采用在直接数字控制器或通风与空调系统自带控制器上改变参数设定值和输入参数值，检测控制系统的投入情况及控制功能；在工作站或现场模拟故障，检测故障监视、记录和报警功能； 抽查5台 |  |  |  |  |  |
| 15.0.5 | 建筑节能分部工程质量验收 |  | 建筑节能分部工程质量验收合格，应符合下列规定： 1分项工程应全部合格； 2质量控制资料应完整； 3外墙节能构造现场实体检验结果应符合设计要求； 4严寒、寒冷和夏热冬冷地区的外窗气密性现场实体检测结果应合格； 5建筑设备工程系统节能性能检测结果应合格。 |  |  |  | 核查外墙节能构造钻芯检验报告、外窗气密性现场实体检测报告及系统节能性能检测报告 |  |  |  |  |

表11.2.11联合试运转及调试检测项目与允许偏差或规定值

| 序号 | 检测项目 | 允许偏差或规定值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 室内温度 | 冬季不得低于设计计算温度2℃，且不应高于1℃； 夏季不得高于设计计算温度2℃，且不应低于1℃ |
| 2 | 供热系统室外管网的水力平衡度 | 0.9～1.2 |
| 3 | 供热系统的补水率 | ≤0.5% |
| 4 | 室外管网的热输送效率 | ≥0.92 |
| 5 | 空调机组的水流量 | ≤20% |
| 6 | 空调系统冷热水、冷却水总流量 | ≤10% |

表12.2.2  不同标称截面的电缆、电线每芯导体最大电阻值

| 标称截面(mm2) | 200C时导体最大电阻(Ω/km) 圆铜导体(不镀金属) | 标称截面(mm2) | 200C时导体最大电阻(Ω/km) 圆铜导体(不镀金属) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.5 | 36.0 | 35 | 0.524 |
| 0.75 | 24.5 | 50 | 0.387 |
| 1.0 | 18.1 | 70 | 0.268 |
| 1.5 | 12.1 | 95 | 0.193 |
| 2.5 | 7.41 | 120 | 0.153 |
| 4 | 4.61 | 150 | 0.124 |
| 6 | 3.08 | 185 | 0.0991 |
| 10 | 1.83 | 240 | 0.0754 |
| 16 | 1.15 | 300 | 0.0601 |
| 25 | 0.727 |  |  |

施工安全

受检地区：                                                                                                         时间： 年  月  日

| 工程名称 |  |  |  | 建设单位 |  | 检查人员 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构类型 |  |  |  | 受检部位 |  | 开工日期 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  | 负责人 |  |  |  |  |
| 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46－2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 条号 | 项目 |  | 检查内容 |  |  | 检查方法 |  | 检查情况 | 判定 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合 | 不符合 |
| 1.0.3 | 临时用电三相四线制低压电力系统 |  | 建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统，必须符合下列规定： 1 采用三级配电系统 2 采用TN－S接零保护系统 3 采用二级漏电保护系统 |  |  | 现场抽查1个系统 |  |  |  |  |
| 3.1.4 | 临时用电组织设计及变更编制、审批程序 |  | 临时用电组织设计及变更时，必须履行“编制、审核、批准”程序，由电气工程技术人员组织编制，经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施。变更用电组织设计时应补充有关图纸资料。 |  |  | 审查审批程序 |  |  |  |  |
| 3.1.5 | 临时用电的验收 |  | 临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收，合格后方可投入使用。 |  |  | 检查临时用电工程 验收记录表 |  |  |  |  |
| 3.3.4 | 临时用电分部、分项 |  | 临时用电工程定期检查应按分部、分项工程进行，对安全隐患必须及时处理，并应履行复查验收手续。 |  |  | 检查定期检查记录， 及整改后的验收记录 |  |  |  |  |
| 5.1.1 | 专用变压器保护系统 |  | 在施工现场专用变压器的供电的TN－S接零保护系统中，电气设备的金属外壳必须与保护零线连接。保护零线应由工作接地线、配电室（总配电箱）电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出。 |  |  | 现场抽查1个 专用变压器 |  |  |  |  |
| 5.1.2 | 施工现场与外电线路的供电系统 |  | 当施工现场与外电线路共用同一供电系统时，电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致。不得一部分设备做保护接零，另一部分设备做保护接地。 采用TN系统做保护接零时，工作零线（N线）必须通过总漏电保护器，保护零线（PE）必须由电源进线零线重复接地处或漏电保护器电源侧零线处，引出形成局部TN－S接零保护系统。 |  |  | 现场抽查1个供电系统 |  |  |  |  |
| 5.1.10 | PE线 |  | PE线上严禁装设开关或熔断器，严禁通过工作电流，且严禁断线。 |  |  | 现场抽查5处配电 设备的PE线 |  |  |  |  |
| 5.3.2 | TN保护零线 |  | TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外，还必须在配电系统 的中间处和末端处做重复接地。 在TN系统中，保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于10Ω。在工作接地电阻值允许达到10Ω的电力保护系统中，所有重复接地的等效电阻值不应大于10Ω。 |  |  | 现场抽查1个配电系统的接地及保护零线 电阻值 |  |  |  |  |
| 5.4.7 | 电气设备的防雷接地 |  | 做防雷接地机械上的电气设备，所连接的PE线必须同时做重复接地，同一台机械电气设备的重复接地和机械的防雷接地可共用同一接地体，但接地电阻应符合重复接地电阻值的要求。 |  |  | 现场抽查接地电阻 |  |  |  |  |
| 6.1.6 | 电源隔离开关 |  | 配电柜应装设电源隔离开关及短路、过载、漏电保护电器。电源隔离开关分断时应有明显可见分断点。 |  |  | 观察检查、现场 抽查2处 |  |  |  |  |
| 6.1.8 | 配电柜或配电线路维修 |  | 配电柜或配电线路停电维修时，应挂接地线，并应悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌。停送电必须由专人负责。 |  |  | 检查维修保养记录 |  |  |  |  |
| 6.2.3 | 发电机组电源 |  | 发电机组电源必须与外电线路电源连锁，严禁并列运行。 |  |  | 观察检查 |  |  |  |  |
| 6.2.7 | 发电机组的并列运行 |  | 发电机组并列运行时，必须装设同期装置，并在机组同步运行后再向负载供电。 |  |  | 观察检查 检查交底记录 |  |  |  |  |
| 7.2.1 | 五芯电缆 |  | 电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线。需要三相四线制配电的 电缆线路必须采用五芯电缆。五芯电缆必须包含淡蓝、绿/黄二种颜色绝缘芯线。淡蓝色芯线必须用作N线；绿/黄双色芯线必须用作PE线，严禁混用。 |  |  | 观察检查， 检查电缆线的合格证 |  |  |  |  |
| 7.2.3 | 电缆线路的铺设 |  | 电缆线路应采用埋地或架空敷设，严禁沿地面明设，并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。 |  |  | 观察检查 |  |  |  |  |
| 8.1.3 | 用电设备的开关箱 |  | 每台用电设备必须有各自专用的开关箱，严禁使用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备（含插座） |  |  | 观察检查、现场 抽查5处 |  |  |  |  |
| 8.1.11 | 配电箱的安装板 |  | 配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板。N线端子板必须与金属电 气安装板绝缘；PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。进出线中的N线必须通过N线端子板连接；PE线必须通过PE线端子板连接。 |  |  | 观察检查、现场 抽查5处 |  |  |  |  |
| 8.2.10 | 开关箱中漏电保护器 |  | 开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA，额定漏电动作时间不应大于 0.1s。使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品，其额定漏电动作电流不应大于15mA，额定漏电动作时间不应大于0.1s。 |  |  | 观察检查、现场 抽查5处 |  |  |  |  |
| 8.2.11 | 总配电箱中漏电保护器 |  | 总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA，额定漏电动作时间应大于0.1s，但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA·s。 |  |  | 检查总配电箱漏电保护器是否满足要求 |  |  |  |  |
| 8.2.15 | 配电箱、开关箱的电源进线端的连接 |  | 配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座做活动连接。 |  |  | 观察检查、现场 抽查5处 |  |  |  |  |
| 8.3.4 | 配电箱、开关箱的维修 |  | 对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时，必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电，并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌，严禁带电作业。 |  |  | 现场观察检查，检查 维修检查记录 |  |  |  |  |
| 9.7.3 | 施工机械的维修 |  | 对混凝土搅拌机、钢筋加工机械、木工机械、盾构机械等设备进行清理、检查、维修时，必须首先将其开关箱分闸断电，呈现可见电源分断点，并关门上锁。 |  |  | 现场观察检查，检查维修保养记录 |  |  |  |  |
| 10.2.2 | 安全特低电压照明 |  | 下列特殊场所应使用安全特低电压照明器： 1 隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地面高度低于2.5m等场所的照明，电源电压不应大于36V； 2 潮湿和易触及带电体场所的照明，电源电压不得大于24V； 3 特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明，电源电压不得大于12V。 |  |  | 观察检查、现场 抽查5处 |  |  |  |  |
| 10.2.5 | 照明变压器 |  | 照明变压器必须使用双绕组型安全隔离变压器，严禁使用自耦变压器。 |  |  | 观察检查，检查变压器的产品说明书 |  |  |  |  |
| 10.3.11 | 红色信号灯的设置 |  | 对夜间影响飞机或车辆通行的在建工程及机械设备，必须设置醒目的红色信号灯，其电源应设在施工现场总电源开关的前侧，并应设置外电线路停止供电时的应急自备电源。 |  |  | 观察检查 |  |  |  |  |
| 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80－91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 条号 | 项目 |  | 检查内容 |  |  | 检查方法 |  | 检查情况 | 判定 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合 | 不符合 |
| 2.0.7 | 防滑、防寒和防冻措施，避雷设施 |  | 雨天和雪天进行高处作业时，必须采取可靠的防滑、防寒和防冻措施。凡水、冰、霜、雪均应及时清除。对进行高处作业的高耸建筑物，应事先设置避雷设施。遇有六级以上强风、浓雾等恶劣气候，不得进行露天攀登与悬空高处作业。暴风雪及台风暴风雨后，应对高处作业安全设施逐一加以检查，发现有松动、变形、损坏或脱落等现象，应立即修理完善。 |  |  | 查看现场人员安全防护用品的佩戴，恶劣天气下有无人员作业，检查高处作业人员 的上岗证原件 |  |  |  |  |
| 2.0.9 | 防护棚搭设与拆除 |  | 防护棚搭设与拆除时，应设警戒区，并应派专人监护。严禁上下同时拆除。 |  |  | 观察检查 |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 临边高处作业的防护措施 |  | 对临边高处作业，必须设置防护措施，并符合下列规定： 一、基坑周边，尚未安装栏杆或栏板的阳台、料台与挑平台周边，雨篷与挑檐边，无外脚手的屋面与楼层周边及水箱与水塔周边等处，都必须设置防护栏杆。 二、分层施工的楼梯口和梯段边，必须安装临时防护栏。顶层楼梯口应随工程结构进度安装正式防护栏杆。 三、井架与施工用电梯和脚手架等与建筑物通道的两侧边，必须设防护栏杆。地面通道上部应装设安全防护棚。双笼井架通道中间，应予分隔封闭。 四、各种垂直运输接料平台，除两侧设防护栏杆外，平台口还应设置安全门或活动防护栏杆。 |  |  | 观察检查 |  |  |  |  |
| 3.1.3 | 临边防护栏杆 |  | 搭设临边防护栏杆时，必须符合下列要求： 一、防护栏杆应由上、下两道横杆及栏杆柱组成，上杆离地高度为1.0~1.2m，下杆离地高度为0.5~0.6m。坡度大于1：2.2的屋面，防护栏杆应高1.5m，并加挂安全立网。除经设计计算外，横杆长度大于2m时，必须加设栏杆柱。 二、栏杆柱的固定及其与横杆的连接，其整体构造应使防护栏杆在上杆任何处，能经受任何方向的1000N外力。当栏杆所处位置有发生人群拥挤、车辆冲击或物件碰撞等可能时，应加大横杆截面或加密柱距。 三、防护栏杆必须自上而下用安全立网封闭，或在栏杆下边设置严密固定的高度不低于180mm的挡脚板或400mm的挡脚笆。挡脚板与挡脚笆上如有孔眼，不应大于25mm。板与笆下边距离底面的空隙不应大于10mm。接料平台两侧的栏杆，必须自上而下加挂安全立网或满扎竹笆。 四、当临边的外侧面临街道时，除防护栏杆外，敞口立面必须采取满挂安全网或其他可靠措施作全封闭处理。 |  |  | 观察、尺量检查 |  |  |  |  |
| 3.2.1 | 洞口防护 |  | 进行洞口作业以及在因工程和工序需要而产生的，使人与物有坠落危险或危及人身安全的其他洞口进行高处作业时必须按下列规定设置防护设施： 一、板与墙的洞口，必须设置牢固的盖板、防护栏杆安全网或其他防坠落的防护设施。 二、电梯井口必须设防护栏杆或固定栅门；电梯井内应每隔两层并最多隔10m设一道安全网。 三、钢管桩、钻孔桩等桩孔上口，杯行、条形基础上口，未填土的坑槽，以及人孔、天窗、地板门等处，均应按洞口防护设置稳固的盖件。 四、施工现场通道附近的各类洞口与坑槽等处，除设置防护设施与安全标志外，夜间还应设红灯示警。 |  |  | 观察检查 |  |  |  |  |
| 3.2.2 | 洞口封闭 |  | 洞口根据具体情况采取设防护栏杆、加盖件、张挂安全网与装栅门等措施时，必须符合下列要求： 一、边长在1500mm以上的洞口，四周设防护栏杆，洞口下张设安全平网。 二、位于车辆行驶道旁的洞口、深沟与管道坑、槽，所加盖板应能承受不小于当地额定卡车后轮有效承载力2倍的荷载。 三、下边沿至楼板或底面低于800mm的窗台等竖向洞口，如侧边落差大于2m时，应加设1.2m高的临时护栏。 四、对邻居的人与物有坠落危险性的其他竖向的孔、洞口，均应予以盖设或加以防护，并有固定其位置的措施。 |  |  | 观察检查 |  |  |  |  |
| 4.1.5 | 梯脚固定 |  | 梯脚底部应坚实，不得垫高使用。梯子的上端应有固定措施。立梯不得有缺档。 |  |  | 观察检查 |  |  |  |  |
| 4.1.6 | 梯子接长使用连接措施 |  | 梯子如需接长使用，必须有可靠的连接措施，且接头不得超过1处。连接后梯梁的强度，不应低于单梯梯梁的强度。 |  |  | 检查梯子连接方式 |  |  |  |  |
| 4.1.8 | 固定直爬梯的设置 |  | 固定式直爬梯应用金属材料制成。梯宽不应大于500mm，支撑应采用不小于L70×6的角钢，埋设与焊接均必须牢固。梯子顶端的踏棍应与攀登的顶面齐平，并加设1—1.5m高的扶手。 使用直爬梯进行攀登作业时，攀登高度超过8m，必须设置梯间平台。 |  |  | 观察、尺量检查 |  |  |  |  |
| 4.1.9 | 作业人员上下通道 |  | 作业人员应从规定的通道上下，不得在阳台之间等非规定通道进行攀登，也不得任意利用吊车臂架等施工设备进行攀登。 上下梯子时，必须面向梯子，且不得手持器物。 |  |  | 观察检查 |  |  |  |  |
| 4.2.1 | 悬空作业防护措施 |  | 悬空作业处应有牢靠的立足处，并必须视具体情况，配置防护栏网、栏杆或其他安全设施。 |  |  | 观察检查 |  |  |  |  |
| 4.2.3 | 构件吊装和管道安装时的悬空作业 |  | 构件吊装和管道安装时的悬空作业，必须遵守下列规定：一、悬空安装大模板、吊装第一块预制构件、吊装单独的大中型预制构件时，必须站在操作平台上操作。吊装中的大模板和预制构件以及石棉水泥板等屋面板上，严禁站人和行走。 二、安装管道时必须有已完结构或操作平台为立足点，严禁在安装中的管道上站立和行走。 |  |  | 观察检查 |  |  |  |  |
| 4.2.4 | 模板支撑和拆卸的悬空作业 |  | 模板支撑和拆卸时的悬空作业，必须遵守下列规定： 一、支模应按规定的作业程序进行，模板未固定前不得进行下道工序。严禁在连接件和支撑件上攀登上下，并严禁在上下同一垂直面上装、拆模板。结构复杂的模板，装、拆应严格按照施工组织设计的措施进行。 二、支设悬挑形式的模板时，应有稳固的立足点。支设临空构筑物模板时，应搭设支架或脚手架。模板上有预留洞时，应在安装后将洞盖没。混凝土板上拆模后形成的临边或洞口，应进行防护。 拆模高处作业，应配置登高用具或搭设支架。 |  |  | 观察检查 |  |  |  |  |
| 4.2.5 | 钢筋绑扎的悬空作业 |  | 钢筋绑扎时的悬空作业，必须遵守下列规定： 一、绑扎钢筋和安装钢筋骨架时，必须搭设脚手架和马道。 二、绑扎圈梁、挑梁、挑檐、外墙和边柱等钢筋时，应搭设操作台架和张挂安全网。悬空大梁钢筋的绑扎，必须在满铺脚手板的支架或操作平台上操作。 |  |  | 观察检查 |  |  |  |  |
| 4.2.6 | 混凝土浇筑时悬空作业 |  | 混凝土浇筑时的悬空作业，必须遵守下列规定： 一、浇筑离地2m以上框架、过梁、雨篷和小平台时，应设操作平台，不得直接站在模板或支撑件上操作。 二、浇筑拱形结构，应自两边拱脚对称地相向进行。浇筑储仓，下口应先行封闭，并搭设脚手架以防人员坠落。 三、特殊情况下如无可靠的安全设施，必须系好安全带并扣好保险钩，并架设安全网。 |  |  | 观察检查 |  |  |  |  |
| 4.2.8 | 门窗悬空作业 |  | 悬空进行门窗作业时，必须遵守下列规定： 一、安装门、窗，油漆及安装玻璃时，严禁操作人员站在樘子、阳台栏板上操作。门、窗临时固定，封填材料未达到强度，以及电焊时，严禁手拉门、窗进行攀登。 二、在高处外墙安装门、窗，无外脚手时，应张挂安全网。无安全网时，操作人员应系好安全带，其保险钩应挂在操作人员上方的可靠物件上。 三、进行各项窗口作业时，操作人员的重心应位于室内，不得在窗台上站立，必要时应系好安全带进行操作。 |  |  | 观察检查 |  |  |  |  |
| 5.1.1 | 移动操作平台 |  | 移动式操作平台，必须符合下列规定： 一、装设轮子的移动式操作平台，轮子与平台的接甘处应牢固可靠，立柱底端离地面不得超过80mm。 二、操作平台四周必须按临边作业要求设置防护栏杆，并应布置登高扶梯。 |  |  | 观察、尺量检查 |  |  |  |  |
| 5.1.2 | 悬挑式钢平台 |  | 悬挑式钢平台，必须符合下列规定： 一、悬挑式操作钢平台应按现行的相应规范进行设计，其结构构造应能防止左右晃动，计算书及图纸应编入施工组织设计。 二、悬挑式钢平台的搁支点与上部拉结点，必须位于建筑物上，不得设置在脚手架等施工设备上。 三、应设置4个经过验算的吊环。吊运平台时应使用卡环，不得使吊钩直接勾挂吊环。吊环应用甲类3号沸腾钢制作。 四、钢平台安装时，钢丝绳应采用专用的挂钩挂牢，采取其他方式时卡头的卡子不得少于3个。建筑物锐角利口围系钢丝绳处应加衬软垫物，钢平台外口应略高于内口。 五、钢平台左右两侧必须装置固定的防护栏杆。 六、钢平台吊装，需待横梁支撑点电焊固定，接好钢丝绳，调整完毕，经过检查验收，方可松卸起重吊钩，上下操作。 七、钢平台使用时，应有专人进行检查，发现钢丝绳有锈蚀损坏应及时调换，焊缝脱焊应及时修复。 |  |  | 审查悬挑式操作钢平台施工方案审批程序；现场检查是否与方案中的搭设一致 |  |  |  |  |
| 5.1.3 | 操作平台荷载要求 |  | 操作平台上应显著地标明容许荷载值。操作平台上人员和物料的总重量，严禁超过设计的容许荷载。应配备专人加以监督。 |  |  | 查看方案中的设计荷载值，现场有无贴 限载标志 |  |  |  |  |
| 5.2.1 | 防高层坠落范围半径 |  | 支模、粉刷、砌墙等各工种进行上下立体交叉作业时，不得在同一垂直方向上操作。下层作业的位置，必须处于倚上层高度确定的可能坠落范围半径之外。不符合以上条件时，应设置安全防护层。 |  |  | 观察、尺量检查 |  |  |  |  |
| 5.2.3 | 钢模板堆放要求 |  | 钢模板部件拆除后，临时堆放处离楼层边沿不应小于1m，堆放高度不得超过1m。楼层边口、通道口、脚手架边缘等处，严禁堆放任何拆下物件。 |  |  | 观察检查 |  |  |  |  |
| 5.2.5 | 设置双层防护廊 |  | 由于上方施工可能坠落物件或处于起重机把杆回转范围之内的通道，在其受影响的范围内，必须搭设顶部能防止穿透的双层防护廊。 |  |  | 观察检查 |  |  |  |  |
| 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33－2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 条号 | 项目 |  | 检查内容 |  |  | 检查方法 |  | 检查情况 | 判定 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合 | 不符合 |
| 2.0.1 | 操作人员持证上岗 |  | 操作人员应体检合格，无妨碍作业的疾病和生理缺陷，并应经过专业培训、考核合格取得建设行政主管部门颁发的操作证或公安部门颁发的机动车驾驶执照后，方可持证上岗。学员应在专业指导下进行工作。 |  |  | 检查操作业人员上岗证原件与报批复印件是否符合 |  |  |  |  |
| 2.0.5 | 操作人员的防护用品 |  | 在工作中操作人员和配合作业人员必须按规定穿戴劳动保护用品，长发应束紧不得外露，高处作业时必须系安全带。 |  |  | 检查防护用品的合格证，及人员佩戴要求 |  |  |  |  |
| 2.0.8 | 机械操作 |  | 机械必须按照出厂使用说明书规定的技术性能、承载能力和使用条件，正确操作，合理使用，严禁超载作业或任意扩大使用范围。 |  |  | 检查产品说明书， 观察检查 |  |  |  |  |
| 2.0.9 | 机械上的防护装置及信号等 |  | 机械上的各种安全防护装置及监测、指示、仪表、报警等自动报警、信号装置应完好齐全，有缺损时应及时修复。安全防护装置不完整或已失效的机械不得使用。 |  |  | 观察检查，维修 保养记录 |  |  |  |  |
| 2.0.15 | 危险场所的安全措施 |  | 变配电所、乙炔站、氧气站、空气压缩机房、发电机房、锅炉房等易于发生危险的场所，应在危险区域界限处，设置围栅和警告标志，非工作人员未经批准不得入内。挖掘机、起重机、打桩机等重要作业区域，应设立警告标志及采取现场安全措施。 |  |  | 审方案，观察检查 |  |  |  |  |
| 2.0.16 | 有害物质的处理 |  | 在机械产生对人体有害的气体、液体、尘埃、渣滓、放射性射线、振动、噪声等场所，必须配置相应的安全保护设备和三废处理装置；在隧道、沉井基础施工中，应采取措施，使有害物限制在规定的限度内。 |  |  | 审方案，观察检查 |  |  |  |  |
| 3.1.7 | 工作零线 |  | 严禁利用大地作工作零线，不得借用机械本身金属结构作工作零线。 |  |  | 观察检查 |  |  |  |  |
| 3.1.8 | 电气设备的保护接地 |  | 电气设备的每个保护接地或保护接零点必须用单独的接地（零）线与接地干线（或保护零线）相连接。严禁在一个接地（零）线中串接几个接地（零）点。 |  |  | 观察检查 |  |  |  |  |
| 3.1.11 | 电气检修 |  | 严禁带电作业或采用预约停送电时间的方式进行电气检修。检修前必须先切断电源并在电源开关上挂“禁止合闸，有人工作”的警告牌。警告牌的挂、取应有专人负责。 |  |  | 观察检查 |  |  |  |  |
| 3.1.14 | 触电事件 |  | 发生人身触电时，应立即切断电源，然后方可对触电者作紧急救护。严禁在未切断电源之前与触电者直接接触。 |  |  | 检查现场人员防护措施是否到位 |  |  |  |  |
| 3.6.17 | 电源导线不与金属连接 |  | 各种电源导线严禁直接绑扎在金属架上。 |  |  | 观察检查 |  |  |  |  |
| 3.6.19 | 配电箱刀型开关 |  | 配电箱电力容量在15KW以上的电源开关严禁采用瓷底胶木刀型开关。4.5KW以上电动机不得用刀型开关直接启动。各种刀型开关应采用静触头接电源，动触头接荷载，严禁倒接线。 |  |  | 观察检查 |  |  |  |  |
| 3.7.14 | 使用射钉枪的要求 |  | 使用射钉枪时应符合下列要求： - 严禁用手掌推压钉管和将枪口对准人； - 击发时，应将射钉枪垂直紧压在工作面上，当两次扣动扳机，子弹均不击发时，应保持原射击位置数秒后，再退出射钉弹； 3 在更换零件或断开射钉枪之前，射枪内均不得装有射钉弹。 |  |  | 观察检查，检查安全 交底记录 |  |  |  |  |
| 4.1.5 | 起重吊装与指挥 |  | 起重吊装的指挥人员必须持证上岗，作业时应与操作人员密切配合，执行规定的指挥信号。操作人员应按照指挥人员的信号进行作业，当信号不清或错误时，操作人员可拒绝执行。 |  |  | 检查指挥人员的 上岗证，观察检查 |  |  |  |  |
| 4.1.8 | 起重机的安全保护装置 |  | 起重机的变幅指示器、力矩限制器、起重量限制器以及各种行程限位开关等安全保护装置，应完好齐全、灵敏可靠，不得随意调整或拆除。严禁利用限制器和限位装置代替操纵机构。 |  |  | 观察检查 |  |  |  |  |
| 4.1.10 | 起重臂和重物下严禁过人 |  | 起重机作业时，起重臂和重物下方严禁有人停留、工作或通过。重物吊运时，严禁从人上方通过。严禁用起重机载运人员。 |  |  | 观察检查 |  |  |  |  |
| 4.1.12 | 起重机吊装规定 |  | 严禁使用起重机进行斜拉、斜吊和起吊地下埋设或凝固在地面上的重物以及其它不明重量的物体。现场浇注的混凝土构件或模板，必须全部松动后方可起吊。 |  |  | 观察检查 |  |  |  |  |
| 4.1.16 | 严禁起吊重物悬挂在空中 |  | 严禁起吊重物长时间悬挂在空中，作业中遇突发故障，应采取措施将重物降落到安全地方，并关闭发动机或切断电源后进行检修。在突然停电时，应立即把所有控制器拨到零位，断开电源总开关，并采取措施使重物降到地面。 |  |  | 观察检查 |  |  |  |  |
| 4.2.6 | 起重时严禁变换挡位和机载额定重量 |  | 起重机变幅应缓慢平稳，严禁在起重臂未停稳前变换挡位；起重机载荷达到额定起重量的90％及以上时，严禁下降起重臂。 |  |  | 观察检查 |  |  |  |  |
| 4.2.10 | 起重机带载行走时的载荷重量 |  | 当起重机如需带载行走时，载荷不得超过允许起重量的70％，行走道路应坚实平整，重物应在起重机正前方向，重物离地面不得大于500mm，并应栓好拉绳，缓慢行驶。严禁长距离带载行驶。 |  |  | 观察检查 |  |  |  |  |
| 4.2.12 | 起重机上下坡道 |  | 起重机上下坡道时应无载行走，上坡时应将起重臂仰角适当放小，下坡时应将起重臂仰角适当放大。严禁下坡空挡滑行。 |  |  | 观察检查 |  |  |  |  |
| 4.3.21 | 严禁人员在底盘站立或蹲坐 |  | 行驶时，严禁人员在底盘走台上站立或蹲坐，并不得堆放物件。 |  |  | 观察检查 |  |  |  |  |
| 4.4.6 | 起重机的拆除 |  | 起重机的拆除必须由取得建设行政主管部门颁发的拆装资质证书的专业队进行，并应有技术和安全人员在场监护。 |  |  | 审查拆除单位的资质，及人员资质，旁站 |  |  |  |  |
| 4.4.42 | 专用载人电梯禁止项目 |  | 起重机载人专用电梯严禁超员，其断绳保护装置必须可靠。当起重机作业时，严禁开动电梯。电梯停用时，应降至塔身底部位置，不得长时间悬在空中。 |  |  | 是否挂有限载标志，观察检查 |  |  |  |  |
| 4.4.47 | 悬挂标语的规定 |  | 动臂式和尚未附着的自升式塔式起重机，塔身上不得悬挂标语牌。 |  |  | 观察检查 |  |  |  |  |
| 4.7.8 | 卷筒上的钢丝绳 |  | 卷筒上的钢丝绳应排列整齐，当重叠或斜绕时，应停机重新排列，严禁在转动中用手拉脚踩钢丝绳。 |  |  | 观察检查 |  |  |  |  |
| 5.1.3 | 土石方作业前的标志记号 |  | 作业前，应查明施工场地明、暗设置物（电线、地下电缆、管道 、坑道等）的地点及走向，并采用明显记号表示。严禁在离电缆1m距离以内作业。 |  |  | 检查是否按规范要求进行设置 |  |  |  |  |
| 5.1.5 | 机械检修 |  | 机械运行中，严禁接触转动部位和进行检修。在修理（焊、铆等）工作装置时，应使其降到最低位置，并应在悬空部位垫上垫木。 |  |  | 观察检查 |  |  |  |  |
| 5.1.9 | 停工条件 |  | 在施工中遇下列情况之一时应立即停工，待符合作业安全条件时，方可继续施工：1 填挖区土体不稳定，有发生坍塌危险时； 2 气候突变，发生暴雨、水位暴涨或山洪暴发时； 3 在爆破警戒区内发出爆破信号时； 4 地面涌水冒泥，出现陷车或因雨发生坡道打滑时： 5 工作面净空不足以保证安全作业时；6 施工标志、防护设施损毁失效时。 |  |  | 观察检查，查阅停工、复工令 |  |  |  |  |
| 5.1.10 | 配合机械作业人员 |  | 配合机械作业的清底、平地、修坡等人员，应在机械回转半径以外工作。当必须在回转半径以内工作时，应停止机械回转并制动好后，方可作业。 |  |  | 观察检查 |  |  |  |  |
| 5.3.12 | 驾驶室内严禁乘坐其他人员 |  | 在行驶或作业中，除驾驶室外，挖掘装载机任何地方均严禁乘坐或站立人员。 |  |  | 观察检查 |  |  |  |  |
| 5.4.8 | 推土机作业前的检查 |  | 推土机行驶前，严禁有人站在履带或刀片的支架上，机械四周应无障碍物，确认安全后，方可开动。 |  |  | 观察检查，查看安全 交底中是否交底 |  |  |  |  |
| 5.5.6 | 作业人员的严禁动作 |  | 作业中，严禁任何人上下机械，传递物件，以及在铲斗内、拖把或机架上坐立。 |  |  | 观察检查，查看安全 交底中是否交底 |  |  |  |  |
| 5.5.17 | 非作业行驶的规定 |  | 非作业行驶时，铲斗必须用锁紧链条挂牢在运输行驶位置上，机上任何部位均不得载人或装载易燃、易爆物品。 |  |  | 观察检查 |  |  |  |  |
| 5.10.21 | 装载机保养 |  | 装载机转向架未锁闭时，严禁站在前后车架之间进行检修保养。 |  |  | 观察检查 |  |  |  |  |
| 5.11.4 | 夯实机的操作要求 |  | 夯实机作业时，应一人扶夯，一人传递电缆线，且必须戴绝缘手套和穿绝缘鞋。递线人员应跟随夯机后或两侧调顺电缆线，电缆线不得扭结或缠绕，且不得张拉过紧，应保持有3～4m的余量。 |  |  | 观察检查 |  |  |  |  |
| 5.12.10 | 电动冲击夯的操作要求 |  | 电动冲击夯应装有漏电保护装置，操作人员必须戴绝缘手套，穿绝缘鞋。作业时，电缆线不应拉得过紧，应经常检查线头安装，不得松动及引起漏电。严禁冒雨作业。 |  |  | 观察检查 |  |  |  |  |
| 5.13.7 | 钻孔要求 |  | 严禁在废炮眼上钻孔和骑马式操作，钻孔时，钻杆与钻孔中心线应保持一致。 |  |  | 观察检查 |  |  |  |  |
| 5.13.16 | 炮眼5m内严禁钻孔 |  | 在装完炸药的炮眼5m以内，严禁钻孔。 |  |  | 观察检查 |  |  |  |  |
| 5.14.3 | 电缆线保护 |  | 电缆线不得敷设在水中或在金属管道上通过。施工现场应设标志，严禁机械、车辆等在电缆上通过。 |  |  | 观察检查 |  |  |  |  |
| 6.1.15 | 上下坡道时注意事项 |  | 在坡道上停放时，下坡停放应挂上倒档，上坡停放应挂上一档，并应使用三角木楔等塞紧轮胎。 |  |  | 观察检查 |  |  |  |  |
| 6.2.2 | 不得人货混装 |  | 不得人货混装。因工作需要搭人时，人不得在货物之间或货物与前车厢板间隙内。严禁攀爬或坐卧在货物上面。 |  |  | 观察检查 |  |  |  |  |
| 6.2.4 | 运载危险品时的规定 |  | 运载易燃、有毒、强腐蚀等危险品时，其装载、包装、遮盖必须符合有关的安全规定，并应备有性能良好、有效期内的灭火器。途中停放应避开火源、火种、居民区、建筑群等，炎热季节应选择阴凉处停放。装卸时严禁火种。除必要的行车人员外，不得搭乘其它人员。严禁混装备用燃油。 |  |  | 指定专人管理，观察检查，防护措施是否到位 |  |  |  |  |
| 6.3.3 | 自卸汽车装料 |  | 配合挖装机械装料时，自卸汽车就位后应拉紧手制动器，在铲斗需越过驾驶室时，驾驶室内严禁有人。 |  |  | 观察检查 |  |  |  |  |
| 6.3.6 | 卸料车厢复位后才能行驶 |  | 卸料后，应及时使车厢复位，方可起步，不得在倾斜情况下行驶。严禁在车厢内载人。 |  |  | 观察检查 |  |  |  |  |
| 6.5.4 | 油罐车禁火规定 |  | 油罐车工作人员不得穿有铁钉的鞋。严禁在油罐附近吸烟，并严禁火种。 |  |  | 观察检查 |  |  |  |  |
| 6.5.6 | 检修时，严禁火种 |  | 在检修过程中，操作人员如需要进入油罐时，严禁携带火种，并必须有可靠的安全防护措施，罐外必须有专人监护。 |  |  | 观察检查 |  |  |  |  |
| 6.5.7 | 车上所有电气装置，必须绝缘，严禁火花 |  | 车上所有电气装置，必须绝缘良好，严禁有火花产生。车用工作照明应为36V以下的安全灯。 |  |  | 观察检查 |  |  |  |  |
| 6.7.9 | 严禁斗内载人 |  | 严禁料斗内载人。料斗不得在卸料工况下行驶或进行平地作业。 |  |  | 观察检查 |  |  |  |  |
| 6.7.10 | 内燃机运转时，严禁在车底作业 |  | 内燃机运转或料斗内载荷时，严禁在车底下进行任何作业。 |  |  | 观察检查 |  |  |  |  |
| 6.9.9 | 内燃机叉车在仓库作业时的通风、防爆、防燃 |  | 以内燃机为动力的叉车，进入仓库作业时，应有良好的通风设施。严禁在易燃、易爆的仓库内作业。 |  |  | 观察检查 |  |  |  |  |
| 6.12.1 | 人货电梯安装和拆卸单位的资质 |  | 施工升降机应为人货两用电梯，其安装和拆卸工作必须由取得建设行政主管部门颁发的拆装资质证书的专业队负责，并必须由经过专业培训，取得操作证的专业人员进行操作和维修。 |  |  | 检查人货电梯安装和拆卸单位的资质及人员资质是否满足要求 |  |  |  |  |
| 6.12.9 | 升降机械的验收 |  | 升降机安装后，应经企业技术负责人会同有关部门对基础和附壁支架以及升降机架设安装的质量、精度等进行全面检查，并应按规定程序进行技术试验（包括坠落试验），经试验合格签证后，方可投入运行。 |  |  | 检查验收记录， |  |  |  |  |
| 7.1.4 | 打桩机作业区的要求 |  | 打桩机作业区内应无高压线路。作业区应有明显标志或围栏，非工作人员不得进入。桩锤在施打过程中，操作人员必须在距离桩锤中心5m以外监视。 |  |  | 检查施工场地是否满足施工条件 |  |  |  |  |
| 7.1.8 | 打桩机作业时的要求 |  | 严禁吊桩、吊锤、回转或行走等动作同时进行。打桩机在吊有桩和锤的情况下， 操作人员不得离开岗位。 |  |  | 观察检查 |  |  |  |  |
| 7.3.11 | 吊钩保护装置 |  | 悬挂振动桩锤的起重机，其吊钩上必须有防松脱得保护装置。振动桩锤悬挂钢架的耳环上应加装保险钢丝绳。 |  |  | 观察检查 |  |  |  |  |
| 7.5.18 | 压桩时，起重臂下严禁站人 |  | 压桩时，非工作人员应离机10m以外。起重机的起重臂下，严禁站人。 |  |  | 观察检查 |  |  |  |  |
| 7.6.7 | 挂钩人员作业要求 |  | 夯锤下落后，在吊钩尚未降至夯锤吊环附近前，操作人员不得提前下坑挂钩。从坑中提锤时，严禁挂钩人员站在锤上随锤提升。 |  |  | 观察检查 |  |  |  |  |
| 7.11.2 | 潜水泵安拆时应先切断电源 |  | 潜水泵放入水中或提出水面时，应先切断电源，严禁拉拽电缆或出水管。 |  |  | 观察检查 |  |  |  |  |
| 8.2.13 | 搅拌机作业中的规定 |  | 搅拌机作业中，当料斗升起时，严禁任何人在料斗下停留或通过；当需要在料斗下检修或清理料坑时，应将料斗提升后用铁链或插入销锁住。 |  |  | 观察检查 |  |  |  |  |
| 8.8.3 | 电缆线应满足所需的要求 |  | 电缆线应满足操作所需的长度。电缆线上不得堆压物品或让车辆挤压，严禁用电缆线拖拉或吊挂振动器。 |  |  | 观察检查，尺量 |  |  |  |  |
| 9.5.2 | 冷拉场地安全警戒区 |  | 冷拉场地应在两端地锚外侧设置警戒区，并应安装防护栏及警告标志。无关人员不得在此停留。操作人员在作业时必须离开钢筋2m以外。 |  |  | 观察检查 |  |  |  |  |
| 10.6.2 | 喷涂易燃涂料时的要求 |  | 喷涂燃点在21℃以下的易燃涂料时，必须接好地线，地线的一端接电动机零线位置，另一端应接涂料桶或被喷的金属物体。喷涂机不得和被喷物放在同一房间里，周围严禁有明火。 |  |  | 抽查一处接线是否 规范，观察检查 |  |  |  |  |
| 12.1.2 | 焊接操作安全要求 |  | 焊接操作及配合人员必须按规定穿戴劳动防护用品。并必须采取防止触电、高空坠落、瓦斯中毒和火灾等事故的安全措施。 |  |  | 观察检查，检查安全 护防用品的合格证 |  |  |  |  |
| 12.1.9 | 压力及装有易燃、易爆物品容器的焊接和切割 |  | 对承压状态的压力容器及管道、带电设备、承载结构的受力部位和装有易燃、易爆物品的容器严禁进行焊接和切割。 |  |  | 观察检查 |  |  |  |  |
| 12.1.11 | 施焊切割时注意事项 |  | 当需施焊受压容器、密封容器、油桶、管道、沾有可燃气体和溶液的工件时，应先消除容器及管道内压力，消除可燃气体和溶液，然后冲洗有毒、有害、易燃物质；对存有残余油脂的容器，应先用蒸汽、碱水冲洗，并打开盖口，确认容器清洗干净后，再灌满清水方可进行焊接。在容器内焊接应采取防止触电、中毒和窒息的措施。焊、割密封容器应留出气孔，必要时在进、出气口处装设通风设备；容器内照明电压不得超过12V，焊工与焊件间应绝缘，容器外应设专人监护。严禁在已喷涂过油漆和塑料的容器内焊接。 |  |  | 观察检查 |  |  |  |  |
| 12.1.13 | 高空焊接或切割时，做好防护措施 |  | 高空焊接或切割时，必须系好安全带，焊接周围和下方应采取防火措施，并应有专人监护。 |  |  | 观察检查 |  |  |  |  |
| 12.14.6 | 电石起火灭火规定 |  | 电石起火时必须用干砂或二氧化碳灭火器，严禁用泡沫、四氧化碳灭火器或水灭火。电石粒末应在露天销毁。 |  |  | 观察检查 |  |  |  |  |
| 12.14.16 | 氧气瓶 |  | 未安装减压器的氧气瓶严禁使用。 |  |  | 观察检查 |  |  |  |  |
| 《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ 88－92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 条号 | 项目 |  | 检查内容 |  |  | 检查方法 |  | 检查情况 | 判定 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合 | 不符合 |
| 2.0.6 | 提升机验收 |  | 提升机在安装完毕后，必须经正式验收，符合要求后方可投入使用。 |  |  | 查看备案资料，资质，检测项目 |  |  |  |  |
| 3.1.9 | 架体顶部自由高度 |  | 提升机架体顶部的自由高度不得大于6m。 |  |  | 目测，尺量 |  |  |  |  |
| 4.0.11 | 钢丝绳设置要求 |  | 提升钢丝绳不得接长使用。端头与卷筒应用压紧装置卡牢，在卷筒上应能按顺序整齐排列。当吊篮处于工作最低位置时，卷筒上的钢丝绳应不少于3圈。 |  |  | 观察检查 |  |  |  |  |
| 5.0.1 | 提升机安全防护装置要求 |  | 提升机应具有下列安全防护装置并满足其要求： 一、安全停靠装置或断绳保护装置。 安全停靠装置。吊篮运行到位时，停靠装置将吊篮定位。该装置应能可靠地承担吊篮 自重、额定荷载及运料人员和装卸物料时的工作荷载。 二、楼层口停靠栏杆（门）。各楼层的通道口处，应设置常闭的停靠栏杆（门），其强 度应能承受1KW/㎡水平荷载。 三、上级限限位器。该装置应安装在吊篮允许提升的最高工作位置。吊篮的越程（指从吊篮的最高位置与天梁最低处的距离），应不小于3m。当吊篮上升达到限定高度时， 限位器即行动作，切断电源（指可逆式卷扬机）或自动报警（指摩擦式卷扬机）。 四、紧急断电开关。紧急断电开关应设在便于司机操作的位置，在紧急情况下，应能及时切断提升机的总控制电源。 |  |  | 观察检查 |  |  |  |  |
| 7.2.2 | 附墙架与架体应采用刚性连接 |  | 附墙架与架体及建筑之间，均应采用刚性件连接，并形成稳定结构，不得连接在脚手架上。严禁使用铅丝绑扎。 |  |  | 观察检查 |  |  |  |  |
| 7.2.3 | 附墙架的材质 |  | 附墙架的材质应与架体的材质相同，不得使用木杆、竹杆等做附墙架与金属架体连接。 |  |  | 观察检查，查看相关证明文件 |  |  |  |  |
| 7.3.2 | 提升机的缆风绳 |  | 提升机的缆风绳应经计算确定（缆风绳的安全系数n取3.5）。缆风绳应选用圆股钢丝绳，直径不得小于9.3mm。提升机高度在20m以下（含20m）时，缆风绳不少于1组（4～8根）；提升机高度在21－30m时，不少于2组。 |  |  | 对钢丝绳直径进行尺量 |  |  |  |  |
| 7.3.3 | 缆风绳的设置 |  | 缆风绳应在架体四角有横向缀件的同一水平面上对称设置，使其在结构上引起的水平分力，处于平衡状态。缆风绳与架体的连接处应采取措施，防止架体钢材对缆风绳的剪切破坏。对连接处的架体焊缝及附件必须进行设计计算。 |  |  | 观察检查，查看设计计算书 |  |  |  |  |
| 7.3.8 | 提升机的临时缆风绳 |  | 在安装、拆除以及使用提升机的过程中设置的临时缆风绳，其材料也必须使用钢丝绳，严禁使用铅丝、钢筋、麻绳等代替。 |  |  | 检查缆绳的材质 |  |  |  |  |
| 8.3.1 | 卷扬机安装的位置 |  | 卷扬机应安装在整坚实的位置上，应远离危险作业区，且视线应良好。 |  |  | 检查施工场地 |  |  |  |  |
| 10.1.2 | 使用提升机时的规定 |  | 使用提升机时应符合下列规定： 一、物料在吊篮内应均匀分布，不得超出吊篮。当长料在吊篮中立放时，应采取防滚落 措施；散料应装箱或装笼。严禁超载使用； 二、严禁人员攀登、穿越提升机架体和承吊篮上下； 三、高架提升机作业时，应使用通讯装置联系。低架提升机在多工种、多楼层同时使用时，应专设指挥人员，信号不清不得开机。作业中不论任何人发出紧急停止信号，应立 即执行。 |  |  | 检查指挥人员是否到岗，观察检查 |  |  |  |  |

扣件式钢管脚手架

受检地区：                                                                                                         时间： 年  月  日

| 工程名称 |  |  |  | 建设单位 |  | 检查人员 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构类型 |  |  |  | 受检部位 |  | 开工日期 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  | 负责人 |  |  |  |  |
| 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130－2001《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》（DB33/1035－2006）* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 条号 | 项目 |  | 检查内容 |  |  | 检查方法 |  | 检查情况 | 判定 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合 | 不符合 |
| 3.1.3(2) 3.1.2* 7.2.2* 7.2.4(1) * | 钢管质量 |  | 钢管上严禁打孔。模板支架的钢管应采用标准规格Φ48×3.5mm，壁厚不得小于3.0mm*。搭设模板支架用的钢管、扣件，使用前必须进行抽样检测，抽检数量按有关规定执行*。未经检测或检测不合格的一律不得使用。有裂缝、变形或螺栓出现滑丝的扣件严禁使用*。 |  |  | 目测、抽查3－5处 |  |  |  |  |
| 5.3.5(2) | 立杆验算 |  | 当脚手架搭设尺寸中的步距、立杆纵距、立杆横距和连墙件间距有变化时（大于构造要求），除计算底层立杆段外，还必须对出现步距或最大立杆纵距、立杆横距、连墙件间距等部位的立杆段进行验算。 |  |  | 查阅计算书及审批程序 |  |  |  |  |
| 6.2.2(1) | 横向水平杆构造 |  | 主节点处必须设置一根横向水平杆，用直角扣件扣接且严禁拆除。 |  |  | 目测、抽查3－5处 |  |  |  |  |
| 6.3.2 | 扫地杆 |  | 脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。当立杆基础不在同一高度上时，必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定，高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm（图6.3.2） |  |  | 目测、尺量、抽查 |  |  |  |  |
| 6.3.5 6.1.7* | 立杆连接 |  | 立杆接长除顶层顶步外，其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。1立杆上的对接扣件应交错布置，两根相邻立杆的接头不应设置在同步内*； 2搭接长度不应小于1m，应采用不少于2个旋转扣件固定，端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm*。 |  |  | 目测、抽查3－5处 |  |  |  |  |
| 6.4.2(4) | 连墙件 |  | 一字型、开口型脚手架的两端必须设置连墙件，连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高，并不应大于4m（两步）。 |  |  | 目测、尺量、抽查3－5处 |  |  |  |  |
| 6.4.4 | 与建筑物连接 |  | 对高度24m以上的双排脚手架，必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接。 |  |  | 目测 |  |  |  |  |
| 6.4.5(2) | 连墙件 |  | 连墙件必须采用可承受拉力和压力的构造。 |  |  | 目测、检查计算书 |  |  |  |  |
| 6.6.2(2) | 剪力撑 |  | 高度在24m以下的单、双排脚手架，均必须在外侧立面的两端各设置一道剪力撑，并应由底至顶连续设置。 |  |  | 目测检查 |  |  |  |  |
| 6.6.3(2) | 斜撑 |  | 一字型、开口型双排脚手架的两端均必须设置横向斜撑。 |  |  | 目测检查 |  |  |  |  |
| 7.1.5 | 基础加固 |  | 当脚手架基础下有设备基础、管沟时，在脚手架使用过程中不应开挖，否则必须采取加固措施。 |  |  | 目测检查 |  |  |  |  |
| 7.3.1 | 脚手架搭设 |  | 脚手架必须配合施工进度搭设，一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上两步。 |  |  | 目测检查 |  |  |  |  |
| 7.3.4(1) | 钢管混用 |  | 严禁将外径48mm与51mm的钢管混合使用。 |  |  | 目测、抽查3－5处 |  |  |  |  |
| 7.3.8(2) | 同步搭设 |  | 剪刀撑、横向斜撑搭设应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设。 |  |  | 目测检查 |  |  |  |  |
| 7.4.2(1.2) | 拆除 |  | 拆除作业必须由上而下逐步进行，严禁上下同时作业；连墙件必须随脚手架逐层拆除，严禁先将连墙件整层或数层拆除后在拆脚手架；分段拆除高差不应大于两步，如高差大于两步，应增设连墙件加固。 |  |  | 目测检查 |  |  |  |  |
| 7.4.3(1) | 卸料 |  | 各构配件严禁抛掷至地面。 |  |  | 目测 |  |  |  |  |
| 8.1.3(2) | 旧扣件检查 |  | 旧扣件使用前应进行质量检查，有裂缝、变形的严禁使用，出现滑丝的螺栓必须更换。 |  |  | 检查扣件复试报告、抽查3－5处 |  |  |  |  |
| 9.0.1 | 持证上岗 |  | 脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》GB 5036考核符合的专业架子工。上岗人员应定期体检，合格者方可持证上岗。 |  |  | 检查原件 |  |  |  |  |
| 9.0.4 8.0.4* | 施工荷载 |  | 作业层上的施工荷载应符合设计要求，不得超载。不得将模板支架、缆风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管等固定再脚手架上；严禁悬挂起重设备；脚手架不得与模板支架相连*。 |  |  | 目测、全数检查 |  |  |  |  |
| 9.0.7 | 杆件拆除 |  | 使用期间严禁拆除杆件主节点处的纵、横向水平杆，纵、横向扫地杆；连墙件。 |  |  | 目测、抽查50%楼层 |  |  |  |  |
| 7.1.1* |  |  | 扣件式钢管模板支架施工前必须编制专项施工方案*。 |  |  | 查阅施工方案及审批 程序 |  |  |  |  |
| 7.6.1* |  |  | 底模及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求，当设计无具体要求时，混凝土强度应符合表7.6.1的规定*。 |  |  | 查阅拆模试块报告、 检验批5份 |  |  |  |  |

“判定”填写说明：

- 由多项内容组成为一条的强制性条文，取最低级判定为该条的判定。

- 带*的条文为省标。

表7.6.1    底模及其支架拆除时的混凝土强度要求。

| 构件类型 | 构件跨度（m） | 达到设计的混凝土立方体抗压强度标准的百分率（%） |
| --- | --- | --- |
| 板 | ≤2 | ≥50 |
|  | ＞2，≤8 | ≥75 |
|  | ＞8 | ≥100 |
| 梁、拱壳 | ≤8 | ≥75 |
|  | ＞8 | ≥100 |
| 悬臂构件 | － | ≥100 |

表6.1.1-1      常用敞开式双排脚手架的设计尺寸（m）

| 连墙件设置 | 立杆横距Lb | 步距 h | 下列荷载时的立杆纵距La（m） |  |  |  | 脚手架允许搭设高度[H] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2+4×0.35（KN/m2） | 2+2+4×0.35 （KN/m2） | 3+4×0.35（KN/m2） | 3+2+4×0.35 （KN/m2） |  |
| 二步三跨 | 1.05 | 1.20～1.35 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 50 |
|  |  | 1.80 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 50 |
|  | 1.30 | 1.20～1.35 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 50 |
|  |  | 1.80 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 50 |
|  | 1.55 | 1.20～1.35 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 50 |
|  |  | 1.80 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 37 |
| 三步三跨 | 1.05 | 1.20～1.35 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 50 |
|  |  | 1.80 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 34 |
|  | 1.30 | 1.20～1.35 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 50 |
|  |  | 1.80 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 30 |

注：1.表中所示2+2+4×0.35（KN/m2），包括下列荷载：

2+2（KN/m2）是二层装修作业层施工荷载；

4×0.35（KN/m2）包括二层作业层脚手板，另两层脚手板是根据本规范第7.3.12条的规定确定；

2.作业层横向水平杆间距，应按不大于La/2设置。

门式钢管脚手架

受检地区：                                                                                                         时间： 年  月  日

| 工程名称 |  |  |  | 建设单位 |  | 检查人员 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构类型 |  |  |  | 受检部位 |  | 开工日期 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  | 负责人 |  |  |  |  |
| 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 128－2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 条号 | 项目 |  | 检查内容 |  |  | 检查方法 |  | 检查情况 | 判定 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合 | 不符合 |
| 3.0.4 | 钢管质量 |  | 钢管应平直，平直度允许偏差为管长的1/500；两端面应平整，不得有斜口、毛口；严禁使用有硬伤（硬弯、砸扁等）及严重锈蚀的钢管。 |  |  | 目测、尺量、抽查二层 |  |  |  |  |
| 6.2.2 | 组装 |  | 上、下榀门架的组装必须设置连接棒及锁臂，连接棒直径应小于立杆内径的1～2mm。 |  |  | 目测、尺量、抽查十榀 |  |  |  |  |
| 6.2.4（1） | 水平架 |  | 在脚手架的顶层门架上部、连墙件设置层、防护棚设置处必须设置。 |  |  | 目测、抽查20% |  |  |  |  |
| 6.5.4 | 连墙件 |  | 连墙件应能承受拉力与压力，其承载力标准值不应小于10KN；连墙件与门架、建筑物的连接也应具有相应的连接强度。 |  |  | 目测20%、检查检测报告 |  |  |  |  |
| 6.8.1 | 地基 |  | 搭设脚手架的场地必须平整坚实，并作好排水，回填土地面必须分层回填，逐层夯实。 |  |  | 目测、检查旁站记录、施工记录各3份 |  |  |  |  |
| 7.3.1（4.5） | 搭设 |  | 交叉支撑、水平架或脚手板应紧随门架的安装及时设置；连接门架与配件的锁臂、搭钩必须处于锁住状态。 |  |  | 目测、抽查10%、检查施工记录3份 |  |  |  |  |
| 7.3.2（1） | 搭设 |  | 加固杆、剪刀撑必须与脚手架同步搭设。 |  |  | 目测、抽查10%、检查施工记录3份 |  |  |  |  |
| 7.3.3（1） | 搭设 |  | 连墙件的搭设必须随脚手架搭设同步进行，严禁滞后设置或搭设完毕后补做。 |  |  | 目测、抽查10%、检查施工记录3份 |  |  |  |  |
| 7.5.4（4.5.6） | 拆除 |  | 连墙件、通长水平杆和剪刀撑等，必须在脚手架拆卸到相关的门架时方可拆除。工人必须站在临时设置的脚手板上进行拆卸作业，并按规定使用安全防护用品。拆除工作中，严禁使用榔头等硬物击打、撬挖，拆下的连接棒应放入袋内，锁臂应先传递至地面并放室内堆存。 |  |  | 目测、检查施工记录、旁站记录各3份 |  |  |  |  |
| 8.0.1 | 持证上岗 |  | 搭拆脚手架必须由专业架子工担任，并按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》 （GB5036）考核合格，持证上岗。上岗人员应定期进行体检，凡不适于高处作业者，不得上脚手架操作。 |  |  | 检查原件与报审复印件是否符合 |  |  |  |  |
| 8.0.2 | 个人防护 |  | 搭拆脚手架时工人必须戴安全帽，系安全带，穿防滑鞋。 |  |  | 检查 |  |  |  |  |
| 8.0.3 | 施工荷载 |  | 操作层上施工荷载应符合设计要求，不得超载；不得在脚手架上集中堆放模板、钢筋等物体。严禁在脚手架上拉缆风绳或固定、架设混凝土泵、泵管及起重设备等。 |  |  | 目测、检查 |  |  |  |  |
| 8.0.5 | 杆件拆除 |  | 施工期间不得拆除下列杆件：1.交叉支撑，水平架；2.连墙件；3.加固杆件：如剪刀撑、水平加固杆、扫地杆、封口杆等等；4.栏杆。 |  |  | 目测、抽查50% |  |  |  |  |
| 8.0.7 | 周边环境 |  | 在脚手架基础或邻近严禁进行挖掘作业。 |  |  | 目测 |  |  |  |  |
| 8.0.10 | 外侧攀登 |  | 沿脚手架外侧严禁任意攀登。 |  |  | 目测、检查安全日记 |  |  |  |  |
| 9.4.3（6） | 高空抛掷 |  | 拆除模板支撑及满堂脚手架时应采用可靠安全措施，严禁高空抛掷。 |  |  | 目测、检查安全日记 |  |  |  |  |

“判定”填写说明：

1.由多项内容组成为一条的强制性条文，取最低级判定为该条的判定。

附件1－4：

工程建设强制性标准执行情况检查

工程勘察相关强制性标准目录

| 序号 | 文件编号 | 文 件 名 称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GB 50021-2001 | 岩土工程勘察规范（1.0.3、4.1.11、4.1.17、4.1.18、4.1.20、4.8.5、4.9.1、5.1.1、5.2.1、5.3.1、5.4.1、5.7.2、5.7.8、5.7.10、7.2.2、14.3.3为强制性条文） |  |
| 2 | GB 50007-2002 | 建筑地基基础设计规范 |  |
| 3 | GB 50330-2002 | 建筑边坡工程技术规范 |  |
| 4 | GB 50011-2001 | 建筑抗震设计规范（2008年版） |  |
| 5 | GB 50223-2008 | 建筑工程抗震设防分类标准 |  |
| 6 | GB 50026-2007 | 工程测量规范 |  |
| 7 | GB/T 50123-1999 | 土工试验方法标准 |  |
| 8 | GB 50307-1999 | 地下铁道、轻轨交通岩土工程勘察规范 |  |
| 9 | JGJ 72-2004 | 高层建筑岩土工程勘察规范 |  |
| 10 | JGJ 83-91 | 软土地区工程地质勘察规范 |  |
| 11 | JGJ 87-92 | 建筑工程地质钻探技术标准 |  |
| 12 | JGJ 89-92 | 原状土取样技术标准 |  |
| 13 | JGJ 94-2008 | 建筑桩基技术规范 |  |
| 14 | JGJ 120-99 | 建筑基坑支护技术规程 |  |
| 15 | JGJ 79-2002 | 建筑地基处理技术规范 |  |
| 16 | CJJ 56-94 | 市政工程勘察规范 |  |
| 17 | CECS 04:88 | 静力触探技术标准 |  |
| 18 | CECS 240:2008 | 工程地质钻探标准 |  |
| 19 | JTJ 064-98 | 公路工程地质勘察规程 |  |
| 20 | JTG D63-2007 | 公路桥涵地基与基础设计规范 |  |
| 21 | 建质[2003]144号 | 建筑工程勘察文件编制深度规定 |  |
| 22 | DBJ 10-5-98 | 浙 江 省 标 准 | 岩土工程勘察文件编制标准 |
| 23 | DB 33/1001-2003 |  | 建筑地基基础设计规范 |
| 24 | DB 33/T1008-2000 |  | 建筑基坑工程技术规程 |
| 25 | DB 33/1020-2005 |  | 建筑工程地质钻探安全技术操作规程 |

工程建设强制性标准执行情况检查

建筑设计相关强制性标准目录

一、建筑专业

| 序号 | 文件编号 | 文 件 名 称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GB50352－2005 | 民用建筑设计通则(第4.2.1、6.6.3（1、4）、6.7.2、6.7.9、6.12.5、6.14.1条为强制性条文) |
| 2 | GB50189－2005 | 公共建筑节能设计标准(第4.1．2、4.2.2、4.2.6条为强制性条文) |
| 3 | DB33/1036－2007 | 公共建筑节能设计标准(第4.1．4、4.1.6、4.2.1条为强制性条文) |
| 4 | JGJ134－2001 | 夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准(第3.0.3、4.0.3、4.0.4、4.0.7、4.0.8、5.0.5条为强制性条文) |
| 5 | DB33/1015－2003 | 居住建筑节能设计标准(第3.0.3、4.1.5、4.2.1、4.2.2、4.2.3、4.2.4、5.0.2条为强制性条文) |
| 6 | GBJ118－88 | 民用建筑隔声设计规范(第3.1.1 、3.2.1、3.2.2 、4.1.1 、4.2.1 、4.2.2 、5.1.1 、5.2.1 、5.2.2 、6.1.1、 6.2.1 、6.2.2 条为强制性条文) |
| 7 | JGJ39－87 | 托儿所、幼儿园建筑设计规范(第3.1.4、3.6.3、 3.6.5、3.6.6 、3.7.2（1、4） 、3.7.4 、3.7.5 条为强制性条文) |
| 8 | GBJ99－86 | 中小学校建筑设计规范(第2.1.1（3、5）、3.3.7（4）、5.3.2 （2、5）、6.3.5、 6.4.1条为强制性条文) |
| 9 | JGJ76－2003 | 特殊教育学校建筑设计规范(第4.1.2（1、2、3）、4.3.4（3）、4.3.9（11）条为强制性条文) |
| 10 | JGJ91－93 | 科学实验建筑设计规范(第3.1.5 、3.2.6 、5.2.1 条为强制性条文) |
| 11 | JGJ67－2006 | 办公建筑设计规范(第4.5.8、4.5.13、5.0.2 条为强制性条文) |
| 12 | JGJ41－87 | 文化馆建筑设计规范(第3.1.3、4.0.2、4.0.4 、4.0.5 、4.O.7条为强制性条文) |
| 13 | JGJ62－90 | 旅馆建筑设计规范(第3.1.6、3.2.3（4）、4.0.5条为强制性条文) |
| 14 | JGJ48－88 | 商店建筑设计规范(第3.1.6 （1、2）、3.1.11（4）、3.2.10（2、4）、3.3.3（1、2）、4.1.4、4.2.2、4.2.3条为强制性条文) |
| 15 | JGJ64－89 | 饮食建筑设计规范(第2.0.2 、2.0.4 、3.2.7（1、4）、3.3.3（1、2、3、4）条为强制性条文) |
| 16 | JGJ38－99 | 图书馆建筑设计规范(第3.1.4 、4.1.8 、4.2.9 、4.5.5、6.1.2 、6.1.3 、6.1.4 、6.1.5 、6.1.6 、6.2.1、6.2.2、6.2.3、6.2.4、6.4.3、6.4.4 条为强制性条文) |
| 17 | JGJ25－2000 | 档案馆建筑设计规范(第4.2.10 、5.7.1、6.0.5、6.0.7条为强制性条文) |
| 18 | JGJl24－99 | 殡仪馆建筑设计规范(第3.O.2 、5.3.2 、5.5.6 、6.1.1 、6.1.3 、6.l.7 、6.2.5 、6.2.6、7.1.1、7.1.6、7.2.3、7.2.4条为强制性条文) |
| 19 | JGJ60－99 | 汽车客运站建筑设计规范(第3.2.2（1、2、3、4）、5.1.2、7.2.2、7.2.5条为强制性条文) |
| 20 | JGJ86－92 | 港口客运站建筑设计规范(第2.2.5 、4.0.3 、5.1.4 、5.6.3 、6.0.2条为强制性条文) |
| 21 | GB50226－95 | 铁路旅客车站建筑设计规范(第5.1.4 、5.2.2、6.1.4 、6.1.5、8.1.1、8.1.2、8.1.3、8.1.5（1、2） 条为强制性条文) |
| 22 | JGJl00－98 | 汽车库建筑设计规范(第3.2.1.4 、3.2.8 、4.1.6 、4.2.13条为强制性条文) |
| 23 | JGJ49－88 | 综合医院建筑设计规范(第2.2.2 、2.2.4 、3.1.4 （1）、3.1.6 、3.1.14 （3）、3.4.11 （5）、3.5.1 、3.5.3 （1、2、3、4、5） 、3.7.3 、3.8.2 、3.8.4 （3）、3.17.1 、3.17.4 、4.0.3（3）、4.0.4（1、2、3） 条为强制性条文) |
| 24 | JGJ40－87 | 疗养院建筑设计规范(第3.1.2、3.1.5 、3.2.1条为强制性条文) |
| 25 | JGJ31－2003 | 体育建筑设计规范(第1.0.8、4.1.11、4.2.4、5.7.4条为强制性条文) |
| 26 | JGJ58－2008 | 电影院建筑设计规范(第3.2.7、4.6.1、4.6.2、6.1.2、6.1.3、6.1.5、6.1.6、6.1.8、6.1.12、6.2.2、7.2.5、7.3.4条为强制性条文) |
| 27 | JGJ66－91 | 博物馆建筑设计规范(第5.1.1 、5.2.1条为强制性条文) |
| 28 | JGJ156－2008 | 镇（乡）村文化中心建筑设计规范(第3.1.2、7.0.2、7.0.6条为强制性条文) |
| 29 | JGJ156－2008 | 医院洁净手术部建筑技术规范(第3.0.3、5.2.1、5.2.5、5.3.6、7.1.3（1）、7.1.4、7.1.9（4）、7.3.7、8.3.1（1、2）、8.3.2（4）、8.3.4（2）、9.0.1、9.0.9条为强制性条文) |
| 30 | GB50368－2005 | 住宅建筑规范(全文为强制性条为强制性条文) |
| 31 | GB50096－1999 | 住宅设计规范（2003年版）(第3.1.1 、3.3.2 、3.3.3 、3.4.3 、3.6.2 、 3.6.3 、3.7.2 、3.7.3 、3.9.1 、4.1.2 、4.1.3 、4.1.5 、4.1.6 、4.2.1 、4.2.3 、4.2.5 、4.4.1 、4.5.1 、4.5.4 条为强制性条文) |
| 32 | JGJ36－2005 | 宿舍建筑设计规范(第4.2.6、4.5.3、4.5.5、4.5.6 条为强制性条文) |
| 33 | JGJl22－99 | 老年人建筑设计规范(第4.3.1（1、2、3）、4.3.3 、4.5.1 、4.8.4 、5.0.8 、5.0.9 、5.0.11条为强制性条文) |
| 34 | JGJ50－2001 | 城市道路和建筑物无障碍设计规程(第3.2.1、4.1.2、4.2.1、4.3.1、4.4.10、5.1.1 、5.1.2、5.1.3、5.1.4、5.1.5、5.1.6、5.2.1、6.1.1、6.2.1、7.1.2、7.1.3、7.2.5、7.3.1、7.4.1、7.7.1、7.8.1、7.8.2、7.9.1、7.10.1条为强制性条文) |
| 35 | GB50108－2001 | 地下工程防水技术规范(第3.1.8（1、2、3、4、5）、3.2.1、3.2.2、4.1.3 、4.1.6(2、3)、4.1.18、4.1.22(1)、4.3.4、5.1.3、5.1.4、9.0.5(1)条为强制性条文) |
| 36 | GB50038－2005 | 人民防空地下室设计规范(第3.1.3 、3.2.13、3.2.15、3.3.1（1）、3.3.6（1、2）、3.3.18、3.3.26、3.6.6（2、3）、3.7.2条为强制性条文) |
| 37 | GB50345－2004 | 屋面工程技术规范(第3.0.1、4.2.1、4.2.4、4.2.6、5.1.3、5.3.2、5.3.3、6.3.2、7.1.3、7.1.6、7.3.3、7.3.4条为强制性条文) |
| 38 | JGJ155－2007 | 种植屋面工程技术规范(第3.0.1、3.07、5.1.7、6.1.10条为强制性条文) |
| 39 | JGJ102－2003 | 玻璃幕墙工程技术规范(第3.1.4、3.1.5、3.6.2、4.4.4、5.1.6、5.5.1、5.6.2、6.2.1、6.3.1、7.1.6、7.3.1、7.4.1、8.1.2、8.1.3、9.1.4、10.7.4条为强制性条文) |
| 40 | GB500l6－2006 | 建筑设计防火规范(第3.1.2、3.2.1、3.2.2、3.2.7、3.2.8、3.3.1、3.3.2、3.3.7、3.3.8、3.3.10、3.3.11、3.3.13、3.3.14、3.3.15、3.3.16、3.3.18、3.4.1、3.4.2、3.4.3、3.4.4、3.4.9、3.4.11、3.5.1、3.5.2、3.6.2、3.6.6、3.6.8、3.6.10、3.6.11、3.7.1、3.7.2、3.7.3、3.7.4、3.7.5、3.7.6、3.8.1、3.8.2、3.8.3、3.8.7、4.1.2、4.1.3、4.1.4、4.2.1、4.2.2、4.2.3、4.2.5、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.3.5、4.3.6、4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.4.4、4.4.5、4.4.6、5.5.1、5.1.2、5.1.3、5.1.6、5.1.7、5.1.8、5.1.9、5.1.10、5.1.11、5.1.12、5.1.13、5.1.15、5.2.1、5.3.1、5.3.2、5.3.3、5.3.4、5.3.5、5.3.6、5.3.8、5.3.9、5.3.11、5.3.12、5.3.13、5.3.14、5.3.16、5.3.17、5.4.2、5.4.3、5.5.4、5.4.5、5.4.6、6.0.1、6.0.4、6.0.6、6.0.7（3、4）、6.0.8、6.0.9、6.0.10、7.1.1、7.1.2、7.1.3、7.1.5、7.1.6、7.2.1、7.2.2、7.2.3、7.2.4、7.2.5、7.2.7、7.2.9、7.2.10、7.2.11、7.3.5、7.4.1（1、4、5、6）、7.4.2（1、2、3、4）、7.4.3、7.4.4、7.4.10、7.4.12、7.5.2、7.5.3、7.6.2条为强制性条文) |
| 41 | GB50045－95 | 高层民用建筑设计防火规范 (2005年版)(第3.0.1、3.0.2、3.0.8、4.1.2、4.1.3、4.1.12、4.2.7、4.3.1、6.1.1、6.1.11（1、2、3、5、6）、6.1.16条为强制性条文) |
| 42 | GB50067－97 | 汽车库、修车库、停车场设计防火规范(第3.0.2 、3.0.3 4.1.1、4.1.2、4.1.3、4.1.4、4.1.6、4.1.7、4.1.8、4.1.10、4.2.1、4.2.5、4.2.6、4.2.8、4.2.9、5.1.6 、5.1.7 、5.1.10、6.0.1、6.0.3、6.0.5、6.0.6（1、2、3）、6.0.7条为强制性条文) |
| 43 | GB50222－95 | 建筑内部装修设计防火规范 (2001年局部修订)(第3.1.2、3.1.5、3.1.6、3.1.13、3.1.15A、3.1.18、3.2.3、3.4.2 条为强制性条文) |

二、结构专业

| 序号 | 文件编号 | 文 件 名 称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GB50003－2001 | 砌体结构设计规范（第3.1.1、3.2.1、3.2.2、3.2.3、5.1.1、5.2.4、5.2.5、6.1.1、6.2.1、6.2.2、6.2.8、6.2.10、6.2.11、7.1.2、7.1.3、7.3.2、7.3.12、7.4.1、7.4.6、8.2.8、9.2.2、9.4.3、10.1.8、10.4.11、10.4.12、10.4.14、10.4.19、10.5.5、10.5.6为强制性条文） |
| 2 | GB50005－2003 | 木结构设计规范（2005年版）（第3.1.2、3.1.8、3.1.11、3.1.13、3.3.1、4.2.1、4.2.9、7.1.5、7.2.4、7.5.1、7.5.10、7.6.3、8.1.2、8.2.2、10.2.1、10.3.1、10.4.1、10.4.2、10.4.3、11.0.1、11.0.3条为强制性条文） |
| 3 | GB50010－2002 | 混凝土结构设计规范（第3.1.8、3.2.1、4.1.3、4.1.4、4.2.2、4.2.3、6.1.1、9.2.1、9.5.1、10.9.3、10.9.8、11.1.2、11.1.4、11.3.1、11.3.6、11.4.12、11.7.11条为强制性条文） |
| 4 | GB50017-2003 | 钢结构设计规范（第1.0.5、3.1.2、3.1.3、3.1.4 、3.1.5、3.2.1、3.3.3、3.4.1、3.4.2、8.1.4、8.3.6、8.9.3、8.9.5、9.1.3 条为强制性条文） |
| 5 | GB50009-2001 | 建筑结构荷载规范（2006年版）（第1.0.5、3.1.2、3.2.3、3.2.5、4.1.1、4.1.2、4.3.1、4.5.1、4.5.2、6.1.1、6.1.2、7.1.1、7.1.2 条为强制性条文） |
| 6 | GB50007-2002 | 建筑地基基础设计规范（第3.0.2、3.0.4、5.1.3、5.3.1、5.3.4、5.3.10、6.1.1、6.3.1、6.4.1、7.2.7、7.2.8、8.2.7、8.4.5、8.4.7、8.4.9、8.4.13、8.5.9、8.5.10、8.5.18、8.5.19、9.1.3、9.1.6、9.2.8、10.1.1、10.1.6、10.1.8、10.2.9 条为强制性条文） |
| 7 | GB50223－2008 | 建筑工程抗震设防分类标准（第1.0.3、3.0.2、3.0.3 条为强制性条文） |
| 8 | GB50011-2001 | 建筑抗震设计规范 (2008年版)（第1.0.2、1.0.4、3.1.1、3.1.3 、 3.3.1、3.3.2、3.4.1、3.5.2、3.7.1、3.7.4、3.8.1、3.9.1、3.9.2、3.9.4、3.9.6、4.1.6、4.1.8、4.1.9、4.2.2、4.3.2、4.4.5、5.1.1、5.1.3、5.1.4、5.1.6、5.2.5、 5.4.1、5.4.2、5.4. 3 、6.1.2、6.3.3、6.3.8、6.4.3、7.1.2、7.1.5、7.1.8、7.2.4、7.2.7、7.3.1、7.3.3、7.3.5、7.3.6、7.3.8、7.4.1、7.4.4、7.5.3、7.5.4、 8.1.3、8.3.1、8.3.6、8.4.2、8.5.1、10.1.3、10.2.5、10.3.3、12.1.2、12.1.5、12.2.1、12.2.9 条为强制性条文） |
| 9 | GB50068-2001 | 建筑结构可靠度设计统一标准（第1.0.5，1.0.8 条为强制性条文） |
| 10 | GB50038－2005 | 人民防空地下室设计规范（第4.1.3、4.1.7、4.9.1、4.11.7、4.11.17条为强制性条文） |
| 11 | GB50367-2006 | 混凝土结构加固设计规范（第3.1.8、4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.4.6、4.5.2、4.5.3、4.5.5、4.5.6、4.5.7、4.5.7、4.7.4、9.1.6、12.2.4、12.2.6、13.1.4、13.2.3条为强制性条文） |
| 12 | JGJ3－2002 | 高层建筑混凝土结构技术规程（第3.2.2、3.3.1、3.3.2、3.3.13、3.3.16、4.7.1、4.8.1、4.8.2、4.8.3、5.4.4、5.6.1、5.6.2、5.6.3、5.6.4、6.1.6、6.3.2、6.4.3、7.2.18、7.2.26、8.1.5、8.2.1、9.2.4、9.3.7、10.1.2、10.2.8、10.2.11、10.2.15、10.3.3、10.4.4、10.5.2、10.5.5、11.2.19条为强制性条文） |
| 13 | JGJ94－2008 | 建筑桩基技术规范（第3.1.3、3.1.4、5.2.1、5.4.2、5.5.1、5.5.4、5.9.6、5.9.9、5.9.15、8.1.5、8.1.9、9.4.2条为强制性条文） |
| 14 | JGJ138-2001 | 型钢混凝土组合结构技术规程（第1.0.2、4.2.6、5.4.5、6.2.1条为强制性条文） |
| 15 | JGJ79－2002 | 建筑地基处理技术规范（第3.0.5、3.0.6、4.4.2、5.4.2、6.1.2、6.3.5、6.4.3、7.4.4、8.4.4、9.4.2、10.4.2、11.1.2、11.3.15、11.4.3、12.4.5、13.3.9、13.4.3、14.4.3、15.4.3、16.4.2条为强制性条文） |
| 16 | JGJ140-2004 | 预应力混凝土结构抗震设计规程（第3.1.1、3.1.5、3.2.2、4.2.2、4.2.4条为强制性条文） |
| 17 | JGJ149-2006 | 混凝土异形柱结构技术规程（第3.3.1、4.1.1、4.2.3、4.2.4、4.3.6、5.3.1、6.1.6、6.2.5、6.2.10、7.0.2、7.0.3、7.0.4条为强制性条文） |
| 18 | DB33/1001-2003 | （浙江省标准）建筑地基基础设计规范（第3.0.2、3.0.3、4.4.3、4.4.5、5.2.1、5.2.5、5.2.12、6.1.1、6.3.1、6.6.1、6.3.1、7.1.4、7.1.6、7.3.1、7.3.22、7.4.6、7.5.7、7.6.1、7.6.7、7.7.6、8.2.3、8.4.2、8.6.2、8.6.3、9.2.8、9.4.1、9.4.2、11.1.4、11.1.10、11.2.9、12.11.4、13.4.3、14.1.1、14.1.3、14.1.5、14.2.8条为强制性条文） |

三、给水排水专业

| 序号 | 文件编号 | 文 件 名 称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GB50016-2006 | 建筑设计防火规范（第8.1.2，8.1.3，8.2.1，8.2.2，8.2.3，8.2.4，8.2.5，8.2.6，8.3.1，8.4.1，8.5.1，8.5.3，8.5.4，8.5.5，8.5.6，8.6.1，8.6.2，8.6.3，8.6.4，8.6.5，8.6.9条为强制性条文） |
| 2 | GB50045-95 | 高层民用建筑设计防火规范（2005年版）（第7.4.2，7.4.6（及其中的7.4.6.1，7.4.6.2，7.4.6.7，7.4.6.8条）7.6.1，7.6.2，7.6.3，7.6.4条为强制性条文） |
| 3 | GB50084-2001 | 自动喷水灭火系统设计规范(2005年版)（第5.0.1，5.0.1A，5.0.5，5.0.6，5.0.7，6.2.7，6.5.1，7.1.3，8.0.2，10.3.2，12.0.1，12.0.2，12.0.3条为强制性条文） |
| 4 | GB50140-2005 | 建筑灭火器配置设计规范（第4.1.3，4.2.1，4.2.2，4.2.3，4.2.4，4.2.5，5.1.1，5.1.5，5.2.1，5.2.2，6.1.1，6.2.1，6.2.2，7.1.2，7.1.3条为强制性条文） |
| 5 | GB50338-2003 | 固定消防炮灭火系统设计规范（第3.0.1，4.1.6，4.2.1，4.2.2，4.2.4，4.2.5，4.3.1(1) (2) (4)，4.3.3，4.3.4，4.3.6,4.4.1(1)(2)(4),4.4.3,4.4.4(1)(2)(3),4.4.6,4.5.1,4.5.4,5.1.1,5.1.3,5.3.1,5.4.1,5.4.4,5.6.1,5.6.2,5.7.1,5.7.3条为强制性条文） |
| 6 | GB50015-2003 | 建筑给水排水设计规范（第3.2.1，3.2.3，3.2.4，3.2.5，3.2.6，3.2.9，3.2.10，3.2.14，3.5.8 3.9.1，3.9.3，3.9.4，3.9.9，3.9.12，3.9.14，3.9.22，3.9.24，3.9.27，4.2.6，4.3.5，4.3.6，4.3.13，4.3.19，4.5.9，4.8.4，4.8.8，5.4.5，5.4.20条为强制性条文） |
| 7 | GB50038-2005 | 人民防空地下室设计规范（第6.2.6，6.2.13（1，2，3），6.5.9条为强制性条文） |
| 8 | GB50050-200 | 工业循环冷却水处理设计规范7（第3.1.6(2，4，5，6)，3.1.7，3.2.7，6.1.6，8.1.7，8.2.1，8.2.2，8.5.1(1-7)，8.5.4条为强制性条文） |
| 9 | GB50242-2002 | 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范（第3.3.3，3.3.16，4.1.2，4.2.3，4.3.1，5.2.1，9.2.7，10.2.1，11.3.3条为强制性条文） |
| 10 | GB50261-2005 | 自动喷水灭火系统施工及验收规范（第3.1.2，3.2.3，5.2.1，5.2.2，5.2.3，6.1.1，8.0.1，8.0.13条为强制性条文） |
| 11 | GB50013-2006 | 室外给水设计规范（第3.0.8，4.0.5，5.1.1，5.1.3，5.3.6，7.1.9，7.5.5，8.0.6，8.0.10，9.3.1，9.8.1，9.8.15，9.8.16，9.8.17，9.8.18，9.8.19，9.8.25，9.8.26，9.8.27，9.9.4，9.9.19，9.11.2条为强制性条文） |
| 12 | GB50014-2006 | 室外排水设计规范（第1.0.6，4.1.4，4.3.3，4.4.6，4.6.1，4.10.3，4.13.2，5.1.3，5.1.9，5.1.11，6.1.8，6.1.18，6.1.19，6.1.23，6.3.9，6.8.22，6.11.4，6.11.8（4），6.11.13，6.12.3，7.1.3，7.3.8，7.3.9，7.3.11，7.3.13条为强制性条文） |
| 13 | GB50370-2005 | 气体灭火系统设计规范（第3.1.4，3.1.5，3.1.15，3.1.16，3.2.7，3.2.9，3.3.1，3.3.7，3.3.16，3.4.1，3.4.3，3.5.1，3.5.5，4.1.3，4.1.4，4.1.8，4.1.10，5.0.2，5.0.4，5.0.8，6.0.1，6.0.3，6.0.4，6.0.6，6.0.7，6.0.8，6.0.10条为强制性条文） |
| 14 | JGJ57-2000 | 剧场建筑设计规范（第8.3.1，8.3.2，8.3.3条为强制性条文） |
| 15 | DB33/1034-2007 | 居住建筑太阳能热水系统设计、安装及验收规范（第3.0.2，6.1.4条为强制性条文） |

四、暖通专业

| 序号 | 文件编号 | 文 件 名 称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GB50019-2003 | 采暖通风与空气调节设计规范 （第3.1.9、4.1.8、4.3.4、4.3.11、4.4.11、4.5.2、4.5.4、4.5.9、4.7.4、4.8.17、4.9.1、5.1.10、5.1.12、5.3.3、5.3.4(1)(2)、5.3.5、5.3.6、5.3.12、5.3.14、5.4.6、5.6.10、5.7.5、5.7.8、5.8.5、5.8.15、6.2.1、6.2.15、6.6.3、6.6.8、7.1.5、7.1.7、7.3.4、7.8.3、8.2.9、8.4.8条为强制性条文） |
| 2 | GB50189-2005 | 公共建筑节能设计标准（第5.1.1、5.4.2(1,2,3,5,6)、5.4.3、5.4.5、5.4.8、5.4.9条为强制性条文） |
| 3 | JGJ134-2001 | 夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准（第6.0.2条为强制性条文） |
| 4 | GB50016-2006 | 建筑防火设计规范（第9.1.2、9.1.3、9.1.5、9.2.2(1,2,3)、9.3.1、9.3.3、9.4.1、9.4.3(3)、9.4.5、10.1.2、10.1.3、10.1.4、10.2.2、10.2.3、10.3.2、10.3.5、10.3.6(1)、10.3.8、10.3.9、10.3.10、10.3.12、10.3.17条为强制性条文） |
| 5 | GB50038-2005 | 人民防空地下室设计规范（第5.2.16、5.3.3、5.4.1条为强制性条文） |
| 6 | 50041-2008 | 锅炉房设计规范（第3.03(3)、3.0.4、4.1.3、4.3.7、6.1.5、6.1.7、6.1.9、6.1.14、7.0.3、7.0.5、11.1.1、13.2.21、13.3.15、15.1.1、15.1.2、15.1.3、15.2.2、15.3.7、16.1.1、16.2.1、16.3.1、18.2.6、18.3.12条为强制性条文） |
| 7 | GB50073-2001 | 洁净厂房设计规范（第6.1.4、6.1.5、6.2.1、6.2.2、6.2.4、6.1.3(1,3,4)、6.3.2、6.3.3、6.4.1(1,2,3,4)、6.5.1、6.5.2、6.5.3、6.5.4、6.5.5、6.5.6、6.5.7、6.6.2、6.6.4、6.6.6条为强制性条文） |
| 8 | GB50333-2002 | 医院洁净手术部建筑技术规范（第3.0.3、7.1.3(1)、7.1.4、7.1.9(4)、7.3.7、9.0.9条为强制性条文） |
| 9 | GB50243-2002 | 通风与空调工程施工质量验收规范（第4.2.3、4.2.4、5.2.4、5.2.7、6.2.1、6.2.2、6.2.3、7.2.2、7.2.7、7.2.8、8.2.6、8.2.7、11.2.1、11.2.4条为强制性条文） |
| 10 | GB50411-2007 | 建筑节能施工质量验收规范（第9.2.3、9.2.10、10.2.3、10.2.14、11.2.3、11.2.5、11.2.11条为强制性条文） |
| 11 | DB33/1036-2007 | （浙江省标准）公共建筑节能设计标准（第5.1.1、5.1.2(1)、5.4.2、5.4.3、5.4.5、5.4.6、5.4.9、5.4.10、5.4.12、5.4.19(1)、5.4.20(1)(3) 条为强制性条文。） |
| 12 | DB33/1015-2003 | （浙江省标准）居住建筑节能设计标准（第6.0.2、6.0.9条为强制性条文） |

五、电气专业

| 序号 | 文件编号 | 文 件 名 称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | JGJ16-2008 | 民用建筑电气设计规范（第3.2.8、3.3.2、4.3.5、4.7.3、4.9.1、4.9.2、7.4.2、7.4.6、7.5.2、7.6.2、7.6.4、7.7.5、11.1.7、11.2.3、11.2.4、11.6.1、11.8.9、11.9.5、12.2.3、12.2.6、12.3.4、12.5.2、12.5.4、12.6.2、14.9.4条为强制性条文） |
| 2 | GB50343-2004 | 建筑物电子信息系统防雷技术规范（第5.1.2、5.2.5、5.2.6、5.4.1（2）、5.4.10（2）、7.2.3条为强制性条文） |
| 3 | GB50217-2007 | 电力工程电缆设计规范（第5.1.9、5.3.5条为强制性条文） |
| 4 | JGJ153-2007 | 体育场馆照明设计及检测标准（第4.2.7、4.2.8条为强制性条文） |
| 5 | GB50034-2004 | 建筑照明设计标准（第6.1.2、6.1.3、6.1.4、6.1.5、6.1.6、6.1.7条为强制性条文） |
| 6 | GB50045-95 | 高层民用建筑设计防火规范（2005版） （第9.1.1、9.1.4（1、2、3）、9.4.1、9.4.2条为强制性条文） |
| 7 | GB50016-2006 | 建筑设计防火规范 （第11.1.1（1、2）、11.1.3、11.1.4、11.1.6（1）、11.2.1、11.2.4、11.3.1、11.3.2、11.3.4、11.3.5、11.4.1、11.4.2、11.4.4条为强制性条文） |
| 8 | JGJ50-2001 | 城市道路和建筑物无障碍设计规范（第7.8.2、7.10.1条为强制性条文） |
| 9 | JGJ36-2005 | 宿舍建筑设计规范(第6.3.3（3）条为强制性条文) |
| 10 | GB50368-2005 | 住宅建筑规范（第8.5.1、8.5.2、8.5.3、8.5.4、8.5.5、8.5.6、8.5.7、8.5.8、9.7.1、9.7.2、9.7.3条为强制性条文） |
| 11 | GB50038-2005 | 人民防空地下室设计规范（第7.2.9、7.2.10、7.2.11、7.3.4、7.6.6条为强制性条文） |
| 12 | GB50420-2007 | 城市绿地设计规范（第8.3.5条为强制性条文） |
| 13 | GB50348-2004 | 安全防范工程技术规范（第3.1.4、3.13.1、4.1.4、4.2.4（2）、4.2.5、4.2.6（2）、4.2.7（1、2）、4.2.8（1、2）、4.2.9（1、3、4、5）、4.2.10、4.2.11（2、4、5）、4.2.15、4.2.16（2）、4.2.17、4.2.18（3）、4.2.21、4.2.23（1、2、3、4）、4.2.24、4.2.25（3）、4.2.27（1、2、4）、4.2.28（5）、4.2.32（3）、4.3.5（1、2、3、4、5、7）、4.3.13（1、2、3、4）、4.3.18、4.3.19、4.3.20、4.3.21（1、4）、4.3.23（4）、4.3.24（2）、4.3.27、4.4.6、4.4.7、4.4.28（1）、4.5.6、4.5.7、4.5.8、4.5.9、4.5.13、4.5.14、4.5.19、4.5.20、4.5.21、4.5.28、4.5.31（1）、4.6.6、4.6.7、4.6.9、4.6.10、4.6.11、4.6.13、4.6.15、4.6.18、4.6.20、4.6.23、4.6.25、4.6.27、5.2.8（4、5）、5.2.13（3）、5.2.18（3）、6.3.1、6.3.2、7.1.2、7.1.9、8.2.1（1、2、3、4）、8.3.4条为强制性条文） |
| 14 | GB50312-2007 | 综合布线系统工程验收规范（第5.2.5条为强制性条文） |
| 15 | GB50396-2007 | 出入口控制系统工程设计规范（第3.0.3、5.1.7（3）、6.0.2（2）、7.0.4、9.0.1（2）条为强制性条文） |
| 16 | GB50394-2007 | 入侵报警系统工程设计规范（第3.0.3、5.2.2、5.2.3、5.2.4、9.0.1（3）条为强制性条文） |
| 17 | GB50395-2007 | 视频安防监控系统工程设计规范（第3.0.3、5.0.4（3）、5.0.5、5.0.7（3）条为强制性条文） |
| 18 | GB50311-2007 | 综合布线系统工程设计规范（第7.0.9条为强制性条文） |
| 19 | GB50371-2006 | 厅堂扩声系统设计规范（第3.1.7、3.3.2条为强制性条文） |
| 20 | GB50339-2003 | 智能建筑工程质量验收规范（第5.5.2、5.5.3、7.2.6、7.2.9、7.2.11、11.1.7条为强制性条文） |
| 21 | GB50333-2002 | 医院洁净手术部建筑技术规范(第9.0.1、9.0.9条为强制性条文) |
| 22 | GB50073-2001 | 洁净厂房设计规范(第9.2.2、9.2.3、9.2.6（1）、9.2.7、9.3.3、9.3.4、9.3.5、9.3.6、9.4.1、9.4.3、9.5.2、9.5.3、9.5.4、9.5.5、9.5.6、9.5.7条为强制性条文) |
| 23 | GB50338-2003 | 固定消防炮灭火系统设计规范(第6.1.4、6.2.4条为强制性条文) |
| 24 | GB50072-2001 | 冷库设计规范(第7.2.4、7.2.5、7.3.10、7.3.12条为强制性条文) |
| 25 | JGJ39-87 | 托儿所、幼儿园建筑设计规范(第4.3.3条为强制性条文) |
| 26 | GBJ99-8 | 中小学校建筑设计规范6（第7.2.2、7.2.3条为强制性条文） |
| 27 | GB50067-97 | 汽车库、修车库、停车场设计防火规范（第9.0.7条为为强制性条文） |
| 28 | JGJ66-9 | 博物馆建筑设计规范（第5.3.1条为强制性条文） |
| 29 | JGJ86-92 | 港口客运站建筑设计规范（第6.0.8条为强制性条文） |
| 30 | JGJ25-2000 | 档案馆建筑设计规范（第6.0.3条为强制性条文） |
| 31 | GB50052-95 | 供配电系统设计规范（第2.0.1、2.0.2、3.0.2条为强制性条文） |
| 32 | GB50054-95 | 低压配电设计规范（第2.2.2、2.2.11、2.2.12、3.2.1、3.2.2、4.2.1、4.3.5、4.4.4、4.4.7、4.4.21、4.5.6条为强制性条文） |
| 33 | GB50053-94 | 10KV及以下变电所设计规范（第2.0.5、4.2.1、4.2.6、6.1.1、6.1.2、6.1.5、6.1.7、6.1.8条为强制性条文） |
| 34 | GB50057-94 | 建筑物防雷设计规范（2000年局部修订） （第2.0.2、2.0.3、2.0.4、3.1.1、3.1.2、3.3.5、3.3.10、3.4.10、5.1.1、5.2.1、6.1.4、6.4.1条为强制性条文） |
| 35 | GB50310-2002 | 电梯工程施工质量验收规范 （第4.10.1条为强制性条文） |