附件1

危险性较大的分部分项工程范围

- 一、基坑支护、降水工程

开挖深度超过3m（含3m）或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑（槽）支护、降水工程。

- 二、土方开挖工程

开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖工程。

- 三、模板工程及支撑体系

（一）各类工具式模板工程：包括大模板、滑模、爬模、飞模等工程。

（二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上；搭设跨度10m及以上；施工总荷载10kN/m2及以上；集中线荷载15kN/m及以上；高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。

（三）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系。

四、起重吊装及安装拆卸工程

（一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10KN及以上的起重吊装工程。

（二）采用起重机械进行安装的工程。

（三）起重机械设备自身的安装、拆卸。

五、脚手架工程

（一）搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程。

（二）附着式整体和分片提升脚手架工程。

（三）悬挑式脚手架工程。

（四）吊篮脚手架工程。

（五）自制卸料平台、移动操作平台工程。

（六）新型及异型脚手架工程。

- 六、拆除、爆破工程

（一）建筑物、构筑物拆除工程。

（二）采用爆破拆除的工程。

- 七、其它

（一）建筑幕墙安装工程。

（二）钢结构、网架和索膜结构安装工程。

（三）人工挖扩孔桩工程。

（四）地下暗挖、顶管及水下作业工程。

（五）预应力工程。

（六）采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。

附件2

宁波市建筑安全危险性较大的分部分项工程登记表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 深基坑工程 | 无 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 有 □ | 基坑深度 （M） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 基坑面积 (M2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 高大模板支撑工程 | 无 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 有 □ |  | 高度（M） |  | 跨度（M） |  |  |  | 总荷载（kN/m2） |  |  |  |  | 集中线荷载（N/m） |  |  |  |  |  | 面积（M2） |  |  |  | 部位 |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高处作业吊篮 | 无 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 有 □ |  | 型号 |  |  |  | 数量 |  |  |  | 生产单位 |  |  |  | 租赁单位 |  |  |  | 安装单位 |  |  |  |  | 使用单位 |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附着式提升脚手架 | 无 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |  |  | 生产单位 |  |  |  |  | 安装单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 安装高度 |  |  |
| 建筑起重机械 | 无 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 有 □ |  |  | 类型 |  |  |  |  | 产权备案号 |  |  |  |  |  |  | 安装单位 |  |  |  |  |  |  | 使用单位 |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工企业意见 | 企业安全负责人： |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理： |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目部安全员： |  |  |  |  |  |  |
| 其他单位意见 | 建设单位现场负责人： |  |  |  |  |  |  |  | 项目总监： |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计单位项目负责人： |  |  |  |  |  |  |

注：如工程项目中有多个单位工程或多个部位存在高大模板支撑的，应逐一进行填写。

附件3

超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围

- 一、深基坑工程

（一）开挖深度超过4m（含4m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。

（二）开挖深度虽未超过4m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建筑（构筑）物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。

- 二、模板工程及支撑体系

（一）工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模工程。

（二）高大混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上；搭设跨度18m及以上，施工总荷载15kN/m2及以上；集中线荷载20kN/m及以上。

（三）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载700Kg以上。

三、起重吊装及安装拆卸工程

（一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。

（二）起重量300kN及以上的起重设备安装工程；高度200m及以上内爬起重设备的拆除工程。

四、脚手架工程

（一）搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程。

（二）提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程。

（三）架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程。

五、拆除、爆破工程

（一）采用爆破拆除的工程。

（二）码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气（液）体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。

（三）可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程。

（四）文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区控制范围的拆除工程。

六、其它

（一）施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程。

（二）跨度大于36m及以上的钢结构安装工程；跨度大于60m及以上的网架和索膜结构安装工程。

（三）开挖深度超过16m的人工挖孔桩工程。

（四）地下暗挖工程、顶管工程、水下作业工程。

（五）采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。

附件4

宁波市建筑安全危险性较大的分部分项工程告知表

| 工程名称 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 深基坑相关单位情况 | 基坑支护设计单位 |  |  | 项目负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |
|  | 基坑支护监测单位 |  |  | 项目负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |
|  | 基坑支护施工单位 |  |  | 项目负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |
|  |  |  |  | 企业资质 |  |  | 安全生产许可证号 |  |  |
|  | 土方开挖施工单位 |  |  | 项目负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |
|  |  |  |  | 企业资质 |  |  | 安全生产许可证号 |  |  |
| 专项施工方案审批及专家论证情况 | 专项施工方案内容 |  |  |  | 批准时间 |  |  |  |  |
|  | 专家论证的组织单位 |  |  |  | 专家论证时间 |  |  |  |  |
|  | 专家姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险性较大工程施工计划 | 告知内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 计划实施（或完毕）时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、 “专项施工方案审批及专家论证情况”只需在办理首次施工计划告知时填写，如是深基坑工程的，还应填写“深基坑相关单位情况”。

2、“专项施工方案内容”应填写：“深基坑工程”或“高大模板支撑工程”或“高处作业吊篮”或“附着式提升脚手架”。

3、“危险性较大工程施工计划”中“告知内容”应填写：

- （1）“土方开挖施工”或“地下室底板施工完毕”；

（2）“高大模板支撑工程搭设施工（施工部位）”或“混凝土构件浇捣施工完毕（施工部位）”（施工部位应与《宁波市建筑安全危险性较大的分部分项工程登记表》中填写的内容一致）；

- （3）“高处作业吊篮搭设施工”或“高处作业吊篮拆除完毕”；

（4）“附着式提升脚手架搭设施工”或“附着式提升脚手架拆除完毕”。