ZJSP33-2023-0003

| 浙江省体育局 | 文件 |
| --- | --- |
| 浙江省自然资源厅 浙江省住房和城乡建设厅 浙江省水利厅 浙江省农业农村厅 |  |

浙体群〔2023〕250号

关于印发《浙江省公共体育设施

分级配置指南》的通知

各市、县（市、区）体育部门、自然资源主管部门、建设局、水利局、农业农村局：

现将《浙江省公共体育设施分级配置指南》印发给你们，请遵照执行。

浙江省体育局           浙江省自然资源厅

浙江省住房和城乡建设厅       浙江省水利厅       浙江省农业农村厅

2023年9月11日

（此件公开发布）

浙江省公共体育设施分级配置指南

为规范浙江省公共体育设施分级配置，补齐公共体育设施建设短板，根据《中华人民共和国体育法》《浙江省公共体育设施管理办法》，结合本省实际，制定本指南。

- 一、总体要求

- 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心，贯彻新发展理念，不断增加公共体育设施有效供给，补齐群众身边的公共体育设施短板，建成城市社区“10分钟健身圈”，推动农村体育设施高质量覆盖，实现体育公共服务供给的地区均衡、城乡均衡、各类人群均衡，构建更高水平的全民健身公共服务体系，为高水平建设中国式现代化体育强省、奋力推进“两个先行”作出积极贡献。

- 二、适用范围

- 公共体育设施是指由各级人民政府或者社会力量举办，向公众开放用于开展体育活动的公益性体育场、体育馆、游泳馆、健身中心等的建筑物、场地和设备。省本级、设区市、县（市、区）、乡镇（街道）、行政村（社区）公共体育设施的配置适用本指南。

- 三、分级配置

- （一）省本级公共体育设施配置

- 省本级应配置大型综合性公共体育设施，主要包括体育场、体育馆、游泳馆、全民健身中心以及老年人体育活动中心、青少年体育活动中心、残疾人体育活动中心等专属设施。

- （二）设区市公共体育设施配置

- 设区市级公共体育设施应配置大中型综合性公共体育设施，按“5+X配置”:主要包括体育场、体育馆、游泳馆、全民健身中心、体育公园，X表示：老年人体育活动中心、青少年体育活动中心、残疾人体育活动中心等专属设施。

- （三）县（市、区）公共体育设施配置

- 县（市、区）级公共体育设施应配置中小型综合性公共体育设施，以人口规模和山区26县分类，按“4+X配置”：主要包括体育场、体育馆、游泳馆、全民健身中心，X表示：体育公园、智慧健身步道以及其他专项场馆。县（市、区）行政区域内可共享省、设区市本级公共体育场、体育馆、游泳馆（以下称“一场两馆”）。

- （四）乡镇（街道）公共体育设施配置

- 乡镇（街道）级公共体育设施按有室内和室外健身场地设施配置（以下称“双有”），主要包括：全民健身中心（文体中心）、多功能运动场、笼式足球场、百姓健身房、健身步道、健身公园等。

- （五）行政村（社区）公共体育设施配置

- 行政村（社区）级公共体育设施一般依托社区邻里中心和农村文化礼堂建设，按“双有”配置，主要包括：村级全民健身广场、多功能运动场、体育活动室(百姓健身房）、健身路径等。

- 四、配置要求

（一）拓宽建设空间。各级公共体育设施配置包括但不限于列举的设施，鼓励和支持各地依法依规用好城市空闲土地和公益性建设用地建设体育设施。在公园绿地、滨水绿道、屋顶空间、桥下空间、地下空间、闲置用地等区域，在不妨碍交通安全、结构安全和主要功能等前提下，因地制宜建设嵌入式体育设施。在不妨碍防洪、供水安全等前提下，可依法依规在河道湖泊沿岸、滩地建设健身步道等体育设施，有序拓展水上运动公共空间。配置的健身器材和设施应符合国家相关标准，不得破坏自然生态，充分利用自然环境打造运动场景，鼓励配备夜间照明设备，实施体育设施“点亮工程”。

- （二）补齐建设短板。各地要结合编制公共体育设施建设专项规划，聚焦群众就近就便健身需要，补齐群众身边体育设施不足短板，注重提升妇女、未成年人、老年人、残疾人等群体使用公共体育设施的便捷性、安全性和多样性。优先规划建设贴近社区、方便可达的全民健身中心、多功能运动场、体育公园、健身步道、健身广场、小型球场等健身设施，鼓励健身路径迭代升级，优先配置二代智慧健身路径。主动融入美丽乡村和未来社区建设行动，利用文化礼堂等场所推进行政村体育设施建设，增加农村地区体育健身设施供给。新建（改建）居住小区要按照国家规定配建社区健身设施。统筹谋划“一场两馆”建设，合理布局，兼顾社区使用，增加应急避难（险）功能设置。

（三）倡导复合用地。支持对健身设施和其他公共服务设施进行功能整合，盘活城市空闲土地。在不改变、不影响建设用地主要用途的前提下，鼓励复合利用土地建设体育设施，通过与具有相容性用途土地产权人达成使用协议的方式促进体育设施项目落地。在养老设施规划建设中，要安排充足的健身空间。

- （四）支持租赁供地。鼓励各地在符合国土空间规划的前提下，支持以长期租赁、先租后让等方式供应体育设施用地。采取长期租赁的，租期不超过20年。采取先租后让的，在公告时明确租赁期限、租赁转出让等条件。

- 本通知自2023年11月1日起施行。

- 附件：1.省本级公共体育设施配置清单

- 2.设区市公共体育设施配置清单

- 3.县(市、区）公共体育设施配置清单

- 4.乡镇（街道）公共体育设施配置清单

- 5.行政村（社区）公共体育设施配置清单

- 附件1

- 省本级公共体育设施配置清单

| - 项目 | - 项目定义 | - 建筑面积 - （平方米） | - 座位数（万座） | - 设施功能 | - 配置要求 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 体育场 | - 指有8条以上标准400米跑道、场地中心含有11人制足球场、并建有固定看台的体育建筑。 | - － | - ≧4 | - 能开展大型田径、足球运动等比赛和练习;可进行大型文艺演出、大型集会等活动；符合应急、疏散、消防、安全、卫生防疫等相关法律法规标准。 | - 1.应配置8道400米标准跑道、标准足球场和部分项目的田赛场地; - 2.观众座位为固定座。 | - 大型 |
| - 体育馆 | - 指配备有专门设备，能够进行单项或多项室内竞技比赛和训练的体育建筑。 | - － | - ≧0.6 | - 能开展多项大型室内体育运动比赛和练习;可进行大型文艺演出、大型集会等活动；符合应急、疏散、消防、安全、卫生防疫等相关法律法规标准。 | - 1.主要由比赛和练习场地、看台和辅助用房及设施组成； - 2.观众座位为固定座。 | - 大型 |
| - 游泳馆 | - 指可供游泳、戏水活动的室内体育场地。 | - － | - ≧0.3 | - 能开展游泳、水球和花样游泳等室内比赛和练习。 | - 1.应配置10泳道50米室内标准游泳池和1个准备池; - 2.观众座位为固定座。 | - 大型 |
| - 全民健身中心 | - 指专用于开展全民健身活动，以室内空间环境为主的综合性体育设施。 | - ≧3000 | - － | - 能开展多项群众体育运动和中小型体育比赛活动。 | - 1.应配置室内和室外运动场地，以室内场地为主，体育项目应不少于12项; - 2.不设固定看台。 |  |
| - 专属设施 | - 主要指老年人体育活动中心、青少年体育活动中心、残疾人体育活动中心等体育设施。 | - － | - － | - 能开展老年人、青少年、残疾人等中小型体育赛事活动。 | - 因地制宜，根据老年人、青少年、残疾人设置相关场地和设施器材。 |  |

- 附件2

- 设区市公共体育设施配置清单

| - 项目 | - 项目定义 | - 建筑面积 - （平方米） | - 座位数（万座） | - 设施功能 | - 配置要求 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 体育场 | - 指有8条以上标准400米跑道、场地中心含有11人制足球场、并建有固定看台的体育建筑。 | - － | - ≧2 | - 能开展大型田径、足球运动等比赛和练习;可进行大中型文艺演出、集会等活动；符合应急、疏散、消防、安全、卫生防疫等相关法律法规标准。 | - 1.应配置8道(或6道）400米标准跑道、标准足球场和部分项目的田赛场地; - 2.观众座位为固定座。 | - 大中型 |
| - 体育馆 | - 指配备有专门设备，能够进行单项或多项室内竞技比赛和训练的体育建筑。 | - － | - ≧0.3 | - 能开展多项大型室内体育运动比赛和练习;可进行大中型文艺演出、集会等活动；符合应急、疏散、消防、安全、卫生防疫等相关法律法规标准。 | - 1.主要由比赛和练习场地、看台和辅助用房及设施组成； - 2.观众固定座不少于80%。 | - 大中型 |
| - 游泳馆 | - 指可供游泳、戏水活动的室内体育场地。 | - － | - ≧0.15 | - 能开展游泳、水球和花样游泳等室内比赛和练习。 | - 1.应配置8泳道50米室内标准游泳池和1个准备池; - 2.观众固定座不少于80%。 | - 大中型 |
| - 全民健身中心 | - 指专用于开展全民健身活动，以室内空间环境为主的综合性体育设施。 | - ≧3000 | - － | - 能开展多项群众体育运动和中小型体育比赛活动。 | - 1.应配置室内和室外运动场地，以室内场地为主，体育项目应不少于12项; - 2.不设固定看台。 |  |
| - 体育公园 | - 指以开展全民健身活动为特色的主题公园，具有多种体育活动场地及符合各项技术标准的体育设施。 | - ≧60000 | - － | - 能开展多项群众体育运动。 | - 1.面积6万平方米以上，绿化用地 65%以上，体育场地面积15%-20%； - 2.运动场地不少于6块，能同时开展项目不少于4项；健身步道1.5公里以上。 | - 中型 |
| - 专属设施 | - 主要指老年人体育活动中心、青少年体育活动中心、残疾人体育活动中心等体育设施。 | - － | - － | - 能开展老年人、青少年、残疾人等中小型体育赛事活动。 | - 因地制宜，根据老年人、青少年、残疾人设置相关场地和设施器材。 |  |

- 附件3

- 县（市、区）公共体育设施配置清单

| - 项目 | - 项目定义 | - 建筑面积 - （平方米） | - 分类 | - 座位数 - （万座） | - 设施功能 | - 配置要求 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 体育场 | - 指有8条以上标准400米跑道、场地中心含有11人制足球场、并建有固定看台的体育建筑。 | - － | - 50万人口以上 | - ≧0.5 | - 能开展田径、足球运动等比赛和练习;可进行文艺演出、集会等活动；符合应急、疏散、消防、安全、卫生防疫等相关法律法规标准。 | - 1.应配置8道(或6道）400米标准跑道、标准足球场和部分项目的田赛场地; - 2.观众固定座位不少于60%。 |  |
|  |  |  | - 50万人口以下 | - ≧0.3 |  |  |  |
|  |  |  | - 山区26县 | - ≧0.2 |  |  |  |
| - 体育馆 | - 指配备有专门设备，能够进行单项或多项室内竞技比赛和训练的体育建筑。 | - － | - 50万人口以上 | - ≧0.3 | - 能开展多项室内体育运动比赛和练习;可进行大中型文艺演出、集会等活动；符合应急、疏散、消防、安全、卫生防疫等相关法律法规标准。 | - 1.主要由比赛和练习场地、看台和辅助用房及设施组成； - 2.观众固定座位不少于60%。 |  |
|  |  |  | - 50万人口以下 | - ≧0.2 |  |  |  |
|  |  |  | - 山区26县 | - ≧0.1 |  |  |  |
| - 游泳馆 | - 指可供游泳、戏水活动的室内体育场地。 | - － | - 50万人口以上 | - ≧0.05 | - 能开展游泳比赛和练习。 | - 1.应配置8泳道（或6泳道）50米室内标准游泳池和1个准备池; - 2.观众固定座位不少于60%； - 3.山区26县可配置8泳道（或6泳道）50米或25米室内游泳池。 |  |
|  |  |  | - 50万人口以下 | - ≧0.03 |  |  |  |
|  |  |  | - 山区26县 | - － |  |  |  |
| - 全民健身中心 | - 指专用于开展全民健身活动，以室内空间环境为主的综合性体育设施。 | - ≧3000 | - － | - － | - 能开展多项群众体育运动和中小型体育比赛活动。 | - 应配置室内和室外运动场地，以室内场地为主，体育项目应不少于12项。 |  |
| - 体育公园 | - 指以开展全民健身活动为特色的主题公园，具有多种体育活动场地及符合各项技术标准的体育设施。 | - ≧40000 | - － | - － | - 能开展多项群众体育运动。 | - 1.面积4万平方米以上，绿化用地 65%以上，体育场地面积20%以上； - 2.运动场地不少于5块，能同时开展项目不少于3项；健身步道1公里以上。 | - 小型 |
| - 智慧健身步道 | - 是指健身步道的路径全程实现智能化，在健身步道基础设施的前提下，增加数字化管理和服务云平台、信息采集、演示和测试系统。 | - － | - － | - － | - 主要进行跑步、健步走、自行车骑行等健身运动，并通过智能健身平台与系统，指导锻炼人员进行科学的运动。 | - 1.线型1000米以上，环形300米以上，道宽1.2米以上，配置相应的标识、服务和环保系统等设施，禁止机动车通行； - 2.各硬件设备应具备用户识别、运动信息收集、计算等功能。 |  |

- 附件4

- 乡镇（街道）公共体育设施配置清单

| - 项目 | - 项目定义 | - 建筑面积 - （平方米） | - 分类 | - 座位数 - （万座） | - 设施功能 | - 配置要求 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 全民健身中心（文体中心） | - 指专用于开展全民健身活动，以室内空间环境为主的综合性体育设施。 | - ≧1000 | - 8万人口以上 | - － | - 能开展多项群众体育运动、文化活动和小型体育比赛活动。 | - 应配置室内和室外运动场地，以室内场地为主，体育项目应不少于6项。 |  |
|  |  | - ≧800 | - 8万人口以下 |  |  |  |  |
| - 多功能运动场 | - 满足两种或两种以上体育项目转换使用，向公众开放的公益性体育活动场地设施。 | - ≧600 | - － | - － | - 以球类（篮球、足球、气排球、羽毛球）项目场地为主，也可用于其他全民健身活动。 | - 一般由单片运动场地、体育器材、围网设施、照明系统、标识系统共同组成。 |  |
| - 笼式 - 足球场 | - 用围网进行封闭的足球运动场地 | - ≧500 | - － | - － | - 主要进行5人制足球的训练和比赛。 | - 1.长：25-45米，宽：15-25米; - 2.由人造草皮（真草）、框架、防护网、出入口（门）和照明设备等构件组成。 |  |
| - 百姓 - 健身房 | - 由政府主导、依托社会力量合办，具备对群众公益（低收费）开放的公共室内场馆型自助健身房。 | - ≧150 | - 城市 | - － | - 功能区域布局明确，分区合理，可设置有氧区、力量区、操舞房、棋类区或乒乓球室等，农村可不设操舞房。 | - 1.各类标志标识按要求配置； - 2.设器械区（包括有氧练习区和力量练习区）和操舞房，器械区面积不应小于 100平方米 ，操舞房面积不应小于 50平方米 ；城市百姓健身房设闸机和流量探头。 |  |
|  |  | - ≧80 | - 农村 |  |  |  |  |
| - 健身步道 | - 指以体育健身为主要用途，并有明显标志标识的专用道路。 | - － | - － | - － | - 主要进行跑步、健步走、自行车骑行等健身运动。 | - 1.长度1公里以上，宽1.2米以上，配置相应的标识系统、服务系统和环保系统等设施; - 2.禁止机动车通行。 |  |
| - 健身公园 | - 指以开展全民健身活动为特色的主题公园，具有多种体育活动场地和体育设施。 | - ≧3000 | - － | - － | - 能开展多项群众体育运动。 | - 面积3000平方米以上，体育场地面积占 30%以上；健身步道0.5公里以上,运动场地不少于3块，开展项目不少于4项。 |  |

- 附件5

- 行政村（社区）公共体育设施配置清单

| - 项目 | - 项目定义 | - 建筑面积 - （平方米） | - 分类 | - 座位数 - （万座） | - 设施功能 | - 配置要求 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 村级全民健身广场 | - 适合农村不同年龄人群开展健身活动，以室外项目为主，向公众免费开放的运动场所。 | - ≧2000 | - 行政村 | - － | - 满足农村集聚区群众日常锻炼，以球类、运动器材为主，是农村重要的休闲游憩活动场所。 | - 1.有三片球类场，至少1片为标准场地；4件以上二代智能健身路径; - 2.配有小型儿童娱乐设施； - 3.建有无障碍设施通道和科学健身知识宣传栏；设置安全管理制度及体育规范行为的标识牌。 |  |
| - 多功能 - 运动场 | - 满足两种或两种以上体育项目转换使用，向公众开放的公益性体育活动场地设施。 | - ≧600 | - 行政村(社区) | - － | - 以球类（篮球、足球、气排球、羽毛球）项目场地为主，也可用于其他全民健身活动。 | - 一般由单片运动场地、体育器材、围网设施、照明系统、标识系统共同组成。 |  |
| - 体育 - 活动室 | - 供群众锻炼身体及进行各项体育活动的室内小型活动专用场所。 | - ≧60 | - 行政村(社区) | - － | - 能开展多项全民健身活动。 | - 1.配置乒乓球室、棋牌室或其他体育健身的器材； - 2.有条件的可配置百姓健身房。 |  |
| - 健身路径 | - 指在社区、村、公园等地建设的，由一系列室外健身器材组成，专供人们健身、锻炼使用的体育健身器械。 | - ≧50 | - － | - － | - 适合不同人群的锻炼需求，针对肢体、躯干、心肺、益智、平衡等进行功能锻炼。 | - 1.鼓励优先配置二代智慧健身器材，一代健身路径应配置10件以上； - 2.有安全使用警示提醒和相关制度标识。 |  |

浙江省体育局办公室                       2023年9月20日印发