
杭州市富阳区数据资源管理局

城市大脑富阳平台运营指挥中心

（大屏电脑部分）采购项目

FYZC2021-02
公
开
招
标
文
件
采购代理机构：杭州市公共资源交易中心富阳分中心

地址：杭州市富阳区鹿山街道江连街27号
目    录
第一章    招标公告 ………………………………………………3

第二章    投标人须知 ……………………………………………8
第三章    评标办法及评分标准…………………………………26
第四章    采购需求………………………………………………29
第五章    杭州市富阳区政府采购合同主要条款………………53
第六章    投标文件格式附件……………………………………58
第一章  招标公告
根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，杭州市公共资源交易中心富阳分中心受杭州市富阳区数据资源管理局委托，现就“杭州市富阳区数据资源管理局城市大脑富阳平台运营指挥中心（大屏电脑部分）项目”进行公开招标采购，欢迎符合要求的投标人前来投标。本项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2021年5月28日9点30分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。
项目编号：FYZC2021-02
项目名称：杭州市富阳区数据资源管理局城市大脑富阳平台运营指挥中心（大屏电脑部分）采购项目

采购方式：公开招标

采购内容及数量

	标项序号
	标项名称
	数量
	单位
	预算金额(元)
	最高限价（元）
	简要规格描述
	备注

	1
	杭州市富阳区数据资源管理局城市大脑富阳平台运营指挥中心（大屏电脑部分）采购项目
	1
	批
	4715055
	4715055
	建设运营指挥中心显示系统、坐席系统、无纸化会议系统及计算机网络系统，实现各系统有机互动，具备大量信息汇集、全局展示能力和多场景、多部门协同处置分析能力。
	详见采购需求


合同履行期限：

本项目工期要求：中标通知书发出之日起，30日历天内将货物按时运至采购人指定地点。60日历天内完成系统的供货、部署、实施，并投入正常运行，配合主体装修施工工期。
五、合格投标人的资格要求

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定，在中华人民共和国境内注册，且符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定，所提供的货物和服务须在我国境内合法生产或销售的。
本项目谢绝联合体投标。
落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
本项目的特定资格要求：无。
5.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动。

六、获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价

时间期限：/至2021年5月28日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）
地点：政采云平台(https://www.zcygov.cn/)；

方式：在线申请获取招标文件。供应商注册为正式供应商或临时供应商后，使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；配置岗位进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件。（注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书--申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”。） 

售价：免费

供应商获取招标文件时须提交的文件资料：无；

提示：

（1）采购人、招标人依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动；

（2）对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或招标人将不予处理；

（3）采购人或者招标人对已发出的招标文件等进行必要的澄清或者修改的，采购人或者招标人将无法通过政采云平台通知未按上述方式获取招标文件的供应商；

（4）不提供招标文件纸质版。
七、电子招投标的说明

电子招投标

本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，各投标人应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件，不接受纸质投标文件。

投标准备

注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写，通过审核后可成为正式供应商；

申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”：投标人应在开标前完成CA数字证书办理，完成CA数字证书办理预计1-2周左右，各投标人应充分考虑办理时间等因素。

办理流程详见:《CA证书办理操作指南 》 https://service.zcygov.cn/#/knowledges/cm2eqWwBFdiHxlNd_otq/lwV6GXABiyELHE-oVMj3
CA热点问题汇总：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/depk120BkjoVoiMyPhAJ/8QejCnEBiyELHE-ohzp-
安装“政采云电子交易客户端”----投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。政采云电子交易客户端：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html

招标文件的获取

使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。

投标文件的制作

在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。

投标文件的传输递交

投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台。

投标文件的解密

投标人按照平台提示和招标文件的规定在开标时间起30分钟内完成在线解密。

具体操作指南

详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”：浙江省政府采购项目电子交易平台学习专题  https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding。
供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

八、投标截止时间和地点

投标截止时间：2021年5月28日9时30分00秒（北京时间）。

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

投标地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/），本项目采用全流程电子化交易，无须参加现场开标会。
九、开标时间和地点

开标时间：2021年5月28日9时30分00秒（北京时间）。

开标地点：杭州市富阳区鹿山街道江连街27号区行政服务中心A座4楼4号开标室。

十、本项目招标文件公告期限为：本公告发布之日起五个工作日。

十一、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.本采购项目，中标单位与采购人签订的政府采购合同适用于杭州市富阳区政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅《富阳区“政采贷”办理指引》https://mp.weixin.qq.com/s/6tyZ8daXvRqkU-EEVarAlQ

3.落实政府采购政策：包括保护环境、节约能源、促进中小企业发展等。详见招标文件投标人须知。
十二、业务咨询

对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。　　　　　　　　　　　　

1.采购人信息

名    称： 杭州市富阳区数据资源管理局　　　　　　　　　　　

地    址： 杭州市富阳区富阳街道桂花路25号    

传    真： /　　

项目联系人（询问）：陆陈云   　　　　　　　　　　

项目联系方式（询问）：0571-61705993
质疑联系人：丁文杰   　

质疑联系方式： 0571-63320798
 2.采购代理机构信息

名    称： 杭州市公共资源交易中心富阳分中心

地    址： 杭州市富阳区鹿山街道江连街27号B座区行政服务中心4楼

邮   箱： fyzfcg@163.com 

项目联系人（询问）：蒋介子

项目联系方式（询问）： 0571-63155591 

质疑联系人：王晶

质疑联系方式：  0571-63155599 

3.同级政府采购监督管理部门信息
名    称： 杭州市富阳区财政局　　　　　　

地    址： 杭州市富阳区富春街道富春路11号 

传    真： 0571-63324371

联系人 ：赵靓

监督投诉电话： 0571-61772959
若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。 CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。
杭州市公共资源交易中心富阳分中心

                                            2021年 5月7日 
第二章  投标人须知
前附表
	序号
	内容说明及要求

	1
	项目名称
	杭州市富阳区数据资源管理局城市大脑富阳平台运营指挥中心（大屏电脑部分）采购项目
	项目编号
	FYZC2021-02

	2
	采购人
	杭州市富阳区数据资源管理局

	3
	项目概况
	建设运营指挥中心显示系统、坐席系统、无纸化会议系统及计算机网络系统，实现各系统有机互动，具备大量信息汇集、全局展示能力和多场景、多部门协同处置分析能力。

	4
	资金来源与预算
	资金来源：预算资金
项目预算：4715055元

	5
	投标文件递交截止时间与地点
	投标文件递交截止时间：2021年5月28日9时30分00秒（北京时间）

投标文件递交截止地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/），本项目采用全流程电子化交易，无须参加现场开标会。

	6
	开标时间与地点
	开标时间：2021年5月28日9时30分00秒（北京时间）

开标地点：杭州市富阳区鹿山街道江连街27号区行政服务中心A座4楼4号开标室。

	7
	投标报价

与费用
	本项目中价格全部采用人民币元报价。

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

本项目不接受选择性报价。

	8
	投标人

资格要求
	(1)基本要求：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

(2)落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
(3)特定资格要求：无。

(4)本项目不接受联合体参与投标。

(5)为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动。

	9
	分包
	采购人同意分包的，在采购需求中予以明确。

	10
	开标前

答疑会

或现场踏勘
	开标前答疑会：不组织。

现场踏勘：不统一组织，请潜在投标人自行联系采购人进行现场踏勘。

采购人联系方式：联系人  陆陈云  联系电话0571-61705993

	11
	评标方法
	综合评分法。

	12
	样品提供
	不要求提供样品。

	13
	现场演示
	不要求现场演示。

	14
	项目属性
	货物类

	15
	是否适宜中小企业情况
	根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)文件的规定，本项目不预留份额专门面向中小企业采购。

	16
	中小企业划分标准所属行业
	《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准。

采购标的：详见采购需求

所属行业：详见采购需求

	17
	促进中小企业发展政策
	投标人应对照财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件的要求，根据自身实际情况审慎作出判断，是否符合相关要求，并视情况提供《中小企业声明函》（格式见附件）、《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）、《监狱企业证明文件》。
▲1.投标人应当对其出具的声明函的真实性负责，提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，投标无效，招标人有权依法将线索移交至政府采购行政监督管理部门处理，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关法律规定追究相应法律责任。

如投标人对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对符合小微企业价格扣除要求的，对小型和微型企业的投标报价给予8%的扣除，用扣除后的价格参与评审。对于专门面向中、小、微型企业或者监狱企业或者残疾人福利性单位的政府采购货物或服务项目，符合资格条件的不再执行价格评审优惠的扶持政策。 

	18
	节能环保要求
	采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

▲(2)采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标无效。

	19
	进口产品规定
	本项目采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。

	20
	评标结果公示、公告
	评标结束后7个工作日内，评标结果公示于浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、浙江政务服务网（杭州市富阳区人民政府 中标公示 栏目 http://www.fuyang.gov.cn/col/col1386000/index.html?key）。

	21
	合同签订

时间
	中标通知书发出后30日内。

	22
	履约保证金的

收取及退还
	供应商按政府采购合同要求缴纳履约保证金，履约保证金总额不超过政府采购合同总金额的5%，具体金额由采购人、供应商双方确定。履约期（验收合格）结束后5个工作日内，采购人无息退付履约保证金。

	23
	投标保证金
	本项目不需要交纳投标保证金。

	24
	投标有效期
	90天。

▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）规定：投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或采购代理机构可以不退还投标保证金。另根据《浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知》（浙财采监〔2019〕5号）规定：自2019年6月1日起，全省政府采购货物和服务招标投标活动不得向供应商收取投标保证金。供应商在政府采购活动中违反政府采购相关规定给采购组织机构造成损失的，采购组织机构可按照招标文件约定要求供应商承担赔偿责任。

赔偿标准：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》规定，招标文件要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过采购项目预算金额的2%。

本项目投标截止时间后至投标有效期内，投标人撤销投标文件的，赔偿金额按不超过采购项目预算金额的2%计收。

	25
	全流程电子化

项目投标说明
	本项目实行电子投标。电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。投标文件均由资格文件、商务及技术文件、报价文件组成。

▲投标人须按时自行解密，规定时间内解密失败的，投标无效。
▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。

	26
	解释
	本招标文件的解释权属于杭州市公共资源交易中心富阳分中心。


一、总  则
（一）适用范围

仅适用于本次招标文件中采购项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同履约、付款、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“招标人”系指组织本次招标的杭州市公共资源交易中心富阳分中心。

2.“投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
3.“负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

4．“采购人”系指委托招标人采购本次项目的杭州市富阳区级行政机关、事业单位和团体组织。

5.“产品”系指供应商按招标文件规定，须向采购人提供的一切材料、设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

6.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的本项目产品的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

7.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

8.“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据。
9.“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。
10.“▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中重要技术参数。
（三）投标委托

投标人可由法定代表人或其委托人进行投标，投标时须提供有效证明文件。

（四）投标费用

无论投标过程和结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（五）特别说明

1.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲2.价格是评标的重要因素之一，但最低报价不是中标的唯一依据。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
二、招标文件

（一）招标文件的澄清

1.已获取招标文件的潜在投标人，应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，应当在前附表规定时间前以书面形式（加盖公章的纸质信件和数据电文，包括传真、电子数据交换和电子邮件）（下同）向招标人提出。招标人将在规定时间内，以书面形式予以答复。

2.招标人认为有必要在开标前对招标文件进行澄清的，将以公告形式予以澄清。

（二）招标文件的修改

1.在投标截止期前任何时候，招标人无论是出于何种原因，均可对招标文件进行修改，并将修改的内容以更正公告的形式在相关网站发布并通过政采云平台通知所有获取招标文件的潜在投标人。
2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。
▲投标文件未按招标文件的最终澄清、修改的内容进行编制的，投标无效。
3.为使投标人有足够的时间按招标文件修改要求修正投标文件，招标人可酌情推迟投标的截止日期和开标日期，并将修改的内容以更正公告的形式在相关网站发布并通过政采云平台通知所有获取招标文件的潜在投标人。

三、投标文件

投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标技术规格要求，并结合现场踏勘，详细编制投标文件。投标人须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的单位，并保证投标文件的正确性和真实性。

投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

（一）投标文件的语言及计量

1.投标人的投标文件以及与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件及函电，招标人将不予接受。

2.投标文件中如附有外文资料，须逐一对应翻译成中文汉语并附在相关外文资料后面。▲不提供准确翻译资料的，投标无效。

3.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

（二）投标文件的组成

投标文件为电子投标文件。电子投标文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。电子投标文件由资格文件、商务及技术文件和报价文件组成。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

1.资格文件

证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本条件和采购项目对投标人的特定条件（如果项目要求）的有关资格证明文件。（以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的投标人均应当提供。）

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）、税务登记证(或其它依法缴纳税收的相关材料)复印件、社保登记证（或其它依法缴纳社会保障资金的相关材料）复印件；实施“多证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；

（金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；）

（2）法定代表人授权委托书(格式见附件)及授权代表的身份证（复印件）；

（如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证复印件正反面；如以联合体形式参加政府采购活动的，按招标文件有关格式范例提供联合体投标授权书；）

（3）可提供2019年度资产负债表、利润表等财务报表资料文件(新成立的公司无法提供相关表格的，须提供情况说明)；
（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函(格式见附件)；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明(格式见附件)；

（6）具有良好商业信誉特别声明(格式见附件)；

（7）符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）；

（8）以联合体形式投标的，提供联合体协议(格式见附件)；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供。

如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方应当指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向招标人提交由所有联合体成员各方签署的授权书，同时应当提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体协议中应当注明由联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。联合体协议中仅约定由牵头人或联合体成员中某一方与采购人签订合同的，或联合体协议中仅约定由牵头人或联合体成员中某一方就采购合同约定的事项对采购人承担责任的，视为联合体协议不成立，该联合体投标文件将被作无效投标文件处理；（▲如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体协议不符合招标文件规定的联合体协议要求的，投标无效。）

2.商务及技术文件

（1）投标响应函（格式见附件）；
（2）可提供社保部门盖章出具的在职员工社保缴纳清单复印件；
（3）组织实施方案，投标人根据项目采购需求、评分标准等提出详细组织实施方案；

（4）技术和服务方案，投标人根据项目采购需求、评分标准等提出与本项目管理的相关详细计划和实施措施，如各类技术培训、运维保障、应急预案、售后服务、验收方案在内的内容和措施；

（5）投标产品配置表(格式见附件)（如本项目涉及硬件设备采购，须在技术文件中提供此配置清单）：详细列明投标产品设备清单，完整配置方案及技术指标，须明确投标产品的设备名称、品牌、规格型号、规格配置详细说明等具体技术指标；

（6）投标产品的技术参数详细介绍、合格证书、质量检测报告、产品认证证书、专利证书（若有）等；

（7）节能环保等的资质证书或文件（若有）；

（8）技术规格偏离表(格式见附件)；

（9）投标人情况介绍(格式见附件)；

（10）投标人类似项目实施业绩一览表(格式见附件)并附上有关证明材料；

投标人的主要业绩证明材料即合同和用户验收报告或其他用户反馈证明材料（联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准，如联合体协议中未进行分工约定的，联合体成员各方应就所有合同约定的工作内容提供业绩证明材料，有一方未能提供全部合同约定的工作内容的业绩证明材料的，视为联合体未提供业绩证明材料；以分包方式履行政府采购合同的，还需提供其项目采购人同意分包的证明材料)。
（11）本项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表(格式见附件)：人员数量配置，重要岗位须人员详细资料，并附上有关证明材料；

（12）本项目设备投入一览表(格式见附件)（若有）：材料、设备、工具等投入计划，并附上有关证明材料；

（13）优惠条件及服务承诺，投标人承诺给予采购人的包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；

（14）投标人认为有必要提供的其他技术文件和说明（格式自拟）；

（15）关于对招标文件商务、合同中有关条款的拒绝声明（若有）。
3.报价文件

（1）投标响应函（格式见附件）；

（2）中小企业声明函（视情况提供，格式见附件）、残疾人福利性单位声明函（视情况提供，格式见附件）、监狱企业证明文件（视情况提供，格式自拟）；
（3）报价一览表（格式见附件）、投标报价明细表；
（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和资料（格式自拟）。

（三）投标文件的编制、签署

组成投标文件的各项资料均应遵守本条：

1.投标文件的签署、盖章：

投标文件按照招标文件格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效；其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章，并根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

▲2.投标文件须由法定代表人或其授权代表签署。应由投标人法定代表人或授权代表签字的，须签名或电子签名，否则按无效标处理。
▲3.资格文件、商务及技术文件中不得出现投标报价等价格信息，否则按无效标处理。

4.投标文件应字迹清楚、内容齐全、格式规范，如有修改，修改处须有法定代表人或其授权代表签名或电子签名并加盖投标人公章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（四）投标报价

1.所有投标报价均以人民币元为计算单位。投标报价应是唯一的，招标人将拒绝有选择的报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报。

2.投标价格应该已经扣除所有同业折扣以及现金折扣。投标报价应包括所需缴纳的所有税费、项目实施所需的一切费用。

3.投标报价的确认：招标人在政采云网站“项目采购-开标评标-开标记录（报价）”模块进行开启报价文件操作视同唱标。经解密的投标报价由投标人法定代表人或其授权代表在线签名确认。投标人法定代表人或其授权代表未在开放在线签字确认环节10分钟内进行在线核实的，视作确认报价，不影响评标过程和结果。
（五）投标文件的递交、补充和修改

1.电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。
2.投标文件的补充和修改
投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回电子投标文件。投标截止时间后传输递交的电子投标文件，电子交易平台将拒收。

3.投标截止时间和有效时间
（1）投标截止时间见前附表。如因电子交易平台原因影响投标截止时间的，招标人可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，招标人与投标人在之前投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

（2）投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

（3）投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，招标人可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，视同放弃投标。

四、开标
招标人按照招标文件规定的时间地点通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加在线电子投标，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

开标会由招标人主持，在电子交易平台进行。
投标截止时间后，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件，招标人依托电子交易平台发起开始解密指令。投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。所有投标人均应当准时在线参加，投标人不足3家的，不得开标。
开标解密后，采购人代表应当依法对投标人的资格进行审查，依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。▲投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。对未通过资格审查的投标人，采购人或招标人告知其未通过的原因。

特别说明：

政采云公司如对电子化开标程序有调整的，请根据本中心相关公告，按调整后的程序操作。

政府采购全流程电子化交易，投标人须在规定时间内自行解密。

本项目严格采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若个别投标人在规定时间内无法解密或解密失败的，作无效投标处理。解密成功的投标人不足三家的，本项目重新组织采购活动。

（2）若因政采云平台原因导致采购活动无法正常进行的，招标人将情况报告政府采购行政监督管理部门，经同意后，重新组织采购活动。

五、评标

（一）评标委员会

1.评标委员会的组成。评标委员会依法由相关专家和采购人代表组成，人数为5人（含）以上奇数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。评审开始之前，评标委员会推选一名评审专家担任组长。评标委员会对投标文件进行审查、质询、评估和比较。如需在线询标，投标人法定代表人或授权代表须在规定时间内提交询标澄清。

2.评标委员会组成人员的回避。在政府采购活动中，评标委员会的组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；（2）求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；（3）对投标文件进行比较和评价；（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；（5）向采购人、招标人或者有关部门报告评标中发现的违法行为；⑥法律、法规、规章、招标文件等规定的其它事项。

4.评标委员会及其成员不得有下列行为：（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条规定的情形除外；（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；（6）记录、复制或者带走任何评标资料；（7）其他不遵守评标纪律的行为。评标委员会成员有（1）-（5）行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

（二）评标原则

1.评标委员会须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；按照招标文件的要求和条件进行评标；客观、公正地对待所有投标人，对所有投标评审，均采用相同的程序和标准。

2.评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标文件。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件的内容，而不寻求外部的证据。投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.在评标过程中，评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的人不得向外界透露任何与评标有关的内容。

4.在开标、评标期间，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

5.评标方法及评分标准等，详见招标文件“第三章  评标办法及评分标准”。

（三）评标程序

本项目评标一般将按以下程序进行：投标文件初审、样品评审（若有）、投标文件的澄清、商务及技术文件的比较与评价、报价文件的比较与评审、推荐中标候选人和编写评标报告等。

1.投标文件初审

（1）资格性检查：采购人代表应当依法对投标人的资格进行审查。招标人以开标当日为准对投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行核实。信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动，取消投标资格，其投标文件将作无效标处理。联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

▲在开标前，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未完全反映投标人失信记录的，投标人在知情的情况下应当如实填报，因瞒报或漏报经查实后达到较大数额罚款金额的，作无效标处理。
资格不符合的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。资格性检查不合格的投标人则无须继续进行符合性检查，并且投标文件初审结论不合格。
（2）符合性检查：依据招标文件的规定，从商务及技术文件和报价文件（开启后）的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查、比较和评估，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。符合性检查不合格的投标人，投标文件初审结论不合格。

2.样品评审（若有）
投标文件初审结论合格的供应商进入后续评审程序。如项目有样品展示环节，样品将在抽签标注后进入专家打分环节。评标委员会将首先评定样品分，再根据评标办法进行其他商务及技术文件内容评审。

3.投标文件的澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用签名或电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.商务及技术文件的比较与评价

评标委员会对投标文件初审结论合格的投标人进行商务及技术投标文件评审。评审结束后，在电子交易平台系统上公开资格和商务及技术评审结果，如投标有效供应商不足三家，评标委员会确定为废标。
5.报价文件的比较与评审

资格和商务及技术文件评审结果公布后，在电子交易平台系统上公开报价文件有关内容，招标人和公证机构做好开标记录，公开信息作为唱标内容。招标人在政采云电子交易平台-开标记录模块开放供应商在线签字确认环节，投标人法定代表人或其授权代表对开标记录进行在线核实，投标人法定代表人或其授权代表未在10分钟内进行在线核实的，视作无异议，不影响评标过程和结果。

评标委员会对投标人报价的合理性、准确性等进行审查核实。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予一定的扣除，用扣除后的价格参与评审。

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

投标文件中报价一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
政采云电子交易平台-开标记录模块的报价与投标响应文件中的报价不一致的，以投标响应文件中的报价为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定视作有效，经投标人确认后（采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字）产生约束力。▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的，投标无效。

6.推荐中标候选人与编写评标报告

评标委员会完成评标后,按评标原则、标准和方法推荐中标候选人，同时起草评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

六、无效的投标

发生下列情况之一的投标文件被视为无效投标：

	序号
	无效标条款内容

	1
	未办理获取招标文件登记手续的。

	2
	投标截止时间前未传输递交电子投标文件的，在规定时间内无法解密或解密失败的。

	3
	为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的。

	4
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）。

	5
	投标人未能通过资格审查的：未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的；如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体协议不符合招标文件规定的联合体协议要求的。

	6
	根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，或在开标前，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未完全反映投标人失信记录，投标人在知情的情况下未如实填报，瞒报或漏报经查实后达到较大数额罚款金额的。

	7
	电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章，投标文件应盖而未盖公章或盖非公司公章的、不按正确位置盖章的、未有效授权，投标响应函、报价一览表、法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的。

	8
	投标文件须由法定代表人或其授权代表签署部分，未进行签名或电子签名的。

	9
	投标文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清，导致影响评标的。

	10
	与招标文件有重大偏离的文件（有不响应带▲号要求的）或投标文件不响应招标文件的实质性规定、采购需求的实质性内容或其投标内容有重大缺项或者涂改模糊处未作有效修正或者实质性内容表述矛盾歧义，评标委员会不能确认为有效的。

	11
	投标文件未按招标文件的最终澄清、修改的内容进行编制的。

	12
	技术规格偏离表内容与实际不符的。

	13
	采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

	14
	投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的。

	15
	递交两个或多个内容不同的投标方案的，或投标报价不是唯一的，有选择性的。

	16
	资格文件、商务及技术文件中出现投标价格信息的，或不符合报价文件规定要求的。

	17
	商务及技术文件和报价文件中的投标产品或服务不一致的。

	18
	投标报价超过本项目采购预算或者最高限价的。

	19
	评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人未能按要求在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理性的。

	20
	报价文件中有0报价的。

	21
	投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。

	22
	投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）：

1.使用伪造、变造的许可证件的；

2.提供虚假的财务状况或者业绩的；

3.提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明的；

4.提供虚假的信用状况的；

5.其他弄虚作假的行为的。

	23
	投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的，有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其投标无效：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件的；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件的；

3.供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容的；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动的；

5.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交的；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交的；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。
8.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

9.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

10.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

11.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

12.不同投标人的投标文件相互混装的。

	24
	投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

	25
	出现影响采购公正的违法违规行为。

	26
	招标文件规定的其他无效投标情形。

	27
	法律、法规、规章（适用杭州市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。


七、电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，招标人可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的； 

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，招标人可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。
八、废标

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的；

废标后，招标人应当将废标理由通知所有投标人。

九、重新组织采购

（一）修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、招标人沟通并作书面记录。采购人、招标人确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

（二）重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

1.未确定中标或者成交供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

2.已确定中标或者成交供应商但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

3.政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

4.政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

5.因质疑答复，改变原中标结果，重新开展政府采购活动。
6.政府采购当事人有其他违反政府采购法或者本条例规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照1-5条规定处理。

十、定标

（一）本项目由评标委员会根据招标文件和有关规定推荐中标候选人，采购结果由采购人签字确认。采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，将通过电子交易平台在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
（二）自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过纸质形式或电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时在浙江省政府采购网发布采购结果公告，中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。公告期限为1个工作日。

（三）中标通知书发出后，若中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

十一、评审过程的保密与录像

（一）保密。评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标人推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评标委员会、采购人和招标人工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

（二）录音录像。招标人对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。
十二、合同签订及其他

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内，按照招标文件及投标文件确定的事项尽快签订政府采购合同，并在规定时间内依法发布合同公告。

2.招标文件、中标人的投标文件、澄清文件及中标通知书等，均为签订合同的依据。

3.中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。
4.中标人拖延、拒签合同的，或提出采购人不能接受的条件，致使合同无法签订，除按照合同条款处理外，采购人将书面报告财政部门。招标人将取消其中标资格，采购人可以按照评标报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一次序中标候选人为中标人签订合同或重新开展政府采购活动。

5.政府采购合同一式肆份，采购人及中标人各执壹份，杭州市富阳区财政局执壹份，杭州市公共资源交易中心富阳分中心执壹份。

6.政府采购合同履行中追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的采购金额不得超过原合同采购金额10%。
（二）履约保证金

拟签订的合同文本要求中标人提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。签订合同时中标人应向采购人缴纳不超过政府采购合同总金额的5%作为履约保证金。履约期（验收合格）结束后5个工作日内，采购人无息退付履约保证金。采购人不得拒收履约保函。

（三）货款的结算

按合同约定内容进行货款的结算，结算时按财政结算要求办理资金结算手续。

（四）验收

由采购人组织，成立验收工作小组进行验收，供应商应积极配合。投标人应在投标文件中提供明确的验收方案。

1.采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

2.采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

3.验收结束后，应当出具验收书。履约验收的各项资料应当存档备查。

4.供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

（五）询问、质疑和投诉

1.供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问。询问函范本详见附件。

根据采购人与采购代理机构签订的《富阳区政府集中采购委托协议书》的规定：供应商可以就采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法向采购人提出询问，采购人将对此作出答复；供应商可以就采购活动中的其它事项向采购代理机构提出询问，采购代理机构将对此作出答复。答复的内容不得涉及商业秘密。

2.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以自知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，即获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑。否则，采购人或者采购代理机构将不予受理。质疑函范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。采购文件在获取截止之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。根据采购人与采购代理机构签订的《富阳区政府集中采购委托协议书》的规定：对采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法提出的质疑，由采购人负责答复；对采购文件中其他内容提出的质疑，由采购代理机构负责答复。
对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。对采购过程中有关现场考察等事项提出的质疑，由采购人负责答复；对采购过程中其它事项提出的质疑，由采购代理机构负责答复。
对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。对采购结果提出质疑的，由采购代理机构负责答复。
3.供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑书至少应包括下列主要内容：

质疑人的姓名或名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话；

被质疑采购项目名称、编号；

具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料：事实依据、必要的法律依据；

提出质疑的日期；

招标文件获取日期及政采云截图。

4.采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

5.质疑应当采用加盖投标人公章的书面形式，质疑书应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理，否则，采购人或者采购代理机构将不予受理。
6.质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购行政监督管理部门提出投诉。

7.供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

8.供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

9.以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

10.投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

第三章  评标办法及评分标准
根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，遵循“公开、公平、公正”的原则，结合本项目的实际需求，制定本办法。

一、总则

1.本次评标采用综合评分法，总分为100分。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
2.各合格投标人综合得分的计算公式为：

投标人评标综合得分=资信及技术得分＋商务价格得分。
3.合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，并形成评标意见。

4.综合得分排名第一的投标人为中标候选人，次高分的投标人为候补中标人，依次类推。

5.评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

二、评分内容及标准

（一）商务价格评分(30分)

1.报价的合理性：分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，评标委员会认为投标报价出现异常时，有权要求投标人在评标期间对投标报价的详细组成和投标产品的供应渠道等事项作出解释和澄清，并确认其投标报价是否有效。

2.商务价格分的计算：根据各投标人的有效投标报价，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其商务价格分为满分。其他投标人的商务价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／有效投标报价)×30%×100；

（二）资信及技术评分（70分）

1.资信及技术分的计算

资信及技术评分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：资信及技术评分＝评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

评分细则
	序号
	评分项目
	评分内容
	分值
	打分方法

	1
	方案的科学性和完整性（0-9分）
	1、投标方案与需求的吻合程度，包括方案总体设计、建设方案和产品选型等，详细阐述系统体系架构的科学性、先进性、可靠性、成熟性、合理性和扩展性等方面。（0-3分) 
	3
	专家打分

	
	
	2、整体效果展现设计：根据采购人所提供的现场测绘图纸，投标人提供符合现场实际的等比例整体设计平面图、效果图、设计理念以及各个功能区块划分设计说明。（0-3分）
	3
	专家打分

	
	
	3、对小间距LED大屏系统、坐席管理系统、无纸化会议系统等进行深化设计、点位设计及功能阐述，详细阐述坐席管理系统与小间距LED大屏系统的互联互通方案。（0-3分）
	3
	专家打分

	2
	产品核心技术能力（0-6分）
	1、为保障行政服务中心整体办公场所环境，要求所投小间距LED大屏具有行业绿色可持续发展证明材料。（0-3分）
	3
	客观分

	
	
	2、为保障售后服务能力，要求所投小间距LED大屏符合国家标准商品售后服务三星及以上级别评价体系材料，三星级得1分，四星级得2分，五星级得3分，最高得3分。（0-3分）
	3
	客观分

	3
	投标产品性能及技术指标

（0-28分）
	1、项目建设清单第一项大屏显示系统满分8分，产品参数中标注“★”的为重要条款，每负偏离一条扣2分，扣完为止。（0-8分）
	8
	客观分

	
	
	2、项目建设清单第三项坐席台式计算机满分4分，产品参数中标注“★”的为重要条款，每负偏离一条扣2分，扣完为止。（0-4分）
	4
	客观分

	
	
	3、项目建设清单第四项运营机房满分6分，产品参数中标注“★”的为重要条款，每负偏离一条扣2分，扣完为止。（0-6分）
	6
	客观分

	
	
	4、项目建设清单第五项无纸化会议系统满分10分，产品参数中标注“★”的为重要条款，每负偏离一条扣2分，扣完为止。（0-10分）
	10
	客观分

	4
	产品兼容性

（0-2分）
	为保障系统产品兼容性，投标人所提供的小间距LED大屏、大屏控制器、坐席管理系统为同一品牌，提供承诺函得2分。（0-2分）
	2
	客观分

	5
	供货实施

（0-4分）
	1、详细说明总体供货部署以及运输、供货措施和安装管理计划等，明确工期并提供工作时间进度表。（0-2分）
	2
	专家打分

	
	
	2、项目管理分工明确，项目组织结构科学合理性。有详细的风险分析以及有效的应对措施；项目的文档管理规范周密情况等情况。（0-2分）
	2
	专家打分

	6
	项目实施人员

（0-6分）
	1、项目经理：具有丰富的项目集成维护经验，具备信息技术（系统集成）高级工程师资格证书、计算机技术与软件专业高级资格证书，每个证书得2分，最高得4分。（提供人员身份证及证书复印件加盖投标单位公章，并提供近三个月在投标单位缴纳社保的社保部门证明）（0-4分）
	4
	客观分

	
	
	2、项目实施团队：如人员未到位的，投标人承诺在中标后配备整套项目班子得1分；如人员已到位的，投标人须列明拟投入本项目的班子成员名单，并附人员身份证、证书复印件加盖投标单位公章，并提供近三个月在投标单位缴纳社保的社保部门证明，得2分，否则不得分。（0-2分）
	2
	客观分

	7
	售后服务

（0-6分）
	1、对提供的售后服务方案、服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，以及质保期内外的后续技术支持和维护能力等情况进行打分。（0-2分）
	2
	专家打分

	
	
	2、对提供的系统设备的配件、附件、备品备件的准备和保障措施情况，以及其它有关资料和材料的完整性、合理性和可操作性等情况进行打分。（0-2分）
	2
	专家打分

	
	
	3、投标人承诺中标后针对本项目质保期内在采购单位安排1名驻点技术服务人员，提供3年驻场服务，保证系统正常运行及日常维护。（0-2分）

注：需提供本单位社保证明和身份证复印件。
	2
	客观分

	8
	投标人的综合实力（0-2分）
	投标人的综合实际情况、专业技术能力、具备行业内专业资质荣誉等相关情况评分。（0-2分）
	2
	专家打分

	9
	投标人应急机制（0-3分）
	1、投标人是否具有较强的售后服务能力，并配有较强的专业技术队伍，提供快速的售后服务响应，根据应急服务方案给分。（0-2分）
	2
	专家打分

	
	
	2、投标人是否承诺系统出现问题时1小时内给予问题的反馈，如需现场解决，在故障发生的2小时内，派技术人员到达现场，须提供承诺函，不承诺不得分。（0-1分）
	1
	客观分

	10
	类似案例和业绩（0-1分）
	投标人自2018年1月1日以来完成类似项目的成功案例，同时提供合同及验收回复单复印件，并加盖投标人公章的，得1分。（0-1分）
	1
	客观分

	11
	标书质量

（0-3分）
	1、投标文件是否编制完整，格式规范、内容齐全、表达准确、条理清晰、内容无前后矛盾，符合招标文件要求。（0-1分）
	1
	专家打分

	
	
	2、电子化投标文件与招标文件的评分标准一一对应，关联定位明晰，准确。定位不明晰，准确的，一处扣0.5分，扣完为止。（0-2分）
	2
	专家打分


注：投标人弄虚作假的，报政府采购监督部门查处。

  采购需求
项目概述
项目背景

十八大以来，党中央、国务院高度重视新型智慧城市建设工作。习近平总书记指出，要“统筹发展电子政务，构建一体化在线服务平台，分级分类推进新型智慧城市建设”。着眼全球，运用大数据推动经济发展、完善社会治理、提升政府服务和监管能力正成为趋势。伴随着趋势的发展及持续深入，业务和技术融合的不断深化，一些地方政府已启动大数据相关工作。坚持创新驱动发展，加快大数据部署，深化大数据应用，已成为稳增长、促改革、调结构、惠民生和推动政府治理能力现代化的内在需要和必然选择。
2020年3月31日，习近平总书记视察杭州城市大脑运营指挥中心时指出，运用大数据、云计算、区块链、人工智能等前沿技术推动城市管理手段、管理模式、管理理念创新，从数字化到智能化再到智慧化，让城市更聪明一些、更智慧一些，是推动城市治理体系和治理能力现代化的必由之路。对于区政府治理而言，同样如此。经过区领导多次调研杭州及周边城市大脑建设成效，因此决定建设城市大脑富阳平台运营指挥中心。
建设目标

城市大脑成果可视化

在高质量高品质建设大都市新型城区过程中，用好数字赋能，实现改革破题、治理提效、产业提质，加快推进城市大脑应用各大系统在城市大脑富阳平台运营指挥中心可视化，推动数字技术与生产、生活、治理的深度融合，让数字化改革成为现代版富春山居图最鲜明的标识。
运营指挥中心实体化

全面打造富阳区全新一代运营指挥中心，以满足城市大脑运营指挥的功能技术要求，发挥运营指挥中心的最大效益，是本次建设的根本目的。

城市运营指挥多元化

按照打造“整体智治、协同高效”现代政府的要求，在公共安全、城市运行管理的各领域通过信息化手段建成反应快速、预测预判、综合协调的一体化城市运行管理体系，以政府数字化、城市运营指挥多元化，带动经济社会各领域数字化转型。

音视频多系统协同化

运营指挥中心集显示系统、坐席系统、无纸化会议系统及计算机网络系统于一体，实现多系统协同化。

设计原则

先进性

现代信息技术的发展，是现代科学技术发展中最活跃的领域，本系统充分利用科技进步成果，采用当今先进的技术及设备，一方面能充分体现系统具有的先进性水平，另一方面也使得系统具有强大的发展潜力，以便该系统在尽可能长的时间内与需求发展相适应。

实用性

在系统设计中，首先要考虑是的实用性和易操作性，确保使用当前成熟的技术设施和通信技术及工作人员熟悉的操作界面及其易学易懂的应用系统，只需通过简单的操作即可完成信息的接收和发送。

标准性

系统设计符合有关国家通用标准、协议和规范，符合国家与部颁标准及行业规范的要求；保证系统运行稳定可靠、数据安全；系统接口规范统一。

扩展性

本系统考虑今后发展的需要，系统软硬件应采用模块化设计，因而保证在系统产品系列、容量与处理能力等方面的扩充换代可能。

经济性

运营指挥中心建设能够实现最优的系统性能价格比，充分利用有限的资金，创造巨大的社会效益与经济效益。

安全性

采取有效的安全保护措施，防止系统被破坏、非法接入、非法访问。

建设内容

富阳区行政服务中心A座4楼大会议室拟改造成城市大脑富阳平台运营指挥中心，建设面积约410平方米，包括指挥功能区和会议功能区两大部分。城市大脑富阳平台运营指挥中心以各类信息资源基础，各系统有机互动为特点的信息化数据基础设施，建设技术先进、功能完备、全面感知、反应灵敏、指挥高效、处置专业的智慧化现代运营指挥中心。城市大脑富阳平台运营指挥中心的建设将以数字政府建设为引领，促进区政府职能转变。以数字政府建设为突破口，推动区政府治理转型。以数字政府建设为抓手，提升区政府治理能力。

本项目建设内容包括运营指挥中心显示系统、坐席系统、无纸化会议系统及计算机网络系统，总预算投资471万元。
需求分析

根据定位要求，运营指挥中心需要具备以下能力：需要具备大量信息汇集、全局展示的能力；需要具备多场景、多部门协同处置分析能力；需要满足重要路线和重要活动场所周边保障的需求。

大屏显示需求

根据运营指挥中心定位要求，对综合信息显示的要求高，大屏显示系统作为集中信息显示的交流平台，可以将全区各个监控系统的视频图像信息、地理位置信息、态势感知信息等进行集中综合显示，为准确高效地开展实时指挥、综合调度、分析决策、信息反馈等工作。

本项目需要全彩小间距LED大屏，以满足对多维综合数据应用的高清精细化展示，以及对大屏显示方式的灵活调度和控制。LED大屏的优势如下：

首先，LED大屏幕具有较高的稳定性、可靠性、耐久性及易维护性，可有效降低因排线等引起的故障，大大降低大屏幕系统的故障率，可降低后期维护的人力财力投入。

其次，无拼缝拼接是LED大屏幕系统的重要优势，浑然一体的画面可避免单元间拼缝将画面割裂，且单元间不会存在亮度差异。

最后，LED大屏幕系统还具有亮度高、不受灯光影响、色彩饱和度高、色彩还原性好、色彩一致性好、承重要求低、运维成本低、使用寿命长、业务应用广泛等诸多明显技术优势，能充分代表当前及今后大屏幕系统发展的先进水平，更适合本项目建设需求。

大屏显示系统具体功能要求如下：
屏幕要具备高亮度、高清晰度、亮度一致，输入输出端口容量大，接口全面等功能，满足信息化、高清化设备接入的要求；

能够按照输入数量同时清晰显示输入的各类视频信号、图表数据、地理信息等；

能够全屏全分辨率显示单一信号，不得有明显的缝隙；

显示视频信号不能有拖尾现象；

有足够显示亮度，可以在室内灯光全开或白天清晰显示各类视频图像；

可以在室内常温下或空调环境下正常稳定运行，能够7x24小时连续运行。

坐席管理需求
整个指挥中心坐席管理分指挥功能区和工作台区，共24台座席台式计算机，其中国产台式计算机16台，普通台式计算机8台。主控工位可以控制任何一个工位的电脑画面上任何一块显示大屏。

无纸化会议需求

快速组会：可以通过Web访问，随时使用浏览器访问会议系统，快速组织会议，可以通过网络获取资源。

文件分享：在会议开始之前和会议进行中用户都可以随时上传会议所需的资料。具有强大的数据处理能力和文档共享能力，可以协同讨论文件内容并实时圈点批注，批注后的文档可自动上传至服务器保存。

同屏分享、便于沟通：用户可以随时分享自己的桌面，使得和其他与会人的讨论更加高效。会议期间用户可以随时互发消息进行沟通。

安全保密：会议结束后，彻底清除会议文件，会议文件在系统中彻底粉碎。系统重起后，系统都会恢复到最初的状态。

二、项目技术标准
《LED显示屏通用规范》      （SJ/T11141-2003）

《信息技术设备(包括电气事务设备)的安全》     （GB 4943-1995）

《电工电子产品基本环境试验规程试验A：低温试验方法》 （GB2423.1-2001） 

《电工电子产品基本环境试验规程试验B：高温试验方法》 （GB2423.2-1989）

《电工电子产品基本环境试验规程试验Ca 恒定湿热试验方法》（GB2423.3-1993）

《信息技术设备（包括电气事务设备）的安全》         （GB4943-2001） 

《电子测量仪器振动试验》                            （GB6587.4-1986）

《电子测量仪器运输试验》                            （GB6587.6-1986） 

《电子测量仪器质量检验规则》                        （GB6593-1996）

《微型计算机通用规范》                              （GB9813-2000） 

《电子测量仪器可靠性试验》                          （GB11463-1989） 
《电子测量仪器包装、标志、贮存要求》                （SJ/T10463-1993） 
三、采购需求清单


	序号
	名称
	单位
	数量
	质保

要求
	中小企业划分标准

所属行业

	第一项  大屏显示系统

	1 
	运营指挥中心主显示终端
	㎡
	59.54
	3年
	零售业

	2 
	运营指挥中心背面显示屏
	㎡
	25.81
	3年
	零售业

	3 
	会议区两侧侧屏
	块
	2
	3年
	零售业

	4 
	运营指挥中心工作区两侧屏
	㎡
	20.28
	3年
	零售业

	5 
	智能终端控制平台
	套
	2
	3年
	软件和信息技术服务业

	6 
	显示屏定制高精度支架
	㎡
	120.71
	3年
	其他未列明行业

	7 
	显示屏配套线缆
	套
	6
	3年
	信息传输业

	8
	设备机柜
	个
	1
	3年
	零售业

	第二项  坐席系统

	1 
	采集部分
	台
	30
	3年
	软件和信息技术服务业

	2 
	输出部分
	台
	20
	3年
	软件和信息技术服务业

	3 
	输出部分
	台
	10
	3年
	软件和信息技术服务业

	4 
	拼接部分
	台
	1
	3年
	软件和信息技术服务业

	5 
	网络传输
	台
	4
	3年
	信息传输业

	6 
	新一代逻辑处理单元
	套
	1
	3年
	软件和信息技术服务业

	7 
	8路电源控制器
	套
	1
	3年
	零售业

	8 
	安装调试
	项
	1
	3年
	软件和信息技术服务业

	第三项  坐席台式计算机

	1 
	国产坐席台式计算机（包含显示器）
	台
	16
	3年
	零售业

	2 
	普通坐席台式计算机（包含显示器）
	台
	8
	3年
	零售业

	第四项  运营机房

	1 
	共享网核心交换设备
（核心产品）
	台
	1
	3年
	信息传输业

	2 
	万兆防火墙
	台
	1
	3年
	信息传输业

	3 
	24口接入层交换机
	台
	5
	3年
	信息传输业

	4 
	8口POE交换机
	台
	1
	3年
	信息传输业

	5 
	增强型无线AP
	台
	6
	3年
	信息传输业

	6 
	网络控制器
	台
	1
	3年
	信息传输业

	7 
	运营商网络链路接入
	次
	1
	3年
	信息传输业

	8 
	核心万兆光模块
	块
	10
	3年
	信息传输业

	第五项  无纸化会议系统

	1 
	无纸化会议控制主机
	台
	1
	3年
	软件和信息技术服务业

	2 
	流媒体服务器
	台
	1
	3年
	零售业

	3 
	大屏控制器
	台
	1
	3年
	软件和信息技术服务业

	4 
	15.6寸双面液晶带升降发言升降一体机 
	台
	13
	3年
	软件和信息技术服务业

	5 
	数字发言主机
	台
	1
	3年
	软件和信息技术服务业

	6 
	发言连接盒
	套
	7
	3年
	软件和信息技术服务业

	7 
	中央控制主机
	台
	1
	3年
	软件和信息技术服务业

	8 
	八路时序电源
	台
	1
	3年
	零售业

	9 
	八路继电器
	台
	1
	3年
	零售业

	10 
	专用红外发射棒
	个
	4
	3年
	软件和信息技术服务业

	11 
	中控平板
	台
	1
	3年
	软件和信息技术服务业


注：本项目核心产品为：共享网核心交换设备

四、详细技术参数

	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位

	第一项  大屏显示系统

	1 
	运营指挥中心主显示终端
	1、LED发光二极管：表贴三合一LED；
2、像素间距：≤1.58mm；
3、像素密度：≥409600 点/m2；
4、水平可视角度≥178°，垂直可视角度≥178°；
5、支持7*24小时无间断工作
	59.54
	㎡

	2 
	运营指挥中心背面显示屏
	1、LED发光二极管：表贴三合一LED；
2、像素间距：≤1.88mm；
3、像素密度：≥284444 点/m2；
4、可视角度：水平≥140°，垂直≥140°；
5、整屏平整度≤0.1mm/m²；
6、内部360°全方位散热设计，散热无死角；
	25.81
	㎡

	3 
	会议区两侧侧屏
	1.像素间距：≤1.90mm
2.操作系统：Android7.0
3.核心配置：四核CPU/Mail G51(GPU)/3G内存/32G存储（可扩展）
4.屏幕尺寸：163"
5.显示分辨率：1920*1080P
6.可视区域：3600mm×2025mm
7.对比度：10000:1
8.响应时间：≤0.5ms
9.亮度：300-1000cd/m² （8级可调）
10.视角：H/160°  V/160°
11.视频接口：HDMIx3（2进1出），USB 3.0x1， USB 2.0x2，RF
12.音频接口：内置4x5W音响，外置Audiox1接口
13.控制接口：RJ45x1、TOUCH-USBx1、蓝牙，WIFI、红外遥控
14.输入电压：100-240V~50/60Hz
15.功耗：≤1580W（平均），≤5010W（峰值）
16.使用寿命≥100000小时
	2
	块

	4 
	运营指挥中心工作区两侧屏
	1、LED发光二极管：表贴三合一LED；
2、像素间距：≤1.88mm；
3、像素密度：≥284444 点/m2；
4、可视角度：水平≥140°，垂直≥140°；
5、整屏平整度≤0.1mm/m²；
6、内部360°全方位散热设计，散热无死角；
	20.28
	㎡

	5 
	智能终端控制平台
	1、产品要求为19"机架尺寸，≤5U高度机箱，提供12个板卡插槽，嵌入式系统，模块化设计，整机最大支持60路HDMI视频输出接口。
2、支持双电源冗余。具有2组风扇，每组6个风扇（支持热插拔、冗余；支持吹和抽两种模式同时工作)。
★3、支持多网口绑定，整机通过一个IP地址即可完成IP设备、模拟设备、SDI设备视音频数据的接入、转发和存储；具有容错网络模式、多址网络模式、负载均衡网络模式、链路聚合网络模式。（投标时提供有效检测报告复印件）
★4、通过主控板VGA接口外接显示屏幕，可实时显示机箱温度、风扇转速、子板信息、电源模块信息、网络使用率信息、CPU/内存使用率信息等，实时监测机箱运作情况；支持通过本地界面进行业务配置 ；（投标时提供有效检测报告复印件）
5、支持接入分辨率为8640×3840、4000×3000、3296×2472、2592×2048、2048×1536、1920×1080、1600×1200、1280×720、704×576的视频。
★6、投标产品不使用额外服务器板卡，标配支持108路视频（1920×1080、30fps、8Mbps）同时进行接收和转发。（投标时提供有效检测报告复印件）
7、电视墙支持单屏及拼接屏的1、4、6、8、9、12、16、25、32、36分割显示；支持视频切换流畅无黑屏现象，视频断开后保留最后一帧图像。
★8、支持视频开窗、漫游、图层叠加功能，支持在底图上开窗漫游；单个输出端口具备≥64个窗口的开窗性能；单通道支持64个图层叠加，图层支持置顶或置底设置。（投标时提供有效检测报告复印件）
★9、支持解码鱼眼图像，具有图像校正功能；可显示顶装模式、壁装模式、地装模式，可显示1P+1、2P、1+2、1+3、1+4、1P+6、1+8等矫正模式。（投标时提供有效检测报告复印件）
★10、支持通过网络将计算机桌面、应用窗口或自定义矩形区域投射到电视墙上，最大支持投射3840×2160分辨率的桌面；单台计算机最多可投射8个任务窗口。（投标时提供有效检测报告复印件）
	2
	套

	6 
	显示屏定制高精度支架
	定制支架
	120.71
	㎡

	7 
	显示屏配套线缆
	定制电源、信号传输航空组件
	6
	套

	8
	设备机柜
	42U机柜
	1
	个

	第二项  坐席系统

	1 
	采集部分
	1、4K坐席协作接入端，分布式架构，无服务器，系统部署简易，方便接入管理使用；
2、最高可支持3840*2160@30Hz,并向下兼容常见分辨率；
3、内置H.265/264 编解码处理器，图像处理子系统及外接口；
4、两路视频接口，一路音频输入口，一路音频输出口，一路RJ45网口，一路USB接口；
5、具备环境扩展控制功能，接入端上含有232、485、IO、IR等常用控制接口；
6、支持多头显卡信号接入，可一键快速接管组内多个信号；
7、坐席具备多屏管理功能：每个操作员席位可用一套鼠标键盘管理任意数量、任意MxN排列的显示屏组合；
8、坐席窗口跨屏缩放漫游功能：视窗可在坐席的显示屏上任意缩放、移动，并支持双击放大、双击全屏、双击归位功能；
9、坐席具备快捷键一键接管，鼠标键盘全域操作功能；
10、坐席具备快捷键一键推送到其他坐席、推送到大屏幕功能；
	30
	台

	2 
	输出部分
	1、2K坐席协作管控端，分布式架构，无服务器，系统部署简易，方便接入管理使用；
2、支持1920*1080@60Hz全高清输出，支持VESA标准显示分辨率，可进行自定义分辨率输出；
3、支持双供电模式 ；
4、支持屏幕间拼接、漫游、开窗，单屏最大支持16路开窗，音视频可同步、异步分离切换，输出节点具备混音功能；
5、中英文OSD菜单快速屏幕显示操作，可显示输入节点电脑在线/离线状态，利用键盘快捷键操作可快速选择切换电脑信号及实时操作，切换过程全无缝，无黑屏、闪屏现象；
6、多个坐席及大屏间可协同互动，具有OSD管理推送提示菜单，权限内指定区域定点投送；
7、主机远程管控，人机分离操作，可唤醒远端睡眠、休眠、待机状态电脑；
8、鼠标跨屏漫游操作，操作员前方显示屏上可分别接入多个主机信号，当需切换鼠标键盘控制的目标电脑时，仅需移动鼠标到相应的显示器；
9、支持多个操作系统信号管理；
	20
	台

	3 
	输出部分
	1、4K坐席协作管控端，分布式架构，无服务器，系统部署简易，方便接入管理使用；
2、支持DID/DLP/LED大屏拼接、漫游、开窗，单节点最多可显示16个不同画面；
3、最高可支持3840*2160@60Hz,并向下兼容常见分辨率；
4、支持第三方URL地址接入，可在坐席上接管rtsp网络传输协议h.264/h.265编码方式的网络摄像机；
5、坐席系统支持分屏功能，单屏内可开多个窗口，并可对窗口对应的任一主机进行直接操作；
6、坐席具备多屏管理功能：每个操作员席位可用一套鼠标键盘管理任意数量、任意MxN排列的显示屏组合；
7、坐席窗口跨屏缩放漫游功能：视窗可在坐席的显示屏上任意缩放、移动，并支持双击放大、双击全屏、双击归位功能；
8、坐席具备快捷键一键接管，鼠标键盘全域操作功能；
9、坐席具备快捷键一键推送到其他坐席、推送到大屏幕功能；
	10
	台

	4 
	拼接部分
	1、支持1920*1080 60Hz分辨率，并向下兼容；
2、支持精准同步，拼接屏显示无拼缝，显示效果高质量、高流畅度；
3、支持DID、DLP以及LED直接拼接无需拼接处理器，支持非规则LED直接拼接；
4、单个设备最大可开4个1080p及12个720p窗口；
5、接口类型可按需选配，具备市场主流的HDMI、DVI、VGA等常规接口；
6、可根据客户需求对拼接屏做分屏功能；
7、可根据客户需求进行控制页面进行制作；
8、系统具备友好的操作页面：可实现实时获取显示受控设备状态、信号实时画面预览、模拟输入信号上墙、拼接、漫游、开窗等；
9、系统可对主流网络摄像头进行直接解码；
10、系统具备严格的权限管理：可通过系统管理页面设置每位坐席员的权限，针对每位坐席员设置指定管控服务器，对整个系统进行有机管理；
11、系统可实现多个控制端交互：系统支持多个控制端对系统进行控制，并且实时反馈到各个控制端；
12、系统具备高清底图功能，可传高清底图；
13、接口高带宽保证信号传输的高质量、高稳定；
14、每个节点具备音频处理能力，可便捷实现音频切换以及音频同步异步的设置；
	1
	台

	5 
	网络传输
	1、产品类型：千兆以太网交换机
2、应用层级：三层
3、背板带宽：598Gbps
4、包转发率：252Mpps
5、端口结构：非模块化
6、电源电压：AC 100-240V；50/60Hz
7、端口描述：48个10/100/1000Base-T端口，上行支持4x10GE SFP+固定端口，4x10GE SFP+插卡
8、电源功率：无PD：<188.74W； 有PD：<1739W
9、带双电源POE供电，给分布式单元供电。
	4
	台

	6 
	新一代逻辑处理单元
	1、具有强大的字串处理能力，非常方便搭配各类传感器，具有更智能化的操控体验；
2、具有 10 个可编程串口，任意串口可工作过程中变换波特率；具有 4 个模拟量输入接口，配合少量电路即可测试信号强度、光亮度、电流等；
3、具有 1 个模拟量输出接口，可控制 LED 调光器、调速器等模拟量输入设备；
4、具备 8 路弱继电器，提供开关量输出；
5、具备 8 路红外，支持一个红外接口发无限种红外码；
6、可视化 HDMI 高清调试输出接口，接上显示屏可实时显示运行状态，简化调试过程，降低调试成本，便于找出程序错误；
7、采用开放式类 C 语言编程语言，可灵活编写各种通讯协议，适应各种控制设备；
	1
	套

	7 
	8路电源控制器
	1、手动控制: 前面板8 个硅胶发光按键控制，带状态指示，紧急情况下可以手动控制继电器的开关，在中控出现故障时可使用这一功能，很好的保护其他的设备；
2、IO 控制: 在机器的内部有8 个IO 接口，在没有中控的情况下也能使用，用途更广；
3、协议兼容: 兼容目前市面上用得比较广的中控网络协议；
4、ID 选择：旋转的ID 切换设置网络ID 身份代码；
5、每路继电器都有三连接点的接线柱, 具有常开与常闭的功能；
6、前面板带LCD 显示，可设定网络参数；
	1
	套

	8 
	安装调试
	　
	1
	项

	第三项  坐席台式计算机

	1 
	国产坐席台式计算机（包含显示器）
	★1、CPU：FT-2000≥1颗自主安全处理器，CPU主频≥2.6GHz,CPU核数≥4
★2、内存：16G
★3、硬盘256GSSDDVDRW
★4、显示器：23.8寸液晶显示器
★5、平均无故障时间≥20万小时（投标时提供有效证书复印件及检测报告复印件）
6、操作系统：麒麟V10/统信UOS
7、流式软件：金山WPS-officeV10.1.0
8、版式软件：OFD文档处理软件
9、360终端安全防护系统
	16
	台

	2 
	普通坐席台式计算机（包含显示器）
	1、CPU：Core i7-10700 2.9G 8C；
2、主板：Intel B460主板；
3、内存：16G DDR4 2933MHz 内存，提供4个内存槽位；
4、显卡：集成显卡；
5、声卡：集成声卡，支持5.1声道（提供前2后3共5个音频接口）；
6、硬盘：集成10/100/1000M以太网卡；
7、接口：10个USB接口(前置6个USB 3.2 G1，后置4个USB 2.0)、1组PS/2接口、1个串口、VGA+HDMI+DP接口（VGA非转接）；
8、操作系统：预装Windows 10正版操作系统 ；
★9、安全特性：USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露（投标时提供功能性截屏）；
	8
	台

	第四项  运营机房

	1 
	共享网核心交换设备（核心产品）
	1.交换容量≥19.2Tbps/52.2Tbps
2.包转发率≥2880Mpps/16560Mpps
3.支持整机MAC地址≥250K
4.主控槽位≥1，业务槽位≥2
5.实配24端口千兆电（RJ45），4端口复用千兆光业务板（SFP）；24端口千兆光（SFP），4端口复用千兆电业务板（RJ45）；1块主控板
6.支持模块化电源，支持1+1电源冗余（AC和DC均支持），单电源功率≥600w。电源支持风扇设计且采用前后进出风。

7.支持EAPS等环网保护；支持VRRP；支持以太网OAM802.3ah/802.1ag/ITU-Y.1731；支持GRforOSPF、BGP；支持BFDforOSPF、BGP
	1
	台

	2 
	万兆防火墙
	★1、AMP+架构，网络层吞吐量6G，并发连接≥200万，每秒新建连接数12万，标准2U机箱，冗余电源，标准配置6个10/100/1000M自适应电口，另有2个接口板卡扩展插槽，配置一个4光4点的板卡，一个2万的板卡，1个Console口，支持液晶屏，冗余电源。

2、支持基于主机或威胁情报视图，统计网络中确认被入侵、攻破的主机数量，至少可查看被入侵、攻破的时间、威胁类别、情报来源、威胁简介、被入侵、攻破的主机IP、用户名、资产等信息；并对威胁情报发现的恶意主机执行自动阻断。

3、支持基于主机或威胁情报视图，统计网络中存在安全风险的主机数量以及对应的风险等级，至少可查看遭遇风险的时间、威胁类别、情报来源、威胁简介、失陷主机IP、用户名、资产等信息。

4、支持统计网络内威胁事件的数量及对应的风险等级；支持一键跳转查看详情并自动显示关联日志；可基于网络连接、应用名称、威胁事件处置威胁事件。

5、支持用户自定义重点URL分类和应用，并可基于定义的重点关注对象进行用户维度关联，并结合分析中心进行基于关联的用户/地址、URL分类、应用进行二次递进式深度分析，挖掘异常用户及异常网络行为。

★6、所投产品必须支持与政务网天擎安全软件联动，实现基于终端健康状态的访问控制；必须支持与现网中的终端管理软件联动，增强防火墙对木马特征的识别能力。

★7、所投产品必须支持漏洞防护功能，同时将漏洞防护特征库分类，至少包括缓冲区溢出、跨站脚本、拒绝服务、恶意扫描、SQL注入、WEB攻击等六种分类；漏洞防护支持日志、阻断、放行、重置等执行动作,可批量设置针对某一分类或全部攻击签名的执行动作；支持基于FTP、HTTP、IMAP、OTHER_APP、POP3、SMB、SMTP等应用协议的漏洞防护。

8、具有独立审计用户，支持标准Syslog日志审计方式，支持Syslog端口自定义（支持内外端机主机名更改，强化日志审计及集中管理功能，能够对功能访问模块拒绝访问进行日志记录，支持对日志的高性能处理和存储)。

9、投产品必须支持与云端联动，至少实现病毒云查杀、URL云识别、应用云识别、云沙箱、威胁情报云检测等功能。
	1
	台

	3 
	24口接入层交换机
	★1.千兆电口≥24个，1GSFP千兆光口≥4个
★2.交换性能≥336Gbps/3.36Tbps；包转发率≥108Mpps/126Mpps（若存在双参数，以较小参数为准）以上需提供官网截图证明。

3.支持胖瘦一体化，支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时灵活的进行切换。

★4.支持二层广播自动发现管控平台；配置静态IP地址三层发现控制器平台；DHCPOption43方式发现控制器平台；DNS域名发现控制器平台。 
5.支持4K个VLAN；支持16KMAC地址；支持MAC地址自动学习；支持源MAC地址过滤；支持接口MAC地址学习个数限制；ARP表≥512；支持静态路由；路由表≥64。

6.支持通过在管控平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息。

7.支持通过管控平台图形化操作对交换机端口状态的开启与关闭。

8.支持终端类型库，基于指纹自动识别PC、路由器、监控终端设备等。

9.支持基于终端类型自动识别结果，禁止非法终端(例如私接路由器)接入。

★10.为保证兼容性与统一管理，要求本次招标的网络控制器、交换机与无线AP为同一品牌。
	5
	台

	4 
	8口POE交换机
	1、千兆POE电口数≥8个，千兆SFP光口≥4个
2、支持IEEE802.3af/at供电标准，单端口最大输出功率≥30W，整机最大输出功率≥135W。

3、交换性能≥256Gbps/2.56Tbps；包转发率≥27Mpps/102Mpps（若存在双参数，以较小参数为准）以上需提供官网截图证明。

4.支持二层广播自动发现管控平台；配置静态IP地址三层发现控制器平台；DHCPOption43方式发现控制器平台；DNS域名发现控制器平台。

5.支持4K个VLAN；支持16KMAC地址；支持MAC地址自动学习；支持源MAC地址过滤；支持接口MAC地址学习个数限制；ARP表≥512；支持静态路由；路由表≥64。

★6.为保证兼容性与统一管理，要求本次招标的网络控制器、交换机与无线AP为同一品牌。
	1
	台

	5 
	增强型无线AP
	★1. 802.11ax协议，兼容802.11a/b/g/n/ac协议，支持2.4G和5G同时工作；支持2.4G2*2条流及5G2*2条流；2.4G最大传输速率≥600Mbps，5G最大传输速率≥1200Mbps，整机最大传输速率≥1.8Gbps。

★2.千兆以太网口≥1个；并需提供1个RJ-45Console管理口；USB3.0接口≥1个,可拓展物联网模块使用，可外接U盘。

3.AP发射功率≤20dBm（最大不超过100mw），且功率可调节（调节粒度为1dBm，调节范围为1dBm~20dBm）。

★4.支持Fat和Fit两种工作模式，根据网络规划的需要，可以灵活地在Fat和Fit两种工作模式中切换，同时可以根据应用需求，选择工作模式。
5.支持跨三层、跨广域网、NAT部署AP，并支持与AC的管理隧道加密。

★6.支持接入点VPN功能，可以跨互联网与异地的无线控制器建立加密通信隧道，实现加密远程访问。

7.支持基于用户数、信号强度、信道利用率的智能负载均衡，自动平衡各AP之间的接入压力。

8.支持无线控制器逃生功能，当无线控制器宕机后，切换成智能转发模式，依然能保证在线用户的正常上网，并保证新用户也能通过认证连入无线网络。

★9. 为保证兼容性与统一管理，要求本次招标的网络控制器、交换机与无线AP为同一品牌。
	6
	台

	6 
	网络控制器
	1.千兆以太网口数≥4个；并需提供1个RJ-45Console管理口
2.提供USB接口数≥2，用于外接硬件设备。

3.单台设备最大可支持管理AP数≥500。

4.所需管理系统软件包含但不限于支持802.11a、b、g、n、ac、ac、11acwave2、ax等主流的无线通讯协议。

5.支持AP热点地图分析，导入CAD区域分布图，直观显示每个AP的实际部署位置，可实时查看AP状态、接入用户数、实时流量等信息，方便管理员实时了解网络健康状态。

★6.结合当前相关政策法规要求和兼容性规划，须支持802.1x、Portal、MAC地址认证、CA证书认证、WAPI、802.1XWEP等企业认证的方式满足内部不同场景认证方式的使用和选择，以及二维码审核认证、微信小程序认证、短信认证、临时访客账号等可用来满足外来访客接入认证需求，并且能够采集终端信息满足公安部信息安全要求。实现方式包含但不限于通过该系统支持Portal和Radius服务功能。（投标时提供功能截图证明及有效检测报告复印件）
7.为了解决网络安全准入的安全性问题，解决打印机等哑终端接入网络可能存在的隐患性问题，包含但不限于针对不同的终端使用不同的专属密码，并支持移动终端的秘钥与MAC或SN进行绑定，其他终端即使拿到了该秘钥也无法上网，保证终端安全接入要求。

★8.为了保证内部员工及来访人员的上网安全，规避网络安全事件的发生，同时满足公安部82号、151号以及网络安全法等相关法律法规的政策要求，规范用户无线上网行为，需要无线AC支持不低于5500种的精准应用识别，可以同时对互联网应用访问进行管控，能根据用户账号、接入位置、时间段、终端类型、终端MAC地址进行不同权限划分，上述管控功能的实现包含但不限于无线处于本地转发状态。（投标时提供本地转发和集中转发功能截图证明及有效检测报告复印件）
★9.为了保证内部员工及来访人员的上网安全，规避网络安全事件的发生，同时满足公安部82号、151号以及网络安全法等相关法律法规的政策要求，规范用户无线上网行为，可审计用户访问的URL、网络应用类型、非加密的邮件正文及其附件内容、WebBBS发帖内容、微博内容、FTP上传和下载的文件名、TELNET执行的命令等。（投标时提供功能截图证明及有效检测报告复印件）
10.为了更好的管理维护网络中的交换机，需要支持通过该系统实现统一的配置管理（非简单的SNMP网管协议），并且支持可视化的运维配置管理，以及多种方式在网管平台自动上线，包括但不限于二三层发现、DHCPOption43、DNS域名。

★11.产品需满足无线安全及公安网监要求，并提供《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》复印件及检测报告复印件。

★12.为保证兼容性与统一管理，要求本次招标的AC与AP为同一品牌。
	1
	台

	7 
	运营商网络链路接入
	运营商网络链路接入
	1
	次

	8 
	核心万兆光模块
	万兆单模光模块
	10
	块

	第五项  无纸化会议系统

	1 
	无纸化会议控制主机
	1、1.4U工业级上架式专用机箱，铝合金面板；
2、低噪音低功耗设计；
3、酷睿2四核8线程高性能处理器、4G 内存、1T硬盘，自带10寸液晶显示屏，方便工程调试及状态监控；
4、含Windows 2008 R2操作系统，支持局域网及外网的连接通讯，支持超强的会议管理功能；支持维护数据库，监测终端，安全涉密性强；
5、输入电压：交流220V，50Hz。输入功率：300W MAX。最多同时支持200台终端；6、支持无人值守工作模式，可通过客户端或Web端登陆访问；
7、前面板有1个10.1寸液晶显示屏，具有USB、RS232、RJ45等接口；
★8、支持多会议室管理，支持多会议预设，支持会议日程安排，支持一台服务器，一套后台管理软件同时管理多个会议室的会议（投标时提供有效检测报告复印件）
★9、后台服务软件支持服务器双机热备（无需借助第三方热备份软件）、支持大规模并发（投标时提供有效检测报告复印件）
★10、支持NAT内网穿透，可跨网段跨地域联动开会（投标时提供有效检测报告复印件）
★11、支持创建周期会议，每周或每月定期召开的会议（投标时提供有效检测报告复印件）
	1
	台

	2 
	流媒体服务器
	1、1U上架机箱，低功耗无风扇静音设计；
2、支持的接口：DVI、HDMI、BNC、VGA；
3、编码路数：2路；
4、支持的最高分辨率：1080P60；
5、电源输入：220V 45W；
6、输出接口：RJ45；
7、输出码流：2Mbps；
8、支持动态修改分辨率；
	1
	台

	3 
	大屏控制器
	1、支持接收多台客户端的投影请求显示，支持遵循先入先出的投影显示模式，支持最多四画面同时显示；
2、静态显示界面可定制。自动显示二维码，方便手机平板扫描接入会议；
3、自动提示信号来源，包括：投影者姓名、外部电脑编号、互动大屏幕等；
4、支持自适应投影分辨率，支持强制输出分辨率；
5、输入接口：RJ45，输出接口：VGA、HDMI、AUDIO；
	1
	台

	4 
	15.6寸双面液晶带升降发言升降一体机 
	1.超薄双面15.6寸触摸液晶2K屏，分辨率1920*1080；
2.外壳为铝合金一体化机加工成型，内侧为十点电容触摸屏；
3.升降时间：快速升降，时间≤8秒；
4.仰角范围：0-30度，支持电动及手掰调整仰角；
5.硬件配置：I5双核高性能CPU，4G内存，32G SSD固态硬盘；
6.产品接口：USBx3，RJ45x1，RS-485x1，HDMIx2（预留），DC12V输入x1，支持HDMI输入、HDMI输出，方便与视频矩阵对接，允许接入第三方中控系统，通信遵循Modbus-RTU协议标准；
★7、支持密码或手写签到（支持原笔迹书写，带笔锋效果，书写流畅），后台也可以设置免签到，支持在会议室门牌上联动签到，签到结果可以模拟图形式显示及实时在大屏幕上刷新显示，支持一键导出带手写签名的pdf签到表；（投标时提供有效检测报告复印件）
★8、支持会中把U盘插入客户端的usb口，使用U盘导入功能把U盘内的文件上传到本台客户端软件中，可供文件查看和共享；（投标时提供有效检测报告复印件）
★9、支持超静音，高升降速度，8秒内完成升或降，具备缓起缓停变频技术，低速启动高速运行低速刹车；（投标时提供有效检测报告复印件）
★10、行程箱采用直线导轨导向，运行稳定，无噪音，滑块带滚珠，耐磨，精度高，噪声小；（投标时提供有效检测报告复印件）
★11、内置主机，主机跟随升降器的升降进行上下移动，把主机安放在升降器内部，整体式设计，外观精美，内置主机为I5 CPU 4G内存 32GSSD；（投标时提供有效检测报告复印件）
	13
	台

	5 
	数字发言主机
	1、内置高性能CPU，集讨论、跟踪、广播为一体，最大支持255台会议单元；
2、最大能同时开8个话筒，发言人数限制，发言单元1，2，4，6可调（不包括主席机）；
3、48K采样，16bit A/D，D/A，带宽20Hz~20KHz；
4、TCP/IP控制，提供可靠安全管理控制；
5、具有RCA、平衡输出，可以连接录音设备单独录音；
6、主机和PC软件统一管理单元和智能故障分析，能分析会议单元类型、数量、分布、故障等；
7、四种会议模式：FIFO（先进先出模式）、LIMIT（限制模式）、FREE（自由模式）、APPLY（申请模式）；
8、可以不用PC软件，独立进行会议，也可以使用PC软件进行会议；
9、自带矩阵控制串口（RS232）和球机控制串口（RS232、RS485）输出，无需中控主机即可实现发言跟踪功能；
	1
	台

	6 
	发言连接盒
	1、采用"手拉手"方式连接；
2、采用8芯高密航空接口；
3、每个数字接口可连接2组发言单元；
4、有源连接，无需外部供电；
	7
	套

	7 
	中央控制主机
	1、CPU 主 i.MX ARM Cortex-A7 528MHz 
2、操作系统 Linux 4.1.15 内核 
3、Memory 512M DDR3 RAM 
4、Flash 512M Nand Flash 
5、RELAY 8 - 隔离低压继电器(常开触点) 30VDC/AC 1A 
6、I/O 8 - 数字I/O输入 
7、INFRARED–SERIAL 8 - 红外或单向RS-232串行通讯口 
8、COM(A、B、C) 3 - DB9双向RS-232串行通讯口 
9、COM(D、E、F) 3 - 7PIN双向RS-232/422/485串行通讯口 
10、LAN 1 - RJ45 10M/100M以太网接口 
11、USB 1 – USB接口 
12、RST 1 - RST系统复位按钮 
13、LED 3 – LED系统状态指示灯 
14、RES 1 - RES系统预留调试接口 
	1
	台

	8 
	八路时序电源
	1、2寸彩色液晶智能显示窗，可实时显示当前电压，日期时间，通道开关状态。
2、8路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0-999秒，单位为秒）。
3、支持面板Lock锁定功能，防止误操作。
4、内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机,不须人为操作。
5、支持多台设备级联顺序控制，级联自动检测设置。
6、配置232接口，支持外部中控设备控制。

7、每台设备自带ID设置和检测，可实现远程集中控制。
8、10组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷。

9、欠压、超压检测及报警。
	1
	台

	9 
	八路继电器
	1、8路继电器模块。

2、每路3个接线端分别为：COM（公共端，NO（常开端），NC（常闭端）。

3、每路闭合电流20A，分断电流30A。

4、控制电源：DC24V/1A。

5、支持手动开关。

6、每路可设上电状态：闭合、分断、保持上一次状态。

7、可接受DMX512信号控制（485端口），通过工具软件设置。
	1
	台

	10 
	专用红外发射棒
	配合中央控制主机控制红外设备
	4
	个

	11 
	中控平板
	IPAD\微软平板
	1
	台


五、本项目技术班子/服务人员需求
	序号
	岗位名称
	人数
	具体要求

	1
	项目经理
	1
	具有丰富的项目集成维护经验，有丰富的项目管理经验和协调能力，具有良好的沟通、管理、组织能力，政历清楚，责任心强，身体健康。具备信息技术（系统集成）高级工程师资格证书、计算机技术与软件专业高级资格证书。

	2
	技术员
	1
	大专及以上学历，具有相关工作经验，有良好的沟通、管理能力，政历清楚，责任心强，身体健康。

	3
	施工员
	3
	大专及以上学历，具有相关工作经验，有良好的沟通、管理能力，政历清楚，责任心强，身体健康。

	4
	安全员
	1
	大专及以上学历，具有相关工作经验，有良好的沟通、管理能力，政历清楚，责任心强，身体健康。

	5
	质量员
	1
	大专及以上学历，具有相关工作经验，有良好的沟通、管理能力，政历清楚，责任心强，身体健康。

	6
	资料员
	1
	大专及以上学历，具有相关工作经验，有良好的沟通、管理能力，政历清楚，责任心强，身体健康。


五、工期、进场时间、交货时间、地点及要求
本项目工期要求： 60日历天内完成系统的供货、部署、实施，并投入正常运行，配合主体装修施工工期。

中标通知书发出之日起，30日历天内将货物按时运至采购人指定地点。

实施地点：杭州市富阳区行政服务中心。

中标人须保证所供产品全新、正宗、原包装（须按要求新生产的货物），并符合国家强制性标准，至用户手中时不拆封。提供货物时须提供制造商出具的保修卡、中文汉语说明书以及产品特约维修处（特殊情况除外）。

六、备品备件及耗材等要求
投标时商务报价文件内，另附表格标明常用备品备件及耗材的价格，不计入投标报价，质保期免费更换，质保期后耗材的价格不得高于投标时价格。
七、售后服务保障要求
▲所有投标产品质保期均为三年。
质量保证

投标货物必须是符合国家技术规范和质量标准的合格产品，满足采购单位的使用需求，并具有可靠的售后服务体系，质量可靠、使用安全。

投标人保证其提供的货物中所有预装和为本项目安装的软件均为具有合法版权或使用权的正版软件且无质量瑕疵。

在质保期内，如遇设备软件产品升级、改版，应提供更新、升级服务。升级程序应满足安全要求并能经过测试验证。投标人有义务确保采购人软件升级成功，不影响依赖于本项目软件运行的业务应用的正常使用；如果升级不成功，负责将系统恢复原样。

要求投标人提供的服务不得低于标准服务，即与投标设备制造厂商通过网站等对外公布的有效服务标准相一致（投标人不得另行制作网页）。在标准服务基础上，投标人还应达到以下标准：

投标人应明确说明此次投标的服务策略，提供此次投标货物的服务计划（售后服务内容、等级、相关服务指标、售后服务组织机构及人员安排情况及其联络信息）。
在质保期内投标人必须提供技术服务热线（7*24小时），负责解答用户在设备使用中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法。技术服务热线支持应是中文服务。

在投标货物质保期内，投标人能在接到故障通知后即时响应，1小时内到现场，2小时内解决问题，不能当场修复的，必须采取提供备品、备件或备机等措施，以保证采购单位的正常使用。如果逾期未作出响应，投标人应承担由于故障所造成的全部损失。

当投标货物发生非人为因素严重故障时，投标人应当在七日内将补充或者更换的货物运抵发生故障的货物所在地，由此产生的一切相关费用由投标人负担。

质保期内所有因更换或修理设备或部件而导致设备停止运行的时间应从其质保期内扣除。

投标人在质保期内安装的任何零配件，必须是其投标设备制造厂商原产的或是经其认可的。

所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的，除非采购人书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件。
投标人必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的升级方案。

在质保期内，投标人有责任解决所提供的投标设备的任何问题。

对设备服务要求的有效响应将被视为投标人对其所投标设备的服务承诺，如果成交，须将服务承诺列入合同的设备服务条款。

投标人须保证所提供硬件产品包括相关附件为相应硬件厂家原装正品，符合国家有关规定。

八、培训要求
培训对象

本项目的培训对象主要为富阳区政府各单位使用人员。通过培训，能掌握日常工作所用系统各功能模块的使用。
培训方式

培训方式采用集中培训、现场培训、发放宣传材料等相结合的方式，针对不同层次的人员，开设不同的培训课程和确定培训方式。

培训内容及计划

培训的目的是为了使工作人员了解、掌握本系统所涉及的各种技术和设备，更有效和更全面地应用、管理系统。对于一般工作人员，应能灵活操作、使用本系统，对于系统管理人员和技术人员，要能够达到独立操作、分析、判断解决系统一般性问题。各项培训的内容和目的如下：

技术培训

面向负责系统运行维护的相关技术人员，重点针对网络管理、数据库管理、系统安全及系统日常维护工作等进行培训。

使用培训

面向本项目的全体使用者，提供若干期“大课”的形式，配合培训教材，使其初步掌握系统的使用方法，在具体的工作中，还可以由各部门的“应用系统管理员”言传身教，为其解决具体的操作问题。

九、项目验收

验收方式

中标人须将原包装货物送到采购人指定地点，在采购人监督下拆箱并经采购人初步验收确认，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，中标人应负责按照招标文件与投标文件要求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

供货后由采购人组织专业人员验收，并抽样送国家认可的专业检测机构作破坏性检测出具质量检测报告。验收以国家行业标准为基础，结合本次招标文件和正式合同为依据进行。如不符要求，一律返工，工期不得延误，直到符合要求为止，否则不支付货款，并罚没履约保证金。验收费用由中标人承担，计入投标人投标总价中，不单独另行支付。

验收要求、标准

设备调试合格后，由采购人组织验收。
确认设备安装是否正确。

规格及材质等是否符合合同要求。

所有检测报告是否合格。


应按项目技术规范和服务要求完成产品的设计、制造、运输、安装、调试及售后服务等工作。


产品的使用功能、规格尺寸、材料说明、数量等详见清单，制作及加工要符合相关的国家标准、行业标准及实际需要。


十、保险

第三者责任保险

中标人应对中标人人员以及第三方全权负责(如中标人应投保第三责任险)，在中标人的责任区内由于中标人原因导致自己员工或第三方的事故由中标人负责，采购人不承担任何责任。
员工人身意外

在服务期内，中标人所有人员的事故由中标人自行全权负责(如中标人应对其员工投保人身意外险)，以保证采购人在中标人工作人员索赔时不受任何责任的约束。

其他保险及费用

中标人须按《劳动合同法》和政府有关各部门规定为全体服务人员交纳所有相关的社会保险及其他相关费用。中标人对此全权负责。

十一、履约保证金及付款方式

履约保证金

拟签订的合同文本要求中标人提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金按合同价5%收取，中标人在合同签订后5个工作日内交付至采购人指定账户。履约期（验收合格）结束后，履约保证金自动转为项目质保金，待项目质保期结束后且无质量问题，由采购人在5个工作日内无息退还。采购人不得拒收履约保函。
付款方式

原则上合同签订后支付合同价格的30%（预付款），预付款应在合同生效以及具备实施条件后15日内支付。余款按项目进度情况分期支付。

第五章  杭州市富阳区政府采购合同主要条款
（本合同为合同样稿，最终稿协商后确定）
甲  方（使用方）：

乙  方（供货方）：

杭州市公共资源交易中心富阳分中心经过公开招标采购（编号：FYZC2021-**），确定***********为中标单位，甲、乙双方经协商，达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

单位：元

	采购项目
	中标内容
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	
	

	合计：
	

	合同总价（人民币大写）：            元整


注：以上合同总价包含产品到达用户并能正常使用所需的一切费用。

第二条：质量保证

乙方保证本合同中所供应的商品符合国家技术规格和质量标准的出产合格产品，且提供的货物是货物生产厂商原造、全新、未使用过的，并完全符合甲方的各项使用目的或在采购时提出的各项需要，在质量、规格型号等方面与本合同规定的性能要求相符合，所供产品须是合法渠道，验收时乙方有出示合法进货单的义务。
第三条：供（提）货的时间、地点和方式

1.中标人收到中标通知后，立即签订供货合同；合同生效后的  天内，派人员到甲方指定地点开展工作。

2.在所供商品交付使用时，乙方须向甲方提供发票、产品合格证、使用维修说明书、质量保证书、保修卡等须具备的相关资料和必备的附件。为用户单位办理设备保修手续，并向用户提供原产服务承诺书原件。乙方须提供切实、高效、优质的售后服务，主要产品按要求提供原厂家质保承诺书。供货时，须在商品的右侧面显著位置粘贴公司标签，注明公司名称、地址、服务电话及供货日期等。具体按富政采[2005]1号文件“关于加强政府采购售后服务工作的通知”办理。

3.甲方指定货物交付及安装地点：               

4.甲方指定的签字收货人：         
第四条：包装和运输

1.除合同另有规定外，乙方提供的货物均应按照行业通用标准进行包装，且符合国家相关法律法规的规定，具备防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施，以确保货物运抵甲方指定地点时完好无损。

2.每一包装箱内应附有详细的质量合格证书。随机备品、配件和工具的种类、数量按货物所附使用说明书及清单执行。

第五条：安装责任

1、甲方责任：及时协调安装过程中所涉及到的各种关系。

2、乙方责任：严格执行按图安装和按合同实行制度；安装现场的工具、材料、人身安全由乙方负责。

第六条：验收

1、验收标准

货物应符合下列各项标准及要求：

（1）装箱单、质量合格证书、保修证书、产品使用说明书及其它应当随箱的技术资料；

（2）投标人在投标时提供的产品样本；

（3）该批次货物的招标、投标文件中涉及质量、技术、服务、鉴定、检验及验收的全部相关内容或其所指引的内容。

2、甲方须按本合同所约定的货物清单及要求对货物的品牌、外观、规格、数量、配件及安装调试后的使用性能、运行状况、技术资料及其他进行验收，乙方须积极配合，并提供必要的技术支持。

大型或者复杂货物由专家组成验收小组出具验收报告，必要时由国家认可的质量检测机构参与验收。

3、对于一般不需要试运行即可进行验收的货物，甲方须在乙方安装调试合格后日内验收完毕。若因合理的并可以证实的原因或验收所依赖的客观条件不足，导致不能在规定时间内验收完毕的，经双方协商一致后可以适当延长验收期限，但该延长期除非双方一致认为必要外，最多不得超过双方原定验收期的一倍，否则应视为验收合格。

4、对于大型或复杂货物或需经试运行的货物，应经过至少__个月的（本项目选择__个月）整套使用或整套试运行期方可完成最终验收。

5、验收结果经甲、乙双方确认后，填写《货物验收报告（以下简称“货物验收报告”）并签名、加盖各自单位的公章。

6、验收不合格或不完全合格的，或在本合同约定期限内发现货物存在缺陷或潜在缺陷及其他质量问题的，由乙方予以调换。

7、本项目最终验收合格期限不超过     年   月   日。

第七条：售后服务

乙方应按如下内容提供售后服务承诺：

本合同项下货物的保修期或与质量相关的其它期限均自按照本合同约定方式完成最终验收并由甲方签署了货物最终验收单之日起算，经双方协商一致特别约定的除外。本项目质保期为最终验收合格之日起   个月。

2、乙方在质保期内应对提供的所有货物进行常规检查、调整等。

3、乙方负责对甲方人员的全免（含交通食宿）集中技术培训（≥   人），及不少于   年的免费售后现场技术服务。

4、货物在质保期内，如因乙方提供的货物硬件或软件有缺陷，或乙方提供的技术资料有错误，或乙方在现场的技术人员指导有错误而使货物不能达到合同规定的指标和技术性能，乙方应按本合同项下相关条款规定实行包修、包换、包退，使货物运行指标和技术性能达到合同规定，由此产生的全部费用和直接经济损失由乙方承担。 若因软件或硬件缺陷导致或引起甲方损失及导致或引起第三方受到损害的，全部赔偿责任均应由乙方承担。

5、货物在质保期内，如因甲方使用不当、维护不当或者保管不当而引起的缺陷或损坏，乙方不负免费保修的责任，由此产生的合理费用由甲方承担。保修期满后，乙方仍提供维护服务，收取成本费。

6、货物在质保期内或在应当由乙方负责的其他情况下，若由于乙方原因而造成货物不得不停止使用的情形，货物保修期应依照停止使用的实际时间加以延长，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

7、乙方应提供电话、电子邮件、现场服务等方式的7*24小时的技术支持。若设备发生故障，乙方应在接到通知之时起   小时内赶赴现场处理问题。一般故障   小时内解决，重大故障   小时内解决。

8、如投标文件中承诺优于本条规定或其他本条未涉及的承诺，按投标书中承诺执行。

第八条：货款的支付

政府集中采购的资金结算按照《富阳区财政局关于政府采购资金支付实行报备制的通知》执行。合同签订后支付合同价格的30%（预付款），预付款应在合同生效以及具备实施条件后15日内支付，余款按项目进度情况分期支付。
第九条：履约保证金

拟签订的合同文本要求中标人提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。签订合同时中标人应向采购人缴纳不超过政府采购合同总金额的5%作为履约保证金。履约期（验收合格）结束后5个工作日内，采购人无息退付履约保证金。采购人不得拒收履约保函。
第十条：违约责任

1.乙方不能按合同规定如期交货，除不可抗拒因素外，应承担违约责任，每逾期一天，扣除货款的0.2%作为违约金交甲方，最高不超过货款的30%，逾期超过十五天，经招标单位同意，甲方有权终止合同，同时不予退还履约保证金。

2.因甲方原因逾期支付货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付合同总价万分之二的滞纳金，最高不超过货款的30%。甲方无正当理由拒付货款的，应向乙方偿付合同总价百分之五的违约金，同时承担合同付款责任。

3.甲方无故拖延支付货款超过合同规定支付时间的，乙方可向杭州市富阳区财政局政府采购监管科直接提出支付申请，并要求对采购人违规情况予以通报。

4.乙方在商品交付验收合格之日起六个月内违反本合同有关质量保证及售后服务的，将予以没收履约保证金，损失赔偿不足部分；在商品交付验收合格之日起六个月后发生质量问题的，按本合同第十一条处理。

第十一条：争议的解决

本合同为政府采购之合同，本合同中所指甲方在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。如协商不成，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十二条：合同的终止

1、若乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务，且甲方采取的任何补救措施不起作用。

2、若乙方因破产或经营不善导致合同履行不能，乙方应书面通知甲方终止合同；在甲方知情而未收到乙方终止合同书面通知时，甲方可在任何时候书面通知乙方终止合同。

3、因不可抗力导致合同履行不能。

第十三条：合同的生效

1、本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托人签字并加盖公章后生效。

2、合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。

3、招标文件、投标文件及评标过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。

本合同一式肆份，甲乙双方各执壹份，杭州市富阳区财政局执壹份，杭州市公共资源交易中心富阳分中心执壹份。
第十四条：适用法律

本合同按照中华人民共和国现行法律、法规进行解释。

第十五条：特别说明

1、除招标文件规定,并经甲方和相关部门事先书面同意外，乙方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的合同义务。

2、任何一方没有行使其权利或没有就违约方的违约行为采取任何行动，不应被视为是对其权利的放弃或对追究另一方违约责任权利的放弃。任何一方放弃针对违约方的某种权利，或放弃追究违约方的某种责任，不应视为对其它权利或追究其它责任的放弃。

3、在本合同履行的过程中，甲方需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以仅就供货数量与乙方协商签订补充订单。补充订单构成本合同的一部分，并与本合同具有同等效力。但，所有补充订单的采购金额累计不得超过本合同原有采购金额的百分之十。对本合同其他实质性条款（价格、配置、服务条款等）进行变更的补充协议无效。

4、甲方及乙方在此承诺：

（1）在签署本合同之前详细阅读并理解本合同文本全文，且均在完全自愿与平等的法律地位基础上签署本合同。

（2）承诺放弃以本合同系属于格式合同为由而提出不利于对方的合同条款的解释的相关主张权。

（3）对同一条款含义存在不同解释时，应采用与招标文件及其目的最接近的解释。当本合同双方对同一条款含义存在不同解释时，应当以本合同版本发布者或质疑受理机构、投诉受理机构的解释为准。

甲方（公章）：                       乙方（公章）：

法定代表人或受委托人（签字）         法定代表人或受委托人（签字）

地址：                               地址：

电话：                               电话：

                                  签约时间：2021年  月  日

                                        签约地点：

第六章  投标文件格式附件
投标人提交投标文件须知：
（一）投标人应严格按照以下要求填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

（二）所附表格中要求回答的全部问题、信息都须正面回答。

（三）投标响应函的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

（四）评标委员会将应用投标人提交的资料作出自己的判断。

（五）投标人提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

（六）电子投标文件，需按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。电子投标文件均由资格文件、技术及商务文件、报价文件组成。投标人务必按时自行解密，规定时间内解密失败者作无效响应处理。全部文件应按投标人须知中规定的语言提交。投标文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，将被评标委员会认定为投标无效。

资信及技术评分索引

	序号
	评分项目
	评分内容
	页码

	1
	方案的科学性和完整性（0-9分）
	1、投标方案与需求的吻合程度，包括方案总体设计、建设方案和产品选型等，详细阐述系统体系架构的科学性、先进性、可靠性、成熟性、合理性和扩展性等方面。（0-3分) 
	

	
	
	2、整体效果展现设计：根据采购人所提供的现场测绘图纸，投标人提供符合现场实际的等比例整体设计平面图、效果图、设计理念以及各个功能区块划分设计说明。（0-3分）
	

	
	
	3、对小间距LED大屏系统、坐席管理系统、无纸化会议系统等进行深化设计、点位设计及功能阐述，详细阐述坐席管理系统与小间距LED大屏系统的互联互通方案。（0-3分）
	

	2
	产品核心技术能力（0-6分）
	1、为保障行政服务中心整体办公场所环境，要求所投小间距LED大屏具有行业绿色可持续发展证明材料。（0-3分）
	

	
	
	2、为保障售后服务能力，要求所投小间距LED大屏符合国家标准商品售后服务三星及以上级别评价体系材料，三星级得1分，四星级得2分，五星级得3分，最高得3分。（0-3分）
	

	3
	投标产品性能及技术指标

（0-28分）
	1、项目建设清单第一项大屏显示系统满分8分，产品参数中标注“★”的为重要条款，每负偏离一条扣2分，扣完为止。（0-8分）
	

	
	
	2、项目建设清单第三项坐席台式计算机满分4分，产品参数中标注“★”的为重要条款，每负偏离一条扣2分，扣完为止。（0-4分）
	

	
	
	3、项目建设清单第四项运营机房满分6分，产品参数中标注“★”的为重要条款，每负偏离一条扣2分，扣完为止。（0-6分）
	

	
	
	4、项目建设清单第五项无纸化会议系统满分10分，产品参数中标注“★”的为重要条款，每负偏离一条扣2分，扣完为止。（0-10分）
	

	4
	产品兼容性

（0-2分）
	为保障系统产品兼容性，投标人所提供的小间距LED大屏、大屏控制器、坐席管理系统为同一品牌，提供承诺函得2分。（0-2分）
	

	5
	供货实施

（0-4分）
	1、详细说明总体供货部署以及运输、供货措施和安装管理计划等，明确工期并提供工作时间进度表。（0-2分）
	

	
	
	2、项目管理分工明确，项目组织结构科学合理性。有详细的风险分析以及有效的应对措施；项目的文档管理规范周密情况等情况。（0-2分）
	

	6
	项目实施人员

（0-6分）
	1、项目经理：具有丰富的项目集成维护经验，具备信息技术（系统集成）高级工程师资格证书、计算机技术与软件专业高级资格证书，每个证书得2分，最高得4分。（提供人员身份证及证书复印件加盖投标单位公章，并提供近三个月在投标单位缴纳社保的社保部门证明）（0-4分）
	

	
	
	2、项目实施团队：如人员未到位的，投标人承诺在中标后配备整套项目班子得1分；如人员已到位的，投标人须列明拟投入本项目的班子成员名单，并附人员身份证、证书复印件加盖投标单位公章，并提供近三个月在投标单位缴纳社保的社保部门证明，得2分，否则不得分。（0-2分）
	

	7
	售后服务

（0-6分）
	1、对提供的售后服务方案、服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，以及质保期内外的后续技术支持和维护能力等情况进行打分。（0-2分）
	

	
	
	2、对提供的系统设备的配件、附件、备品备件的准备和保障措施情况，以及其它有关资料和材料的完整性、合理性和可操作性等情况进行打分。（0-2分）
	

	
	
	3、投标人承诺中标后针对本项目质保期内在采购单位安排1名驻点技术服务人员，提供3年驻场服务，保证系统正常运行及日常维护。（0-2分）

注：需提供本单位社保证明和身份证复印件。
	

	8
	投标人的综合实力（0-2分）
	投标人的综合实际情况、专业技术能力、具备行业内专业资质荣誉等相关情况评分。（0-2分）
	

	9
	投标人应急机制（0-3分）
	1、投标人是否具有较强的售后服务能力，并配有较强的专业技术队伍，提供快速的售后服务响应，根据应急服务方案给分。（0-2分）
	

	
	
	2、投标人是否承诺系统出现问题时1小时内给予问题的反馈，如需现场解决，在故障发生的2小时内，派技术人员到达现场，须提供承诺函，不承诺不得分。（0-1分）
	

	10
	类似案例和业绩（0-1分）
	投标人自2018年1月1日以来完成类似项目的成功案例，同时提供合同及验收回复单复印件，并加盖投标人公章的，得1分。（0-1分）
	

	11
	标书质量

（0-3分）
	1、投标文件是否编制完整，格式规范、内容齐全、表达准确、条理清晰、内容无前后矛盾，符合招标文件要求。（0-1分）
	

	
	
	2、电子化投标文件与招标文件的评分标准一一对应，关联定位明晰，准确。定位不明晰，准确的，一处扣0.5分，扣完为止。（0-2分）
	


营业执照(或事业法人登记证或其他登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）、税务登记证(或其它依法缴纳税收的相关材料)复印件、社保登记证（或其它依法缴纳社会保障资金的相关材料）复印件；实施“多证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件

（金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料）

投标人全称（电子签章）：                      
日期：       年     月     日
法定代表人授权委托书

杭州市公共资源交易中心富阳分中心：
我          （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工          （姓名）为授权代表，以我方的名义参加项目编号：           项目名称：                                          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目投标过程中的一切与之有关的事务，其在投标中的一切活动本单位均予承认，并负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。
授权代表签名：                    职务：            联系电话：            
授权代表身份证号码：                               

法定代表人（签名或签章）：                 职务：           
投标人全称（电子签章）：                          授权日期：     年   月   日
附授权代表的身份证件正反扫描件：

（注：如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证复印件正反面；如以联合体形式参加政府采购活动的，按招标文件有关格式范例提供联合体投标授权书。）

联合体投标授权书（适用联合体投标）
兹委派    公司       先生/女士(其在该公司的职务是：                 ，联系电话：       手机：        传真：           )；       公司       先生/女士(其在该公司的职务是：                  ，联系电话：       手机：        传真：           )；……，代表本联合体全权处理                           项目【项目编号：      】政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本联合体签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。
    本授权书有效期：自   年 月  日起至  年  月  日止。
    特此告知。
授权代表签名：                         授权代表签名：                    
授权代表身份证号码：                   授权代表身份证号码：                      

法定代表人（签名或签章）：              法定代表人（签名或签章）：       
单位：               （电子签名）      单位：               （电子签名）

日期：    年   月   日                 日期：    年   月   日
……
附授权代表的身份证件正反扫描件：

授权代表的身份证（复印件）

身份证件正反扫描件：
	正面：                                 反面：



投标人全称（电子签章）：                      
日期：       年     月     日
2019年度资产负债表、利润表等财务报表资料文件

(新成立的公司无法提供相关表格的，须提供情况说明)

投标人全称（电子签章）：                      
日期：       年     月     日
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

杭州市公共资源交易中心富阳分中心：

我方郑重承诺，我方具有履行（      招标项目名称：       ）（项目编号：   ）合同所必需的设备和专业技术能力。如中标，我方将保证合同顺利履行。

投标人全称（电子签章）：                      
日期：       年     月     日
参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

杭州市公共资源交易中心富阳分中心：

我公司声明截止投标时间近三年以来，在经营活动中没有重大违法记录；也没有列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。
投标人全称（电子签章）：                      
日期：       年     月     日
具有良好商业信誉特别声明

杭州市公共资源交易中心富阳分中心：

截至投标截止时间，我方具有良好的商业信誉，不存在下列情形（包括但不限于）。否则，我方将承担在资格审查时不被通过的后果。
1、按照招标文件规定的信用信息查询渠道及截止时间，经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、截至投标截止时间，因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》而被列入‘黑名单’，在处罚有效期内。 

投标人全称（电子签章）：                      
日期：       年     月     日
特定资格条件要求的资质文件（复印件）

（由投标人根据招标文件中合格的投标人应具备的特定资格要求编制；如果本项目没有设置特定资格条件，则不需要提供）

投标人全称（电子签章）：                      
日期：       年     月     日
投标响应函
杭州市公共资源交易中心富阳分中心：

我 （姓名） 系  （投标人名称）  的法定代表人，授权  （全名、职务） 为全权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）        项目（项目编号：      ）采购的有关活动，并对此项目进行投标。为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任能力；

（2）遵守国家法律、行政法规，具有良好的商业信誉、商业道德和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）遵守中华人民共和国政府采购有关规定，没有违反政府采购法规、政策的记录；

（6）具有良好的财务状况以及良好的履行合同的能力和记录；

（7）产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；

（8）没有违反政府采购法规、政策的记录。
2.我方同意在招标文件规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。
3.本项目实行电子投标，须提供投标人须知规定的全部投标文件，供应商应准备电子投标文件及其他要求投标人提交的全部材料，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。

4.按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见报价一览表。

5.我方已详细审查全部招标文件，包括招标文件澄清修改内容(如果有)、参考资料及有关附件，确认无误，同意并保证遵守招标文件（包括答疑文件、补充文件等）的各项规定和要求。

6.我方同意在中标后按时签订合同。

7.我方保证遵守招标文件中的其他有关规定。

8.我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。我方理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

9.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

10.我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天，不少于招标文件中载明的投标有效期（从提交投标文件的截止之日起90天）。

11.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第（1)至（5)项情形之一的，中标、成交无效。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

与本投标有关的一切正式往来通讯请联系：
投标人名称(电子签章):                                       

法定代表人（签名或签章）:                               

授权代表签名:                                 

地址：                      邮编：                      

电话：                      邮箱：                      

投标日期:           年     月     日

▲注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应投标。投标响应函在商务及技术文件、报价文件中均须提供。

社保部门盖章出具的在职员工社保缴纳清单复印件
投标人全称（电子签章）：                      
日期：       年     月     日
投标产品配置表
项目编号： FYZC2021-                                   
	序号
	产品名称
	品牌和规格型号
	规格配置详细说明
	数量
	单位
	产地
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


注：

1.如本项目涉及硬件设备采购，须在技术文件中提供此配置清单。须针对本项目的需求清单一一对应填写投标产品配置表。

2.投标文件中须明确主要产品的品牌、规格型号、规格配置如配置参数、性能指标等内容。可附投标产品介绍图文资料。

3.所有技术指标表述均应采用中文汉语，如当前公布的技术指标只有外文或少数民族文字表述的，须由投标人作出中文汉语翻译（评审时以中文汉语翻译为准）。否则任何含糊不清的表述导致评标委员会技术扣分直至认定为投标无效都将是投标人的责任。

4.本项目如需采购政府强制采购的节能产品的或投标人提供的产品是环境标志产品，投标人按格式提供节能产品、环境标志产品认证证书复印件。

5.此表可在不改变格式的情况下自行制作。 
投标人全称（电子签章）：                      
日期：       年     月     日
节能产品认证证书复印件
投标人全称（电子签章）：                      
日期：       年     月     日
环境标志产品认证证书复印件

投标人全称（电子签章）：                      
日期：       年     月     日
注：本项目如需采购政府强制采购的节能产品的或投标人提供的产品是环境标志产品，投标人按格式提供节能产品、环境标志产品认证证书复印件。

技术规格偏离表
项目编号： FYZC2021-                                      
	标的名称
	采购要求
	投标响应情况
	偏离情况

（无偏离、负偏离、正偏离）
	说明

（如有负偏离或正偏离，请详细说明）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：

投标人在偏离表中，应对采购需求中所提出各项要求进行答复、说明和解释，并对照采购要求描述偏离情况，如无偏离，请在偏离情况中填写“无偏离”，如有偏离请填写“正偏离”或“负偏离”并在表格说明栏填写偏离情况说明。

2、投标人应当对其出具的偏离表的真实性负责，如投标人未按实际情况填写偏离情况的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，投标无效，招标人有权依法将线索移交至政府采购行政监督管理部门处理，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关法律规定追究相应法律责任。

3、如投标人在技术偏离表中注明无偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与投标技术需求不一致的，并以此为由拒不与采购人按采购需求与投标承诺签订政府采购合同的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条认定为提供虚假材料谋取中标、成交，并追究相应法律责任。

投标人全称（电子签章）：                      
日期：       年     月     日
投标人情况介绍
	投标人名称
	

	地址
	

	经营范围
	
	企业类型
	（大型、中型、小型、微型）

	成立时间
	
	经济性质
	

	法定代表人
	
	联系电话
	

	注册资本
	
	技术人员数
	高级
	中级
	初级

	
	
	
	
	
	

	资产总额
	
	所有者权益
	

	工商登记号
	
	税务登记号
	

	是否依法纳税
	
	是否参加社保
	

	服务机构情况
	名称：

地址：

人员状况：

联系方式：

（可另附纸说明）

	其他情况
	如技术力量等（可另附纸说明）


投标人全称（电子签章）：                      
日期：       年     月     日
投标人类似项目实施业绩一览表
	采购人名称
	项目名称
	项目简要描述
	合同金额

（万元）
	实施时间
	项目地址、采购人联系人及联系电话
	页码

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应类似业绩的合同复印件、用户验收报告或其他用户反馈证明材料复印件，并注明所在投标人商务及技术文件页码。
投标人全称（电子签章）：                      
日期：       年     月     日
本项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表
项目名称：                       项目编号：FYZC2021-        
	序号
	姓名
	出生年月
	专业及学历
	担任职务
	职称或专业技术资格
	资质证书编号
	参加本单位工作时间
	劳动合

同编号
	本项目中的职责
	类似项目经历

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件，并注明所在商务及技术文件页码。

投标人全称（电子签章）：                      
日期：       年     月     日
本项目设备投入一览表
项目名称：                       项目编号：FYZC2021-            
	序号
	设备名称
	型号
	数量
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证明材料复印件，并注明所在商务及技术文件页码。

投标人全称（电子签章）：                      
日期：       年     月     日
参与政府采购活动健康承诺书
我（姓名）：

身份证号：

所属单位（公司） ：

本人现郑重承诺：

（一）不是来自（或途经）疫情重点地区，或最近14天未有国外旅居史；

（二）未接触过新型冠状病毒感染的疑似或确诊病例；

（三）近期无发热、咳嗽、呼吸困难等新型冠状病毒感染可疑症状；

（四）健康码显示为绿色。

 如上述承诺不实而导致不良后果(如：出现疫情防控重大风险，出现确诊病例等)的，本人自愿承担相关法律责任。 

                                             承诺人： 

                                             时间：
注：本承诺函按疫情防控需要提供。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（        单位名称      ）的（      项目名称      ）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下： 
	标的

名称
	采购文件中明确的所属行业
	制造商

（企业名称）
	从业人员（人）
	营业收入（万元）
	资产总额（万元）
	属于

（中型企业、小型企业、微型企业）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	


以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
投标人全称（电子签章）：                      
日期：       年     月     日
从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
注：

▲1.投标人应当对其出具的声明函的真实性负责，提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，投标无效，招标人有权依法将线索移交至政府采购行政监督管理部门处理，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关法律规定追究相应法律责任。

2.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见附件）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                       

投标人全称（电子签章）：                      
日期：       年     月     日
▲1.投标人应当对其出具的声明函的真实性负责，提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，投标无效，招标人有权依法将线索移交至政府采购行政监督管理部门处理，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关法律规定追究相应法律责任。

报价一览表
项目编号： FYZC2021-                                         
	序号
	名称
	产品品牌（如果有）
	规格型号
	数量
	单价

（元）
	总价

（元）
	服务/质保要求

（年限）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	其中核心产品，由                     （请填写企业名称）制造。

	合计
	￥：                                      元

大写：                                    元


注：

投标人需按本表格式填写，不得自行更改，投标报价以人民币元为结算币种。

投标报价应包括所需缴纳的所有税费、项目实施所需的一切费用。

以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、规格型号（或具体服务）、数量、单价、服务要求等予以公示。

根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定了本项目核心产品为共享网核心交换设备。

▲采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，各项明细费用请按实填写（不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价），否则投标无效。
投标人全称（电子签章）：                      
日期：       年     月     日
投标报价明细表（格式供参考）
金额单位：人民币元
	序号
	产品名称
	品牌
	型号
	配置参数
	产地
	数量
	单位
	单价
	总价
	质保时间

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	（大写）：           元

（小写）¥：            元


说明：

不提供详细投标分项报价表将视为没有实质性响应采购文件。

可自行增减费用项。

投标人全称（电子签章）：                      
日期：       年     月     日
询问函范本：

关于XXX项目公开招标的询问函

关于（项目名称）（项目编号）（项目标项）我公司有以下几点疑问：

询问事项一：（请明确具体内容，并附事实依据。）

询问事项二：  ...
供应商全称（盖章）：              
法定代表人（签名或签章）：                                                
授权代表（签名）：                                           

联系电话（手机）：                  

电子邮箱：                        
询问日期：                        
投标文件封面（格式供参考）
（正本）

资格文件

项目名称：                                    
项目编号：                                    
投标人全称（电子签章）：                           
（正本）

商务及技术文件

项目名称：                                    
项目编号：                                    
投标人全称（电子签章）：                           
（正本）

报价文件

项目名称：                                    
项目编号：                                    
投标人全称（电子签章）：                           
第 19 页 共 52 页

