| 附件1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地震地质灾害救援装备需求表 |  |  |  |  |
| 序号 | 使用场景 | 装备名称 | 基本性能和参数要求 | 单位 |
| 1 | 地震地质灾害救援 | 液压破拆工具组 | 用于地震、塌方、建筑物坍塌等灾害现场障碍物起重和支撑作业，对金属或非金属结构进行剪切、扩张、撑顶等，以保障救援行动的有序进行。包括液压泵、剪切器、扩张器、千斤顶、开缝器、救援顶杆。 | 台 |
| 2 | 地震地质灾害救援 | 复合气体探测器 | 用于检测空气中的可燃、有毒气体和蒸气含量，具备超限报警等功能。主通讯模块通讯距离≥2000m、Mesh模块通信距离≥200m，可选配定位模块等。 | 台 |
| 3 | 地震地质灾害救援 | 混凝土液压破拆工具组 | 用于救援现场实施凿破、打孔等功能的设备。由液压动力站、液压破碎镐、液压圆盘切割锯、液压链锯、液压原木链锯、液压岩心钻、液压增压器和液压渣浆泵组合而成。 | 台 |
| 4 | 地震地质灾害救援 | 生命探测仪（雷达生命探测仪） | 用于地震灾害、塌方事故等救援现场搜索定位被困者。雷达生命探测仪包含雷达主机和显示控制终端等，探测墙体厚度≥50cm、静止生命体距离≥15m，运动生命体距离≥20m，具备灵敏度设置功能。 | 台 |
| 5 | 地震地质灾害救援 | 高压起重气垫 | 用于地震、塌方、建筑物坍塌等灾害现场起重作业。包括小型、中型和大型方形平面起重气垫和气垫操控组件，充气压力≥8bar，最大起重≥23t。 | 台 |
| 6 | 地震地质灾害救援 | 绳索救援套装 | 用于辅助救援人员进行攀爬以及搭建救援通道抢救和运送伤员。包含绳索手套、山岳救援头盔、头灯、护目镜、全身式安全吊带、安全、安全钩、上升器、抓绳器、下降器、滑轮、连接带、缓冲器等。 | 套 |
| 7 | 地震地质灾害救援 | 牵拉器 | 用于破拆或结构调整时对人员进行保护，牵拉方向柱等结构，具备扩张、牵引、挤压多种功能。牵引力≥4t，牵引有效行程≥2.5m，配加长钢索≥3m。 | 个 |
| 8 | 地震地质灾害救援 | 激光测距仪 | 用于远距离测量。测量距离≥5000m，测距误差≤1m，准测率≥98%，重复频率≥6次/min，视场角度≥6.5°。 | 台 |
| 9 | 地震地质灾害救援 | 重型支撑套装 | 用于地震、塌方、建筑物坍塌等支撑作业，由支撑杆及各种附件组成，互相通用，具有重量轻、便携带、强度高等特点，最大支撑力≥25t, | 套 |
| 10 | 地震地质灾害救援 | 便携式防水防爆应急强光灯 | 用于水下空间或其他高危场所照明。强光聚光放电时间≥10h，工作光聚光放电时间≥15h，具备聚光、泛光及聚泛光强弱可调节功能。 | 个 |
| 11 | 地震地质灾害救援 | 凿岩机 | 用于岩石、混凝土等物体破碎。冲击频率≥1800次/min，冲击力度≥40J，钎头可更换。 | 台 |
| 12 | 地震地质灾害救援 | 钢筋速断器 | 用于切断钢筋施救，最大剪切力≥120kN，最大切割钢筋直径≥20mm。 | 台 |
| 13 | 地震地质灾害救援 | 切割锯套装 | 用于营救受困人员，对物体进行切割等。包括无齿锯、链锯、双轮异向切割锯。无齿锯砂轮直径≥300mm，链锯转速≥14000r/min，双轮异向切割锯锯深≥60mm。 | 台 |
| 14 | 地震地质灾害救援 | 漏电检测仪 | 用于确定漏电位置，保护人员安全。探测电压范围120V/60hz-220V/50hz。 | 台 |
| 15 | 地震地质灾害救援 | 液压破拆工具组（扩张器） | 用于地震、塌方、建筑物坍塌等灾害现场对金属或非金属结构进行扩张等，以保障救援行动的有序进行。 | 台 |
| 16 | 地震地质灾害救援 | 液压破拆工具组（开缝器） | 用于地震、塌方、建筑物坍塌等灾害现场对金属或非金属结构进行开缝等，以保障救援行动的有序进行。 | 台 |
| 17 | 地震地质灾害救援 | 液压破拆工具组（千斤顶） | 用于地震、塌方、建筑物坍塌等灾害现场对金属或非金属结构进行撑顶等，以保障救援行动的有序进行。 | 台 |

| 附件2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 抗洪抢险救援装备需求表 |  |  |  |  |
| 序号 | 使用场景 | 装备名称 | 基本性能和参数要求 | 单位 |
| 1 | 抗洪抢险 | 汽（柴）油机泵 | 用于应急抢险中排水作业任务。流量≥100m³/h，扬程≥20m，功率≥15kW，汽柴油驱动，出口软管≥100m，采用集成面板集中控制，含配件包。 | 台 |
| 2 | 抗洪抢险 | 防洪子堤 | 用于堤防漫溢险情和地下车库、地下通道等临时加高，子堤每组长≥10m，单元宽≥1m，高≥1m，挡水深度≥1m，玻璃钢材质，每套长度不低于10米。 | 套 |
| 3 | 抗洪抢险 | 装载机 | 用于洪涝灾害现场装填砂石物料，转运物资。斗容≥0.7m³，掘起力≥44kN，牵引力≥40kN。 | 台 |
| 4 | 抗洪抢险 | 救生拉杆 | 用于营救落水和遇险被困人员，在岸上或船上开展远距离安全施救。总长≥4.5m，收缩后长≤1.5m，套圈直径≥30cm。 | 个 |
| 5 | 抗洪抢险 | 打桩机 | 用于江河、湖泊堤坝加固，构筑钢木土石组合坝封堵决口，可实现木桩、钢桩等多种材质的桩体进行打桩。打桩速度（沙壤土质）≥1.5m/min，打桩直径≤20cm，主机重量≤25kg，打击数≥1750bpm，发动机功率≥9.5kW。 | 台 |
| 6 | 抗洪抢险 | 浮艇泵 | 用于洪涝灾害排水，单缸四冲程汽油发动机，轻质玻璃纤维或更优材料，离心泵，最大流量≥1500L/min，出口压力≥0.5MPa，排水口尺寸65mm，净重≤65kg。 | 台 |
| 7 | 抗洪抢险 | 组合式防洪板 | 用于堤防漫溢险情和地下车库、地下通道等临时加高，高强度复合材料可拆卸式防洪板，有效挡水高度≥50cm，弯曲强度≥65MPa，拉伸强度≥35MPa，每个宽度不低于0.7米。 | 个 |

| 附件3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 森林火灾扑救装备需求表 |  |  |  |  |
| 序号 | 使用场景 | 装备名称 | 基本性能和参数要求 | 单位 |
| 1 | 森林火灾扑救 | 个人护具 | 用于灭火救援个体防护，包含防火头盔、防火服、扑火服、应急背囊、防火防扎鞋、扑火鞋、防火头套、防火手套、头灯、护目镜、防毒面具等装备。 | 台 |
| 2 | 森林火灾扑救 | 森林火灾扑救特种车辆（高压喷雾车） | 高压喷雾车采用四驱越野底盘，涉水深度≥600mm，越壕≥500mm，越障≥300mm，承载人数≥5人，配备高压喷雾系统，消防泵额定流量≥3L/s，喷雾枪射程≥20m，液罐容积≥1000L; | 台 |
| 3 | 森林火灾扑救 | 森林火灾扑救特种车辆（灭火车） | 灭火车由灭火挡板、碾压灭火板、拖拽灭火装置、风力灭火机、灭火弹箱等组成； | 台 |
| 4 | 森林火灾扑救 | 消防摩托车 | 用于保障山区森林火灾扑救。发动机单缸、四冲程、水冷，功率≥14kW，扭矩≥25N/m；配消防泵，流量≥3L/s，扬程≥50m。 | 台 |
| 5 | 森林火灾扑救 | 自救呼吸器 | 采用耐高温阻燃材料制造，质量≤2.5kg。在高温环境下能有效保护面部、颈部及呼吸系统的安全，滤烟效率≥95%，吸气阻力≤120Pa，单个滤芯累计防护时间≥4h。 | 台 |
| 6 | 森林火灾扑救 | 风力灭火机 | 利用高强度的气流对森林火灾火源进行压制、扑灭。功率≥4kW，有效灭火距离≥2m，出风口风量≥1600m³/h，油箱容量≥2.4L，质量≤10kg，风速≥110m/s。 | 台 |
| 7 | 森林火灾扑救 | 中小型水罐消防车 | 用于小范围火灾早期扑灭。四驱底盘，载水≥1.5m³，车载消防泵工作扬程≥200m，工作流量≥150m³/h。 | 台 |
| 8 | 森林火灾扑救 | 高压接力消防水泵 | 用于高强度灭火，可实现多台水泵串、并联架设，含配件包。压力≥1.45MPa，扬程≥120m，流量≥300L/min，吸程≥3m。 | 台 |
| 9 | 森林火灾扑救 | 高压细水雾灭火机 | 用于森林火灾扑救。容积≥20L，喷头分为直流和雾化喷头，平均射程≥10m，连续工作≥15min，可伸缩。 | 套 |
| 10 | 森林火灾扑救 | 移动蓄水池 | 用于无水源场景，作为森林消防泵及其他以水灭火装备的临时水源点，分为水囊、贮水池、蓄水池等，无需捆绑固定可直接向罐内注水自立，容积≥1t。 | 台 |
| 11 | 森林火灾扑救 | 消防水泵 | 包括高压接力水泵、车载水泵和重型水泵等，以及各类配件包。其中高压接力水泵可实现多台水泵串、并联架设，压力≥1.45MPa，扬程≥120m，流量≥300L/min，吸程≥3m；重型水泵发动机功率≥25kW，水平射程≥25m，流量≥90L/min，压力≥3MPa，吸程≥5m，具有自吸功能。 | 套 |
| 12 | 森林火灾扑救 | 高扬程水泵 | 用于串联供水灭火作业，四冲程双缸风冷发动机，含配件包。功率≥20kW，工作压力≥3MPa，流量≥150L/min，扬程≥300m，整机重量≤150kg。 | 台 |
| 13 | 森林火灾扑救 | 便携式灭火水泵 | 四冲程、单缸、风冷汽油机、自回式手拉绳启动/电启动，扬程≥75m，重量≤15kg。 | 个 |
| 14 | 森林火灾扑救 | 油锯 | 汽油机驱动或新能源电池驱动，功率≥5kw，重量≤10kg，燃油箱容积≥0.8L，连续工作时间≥60min。 | 台 |
| 15 | 森林火灾扑救 | 割灌机 | 用于割除易燃灌木野草，打通火灾入场通道。发动机为四冲程汽油机，功率≥1.5kW。 | 台 |
| 16 | 森林火灾扑救 | 红外热成像仪 | 用于隐患火点探测。液晶显示屏，可调整图像显示等，电池续航≥5h。 | 个 |
| 17 | 森林火灾扑救 | 绝缘剪断钳 | 绝缘剪断钳用于事故现场电线电缆或其他带电体的剪切，减小触电危险。绝缘≥380V，剪柄耐电压≥3000V。 | 个 |

| 附件4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水域救援装备需求表 |  |  |  |  |
| 序号 | 使用场景 | 装备名称 | 基本性能和参数要求 | 单位 |
| 1 | 水域救援 | 水域救援工具组 | 由滑轮、漂浮救生绳、护轮、静力绳、绳包、护绳套、钢缆锚点、攀爬钩、安全钩等组成。 | 套 |
| 2 | 水域救援 | 水域救援套装 | 由水域救援头盔、水域救援手套、水域救援靴、激流救生衣、特级干式/湿式救援服，大音量救生口哨、水域救生刀、多用途信号灯、抛绳包等组成。 | 台 |
| 3 | 水域救援 | 救援船艇 | 用于防汛抢险、水域搜救、灾情侦测等涉水作业场景，满足转运受困人员、输送救援物资等。具备自动回正功能，发动机功率≥45kW，具备耐磨防割、实时定位、快速充气等功能；气垫船荷载人数≥8人，速度≥40km/h，装载能力≥400kg。 | 台 |
| 4 | 水域救援 | 遥控救生圈 | 采用两个双通道推进器，续航时间≥90min，空载速度≥8节，浮力≥270N，拉力≥80N，遥控距离≥800m，内置定位系统。 | 台 |
| 5 | 水域救援 | 救生抛投器 | 用于落水人员救助，工作压力≥8.5MPa，陆用抛射距离≥350m，水用抛射距离≥250m，锚钩抛射距离≥80m。 | 台 |
| 6 | 水域救援 | 救援舟艇（摩托艇） | 用于江河、水库、湖泊等水域防汛抢险，开展落水人员搜救、孤岛救援和人员快速转移。摩托艇四周设计有发光带，便于夜间操作，有可轻松拖拉通道边缘，长度≥5m; | 台 |
| 7 | 水域救援 | 防水头灯 | 为水域救援提供光源。可在水下使用，连续照明时间≥90min，防水等级≥IP68，亮度≥300Lm，续航≥50h，节能模式续航≥200h。 | 台 |
| 8 | 水域救援 | 救援舟艇（橡皮艇） | 用于江河、水库、湖泊等水域防汛抢险，开展落水人员搜救、孤岛救援和人员快速转移。橡皮艇具备电动充放气、放穿刺等功能，重量≥60kg，核载人数6人，工作压力≥0.2bar，充气时间≤90s; | 台 |
| 9 | 水域救援 | 水深探测仪 | 探测水域水深。量程≥150m，精度≤±1%，最小显示分辨率≤1mm，发射频率200～2000kHz。 | 套 |
| 10 | 水域救援 | 救生拉网 | 用于在洪水、激流等危急情况下，人员、物品救助打捞。尺寸≥400cm×100cm。 | 套 |
| 11 | 水域救援 | 水面移动救生担架 | 用于营救落水者并保障其体温稳定，也可用于运送救生物品和救灾物资，载荷≥100kg，航速≥7m/s，控制距离≥1km，低于25℃自动升温。 | 个 |
| 12 | 水域救援 | 救援舟艇（冲锋舟） | 用于江河、水库、湖泊等水域防汛抢险，开展落水人员搜救、孤岛救援和人员快速转移。冲锋舟主机安装舷外机，舟身采用玻璃钢或铝合金材质，功率≥30kW，外置油箱容量≥20L，承载人数≥8人，功率≥30kw，航速≥40km/h，承重≥800kg。 | 台 |
| 13 | 水域救援 | 流速监测仪 | 用于液体流速、流量监测。测量流速≥5m/s,持续工作时间≥8h。 | 台 |

| 附件5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合保障装备需求表 |  |  |  |  |
| 序号 | 使用场景 | 装备名称 | 基本性能和参数要求 | 单位 |
| 1 | 综合保障 | 后勤保障车辆（救援运兵车） | 救援运兵车采用四驱驱动配置，搭乘人数≥10人； | 台 |
| 2 | 综合保障 | 救援无人机（照明无人机） | 照明无人机具有LED光源、高清无线图传、闪烁警示等功能，升空照明功率≥500W，抗风等级≥5级，防水防雨≥IP67，滞空时间≥24h。 | 台 |
| 3 | 综合保障 | 救援无人机（灭火无人机） | 灭火无人机可挂载水枪、干粉灭火弹、小型水桶等执行灭火作业，载重≥30kg，抛投挂点≥2个，遥控距离≥2km，工作温度≥150℃。 | 台 |
| 4 | 综合保障 | 救援无人机（侦察无人机） | 侦察无人机用于火情、洪水、地形、搜索等侦察活动，搭载可见光及红外热成像相机、模块化照明与喊话系统，完成野外应急搜索、人员搜救等工作，单次作业续航时间≥2h，巡逻覆盖覆盖半径≥15km。 | 台 |
| 5 | 综合保障 | 应急照明系统 | 用于灾害事故现场照明，光源类型为LED，具备液压升降等功能。含单向直射、环形照明，可选配头灯、多功能手提探照灯、大功率广播等。功率≥2kW，工作时间≥13h，输出220V和380V电压，抗风等级≥8级，防护等级≥IP65。 | 套 |
| 6 | 综合保障 | 通信指挥设备（数字集群手持终端） | 数字集群手持终端应符合《应急指挥窄带无线通信网总体技术规范》相关技术要求，发射功率1~4W可调，频率范围350-400MHz，兼容PDT/DMR/模拟制式，具备显示屏、防爆和北斗卫星定位等功能，防护等级≥IP67，支持手动写频改频； | 台 |
| 7 | 综合保障 | 应急电源 | 为救援设备应急供电。输出功率≥1kW，电源箱质量≤10kg，工作温度-20～+50℃, | 台 |
| 8 | 综合保障 | 通信指挥装备（单兵图传） | 单兵图传支持4G/5G全网通网络，支持以太网接口、外置音视频接入、外接热成像仪等，对多条连接线集成至一条线路、一个接口，基于蜂窝组网技术的单兵音视频采集装备应内置麦克风及扬声器； | 台 |
| 9 | 综合保障 | 便携式担架 | 用于伤员转运和不适宜搬动人员搬运。担架尺寸≥2m×0.5m×0.15m | 副 |
| 10 | 综合保障 | 移动照明工作平台 | 用于救援现场应急照明。灯头总光通量≥360000Lm，灯头总功率4kW(±10%)，灯光覆盖半径≥120m，照度≥200Lux，灯塔高度≥7m，灯塔装卸时间≤180s，抗风等级≥5级，防水防雨≥IP67。 | 套 |
| 11 | 综合保障 | 后勤保障车辆（应急电源车） | 包括救援运兵车、应急电源车、装备运输车等特种车俩。其中，救援运兵车采用四驱驱动配置，搭乘人数≥10人；装备运输车用于运输抢险救援装备投入灾害现场，速度≥100km/h。 | 台 |

| 附件6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急救援装备性能参数及报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价单位（盖章）： |  |  |  |  | 联系人： |  |  | 联系方式： |  |  |  |  |
| 序号 | 使用场景 | 对应需求表序号 | 装备名称 | 品牌 | 型号 | 详细性能参数 | 生产日期 | 报价（万元） | 单位 | 参考图片 | 大型自然灾害救灾实战经验 | 备注 |
| 示例 | 森林火灾扑救 | 14 | 油锯 | 凯勒普（KAILEPU） | MLK-A6 | 1.额定功率：9.8Kw； 2.整机净质量：6.5Kg； 3.xxx 4.xxx …… | 2018年 | 0.16 | 台 |  |  | 使用方式 或维保方式 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表说明： 1.需求表中各类装备的基本性能参数要求是下限要求，各单位所报性能参数至少满足该基本性能参数要求。 2.“使用场景”需对应地震地质灾害救援、抗洪抢险、水域救援、森林火灾扑救、综合保障五个场景中的一个，请在下拉列表中选择。 3.“详细性能参数”，请参照示例表，可增加多行。 4.“报价”单位为万元，需保留两位小数。 5.“大型自然灾害救灾实战经验”要体现时间地点，应急装备在救灾过程中发挥的成效。 6.特殊使用方法或维保方式、同类型设备有不同系列，需在备注中说明清楚。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |