附件：

城镇生活垃圾分类“两定四分”操作办法

按照省、市相关部署，在原来城镇生活垃圾分类工作基础上，逐步推行“两定四分”工作，进一步优化垃圾投放收集分类模式，现结合我县实际，制定本办法。

一、工作方法

“两定四分”:“两定”即指生活垃圾定点定时投放；“四分”即指将生活垃圾分为易腐垃圾（会腐烂垃圾）、可回收物、有害垃圾、其他垃圾（不会腐烂垃圾）四类。

（一）分类标准

1. 易腐垃圾（会腐烂垃圾）：菜叶、瓜皮果壳、剩菜剩饭、废弃食物、残枝落叶、骨骼内脏等易腐性垃圾；

2.可回收物：废纸，废塑料，废金属，废玻璃，废旧纺织物，塑铝复合包装等；

3.有害垃圾：废电池，废旧灯管，废温度计，废药品及其包装物，废油漆、溶剂及其包装物，废杀虫剂、消毒剂及其包装物等；

4.其他垃圾（不会腐烂垃圾）：除有害垃圾、可回收物、易腐垃圾以外的生活废弃物，如破损陶瓷、尘土、污染纸张、一次性餐具、食品袋（盒）、纸尿裤、烟蒂等。

（二）分类投放

在实行“两定四分”的区域取消户垃圾桶，设立垃圾收集点（每300—500户设立一个收集点，也可以根据不同小区情况区别设置，但总体不宜过密），每个收集点根据覆盖面、垃圾量的不同，放置若干只易腐、其他、可回收物、有害垃圾桶（容积120升/只）。住户在规定的时间内进行分类投放。实行分拣指导员制度，由乡镇、街道负责监督指导物业、小区等配备分拣指导员（党员、物业管理员、志愿者），对住户投放情况进行检查指导并登记。

（三）分类收运

定时投放期间，由分拣指导员负责及时置换已收集满的垃圾桶。定时投放结束后，易腐垃圾 “以桶换桶”运至生态处理中心；其他垃圾运往中转站压缩，统一清运至县填埋场（焚烧厂）；可回收物由国资公司收集，鼓励有条件的社区实行可回收物定点回收，以现金回收、积分兑换、以物换物等多形式开展资源化回收利用；有害垃圾根据相关规定收运。

（四）分类处置

易腐垃圾通过生态处理中心进行机械化处置，产出有机肥，实现资源化利用；其他垃圾按照城乡垃圾一体化清运体系，运往县填埋场（焚烧厂）进行无害化填埋（焚烧）；可回收物通过回收企业进行再次加工实现资源二次利用；有害垃圾由专业资质企业进行专业处置。

二、工作流程

（一）认真排查，建立网格化工作体系

乡镇、街道要组织力量，周密排查，摸清底数，建立健全网格化工作体系。以文明城市创建工作网格为基础，建立网格化工作机制，实行网格长负责制，制定“两图一册”（两图指投放点建设布局图和网格作战图，一册指网格内共建单位名册），做到范围、底数、任务、责任“四清”。

（二）科学规划，合理布局垃圾收集点

施工前，收集点的初步选址由居委会、业委会、物业三方联合确定，乡镇、街道汇总形成本辖区建设方案后上报县垃圾分类办审核，审核通过后方可施工。施工期间，县垃圾分类办要加强指导。收集点竣工验收合格后，方可投入使用。

（三）多方联动，形成强大工作合力

1.机关企事业单位工作人员要带好头、做表率，在各自居住地做好垃圾分类“两定四分”工作。

2.共建单位要结合文明城市创建，协助做好共建社区、生活小区的垃圾分类工作。

3.乡镇、街道要指定所辖镇区、社区落实各投放点垃圾分类指导员值班制度，以“党建+物业+志愿服务”为引领，广泛发动物业、业主、志愿者、党员干部，确保各投放点有人做、有人管、有人查。

4.建立联动机制，推进依法分类。社区、环卫部门、执法部门形成有效联动机制，根据相关法律法规依法查处各类垃圾分类违法案件，自治、德治、法治相融合。

三、建设标准

（一）“两定四分”收集点

每个小区按照人口、垃圾量等情况，合理选址建设若干个规范的“两定四分”垃圾分类收集点，收集点具备引导投放、宣传教育、便民提醒、监督公示、便捷清洗等功能。其中，有物业服务公司的小区，由物业负责；无物业服务公司的小区，由所在乡镇、街道负责。

1.建设要求：外观美观、协调、干净、整洁；地面基本与水平面齐平，需硬化、铺设瓷砖；加盖雨棚或倾斜式棚盖，雨棚材料使用防腐木、仿古色铝合金等协调用材；收集点周围设置多类宣教展板。

2.建设标准：按照“三公开四硬件五提示六配套”的要求建设：

“三公开”即网格员、分拣指导员、红黄榜全公开；

“四硬件”即雨阳蓬、瓷砖地面、低墙围档、门帘遮挡（用于非投放时间段的关闭遮挡和分类宣传）；

“五提示”即温馨提示投放时间、分类标准、法律法规、上门服务内容、小区投放点分布图，温馨告知分类知识；

“六配套”即照明设施、视频探头、语音提示、清水龙头、排污管线、工具存放六个配套设施。

（二）再生资源回收站

再生资源指居民日常产生的可再生利用垃圾，包括各类可回收物、建筑垃圾、大件垃圾等。再生资源回收站建设工作由县国资集团托底负责，城区范围建设4-5个点，各乡镇（街道）至少建设1个点，旨在解决低价值物无人回收、再生回收网络覆盖盲区等问题。

（三）垃圾中转站

在现有基础上，提升各垃圾中转站中转功能，使其具备各类生活垃圾（易腐、可回收、其他、有害）分类暂存、中转能力，同时具备玻璃、纺织物等低价值可回收物、较小体积的大件垃圾暂存能力。站内及周边环境卫生、污水、蝇虫等应管理到位，严禁非生活垃圾进入。

（四）智慧平台

建设覆盖城乡全域的具备数据分析、在线监控、分类考核、智能引导、便民服务、资源利用、积分运用等功能为一体的智能化数据化垃圾环卫管理平台。

四、资金保障

（一）站点建设

主要包括收集点土木建设、收集点顶棚制作、收集点标配内容、配套垃圾桶采购、宣传栏制作等费用。由各镇、街道统筹建设，采取以奖代补形式，每个收集点补助3万元。同时设立年度考核奖，根据考核结果实行差异化奖励，平均1万元/个/年，用于补助乡镇、街道垃圾分类“两定四分”工作经费。

（二）再生资源回收站

城区由县国资集团负责，采取以奖代补形式，建设符合标准、管理到位的，给予10万元/座的一次性补助，日常管理、运维费用由建设单位负责。

（三）环卫配套设施

主要包括用于“两定四分”工作的垃圾桶采购、易腐垃圾收集车采购、垃圾工具采购、运输队伍增加等费用。由县环卫所负责采购、实施，经费由县财政实行全额安排。